附表1  2019年4月重点污染源监督性监测数据

单位： mg/L（pH值、大肠菌群数除外）

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 千山区 | 鞍山城市水务运营有限公司 | 废水 | 2019-04-09 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.09 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 43.7 | 0.818 | 8;15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 15.6 | <0.06 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 274 | 21 | 60 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.55 | <0.06 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 83.6 | 3.0 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 128 | <4 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.765 | <0.05 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 51.0 | 5.31 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 6.01 | 0.71 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0017 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |
| 鞍山市 | 铁西区 | 鞍山清畅水务有限公司 | 废水 | 2019-04-09 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.04 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 14.9 | 0.191 | 5;8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 16.7 | 0.11 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 140 | 17 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.50 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 38.5 | 2.5 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 92 | 8 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.579 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 21.1 | 6.11 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 1.75 | 0.19 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0005 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |
| 鞍山市 | 千山区 | 鞍山清朗水务有限公司 | 废水 | 2019-04-09 | 废水排放口 | pH值 |  | 6.93 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 45.6 | 0.061 | 5;8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 30.2 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 419 | 17 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.99 | 0.10 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 112 | 2.6 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 88 | 9 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.914 | 0.085 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 60.7 | 12.4 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 5.61 | 0.09 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |
| 鞍山市 | 千山区 | 鞍山市达道湾污水处理厂 | 废水 | 2019-04-09 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.27 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 46.4 | 0.038 | 5;8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 14.3 | 0.10 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 307 | 9 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.54 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 91.6 | 1.9 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 105 | <4 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.691 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 58.0 | 2.44 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 4.31 | 0.02 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0005 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |
| 鞍山市 | 千山区 | 鞍山市判甲炉污水处理厂 | 废水 | 2019-04-09 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.52 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 4.61 | 0.055 | 5;8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.21 | 0.12 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 36 | 13 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.83 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 12.8 | 3.1 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 25 | <4 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.636 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 12.2 | 9.73 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 1.51 | 0.35 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0023 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |
| 鞍山市 | 铁东区 | 鞍山天清水务有限公司 | 废水 | 2019-04-09 | 废水总排口 | pH值 |  | 6.96 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 15.8 | 0.120 | 5;8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 8.11 | 0.13 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 133 | 11 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.28 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 37.4 | 1.8 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 90 | 8 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.651 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 23.4 | 4.97 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 1.95 | 0.13 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0003 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |
| 鞍山市 | 铁西区 | 北控（鞍山）水务有限公司 | 废水 | 2019-04-09 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.10 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 38.1 | 0.170 | 5;8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 27.0 | 0.14 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 319 | 21 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.57 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 93.2 | 3.7 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 65 | 9 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.715 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 50.8 | 7.24 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 4.82 | 0.09 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |
| 鞍山市 | 台安县 | 台安县污水处理站 | 废水 | 2019-04-09 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.28 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 40.5 | 1.24 | 5;8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 7.06 | 0.15 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 188 | 19 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 16 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.35 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 49.5 | 3.2 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 55 | 6 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.869 | 0.111 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 45.3 | 8.32 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 6.31 | 0.08 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |
| 鞍山市 | 海城市 | 海城渤海环境工程有限公司 | 废水 | 2019-04-03 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.04 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 38.4 | 3.85 | 5;8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 28.9 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 232 | 29 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 16 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 5.37 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 71.7 | 4.3 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 139 | 29 | 10 | 是 | 1.9 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.674 | 0.057 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 46.3 | 14.8 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | 0.0001 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 3.74 | 0.43 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |
| 鞍山市 | 海城市 | 海城汇通污水处理有限公司 | 废水 | 2019-04-03 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.63 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 7.48 | 1.24 | 8;15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 6.80 | <0.06 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | 24000 | 10000 | 是 | 1.4 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 351 | 61 | 60 | 是 | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 16 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 8.50 | <0.06 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 100 | 8.1 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 151 | 72 | 20 | 是 | 2.6 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.969 | 0.190 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 20.5 | 10.5 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 3.90 | 0.26 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0004 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |
| 鞍山市 | 海城市 | 海城市绿源净水有限公司腾鳌分厂 | 废水 | 2019-04-03 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.98 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 30.3 | 0.217 | 5;8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 20.9 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 428 | 57 | 50 | 是 | 0.14 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 16 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.47 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 148 | 7.9 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 198 | 38 | 10 | 是 | 2.8 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.693 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 64.8 | 17.2 | 15 | 是 | 0.15 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | 0.00005 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 4.44 | 0.16 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0005 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |
| 鞍山市 | 岫岩满族自治县 | 岫岩满族自治县污水处理厂 | 废水 | 2019-04-01 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.01 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 26.5 | 2.33 | 8;15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 20.7 | <0.06 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 325 | 39 | 60 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.14 | <0.06 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 108 | 5.3 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 117 | 9 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.717 | <0.05 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 46.6 | 14.8 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 1.40 | 0.22 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0057 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |