附表1  2019年7月重点污染源监督性监测数据

单位： mg/L（pH值、大肠菌群数除外）

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 千山区 | 鞍山城市水务运营有限公司 | 废水 | 2019.7.9 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.02 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 15.0 | 1.25 | 8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 3.66 | 0.16 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 83 | 18 | 60 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.22 | 0.06 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 24.4 | 2.5 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 15 | 9 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.776 | <0.05 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 44.8 | 8.65 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 2.61 | 1.82 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0027 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |
| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| 鞍山市 | 铁西区 | 鞍山清畅水务有限公司 | 废水 | 2019.7.9 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.14 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 12.8 | 0.052 | 5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.31 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 304 | 19 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 4 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.20 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 105 | 2.4 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 486 | <4 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.673 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 49.3 | 4.67 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | 0.00006 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 2.96 | 0.13 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0009 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 千山区 | 鞍山清朗水务有限公司 | 废水 | 2019.7.9 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.00 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 15.5 | 0.498 | 5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 3.03 | 0.17 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 97 | 32 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.28 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 23.6 | 4.7 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 28 | <4 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.854 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 46.7 | 7.60 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 1.54 | 0.27 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0008 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | 0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 千山区 | 鞍山市达道湾污水处理有限责任公司 | 废水 | 2019.7.9 | 废水总排口 | pH值 |  | 9.39 | 6-9 | 是 | — |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 21.8 | 0.371 | 5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 71.2 | 0.11 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 378 | 12 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 4.42 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 109 | 2.0 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 442 | <4 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.709 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 30.7 | 3.52 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 2.25 | 0.28 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0012 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 千山区 | 鞍山市达道湾污水处理有限责任公司（判甲炉污水处理厂） | 废水 | 2019.7.11 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.21 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 2.68 | 0.138 | 5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.12 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 21 | 6 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.16 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 7.3 | 1.7 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | <4 | <4 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.938 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 8.67 | 7.90 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 0.38 | 0.28 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0026 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 铁东区 | 鞍山天清水务有限公司 | 废水 | 2019.7.11 | 废水总排口 | pH值 |  | 8.98 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 20.3 | 0.069 | 5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 4.61 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 91 | 11 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 4 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.20 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 24.7 | 2.2 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 18 | 5 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.888 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 32.6 | 3.97 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 2.33 | 0.41 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0008 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 铁西区 | 北控（鞍山）水务有限公司 | 废水 | 2019.7.9 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.00 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 18.9 | 0.130 | 5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 8.75 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 259 | 15 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 16 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.47 | 0.09 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 79.7 | 2.1 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 110 | <4 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.744 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 29.9 | 10.6 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | 0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 1.59 | 0.14 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0005 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 海城市 | 海城渤海环境工程有限公司 | 废水 | 2019.7.15 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.00 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） |  | 0.115 | 5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 |  | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 |  | 22 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 4 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 |  | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 |  | 3.6 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 |  | 6 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） |  | 0.083 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） |  | 17.9 | 15 | 是 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | 0.00005 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） |  | 0.18 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0041 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |
| 备注 | 进水口垃圾物品堵塞，企业无处理工具，且无法处理，与企业确认进水口无法采样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 海城市 | 海城汇通污水处理有限公司、海城市绿源净水有限公司 | 废水 | 2019.7.15 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.50 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 3.58 | 1.02 | 8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 13.6 | <0.06 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 90 | 49 | 60 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 16 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 3.83 | <0.06 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 28.7 | 5.3 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 115 | <4 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.900 | <0.05 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 78.8 | 8.84 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | 0.00007 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 1.89 | 0.63 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0007 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 海城市 | 海城市绿源净水公司（腾鳌污水处理厂） | 废水 | 2019.7.16 | 废水总排口 | pH值 |  | 8.18 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 13.0 | 0.052 | 5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.26 | 0.08 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 357 | 28 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.06 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 109 | 3.2 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 67 | 9 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.702 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 56.8 | 7.40 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | 0.00005 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 1.31 | 0.16 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0013 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 台安县 | 台安桑德清源水务有限公司 | 废水 | 2019.7.15 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.11 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 39.6 | 0.124 | 5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 3.21 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 610 | 14 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.21 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 121 | 2.3 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 36 | <4 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.773 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 68.5 | 10.6 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 1.38 | 0.06 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0009 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 岫岩县 | 岫岩满族自治县污水处理厂 | 废水 | 2019.7.16 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.00 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 8.90 | 0.032 | 8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 4.40 | 0.07 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 80 | 6 | 60 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 4 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.20 | <0.06 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 22.5 | 1.7 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 8 | 4 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.795 | <0.05 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 18.1 | 6.09 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 0.79 | 0.08 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0009 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |