建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：    辽宁建安管业有限责任公司

年产10万平方米防腐钢管建设项目

建设单位：    辽宁建安管业有限责任公司

编制日期：2020年12月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 辽宁建安管业有限责任公司年产10万平方米防腐钢管建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 辽宁建安管业有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张睿 |  | 联 系 人 | 吴静 |  |  |
| 通讯地址 | 鞍山经济开发区红旗南街19号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18641205233 | 传真 | —— | 邮政编码 | 114000 |  |
| 建设地点 | 鞍山经济开发区红旗南街19号 |  |  |  |  |  |
| 审批立项部门 | —— |  | 批准文号 | —— |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  | 行业类别及代码 | 金属表面处理及热处理加工C3360 |  |  |
| 占地面积（m2） | 4800 |  | 绿化面积（m2） | 0 |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保投资 （万元） | 50 | 环保投资占 总投资比例 |  | 5% |
| 预期投产日期 |  |  | 2021年1月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景： 当前全球每年因钢管腐蚀损失高达5000亿美元。防腐钢管可有效地防止或减缓腐蚀延长钢管的使用寿命，降低钢管运行成本。辽宁建安管业有限责任公司拟投资1000万元，租用鞍山经济开发区红旗南街19号的1座闲置厂房、1座办公室，新建辽宁建安管业有限责任公司年产10万平方米防腐钢管及管件，设有3条涂覆生产线，用于生产防腐钢管及管件，预计生产规模为年产10万平方米防腐钢管。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关法规，辽宁建安管业有限责任公司委托辽宁大奥环评有限公司承担辽宁建安管业有限责任公司年产10万平方米防腐钢管建设项目环境影响评价工作。 2020年9月，辽宁大奥环评有限公司对该项目的厂址进行了实地考察，对项目周围环境概况 和主要环境保护目标进行了详细的现场调查，并收集相关资料，本项目属于二十二、金属制品业，68.金属制品表面处理及热处理加工，其他，编制报告表的项目在此基础上编制完成了本环境影响报告表。 2、工程内容及规模： 本项目属于新建项目，位于鞍山经济开发区红旗南街19号，总投资1000万元，建设内容包括设有3条涂覆生产线，同时配套建设原料库区、产品库区、检验区、废气治理设施等。本项目建成后预计年产10万平方米防腐钢管及管件。项目组成及建构筑物一览表详见表1-1，厂区平面布置图见附图1。 表1-1 项目组成及建构筑物一览表 序号; 名称; 占地面积（m2）; 建筑面积 （m2）; 高度 （m）; 层数; 结构; 备注; 依托 情况. 一、主体工程. 1; 生产车间; 4681; 4681; 7.5; 1层; 钢结构; 生产车间内设置3条涂覆生产线，设有原料区、成品区、半成品区，原料区、成品区之间使用送料车及轨道连接; 原有厂房. 二、储运工程. 1; 原料 区; 360; 360; 7.5; 1层; 钢结构; 原料区位于生产车间东南侧，用于原料的储存，为敞开式，; 原有. 2; 成品 区; 360; 360; 7.5; 1层; 钢结构; 原料库房位于生产车间西南侧，用于产品的储存，为敞开式，; 原有. 3; 半成品区; 60; 60; 7.5; 1层; 钢结构; 原料库房位于生产车间东北侧，用于半产品的储存，为敞开式，; 原有. 4; 库房1; 15; 15; 7.5; 1层; 钢结构; 原料库房位于生产车间内成品区西侧，用于储存环氧树脂粉末; 原有. 5; 库房2; 15; 15; 7.5; 1层; 钢结构; 原料库房位于生产车间内成品区西侧，用于储存聚乙烯粉末; 原有. 6; 库房3; 40; 40; 7.5; 1层; 钢结构; 原料库房位于生产车间内成品区西侧，用于储存配件、工具; 原有. 7; 库房4; 15; 15; 7.5; 1层; 钢结构; 原料库房位于生产车间内成品区西侧，用于储存配件、工具; 原有. 三、辅助工程. 1; 办公楼; 430; 430; 3.5; 3层; 钢结构; 位于生产车间西南侧，办公楼不设置食堂，住宿，设有卫生间等; 原有办公楼. 2; 主任室; 10; 10; 7.5; 1层; 钢结构; 位于生产车间内，用于主任现场办公; 原有. 3; 男工休息室; 20; 20; 7.5; 1层; 钢结构; 位于生产车间内，男职工更衣; 原有. 4; 女工休息室; 15; 15; 7.5; 1层; 钢结构; 位于生产车间内，女职工更衣; 原有. 5; 检验室; 10; 10; 7.5; 1层; 钢结构; 位于生产车间内，; 原有. 四、公用工程. 1; 给水; 本项目生产用水及职工生活用水采用市政自来水; 利旧. 2; 排水; 本项目无生产废水产生；生活污水依托办公楼内的卫生间，排入市政排水管网。; 利旧. 3; 供电; 由市政供电管网供给; 利旧. 4; 供暖; 本项目冬季厂房不供暖，办公采用电暖气取暖; 新建. 五、环保工程. 1; 废气; 1台抛丸机和1台喷砂机; 废气经抛丸机和喷砂机配套安装的脉冲布袋除尘器净化后经15m高的排气筒排放。抛丸机和喷砂机均单独设有脉冲布袋除尘器，经1根15m高排气筒（1#）排放。; 新建. 涂覆生产线; 3条涂覆生产线设集密闭的气罩，收集的废气经旋风布袋除尘器、UV光解废气处理装置和活性炭有机物净化装置，经1根15m高排气筒（2#）排放。; 新建. 燃气加热炉2台; 2台燃气加热炉产生的废气经1根15m高排气筒（3#）排放; 新建. 2; 废水; 本项目无生产废水产生；职工生活污水生活污水依托办公楼内的卫生间，排入市政排水管网，无废水外排。; 利旧. 3; 噪声; 选择低噪声、低振动设备、厂房隔声、距离衰减; 新建. 4; 固废; 危废暂存间（6m2）布设在生产车间东南角、垃圾箱等; 新建. 5; 规范化排污口; 新建. 3、主要原辅材料及能源消耗情况： 本项目原材料为外购的钢管，企业外购的钢管不涉及有重金属及放射性物质。主要原辅材料详见表1-2。 表1-2 原辅材料及能源消耗 类别; 名称; 数量; 单位; 来源; 储存位置. 生产 原料; 钢管; 10000; t/a; 外购; 原料区[(DN200，0.378t/根）， (DN3000.750t/根）]. 生产 辅料; 环氧树脂粉末（管内）; 100; t/a; 外购（25kg/桶）; 库房1，吨产品消耗量10kg. 聚乙烯粉末（管外）; 300; t/a; 外购; 库房2，吨产品消耗量30kg. 钢丸Φ1.5mm（年补给量）; 1; t/a; 外购，袋装 （1kg/桶）; 库房3. 润滑油; 0.34; t/a; 外购，桶装 （1kg/桶）; 库房4. 液压油; 2; 桶; 外购，桶装（8L/桶）; 库房4. 液化气; 150; 瓶; 外购（鞍山燃气）50kg/瓶; 燃气加热炉西侧液化气罐区. UV灯管; 2; 个; 外购; 购置后及时安装不储存. 活性炭; 8; t; 外购; 委托有资质单位更换. 包装用草绳; 500; 捆; 外购（1000m/捆）; 原料区. 能源; 生活用水; 330; t/a; 采用项目附近自来水. 电; 6.9万; kWh/a; 由市政供电系统统一供给. 表1-3 润滑油理化性质 外观与性状; 淡黄色粘稠液体; 闪点（℃）; 120-340. 自燃点（℃）; 300-350; 相对密度（水=1）; 934.8. 相对密度（空气=1）; 0.85; 沸点（℃）; -252.8. 饱和蒸气压（kPa）; 0.13/145.8℃; 溶解性; 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂. 表1-4 环氧树脂粉末理化性质 外观与性状; 粉末状固体; 固化收缩率; 1%-2%. 反应性; 可与伯胺、仲胺、叔胺、酚类、羧基、无机酸、羧酐、羧酸、氨基树脂、异氰酸酯等反应; 溶解性; 溶于酮类、酯类、醇醚类、氯化烃类溶剂. 耐热性; （80-100）℃; 力学性能; 有很强的内聚力，粘结性能优异. 表1-5 聚乙烯粉末理化性质 外观与性状; 乳白色蜡状粉末; 闪点（℃）; 270. 熔点（℃）; 117-130; 密度（g/ml）; 0.910-0.965. 沸点（℃）; 48-110; 溶解性; 低分子量不溶于水，微溶于松节油、石油醚、甲苯等. 4、产品方案 本项目产品为防腐钢管，建成后预计年产10万平方米，产品方案详见表1-7。防腐钢管的用途很多，覆盖面很广，其适用于煤矿井下供排水、井下喷浆、正负压通风、抽放瓦斯、消防洒水等管网。热电厂工艺用水废渣、回水输送管道。对于防喷淋、洒水系统的给水管路具有卓越的适用性。电力、通讯、高速公路等电缆保护套管。适用高层建筑给水、热网供热、自来水工程、燃气输送、埋地输水等管道。石油输送管道、化工制药、印染等行业输送腐蚀性介质的工艺管道。污水处理排放管、污水管以及生物池防腐工程。农业灌溉用管、深井管、排水管等网路等等用途，防腐钢管在当前的建设中是必不可少的。 表1-7 产品方案一览表 序号; 名称; 产量; 产品规格; 包装及运输; 储存位置; 产品标准. 1; 钢塑复合管; 10万m2; DN200，（0.378t/根）， DN300（0.750t/根）; 草绳包装、汽运; 产品库房; 《输送流体用无缝钢管》GB/T8163. 5、主要设备： 本项目营运期主要加工设备见表1-8。所有设备均不属于国家淘汰设备。 表1-8 主要设备及数量 序号; 名称; 规格型号; 数量; 放置位置. - 1; 涂覆生产线; 3条生产线共用旋转台车2个和送粉车4个（涂内表面用），每条生产线设流化槽1个（涂外表面用）; 3条; 生产车间. - 2; 外抛丸机; P-3000; 1台. - 3; 内喷砂机; SP-3000; 1台. - 4; 空压机; KD-150A KLMR-OGFD55; 2台. - 5; 除尘器（脉冲布袋）; 风量12000m3/h; 3台. - 6; 布袋除尘器+UV光解净化装置+活性炭净化装置; 风量10000m3/h; 1套. - 7; 测厚仪; CHY-10 AR930; 2台. - 8; 电火花检测仪; DHHY-853; 1台. - 9; 燃气加热炉; 1.2m×1.35m，3m×1.35m; 2台（一用一备）. - 10; 吊车; 16t; 2台. - 11; 吊车; 10t; 2台. - 12; 送料车; 4台. 注：本项目原材料由厂家提供运输服务，产品运输主要由购买方提供运输服务。 6、平面布局： 本项目位于鞍山经济开发区红旗南街19号，东侧为辽宁蓝宇通风空调设备有限公司，南侧为红旗南街，隔路为辽宁宏大针织纺织品有限公司，西侧为辽宁恒茂钢管有限公司，北侧为荒地。 7、劳动定员 本项目劳动定员22人，管理人员5人，工人17人，生产制度为1班制，早八点至晚5点，每天工作8h，全年运营300天。 8、配套设施 给水：本项目用水主要为职工生活用水，总用水量为330t/a，全部为生活用水。 排水：本项目没有生产废水，职工生活污水排入市政排水管路。 供电：本项目年用电量为6.9万kWh，由管网供电系统统一供给； 供暖：本项目冬季厂房不供暖，办公电暖气取暖； 生活设施情况：职工就餐自行解决，厂区内不设置食堂、宿舍等生活设施。 9、产业政策与规划的符合性 （1）产业政策合理性分析 本项目属于金属表面处理及热处理加工C3360，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会，第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策和地方产业发展方向。 （2）规划符合性分析 本项目位于鞍山经济开发区红旗南街19号，四周均为工业企业，项目的建设符合城镇规划和用地规划要求。 （3）选址合理性分析 本项目位于鞍山经济开发区红旗南街19号，租用闲置厂房，用地性质为工业用地，符合用地规划要求；项目周围无教育、文化、名胜古迹和自然保护区等环境敏感点；项目周围交通条件便利，周边具有供水、供电能力，可保证生产活动正常运行；项目所在地环境空气、声环境质量现状均可达标；本项目在落实各项环保要求前提下，项目正常生产产生的污染物不会对周围产生较大影响。故本项目选址合理。 （4）总图布置合理性分析 项目生产厂房为四边形，分为原料区、半成品区、生产区、成品区。办公楼与生产厂房分开，位于生产厂房的西南侧，为租赁的办公楼。项目紧邻城市二级公路，运输条件良好。整个生产车间总图布置格局合理，道路、建筑、公用设施较为完善，能够满足生产工艺、交通运输、环境保护以及安全、卫生的要求，可以满足本项目生产、仓储和物流交通需要。总体而言，项目平面布置基本合理。 （5）“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 本项目位于辽宁省鞍山经济开发区红旗南街19号，用地性质为工业用地。项目所在地未涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 本项目无生产废水外排；固体废物均可得到妥善处置；颗粒物、PM10经脉冲布袋除尘器净化后经15m高排气筒排放，非甲烷总烃经UV光解废气处理装置及活性炭净化装置净化后经15m高排气筒排放。本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成改变。 ③资源利用上线 # 本项目冬季不供暖，办公室电取暖，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目用水等资源利用不会突破区域的资源利用上线。项目建设不会影响区域土地资源利用。 ④环境准入负面清单 本项目属于金属表面处理，符合国家及地方产业政策；不在环境准入负面清单之列。 （6）“气十条”、“水十条”、“土十条”符合性分析 本项目与“气十条”、“水十条”、“土十条”符合性分析见下表。 表1-7 项目与“气十条”、“水十条”、“土十条”符合性分析 气十条. 序号; 分析内容; 本项目实际情况; 相符性. 1; 加大综合治理力度，减少多污染物排放; 本项目不设燃气加热炉，在办公区采用电暖取暖。本项目抛丸机喷砂产生的颗粒物经脉冲布袋除尘器净化后有组织排放，涂覆工序产生的非甲烷总烃净化后有组织排放。; 符合. 2; 调整优化产业结构，推动产业转型升级; 不涉及; —. 3; 加快企业技术改造，提高科技创新能力; 不涉及; —. 4; 加快调整能源结构，增加清洁能源供应; 本项目能源使用为电能; 符合. 5; 严格节能环保准入，优化产业空间布局; 不涉及; —. 6; 发挥市场机制作用，完善环境经济政策; 不涉及; —. 7; 健全法律法规体系，严格依法监督管理; 不涉及; —. 8; 建立区域协作机制，统筹区域环境治理; 不涉及; —. 9; 建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气; 不涉及; —. 10; 明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护; 不涉及; —. 水十条. 序号; 分析内容; 本项目实际情况; 相符性. 1; 全面控制污染物排放; 本项目生活污水经管网排入污水处理厂，处理达标后排放。; 符合. 2; 推动经济结构转型升级; 不涉及; —. 3; 着力节约保护水资源; 不涉及; —. 4; 强化科技支撑; 不涉及; —. 5; 充分发挥市场机制作用; 不涉及; —. 6; 严格环境执法监管; 不涉及; —. 7; 切实加强水环境管理; 本项目生活污水经管网排入污水处理厂，处理达标后排放。; 符合. 8; 全力保障水生态环境安全; 不涉及; —. 9; 明确和落实各方责任; 不涉及; —. 10; 强化公众参与和社会监督; 不涉及; —. 土十条. 序号; 分析内容; 本项目实际情况; 相符性. 1; 开展土壤污染调查，掌握土壤环境质量状况。; 不涉及; —. 2; 推进土壤污染防治立法，建立健全法规标准体系。; 不涉及; —. 3; 实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全。; 不涉及; —. 4; 实施建设用地准入管理，防范人居环境风险。; 不涉及; —. 5; 强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染。; 本项目危废暂存间、生产车间均按要求采取防渗措施; 符合. 6; 加强污染源监管，做好土壤污染预防工作。; 不涉及; —. 7; 开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量。; 不涉及; —. 8; 加大科技研发力度，推动环境保护产业发展。; 不涉及; —. 9; 发挥政府主导作用，构建土壤环境治理体系。; 不涉及; —. 10; 加强目标考核，严格责任追究。; 不涉及; —. （7）《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气〔2017〕121号)符合性分析 根据环境保护部、国家发展改革委等六部门联合印发《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气〔2017〕121号)，就挥发性有机物污染防治工作方案提出的有关要求进行对比分析。见下表。 表1-6 项目与方案相符性分析 序号; 十三五挥发性有机物污染防治工作方案; 本项目实际情况; 相符性. 1; 加大产业结构调整力度。加快推进“散乱污”企业综合整；严格建设项目环境准入；实施工业企业错峰生产。; 本项目为不属于涉及VOCs排放的“散乱污”企业。; 符合. 2; 加快实施工业源VOCs污染防治。全面实施石化行业达标排放；加快推进化工行业VOCs综合治理；加大工业涂装VOCs治理力度；深入推进包装印刷行业VOCs综合治理；因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。; 本项目生产线上方设有为封闭式集气罩，配备布袋除尘器、UV光解有机物净化装置和活性炭有机物净化装置。; 符合. 3; 建立健全VOCs管理体系。加快标准体系建设；建立健全监测监控体系；实施排污许可制度；加强统计与调查；加强监督执法。完善经济政策。; 本项目所在地区为工业企业聚集地区，项目建成后申领排污许可证。; 符合. 、 （8）环境管理性政策符合性分析 本项目与各级蓝天保卫战三年行动计划详见表1-7。 表1-7 与各级蓝天保卫战三年行动规划相符性分析 文件要求; 项目情况; 符合情况. 一、深入调整能源结构. （一）推进清洁取暖。; 本项目生产无需供暖，办公采用电暖气取暖; 符合. （二）控制煤炭消费总量。; 本项目不使用煤炭; 符合. （三）深入实施燃煤锅炉治理。; 本项目不设置燃煤锅炉; 符合. （四）实施散煤替代。; 本项目不使用煤炭; 符合. （五）提高能源利用效率。; —; —. （六）加快发展清洁能源和新能源。; 本项目使用液化气; 符合. 二、推进调整产业结构. （七）优化产业布局; —; —. （八）严控“两高”行业产能; 本项目不属于两高行业; —. （九）深入开展“散乱污”企业整治。; —; —. （十）深化工业污染治理。; 本项目生产车间无组织粉尘沉降后收集；外抛丸机、内喷砂机及涂覆工序产生的粉尘采用集气罩收集，分别经脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒外排，涂覆工序产生的非甲烷总烃采用集气罩收集，经UV光解及活性炭有机物净化装置处理后通过15m高排气筒外排，确保污染物达标排放; 符合. （十一）开展工业炉窑治理专项行动。; —; —. （十二）强化重点污染源自动监控体系建设。; —; —. （十三）整治镁产业区域污染。; —; —. （十四）大力培育绿色环保产业。; —; —. 三、积极调整交通运输结构，促进绿色低碳出行. （十五）改善货运结构。; —; —. （十六）加强油品质量管理。; —; —. （十七）加强移动源污染防治。; —; —. （十八）加强非道路移动机械和船舶污染防治。; —; —. （十九）实施超标排放车辆全治理工程。; —; —. 四、深入治理扬尘污染。. （二十）加强扬尘综合治理。; —; —. （二十一）推进露天矿山综合整治。; —; —. 五、推进秸秆管控和氨排放控制. （二十二）深入推进农作物秸秆综合利用。; —; —. （二十三）加强秸秆焚烧综合管控。; —; —. （二十四）控制农业氨源排放。; —; —. 六、加强基础能力建设. （二十五）建立辽宁省蓝天工程治理指挥决策支持系统平台。; —; —. （二十六）提升全省重污染天气预测预报能力。; —; —. （二十七）完善环境空气质量监测网络。; —; —. 七、开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量. （二十八）夯实应急减排措施。; —; —. （二十九）实施大气污染联防联控。; —; —. 八、加大科技研发力度，推动环境保护产业发展. （三十）深化工业挥发性有机物（VOCs）治理。; 本项目产生挥发性有机物（非甲烷总烃）治理措施：UV光解有机物净化装置和活性炭有机物净化装置; 符合. （三十一）强化居民生活、餐饮业油烟污染排放治理。; —; —. （三十二）强化汽修行业污染排放治理。; —; —. （三十三）开展生活垃圾收集站和城市污水处理厂恶臭治理。; —; —. 综上所述，本项目符合国家和地方蓝天保卫战三年行动计划的相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，本项目位于鞍山经济开发区红旗南街北19号，租用闲置厂房，用地性质为工业用地。经现场踏勘项目场地有办公楼1座，生产厂房1座，均处于闲置状态，原有厂房可直接进行利用。故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 鞍山市位于辽宁省中部，全境南北最长175km，东西最宽133 km。东北与辽阳县毗邻，西与大洼县相连，南与大石桥市、庄河市、凤城县接壤。鞍山是以钢铁工业为主的重工业城市，素有“钢都”之称，现辖台安县、岫岩满族自治县和铁东区、铁西区、立山区、千山区4个市辖区，代管1个县级市——海城市。 二、地形、地貌 鞍山市东临千山山脉，西部为辽河、浑河、太子河冲积而成的平原区，地势是东南高，西北低，自东南向西北倾斜。东南部属千山山脉向西南的延续部分，走向与岩层走向一致，呈东北方向。海拔高度20-500m。项目所在地属于鞍山市的东侧，总体特征为东北高，西部低，地势平坦，平均坡降2%，海拔标高16.7m，属于冲积平原地貌，地区大面积为第四系遮盖，地层自上而下依次为：更低、粉质粘土、粘土、中粗沙。 三、气候、气象 鞍山市属暖温带大陆性季风气候区，下半年以偏南风为主，冬半年以偏北风为主。夏季由于热带海洋气候团的入侵，雨泽丰沛，气温较高，冬季盛行极地大陆气团，降水较少，气温较低。主要气候特点是：四季分明，雨热同期，干冷同季，将于充沛，温度适宜，光照丰富，大雨、冰雹、寒潮、旱涝、霜冻等灾害性天气在不同年份和季节均由不同程度的发生。据鞍山气象台站多年气象资料：该地区多年平均气温9.0℃，七月平均气温24.8℃；一月平均气温零下10.3℃，最高温度36.5℃，最低温度-33.7℃，多年平均降水量713毫米，6-9月降水量占全年的51%。 四、 水文 本项目属于运粮河流域。运粮河为太子河支流，古名运粮沟。源于鞍山市郊，经红旗堡村，越沈大高速公路，流入辽阳县境内，经刘二堡镇、穆家镇、唐马寨镇，流向西南，在穆家镇大台子村入太子河。河长36.23公里，流域面积168.8平方公里。境内河长17．23公里，河道比降1．7‰，多年平均径流量2363万立方米。运粮河水流小，河道上陡下缓，河床高，堤距窄，一旦暴雨，极易漫堤成灾。 运粮河水质标准为V类，设有哈大桥市控断面，根据《鞍山市地表水水质状况报告》显示，运粮河水质为劣V类，超V类指标为总磷。

3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 项目所在区域环境空气质量达标评价采用鞍山市生态环境局公开发布的2019年环境质量报告中的数据。2019年鞍山市区采暖期首要污染物以细颗粒物、可吸入颗粒物为主，非采暖期首要污染物以臭氧为主。环境空气6项污染物中，除可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度超国家二级标准外，其余各项污染物均达到国家二级标准。2019年鞍山市区有126天次首要污染物为可吸入颗粒物，全年占比40.6%，有2天次超标；有103天次首要污染物为臭氧，全年占比33.2%，30天次超标；有83天次首要污染物为细颗粒物，全年占比26.8%，46天次超标。鞍山市区2019年环境空气污染物年均浓度统计表见表3-1。 表3-1 鞍山市空气质量现状年评价指标表 污染物; 年均浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 84; 70; 120.00%; 超标. PM10; 43; 35; 122.86%; 超标. SO2; 18; 60; 30.00%; 达标. NO2; 31; 40; 77.50%; 达标. CO（mg/m3）; 2.1; 4.0; 52.50%; 达标. O3（8小时）; 154; 160; 96.25%; 达标. 备注; CO年评价采用24小时平均第95百分位数；O3年评价采用最大8小时滑动平均值的第90百分位数。. 由表3-1可以看出，环境空气六项污染物中，除可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度超国家二级标准外，其余各项污染物均达到国家二级标准，本项目所在区域为不达标区，与上一年度相比，环境空气质量情况已明显改善。 随着《辽宁省大气污染防治行动方案》、《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）》等的实施，通过严控新建小型燃煤热源、全面拆除燃煤小锅炉、加强施工扬尘整治、严控交通扬尘、严控工业堆场扬尘、加大城乡绿化力度等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将进一步得到改善。 （2）特征污染物 本项目环境空气质量特征污染物（非甲烷总烃、氮氧化物和TSP）委托辽宁域美环保服务有限公司对项目厂址处于2020年6月25日-7月1日进行连续7天的检测，报告编号：域美环检字（2020）第0089号，具体检测结果详见表3-2。 表3-2 特征污染物环境质量现状监测结果表 采样日期; 非甲烷总烃检测结果（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 氮氧化物检测结果（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; TSP检测结果（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 达标情况. 厂中心; 北侧红朝村; 厂中心; 北侧红朝村; 厂中心; 北侧红朝村. 2020年06月25日; 0.59; 0.66; 2.0; 0.074; 0.062; 0.1; 270.8; 284.7; 300; 达标. 0.62; 0.60; 0.078; 0.078. 0.63; 0.62; 0.066; 0.064. 0.63; 0.64; 0.061; 0.066. 2020年06月26日; 0.76; 0.70; 0.067; 0.064; 277.8; 284.7. 0.69; 0.78; 0.071; 0.064. 0.70; 0.74; 0.068; 0.071. 0.76; 0.72; 0.064; 0.074. 2020年06月27日; 0.70; 0.69; 0.081; 0.074; 277.8; 291.7. 0.68; 0.68; 0.079; 0.069. 0.69; 0.71; 0.077; 0.077. 0.76; 0.69; 0.076; 0.075. 2020年06月28日; 0.74; 0.70; 0.076; 0.074; 270.8; 284.7. 0.73; 0.75; 0.080; 0.072. 0.69; 0.74; 0.078; 0.070. 0.73; 0.76; 0.075; 0.074. 2020年06月29日; 0.64; 0.64; 0.064; 0.078; 270.8; 284.7. 0.73; 0.61; 0.076; 0.076. 0.63; 0.62; 0.074; 0.068. 0.66; 0.62; 0.077; 0.065. 2020年06月30日; 0.69; 0.69; 0.077; 0.069; 277.8; 291.7. 0.68; 0.64; 0.077; 0.073. 0.68; 0.68; 0.073; 0.074. 0.70; 0.70; 0.070; 0.079. 2020年07月1日; 0.66; 0.66; 0.072; 0.074; 277.8; 291.7. 0.63; 0.63; 0.072; 0.074. 0.60; 0.60; 0.073; 0.071. 0.61; 0.61; 0.071; 0.065. 由表3-2可以看出，非甲烷总烃监测浓度值满足《大气污染物综合排放标准》详解（2mg/m3）中排放值标准要求；氮氧化物（小时平均值0.1mg/m3）和TSP（24小时平均300μg/m3）监测浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、声环境质量现状 辽宁域美环保服务有限公司于2020年6月25日-7月1日对项目周围的噪声现状进行监测，在厂界外东、南、西、北1m处各设1个监测点位，监测结果见表3-3，具体监测点位见附图。 表3-3 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 监测结果. 2020年6月25日; 2020年6月26日. 昼; 夜; 昼; 夜. 东; 53; 45; 54; 44. 南; 55; 47; 53; 41. 西; 51; 43; 52; 42. 北; 59; 49; 61; 48. 由表3-3可知，本项目东、南、西、北厂界噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目所在地无重要旅游资源及文物保护单位，无重要的珍稀保护动植物分布，厂址地下没有文物。根据本项目工程特点及区域环境质量要求，确定主要环境保护目标及保护级别，详见表3-4。 表3-4 环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对位置; 相距距离/m. 经度; 纬度. 环境 空气; 红朝村; 41.163800; 122.938671; 居民区; 150人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; N; 150. 红旗堡; 41.122006; 123.115282; 居民区; 300人; N; 600. 后营; 41170388; 122932219; 居民区; 500人; N; 1300. 李三台子; 41.143767; 122.949257; 居民区; 800人; ES; 2368. 职教城; 41.151105; 122.919317; 学生; 1000人; WS; 1653. 地表水; 运粮河; —; —; 河流; —; 《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）V类标准; W; 1787. 地下水; 红旗堡村村民自用井及项目所在地及周围地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准; N; 750. 噪声; 项目所在地及周围200m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准; —; —. 土壤; 项目厂址区域; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018）中二类用地标准; —; —.

4、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气 本项目环境空气质量基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准情况参见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 标准; 污染物名称; 单位; 污染物浓度限值. 年平均; 日平均; 小时平均; 日最大8小时平均. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; PM10; ug/m3; 70; 150; —; —. PM2.5; ug/m3; 35; 75; —; —. SO2; ug/m3; 60; 150; 500; —. NO2; ug/m3; 40; 80; 200; —. CO; mg/m3; —; 4; 10; —. O3; ug/m3; —; —; 200; 160. TSP; ug/m3; 200; 300; —; —. NOX; ug/m3; 50; 100; 250; —. 《大气污染物综合排放标准》详解; 非甲烷总烃; mg/m3; —; —; 2.0; —. （2）环境噪声 本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，详见表4-2。 表4-2 声环境质量标准 单位：dB(A) 区域; 声环境功能区类别; 标准值（dB）. 昼间; 夜间. 东、南、西、北厂界; 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染物排放标准 | （1）废气 本项目厂界非甲烷总烃有组织排放浓度执行辽宁省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）中表1挥发性有机物排放控制限值中的涉及工业涂装工序的其他行业和表2中相关排放限值，具体数值详见表4-3。 表4-3 有组织排放监控点污染物浓度限值 行业; 车间/生产设施; 污染物; 排放浓度限值(mg/m3); 15m高排气筒排放速率限值(kg/h). 涉及工业涂装工序的其他行业; 涂装工序; 非甲烷总烃 （NMHC）; 60; 2.7. 本项目厂界或车间外非甲烷总烃无组织排放浓度执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21-3160-2019）表3相关排放限值，具体数值详见表4-4。 表4-4 无组织排放监控点污染物浓度限值 序号; 污染物项目; 最高允许排放浓度限值（mg/m3）; 监控点位置. 1; 非甲烷总烃; 2.0; 车间外或设施外. 2; 非甲烷总烃; 0.1; 厂界. 本项目颗粒物、二氧化硫和氮氧化物参照执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2中的相关排放浓度限值，具体数值详见表4-5。 表4-5 大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 生产工艺或设施; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 热处理炉、拉矫、精整、抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施; 20; 车间或生产设施排气筒. 二氧化硫; 热处理炉; 150. 氮氧化物（以NO2计）; 热处理炉; 350. （2）、废水 表17 辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008） 项目; CODCr; NH3-N; BOD5; SS; 石油类. 排放标准（mg/L）; 300; 30; 250; 300; 20. 注：排水管网下游建有城市污水处理厂进水水质要求。. （3）噪声 ①施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，详见表4-7。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. ②营运期 本项目营运期噪声东、南、西、北厂界均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 区域; 类别; 噪声标准. 昼间; 夜间. 东、南、西、北厂界; 3类; 65; 55. （3）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号） |
| 总量控制指标 | 根据《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》（辽环发[2015]17号）等文件要求，本项目的总量控制因子为废气中的二氧化硫、氮氧化物。 （1）废气 本项目涉及总量的废气主要为二氧化硫、氮氧化物。抛丸和喷砂表面预处理产生的颗粒物、涂覆工艺产生的颗粒物和非甲烷总烃、燃气加热炉产生的颗粒物为本项目特性污染物。 二氧化硫：0.00129kg/a 氮氧化物：0.768969kg/a 颗粒物：0.540t/a 非甲烷总烃0.8t/a （2）废水 本项目无生产废水外排；生活污水排入市政排水管路，经污水处理厂处理后达标排放。故无需申请总量控制指标。 厂区排放口排放量为 CODCr：0.092t/a 氨氮：0.008t/a 污水处理厂排放口排放量为 CODCr：0.0164t/a 氨氮：0.0016t/a 最终总量控制指标由企业申请排污许可确定。 |

5、建设项目工程分析

工艺流程简述： 一、施工期工艺流程 本项目租用已建空置厂房，因此施工期无土建施工，施工期仅进行设备、环保设施的安装，因此施工期产生的环境污染主要是设备安装时发出的噪声。 二、营运期工艺流程 工艺流程简述： 本项目主要对外购的成品金属管内、外表面涂敷防腐层，根据生产产品的不同要求，产品分为外表面防腐的钢管、内表面防腐的钢管和内外表面均防腐的钢管。主要通过抛丸除锈、喷砂除锈、加热、粉末凃敷等工艺完成钢管的涂敷。本项目营运期生产工艺流程及产污环节见图。 本项目设有3条涂覆生产线，用于生产防腐钢管，主要生产工艺流程如下： 不合格 包装 图5-1营运期生产工艺流程及产污环节图 - 主要生产工艺流程简介如下： - 1、原料：钢管原料用运料推车从原料区沿着运输轨道运至预处理区，进行管道预处理工序。 2、预处理：钢管外部用抛丸机处理，内部用喷砂机处理，管件用管件抛丸机，最终达到（GB8923.1-2011）要求的Sa2.5级，以保证涂刷质量，施工中严禁带入水分。本项目抛丸机喷砂机采用的磨料均为钢丸，抛丸和喷砂过程中钢丸通过抛丸机自带的丸粒回收系统收集后回用。预处理完的钢管摆放在半成品区。在抛丸工艺和喷砂工艺产生的颗粒物经抛丸机和喷砂机配套的脉冲布袋除尘系统净化后经15m高排气筒有组织排放。抛丸和喷砂的过程产生有组织废气和噪声。 - 3、加热：钢管防腐层涂敷前加热采用加热炉加热，要求温度达到280℃。用运料手推车从半成品区沿着运输轨道运至涂覆生产线的加热炉进行加热，加热过程测量并记录钢管的加热温度，同时根据所用的环氧粉末的固化温度和涂敷时钢管的运行速度随时进行调整。加热炉热源为液化气，来自鞍山燃气站的燃气罐。加热炉产生颗粒物、二氧化硫和氮氧化物经15m高排气筒有组织排放。 4、涂覆：经加热后的钢管直接送到涂覆产线，内壁涂覆环氧树脂粉末，外壁涂覆聚乙烯粉末。 涂覆环氧树脂粉末的过程是将定量的环氧树脂粉末经管内喷涂在内表面，高温的钢管将其加热溶结后均匀地涂覆在钢管内壁，环氧树脂粉末涂覆过程不产生粉尘污染。 涂覆聚乙烯粉末的过程是将钢管在装有聚乙烯粉末的槽内旋转均匀喷涂，高温的钢管将聚乙烯粉末加热溶结后均匀地涂覆在钢管外表面，聚乙烯粉末涂覆过程产生粉尘污染。 聚乙烯和环氧树脂涂覆的过程钢管的温度在280℃，会有非甲烷总烃挥发，但聚乙烯分解温度为300℃，所以在此温度下聚乙烯除表面挥发作用外，不产生分解作用。涂覆的3条生产线上方有密闭的集气罩，产生的非甲烷总烃废气经集气罩收集经UV光解有机物净化装置+活性炭吸附净化装置处理后经15m高排气筒有组织排放。 5、冷却：涂覆完成的钢管运至冷却区自然冷却至常温。 6、冷却后的钢管用运料手推车从生产线沿着运输轨道运至修磨区，涂覆后的防腐管件由人工在其两端完成草绳绑扎。 - 7、检验：内部检验员对成品涂敷管进行涂敷层的涂覆层厚度、均匀性检验以及钢管是否存在针孔砂眼等缺陷，检验合格后，粘贴合格证，包装后入库待售。检验不合格的返回凃敷工序进行凃敷。

主要污染工序： 一、施工期 本项目施工期建设内容主要包括设备的安装、配套设施施工等，产生的污染物主要为： 1、废气：主要为施工过程中产生的少量扬尘； 2、废水：主要为施工人员产生的生活污水； 3、噪声：主要为设备的安装、配套设施施工等施工过程产生的设备噪声； 4、固废：主要来自于施工过程中产生的施工垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 二、营运期 1、废气：本项目产生的废气主要为颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫。 钢管外表面用抛丸机处理、内壁用喷砂机处理的过程产生的颗粒物。 钢管用燃气加热炉过程产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 钢管涂覆聚乙烯粉末和环氧树脂粉末过程产生的非甲烷总烃和颗粒物。 2、废水：本项目不产生生产废水，职工生活污水排入市政排水管路，不外排； 3、噪声：本项目噪声主要来源于各类生产设备，噪声级值为75-115dB（A）； 4、固废：本项目产生的固体废物主要为抛丸和喷砂配套的脉冲布袋除尘器收集的金属粉尘、生产厂房沉降的颗粒物，凃敷工序除尘器收集的聚乙烯粉末。 5、危险废物：废润滑油、废液压油及废油桶、非甲烷总烃UV光解有机物净化装置产生的废灯管和活性炭有机物净化装置产生的废活性炭，危险废物暂存于危废间，定期由有资质的单位处理处置。 表5-1 排污节点表 项目; 产污工序; 污染物; 污染防治措施. 废气; 生产车间; 钢管外表面抛丸机处理; 颗粒物; 用一套脉冲布袋除尘器处理后与喷砂机除尘后的废气共同由不低于15m排气筒1#排放. 钢管内壁喷砂机处理; 颗粒物; 用一套脉冲布袋除尘器处理后与抛丸机除尘后的废气共同由不低于15m排气筒1#排放. 3条涂覆生产线; 颗粒物、非甲烷总烃; 生产线上方设密闭的集气罩，设一套旋风布袋除尘器及UV光解有机物净化装置和活性炭有机物净化装置，处理后的废气由不低于15m排气筒2#排放. 2台燃气加热炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 采用硫含量符合要求的液化气，废气经15m高排气筒（3#）排放. 原料卸料、送料车送料; 颗粒物; 沉降后收集外售. 废水; 员工生活; CODCr、氨氮、SS、粪大肠菌群; 生活污水排入市政排水管网. 噪声; 车间内机械设备运行噪声; 等效连续A声级(dB); 厂房隔声、设置减震基础. 固废; 一般固体废物; 员工生活; 生活垃圾; 分类收集，可回收部分定期送废品收购站回收，其余送垃圾填埋场处理。. 金属锈铁屑; 抛丸机、喷砂机脉冲 布袋除尘器; 暂存于厂区一般工业固废暂存间，统一收集作为废金属外售。. 聚乙烯粉末; 涂覆工艺除尘器; 收集后回收利用. 沉降粉尘; 生产车间; 暂存于厂区一般工业固废暂存间，可回收部分定期送废品收购站回收，其余送垃圾填埋场处理。. 废包装物; 原料包装; 分类收集，可回收部分定期送废品收购站回收，其余送垃圾填埋场处理。. 危险废物; 设备维护; 废润滑油、废液压油、废油桶; 由有资质单位处理. UV光解有机物净化装置; 废灯管. 活性炭有机物净化装置; 废活性炭.

6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 排气筒1# （外抛丸机） | 有组织颗粒物 | 880mg/m3 10.5kg/h 19t/a； | 8.80mg/m3 0.105kg/h 0.19t/a |
|  | 排气筒1# （内喷砂及） | 有组织颗粒物 | 880mg/m3 10.5kg/h 19t/a； | 8.80mg/m3 0.105kg/h 0.19t/a |
|  | 排气筒2# | 有组织颗粒物 | 333mg/m3 3.33kg/h 6t/a | 6.66mg/m3 0.066kg/h 0.12t/a |
|  |  | 有组织非甲烷总烃 | 444mg/m3 4.44kg/h 8t/a | 44.4mg/m3 0.444kg/h 0.8t/a |
|  | 排气筒3# | 有组织颗粒物 | 2mg/m3 0.00002kg/h 0.036894kg/a； | 2mg/m3 0.00002kg/h 0.036894kg/a； |
|  |  | 有组织二氧化硫 | 0.07mg/m3 0.0000007kg/h 0.00129kg/a； | 0.07mg/m3 0.0000007kg/h 0.00129kg/a； |
|  |  | 有组织氮氧化物 | 41.7mg/m3 0.0004kg/h 0.768969kg/a； | 41.7mg/m3 0.0004kg/h 0.768969kg/a； |
|  | 生产车间 | 生车间粉尘沉降 | 0.1t/a | 0.04t/a |
| 水 污 染 物 | 员工生活污水 | 废水 | 330t/a | 0 |
|  |  | COD | 280mg/L、0.0924t/a | 0 |
|  |  | NH3-N | 30mg/L、0.0099t/a | 0 |
|  |  | SS | 280mg/L、0.0924t/a | 0 |
| 固 体 污 染 物 噪 声 | 职工生活 | 生活垃圾 | 3.3t/a | 0 |
|  | 金属锈铁屑 | 抛丸机、喷砂机脉冲布袋除尘器 | 34.3t/a | 0 |
|  | 聚乙烯粉末 | 涂覆工艺除尘器 | 5.88t/a | 0 |
|  | 沉降粉尘 | 生产车间 | 0.06t/a | 0 |
|  | 废包装物 | 原料包装 | 0.5t/a | 0 |
|  | 废灯管 | UV光解有机物净化装置 | 2个 | 0 |
|  | 废活性炭 | 活性炭有机物净化装置 | 8t/a | 0 |
|  | 废润滑油 | 设备保养及维修 | 0.034t/a | 0 |
|  | 废液压油 | 设备保养及维修 | 16L/a | 0 |
|  | 废油桶 | 厂区办公、生活 | 0.06t/a | 0 |
|  | 营运期： 建设项目噪声主要来自抛丸机、喷砂机等生产设备及除尘器风机，噪声声级为75-115dB（A）。选择低噪声、低振动设备；采用弹性支承或弹性连接以及动力消振装置；大型设备基底加设减振器、减振垫等设施；合理安排设备分布。采取以上措施并距离衰减后，东、南、西、北厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |  |  |  |  |

7、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用原有空置厂房，厂房无需修缮，厂房内地面已硬化，项目场地院内为平整地面，施工期进行设备、环保设施的运输、装卸和安装，产生路面扬尘和噪声污染，设备运输、装卸过程因车辆的行驶产生路面扬尘，本环评建议在设备运输、装卸过程中对项目区周边的路面及项目区内进行洒水抑尘，以减少扬尘污染。设备安装过程因使用电锯，钉枪等工具而产生噪声污染，本项目设备安装预计工期为20天，待施工期结束后噪声污染将一并消失，因此施工期的环境影响较小。 营运期环境影响分析： 根据项目工程分析，项目营运期排放的污染物包括废气、废水、噪声及固体废物。 一、环境空气影响分析 本项目产生的废气主要是颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫。钢管外表面用抛丸机处理，内表面用喷砂机处理的过程产生的颗粒物；钢管在车间内运移过程产生的颗粒物，钢管用燃气加热炉过程产生的氮氧化物和颗粒物，钢管涂覆聚乙烯粉末过程产生的非甲烷总烃等。 （1）抛丸颗粒物 项目抛丸工序为钢管的外表面除锈处理工序，用压缩空气将喷丸器中的丸料(钢丸)喷射到工件表面，利用钢丸的冲击力除去工件表面锈渍及氧化物，抛丸操作在抛丸机内自动完成，产生的粉尘主要成分是氧化铁等铁屑金属粉尘。 本环评抛丸机除尘器废气颗粒物根据《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ846-2014）实际排放量核算方法中一般排放口的颗粒物核算方法核算。一般排放口颗粒物实际排放量采用产排污系数法核算，产排污系数按《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ846-2014）表11中轧钢生产单元-抛丸机配备有效的废气捕集装置和高效袋式除尘器查得，一般排放口排污系数为0.019kg/t钢材。 根据一般排放口颗粒物实际排放量采用产排污系数法核算。核算方法见公式（1）。 ----------（1） Mi为第i个生产车间或料场污染物实际排放量，t； R为第i个生产车间实际产品产量或料场实际原料年进场总量，万t； G为第i个生产车间或料场一般排污口污染物排污系数，kg/t。 本项目钢管总加工重量为10000t/a，实际生产过程安装产品的不同要求，进行内外表面的前处理，本环评计算时取全部管件均进行外表面抛丸处理（即本计算值大于实际产生及排放值），经计算，本项目颗粒物排放量为0.19t/a。废气经风机通过抛丸机配套安装脉冲布袋除尘器除尘，由于为密闭抛丸，除尘器收集效率为100%，脉冲布袋除尘效率达到99%，本项目抛丸工序脉冲布袋除尘器风机风量为12000m3/h，按抛丸工序工作时间每天6小时，年工作日300天计算，排放浓度为8.80mg/m3，排放速率为0.105kg/h。抛丸机废气产生量为19t，产生速率为10.5kg/h，产生浓度为880mg/m3。抛丸机除尘器排放浓度满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2中20mg/m3的浓度限值。 （2）喷砂颗粒物 本项目项目喷砂工序为钢管的内表面除锈处理工序，用压缩空气将喷砂器中的丸料(钢丸)喷射到工件内表面，利用钢砂的冲击力除去工件内表面锈渍及氧化物，喷砂操作在喷砂机内自动完成，产生的粉尘主要成分是氧化铁等铁屑金属颗粒物，本环评喷砂机除尘器产生颗粒物参照抛丸机，本项目钢管总加工重量为10000t/a，实际生产过程安装产品的不同要求，进行内外表面的前处理，本环评计算时取全部管件均进行内表面抛丸处理（即本计算值大于实际产生及排放值），废气经风机通过喷砂机配套安装脉冲布袋除尘器除尘，由于为密闭喷砂，除尘器收集效率为100%，脉冲布袋除尘效率达到99%，本项目喷砂工序脉冲布袋除尘器风机风量为12000m3/h，按喷砂工序工作时间每天6小时，年工作日300天计算，排放浓度为8.80mg/m3，排放速率为0.105kg/h。喷砂机废气产生量为19t，产生速率为10.5kg/h，产生浓度为880mg/m3。喷砂机除尘器排放浓度满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2中20mg/m3的浓度限值。 （3）钢管在车间内运移过程产生的无组织颗粒物 钢管在各工序之间通过轨道及手推车运移，运移过程中有少量粉尘产生，其主要为粒径较大的金属粉尘，自然沉降速度较快，落地后及时清扫。根据建设单位技术人员估算车间产生的颗粒物约为0.1t，按车间沉降率60%计算，无组织颗粒物排放量0.04t/a，产生速率为0.222kg/h。沉降量0.06t/a。。 （4）燃气加热炉废气 项目设燃气加热炉2台，一用一备，加热炉全年运行时间为300天，每天工作6小时，全年工作300天。本项目所用的燃气加热炉实际燃料消耗量为250kg/d（0.25t/d，0.042t/h），即消耗液化气约75t/a。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C中烟气量的计算，对于1kg固体或液体燃料，有元素成分分析时理论空气量用式（C.2）计算。 V0=0.0889（Car+0.375Sar）+0.265Har-0.0333Oar 式中：V0 —理论空气量，m3/kg； —收到基碳的质量分数，%（该项目取值为16.58%）； —收到基硫的质量分数，%（该项目取值为0.1%）； Har—收到基氢的质量分数，%（该项目取值为3.60%）； Oar —收到基氧的质量分数，%（该项目取值为31.36%）。 通过计算理论空气量V0为1.387m3/kg。 加热炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α＞1的条件下进行的，1kg固体或液体燃料，产生的烟气排放量可用式（C.4）计算，计算公式如下： 式中： VRO2 —烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/kg； —收到基碳的质量分数，%； —收到基硫的质量分数，%； —烟气中氮气量，m3/kg； —收到基氮的质量分数，%（该项目取值为1.56%）； V0—理论空气量，m3/kg； Vg—干烟气排放量，m3/kg； α—过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃气锅炉的规定过量空气系数分别为1.2，则该项目过量空气系数取1.2。 经计算得到干烟气排放量Vg=2.458 m3/kg，该项目消耗液化气燃料约75t/a，则经计算得出该项目产生的干烟气量为184350m3/a。 燃气加热炉的污染物排放量参照产污系数法，源强计算公式如下所示： Ej--为核算时间段内第j中污染物排放量，t； R--核算时间段内燃料消耗量，t或万m3；本项目年消耗液化气75t。 βj--为产污系数，kg/t或kg/万m3，参见全国污染源普查工业污染源普查数据和HJ953； η--污染物的脱除效率，% 产污系数参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附表F.3，即下表。 表7-1 燃气工业锅炉的废气产排污系数表 燃料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数. 液化石油气; 室燃烧; 所有规模; 二氧化硫; 千克/万立方米-燃料; 0.02S（S燃气的含硫量）; 直排; 0.02S（S燃气的含硫量）. 颗粒物; 千克/万立方米-燃料; 2.86; 直排; 2.86. 氮氧化物; 千克/万立方米-燃料; 59.61; 直排; 59.61. 本项目加热炉末端为直排，因此污染物脱除效率为0，根据液化气质量检验报告（附件6）S为5mg/m3，二氧化硫的产污系数为0.1。石油液化气的密度为580kg/m3，液化气的年用量为75t，129m3，据此计算加热炉的污染物产排量分别为二氧化硫0.00129kg、颗粒物0.036894kg，氮氧化物0.768969kg；污染物产排浓度分别为二氧化硫0.070mg/m3、颗粒物2mg/m3，氮氧化物41.7mg/m3。 燃气加热炉的废气经15m高的排气筒（3#）有组织排放。则该项目加热炉烟气具体产排情况见表7-2。 表7-2 本项目燃气加热炉大气污染物排放情况 污染因子; 颗粒物; SO2; NOx. 污染物产生量; kg/h; 0.00002; 0.0000007; 0.0004. kg/a; 0.036894; 0.00129; 0.768969. 产生浓度; mg/m3; 2; 0.070; 41.7. 污染物排放量; kg/h; 0.00002; 0.0000007; 0.0004. kg/a; 0.036894; 0.00129; 0.768969. 排放浓度; mg/m3; 2; 0.070; 41.7. 标准限值; mg/m3; 20; 150; 350. 由上表可知，主要污染物颗粒物、SO2、NOX排放浓度可以达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2标准要求（颗粒物：20mg/m3、SO2：150mg/m3、NOX：350mg/m3），加热炉设计烟囱高度最低为15m，可实现达标排放，排放浓度分别为颗粒物2 mg/m3；SO2 0.078 mg/m3；NOX 41.7 mg/m3。 （5）涂覆工序废气 本项目涂覆工序主要原料环氧树脂和聚乙烯粉末在高温溶解涂覆过程中因高温产生非甲烷总烃及烟气蒸发过程产生的颗粒物。本项目3条涂覆生产线上方设置密闭的集气罩，产生的含有颗粒物和非甲烷总烃的废气经集气罩收集经旋风+布袋除尘器，UV光解有机物净化装置、活性炭吸附净化装置处理后经15m高排气筒有组织排放。 涂敷颗粒物 聚乙烯粉末在涂敷过程中会随非甲烷总烃烟气逸出，根据建设单位的经验，该工序聚乙烯的损失量约为2%，经涂覆生产线上方设置的密闭集气罩收集后经旋风除尘器净化。聚乙烯的年使用量为300t，该工序聚乙烯逸散量为6t，因涂覆生产线上方设有密闭集气罩，废气全部经由除尘器净化，因此本除尘器收集效率按100%计，布袋除尘效率达到98%，经处理后的颗粒物排放量为0.12t/a，除尘器风机风量10000m3/h，工作时间每天6小时，年工作日300天计算涂覆工序颗粒物排放浓度为6.66mg/m3。 涂敷非甲烷总烃 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中要求新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 根据《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南》附录B，挥发性有机物各类源排放系数的推荐值表中的聚乙烯的挥发性有机物的产生量为10g/kg，本项目以非甲烷总烃计。本项目年使用聚乙烯的量为300t/a，据此计算非甲烷总烃的产生量为3t。环氧树脂粉末涂覆在高温(温度控制在280℃左右)的钢管上，此过程中会有挥发性有机化合物废气(以非甲烷总经计)产生，废气产生量按环氧树脂的5%计算，本项目环氧树脂的使用量为100t/a，则非甲烷总烃总废气排放量为5t/a。因此涂覆工序非甲烷总烃的产生量为8t/a。因涂覆生产线上方设有密闭集气罩，废气全部经由除有机物净化装置净化，因此本工序非甲烷总烃的收集效率按为100%计，收集的废气在引风机（风机风量10000m3/h）的作用下进入UV光解有机物净化装置及活性炭有机物净化装置净化后经15m高排气筒排放，净化效率能达到90%以上，本环评按照90%计算，按涂覆工序工作时间每天6小时，年工作日300天计算，则非甲烷总烃产生速率为4.44kg/h，产生浓度444mg/m3。非甲烷总烃排放量为0.08t/a，排放速率为0.044kg/h，排放浓度4.44mg/m3，非甲烷总烃有组织排放浓度满足辽宁省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）中表1挥发性有机物排放控制限值中的涉及工业涂装工序的其他行业和表2中相关排放限值（最高允许排放浓度限值要求60mg/m3，15m排气筒最高允许排放速率限值要求2.7kg/h。 - （6）项目废气产排情况 项目具体产尘量详见下表7-3。 表7-3 本项目项目废气产排情况表 工序; 产生情况; 措施; 排放情况; 备注. 抛丸工序; 880mg/m3 10.5kg/h 19t/a；; 1#抛丸机配套安装脉冲除尘器捕集效率100%，脉冲布袋除尘器净化效率98%以上，废气与喷砂废气共用1根15m高排气筒（1#）排放; 8.8mg/m3 0.105kg/h 0.19t/a; 颗粒物. 喷砂工序; 880mg/m3 10.5kg/h 19t/a；; 喷砂机配套安装脉冲除尘器捕集效率100%，脉冲布袋除尘器净化效率98%以上，废气与抛丸废气共用1根15m高排气筒（1#）排放; 8.8mg/m3 0.105kg/h 0.19t/a; 颗粒物. 燃气热处理炉1、2#（一用一备）; 2mg/m3 0.00002kg/h 0.036894kg/a；; 燃气热处理炉烟气直排大气。2根15m高排气筒; 2mg/m3 0.00002kg/h 0.036894kg/a；; 颗粒物. 0.07mg/m3 0.0000007kg/h 0.00129kg/a；; 0.07mg/m3 0.0000007kg/h 0.00129kg/a；; 二氧化硫. 41.7mg/m3 0.0004kg/h 0.768969kg/a；; 41.7mg/m3 0.0004kg/h 0.768969kg/a；; 氮氧化物. 涂覆工序; 333mg/m3 3.33kg/h 6t/a; 涂覆生产线设置密闭集尘罩，捕集效率100%，旋风除尘除尘效率98%，UV光解有机物净化装置及活性炭有机物净化装置净化效率90%，1根15m高排气筒; 6.66mg/m3 0.066kg/h 0.12t/a; 颗粒物. 444mg/m3 4.44kg/h 8t/a; 44.4mg/m3 0.444kg/h 0.8t/a; 非甲烷总烃. 生产车间; 0.1t; 生产车间沉降; 沉降0.06t/a; 无组织颗粒物0.04t/a. 根据上表可知项目生产过程中排放的有组织颗粒物满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中颗粒物排放要求限值（30mg/m3），二氧化硫排放要求限值（150mg/m3），氮氧化物排放要求限值（350mg/m3）。生产过程中排放的有组织非甲烷总烃满足辽宁省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）排放控制限值（60mg/m3，2.7kg/h）。 - （7）大气评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定并结合本项目实际情况，采用推荐模式中的估算模式对本项目的大气环境评价工作进行分级。 估算模型参数见下表7-4。 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 359.8万人（鞍山市）. 最高环境温度/℃; 34. 最低环境温度/℃; -30. 土地利用类型; 工业. 区域湿度条件; 中等. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 为了解本项目大气污染物排放对周围环境的影响，计算有组织及无组织废气污染物下风向最大地面浓度及影响距离。依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），选择AERSCREEN模型进行模拟计算，项目实施后废气排放源强及预测结果，见表7-5，7-6。 表7-5 本项目有组织排放源强参数一览表 排气筒; 污染物; 排气筒 高度（m）; 排气筒 内径(m); 烟气温度(℃); 污染物 排放量(t/a); 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/ｍ3）; 污染源 类型. 1#排气筒; 颗粒物; 15; 0.5; 20; 0.19; 0.105; 8.80; 点源. 0.19; 0.105; 8.80; 点源. 2#排气筒; 颗粒物; 15; 0.5; 80; 0.12; 0.066; 6.66; 点源. 非甲烷总烃; 15; 0.5; 80; 0.8; 0.444; 44.4; 点源. 3#排气筒; 颗粒物; 15; 0.5; 20; 0.036894kg/a；; 0.00002; 2; 点源. 二氧化硫; 15; 0.5; 20; 0.00129kg/a；; 0.0000007; 0.07; 点源. 氮氧化物; 15; 0.5; 20; 0.768969kg/a；; 0.0004; 41.7; 点源. 表7-6 本项目无组织排放源强参数一览表 污染物; 排放参数. 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）; 排放量（t/a）. 生产车间; 颗粒物; 42; 105; 7.5; 0.04. 计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面质量浓度达标限值10%所对应的最远距离D10%。具体如下： 估算污染物地面浓度的占标率Pi及地面浓度达标准10%时的最大距离D10% Pi= ×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度的占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/ m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 然后根据第i个污染物的地面浓度与对应距离确定地面浓度达标准10%时的最大距离D10%。最大地面浓度占标率Pi按上述公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10%。 根据评价等级判定表，确定项目评价等级。 表 7-7 大气环境评价等级判定表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1% ≤Pmax ＜ 10%. 三级; Pmax＜1%. 根据以上要求，本项目大气环境评价等级估算结果见下表。 表7-8 本项目预测和计算结果一览表 排放方式; 污染源 名称; 评价因子; 源强 （t/a）; 评价标准(mg/m3); Cmax (mg/m3); Pi(%); Pmax(%); 最大浓度出现距离（m）; 评价等级. 有组织; 1#排气筒; TSP; 0.4; 0.9; 0.002584; 0.28; 2.5; 256; 二级. 2#排气筒; TSP; 0.12; 0.9; 0.0003947; 0.04; 108. 非甲烷总烃; 0.8; 2; 0.002652; 0.13. 3#排气筒; PM10; 0.036894kg/a；; 0.45; 0.0002814; 0.06. SO2; 0.00129kg/a；; 0.5; 1.008×10-5; 0. NOx; 0.768969kg/a；; 0.24; 0.00601; 2.5. 无组织; 生产车间; TSP; 0.04; 0.9; 0.001647; 0.18; 110. 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作分级方法，本项目最大占标率因子为无组织粉尘，Pmax为2.5%，1%≤Pmax＜10%，因此，本项目评价等级为二级，评价范围为以本项目为中心边长为5km的矩形范围。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）相关要求，本项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 1#排气筒; 颗粒物; 8.80; 0.105; 0.19. 8.80; 0.105; 0.19. 2; 2#排气筒; 颗粒物; 6.66; 0.066; 0.12. 非甲烷总烃; 0.8; 0.444; 44.4. 3; 3#排气筒; 颗粒物; 2; 0.00002; 0.036894kg/a. SO2; 0.07; 0.0000007; 0.00129kg/a. NOx; 41.7; 0.0004; 0.768969kg/a. 有组织排放口合计; 颗粒物; 0.54. 非甲烷总烃; 0.8. SO2; 0.00129kg/a. NOx; 0.768969kg/a. 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产车间; 生产线; 粉尘; 封闭车间; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）; 5; 0.04. 无组织排放统计. 无组织排放总计; 粉尘; 0.04. 废气治理措施有效性分析 本项目加强对涂覆生产工艺过程废气的收集，减少 VOCs 无组织排放，配套建设UV光解废气处理装置和活性炭净化装置，符合《十三五挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气〔2017〕121号)相关要求。本项目涂覆工序中产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经UV光解废气处理装置及活性炭净化装置净化后经15m高排气筒排放，UV光解废气处理装置的净化效率约60%，活性炭的净化效率约80%，总体净化效率可达到为90%以上，净化后非甲烷总烃有组织排放浓度为0.8mg/m3，满足辽宁省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019））非甲烷总烃排放控制限值60mg/m3。 UV光解废气处理装置：UV光解废气净化装置是利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体的装置。恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃－95℃之间，湿度在30%－98%、PH值在2-13之间均可正常工作。 光解式废气净化装置主要是由金属结构部分、电控系统、反应系统三部分构成。需要处理的废气进入化装置中，废气在通过此装置的过程中进行分解裂变的反应从而达到净化目的。 只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，设备风阻极低<50pa，可节约大量排风动力能耗。 活性炭有机物净化装置：活性炭处理装置工作原理：活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。 活性炭比表面积一般在700-1500m2/g，故活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭气体。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，并没有把有机溶剂处理掉，是一个物理过程。 图7-1 活性炭吸附工艺原理图 根据活性炭吸附结构和工作原理分析，项目经活性炭吸附处理（效率可达80%)。因此，本项目采用活性炭吸附装置处理有机废气是可行的。 表7-11 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5-50km□; 边长=5km☑. 评价因子; SO2+NOx排放量（不涉及）; ≥2000t/a□; 500-2000t/a□; ＜500t/a□. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测☑. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价（本项目无进一步预测）; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5-50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（颗粒物）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; c非正常占标率≤100%□; c非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（TSP、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（无）; 监测点位数（0）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（）厂界最远（）m 拟建项目不需设置大气环境防护距离☑. 污染源 年排放量; SO2：0.00129kg/a; NOx：0.768969kg/a; 颗粒物：0.540t/a; 非甲烷总烃：0.8t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. ◆大气防护距离 根据预测，本项目排放的污染物最大落地浓度占标率为2.5%，厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，故本项目无需设置大气环境防护距离。 ◆卫生防护距离 表7-12 卫生防护距离 位置; 污染物; 排放量（t/a）; 标准浓度限值（mg/m3）; 卫生防护距离（m）. 生茶车间; 粉尘; 0.04; 0.9; 计算值; 0.061. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中具体规定，本项目卫生防护距离确定为生产区域外50m范围内。经过实地踏勘和建设项目周围情况的了解，本项目卫生防护距离范围内无居民等敏感点。 二、水环境影响分析 （1）地表水 本项目生产过程不用水也不废水。本项目建成后共有职工22人，年工作300d，用水量按每人每天50L/人•d计，则新鲜水消耗量为330m3/a（1.1m3/d）。污水产生量按用水量的80%计，则污水量约为264m3/a（0.88m3/d）。职工生活污水依托办公楼内的卫生间，排入市政排水管网，依托达道湾污水处理厂处理，污水处理后经市政管网排入运粮河。生活污水中的主要污染物为CODCr、NH3-N、SS，根据一般工业企业生活污水类比调查资料，CODCr、NH3-N、SS浓度分别为280mg/L、25mg/L、280mg/L，则产生量为CODCr为0.092t/a，NH3-N为0.008t/a，SS为0.092t/a。 项目排放污水排入经管网排入鞍山市达道湾污水处理厂处理达标后排入运粮河，本项目生活污水排放浓度符合《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中“排入下游有城市污水处理厂最高允许排放浓度”要求，对地表水环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），鞍山市达道湾污水处理厂位于鞍山市千山区红旗西路4号，设计出力能力为日处理污水量10万m3，现日处理量约为8.5万m3，能够接纳本项目排放的污水。 鞍山市达道湾污水处理厂处理后的废水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准排放，CODCr、NH3-N、SS浓度分别为50mg/L、5mg/L、10mg/L，则本项目排放量为CODCr为0.0164t/a，NH3-N为0.0016t/a，SS为0.0003t/a。 本项目生活污水是间接排放，地表水评价等级为三级B，不会对周围地表水环境产生直接影响。 （2）地下水 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目行业类别为I金属制品，51表面处理及热处理加工，使用有机涂层的，编写报告书，地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类。地下水环境敏感程度判别为较敏感，根据地下水环境影响评价工作等级分级表，本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。 项目用水为市政自来水作为生活水供水水源，本项目用水仅为生活水，用水量为330t/a，用水量较小，不地下水开采量，本项目排水经达道湾污水处理厂处理达标后排放至运粮河。因此本项目建设对地下水位无影响。 本项目无生产废水，大气污染物主要是颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及非甲烷总烃，且经分析均能达标排放，排放量较小。固体废物均得到妥善处置。本项目产生的可能污染地下水的污染物主要有废润滑油、废液压油及废油桶，均作为危险废物暂存在危险废物暂存间，危险废物暂存间做重点防渗区。生产车间地面已全部硬化，均作为一般防渗区。润滑油、液压油等存储在专用库房内，存储区已进行了隔离。 本项目防渗区应按《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）表7中防渗技术要求进行建设，如：重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s或参照GB18598执行；一般防渗层防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s或参照GB16889执行。 本项目在采取有效措施后对地下水环境影响较小。 三、声环境影响分析 （1）噪声源强 建设项目噪声主要来自各类生产设备，类比同类企业相关设备噪声源强范围，本项目主要设备噪声声级见下表。 表7-13 主要设备噪声 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量; 声功率级; 噪声源分布情况. 1; 抛丸机; 2台; 85-115; 生产车间. 2; 喷砂机; 1台; 85-115. 3; 凃敷生产线; 3条; 80-100. 4; 空压机; 1台; 75-95. 5; 除尘器风机; 4台; 85-95. 6; 钢管运输轨道; 5条; 75-95. 7; 手推车; 2台; 75-95; 移动声源. 由上表可知，本项目噪声级值为75-115dB（A）。 为进一步降低噪声对周围环境的影响，建设单位仍应采取必要的污染防治措施，具体措施如下： ①从声源上控制：选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态； ②降低振动噪声：采用弹性支承或弹性连接以及动力消振装置以减小振动。 ③采用隔声降噪技术：对各生产设备中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备，则应对其安装适宜的减振器、减振垫等设施。 ④合理安排设备分布。 本项目厂房钢结构，窗户为塑钢窗，门为塑钢门。建筑围护的隔声量根据围护结构构造，参照中国建筑出版社出版的《建筑设计资料集》（第二版）确定，详见下表。 表7-14 本项目采用建筑材料的隔声量 结构名称; 材料组成; 隔声量（db）. 墙体; 钢结构; 35. 窗; 塑钢窗; 20. 门; 塑钢门; 20. 经以上噪声治理措施后，综合降噪效果可以达到25dB(A)以上。 采取以上措施后，按表7-13中有可能同时运行的设备最大噪声级计算，生产加工区噪声值详见下表。 表7-15 采取措施后生产车间噪声值 单位：dB（A） 名称; 合成噪声; 采取措施; 综合降噪效果; 降噪后噪声值. 生产车间; 105; 选择低噪声、低振动设备；采用弹性支承或弹性连接以及动力消振装置；大型设备基底加设减振器、减振垫等设施；合理布置设备位置; 25; 80. （2）预测模式 预测方法采用数学模式法，模式按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定选取。具体如下： ① 室内某一声源在靠近围护结构处的声压级 式中：Lpi — 某个室内声源在靠近围护结构处的声压级，dB； Lw — 某个声源的声功率级，dB； r — 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m，（本项目取10m）； R — 房间常数，按下式计算（本项目计算结果为250.5）： =0.05 S — 房间的总表面积，m2（本项目生产车间总表面积为4760m2）； Q — 方向性因子，对地面上半混响声场Q=2。 ② 室内所有声源在靠近围护结构处的合成声压级 ③ 室外靠近围护结构处的声压级 L2 = L1 - （TL+6） 式中：TL — 隔墙的传输损失，按下式计算： 式中：Sk — 传声的围护结构面积，m2； τk — 围护结构的传声系数（τ墙：10-4；τ房顶：10-2；τ门：2*10-3；τ窗:3.2*10-2; ） ④ 将室外声级L2和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源声功率级Lw2： Lw2 = L2 + 10logS ⑤ 计算各等效室外声源传播到预测点的声衰减量用以下模式： LA（r）= LA（r0）- （Adiv + Abar + Aatm + Aexc） LA（r0）=LWA – 20logr0 – 8 Adiv = 20log（r/r0） 式中：LA（r）— 点声源在预测点的A声级，dB； LA（r0）— 点声源在参考位置r0处的A声级，dB； Adiv — 声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar — 遮挡物引起的A声级衰减量，dB； Aatm — 空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Aexc — 附加A声级衰减量，dB。 根据本评价的实际情况，后三项在计算中予以忽略。 ⑥ 室外所有声源在预测点噪声贡献合成声压级 （3）评价等级及评价范围 本项目建成后评价范围内敏感目标噪声级增高量小于3.0dB(A)，且受影响的人口数量变化不大，属于三类区，根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)的规定，噪声评价等级为三级，评价范围确定为项目四周边界外200m范围。 （4）预测结果 根据项目厂址所处的地理位置及厂区平面布置情况，生产车间主要噪声源与厂界距离详见下表。 表7-16 生产车间距厂界距离 （距厂界最近距离） 单位：m 名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 厂界; 26; 45; 15; 20. 经衰减计算后，预测项目实施后各厂界的噪声贡献值，计算结果见下表。 表7-17 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 背景值; 贡献值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 昼间; ——; 52; ——; 昼间65，夜间55; 达标. 夜间; ——; 52; ——; 达标. 南厂界; 昼间; ——; 45; ——; 达标. 夜间; ——; 45; ——; 达标. 西厂界; 昼间; ——; 46; ——; 达标. 夜间; ——; 46; ——; 达标. 北厂界; 昼间; ——; 48; ——; 达标. 夜间; ——; 48; ——; 达标. 从上表预测结果可以看出，本项目东、南、西、北厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要分为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 生产过程产生的固体废物主要有布袋除尘器收集的废金属锈铁屑颗粒物、聚乙烯粉末、废包装物、废润滑油、废液压油及废油桶、UV光解设备产生的废灯管、活性炭有机物净化装置产生的废活性炭、职工产生的生活垃圾等。 其中废润滑油、废液压油及废油桶、UV光解设备产生的废灯管、活性炭有机物净化装置产生的废活性炭为危险废物。 (1)生活垃圾：项目建成投产后，厂区常驻职工22人，不在厂区内设置员工宿舍以及食堂，全年工作300天，产生的生活垃圾按0.5kg/人天计算，日产生活垃圾11kg/d，全年约3.3t/a。分类收集可回收部分定期送废品收购站回收，其余送垃圾填埋场处理。 (2)布袋除尘器收集的颗粒物：2台抛丸机抛丸过程产生的颗粒物为20t/a，1台喷砂机喷砂过程产生的颗粒物为15t/a，除尘器除尘效率按98%计，除尘器收集的颗粒物总量为34.3t。统一收集作为废金属外售。 (3)在涂覆工序过程除尘器收集的聚乙烯粉末：涂覆工序产生的颗粒物为6t/a，除尘器除尘效率按98%计，除尘器收集的聚乙烯粉末总量为5.88t。聚乙烯粉末经收集后回用。 （4）无组织沉降收集的粉尘：本项目生产车间沉降的无组织颗粒物定时收集，收集量共计0.06t/a，统一收集作为废金属外售。 （5）废包装物：钢丸、聚乙烯粉末、环氧树脂粉末的等原料为袋装包装，产生废包装袋0.5t/a。废包装袋收集后可回收部分定期送废品收购站回收，其余送垃圾填埋场处理。 （6）废灯管：项目产生的非甲烷总烃经UV光解催化有机物净化装置及活性炭有机物净化装置净化处理后经15m高排气筒有组织排放，因此UV光解有机物净化装置会产生废灯管。UV光解有机物净化装置安装灯管2个，使用寿命为3000小时以上，每年需要更换一次，因此年更换2个灯管，集中收集后暂存危废暂存间（占地面积6m2），定期交资质单位处理。 （7）废活性炭：本项目采用UV光解有机废气净化装置和活性炭有机物净化装置净化有机废气。UV光解有机废气净化装置的废气净化效率约60%，活性炭有机物净化装置约80%，根据核算本项目每年净化有机废气量约为8t，UV光解有机废气净化装置净化有机废气4.8t，活性炭净化有机废气约为2.4t，本环评按照活性炭净化有机废气的量为2.4t计算，按吸附效率30%计算（1公斤活性炭可吸附0.3公斤有机废气），每年需要更换活性炭8t。本项目活性炭有机物净化装置每月更换1次活性炭，每次更换0.67t。废灯管属于《国家危险废物名录》中 HW29 ，废活性炭属于《国家危险废物名录》中 HW49 ，本项目危险废物暂存于生产车间内东南侧的危险废物暂存间内，定期交由有资质的处置单位进行处理 （8）废润滑油及废油桶：本项目生产设备用润滑油使用量为0.34t/a，废润滑油产生量一般为年用量的5-10%，本环评以最大量10%计，则废润滑油产生量为0.034t/a，废油桶产生量约为0.06t/a，产生的废润滑油《国家危险废物名录》中 HW08 ，废油桶属于《国家危险废物名录》中 HW49 ，本项目危险废物暂存于生产车间内东南侧的危险废物暂存间内，定期交由有资质的处置单位进行处理。 （8）废液压油及废油桶：本项目生产设备液压油使用量为16L/a，本环评以最大量计，废液压油产生量16L/a，废油桶产生量约为2个/a（8L容量），产生的废液压油《国家危险废物名录》中 HW08 ，废油桶属于《国家危险废物名录》中 HW49 ，本项目危险废物暂存于生产车间内东南侧的危险废物暂存间内，定期交由有资质的处置单位进行处理。 表7-18 本项目固废产生量汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生源; 形态; 废物类别; 危险特性; 产生量t/a. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 厂区办公、生活; 固态; /; /; 3.3. 2; 金属锈铁屑; 一般工业固废; 抛丸机、喷砂机除尘器; 固态; /; /; 34.3. 3; 聚乙烯粉末; 涂覆工艺除尘器; 固态; /; 5.88. 4; 沉降粉尘; 生产车间; 固态; /; 0.06. 5; 废包装物; 原料包装; 固态; /; /; 0.5. 6; 废灯管; 危险废物; UV光解有机物净化装置; 固态; HW29; 有毒; 2个. 7; 废活性炭; 活性炭有机物净化装置; 固态; HW49; 有毒; 8. 8; 废润滑油; 设备保养及维修; 液态; HW08; 易燃; 0.034. 9; 废油桶; 固态; HW49; 易燃; 0.06. 10; 废液压油; 液态; HW08; 易燃; 16L. 11; 废油桶; 固态; HW49; 易燃; 2个. 本项目各类固废产生情况及处置措施详见表7-19 表7-19 固废产生情况及处置措施一览表 序号; 固废名称; 产生源; 产生量; 防治措施. 1; 生活垃圾; 厂区办公、生活; 3.3; 分类收集，可回收部分定期送废品收购站回收，其余送垃圾填埋场处理。. 2; 金属锈铁屑; 抛丸机、喷砂机除尘器; 34.3; 暂存于厂区一般工业固废暂存间，统一收集作为非金属外售。. 3; 沉降粉尘; 生产车间; 0.06. 4; 聚乙烯粉末; 涂覆工艺除尘器; 5.88; 收集后回收利用. 5; 废包装物; 原料包装; 0.5; 暂存于厂区一般工业固废暂存间，可回收部分定期送废品收购站回收，其余送垃圾填埋场处理。. 6; 废灯管; UV光解有机物净化装置; 2个; 定期交由有资质的处置单位进行处理。. 7; 废活性炭; 活性炭有机物净化装置; 8. 8; 废润滑油; 设备保养及维修; 0.034. 9; 废润滑油桶; 0.06. 10; 废液压油; 16L. 11; 废液压油桶; 2个. （6）危废管理要求 危险废物不能散乱排放，必须建危险废物储存设施及时收集，要求应装入专用的防渗漏、防腐蚀的容器中，并用明显标记注明。 废物的储存设施应设置在专门的危废暂存场所，暂存场按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单以及《危险废物废物储存控制标准》（GB18597-2001）要求防渗，并采取加锁封闭等方式严格管理。 企业在转移危险废物时，应遵从《危险废物转移联单管理办法》，实行危险废物转移五联单制度；在运输过程中严格按照《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT3145-91）、《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）进行。危险废物按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求进行收集、运输和贮存，委托有资质的处置单位进行处理，加强危险废物的管理，对废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有追踪性的帐目和手续，并纳入相关环保部门的监督管理。 - 危险废物暂存间设置要求： - ①危险废物贮存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“四防”措施（防风 防雨 防晒 防渗漏）。 - ②危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》。 - ③不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将成装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并安要求填写。 - ④建立台账并悬挂于危废间内，转入及转出（处置、自利用）需要填写危废种类、数量、时间及负责人员姓名。 - ⑤危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具以他的其他物品。 本项目固体废物排放情况见下表。 表7-20 本项目固体废物排放情况 名称; 类型; 来源; 产生量; 处置方式. 生活垃圾; 一般废物; 厂区办公、生活; 3.3; 分类收集，可回收部分定期送废品收购站回收，其余送垃圾填埋场处理。. 金属锈铁屑; 抛丸机、喷砂机除尘器; 34.3; 暂存于厂区一般工业固废暂存间，统一收集作为非金属外售。. 沉降粉尘; 生产车间; 0.06. 聚乙烯粉末; 涂覆工艺除尘器; 5.88; 收集后回收利用. 废包装物; 原料包装; 0.5; 暂存于厂区一般工业固废暂存间，可回收部分定期送废品收购站回收，其余送垃圾填埋场处理。. 废灯管; 危险废物; UV光解有机物净化装置; 2个; 定期交由有资质的处置单位处理. 废活性炭; 活性炭有机物净化装置; 8. 废润滑油; 设备保养及维修; 0.034. 废润滑油桶; 0.06. 废液压油; 16L. 废液压油桶; 2个. 本项目设置1个封闭危险废物贮存间6m2，具有防风防雨功能，暂存间门上粘贴危险废物标识，地面做防渗处理（渗透系数不小于1.0×10-7cm/s），并且对危险废物按期交由有危险废物处置资质的单位处置。 综上所述，项目营运期产生固废均可得到有效处置，不直接向环境中排放对周围环境影响较小。 五、土壤环境影响分析 1、污染因子识别 本项目根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）进行分析，本项目工业场地属于污染影响型，对项目污染主要为大气沉降。 表7-21 土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期. 运营期; √. 本项目土壤环境源及影响因子识别详见下表。 表7-22 本项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 生产车间; 抛丸、喷砂、凃敷等; 大气沉降; ——; 颗粒物、非甲烷总烃; 连续排放. 本项目项目对周围土壤环境污染途径为大气沉降影响，土壤影响类型属于污染影响型。 - 评价等级判定 根据国家生态环境部2019年7月1日实施的《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价工作等级的划分应根据建设项目类别、占地规模与敏感程度进行判定，可划分为一、二、三级。本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为制造业--设备制造、金属制品、汽车制造及 其他用品制造 --其他，为Ⅲ类建设项目。 建设项目场地的土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表7-23。 表7-23 土壤环境敏感程度分级 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地，本项目占地面积为4800m2，属于小型规模。 表7-24 评价工作等级分级表 评价工作 等级 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 敏感程度; 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“一”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 现场调查显示，项目所在地周围为工业企业，项目所在地土壤环境敏感程度为较敏感，项目属于小型规模，根据表7-24可判断，此次评价项目可不开展土壤环境影响评价工作。本项目生产车间内及厂区地面均硬化，生产所用原材料及工艺过程产生的颗粒物不会进入土壤环境，本项目危废间均为重点防渗，不会对土壤环境产生影响。 六、风险环境影响分析 1、评价依据 按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T 169－2018）中评价工作等级划分原则，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-25 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）规定附录A突发环境事件风险物质及临界量清单，润滑油对照第八部分中的油类物质（矿物油、如石油、汽油、柴油等；生物柴油等），则本项目主重大危险源辨识结果见表7-26。 表7-26 危险物质数量与临界量比值（Q）判定结果一览表 危险源辨识; Q值; 判定结果. 危险化学品名称; 临界量（t）; 本项目（t）. 润滑油; 2500; 0.34; 0.000136; Q＜1. 液化气; 7.5; 0.5; 0.06666; Q＜1. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q值按下式计算： 式中：q1，q2……qn —每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q 2…Q n —每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 经计算，本项目Q=0.000136+0.066666=0.066802＜1，该项目环境风险潜势综合等级为I级，故本项目环境风险评价等级为简单分析。 本项目环境风险评价范围为以生产车间为中心周围3km范围。 - 2、环境敏感目标概况 环境敏感目标如下表，环境敏感目标区位分布图见附图。 表7-27 建设项目环境敏感特征表 序号; 敏感目标名称; 相对方位; 距离/m; 属性; 人口数. 1; 红朝村; N; 150; 居民区; 150人. 2; 红旗堡; N; 600; 居民区; 300人. 3; 后营; N; 1300; 居民区; 500人. 4; 李三台子; ES; 2368; 居民区; 800人. 5; 职教城; WS; 1653; 学生; 1000人. 厂址周边5k m 范围内人口数小计; <10000人. 大气环境敏感程度 E 值; E2. - 3、环境风险识别 本项目风险类型主要为运输（搬运）和贮存过程中润滑油及液化气泄露风险。 4、环境风险分析 润滑油泄露主要为对土壤及地下水的污染。本项目原材料中润滑油随用随采购基本不在厂区内贮存且包装均为密封包装，废润滑油储存在按标准要求建设的防渗危险废物暂存间，定期有资质单位回收，厂区内储存润滑油的时间较短。发生的风险主要是润滑油的泄漏，风险物质均放置于防渗区域且暂存量较少，产生事故概率较小。 液化气泄露主要为对环境空气的污染。本项目液化气按使用情况定期购置，购置后在厂内暂存即使用，暂存期间包装均为密封包装，液化气罐储存在按标准要求建设的防渗危险废物暂存间，定期由液化气供应单位回收。发生的风险主要是液化气的泄漏，风险物质暂存后即用于加热炉燃烧，产生事故概率较小。 - 5、环境风险防范措施及应急要求 危险化学品管理、储存、使用中的风险防范措施：危险物质在储存、运输及使用过程中必须建立健全化学危险品安全管理制度。为避免环境风险事故发生，厂内应切实作好防范工作，设置专人管理。本项目所使用的危险化学品液化气储存在液化气区，位于加热炉西侧，预加热之间有隔墙隔开。润滑油、液压油等存储在专用库房内，存储区已进行了隔离。 ①危险化学品管理：将严格按《危险化学品安全管理条例》的要求来管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学品作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。 ②危险化学品的储存和使用：设立专用仓库，符合储存危险化学品的条件(防晒、防潮、通风、防雷、防静电等安全措施)；危险物质入库前必须进行检查登记，入库后应定期检查；建立健全安全规程及值勤制度；对储存危险化学品的容器，应设置明显的标识及警示牌，对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用；凡储存、使用危险化学品的岗位都应根据消防条例，配置合格的防毒器材、消防器材，以及通讯、报警装置，并确保其处于完好状态；液化气存储区设煤气报警器，所有进入储存、使用危险化学品岗位的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。 - 6、分析结论 本项目未构成重大危险源，最大可信事故为：润滑油泄露事故和液化气泄露事故。润滑油本项目随用随采购，临时放置于地面硬化的生产车间内，废润滑油暂存于危险废物暂存间。液化气按使用情况定期购置，购置后在厂内短期暂存后按照使用规章，用于加热炉加热燃烧，暂存期间包装均为密封包装，液化气瓶定期由液化气供应单位回收。危险废物暂存间按标准要求建设，该项目风险可以得到有效控制。 表7-28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 辽宁建安管业有限责任公司年产10万平方米防腐钢管及管件建设项目. 建设地点; （辽宁）省; （鞍山）市; （经济开发）区; （红旗南）街; （19）号. 地理坐标; 经度; 122.934944; 纬度; 41.161605. 主要危险物质及分布; 物质名称：润滑油；贮存数量：0.34t（最大贮存量）；液化气；贮存数量：0.5t（最大贮存量） 分布情况：润滑油储存在生产车间，废润滑油暂存在危险废物暂存间内，按要求摆放；液化气罐存储在生产车间加热炉附件的热源处。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①本项目风险源为润滑油的泄漏风险和液化气泄露风险； ②泄漏后渗入会造成土壤或地下水污染或环境空气污染。. 风险防范措施要求; 危险化学品管理、储存、使用中的风险防范措施：危险物质在储存、运输及使用过程中必须建立健全化学危险品安全管理制度。为避免环境风险事故发生，厂内应切实作好防范工作，设置专人管理。本项目所使用的危险化学品根据用途和类型不同储存在不同的储存场所，并设有相应的围堤。 ①危险化学品管理。 ②危险化学品的储存和使用。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目为辽宁建安管业有限责任公司年产10万平方米防腐钢管及管件建设项目，润滑油最大存储量为0.34t，液化气最大存储量为0.5t，润滑油储存在生产车间中，废润滑油暂存在危险废物暂存间内，按要求摆放。液化气罐存储在生产车间加热炉附件的热源处。 本项目未构成重大危险源，最大可信事故为：润滑油泄漏事故和液化气泄露风险。风险物质均放置于防渗区域且暂存量较少，产生事故概率较小。. 七、环境管理及监控计划 环境管理：建设项目的环保工作要纳入全面工作之中，要把环保工作贯穿到建设项目管理的各个部分。环保工作要合理布置、统一安排，使环境污染防范于未然，贯彻以防为主，防治结合的方针。日常的环境管理要有一整套行之有效的管理制度，落实具体责任和奖励制度，环保管理机构要对厂区环保设备进行定期检查，并接受政府环保部门的监督。 1.建立和健全规章制度，并确保制度有效落实； 2.按有关规定编制各种报告和报表，并负责呈报工作； 3.定期对生产设备及防护措施等进行检测、维修，确保设备良好稳定运行。 4.对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，建立健全岗位责任制、操作规程，建立环境保护管理台账。 5、规范化排污口 企业在严格进行环境管理的同时还应遵照国家对排污口规范的要求，“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1－1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）中有关规定，见图7-2。 噪声排放源 一般固体废物 危险废物 图7-2 排放口的图形标志 - 排污口管理 排污口是企业污染物进入环境，污染环境的信道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 具体管理原则如下： ①向环境排放的污染物的排放口必须规范化。 ②列入总量控制的污染物、排污口列为管理的重点。 ③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 ④如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 ⑤废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。 ⑥工程固废堆存时，专用堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。 监控计划：建议建设单位对各污染物的排放浓度和排放量进行监测和控制。主要监测项目见下表。 表7-29 运营期环境监测 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 有组织; 1#排气筒; 颗粒物、废气量; 每半年一次. 2#排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃、废气量. 3#排气筒; 颗粒物、SO2、NOx、废气量. 无组织; 厂界上风向设置1个监测点位，下风向设置3个监测点位; 粉尘、、非甲烷总烃. 噪声; 四周厂界; 噪声（等效A声级）; 每季度一次. 固废; 厂区; 固废产生量; 每年一次. 八、环保投资及“三同时”验收项目 根据建设单位提供资料和污染防治建议，本项目环保投资如下表： 表7-30 环保投资估算 单位：万元 序号; 名称; 主要内容; 投资估算. 1; 废气处理; 抛丸机脉冲布袋除尘器; 抛丸机配套安装脉冲布袋除尘器（集尘效率100%）、除尘效率98%以上）+与喷砂除尘器共用1根15m高排气筒（1#）; 12. 喷砂机脉冲布袋除尘器; 喷砂机配套安装脉冲布袋除尘器（集尘效率100%）、除尘效率98%）+与抛丸除尘器共用1根15m高排气筒（1#）; 12. 涂覆工序旋风布袋除尘器+UV光解有机物净化装置+活性炭有机物净化装置; 涂覆工序上方设密闭的集气罩（集尘效率100%）配置旋风布袋除尘器（除尘效率98%）+UV光解有机物净化装置和活性炭有机物净化装置（有机物净化效率90%）+1根15m高排气筒（2#）; 16. 2; 1#、2#燃气热处理炉; 1根15m高排气筒（3#）; 1. 4; 噪声处理; 设备噪声; 加装减震6套; 1. 5; 固废; 危废暂存间（6m2）、垃圾箱等，危废暂存间做重点防渗。; 1.5. 6; 风险; 润滑油及液压油专用库房做重点防渗，及放置区域裙角；液化气暂存、使用场所安装报警器2个; 2.5. 7; 规范化排污口; 4. 合计; 50. 由上表可见，本项目总投资1000万元，环保投资约占总投资的5%。 验收内容详见下表，建设项目竣工环境保护“三同时”验收项目一览表。 表7-31 项目竣工环境保护“三同时”验收项目一览表 类别; 项目; 治理措施; 监测点位; 监测项目; 治理效果. 废气; 抛丸机脉冲布袋除尘器; 抛丸机配套安装脉冲布袋除尘器+与喷砂除尘器共用1根15m高排气筒（1#）; 排气筒1#出口处设一个点位; 颗粒物、废气量; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）相关浓度限值要求. 喷砂机脉冲布袋除尘器; 喷砂机配套安装脉冲布袋除尘器+与抛丸除尘器共用1根15m高排气筒（2#）. 涂覆工序旋风布袋除尘器+UV光解有机物净化装置+活性炭有机物净化装置; 涂覆工序上方设密闭的集气罩，配置旋风布袋除尘器+UV光解有机物净化装置和活性炭有机物净化装置+1根15m高排气筒（2#）; 排气筒2#出口处设一个点位; 颗粒物、非甲烷总烃、废气量; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）相关浓度限值要求. 1#、2#燃气热处理炉; 1根15m高排气筒（3#）; 排气筒3#出口处设一个点位; 颗粒物、SO2、NOx、废气量; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）相关浓度限值要求. 废水; 职工生活污水; 生活污水依托办公楼内的卫生间，排入市政排水管网。; 厂区废水排放口; Ph、氨氮、CODCr; 辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）排水管网下游建有城市污水处理厂进水水质要求。. 噪声; 设备噪声; 加装减震、厂房隔声、距离衰减; 项目东、南、西、北侧厂界外1m处各设一个监测点位，最近居民处1个点位，共计5个点位; 等效连续A声级; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 固废; 生活垃圾; 分类收集，可回收部分定期送废品收购站回收，其余送垃圾填埋场处理。; ——; ——; 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号）. 金属锈铁屑; 暂存于厂区一般工业固废暂存间，统一收集作为废金属外售。. 沉降粉尘; 收集后回收利用. 聚乙烯粉末; 回用于涂覆工序. 废包装物; 暂存于厂区一般工业固废暂存间，可回收部分定期送废品收购站回收，其余送垃圾填埋场处理。. 废灯管; 暂存于危废暂存间（6m2），定期交由有资质的处置单位处理; ——; ——; 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号）. 废活性炭. 废润滑油. 废润滑油桶. 废液压油. 废液压油桶. 九、污染物排放清单 本项目投产后各污染物年排放量详见下表。 表7-32 污染物排放清单 污染要素; 项目; 排放量; 排放去向. 废气; 颗粒物; 有组织; 0.816t/a; 大气. 无组织; 0.04t/a. SO2; 有组织; 0.00129kg/a. NOx; 有组织; 0.768969kg/a. 非甲烷总烃; 有组织; 0.8t/a. 废水; 职工生活废水; 264t/a; 生活污水依托办公楼内的卫生间，排入市政排水管网，无废水外排。. 固体废物; 生活垃圾; 3.3t/a; 分类收集，可回收部分定期送废品收购站回收，其余送垃圾填埋场处理。. 金属锈铁屑; 34.3t/a; 暂存于厂区一般工业固废暂存间，统一收集作为废金属外售。. 沉降粉尘; 0.06t/a. 聚乙烯粉末; 5.88t/a; 收集后回收利用. 废包装物; 0.5t/a; 暂存于厂区一般工业固废暂存间，可回收部分定期送废品收购站回收，其余送垃圾填埋场处理。. 危险废物; 废灯管; 2个; 定期交由有资质的处置单位进行处理。. 废活性炭; 8t/a. 废润滑油; 0.034t/a. 废润滑油桶; 0.06t/a. 废液压油; 16L/a. 废液压油桶; 2个.

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#抛丸机 | 颗粒物 | 抛丸机自带的集气装置（集尘效率100%）+1套脉冲布袋除尘器（除尘效率98%）+与喷砂机除尘器共用1根15m高排气筒（1#） | 达标排放 |
|  | 喷砂机 | 颗粒物 | 喷砂机自带的集气器装置（集尘效率100%）+1套脉冲布袋除尘器（除尘效率98%）+与抛丸机除尘器共用1根15m高排气筒（1#） |  |
|  | 涂覆工序 | 颗粒物 | 涂覆工序上方设置密闭的集气罩（集尘效率100%）+1套旋风布袋除尘器（除尘效率98%）+UV光解有机物净化装置和活性炭有机物净化装置（净化效率90%）+1根15m高排气筒（2#） |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 1#、2#燃气加热炉 | 颗粒物 | 1根15m高排气筒（3#） |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 生产车间 | 生产粉尘 | 生产车间封闭 |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 员工生活污水 | 生活污水依托办公楼内的卫生间，排入市政排水管网。 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 分类收集，可回收部分定期送废品收购站回收，其余送垃圾填埋场处理。 | 符合固体废物处置要求 |
|  | 抛丸、喷砂除尘器 | 金属锈铁屑 | 暂存于厂区一般工业固废暂存间，统一收集作为废金属外售。 |  |
|  | 生产车间 | 沉降粉尘 |  |  |
|  | 涂覆工艺除尘器 | 聚乙烯粉末 | 收集后回收利用 |  |
|  | 原料包装袋 | 废包装物 | 暂存于厂区一般工业固废暂存间，可回收部分定期送废品收购站回收，其余送垃圾填埋场处理。 |  |
| 危险废物 | UV光解有机物净化装置 | 废灯管 | 定期交由有资质的处置单位处理 | 符合危险废物处置要求 |
|  | 活性炭有机物净化装置 | 废活性炭 |  |  |
|  | 设备保养及维修 | 废润滑油 |  |  |
|  |  | 废润滑油桶 |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 废液压油桶 |  |  |
| 噪 声 | 建设项目噪声主要来自各类生产设备，噪声声级为75-115dB（A）。选择低噪声、低振动设备；采用弹性支承或弹性连接以及动力消振装置；大型设备基底加设减振器、减振垫等设施；合理安排设备分布。采取以上措施并距离衰减后，东、南、西、北厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： |  |  |  |  |

9、结论与建议

一、结论 （一）建设项目概况 辽宁建安管业有限责任公司在鞍山经济开发区红旗南街19号建设辽宁建安管业有限责任公司年产10万平方米防腐钢管建设项目。本项目总投资1000万元，在现有生产厂房内建设内容包括3条钢管涂覆生产线，同时划定原料库区、半成品库区、产品库区等。本项目建成后预计年产10万平方米防腐钢管。 （二）产业政策要求 本项目属于金属表面处理及热处理加工C3360，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会，第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策和地方产业发展方向。 （三）规划合理性分析 本项目位于鞍山经济开发区红旗南街19号，用地性质为工业用地，项目的建设符合城镇规划和用地规划要求，采取的污染防治措施符合国家和地方蓝天保卫战三年行动计划的相关要求。 （四）选址合理性分析 本项目位于鞍山经济开发区红旗南街19号，项目租用闲置钢结构厂房，租赁期限为3年，用地性质为工业用地，符合用地规划要求；项目周围无教育、文化、名胜古迹和自然保护区等环境敏感点；项目周围交通条件便利，周边具有供水、供电能力，可保证生产活动正常运行；项目所在地环境空气、声环境质量现状均可达标，故本项目选址合理。 （五）环境质量现状 1、环境空气质量现状 本项目区域环境空气六项污染物中，除可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度超国家二级标准外，其余各项污染物均达到国家二级标准，本项目所在区域为不达标区，与上一年度相比，环境空气质量情况已明显改善。项目所在地TSP监测浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、声环境质量现状 本项目东、南、西、北厂界噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。 - （六）环境影响分析及防治对策 - 1、施工期境影响分析及防治对策 废水：施工场地生活污水依托办公楼内的卫生间，排入市政排水管网。施工期废水不外排，不会对地表水产生影响。 噪声：工程施工期噪声主要是在施工现场的机械设备安装过程产生的噪声，以及车辆运输产生的噪声。项目在施工中会对环境造成一定的影响，但是这种影响是暂时的，随着工程的结束而消失。经相应的减缓措施后，施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放限值要求。 固废：在工程施工过程中，产生的固体废物主要是安装设备的包装物及生活垃圾，设备包装物及生活垃圾分类收集后部分出售给废品回收站，部分由环卫部门收集。 - 2、营运期境影响分析及防治对策 （1）废气 有组织废气：外抛丸机和内喷砂机产生的废气分别配套的脉冲布袋除尘器净化后经不低于15m高排气筒（1#）排放，外抛丸机和内喷砂机除尘器共用1个排气筒；3条涂覆生产线上方设置密闭的集气罩，配置1套旋风+布袋除尘器、UV光解有机物净化装置和活性炭有机物净化装置，废气经不低于15m高排气筒（2#）排放，2台燃气加热炉的废气经不低于15m高排气筒（3#）排放.经分析本项目排气筒排放的有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度均满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中浓度限值要求。有组织非甲烷总烃浓度均满足辽宁省地方标准《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）中浓度限值要求。 无组织废气：生产车间封闭，无组织粉尘经预测排放浓度满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中无组织排放浓度相关浓度限值要求。 （2）废水 本项目无生产废水，只产生的生活污水，生活污水依托办公楼内的卫生间，排入市政排水管网，经达道湾污水处理厂处理达标后排放，不会对地表水产生影响。 （3）噪声 本项目运营期噪声主要为抛丸机、喷砂机、除尘风机、空压机等运行噪声，噪声值为75～115dB。经减缓措施后，厂界处噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求，对声环境影响较小。 （4）固废 本项目抛丸机和喷砂机脉冲布袋除尘器收集的金属锈铁屑统一收集作为废金属外售；涂覆工艺除尘器收集的聚乙烯粉尘回用于涂覆工序；生活垃圾统一清运至环卫部门指定的排放场所；废UV灯管、废活性炭、废润润滑油、废润滑桶、废液压油、废液压油桶根据国家对危险废物处理的有关规定，按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001及其修改单)的规定暂存于危废暂存间，定期委托有处理资质的单位处置。本项目固体废物可妥善处置，不会对周围环境产生影响。 综上所述，本项目建规划选址合理；在落实报告表中采取的污水、废气、固废、噪声等治理措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，本项目营运期对周围环境的影响不大，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。 （七）污染物排放总量 本项目污染物总量控制指标为：颗粒物：0.540t/a；二氧化硫：0.00129kg/a；氮氧化物：0.768969kg/a；非甲烷总烃：0.8t/a。 - （八）卫生防护距离 本项目生产区域卫生防护距离为50m，卫生防护距离内目前无常住居民，建设单位应积极与当地管理部门协调，确保在卫生防护距离内不建设居民住宅区等环境敏感目标。 本项目建设符合国家产业政策，废气在采取一定的污染防治措施后，排放的污染物均可以稳定达标排放，员工生活污水达标排入市政管网，经污水处理厂处理后达标排放，设备噪声在采取一定的污染防治措施后厂界噪声达标，固体废物得到妥善处置。无生产废水。本项目生产车间地面作硬化处理对地下水环境和土壤环境影响较小。 项目建设对大气、地表水、地下水、声环境和土壤环境的影响不大，从环境保护角度看，项目建设可行。 二、建议 （一）项目固体废物需落实分类处理，做到去向明确。 （二）项目严格落实危险废物转移的相关规定。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 租赁协议 附件4 生产车间房产证 附件5 监测报告 附件6 燃气质量检测报告 附图1 平面布置图 附图2 地理位置图 附图3 监测点位图 附图4 环境保护目标图 附图5 评价范围图 附图6 卫生防护距离包络线图 附图7 生产车间分区防渗图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目特点和当地环境特征应选取下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价 - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件4：租赁协议

附件4：生产车间房产证

附件5：监测报告

附件6燃气质量检验报告

附图1 平面布置图（1:2000）

3#

2#

6#

5#

4#

1#

排气筒

除尘器+UV光解+活性炭净化

危废暂存间

涂覆工序密闭集气罩

包装区

涂覆生产线1

附图1 平面布置图（1:1450）

附图2 地理位置图

本项目所在地

生产厂房

办公楼

噪声监测点位

大气监测点位

附图3 监测点位图

李三台子2368m

后营1300m

红旗堡村600m

红朝村150m

职教城1653m

杨柳河1787m

附图四 保护目标图

三印子新村

2400m

胡家庙村

93m

附图4 保护目标图

3km

3km

5km

风险评价范围

大气评价范围

5km

附图5 评价范围图

卫生防护距离包络线

生产车间

50m

50m

50m

50m

附图6 卫生防护距离包络线图

50m

附图6 卫生防护距离图

一般防渗区

重点防渗区

除尘器+UV光解+活性炭有机物净化装置

包装区

涂覆生产线1

危废暂存间

附图7 生产车间分区防渗图