附件：

鞍钢股份有限公司拟申报的2024年度省科技奖励项目

| 项目名称 |  | 长流程钢铁企业高炉-转炉区段关键节能技术研发及应用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提名者 |  | 鞍山市科技局 |  |  |  |  |  |  |
| 提名等级 |  | 同意该项目申报2023年度辽宁省科学技术进步奖三等奖。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  | 项目所属科学技术领域：本项目属节能环保技术领域。本项目以高炉-转炉铁水温度极效控制为目标，以供需生产平衡、运转效率提升、绿色低碳环保为主旨，从2014年开始投资立项，以炉下精准受铁、靶向定量输送、全程综合保温为研究内容和创新点，自主研发11项节能新技术及装备，并进行工业化应用，实现从高炉出铁到转炉兑铁全流程的温度极效控制。项目以“铁水靶向运输三域耦合智能调优模型”为核心，将新一代物联网、三维可视化监控系统、RFID射频识别、GPS定位、5G视频技术和机车装备深度融合，开展高炉-转炉区段铁水温度全过程控制的新技术和新装备研发，对高炉出铁、转炉兑铁全流程的铁水重量、温度、位置参数进行数据采集和信息识别，使铁水输送过程透明化、精准化、科学化；将数字信息与调控手段有机结合，智能调控，实现铁水温度的极效控制，实现全流程高效、稳定、安全的智慧铁水运输系统，最终通过以上技术手段实现高炉-转炉区间全流程铁水温度的极效控制。 |  |  |  |  |  |  |
| 客观评价 |  | 经辽宁省金属学会组织召开项目科技成果评价会。以中国金属学会李文秀等为主任委员的评价委员会专家意见（辽宁省金属学会评字[2023]第11 号和[2019]第13 号）：成果整体达到国际先进水平， 其中“枕簧式铁水称重技术”达到国际领先水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 推广应用情况 |  | 本项目研发的技术及装备全部作为首台套应用与推广示范，在鞍钢本部铁钢高炉-转炉流程全部环节投入应用，其中铁水精准称重及靶向定量输送技术2018年应用至今，实施后铁水直兑率由不足30%提高到96%以上，铁水系统温降106.9℃，实现新突破；高炉炉下保温罩技术2022年批量安装投入使用，减少铁水温降25.1℃；铁水加盖保温技术2015年投入运行，铁水温降速率降低20%。 以上技术成熟后在鞍山钢铁列入极致能效项目库进入推广应用阶段，在鞍钢本部以及鞍钢鲅鱼圈分公司、朝阳钢铁公司等成功推广应用。近三年来直接效益4.6亿元，减排二氧化碳28万多吨，经济和社会效益显著。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要知识产权、标准规范目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识产权类别 | 知识产权 具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 | 发明专利有效状态 |
| 发明专利 | 一种回收破损铁水罐余热系统及方法 | 中国 | ZL201710196162.0 | 2020年2月18日 | 3695650 | 鞍钢股份有限公司 | 贾振、徐大勇、赵爱华、孙守斌、袁玲、李卫东、张天赋、王东山、徐伟 | 有效 |
| 发明专利 | 一种回收固体颗粒物余热资源的方法 | 中国 | ZL201710569395.0 | 2019年10月29日 | 3574509 | 鞍钢股份有限公司 | 刘常鹏、李卫东、王向锋、王东山、孙守斌、徐鹏飞、张天赋、袁玲、徐伟、贾振 | 有效 |
| 实用新型专利 | 剖分式铁水罐盖 | 中国 | ZL201420780661.6 | 2015年5月13日 | 4309069 | 王铁刚 | 王铁刚、周福鼎、马光宇、徐春柏、徐大勇 | 有效 |
| 实用新型专利 | 一种柔性对开式铁水罐保温装置 | 中国 | ZL201920502222.1 | 2020年1月24日 | 9974619 | 王铁刚 | 王铁刚、赵同涛、王景宏、周福鼎 | 有效 |
| 实用新型专利 | 一种铁流保温装置 | 中国 | ZL202021626533.8 | 2021年4月2日 | 12841367 | 鞍山捷高科技有限公司 | 王铁刚、徐大勇、孙金铎、张荣军、周福鼎 | 有效 |
| 实用新型专利 | 一种组合式铁水包盖 | 中国 | ZL202022515115.8 | 2021年8月3日 | 11838340 | 鞍山捷高科技有限公司 | 王铁刚、孪生武、赵同涛、王景宏、周恩黎 | 有效 |
| 标准 | 高炉铁水包加盖保温技术要求 | 中国 | T/SSEA0096-2020 | 2020 |  | 鞍钢股份有限公司 | 徐大勇等 | 有效 |
| 标准 | 钢铁生产长流程能效计算方法 | 中国 | YB/T6062-2022 | 2022 |  | 冶金信息标准研究院 | 仇金辉 | 有效 |
| 标准 | 钢铁企业能效评估通则 | 中国 | YB/T4662-2018 | 2018 |  | 冶金信息标准研究院 | 仇金辉 | 有效 |
| 完成人情况 |  | 摘自“主要完成人情况表”中的部分内容，公示姓名、排名、行政职务、技术职称、工作单位、完成单位、对本项目贡献。 徐大勇，第一完成人，教授级高级工程师，工作单位：鞍钢股份有限公司，完成单位：鞍钢股份有限公司，对本项目贡献：1、负责项目筹划、立项、审批、协调整体推进工作；2、具体负责组织该项目的整体方案设计、费用概算审核、工程施工方案的建设性建议及审核工作；3、具体负责该项目中铁-钢界面涉及单位以及相关区域工艺位置点的设计、筛选、核定、温度关联数据提取沟通以及基于温度控制的铁钢界面节能技术应用效果试验推进和分析评价；4、具体负责整体工程施工过程中的技术、协调、组织、热调试等工作。 马光宇，第二完成人，教授级高级工程师，工作单位：鞍钢股份有限公司，完成单位：鞍钢股份有限公司，对本项目贡献：1、针对敞口铁水罐运输难题揭示了红热空铁水罐热量损失规律，有效提高了铁水兑转炉的实际温度。具体负责该项目中“对开式铁水罐盖的开发与应用”的效果跟踪评价；作为项目参加人参与该项目研究的工作量占本人全部工作量的50%。2、负责本项目中“铁水定向输送”的试验方案制定、试验跟踪、试验数据的整理。 范天骄，第三完成人，高级工程师，工作单位：中钢集团鞍山热能研究院有限公司，完成单位：中钢集团鞍山热能研究院有限公司，对本项目贡献：1、以钢铁企业铁水是最大载能体理论构建铁钢界面具体技术，实施铁水的“定向、定量、及时”靶向精准输送，减少铁水运输中间环节折罐和传搁时间，解决鞍钢高炉和转炉数量多、规格复杂、布局分散、运输交叉输的难题。2、负责项目中“铁水靶向定量精准输送技术”中车载定位系统和三维可视化系统的方案设计开发、生产组织实施及应用推广服务。3、参与项目整体方案的讨论。4、参与项目申报书的编制，提出修订建议。 仇金辉，第四完成人，教授级高级工程师，工作单位：冶金工业信息标准研究院，完成单位：冶金工业信息标准研究院，对本项目贡献：1.根据钢铁生产长流程能效等标准理念提出根据转炉需求精准出铁与运输技术思想，以钢铁企业铁水是最大载能体理论构建铁钢界面具体技术，实施铁水的“定向、定量、及时”靶向精准输送，减少铁水运输中间环节折罐和传搁时间，解决鞍钢高炉和转炉数量多、规格复杂、布局分散、运输交叉输的难题。2.高炉铁水加盖保温技术的技术原理和动作方式以及加盖保温效果目标等方面提出具体技术思路，以高炉—转炉界面鱼雷罐车（TPC）运输铁水温降评价技术规范针等相关标准对铁水罐盖装置应具有具有“全开吊装”、“半开受铁”、“全闭保温”功能，追求铁水在运输过程中的温度损失降到极致。 孙守斌，第五完成人，高级工程师，工作单位：鞍钢股份有限公司，完成单位：鞍钢股份有限公司，对本项目贡献：针对敞口铁水罐运输难题揭示了红热空铁水罐热量损失规律，自主开发出对开式铁水罐盖装置和保温技术，有效提高了铁水兑转炉的实际温度。工业试验推广应用做出了协调承办提出方案、实验实施、数据汇总分析、项目总结汇总等贡献。具体负责该项目中“对开式铁水罐盖的开发与应用”的效果跟踪评价，具体包括开发了无需外部热源在铁水周转线上进行空罐期在线全程自携带加盖保温技术；作为项目参加人参与该项目研究的工作量占本人全部工作量的20%。 王铁刚，第六完成人，教授级高级工程师，工作单位：鞍山捷高科技有限公司，完成单位：鞍山捷高科技有限公司，对本项目贡献：负责完成铁水罐加盖装置的研发与设计，针对高炉铁水加盖保温技术的技术原理和动作方式以及加盖保温效果目标等方面提出具体技术思路，以高炉—转炉界面鱼雷罐车（TPC）运输铁水温降评价技术规范针等相关标准对铁水罐盖装置应具有具有“全开吊装”、“半开受铁”、“全闭保温”功能，追求铁水在运输过程中的温度损失降到极致。 白玉璞，第七完成人，工程师，工作单位：鞍钢股份有限公司，完成单位：鞍钢股份有限公司，对本项目贡献：项目参加人，对项目推广应用做出了协调推进管理等贡献。具体负责该项目中铁水运输现状调研、基于枕簧式铁水罐车自身称重技术的研究与开发、枕簧式铁水称重装置工业试验及效果评价分析，作为项目参加人参与该项目研究的工作量占本人全部工作量的5%。 |  |  |  |  |  |  |
| 完成单位 及创新推广贡献 |  | 1.鞍钢股份有限公司：作为高炉-转炉铁水温度极效控制新技术研发及应用项目的“基于温度控制的铁钢界面节能技术集成与应用”系列科研课题的立项和完成单位，对以下技术的研发提供了人员、资金等的支持。（1）自主开发出随罐车行走的枕簧式铁水精准称重装置，实现铁水不受环境因素干扰精准称重，提高铁水的满罐率，为钢铁行业首创。（2）自主开发出高炉炉下铁水保温罩技术装置，有效减少铁水辐射和对流热损失，降低铁水温降。（3）自主开发出铁水罐数字化识别调度技术和铁水靶向定量输送技术，根据转炉属性需求和生产节奏合理确定高炉铁水盛装重量、输送目标和运输路径，减少铁水传搁时间和折铁次数，有效提高了转炉兑铁温度。（4）自主开发出铁水罐全程加盖保温技术，降低铁水运输的温度损失。（5）通过系统的集成，全面提高铁水运行效率，降低过程温降，减少铁水和钢水运输时间和传搁过程热量损失，提高终点温度，实现了物质流的“定向、定量、可靠、高效、快捷、高温”输送，全部是首台套创新技术和新装备的应用。做出了项目立项、放行、推进、实施、试验、生产运行和推广应用等全部工作和贡献并利用以上技术装备开展应用试验和应用推广等工作，提高了铁钢界面节能技术水平。 2.中钢集团鞍山热能研究院有限公司：参与整体项目方案的讨论；负责项目“铁水靶向定量精准输送技术”中车载定位系统和三维可视化系统的方案设计开发、 生产组织实施及应用推广服务。提供技术支撑；参与申报书的编写， 提出修订建议。 3.鞍山捷高科技有限公司：高炉铁水加盖保温技术的技术原理和动作方式以及加盖保温效果目标等方面提出具体技术思路，以高炉—转炉界面鱼雷罐车（TPC）运输铁水温降评价技术规范针等相关标准对铁水罐盖装置应具有具有“全开吊装”、“半开受铁”、“全闭保温”功能，创新性采用含锆耐火纤维罐盖结构，提高铁水保温效果，追求铁水在运输过程中的温度损失降到极致。 4.冶金工业信息标准研究院：以钢铁企业铁水是最大载能体理论构建铁钢界面具体技术，根据钢铁生产长流程能效等标准理念提出将“源源不断向炼钢厂提供铁水”转变为“根据转炉需求精准出铁与运输”的技术思想，从钢铁行业生产实际情况提出基于精确的单罐铁水量、转炉特征和铁水传搁时间的最佳铁水配送方式，实施铁水的“定向、定量、及时”靶向精准输送，从高炉出铁开始确定铁水配送目标和单重，提高铁水输送精准度，实现高炉-转炉铁水输送一一对应的关系，减少铁水运输中间环节折罐和传搁时间，提高铁水入转炉温度，解决鞍钢高炉和转炉数量多、规格复杂、布局分散、运输交叉输送效率低制约铁水温度的难题。 |  |  |  |  |  |  |
| 完成人合作关系说明 |  | “长流程钢铁企业高炉-转炉区段关键节能技术研发及应用”项目是由鞍钢股份有限公司、中钢集团鞍山热能研究院有限公司、鞍山捷高科技有限公司、冶金工业信息标准研究院共同完成的成果。经协商，以鞍钢股份有限公司为第一完成单位，中钢集团鞍山热能研究院有限公司为第二完成单位，鞍山捷高科技有限公司为第三完成单位，冶金工业信息标准研究院为第四完成单位，以徐大勇、马光宇、范天骄、仇金辉、孙守斌、王铁刚、白玉璞为7位完成人，申报辽宁省科学技术进步奖无异议。7位完成人合作关系说明如下： 第1完成人徐大勇是该项目负责人，其他完成人为这些项目的主要完成人。同时，本项目成员在多项专利和多篇论文等知识产权围绕该成果进行深入合作。第1完成人与第2完成人、第5完成人为同一企业同一二级单位成员，即同一课题组成员，并共同立项，共同开发本项目成果，与第7完成人为上下游合作关系，并参与该成果鉴定工作；与第3、4、6完成人通过对外合作项目进行合作开发，共同完成多项专利与行业、团体标准。 因此，本项目是徐大勇、马光宇、范天骄、仇金辉、孙守斌、王铁刚、白玉璞7位完成人共同合作完成的成果。 |  |  |  |  |  |  |