- 概述

  - 1建设项目背景和项目概况

岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿成立于1994年10月，主要经营范围为钾长石。矿区中心地理坐标东经123°22′15.15743″，北纬40°26′59.14054″，位于岫岩县城北东（22°）方向直距21km处。距苏子沟镇政府北西12km。行政区划隶属辽宁省岫岩县苏子沟镇大何家堡村管辖。2016年原辽宁省国土资源厅为矿区颁布了采矿证，证号C21030020100871200730943，有效期自2016年7月至2017年1月。矿区面积0.475km2，开采标高480m-280m，开采矿种为钾长石，年采矿规模5万吨，开采方式为地下开采。目前采矿证已过期，岫岩县自然资源局已出具《采矿权延续期限补正通知书》（编号：2026-6号（2）（见附件2），岫岩满族自治县自然资源局，2022年5月16日），有效期至2022年9月17日。

矿山已有20多年开采历史，建矿初期进行过露天开采，形成4个露天采场，多处排岩场，均已荒废多年，无近期开采痕迹。2016年后开采方式改为地下开采，受市场行情影响，仅在探矿过程形成平硐硐口2处，项目一直未正式投入运行。

2017年7月岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿委托岫岩满族自治县华玉源地质勘查有限公司编制完成《辽宁省岫岩县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿资源储量核实报告》（以下简称《核实报告》）及其《评审意见书》（辽溪评（储）字[2018]006号）和《备案证明》（辽国土资储备字[2018]094号）（见附件4），矿山区内有6个急倾斜中厚钾长石矿体，钾长石与钠长石的矿物量为242.487万吨，超过100万吨，矿山资源量规模为大型。截至2017年7月31日，区内保有钾长石矿石控制与推断资源量合计292.66万吨，钾长石与钠长石的矿物量242.487万吨，矿石(K2O+Na2O)平均品位13.00%。其中：控制的内蕴经济资源量（122b）87.507万吨，推断的内蕴经济资源量（333）205.153万吨，约占总资源储量70%。矿床水文地质条件简单、工程地质条件中等、环境地质条件中等，本矿床勘查类型划分为开采技术条件中等复合问题的矿床（Ⅱ-4）。本矿区的钾长石矿床属于伟晶岩型矿床，一般是在采场手选后进行破碎磨矿，然后采用磁法除去铁矿物，取得富含钾、钠的长石精粉，回收优质产品。该矿山矿石加工技术性能良好。

2021年3月岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿委托沈阳正道工程设计咨询有限公司编制完成了《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿产资源开发利用方案》（以下简称方案），鞍钢集团矿业设计研究院有限公司于2021年10月8日出具了《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿产资源开发利用方案审查意见书》，鞍自资鞍矿院（方案）审字〔2021〕004号（见附件5）。方案设计采用露天开采与地下开采同时开采，生产规模为15万t/a。矿区范围由6个拐点圈定，矿区面积0.4780km2，开采深度：由480m标高至280m标高，开采服务年限：15.78年。

  - 2环评工作过程

本项目为钾长石矿开采，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》属于“八、非金属采选业10—石棉及其他非金属矿采选109中全部（不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程），应当编制报告书。

为预防和减轻本工程建设和运行中不利环境影响，根据国家有关环境保护法规，岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿于2021年5月委托大连连碳环境工程技术有限公司承担《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿开采15万t/a钾长石矿石项目环境影响报告书》编制工作（委托书见附件1）。收到委托后，我公司按照有关环境影响评价技术导则、要求，进行了建设项目环境影响评价信息公示、现场勘查、环境质量现状监测、污染物产生及排放量核算、环境影响分析预测及评价、制定了环境不利影响预防和减缓对策等相关工作，并按要求向社会公开了环境影响评价结论及环境影响报告书全文，广泛征询了社会公众及社会团体意见和要求。最终完成《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿开采15万t/a钾长石矿石项目环境影响报告书》。

  - 4关注的主要环境问题及环境影响

通过对本项目特点、所在区域的环境特点以及周边环境现状调查，确定此次环评关注的主要环境问题有：

1）现状存在的主要环境问题以及以新带老措施；

2）本工程生产过程中产生的矿山井下涌水全部综合利用的可行性分析；

3）矿石露天开采对项目区土壤、植被以及景观等生态环境的影响；

4）矿山运输车辆对道路两侧声环境保护目标的影响；

5）本工程产生的废石、生活垃圾及废润滑油收集处理措施及可行性分析。

  - 3分析判定相关情况

（1）与《产业结构调整指导目录》相符性

本项目属于钾长石矿开采项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中所列的鼓励类和限制类项目，采用的生产工艺、设备和产品不在该目录中所列的落后工艺、装备和产品之类，且符合国家相关法律、法规规定。

（2）与《辽宁省矿产资源总体规划（2016-2020年）》符合性

本项目属于钾长石矿开采项目，在辽宁省矿产资源总体规划中属于鼓励开采矿种，本项目位于岫岩－凤城铅、锌多金属矿重点矿区（编号ZK21000000015）。

本项目采取露天开采与地下开采同时开采，地下开采生产能力为5万t/a，露天开采生产能力为10万t/a（其中露天一采场及二采场各5万t/a），总开采规模15万t/a，根据《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（国土资发[2004]208号），长石中型开采规模为10-20万吨/年，因此本项目属于中型矿山。根据《辽宁省矿产资源总体规划（2016-2020年）》中附表9辽宁省主要矿产矿区最低开采规模规划表，长石单系统露天和地下最低开采规模为5万吨/年，本项目地下开采生产能力为5万t/a，露天开采生产能力为10万t/a，符合矿产资源总体规划中型矿山最低开采规模要求。

（3）与“三线一单”符合性

根据建设单位向鞍山市生态环境局提交的《“三线一单”管控单元查询申请表》回复信息：本矿区用地编码：ZH21032330001，属于一般管控区，不在生态红线范围内，与鞍山市“三线一单”生态环境总体准入政策以及“鞍山市分区生态环境准入清单”的有关要求相符。

  - 5环境影响评价的主要结论

本项目规模、工艺、产品及资源利用均符合国家产业政策和相关规划要求。在采用设计和环评提出的污染防治和生态治理恢复措施后，项目对环境的影响可为当地生态环境所接受，可实现经济效益、社会效益和环境效益的统一，从环保角度分析，项目建设可行。

目录

1 总则	5

1.1 编制依据	5

1.2 评价内容和重点	9

1.3 环境影响识别及评价因子筛选	10

1.4 环境功能区与评价标准	11

1.5 评价工作等级和评价范围	16

1.6 环境保护目标	24

2 现有工程回顾性分析	28

2.1 矿山历程	28

2.2 矿山原有环评情况	28

2.3 现存主要生态破坏情况	29

2.4 现有生态恢复情况	33

2.5 矿区现存环境问题及整改措施	36

3 扩建项目工程分析	37

3.1 项目概况	37

3.2 矿区资源	49

3.3 工程分析	56

3.4 环境影响因素分析	73

3.5 项目污染物“三本帐”分析	82

4 项目所在区域环境概况	83

4.1 区域自然环境概况	83

4.2 环境质量现状调查与评价	88

5 生态环境影响分析及保护措施	106

5.1 生态环境现状调查与评价	106

5.2 生态环境影响因素识别及因子筛选	128

5.3 基建期生态环境影响分析	129

5.4 运营期生态环境影响分析	135

5.5 服务期满后对生态环境的影响分析	143

5.6 生态环境综合整治规划	144

6 环境影响预测与评价	159

6.1 基建期环境影响分析	159

6.2 运营期环境影响分析	164

7 环境风险评价	216

7.1 风险调查	216

7.2 风险潜势初判	216

7.3 风险评价等级	216

7.4 环境敏感目标概况	217

7.5 环境风险识别	217

7.6 环境风险分析	220

7.7 环境风险防治措施及应急要求	220

7.8 结论	222

8 污染防治措施及可行性分析	224

8.1 基建期污染防治措施及可行性分析	224

8.2 运营期污染防治措施及可行性分析	227

9 环境管理与监测计划	239

9.1 环境管理计划	239

9.2 环境监测计划	245

9.3 排污口规范化	245

9.4 建设项目环保验收“三同时”验收	247

9.5 污染物总量控制	250

10 政策规划相符性分析	251

10.1 产业政策符合性分析	251

10.2 与相关规划符合性分析	255

10.3 与“三线一单”符合性分析	261

10.4 环境管理政策符合性分析	264

10.5 绿色矿山政策符合性分析	265

11 环境影响经济损益分析	269

11.1 环保投资	269

11.2 社会经济效益分析	270

11.3 环境经济损益分析	271

12 结论	273

12.1 项目概况	273

12.2 环境质量现状评价结论	273

12.3 环境影响评价	274

12.4 污染防治及生态保护措施	276

12.5 环境风险评价结论	278

12.6 产业政策、相关规划符合性	279

12.7 环境影响经济损益分析	279

12.8 总量控制	279

12.9 公众意见采纳情况	279

12.10 评价综合结论	280

附表：

1、大气环境影响评价自查表

2、地表水环境影响评价自查表

3、环境风险评价自查标

4、土壤环境影响评价自查标

5、环境生态评价自查表

6、环境噪声评价自查表

7、建设项目环评审批基础信息表

附件：

附件1委托书

附件2采矿权延续期限补正通知书及采矿证许可证

附件3矿山地质环境治理恢复验收合格证

附件4储量核实报告备案评审证明及评审意见书

附件5开发利用方案审查意见书

附件6原有环评批复

附件7环境检测报告

附件8《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾矿山地质环境保护与土地复垦方案》评审意见

附件9关于鞍山市申请调整部分生态公益林的批复

附件10矿石成分检测报告

附件11“三线一单”管控单位查询申请表

总则

编制依据

国家相关法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022.6.5；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.9.1；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》2019.1.1；

- 《中华人民共和国水法》2013.07.02；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》2018.10.26；

- 《中华人民共和国节约能源法》2018.10.26；

- 《中华人民共和国矿产资源法》，2009.8.27；

- 《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28；

- 《建设项目环境保护管理条例》国务院国发682号令，2017.10.1；

- 《危险化学品安全管理条例》国务院令第645号，2013.12.07；

- 《土地复垦条例》，国务院第592号令，2011.3.5；

- 《土地复垦条例实施办法》（2019年修正）；

- 《国务院关于大气污染防治行动计划》国发[2013]37号，2013.9.10；

- 《国务院关于水污染防治行动计划》国发[2015]17号，2015.4.16；

- 《国务院关于土壤污染防治行动计划》国发[2016]31号，2016.5.28；

- 《控制污染物排放许可制实施方案》国办发[2016]81号，2016.11.10；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号），2021.1.1；

- 《国家危险废物名录》（2021年版）（部令第15号），2021.1.1；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》生态环境部令第11号，2019.12.20；

- 《排污许可管理办法（试行）》环境保护部令第48号，2018.01.10；

- 《环境影响评价公众参与暂行办法》（部令第4号），2019.1.1；

- 《突发环境事件应急管理办法》环境保护部令第34号，2015.06.05；

- 《企事业单位环境信息公开办法》环境保护部令第31号，2015.01.01；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，2017.11.20；

- 《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》环境保护部公告2017年第43号，2017.10.1；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号，2012.07.03；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》环发[2012]98号；

- 《关于发布<环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策>的公告》环保部公告2013年第59号，2013.09.13；

- 关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告生态环境部公告2018年第9号，2018.05.16；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》办环评[2017]84号）；

- 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号）；

- 关于印发《2019年全国大气污染防治工作要点》的通知（环办大气[2019]16号）；

- 《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤[2019]25号）；

- 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，环发[2005]109号，2005.9.7；

- 《国务院关于全面整顿和规范矿山资源开发秩序的通知》，国务院国发[2005]28号文，2005.8.18；

- 《工况用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号）2018.08.01

- 《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）2017年3月22日。

地方性相关法律法规

- 《辽宁省环境保护条例》，2022年4月21日修正；

- 《辽宁省固体废物污染环境防治办法》（2017年修正），2017.11.16；

- 《辽宁省大气污染防治条例》，2017.8.1；

- 《辽宁省大气污染防治工作方案的通知》，辽政发〔2014〕8号，2014.3.13；

- 辽宁省人民政府关于印发《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）的通知》（辽政发〔2018〕31号）；

- 《辽宁省自然保护区名录》，2015；

- 辽宁省环保厅关于《贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（辽环发[2015]17号）；

- 《辽宁省地下水资源保护条例》（2014年9月修正）；

- 《辽宁省水污染防治条例》，2019年2月1日起实施；

- 《辽宁省水污染防治工作方案的通知》，辽政发〔2015〕79号，2015.12.31；

- 《辽宁省禁止提取地下水规定》（辽宁省人民政府第255号令，2011年3月）；

- 《辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》，辽政发〔2016〕58号，2016.8.24;

- 《辽宁省突发环境事件应急预案备案行业目录（试行）》，辽环综函〔2020〕192号，2020.4.22；

- 《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于深入贯彻落实新发展理念全面实施非煤矿山综合治理的意见》辽委发[2018]49，2018年10月1日；

- 《辽宁省矿山综合治理条例》，2019年10月1日起实施；

- 《鞍山市人民政府关于印发鞍山市大气污染防治行动计划实施细则的通知》，鞍政发[2015]17号；

- 《鞍山市人民政府关于印发鞍山市水污染防治工作方案的通知》，鞍政发[2016]28号；

- 《鞍山市人民政府关于印发鞍山市土壤污染防治工作方案的通知》，鞍政发[2017]6号；

- 《鞍山市大气污染防治条例》鞍山市第十六届人民代表大会常务委员会〔十六届〕第六号，2020.1.1；

- 《鞍山市扬尘污染防治条例》鞍山市第十六届人民代表大会常务委员会，2019.6.1；

- 《鞍山市大气污染防治条例》（2020年1月1日施行）；

- 关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（中共辽宁省委辽宁省政府，2022年5月16日）；

- 辽宁省人民政府办公厅关于印发《辽宁省绿色矿山建设三年行动方案（2022—2024年）》的通知（2022年4月13日）；

- 《鞍山市生态环境局关于印发<生态环境准入清单( 2021年版）>的通知》（鞍环发( 2021)6号）；

- 《鞍山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鞍政发[2021]号）。

相关规划

- 关于发布<辽宁省“十四五”生态环境保护规划>的通知》辽政办发〔2022〕16号；

- 《辽宁省矿产资源总体规划（2016-2020）》；

- 《辽宁省矿产资源总体规划（2016-2020）环境影响报告书》（环审[2017]110号）；

- 《辽宁省土地利用总体规划（2006-2020年）》；

- 《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》；

- 《鞍山市矿产资源总体规划（2016-2020年）》；

- 《岫岩满族自治县矿产资源总体规划（2016-2020年）》。

技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则—土壤环境》HJ964-2018；

- 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（试行）HJ651-2013；

- 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

- 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

- 《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）；

- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（14）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

（15）《建设项目危险废物环境影响评价指南》环境保护部公告2017年第43号，2017.10.1；

（16）《国家危险废物名录》（2021年1月1日起实施）；

（17）《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942—2018）；

（18）《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）。

主要技术文件

（1）《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿产资源开发利用方案》，沈阳正道工程设计咨询有限公司，2021.10；

（2）建设单位提供的其他技术资料。

评价内容和重点

本次评价内容的重点为生态环境影响评价、地下水环境影响评价及资源综合利用，通过本次评价回答以下几个问题：

- 根据历史遗留露天采坑、排岩场分布及影响现状，结合现有开采方案，评价项目露天开采挖损、排土占地对现有生态破坏的恢复治理及生态环境的破坏程度，提出生态环境恢复重建方案；

- 分析露天开采及地下开采地表沉陷引起的生态破坏对生态环境的影响，并提出生态恢复综合整治计划的可行性；长石开采对矿区范围内地下水各含水层的环境影响，并提出相应的资源保护措施和矿井涌水综合利用方案；

- 对项目建设和生产过程中各类污染物的排放对周围大气、水、土壤、声环境的影响进行预测和评价，对设计提出的各项污染防治措施及综合利用方案进行可行性论证，并进行优化。

环境影响识别及评价因子筛选

环境影响识别

为确定本项目的主要环境影响并突出评级重点，根据建设项目的性质、内容及规模，采用矩阵识别法对项目产生的环境影响因素进行识别，结果见表1.3-1。

表1.3-1建设项目环境影响识别

| 影响行为 环境要素 |  | 基建期 |  |  |  | 营运期 |  |  |  |  |  |  | 退役期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 场地开拓 | 道路修建 | 厂房建设 | 员工生活 | 矿石开采 | 井下排风 | 运输 | 涌水抽排 | 危 险 废 物 | 废 石 处 置 | 员工生活 | 采坑及裸地 | 复垦 |
| 自然环境 | 环境空气 | -1 | -1 |  |  | -2 | -1 | -1 |  |  | -2 |  |  | +2 |
|  | 地表水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 |
|  | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  | -2 |  |  |  |  | +1 |
|  | 声环境 |  |  | -1 |  | -2 | -1 | -1 |  |  | -1 |  |  | +1 |
|  | 生态环境 | -3 | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  | -1 |  | -3 | +3 |
|  | 固废 |  |  | -1 | -1 |  |  |  |  | -1 |  | -1 |  |  |

注：表中数字代表影响程度，空格代表基本无影响，1代表轻微影响，2代表中等影响，3代表影响较大。“-”代表不利影响；“+”代表有利影响。

由表1.3-1可见，基建期、运营期的环境影响主要是对生态、地下水和大气的影响，对地表水、噪声不会产生明显影响。项目退役后，随着复垦工程的实施，本工程对自然环境的影响会逐步得到恢复。

评价因子筛选

根据环境影响因素、污染物特征以及项目所在地的环境特点，确定各环境要素的评价因子见表1.3-2。

表1.3-2评价因子筛选一览表

| 环境要素 | 评价类型 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP |
|  | 影响评价 | 颗粒物（TSP） |
| 地表水 | 现状评价 | 悬浮物、pH、硫化物、氯化物、石油类、氨氮、CODcr、BOD5、铁、铜、铅、锌、镉、汞、砷、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、六价铬 |
|  | 影响评价 | — |
| 地下水 环境 | 现状评价 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性固体、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42+、锌、硫化物、悬浮物、耗氧量、地下水水位 |
|  | 影响评价 | 锰、COD、石油类 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 影响评价 |  |
| 固体废物 | 影响评价 | — |
| 土壤环境 | 现状评价 | 铜、砷、铅、铬（六价）、镉、镍、汞、锌、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH及含盐量 |
|  | 影响评价 | 锰 |
| 生态环境 | 现状评价 | 1）土地利用：土地利用构成、分布、面积等； 2）植被：包括植被类型、分布、生长情况等； 3）动物：评价区主要野生动物种类、珍稀物种及分布情况等； 4）土壤：土壤类型、分布情况等； 5）土壤侵蚀：土壤侵蚀类型、侵蚀程度、侵蚀模数等； |
|  | 影响评价 | - 土地利用； - 植被类型及盖度情况； - 土壤侵蚀情况。 |

环境功能区与评价标准

环境功能区划

（1）地表水环境功能区划

本项目评价区周边有牤牛河一条地表水，根据《辽宁省主要水系地表水环境功能区划》，牤牛河为II类水体。

（2）地下水环境功能区划

该区域未进行地下水环境功能区划。根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的分类要求，以人体健康基准值为依据，项目所在区的地下水执行Ⅲ类标准。

（3）大气环境功能区划

根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区的分类，岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿区范围位于环境空气二类功能区。

（3）声环境功能区划

本项目位于农村，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中“7.2乡村声环境功能确定：村庄原则上执行1类声功能区要求”，因此本项目声环境功能区为1类。

（4）生态功能区划

本项目位于《辽宁省生态功能区划》划分的“Ⅰ辽东山地丘陵温带湿润、半湿润生态区”中“Ⅰ1辽东山地针阔混交林生态亚区”的“Ⅰ1-4宽甸—凤城—岫岩泥石流防治与水源涵养生态功能区”。

环境质量标准

（1）环境空气质量标准

评价区属于二类功能区，区内环境空气执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见表1.4-1。

表1.4-1环境空气质量二级标准单位：μg/m3

| 标准号 | 污染物名称 | 浓度限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时平均 | 日平均 | 年均值 |
| GB3095-2012二级 | NO2 | 200 | 80 | 40 |
|  | SO2 | 500 | 150 | 60 |
|  | PM10 | — | 150 | 70 |
|  | PM2.5 | — | 75 | 35 |
|  | CO | 10000 | 4000 | — |
|  | O3 | 200 | 160（日最大8小时平均） | — |
|  | TSP | — | 300 | 200 |

（2）地表水

牤牛河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，标准限值见表1.4-2。

表1.4-2地表水环境质量标准单位：除pH外，mg/L

| 污染物 | pH | CODcr | NH3-N | 氯化物 | BOD5 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 6~9 | ≤15 | ≤0.5 | ≤250 | ≤3 | ≤0.05 |
| 污染物 | 锌 | 六价铬 | 铅 | 镉 | 汞 | 砷 |
| 标准限值 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.00005 | ≤0.05 |
| 污染物 | 铁 | 氟化物 | 硫化物 | 铜 | 硝酸盐氮 | — |
| 标准限值 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤10 | — |

（3）地下水环境

本项目区域位于农村地区，附近居民以此地下水为饮用水，地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；具体标准值见表1.4-3。

表1.4-3地下水质量标准单位：除pH和微生物指标外，mg/L

| 污染物 | pH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | 耗氧量 | 硝酸盐氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤250 | ≤3.0 | ≤20 |
| 污染物 | 亚硝酸盐氮 | 氨氮 | 锰 | 挥发性酚 | 氰化物 | 砷 |
| 标准限值 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.01 |
| 污染物 | 汞 | 六价铬 | 铅 | 氟化物 | 镉 | 铁 |
| 标准限值 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.3 |
| 污染物 | 菌落总数 | 总大肠杆菌 | 锌 | 硫化物 | 溶解性总固体 |  |
| 标准限值 | ≤100CFU/mL | ≤3.0MPN/100mL | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤1000 |  |

（4）声环境质量标准

建设项目所在区域执行声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区要求，标准值详见表1.4-4。

表1.4-4声环境质量标准

| 昼间 | 夜间 | 单位 | 标准类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 45 | dB（A） | 1类 | 矿界及周边居民区 |

（5）土壤环境

该区域土壤环境执行分别执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018））中第二类用地标准要求以及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018））中表1标准要求。

表1.4-5建设用地土壤污染风险管控标准

| 序号 | 污染物名称 | 单位 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | mg/kg | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | mg/kg | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬 | mg/kg | 3 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | mg/kg | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | mg/kg | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | mg/kg | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | mg/kg | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | mg/kg | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | mg/kg | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | mg/kg | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | mg/kg | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | mg/kg | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | mg/kg | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | mg/kg | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | mg/kg | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | mg/kg | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | mg/kg | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | mg/kg | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | mg/kg | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | mg/kg | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | mg/kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | mg/kg | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | mg/kg | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | mg/kg | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | mg/kg | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 5.5 | 1.5 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | mg/kg | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | mg/kg | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | mg/kg | 25 | 70 | 255 | 700 |

表1.4-6农用地土壤污染风险筛选值 单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

本项目基建期废气执行辽宁省地方标准《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1规定的扬尘排放浓度限值的要求，见表1.4-7；运营期大气污染物排放排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物二级排放限值，具体限值详见表1.4-8。

表1.4-7基建期扬尘排放浓度限值

| 监测项目 | 区域 | 浓度限值（连续5min平均浓度） |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物（TSP） | 郊区及农村地区 | 1.0mg/m3 |

表1.4-8大气污染物综合排放标准

| 类别 | 污染因子 | 标准值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

（2）噪声排放标准

基建期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表1-4-9。

表1.4-9建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）LAeq（dB）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

项目矿界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

表1.4-10工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）LAeq（dB）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1类 | 55 | 45 | 厂界 |

（3）水污染物排放标准

本项目废水经蓄水池收集后，回用于井下凿岩、矿区内采场防尘洒水、运输道路降尘及绿化用水等。生活污水进入旱厕，定期清掏。因此本项目污废水实现零排放。

（4）固体废物排放标准

固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）；生活垃圾执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。

（5）固体废物鉴别相关标准

固废鉴别执行《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；《固体废物腐蚀性测定玻璃电极法》（GB/T15555.12-1995）；《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2019）；《危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2019）；《固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法》（HJ557-2010）；《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/20-1998）；《国家危险废物名录》（部令第15号）（2021年1月1日）。

评价工作等级和评价范围

根据本工程污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境功能区划，按照《环境影响评价技术导则—总纲》及相应环境要素、专项导则所规定的方法，确定本项目环境影响评价工作等级和评价范围。

生态环境评价等级和评价范围

1、评价等级

本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、及生态保护红线；根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）判断项目不属于水文要素影响型；项目地下水水位或土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标分布；本项目占地包括露天采场、矿井工业场地、风井场地、场外道路等，总占地0.4780km2，小于20km2。根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022），项目生态评价等级为三级。另外，本项目“矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变的情况下，评价等级应上调一级”，确定本项目生态影响评价工作等级为二级。具体见表1-5-1。

表1.5-1生态评价工作等级判定表

| 项目 | 工程占地 | 影响区域生态敏感性 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 占地0.4780km2 （≤20km2） | 不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园及生态保护红线；不属于水文要素影响型；地下水水位或土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标分布 | 二级 |
| 备注：根据占地面积、区域生态敏感性，确定评价工作等级为三级，根据矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变的情况下，评价等级上调一级。 |  |  |  |

- 评价范围

依据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022），在充分体现生态完整性的基础上，根据项目评价工作等级和井工矿对生态因子的影响方式、影响程度，考虑项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，结合沉陷影响最大范围，将生态环境评价范围确定为矿区边界外扩500米，面积2.79km2。

大气环境影响评价和评价范围

1、评价等级

本项目大气污染物主要为露天开采大气污染源主要为露天开采凿岩爆破废气、矿岩装卸粉尘、运输道路扬尘；井工开采大气污染物主要是井口排放粉尘（包括井下凿岩爆破废气、井下破碎及排矿粉尘）、矿岩装卸粉尘、运输道路扬尘，其中井下排放粉尘和露天采场粉尘为连续源，其他大气污染源排放形式为间断源。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）附录A表1，推荐模式AERSCREEN适用于评价评价等级和评价范围判定，适用污染源为电源、面源和体源，适用排放形式为连续源。本项目大气污染源中矿岩装卸粉尘、运输道路扬尘均为间断源，且运输扬尘为线源，不适用于推荐模型。

因此本项目预测大气污染源为井下排放粉尘和露天采场粉尘，计算其最大地面浓度占标率Pi和其地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

（1）判定依据

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2－2018）有关规定，大气环境影响评价等级根据污染物的最大地面浓度（Ci）占标率（Pi）及排放特征确定。计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中有关规定，大气环境影响评价等级判别依据见表1.5-2。

表1.5-2大气环境影响评价等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（2）估算模式选取参数

①模式参数

表1.5-3估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | — |
| 最高环境温度/℃ |  | 37.7 |
| 最低环境温度/℃ |  | -31.6 |
| 土地利用类型 |  | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率 | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/m | — |
|  | 海岸线方向/° | — |

②污染源强

本项目估算模式预测所采用的源强见下表1.5-4。

表1.5-4主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | TSP |
| 露天一采场 | 123.36522 | 40.452106 | 312.0 | 360 | 187 | 3.00 | 0.0590 |
| 露天二采场 | 123.369551 | 40.449564 | 357.0 | 193 | 172 | 3.00 | 0.0590 |
| 平硐1 | 123.372322 | 40.451852 | 445.0 | 4.5 | 4.0 | 5.00 | 0.0080 |
| 平硐2 | 123.373122 | 40.451297 | 402.0 | 4.5 | 4.0 | 5.00 | 0.0080 |

（3）估算模式计算结果

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的评价工作等级划分，本项目采用估算模式计算后的结果如下：

表1.5-5污染物最大占标率计算结果

| 污染源名称 | 污染物 | Cmax(μg/m3） | 标准值（μg/m3） | Pmax(%) | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平硐1 | TSP | 69.1080 | 900 | 7.6787 | / |
| 平硐2 | TSP | 69.1080 | 900 | 7.6787 | / |
| 露天一采场 | TSP | 47.7080 | 900 | 5.3009 | / |
| 露天二采场 | TSP | 77.3610 | 900 | 8.5957 | / |

根据表1-5-5的计算结果，本项目Cmax=77.361μg/m3，1%≤PMAX=8.5957%＜10%，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

- 评价范围

本项目大气评价范围以露天采区和平硐口为中心，边长为5km的矩形作为大气环境影响评价范围。

地表水环境评价等级和评价范围

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3—2018），本项目为非金属矿开采项目，属于水污染影响型建设项目。本项目产生废水主要为露天采坑排水、矿井涌水和生活污水。本项目露天采坑排水、矿井涌水为矿山生产主要供水水源，经沉淀后复用于矿山生产、抑尘、绿化用水等使用，不外排；生活污水排入旱厕定期清掏，不外排。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3—2018）5.2.2.2章节要求“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水使用，不排放到外环境的，按三级B评价”。因此，确定本项目地表水影响评价级别为三级B。

根据导则规定，水污染影响类型三级B评价可不进行水环境影响预测，因此本项目不设置地表水评价范围，评价重点是分析矿井涌水综合利用途径的可靠性。

地下水环境评价等级和评价范围

1、评价等级

《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中对建设项目评价工作等级划分的主要依据为地下水环境敏感程度和建设项目行业分类。

（1）地下水环境敏感程度分级

项目场地地下水环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则如表1.5-6所示。根据本次现场调查，本项目下游约2km贾家堡分布有1口分散式饮用水水井，水井供给人数约100~150人，属分散式饮用水水源地，因此本项目场地地下水环境敏感程度为较敏感。

表1.5-6地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源地，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 以上地区之外的其他地区 |

注a：“环境敏感区”系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

（2）建设项目行业分类

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中“附录A行业分类”标准，本项目为“J非金属矿采选及制品制造57石棉及其他非金属矿采选”，因此地下水环境影响评价类别为III类报告书项目。

（3）建设项目地下水环境影响评价工作等级判定

结合前文对地下水环境敏感程度和项目行业类别的判定结果，依据建设项目评价工作等级分级判定标准（如表1.5-7所示），本项目地下水环境影响评价工作等级判定为三级。

表1.5-7建设项目评价工作等级分级

| 行业分类 环境敏感 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2、评价范围

依据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）8.2.2.1的“建设项目（除线性工程外）地下水环境影响现状调查范围可采用公式法、查表法及自定义法确定”，本项目位于山区地带地质地势较为复杂，不适用于公式法；查表法三级评价，评价范围应小于等于6km2，由于本项目位于山区地带，浅层地下水流向由分水岭分割，山岭山脊为分水岭，本项目所在区域属于中低山丘陵区域，西北侧地貌为山岭区域地势较高，东南侧为平原地势较低，地形地势由西北向东南逐渐降低，以山脊分水岭作为地下水补给边界，两侧为地下水流量边界，项目南侧小河为地下水排泄区域，以同一水文地质单元内自定义法确定本次地下水环境影响评价范围为1.24km2。

声环境影响评价等级和评价范围

1、评价等级

本项目原则上执行1类声功能区要求；根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021），项目声环境评价等级定位为二级，判定表见表1.5-8。

表1.5-8声环境影响评价工作等级判定表

| 项目 | 声环境功能区类别 | 噪声级增高量 | 影响人口 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 1类区 | 5dB以下 | 变化不大 | 二级 |

2、评价范围

根据评价等级，确定本项目声环境评价范围为露天采场、平硐工业、以及场地边界外扩200米范围内。运输线路评价范围以道路中心线外侧200米内。

环境风险评价等级

本项目为矿石地下开采项目，根据生产工艺特点，本项目涉及的危险物质为乳化炸药（主要成分为硝酸铵）和设备维修使用的机油和废机油。本项目不设置炸药库、油罐等储存设施，井下生产炸药由当地爆破公司统一配送及使用，单次最大使用量为0.1t；矿山运输汽车等设备均以柴油为动力，本项目不设置柴油储罐，柴油由社会运输车辆不定期提供；废机油最大储存量为0.012t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

本项目只涉及危废物质硝酸铵和废机油，其与临界量比值，即：Q=q1/Q1，经计算Q=0.1t/50t+0.012t/2500t=0.0020048＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据HJ169-2018风险评价工作等级划分，见表1.5-9。本项目环境风险潜势为Ⅰ，则进行简单分析即可。

表1.5-9评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

土壤环境评价等级和评价范围

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）及其编制说明，本项目同时涉及污染影响型和生态影响型。按照导则要求，分别判定评价工作等级。污染影响型对建设项目评价工作等级划分的主要依据为土壤环境敏感程度、建设项目类别和占地规模；生态影响型对建设项目评价工作等级划分的主要依据为土壤环境敏感程度和建设项目类别。

（1）污染影响型分级

a土壤环境敏感程度分级

项目场地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则如表1.5-10所示。通过对项目场地周边环境敏感点现场调查和相关资料收集研读，该项目周边有少量耕地。因此本项目场地土壤环境敏感程度为敏感。

表1.5-10污染影响型敏感程度分级

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

b建设项目行业分类

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“附录A项目类别”，本项目为“采矿业：其他”，因此土壤环境影响评价项目类别为III类。

c占地规模判定

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（≥5~50hm2）、小型（≤5hm2）建设项目占地主要为永久占地。本项目矿区占地面积为0.4780hm2，占地规模为小型。

d建设项目土壤环境影响评价工作等级判定

结合前文对土壤环境敏感程度和项目类别的判定结果，依据建设项目评价工作等级分级判定标准（如表1.5-11所示），本项目土壤环境影响评价工作等级判定为三级。

表1.5-11污染影响型评价工作等级分级表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

（2）生态影响型分级

a土壤环境敏感程度分级

建设项目所在地土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，分级原则如表1.5-13所示。通过对项目场地周边环境敏感点现场调查和相关资料收集研读，建设项目所在地年平均降水量800～1000mm，年平均水面蒸发量为1225.3mm，干燥度a＜2.5。本项目委托沈阳市中正检测技术有限公司于2020年3月份对评价区内的土壤进行监测，由监测结果可知，土壤含盐量在1.1g/kg~1.3g/kg之间，pH在7.09~7.33之间。因此，本项目场地土壤环境敏感程度为不敏感。

表1.5-12生态影响型土壤环境敏感程度分级

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度a＞2.5，且常年地下水水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水水位平均埋深≥1.5m，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5≤pH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |
| a是采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值 |  |  |  |

b建设项目土壤环境影响评价工作等级判定

本项目生态影响型敏感程度为不敏感，项目类别为III类，依据建设项目生态影响型评价工作等级分级判定标准（如表1.5-13所示），本项目土壤环境生态影响可不开展。

表1.5-13生态影响型评价工作等级划分

| 项目类别 评价工作等级 敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | — |

综上本项目土壤环境生态影响可不开展，污染影响评价等级为三级。

2、评价范围

本项目土壤污染影响型评价范围以工业场地、平硐、回风井、露天采场外扩50m范围内，生态影响型可不开展，不设置评价范围。

综上，各环境要素的评价范围汇总见表1.5-14，评价范围见图1.6-1。

表1.5-14环境评价范围一览表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境 | 二级 | 矿区及周边外延500m的范围，面积2.79km2 |
| 环境空气 | 二级 | 大气评价范围为回风井和工业场地为中心，边长为5km的矩形作为大气环境影响评价范围 |
| 地下水 | 三级 | 本项目所在区域属于中低山丘陵区域，西北侧地貌为山岭区域地势较高，东南侧为平原地势较低，地形地势由西北向东南逐渐降低，以山脊分水岭作为地下水补给边界，两侧为地下水流量边界，项目东侧小河为地下水排泄区域，以同一水文地质单位内自定义法确定本次地下水环境影响评价范围为1.24km2 |
| 噪声 | 二级 | 本项目声环境评价范围为工业场地边界、平硐以及露天采场外扩200米范围内。运输线路评价范围以道路中心线外侧200米内 |
| 土壤环境 | 三级 | 以工业场地、平硐、回风井、露天采场外扩50m范围内 |
| 环境风险 | 简要分析 | — |

环境保护目标

本项目周边不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区内，附近无重点保护文物古迹，不属于环境敏感区。因此，本工程主要环境保护目标为项目及周边的生态环境、水环境、环境空气及土壤环境等。

本项目主要环境保护目标详见表1.6-1及图1.6-1。

表1.6-1环境保护目标

| 环境要素 | 影响因素 | 保护目标 |  |  | 基本情况 |  | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 占地 | 工程建设区的地表植被 |  |  | 矿山现状破坏土地面积为3.8101hm²，预测新增破坏土地面积为13.6291hm²（包括拟塌陷区5.5915hm²），破坏的土地类型为采矿用地和有林地。 |  | 严格控制占地面积；工业场地绿化系数20% |
|  | 地表沉陷 | 土壤 |  |  | 评价范围属轻度侵蚀区，以风蚀为主，土壤侵蚀模数约为1286t/km2▪a |  | 控制水土流失，减少土壤扰动，保护表土层 |
|  |  | 植被 |  |  | 评价范围以林地为主，占评价区总面积的91.21%，森林主要为油松林、蒙古栎、刺槐林等；灌木主要有胡枝子、虎榛子、连翘等灌丛；草本植物以糙隐子草、白羊草等常见草类为主。 |  | 减少植被破坏并降低生物量损失，土地复垦率82.55%，因露天采坑边坡3.0437hm²坡度较大，无法满足植物生长的立地条件，仅靠平台种植乔木、对边坡进行遮挡式绿化，实际复垦面积为14.3955hm²，矿山可绿化面积达到100%复垦。 |
|  |  | 野生动物 |  |  | 评价区调查期间未发现大型野生动物，仅有耐旱荒漠种的小型动物。诸如野兔、乌鸦、麻雀、蟾蜍、枕纹锦蛇、褐家鼠等。 |  | 减少人为活动对野生动物的干扰 |
| 地下水 | 地表沉陷及工业场地事故污水 | 水质、水量评价范围的居民供水井 |  |  | 项目评价范围内矿界下游约2km贾家堡子分布有1口分散式饮用水水井，供给人数约100~150人，属分散式饮用水水源地 |  | 场地分区防渗，设置事故水池，并加强管理，避免事故下发生渗漏对含水层产生影响 |
|  |  | 有供水意义的含水层 |  |  | 评价范围内的第四系含水层 |  |  |
| 地表水环境 | 事故排污 | 沟谷自流溪水 |  |  | 矿区范围无地表水体，汛期有短期地表流水，地表流水由分水岭分界，一部分由南向北汇入古洞河；另一部分由北向南汇入牤牛河。矿区外东侧约100m处有沟谷自流溪水，水流量0.1L/s，因受季节变化，冬季干涸。 |  | 污废水全部回用，设置事故水池，并加强管理，避免事故下发生渗漏对地表水环境产生影响。 |
| 土壤环境 | 地表沉陷 | 土壤 |  |  | 矿区评价范围内土壤类型为棕壤 |  | 满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中筛选值标准 |
|  | 事故下渗 | 土壤 |  |  | 工业场地评价范围内土壤类型为棕壤 |  | 满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值标准 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 工业场地厂界外200米范围内的村庄及居民聚集区 |  |  | 无 |  | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的1类标准 |
| 大气 环境 | 粉尘 | 名称 | 经度 | 纬度 | 相对矿界距离 | 人口规模 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 贾家堡 | 123°21′31.16″ | 40°25′49.94″ | 南侧1837m | 20户/62人 |  |
|  |  | 大何家堡 | 123°21′6.01″ | 40°26′10.66″ | 西南2013m | 70户/267人 |  |
|  |  | 闹沟里 | 123°22′32.42″ | 40°27′46.06″ | 北侧876m | 30户/113人 |  |
|  |  | 王家堡 | 123°21′27.24″ | 40°27′59.83″ | 西北852m | 30户/110人 |  |
|  |  | 胡家沟 | 123°22′15.65″ | 40°25′47.00″ | 南侧1767m | 27户/106人 |  |

图1.6-1 建设项目环境保护目标及评价范围图

现有工程回顾性分析

矿山历程

岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿，行政区划隶属于辽宁省岫岩县苏子沟镇管辖，矿区位于岫岩县城北东（22°）方向直距21km处，距苏子沟镇政府北西12km，交通较为便利。

矿区地理坐标：东经123°21′47.1″—123°22′29.5″

北纬40°26′42.5″—40°27′11.7″

岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿成立于1994年10月，建矿初期进行过露天开采。2016年原辽宁省国土资源厅为矿区颁布了采矿证，证号C21030020100871200730943，有效期自2016年7月至2017年1月。矿区面积0.475km2，开采标高480m-280m，开采矿种为钾长石，年采矿规模5万吨，开采方式为地下开采，矿区各拐点坐标见表2.1-1。

表2.1-1矿区范围拐点坐标表

| 点号 | 坐标（国家2000坐标系） |  | 坐标（1980西安坐标系） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 4479486.0261 | 41531156.4454 | 4479494.060 | 41531037.640 |
| 2 | 4479056.0202 | 41531538.4474 | 4479064.056 | 41531419.645 |
| 3 | 4479105.0220 | 41531754.4467 | 4479113.057 | 41531635.647 |
| 4 | 4479347.0259 | 41531577.4459 | 4479355.060 | 41531458.644 |
| 5 | 4479956.0351 | 41531870.4467 | 4479964.067 | 41531751.646 |
| 6 | 4479956.0316 | 41530870.4440 | 4479964.064 | 41530751.635 |
| 开采深度：由+480米至+280米标高 |  |  |  |  |
| 矿区面积：0.4780平方公里 |  |  |  |  |

矿山原有环评情况

岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿2012年12月委托辽宁瑞尔工程咨询有限公司编制完成了《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿年开采5万吨钾长石建设项目环境影响报告表》，并于2013年5月29日获得原岫岩满族自治县环境保护局的批复，批复文号为岫环批[2013]14号，具体见附件7。根据岫岩满族自治县金源勘查有限公司最新动态监测资料显示，该矿自取得采矿证至今，一直未进行建设。依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条：建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿年开采5万吨钾长石项目自取得环评文件后10年一直未建设，原有环评文件已失效。

现存主要生态破坏情况

矿山已有20多年开采历史，建矿初期进行过露天开采，已荒废多年，无近期开采痕迹。2016年后开采方式改为地下开采，受市场行情影响，仅在探矿过程形成井口2处，项目一直未建设。矿区内零零散散的堆积着多处排岩场，近些年通过自然恢复和矿山治理，部分排岩场已经恢复植被。现存遗留未治理的有4个露天采坑，4个排岩场和2个井口及运输道路。

（1）露天采场情况

矿区内已形成4处露天采场，分别编号为露天采坑1、2、3、4，面积合计为1.0957hm²。其中露天采坑1位于矿区南部，规模62m×37m，边坡高39m左右，坡度65°，挖损土地面积0.2426hm²。露天采坑2位于矿区南部，规模90m×80m，边坡高57m左右，坡度70°，挖损土地面积0.6791hm²。露天采坑3位于矿区东部，规模65m×11m，边坡高9m左右，坡度65°，挖损土地面积0.1197hm²。露天采坑4位于矿区东北部，规模23m×28m，边坡高11m左右，坡度60°，挖损土地面积0.0543hm²。各露天采坑损毁土地类型为采矿用地和有林地。

图2.3-1露天采场

（2）井口情况

矿山只在初期探矿过程中形成井口2处，分别编号为井口1、2，破坏方式为挖损，其中井口1挖损面积与露天采坑损毁位置重叠，为防止面积的重复计算，只对井口2进行土地资源破坏评估。井口2破坏土地面积0.0145hm²，破坏土地类型为有林地。

图2.3-2井口

（3）排岩场

经调查，矿区内零星分布有大大小小多处排岩场，2021年矿山通过自行施工对矿区范围内部分排岩场进行了修砌挡土墙、排水沟、客土栽植刺槐等治理恢复工程，现存4处未治理排岩场。

其中排岩场1平台长约46m，宽约30m，压占土地面积0.1260hm²；边坡长约50m，宽约25m，压占土地面积0.1165hm²。排岩场2规模50m×29m，压占土地面积0.1181hm²。排岩场3长约33m，宽约31m，压占土地面积0.1279hm²；边坡长约33m，宽约32m，压占土地面积0.1010hm²。排岩场4平台长约40m，宽约38m，压占土地面积0.1561hm²；边坡长约13m，宽约78m，压占土地面积0.1275hm²。各排岩场损毁土地类型为采矿用地、有林地。

图2.3-3排岩场

（4）运输道路对土地资源的破坏

矿区内现有1条运输道路，路面宽3-5m，破坏土地的方式为压占破坏，破坏土地面积为1.7439hm²，土地类型为有林地、采矿用地、裸地、其他草地。

图2.3-4运输道路

（5）现状损毁土地小结

经现场调查，矿区内开采活动对土地资源的影响和破坏分为两部分，一是以井口、露天采坑开拓对土地的挖损破坏，二是以排岩场、运输道路等形成的对土地的压占破坏。经统计，各单元破坏土地面积合计为3.8101hm²，其中，以挖损形式破坏的土地面积1.1102hm²，以压占破坏的土地面积2.6999hm²。破坏的土地类型为有林地、采矿用地、裸地、其他草地，破坏林地及草地面积2.6044hm²。详见表2.3-1及图2.3-4。

表2.3-1 现状破坏土地资源及类型统计结果表

| 序号 | 破坏单元 | 破坏 方式 | 破坏土地类型（hm2） |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有林地 | 采矿用地 | 裸地 | 其他草地 | （hm2） |
| 1 | 露天采坑1 | 挖损 | 0 | 0.2426 | 0 | 0 | 0.2426 |
| 2 | 露天采坑2 | 挖损 | 0.0270 | 0.6521 | 0 | 0 | 0.6791 |
| 3 | 露天采坑3 | 挖损 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 |
| 4 | 露天采坑4 | 挖损 | 0.0543 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 |
| 5 | 井口2 | 挖损 | 0.0145 | 0 | 0 | 0 | 0.0145 |
| 6 | 排岩场1 | 压占 | 0.0223 | 0.2202 | 0 | 0 | 0.2425 |
| 7 | 排岩场2 | 压占 | 0.1181 | 0 | 0 | 0 | 0.1181 |
| 8 | 排岩场3 | 压占 | 0.2289 | 0 | 0 | 0 | 0.2289 |
| 9 | 排岩场4 | 压占 | 0.2836 | 0 | 0 | 0 | 0.2836 |
| 10 | 运输道路1 | 压占 | 1.6586 | 0.0473 | 0.0435 | 0.0774 | 1.8268 |
| 合计 |  |  | 2.5270 | 1.1622 | 0.0435 | 0.0774 | 3.8101 |

图2.3-4 建设项目生态破坏现状图

现有生态恢复情况

岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡子村钾长石矿为续建矿山，于2009年7月编制了《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡子村钾长石矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》，由于企业一直未生产，该方案已过期。根据《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）规定及要求，矿山2021年4月委托岫岩满族自治县金源勘查有限公司编制了《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿2021年度矿山地质环境保护与恢复治理工程实施方案》。矿山按照方案对部分排岩场平台、排岩场边坡进行了植被恢复，同时修筑挡土墙与排水沟，合计完成施工平整石方388m3，平整土方259m3；客土1944m3；栽植刺槐3887株；撒播草籽0.3887hm2；砌筑挡土墙，浆砌筑工程量171m3。挖方工程量87m3，U型槽86m。道路修缮896m。共计恢复面积0.7528hm2（合11.29亩）。治理工程投入费用共计17.8521万元。竣工工程量详见下表2.4-1，竣工后经专家验收合格（矿山地质环境治理恢复验收合格证见附件3）。

表2.4-1  岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿竣工工程量统计表

| 序号 | 分项工程 |  |  | 计算单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平整石方 |  |  | m3 | 388 |
| 2 | 平整土方 |  |  | m3 | 259 |
| 3 | 挡土墙 | 挡土墙开挖 |  | m3 | 52 |
|  |  | 挡土墙砌筑 |  | m3 | 171 |
| 4 | 排水沟 | 排水沟开挖 | m2 |  | 35 |
|  |  | U型槽 | m |  | 86 |
| 5 | 道路修缮 |  |  | m2 | 3641 |
| 6 | 客土购买 |  |  | m3 | 1944 |
| 7 | 覆土工程 |  |  | m3 | 1944 |
| 8 | 刺槐 |  |  | 株 | 3887 |
| 9 | 草籽 |  |  | hm2 | 0.3887 |
| 10 | 灌溉工程 |  |  | m3 | 76 |
| 11 | 监测 |  |  | 个×年 | 4×1 |
| 12 | 管护工程 |  |  | 公顷×月 | 0.3887*3 |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |

照片1 排岩场平台种植刺槐           照片2 排岩场边坡治理效果

照片3排水沟照片                照片3挡土墙效果照片

遗留未恢复

已恢复工程量

施工平整石方388m3，平整土方259m3；客土1944m3；栽植刺槐3887株；撒播草籽0.3887hm2；砌筑挡土墙，浆砌筑工程量171m3。挖方工程量87m3，U型槽86m。道路修缮896m。共计恢复面积0.7528hm2

已

恢

复

截水沟

挡土墙

挡土墙

图2.4-1 建设项目生态已恢复工程情况图

矿区现存环境问题及整改措施

      - 2.1.5.1现存环境问题

（1）历史采矿活动形成的废弃露天采场、废弃排岩场和废弃平硐硐口损毁土地3.8101hm2，其中，以挖损形式破坏的土地面积1.1102hm²，以压占破坏的土地面积2.6999hm²。破坏的土地类型为有林地、采矿用地、裸地、其他草地，破坏林地及草地面积2.6044hm²。

（2）现状损毁土地现为裸露地面，遇大风天气易产生扬尘。

（3）露天开采期间的无序开采以及早期当地村民的私挖滥采行为，导致露天采出废石未进行集中堆放，多随意就近堆放在露天来场周边，因而在本项目矿山范围内形成多处零散废石堆。且由于多年雨水冲刷，有部分零散废石散落在矿山范围内。

      - 2.1.5.2以新带老措施

针对上述现存主要环境问题，本项目将采取如下环保措施：

（1）岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿将矿山范围内及范围外的上述现状损毁土地全部列入本项目的生态恢复方案，本项目最终生态恢复面积14.3955hm2，复垦方向为有林地、灌木林地。

（2）本项目严格依据已编制完成的《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》开展生态恢复工作，逐步减少裸露地面的面积，最终实现现状损毁土地的全面恢复植被。

扩建项目工程分析

项目概况

项目名称、建设规模、建设地点

（1）项目名称：岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿年开采15万ta钾长石矿石项目

（2）建设单位：岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿。

（3）建设规模：项目矿区面积为0.4780km2，设计采用露天、地下两种方式开采区内6条矿体，共设1套地下、2套露天计3套开采工艺系统。其中：地下系统开采K1和K2矿体，露天一采场开采K3和K4矿体，露天二采场开采K5和K6矿体。设计利用资源量合计236.703万t。矿山生产规模15万吨/年，服务年限为15.78a（不含基建期）。

（4）建设地点：岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿区位于岫岩县苏子沟镇，行政区划隶属于辽宁省岫岩县苏子沟镇大何家堡村管辖。矿区中心地理坐标：东经123°22′15.15743″，北纬40°26′59.14054″。项目地理位置及交通见图3.1-1。

（5）建设性质：改扩建

（6）行业类别：B109石棉及其他非金属矿采选

（7）建设投资：1006.67万元。

本项目建设前后矿山一些指标的变化情况见表3.1-1。

表3.1.1-1 本项目实施前后矿山指标的变化情况表

| 名称 | 现状 | 本项目建设后 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采矿规模 | 5万t/a | 15万t/a | 增加采矿规模 |
| 开采方式 | 地下开采 | 露天、地下两种方式 | 增加露天开采方式 |
| 开采工艺系统 | 1套地下 | 1套地下、2套露天计3套 | 增加2套露天开采系统 |
| 矿区面积 | 0.4780km2 | 0.4780km2 | 不变 |
| 采矿范围 | 6个拐点表2.1-1 | 6个拐点表2.1-1 | 不变 |
| 允许开采标高 | +480米至+280米 | +480米至+280米 | 不变 |
| 开采对象 | K1、K2矿体 | K1～K6矿体 | 增加K3、K4、K5、K6矿体 |
| 保有资源量 | 292.66万t | 292.66万t | 不变 |
| 设计利用资源储量 | 158.637万t | 236.703万t | 设计利用储存增加 |
| 资源利用率 | 54.2% | 80.8% | 提高了资源利用率 |
| 服务年限 | 59年 | 15.78年 | 服务年限减少 |

项目扩建后规模及资源利用率均得到增加，开发利用更充分，符合矿产资源规划及相关政策要求。

图3.1-1地理位置图

开采方案

      - 3.2.2.1开采对象

矿区内共圈出6条矿体，本次设计开采对象为矿区范围内K1～K6矿体，开采深度为+480m～+286m。

      - 3.2.2.2开采方式的确定

矿区内共发现有六条钾长石矿体编号分别为K1～K6。根据矿山地形地质条件和矿体赋存条件等选择开采方式，见表3.1-2。

表3.1-2开采方式分析选择表

| 矿体编号 | 矿体埋深（m） | 矿体平均厚度（m） | 矿体倾角（°） | 矿体走向 （°） | 走向长度（m） | 适用开采方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | 108 | 12.64 | 60 | 224 | 350 | 地下开采 |
| K2 | 134 | 15.61 | 60 | 224 | 325 | 地下开采 |
| K3 | 95 | 9.48 | 60 | 233 | 250 | 露天开采 |
| K4 | 66 | 12.01 | 60 | 233 | 250 | 露天开采 |
| K5 | 22 | 9.69 | 60 | 224 | 200 | 露天开采 |
| K6 | 22 | 16.33 | 60 | 224 | 150 | 露天开采 |

根据《国家矿山安全监察局关于印发加强非煤矿山重点地区安全生产工作方案的通知》（矿安〔2021〕123号），严格安全准入标准第四条：矿体埋藏深度小于200米的非金属矿山原则上不得采用地下开采。本次设计确定K3（埋深0~95m）、K4（埋深0~66m）、K5（埋深0~22m）、K6（埋深0~22m）均为近地表矿体。本次设计确定K1、K2矿体采用地下开采方式；K3、K4、K5、K6矿体采用露天开采方式。露天一采场开采K3、K4矿体，露天二采场开采K5、K6矿体。

      - 3.1.2.3矿区范围

项目扩建后产能增加，矿区面积和开采深度不发生变化。据采矿许可证（证号：C2103002010087120073094），矿区范围由6个拐点圈定，矿区面积：0.4780km2。开采深度为+480m～+280m标高，矿区各拐点坐标见表2.1-1。

      - 3.1.2.4矿山规模、服务年限、工作制度及劳动定员

（1）矿山规模

根据开采技术条件、资源储量及矿山生产现状等条件，本次方案将生产规模提高至15万t/a钾长石矿石。考虑到各采区为独立系统开采，相互间距离较远，因此矿区范围内设计露天开采与地下开采同时开采，地下开采生产能力为5万t/a，露天开采生产能力为10万t/a（其中露天一采场及二采场各5万t/a）。根据各开采矿体的服务年限及接续情况，确定露天二采场开采结束后，地下开采规模调整为10万t/a，露天一采场结束后，地下开采规模调整为15万t/a。

（2）矿山服务年限

另考虑到该矿山各采场设计利用资源储量及服务年限不同，后期地下采场相应提升设计生产规模。经计算，矿山总服务年限为15.78a（不含基建期，下同）。其中：地下开采服务年限为15.78a（即为总服务年限）；露天一采场服务年限为12.43a；露天二采场服务年限为3.19a。针对整个矿山年产量安排计划见表3.1-3。

表3.1-3矿山年产量安排计划表

| 各采区 | 矿体 编号 | 资源储量（万t） | 服务年限（单位：a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 露天一 采场 | K3、K4 | 62.136 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.136 | — |  |  |
| 露天二 采场 | K5、K6 | 15.93 | 5 | 5 | 5 | 0.93 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下 开采 | K1、K2 | 158.637 | 5 | 5 | 5 | 9.07 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.864 | 15 | 15 | 11.703 |
| 合计 |  | 236.703 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11.703 |

（3）工作制度及劳动定员

地下开采采用连续工作制，工作300天，每天3班，每班8小时；露天开采采用间断工作制，年工作300天，每天1班，每班8小时。

根据该矿山开发基本情况，遵照机构要精干和有利于生产管理的原则，参照类似矿山机构设置情况，确定该矿采用两级管理形式。经计算，确定地下开采总定员64人，其中生产工人53人，管理人员11人；露天开采总定员46人，其中生产工人34人，管理人员12人。

      - 3.1.2.6产品方案

矿山经评审认定的钾长石矿石资源量为292.66万t，矿物量（钾长石和钠长石）为242.487万t，矿物量占矿石量的82.86%。

矿山年采出的15万t原矿石。

露天开采废石混入率为5%，地下开采废石混入率为10%。矿石贫化率按等于废石混入率考虑。按照露天开采和地下开采的设计利用资源量计算，服务年限内矿山采出矿石的平均贫化率为8.35%。

经计算，矿山服务年限内平均每年钾长石和钠长石的矿物采出量总计约11.39万t。

项目组成

本项目改扩建后，采用露天、地下两种方式开采区内6条矿体，共设1套地下、2套露天计3套开采工艺系统。改扩建工程组成情况见表3.1-4。

表3.1-4建设项目组成表

| 序号 | 工程名称 |  |  |  | 工程概况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 露天开采 |  | 露天一采场 | 采场规格长360m，宽187m；设计采场上部标高+390m，下部标高+280m；采场高度110m | 新建 |
|  |  |  |  | 露天二采场 | 采场规格长193m，宽172m；设计采场上部标高+440m，下部标高+340m；采场高度100m | 与现有露天采坑1和2部分重合 |
|  |  | 地下开采 |  | 平硐PD1 | 平硐口中心坐标：X=4479766，Y=41531591，平硐口标高Z＝+405m，三心拱断面，规格4m×4.5m。作为开采K2矿体时期回风平硐。 | 新建 |
|  |  |  |  | 平硐PD2 | 新建，平硐口中心坐标：X=4479766，Y=41531591，平硐口标高Z＝+365m，三心拱断面，规格4m×4.5m。作为开采+365m中段以上K2矿体时期的运输平硐；并作为开采+325m中段K1、K2矿体时期的回风平硐。 | 新建 |
|  |  |  |  | 平硐PD3 | 平硐口中心坐标：X=4479699，Y=41531656，平硐口标高Z＝+325m，三心拱断面，规格4m×4.5m。作为开采+325m中段K1、K2矿体时期的运输平硐。 | 新建 |
|  |  |  |  | 平硐PD4 | 平硐口中心坐标：X=4479882，Y=41531826，平硐口标高Z＝+286m，三心拱断面，规格4m×4.5m。作为开采+286m中段K1、K2矿体时期的运输平硐 | 新建 |
| 2 | 辅助工程 | 工业场地 |  |  | 在地下开采系统东侧历史遗留裸露地表上进行建设，占地面积100m2，包括：办公室、休息室、通风机房、空压机室、变电所、高位蓄水池（标高+425m）、危废暂存间等，通风机房位于平硐PD1和平硐PD2风道口附近。 | 现有裸露地表上新建 |
| 3 | 储运工程 | 临时排岩场 |  |  | 设计临时排岩场占地面积约3740m2，总容积3.34万m3。顶部标高为+400m，底部标高+375m，采用单阶段排岩，排岩高度25m，坡面角35°。 | 在原有3号排岩场裸露地表上建设 |
|  |  | 原矿运输 |  | 露天开采 | 采用公路开拓汽车运输方案，在露天开采境界外东侧现有道路修筑上山运输道路直至各露天开采最高标高台阶。随采场的不断向下推进，境界内各分层之间的连接道路均采用临时道路。 | 新建 |
|  |  |  |  | 地下开采 | 井下运输采用无轨柴油设备运输方式。采场内采下的矿岩经装载机装到自卸汽车，汽车经运输巷道、石门、平硐运至地表。 | 新建 |
|  |  | 运输道路 |  |  | 矿山已有20多年开采历史，主要运输道路已形成，在利用原有道路基础上新修1条道路，长1238m，包括露天一采场修筑运输道路270m，露天二采场修筑运输道路740m，地下采区地表新修道路228m。 | 新建 |
| 3 | 公用工程 | 供电工程 |  |  | 矿山采取单回路单电源供电，主供电源引自苏子沟镇10kV变电所，经架空线路到变电所。地下矿山设计选择S11-315/10/0.4型变压器1台作为井下变压器、S11-50/10型变压器1台作为井上变压器，为该矿区供电。 | 新建 |
|  |  | 给水工程 |  |  | 生活用水由水车运输至矿区；生产用水取自矿井涌水。 | 新建 |
|  |  | 排水工程 |  |  | 生活污水：排入旱厕，做好防渗措施，定期清掏。 矿井涌水：矿井涌水排至地表蓄水池总容积为600m3（新建200m3蓄水池及配套管线3套），沉淀后回用于矿山生产、防尘洒水、绿化等，不外排。 | 新建 |
|  |  | 采暖工程 |  |  | 采用电供暖，不设锅炉等燃煤热源。 | 新建 |
| 4 | 环保工程 | 废气治理 | 露天粉尘 |  | 凿岩、爆破、铲装采取喷雾洒水降尘。 | / |
|  |  |  | 井下粉尘 |  | 采用湿式凿岩、爆破后（装矿前）对工作面附近10~15m以内以及凿岩前（装矿后）10m以内坑道表面进行洒水抑尘，铲装采取喷雾洒水降尘防治粉尘污染。 | / |
|  |  |  | 装卸粉尘 |  | 临时堆场地面硬化，控制装卸高度，加盖苫布，洒水抑尘。 | / |
|  |  |  | 运输粉尘 |  | 运输道路地面硬化，矿石运输车辆控制行驶速度，并采用苫布遮盖；工业场地和运输道路进行洒水抑尘。 | / |
|  |  | 废水治理 | 矿井涌水 |  | 矿井各中段涌水通过排水沟排放到相应中段，通过水泵沿管线排至蓄水池沉淀后供给生产、抑尘、绿化用水等使用，涌水不排放。 | / |
|  |  |  | 生活污水 |  | 生活污水排入旱厕，定期清掏。 | / |
|  |  | 固废治理 | 采矿废石 |  | 基建期废石回填露天采坑；运营期露天开采废石堆放于临时排岩场，外卖综合利用；井下开采废石不升井，回填采空区。 | / |
|  |  |  | 废机油 |  | 暂存于危废暂存间10m2，采取密闭、设置围堰、地面做好硬化及“三防”（防扬失、防流失、防渗漏）措施，定期委托有资质的单位处理。 | / |
|  |  |  | 生活垃圾 |  | 集中收集后交由环卫部门处理。 | / |
|  |  | 噪声治理 |  |  | 通风机、空压机设置消声器，机械设备设置隔声减震措施。 | / |
| 5 | 生态工程 | 损毁土地复垦工程 |  |  | 基建期对矿区历史采坑和排岩场进行生态修复。开采结束后要求企业严格按照《矿山生态环境保护与恢复技术规范（试行）》对矿山全面恢复治理，全部土地复垦率82.55%（因露天采坑边坡3.0437hm²坡度较大，无法满足植物生长的立地条件，仅靠平台种植乔木、对边坡进行遮挡式绿化，不在可绿化面积内，不计入复垦面积）。生态整治专用投资，每年投入的治理费用列入运行费用中。 | / |

设备清单

本项目开采设备清单见表3.1-5。

表3.1-5设备清单

| 开拓方式 | 项目名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天开采 | 潜孔钻机 | CL561Y型 | 台 | 2 | 新购 |
|  | 空压机 | DACY-21.0/8型 | 台 | 2 | 新购 |
|  | 挖掘机 | SH240-5型 | 台 | 2 | 新购 |
|  | 铲车 | ZL-50型 | 台 | 2 | 新购 |
|  | 洒水车 | CA11型 | 台 | 1 | 新购 |
|  | 自卸汽车 | 17.27t | 辆 | 8 | 新购 |
| 地下开采 | 主扇风机 | K40-8-No13 | 台 | 2 | 新购 |
|  | 空压机 | LGFD-13/7 | 台 | 2 | 新购 |
|  | 凿岩机 | 7655型凿岩机 | 台 | 6 | 新购 |
|  |  | YSP-45型凿岩机 | 台 | 3 | 新购 |
|  |  | YG80型 | 台 | 3 | 新购 |
|  | 局扇 | JK58-1No4 | 台 | 3 | 新购 |
|  | 装载机 | ZL20E轮胎式装载机 | 台 | 3 | 新购 |
|  | 自卸汽车 | 5t | 台 | 5 | 新购 |

能源及材料消耗

本项目能源及原辅材料消耗见下表。

表3.1-6项目能源及原辅材料消耗表

| 类别 | 材料名称 | 单位 | 每吨单耗 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿材料 | 乳化炸药 | kg | 0.43 | 43t | 爆破委托专业爆破作业单位海城市聚威爆破有限公司进行，爆破作业资格见附件，爆破材料由其负责运送 |
|  | 非电雷管 | 发 | 0.05 | 5000发 |  |
|  | 导爆管 | m | 0.1 | 10000m |  |
|  | 钻头 | 个 | 0.0004 | 40个 | 市场购买 |
|  | 钻杆 | 根 | 0.0005 | 50根 | 市场购买 |
|  | 钻管 | 根 | 0.0004 | 40根 | 市场购买 |
|  | 机油 | kg | / | 0.1 | 市场购买 |
|  | 柴油 | t/a | / | 1 | 由社会运输车辆不定期提供 |
| 能源 | 水 | t/a | / | 1650 | 水车运送 |
|  | 电 | 万kWh | / | 0.5万 | 市政 |

本工程新增占地情况

本项目工程新增占地情况见表3.1-7。

表3.1-7工程新增占地面积

| 序号 | 项目 | 破坏方式 | 占地面积m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天一采场 | 挖损、压占 | 58907 |
| 2 | 露天二采场 | 挖损、压占 | 8708 |
| 3 | 平硐PD1 | 挖损、压占 | 221 |
| 4 | 平硐PD2 | 挖损、压占 | 221 |
| 5 | 平硐PD3 | 挖损、压占 | 221 |
| 6 | 平硐PD4 | 挖损、压占 | 221 |
| 7 | 运输道路（新建） | 压占 | 1775 |
| 8 | 拟建地表建筑设施 | 压占 | 663 |
| 9 | 预测地面塌陷范围 | 塌陷 | 5.5915 |
| 与现状露天采坑1、部分露天采坑2、重叠面积 |  | — | —9230 |
| 合计 |  |  | 136291 |

总平面布置

项目露天二采场在原有露天采场上进行开拓，工业场地在矿区东侧原有裸露地表上建设，尽量减少新增占地。爆破作业由当地民爆公司进行，矿山不设炸药库。

露天开采办公室、休息室、机修室等工业场地与地下开采工业场地共用。露天开采一另需布置矿山道路、蓄水池等。

地下开采的工业场地设计包括：办公室、休息室、通风机房、空压机室、变电所、高位蓄水池等，通风机房位于平硐PD1和平硐PD2风道口附近。

该矿现有1条运输道路连接各损毁场地，未来矿山将新建井口和露天采坑，为连接以上场地，设计新建1条运输道路，编号为拟建运输道路2。拟建运输道路2用于连接设计的露天一采场，路面宽4-5m。

项目总平面布置情况见图3.1-2。

图3.1-2项目总平面布置图

主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表3.1-8、3.1-9。

表3.1-8露天开采主要技术经济指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一采场 | 二采场 |
| 1 | 地质储量 | 万t | 75.501 | 20.048 |
| 2 | 设计利用资源储量 | 万t | 62.136 | 15.93 |
| 3 | 生产能力 | 万t/a | 5.0 | 5.0 |
| 4 | 服务年限 | a | 12.43 | 3.19 |
| 5 | 基建期 | a | 0.5 | 0.83 |
| 6 | 露天开采深度 | m | 110m | 100m |
| 7 | 采场上部尺寸：长×宽 | m | 360×187 | 240×121 |
| 8 | 采场底部尺寸：长×宽 | m | 193×172 | 83×65 |
| 9 | 采场顶部标高 | m | +390m | +440m |
| 10 | 采场底部标高 | m | +280m | +340m |
| 11 | 最终边坡角 | 上盘 | 49° | 39° |
|  |  | 下盘 | 48° | 43° |
|  |  | 端部 | 50° | 40° |
| 12 | 平均剥采比 | t/t | 3.340 | 1.464 |
| 13 | 露天开采职工定员 | 人 | 23 | 23 |
| 14 | 露天开采劳动人员 | 人 | 17 | 17 |
| 15 | 全员劳动生产率 | t/人·a | 2173.91 | 2173.91 |
| 16 | 工人劳动生产率 | t/人·a | 2941.17 | 2941.17 |
| 17 | 年销售收入 | 万元 | 400.00 | 400.00 |
| 18 | 年税后利润 | 万元 | 130.82 | 130.82 |
| 19 | 回采率 | % | 95 |  |
| 20 | 开采方式 |  | 露天开采 |  |
| 21 | 开拓方式 |  | 公路开拓汽车运输 |  |
| 22 | 分台阶高度 | m | 10 |  |
| 23 | 并段后台阶高度 | m | 20 |  |
| 24 | 项目投资 | 万元 | 594.57 |  |
| 25 | 单位矿石综合成本 | 万元/t | 34.30 |  |
| 26 | 矿石价格 | 元/t | 80 |  |
| 27 | 矿山投资回收期 | a | 4.6（含基建期） |  |

表3.1-9地下开采主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地质指标 |  |  |  |
| 1 | 地质资源储量 | 万t | 197.111 |
| 2 | 设计利用资源储量 | 万t | 158.637 |
| 3 | 矿石类型 |  | 钾长石矿 |
| 4 | 矿石比重 | t/m³ | 2.63 |
| 采矿指标 |  |  |  |
| 1 | 矿山设计规模 | 万t/a | 5～15 |
| 2 | 矿山服务年限 | a | 15.78 |
| 3 | 矿山工作制度 | d/a、班/天、h/班 | 300/3/8 |
| 4 | 基建期 | a | 0.83 |
| 5 | 基建工程量 | m³ | 11259.50 |
| 6 | 开拓方案 |  | 平硐开拓 |
| 7 | 采矿方法 |  | 分段崩落采矿方法 |
| 8 | 废石混入率 | % | 10 |
| 9 | 矿石回采率 | % | 90 |
| 矿山主要设备 |  |  |  |
| 1 | LGFD-13/7空压机 | 台 | 2 |
| 2 | S11-315/10/0.4型变压器 | 台 | 1 |
| 3 | S11-50/10/0.4型变压器 | 台 | 1 |
| 4 | K40-8-NO.13型通风机 | 台 | 1 |
| 5 | JK58-1No.4局扇 | 台 | 3 |
| 6 | 7655型凿岩机 | 台 | 6 |
| 7 | YSP-45型凿岩机 | 台 | 3 |
| 8 | YG80型 | 台 | 2 |
| 9 | 自卸汽车 | 台 | 12 |
| 10 | ZL-20装载机 | 台 | 6 |

矿区资源

矿区地质

      - 2.3.1.1地层

矿区内出露地层主要为古元古界辽河群变质岩系（Pt1lh）和新生界第四系（Q）。

（1）古元古界辽河群（Pt1lh）

矿区内大面积出露古元古界辽河群地层，主要为高家峪组（Pt1lhg）下部和里尔峪组（Pt1lhlr）上部。

1）高家峪组（Pt1lhg）

分布于矿区西北部，呈单斜构造产出，产状325°∠60°，北东展布。主要岩性为浅粒岩（Gr）夹黑云变粒岩（BiGr）。

浅粒岩（Gr）：主要分布于矿区西北部。岩石呈灰白～淡红色，它形细粒变晶结构，块状构造。矿物成份以更长石、石英为主，两者合计含量大于95%，含少量铁质氧化物。更长石、石英它形粒状，粒径一般小于0.7mm。铁质氧化物尘点状分布。

黑云变粒岩（BiGr）：夹杂在浅粒岩中分布。呈灰色，鳞片粒状变晶结构，条纹状构造。矿物成份斜长石45%、石英30%、黑云母20%、电气石3%，含少量铁质氧化物等。斜长石它形粒状，粒径一般小于0.2mm；石英它形粒状，粒径小于0.5mm；黑云母薄片状，片长小于0.35mm；电气石粒状或柱状，柱长小于0.35mm，铁质氧化物尘点状分布。石英、长石和少量黑云母定向排列形成相对浅色条纹，黑云母断续排列形成相对暗色条纹，两者共同形成浅、暗相间条纹状。局部岩石受构造影响，出现糜棱结构，条带状、片状构造。

2）里尔峪组（Pt1lhlr）

分布于矿区东南部，呈单斜构造产出，产状325°∠60°，北东展布。主要岩性为钠长浅粒岩，局部地段夹黑云变粒岩。

钠长浅粒岩（AbLtr）：呈灰白色，鳞片粒状变晶结构，块状及条带状构造。主要矿物成分为钠长石45%、正长石10%、石英40%、黑云母2%，其次含少量电气石、黄铁矿、磁铁矿等。钠长石、正长石、石英呈它形粒状，粒径一般小于0.3mm；黑云母细小叶片状，片长0.15mm左右，分布在长石、石英粒间；电气石柱粒状，粒径0.05～0.25mm；黄铁矿、磁铁矿呈半自形粒状，粒径小于0.25mm，它们也填隙在长石、石英粒间。

黑云变粒岩（BiGr）：岩石呈灰～灰黑色，粒状变晶结构，块状构造。矿物成份长石40%，石英30%，黑云母15%，磁铁矿1～5%，含少量绿帘石、电气石等。长石由更长石和微斜长石组成，它形粒状，粒径一般小于0.4mm。石英它形粒状，粒径一般小于0.5mm。黑云母叶片集合体，片长轴方向长0.5mm左右。磁铁矿它形粒状，粒径0.035～0.35mm。绿帘石它形粒状或细脉状分布。电气石较自形柱粒状，粒径0.035mm。

（2）新生界第四系（Q）

较为发育，冲洪积层分布于河流两岸及沟谷之中，构成一级阶地微地貌，组成丘间窄谷，主要由砂、砂砾、砾组成，厚2～5m。在山坡上表现为残积、坡积物，厚0.2～3m，主要由砂质粘土及腐殖土构成。

      - 2.3.1.2构造

矿区内构造较为简单，地层呈向北西倾斜的单斜构造，倾角约60°。矿区内断裂构造主要为北东向断裂构造，被伟晶岩脉所充填。

      - 2.3.1.3岩浆岩

（1）晚侏罗纪花岗岩（γπ52(3)3）

矿区南东部出露有晚侏罗纪黑云二长花岗岩体，近北东向展布，出露宽度600m，该岩体与里尔峪组岩层呈侵入接触。

（2）伟晶岩脉（ρ）

矿区出露有4条伟晶岩脉，北东向展布，每条长度1000m以上，出露宽度30～40m，产状315°～323°∠60°。

矿体地质特征

矿区内共发现有六条钾长石矿体，分别编号为K1～K6。矿体出露较好，与围岩区别较为明显，易于辩认。

K1矿体：分布于矿区东北部，赋存在充填于北东向断裂构造内的伟晶岩脉中。地表由TC1、TC2、TC3、TC4槽探工程控制，深部由ZK1和ZK2钻孔控制。总体走向224°，倾向北西，倾角60°。矿体走向延长约350m，平均水平厚度12.64m，真厚度11.09m。矿体赋存标高+430～+286m，矿体最小埋深0m，最大埋深108m。矿体平均品位K2O10.54%、Na2O2.19%、SiO265.20%、Fe2O30.07%、Al2O314.75%。矿体厚度变化系数49.77%，厚度较稳定。矿体品位变化系数K2O3.30%、Na2O20.88%、SiO22.66%、Fe2O351.63%、Al2O310.38%，钾、钠、硅、铝元素含量均稳定，铁元素含量较稳定。

K2矿体：分布于矿区东北部，赋存在充填于北东向断裂构造内的伟晶岩脉中。地表由TC10、TC11、TC12、TC13槽探工程控制，深部由ZK3和ZK4钻孔控制。总体走向224°，倾向北西，倾角60°。矿体走向延长约325m，平均水平厚度15.61m，真厚度13.51m。矿体赋存标高+453～+288m，矿体最小埋深0m，最大埋深134m。矿体平均品位K2O10.60%、Na2O2.35%、SiO266.42%、Fe2O30.08%、Al2O314.11%。矿体厚度变化系数36.42%，厚度稳定。矿体品位变化系数K2O3.70%、Na2O17.44%、SiO21.92%、Fe2O322.13%、Al2O313.51%，矿石质量稳定。

K3矿体：分布于矿区西北部，赋存在充填于北东向断裂构造内的伟晶岩脉中。地表由TC18、TC19、TC20槽探工程控制，深部由ZK5和ZK6钻孔控制。总体走向233°，倾向北西，倾角60°。矿体走向延长约250m，平均水平厚度9.48m，真厚度8.26m。矿体赋存标高+379～+280m，矿体最小埋深0m，最大埋深95m。矿体平均品位K2O10.78%、Na2O2.47%、SiO267.00%、Fe2O30.07%、Al2O314.73%。矿体厚度变化系数29.16%，矿体厚度稳定。矿体品位变化系数K2O6.75%、Na2O7.51%、SiO21.02%、Fe2O341.25%、Al2O34.56%，钾、钠、硅、铝含量均稳定，铁含量较稳定。

K4矿体：分布于矿区西北部，赋存在充填于北东向断裂构造内的伟晶岩脉中。地表由TC21、TC22、TC23槽探工程控制，深部由ZK5和ZK6钻孔控制。总体走向233°，倾向北西，倾角60°。矿体走向延长约250m，平均水平厚度12.01m，真厚度10.47m。矿体赋存标高+349～+280m，矿体最小埋深0m，最大埋深66m。矿体平均品位K2O10.51%、Na2O2.48%、SiO266.37%、Fe2O30.06%、Al2O314.50%。矿体厚度变化系数20.90%，厚度稳定。矿体品位变化系数K2O4.55%、Na2O12.61%、SiO21.89%、Fe2O354.14%、Al2O38.82%，钾、钠、硅、铝含量均稳定，铁含量较稳定。

K5矿体：分布于矿区南部，赋存在充填于北东向断裂构造内的伟晶岩脉中。由TC6、TC7、TC8槽探工程控制。总体走向224°，倾向北西，倾角60°。矿体走向延长约200m，平均水平厚度9.69m，真厚度8.39m。矿体赋存标高+443～+334m，矿体最小埋深0m，最大埋深22m。矿体平均品位K2O11.29%、Na2O2.50%、SiO265.46%、Fe2O30.10%、Al2O317.37%。矿体厚度变化系数75.98%，矿体厚度不稳定。矿体品位变化系数K2O4.51%、Na2O2.44%、SiO20.41%、Fe2O38.33%、Al2O35.95%，矿石质量稳定。

K6矿体：分布于矿区南部，赋存在充填于北东向断裂构造内的伟晶岩脉中。由TC15、TC16槽探工程控制。总体走向224°，倾向北西，倾角60°。矿体走向延长约150m，平均水平厚度16.33m，真厚度14.15m。矿体赋存标高+465～+376m，矿体最小埋深0m，最大埋深22m。矿体平均品位K2O11.44%、Na2O2.15%、SiO264.44%、Fe2O30.08%、Al2O317.80%。矿体厚度变化系数67.48%，厚度较稳定。矿体品位变化系数K2O9.26%、Na2O21.05%、SiO22.56%、Fe2O38.44%、Al2O34.64%，矿石质量稳定。

表3.2-1矿体特征一览表

| 矿体 编号 | 矿体 形态 | 矿体规模（m） |  | 矿体赋存标高（m） | 产状(°) 倾向/倾角 | 平均品位（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长度 | 真厚度 |  |  | K2O | Na2O | K2O+Na2O | Fe2O3 |
| K1 | 脉状 | 350 | 11.09 | 430～286 | 314/60 | 10.54 | 2.19 | 12.73 | 0.07 |
| K2 | 脉状 | 325 | 13.51 | 453～288 | 314/60 | 10.60 | 2.35 | 12.95 | 0.08 |
| K3 | 脉状 | 250 | 8.26 | 379～280 | 328/60 | 10.78 | 2.47 | 13.25 | 0.07 |
| K4 | 脉状 | 250 | 10.47 | 349～280 | 328/60 | 10.51 | 2.48 | 12.99 | 0.07 |
| K5 | 脉状 | 200 | 8.39 | 443～334 | 314/60 | 11.29 | 2.50 | 13.79 | 0.10 |
| K6 | 脉状 | 150 | 14.15 | 465～376 | 314/60 | 11.44 | 2.15 | 13.58 | 0.09 |

矿石质量

（1）矿石的物质组成

矿体属伟晶岩脉型，矿石呈灰白～白色。矿物成份以钾长石为主（60%±），含少量钠长石（20%±）、石英（15%±）、电气石（3%±）、云母（1%±）等。钾长石：新鲜为灰白色，玻璃光泽，风化后钾长石色调较灰暗，晶形自形程度较高，呈厚板状，大小一般在1～2cm，部分可达3cm±。石英：为灰白色～白色，粒径一般在2mm～5mm，透明～半透明，弱油脂光泽。中粗粒状结构，致密块状构造。

（2）矿石的化学成分

本区矿石主要用途为陶瓷用长石，经上期储量核实报告中172基本分析样品统计，K2O含量一般在8.92%～12.10%，平均10.65%；Na2O含量一般在1.18%～2.92%，平均2.34%；SiO2含量一般在61.88%～69.14%，平均66.11%；Fe2O3含量一般在0.01%～0.20%，平均0.07%；Al2O3含量一般在11.19%～18.73%，平均14.62%。根据中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁测试研究所对本项目矿石监测，分析情况见表3.2-2，检测报告见附件。

表3.2-2 全组分分析结果

| 矿样号 | 成 份 分 析 / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | P2O5 | S | L.O.I |
| 矿石 | 66.89 | 11.64 | 0.21 | 0.11 | 0.60 | 6.96 | 0.15 | 1.12 | 0.014 | 0.012 | 12.24 |
| 废石 | 61.65 | 14.85 | 0.92 | 0.17 | 01.28 | 8.92 | 0.25 | 1.20 | 0.11 | 0.014 | 10.55 |

（3）矿石风（氧）化特征

本区矿石多未出露地表，风化程度较弱。局部地段因开采形成露天采坑，裸露地表，但风化亦较弱，矿石结构、构造未发生明显变化，只是颜色较未风化矿石略白。

矿石类型和品级

（1）矿石自然类型为伟晶岩脉型晶质钾长石，工业类型为陶瓷用长石。

（2）矿石未分品级。

矿体围岩与夹石

矿体的上下盘围岩主要为伟晶岩和浅粒岩，矿体与浅粒岩呈断层接触，界线清楚，除断层附近较为破碎，一般均致密坚硬。

矿体中未见大的夹石，仅见几处条带状硅化带。

矿床开采技术条件

（1）矿区水文地质条件

本矿区位于辽东山地基岩含水为主水文地质单元的弱－中等富水区。从微观上它处在一个次级分水岭的顶部，在水文地质条件上有一定的独立性。

矿体赋存标高在280m以上，而当地侵蚀基准面标高为200m左右。本区地表水系不发育，矿区南部及北部沟谷中有季节性小溪,雨季水量较大,枯水期水量较小甚至干枯。矿区北部地表水通过沟谷流入古洞河中，汇入哨子河；南部地表水可通过沟谷流入牤牛河，汇入大洋河，排泄条件良好，地表水动态呈季节性变化。矿区外南部牤牛河下游河水流量1.91～19.18L/s，据访问，当地暴雨季节最高水位可高于当地侵蚀基准面（+200m）0.5～1m，而暴雨季节洪水前锋龙头则高达1.5m。

矿区地下水系统与地表水系统在空间上具有较强的相似性，即地下分水岭和地表分水岭一致且流向相同。地下水接受大气降水入渗补给，以相对完整的基岩面为底板沿第四系孔隙或基岩裂隙向下游径流，在合适的部位呈泉出露，亦有部分径流补给沟谷地表水。在含水层薄或地下水位高的某些部位，地下水还可能以毛细蒸发的形式排流。

综上所述，矿区水文地质条件属简单类型。

（2）矿区工程地质勘探类型

本矿床矿体赋存于伟晶岩脉中，矿石致密坚硬，矿体稳固，但地表部分矿体风化，稳固性较差。围岩为浅粒岩和黑云变粒岩，局部见极细的煌斑岩脉。上述岩石均致密坚硬，稳固性好。

本区断裂构造不甚发育，主要为北东向断裂构造，局部地段可见小的节理裂隙。北东向断裂构造为控矿构造，被伟晶岩脉所充填，稳固性较好。矿体上下盘与围岩接触处常见围岩破碎或糜棱岩化，但影响范围较小，一般厚约0.5～2m。2m以外围岩均较完整，稳固性较好。

综上所述，本矿区地层岩性较复杂，地质构造简单，矿体及围岩较完整～完整，局部破碎，工程地质复杂程度为中等。

（3）矿区环境地质勘探类型

该矿自建矿以来，形成两个露天采场，但开采规模不是很大。对地貌破坏较大的，主要是采场及两处排岩场，破坏了植被，造成一定的水土流失，使环境质量受到一定的影响。但至今未发生过规模性的崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害。矿区及周边人类工程活动程度一般。

本区未来开采中会产生一定量的废水，对地表和地下水有一定的影响。同时会产生一定量的废岩碎石、废油及其它废物，对矿山及其周边的环境也有一定的影响。要合理堆放，避免地质灾害的发生。矿石不易分解有毒成分，无放射性。在矿山开采建设过程中应加强矿山环境的保护，在矿山建设和开采过程中尽量减少对地形、地貌的破坏，建设排岩场，合理堆放残渣；开采完毕后应在裸露开采区种草、植树造林，进行治理恢复，防止水土流失及人为地质灾害的发生，保护环境。

综上所述环境地质条件属中等类型。

矿区资源、储量

依据该矿山经评审并备案的储量核实报告备案证明（辽国土资储备字[2018]094号），确定该矿山矿区范围内保有钾长石资源量（122b+333）2926.60千吨。

经计算，地下开采K1、K2矿体资源总量（122b+333）197.111万t，扣除保护间柱和底部尖灭资源量合计（122b+333）38.474万t，本次设计利用资源储量（122b+333）158.637万t，设计资源利用率为80.48%；露天一采场K3、K4矿体资源总量（122b+333）75.501万t，扣除边坡压矿量及剥采比不合理资源量合计（122b+333）13.365万t，本次设计利用资源储量（122b+333）62.136万t，设计资源利用率为82.3%；露天二采场K5、K6矿体资源总量（333）20.048万t，扣除边坡压矿量及剥采比不合理资源量合计（333）4.118万t，本次设计利用资源储量（333）15.93万t，设计资源利用率为79.46%。

本次设计资源总量为（122b+333）236.703万t，设计资源利用率为80.88%。

表3.2-3设计利用资源储量估算结果表

| 采区 名称 | 矿体 | 资源储 量类型 | 保有资源 储量（万吨） | 损失资源 储量（万吨） | 设计利用资源 储量（万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下 开采 | K1 | 122b | 28.999 | 11.167 | 17.832 |
|  |  | 333 | 41.269 | 15.892 | 25.377 |
|  |  | 122b+333 | 70.268 | 27.059 | 43.209 |
|  | K2 | 122b | 42.224 | 3.787 | 38.437 |
|  |  | 333 | 84.619 | 7.628 | 76.991 |
|  |  | 122b+333 | 126.843 | 11.415 | 115.428 |
|  | 合计 | 122b+333 | 197.111 | 38.474 | 158.637 |
| 露天 一采场 | K3 | 333 | 41.481 | 8.311 | 33.170 |
|  | K4 | 122b | 16.285 | 1.741 | 14.544 |
|  |  | 333 | 17.735 | 3.313 | 14.422 |
|  |  | 122b+333 | 34.020 | 5.054 | 28.966 |
|  | 合计 | 122b+333 | 75.501 | 13.365 | 62.136 |
| 露天 二采场 | K5 | 333 | 11.23 | 2.321 | 8.909 |
|  | K6 | 333 | 8.818 | 1.797 | 7.021 |
|  | 合计 | 333 | 20.048 | 4.118 | 15.930 |
| 全矿区总计 |  | 122b | 87.508 | 16.695 | 70.813 |
|  |  | 333 | 205.152 | 39.262 | 165.89 |
|  |  | 122b+333 | 292.66 | 55.957 | 236.703 |

工程分析

露天开采工艺流程及排污节点分析

      - 3.3.1.1矿床开拓方案

本着技术上先进，生产工艺简单，经济上合理的原则，设计优先考虑了公路开拓汽车运输方案。台阶高度10m，台阶坡面角65°，安全平台宽度6m，清扫平台宽度8m。道路路面宽度8m，限制坡度10%。根据露天采场结构参数，露天采场实际境界范围圈定结果见表3.3-1，露天开采终了图见图3.3-1。

表3.3-1  露天采场技术参数表

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 露天一采场 | 露天二采场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计采场上部标高 |  | m | +390 | +440 |
| 2 | 设计采场下部标高 |  | m | +280 | +340 |
| 3 | 采场高度 |  | m | 110 | 100 |
| 4 | 分台阶高度 |  | m | 10 | 10 |
| 5 | 并段后台阶高度 |  | m | 20 | 20 |
| 6 | 底部工作平台最小宽度 |  | m | 71 | 50 |
| 7 | 采场规格 | 长 | m | 360 | 193 |
|  |  | 宽 | m | 187 | 172 |
| 7 | 采场最终帮坡角 | 上盘 | ° | 49 | 39 |
| 8 |  | 下盘 | ° | 48 | 43 |
| 9 |  | 端部 | ° | 50 | 40 |
| 10 | 设计利用资源量 |  | 万t | 62.136 | 15.930 |
| 11 | 开采产生的岩土量 |  | 万t | 207.519 | 23.320 |
| 12 | 平均剥采比 |  | t/t | 3.340 | 1.464 |

      - 3.3.1.2 基建工程

露天一采场基建工程主要包括：修筑运输道路270m、高水位蓄水池、剥离矿体上部风化层、布置首采台阶等准备工作，基建期约6个月（合计0.5a）。

露天二采场基建工程主要包括：修筑运输道路740m、高水位蓄水池、剥离矿体上部风化层、布置首采台阶等准备工作，基建期约10个月（合计0.83a）。

      - 3.3.1.3 采矿方法

开采方法为自上而下水平台阶逐段进行，分台阶高度10m，并段后台阶高度20m，生产台阶坡面角65°。各阶段按地形等高线垂直矿体开沟，沟宽不小于8 m，沿矿体走向推进。

      - 3.3.1.4 穿孔、凿岩、爆破工作

本次设计该矿山一、二露天采场凿岩穿孔各选择1台CL561Y型潜孔钻机和1台DACY-21.0/8型柴油移动螺杆空压机组（共计2套），负责凿岩穿孔。

每个阶段全部采用中深孔一次爆破，以铵油炸药为主；有水孔可采用防水乳化炸药为辅。对爆破后产生的大块矿石，严禁进行二次穿孔爆破，使用机械方式进行破碎。

本项目生产爆破作业由外委的专业爆破公司提供“一体化”服务，双方签订了爆破服务协议。根据本项目每次爆破使用量，由爆破公司专用车将爆破材料直接送至爆破作业区，在现场进行混装、现场灌入钻孔使用。爆破后如有剩余，由爆破公司负责收回，矿山不存储火工品，不设置炸药库。

      - 3.3.1.5 采装作业

矿山一、二露天采场各选用ZL-50型装载机1台（共计2台）；另外为了降低运输公路的粉尘，以便为作业人员提供一个好工作环境，矿山一、二露天采场共选用CA11型5t洒水车1台，用于公路洒水作业。

图3.3-1露天开采终了及井上下工程对照图

图3.3-2露天一采场横、纵剖面图

图3.3-3露天二采场横、纵剖面图

      - 3.3.1.8露天开采工艺流程图

S1

表土剥离

穿孔、凿岩

G1、N1

G4、W1

爆破

G2、N2

S2

排岩场

G3、N3

采装

矿石

汽车运输

G5、N4

图3.3-4 露天开采工艺流程图

      - 3.3.1.9露天开采排污节点

表3.3-2     露天开采排污节点汇总一览表

| 污染类型 | 编号 | 污染源 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 穿孔凿岩 | TSP |
|  | G2 | 爆破 | TSP、NOX、CO |
|  | G3 | 采装 | TSP |
|  | G4 | 排岩场 | TSP |
|  | G5 | 运输 | TSP |
| 废水 | W1 | 排岩场淋溶水 | SS |
|  | W | 生活污水 | COD、NH3-N |
| 噪声 | N1~N4 | 生产设备 | 等效A声级 |
| 固废 | S1 | 表土剥离 | 一般工业固体废物 |
|  | S2 | 废石 | 一般工业固体废物 |
|  | S | 生活垃圾 | 生活垃圾 |

地下开采工艺流程及排污节点分析

      - 3.3.2.1 矿床开拓方案

根据矿体赋存条件及地质地形条件，本次设计确定采用地下开采方式，平硐开拓方案。

新建平硐PD1，平硐口中心坐标：X=4479766，Y=41531591，平硐口标高Z＝+405m，三心拱断面，规格4m×4.5m。作为开采K2矿体时期回风平硐，并且硐口位于矿体下盘岩体移动界线20m以外，作为矿井安全出口之一。

新建平硐PD2，平硐口中心坐标：X=4479766，Y=41531591，平硐口标高Z＝+365m，三心拱断面，规格4m×4.5m。作为开采+365m中段以上K2矿体时期的运输平硐；并作为开采+325m中段K1、K2矿体时期的回风平硐。并且硐口位于矿体下盘岩体移动界线20m以外，作为矿井第一安全出口。

新建平硐PD3，平硐口中心坐标：X=4479699，Y=41531656，平硐口标高Z＝+325m，三心拱断面，规格4m×4.5m。作为开采+325m中段K1、K2矿体时期的运输平硐；并且硐口位于矿体下盘岩体移动界线20m以外，作为矿井第二安全出口。

新建平硐PD4，平硐口中心坐标：X=4479882，Y=41531826，平硐口标高Z＝+286m，三心拱断面，规格4m×4.5m。作为开采+286m中段K1、K2矿体时期的运输平硐；并且硐口位于矿体下盘岩体移动界线20m以外，作为矿井安全出口之一。

井下设4个中段，分别为：+405m中段、+365m中段、+325m中段、+286m中段。

图3.3-5地下开采开拓系统垂直纵投影图

图3.3-6地下采场无底柱分段崩落采矿方法图

      - 3.3.2.2 基建工程

地下开采基建工程量（开拓、采准）按能满足正常生产的三级矿量（即开拓矿量3～5年、采准矿量6～12个月、备采矿量3～6个月）进行编制。基建期为10个月（合计0.83a），矿山基建总长度650m，工程量为11259.50m³，基建工程量见表3.3-3。

表3.3-3         基建工程量表

| 序号 | 工程名称 | 断面（m2） | 长度（m） | 工程量（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平硐PD1 | 17.5 | 15 | 262.50 |
| 2 | 平硐PD2 | 17.5 | 36 | 630.00 |
| 3 | +405m回风石门 | 17.5 | 20 | 350.00 |
| 4 | +405m回风平巷 | 17.5 | 130 | 2275.00 |
| 5 | +365m运输石门 | 17.5 | 104 | 1820.00 |
| 6 | +365m运输平巷 | 17.5 | 180 | 3150.00 |
| 7 | 采准平巷 | 17.5 | 120 | 2100.00 |
| 8 | 采准天井 | 4.2 | 160 | 672.00 |
| 9 | 合计 |  | 650 | 11259.50 |

      - 3.3.2.3 采矿方法

根据矿体赋存条件，矿石及围岩的物理机械性质及生产规模的要求，选择工艺简单，易于管理的采矿方法，并结合矿山现场矿体顶底板岩层较破碎，确定矿山采用无底柱分段崩落采矿方法。

      - 3.3.2.4 穿孔、凿岩、爆破作业

切割矿块采用YG80型凿岩机在采切巷道中钻凿上向平行扇形炮孔。边孔倾角55°，每排孔12～13个，总长130～140m，每米崩矿量3.98～5.43t。凿岩机凿岩效率为30m/台·班。炸药采用2#炸药。爆破采用毫秒导爆管和导爆索连续起爆，崩矿步距为2m。

本项目生产爆破作业由外委的专业爆破公司提供“一体化”服务，双方签订了爆破服务协议。根据本项目每次爆破使用量，由爆破公司专用车将爆破材料直接送至爆破作业区，在现场进行混装、现场灌入钻孔使用。爆破后如有剩余，由爆破公司负责收回，矿山不存储火工品，不设置炸药库。

      - 3.3.2.5 采装作业

爆破后的矿石采用ZL20E轮胎式装载机装车，每个矿块布置1台装载机。采下的矿石经平硐运输至矿石场，采下的废石不升井，回填井下采空区。

      - 3.3.2.7 通风系统

矿井通风采用对角抽出式通风方式。

开采+365m中段K2矿体时期，平硐PD1作为回风井。新鲜风流自平硐PD2进入矿井，经+365m运输巷道、人行天井进入采场冲洗工作面后，进入+405m回风巷道，最后污风从回风平硐PD1排出地表。

开采+325m中段K1、K2矿体时期，平硐PD2作为回风井。新鲜风流自平硐PD3进入矿井，经+325m运输巷道、人行天井进入采场冲洗工作面后，进入+405m回风巷道，最后污风从回风平硐PD2排出地表。

开采+286m中段K1、K2矿体时期，平硐PD2作为回风井。新鲜风流自平硐PD4进入矿井，经+286m运输巷道、人行天井进入采场冲洗工作面后，进入+365m回风巷道，最后污风从回风平硐PD2排出地表。

      - 3.3.2.8 地下开采工艺流程图

W1

G1、N1

穿孔、凿岩

G2、N2

爆破

S2

G3、N3

回填采空区

采装

G4

汽车运输

图3.3-7 采矿工艺流程及排污节点示意图

      - 3.3.2.8 地下开采排污节点

表3.3-4     地下开采排污节点汇总一览表

| 污染类型 | 编号 | 污染源 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 穿孔凿岩 | TSP |
|  | G2 | 爆破 | TSP |
|  | G3 | 采装 | TSP |
|  | G4 | 运输 | TSP |
| 废水 | W1 | 矿井涌水 | SS |
|  | W | 生活污水 | COD、NH3-N |
| 噪声 | N1~N3 | 生产设备 | 等效A声级 |
| 固废 | S1 | 废石 | 一般工业固体废物 |
|  | S | 生活垃圾 | 生活垃圾 |

总矿岩平衡

矿山扩建后设计年开采钾长石15万t，露天开采与地下开采同时开采，地下开采生产能力为5万t/a，露天开采生产能力为10万t/a（其中露天一采场及二采场各5万t/a）。根据各开采矿体的服务年限及接续情况，确定露天二采场开采结束后，地下开采规模调整为10万t/a，露天一采场结束后，地下开采规模调整为15万t/a。本项目根据《开发利用方案》按照三个采区同时开采时段计算各采区产生废石量及矿岩平衡情况，见表3.3-5。

表3.3-5 矿岩平衡表

| 工程名称 | 剥采 |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（万t/a） | 名称 | 数量（万t/a） | 去向 |
| 一采区 （12.43a） | 矿岩 | 20.03 | 钾长石 | 5.0 | 外售 |
|  |  |  | 废石 | 15.03 | 临时排岩场暂存后外售 |
| 二采区（3.19a） | 矿岩 | 10.11 | 钾长石 | 5.0 | 外售 |
|  |  |  | 废石 | 5.11 | 临时排岩场暂存后外售 |
| 地下开采（15.78a） | 矿岩 | 5.56 | 钾长石 | 5.0 | 外售 |
|  |  |  | 废石 | 0.56 | 回填井下采空区不升井 |

公用工程

      - 3.4.4.1给排水工程

- 供水

（1）供水水源

矿区用水包括生活用水和生产用水。生活用水来自于外购水，通过车辆运输。

生产用水来自于矿井涌水。生产过程用水主要包括凿岩机、潜孔钻机、防尘洒水及绿化等用水。生产用水由地表蓄水池通过供水管路直接供给。蓄水池水源是井下水排到地表蓄水池沉淀后使用，在地下水不足时，由外购水补充。

依据开发利用方案，矿井涌水量预测依据该矿2009年地质详查工作资料，采用比拟法对坑道用水量进行了计算，矿井最大涌水量为120m3/d。矿井最大涌水量，是指矿井开采期间，正常情况下矿井涌水量的高峰值。主要与人为条件和降雨量有关，最大涌水量一般为正常涌水量的1.5～3倍或更多。本项目正常涌水量为60m3/d，各中段涌水通过排水沟排放到相应中段，通过水泵沿管线排至蓄水池（200m3），符合《金属非金属矿山安全规程》中“容纳6~8h的正常涌水”要求，沉淀后供给生产、抑尘、绿化等使用，涌水不排放。

（2）水量

1）生活用水

露天开采总定员46人，其中生产工人34人，管理人员12人。地下开采总定员64人，其中生产工人53人，管理人员11人。根据辽宁省地方标准《行业用水定额》（DB21/T1237-2015），生活用水按50L/人d，员工年平均工作日为300d，生活用水量为5.5m3/d。年总用水量为1650m3/a。

2）生产用水

①潜孔钻机用水

本项目设置2台潜孔钻机，潜孔钻机用水量5m3/台.d，凿岩机用水量为10m3/d。

②凿岩机用水

本项目设置12台凿岩机，凿岩机用水量6L/台·min，凿岩机用水量为26m3/d。

③露天采场除尘用水

抑尘用水量以1.5L/m2·d计，露天采场43200m2，用水量64.8m3/d；道路面积7230m2，用水量10.8m3/d。

④井下除尘用水

井下抑尘用水量以1m3/h计，洒水时间以24h/d计，则用水量为24m3/d。

⑤临时排岩场除尘用水

抑尘用水量以1.5L/m2·d计，现有排岩场面积8731m2，用水量13.1m3/d。

⑥绿化用水

项目运期期间需要对原有历史露天采场进行定期管护，绿化面积10957m2，用水量以2L/m2·次计，则可用于绿化用水量约21.9m3/d。

项目露天和地下开采系统用水情况见表3.3-6和3.3-7。

表3.3-6矿区夏季用水量计算表

| 一、生活用水 |  | 规模 | 用水量标准 | 日用水量m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般生活用水 | 110 | 50L/人 | 5.5 |
| 二、生产用水 |  |  | - |  |
| 1 | 潜孔钻机用水 | 2 | 5m3/台.d | 10 |
| 2 | 露天采场除尘用水 | 43200 | 1.5L/m2·d | 64.8 |
| 3 | 凿岩机用水 | 12 | 6L/台·min | 24 |
| 4 | 井下除尘用水 | 24 | 1m3/h | 24 |
| 5 | 临时排岩场 | 8731 | 1.5L/m2·d | 13.1 |
| 6 | 道路抑尘洒水 | 7230 | 1.5L/m2·d | 10.8 |
| 7 | 绿化用水 | 14531 | 2L/m2·d | 21.9 |
| 总计 |  |  |  | 176.1 |

表3.3-7 矿区冬季用水量计算表

| 一、生活用水 |  | 规模 | 用水量标准 | 日用水量m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般生活用水 | 110 | 50L/人 | 5.5 |
| 二、生产用水 |  |  | - |  |
| 1 | 潜孔钻机用水 | 2 | 5m3/台.d | 10 |
| 2 | 凿岩机用水 | 12 | 6L/台·min | 26 |
| 3 | 井下除尘用水 | 24 | 1m3/h | 24 |
| 总计 |  |  |  | 65.5 |

2、排水

（1）生活污水

生活污水排放系数以0.8计，则排放量为4.4m3/d（1320m3/a），排入旱厕定期清掏，不外排。

（2）矿井涌水

本项目矿井正常涌水量为60m3/d，最大涌水量为120m3/d。各中段涌水通过排水沟排放到相应中段，通过水泵沿管线排至蓄水池沉淀后供给生产、抑尘、绿化用水等使用，涌水不排放。

- 3、水平衡

- 本项目涌水量水平衡见表3.3-8、表3.3-9，水量平衡见图3.3-8和3.3-9。

表3.3-8矿区夏季水平衡表

| 一、生活用水 |  | 规模 | 用水量 标准 | 新水 m3/d | 矿井涌水m3/d | 消耗量 m3/d | 综合利用量m3/d | 废污水产生量m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般生活用水 | 110 | 50L/人 | 5.5 | 0 | 1.1 | 4.4 | 0 |
| 生活用水小计 |  |  |  | 5.5 | 0 | 1.1 | 4.4 | 0 |
| 二、生产用水 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜孔钻机用水 | 2 | 5m3/台.d | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 露天采场除尘用水 | 43200 | 1.5L/m2·d | 4.8 | 60 | 0 | 64.8 | 0 |
| 3 | 凿岩机用水 | 12 | 6L/台·min | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| 4 | 井下除尘用水 | 24 | 1m3/h | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 5 | 临时排岩场 | 8731 | 1.5L/m2·d | 13.1 | 0 | 0 | 13.1 | 0 |
| 6 | 道路抑尘洒水 | 7230 | 1.5L/m2·d | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 | 0 |
| 7 | 绿化用水 | 14531 | 2L/m2·d | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 | 0 |
| 生产用水小计 |  |  |  | 50.6 | 120 | 0 | 170.6 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 56.1 | 120 | 1.1 | 175 | 0 |
| 备注：生活污废水排至防渗旱厕定期清掏，不外排； 生产用水采用矿井涌水，不足部分外购采用洒水车运输至采场 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.3-9 矿区冬季水平衡表

| 一、生活用水 |  | 规模 | 用水量标准 | 新水m3/d | 矿井涌水m3/d | 消耗量 m3/d | 综合利用量m3/d | 废污水产生量m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般生活用水 | 110 | 50L/人 | 5.5 | 0 | 1.1 | 4.4 | 0 |
| 生活用水小计 |  |  |  | 5.5 | 0 | 1.1 | 4.4 | 0 |
| 二、生产用水 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜孔钻机用水 | 2 | 5m3/台.d | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | 凿岩机用水 | 12 | 6L/台·min | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| 3 | 井下除尘用水 | 24 | 1m3/h | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 生产用水小计 |  |  |  | 0 | 60 | 0 | 60 |  |
| 总计 |  |  |  | 5.5 | 60 | 1.1 | 64.4 | 0 |
| 备注：生活污废水排至防渗旱厕定期清掏，不外排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

图3.3-8 项目水量平衡图（夏季）

图3.3-9项目水量平衡图（冬季）

      - 3.4.4.2用电工程

矿山采取单回路单电源供电，主供电源引自苏子沟镇10kV变电所，经架空线路到变电所。地下矿山设计选择S11-315/10/0.4型变压器1台作为井下变压器、S11-50/10型变压器1台作为井上变压器，为该矿区供电。

      - 3.4.2.3供暖工程

矿区生产不需要供暖，生活区采用电采暖。

      - 3.4.2.4储运工程

采矿生产所需原材料主要是炸药、非电导爆雷管、水泥、砂石料、钢材、矿石等。

（1）炸药及非电导爆雷管运输

炸药和非电导爆雷管是危险原材料，爆破器材由专业爆器材公司派送配送。

（2）其余生产原材料运输

生产所需其它主要原材料由生产厂家直接送货。

（3）主要辅助材料来源及运输

所需主要辅助材料如备品备件等，由矿方自己采购或由厂家直接送货上门，运输车辆由由生产厂家解决。

（4）矿岩运输

矿山已有20多年开采历史，主要运输道路已形成，在利用原有道路基础上新修1条道路，长1238m，包括露天一采场修筑运输道路270m，露天二采场修筑运输道路740m，地下采区地表新修道路228m。

（5）矿岩储存

露天一采场年均剥岩量约15.03万t（约5.78万m³），排放12.43年；露天二采场年剥岩量约5.11万t（约1.96万m³），排放3.19年。根据《矿产资源开发利用方案》废石处理方式，矿山开采过程中产生的废石，除部分用来修筑道路、回填老采坑及平整地表建筑设施外，绝大部分废石采取外售方式处理。建设单位利用历史遗留3号排岩场作为矿石临时堆场，排岩场占地面积约0.374万m2，顶部标高为+400m，底部标高+375m，采用单阶段排岩，排岩高度25m，坡面角35°。利用块段纵投影面积乘以块段平均水平厚度，即为块段体积，计算临时排岩场总容积3.34万m³，可满足采场矿岩临时堆存需求。

（6）表土储存

根据《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，拟建工程总面积8.0376hm2，平均剥离厚度0.3m，预计可剥离表土24113m3，先期剥离表土可运至老采场直接用于复垦，后期剥离的表土可临时堆放在新建采场底部平台，后期用于复垦。项目剥离表土客土情况见3.3-10。

表3.3-10    项目剥离表土客土情况表

| 治理复垦年度 | 复垦位置 | 客土量m3 |
| --- | --- | --- |
| 2023年7月- 2024年6月 | 废弃露天采场2、露天采场3、露天采场4 拟建露天采场二420m、400m平台 拟建露天采场一370m、350m平台、排岩场2、排岩场4 | 6120 |
| 2024年7月- 2025年6月 | 拟建露天采场二380m平台 | 3535 |
| 2025年7月- 2026年6月 | 拟建露天采场二360m平台 | 1286 |
| 2026年7月- 2027年6月 | 拟建露天采场一330m平台、拟建露天采场二340m平台 | 4419 |
| 2029年7月- 2030年6月 | 拟建露天采场一310m平台 | 6606 |
| 2033年7月- 2034年6月 | 拟建露天采场一290m平台 | 1962 |
| 2037年5月- 2038年4月 | 地表建筑物设施 | 185 |
| 合计 |  | 24113 |

综上，矿区剥离表土可全部用于复垦，矿山可不再设置单独表土场。新建露天采场二采场底部平台占地面积约0.902万m2，顶部标高为+355m，底部标高+340m，总容积7.44万m3，可满足采场排土需求。

环境影响因素分析

生态影响因素分析

      - 3.4.1.1基建期生态影响分析

矿山对基建期对生态的影响主要体现在露天开采、井口开采对地表表土进行剥离，使得开采范围内的土壤发生扰动，诱发流失。矿山在土壤剥离过程中，改变了原有自然土壤的存在状态，土壤与其母岩的上下继承关系也不复存在，同时因为土壤的扰动，使土壤中的养分、有机质含量及保水能力发生了改变，不利于自然植被的生长。而且矿山开采不但改变了原有用地类型，使原有的林地、草地等变为采矿用地或工业用地，亦同时对地表的植被造成彻底的损毁，形成裸岩地貌景观。

      - 3.4.1.2运营期生态影响分析

⑴ 本项目对土地占用情况

经过破坏的土地现状及预测分析，矿山现状破坏土地面积为3.8101hm²，预测新增破坏土地面积为13.6291hm²，因此，岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡子村钾长石矿现状及预测未来开采活动实际将造成土地资源影响和破坏面积合计17.4392hm²，其中，以挖损形式破坏的土地面积9.0055hm²，以压占破坏的土地面积2.9437hm²，以地面塌陷破坏的土地面积5.4900hm²。破坏的土地类型为其他草地、裸地、有林地和采矿用地。

⑵ 地形地貌

本项目拟建的露天采场、平硐及运输道路等压占形成的人工地貌，改变了原生地形地貌特征，破坏程度较严重。

⑶ 动植物

本项目拟建的露天采场、平硐及运输道路等压占林地、草地，损毁了原生植被，破坏程度较严重。

      - 3.4.1.3闭矿期生态影响分析

本项目闭矿期对采空区和采坑进行填充，恢复山体岩石结构，同时外购表土对矿区进行全面复垦，恢复表层植被，美化景观的同时，水土保持能力提高，为动植物恢复提供良好的栖息环境。

污染影响因素分析

      - 3.4.2.1基建期污染影响因素分析

项目基建工程主要包括：修筑运输道路、高水位蓄水池、露天采场剥离矿体上部风化层、布置首采台阶、地下开采平硐等准备工作，基建期约10个月。

1、大气污染源分析

基建期的废气主要为基建扬尘。建筑材料运输、装卸及土石方运输车辆行驶过程中产生的扬尘；物料临时堆存、表土剥离以及平硐开挖施工等环节产生的一定量的扬尘；这部分污染物为无组织排放粉尘，且由于工程量较小，所以排放量不大。另外基建期开拓工程和采切工程中会产生一定采装扬尘，这部分粉尘通过洒水抑尘后无组织排放。

2、废水污染源分析

基建期废水主要为施工废水以及施工队伍的生活污水等。其中施工废水中泥浆含量较高，产生量约为2m3/d，主要污染物为SS，其次为石油类，经小型隔油沉淀处理后用于场地的洒水降尘；生活污水量较少，产生量约为1m3/d，主要污染物为SS、COD、BOD5、NH3-N等。

3、噪声污染源分析

基建期噪声主要为施工过程中的挖掘机等机械运行噪声和运输车辆产生的交通运输噪声。提升机、挖掘机、用于材料运输过程产生的机械及振动噪声等。依据类比调查，项目基建期主要噪声值约为70~105dB（A）。

4、固体废物污染源分析

项目基建期固体废物主要来源于露天采场剥离的表土和地下开采系统基建废石。

露天一采场年均排土量约1.66万t（约0.39万m3），露天二采场年均排土量约2.21万t（约0.52万m3），剥离表土直接用于现有生态问题恢复整治使用，包括对现有露天采场和现有裸露地表、运输道路两侧进行平整覆土。

根据《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿（钾长石）矿产资源开发利用方案》，地下开采基建期排出废石所占容积为11259.5m3，根据矿区地形情况，产生的废石全部用于回填地表老采坑及修筑工业场地、修筑运输道路。

      - 3.4.2.2运营期污染影响因素分析

1、大气污染源分析

本项目营运期采矿大气污染物主要包括露天和地下开采粉尘、临时排岩场堆场产生的粉尘、道路运输扬尘等。

（1）露天和地下开采粉尘

露天和地下开采过程排放的粉尘主要来自于钻孔、爆破和采装生产过程。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》给出的91个小类行业的类比系数清单，其他非金属矿采选中采珍珠岩、长石、霞石矿开采，类比1011石灰石石膏开采业“水泥用石灰石-石灰石原”矿种，本项目钾长石露天开采粉尘排污系数类比《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中石灰岩开采产污系数进行核算，计算参数及结果见表3.4-1。

表3.4-1     露天和地下采矿产生粉尘和排放情况

| 位置 | 规模（万t/a） | 产污系数（kg/t） | 产生量（t/a） | 去除效率% | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天一采场 | 5 | 0.0142 | 0.71 | 80% | 0.142 |
| 露天二采场 | 5 |  | 0.71 | 80% | 0.142 |
| 地下开采 | 5 | 0.0114 | 0.57 | 80% | 0.114 |
| 合计 | 15 | — | 1.99 | — | 0.398 |

开采过程采用湿式作业，采取湿式凿岩钻孔和水力喷雾降尘措施降低矿山开采粉尘，粉尘控制效率可达到80%。

（2）矿岩装卸粉尘

项目利用原有排岩场作为临时排岩场。

项目矿岩由于粒径较大，排岩场占地面积较小，且随采随走，故堆存产尘量较小，通过定期洒水抑尘，及时转运，防风抑尘网等措施，可将扬尘产生量降至最低，则排岩场粉尘主要产生途径为矿岩装卸过程。

装卸作业产生的粉尘与矿岩的相对密度、湿度以及作业环境的风速等因素有关。根据《逸散性工业粉尘控制技术》第一章第三节中物料卸料排放因子，本项目矿种为钾长石，以大块物料为主，排放因子取0.01kg/t物料，根据开发利用方案，露天一采场年均剥岩量约15.03万t，露天二采场年剥岩量约5.11万t，临时排岩场占地面积约8731m2，总容积3.34万m3。最终计算得本项目排岩场装卸作业总粉尘起尘量为2.041t/a。洒水抑尘后，粉尘排放量0.403t/a。

（3）道路运输起尘

矿区内部车辆在运输过程中将产生运输扬尘，呈无组织排放。扬尘产生量的大小与道路清洁程度、车辆行驶速度及运输车辆数量等因素有关。项目运输车辆设计时速要求控制在小于15km/h，车辆道路扬尘产生量选用经验公式计算：

Qp=0.123V5·M6.80.85(P0.5)0.72

式中：Qp—辆汽车行驶扬尘量(kg/km·辆)；

V—汽车速度(km/h)；

M—车辆载重，t/辆；

P—道路表面粉尘量(kg/m2)。

本次预测选取汽车速度V为15km/h，汽车重量W为17.27t，评价要求道路每天实施洒水抑尘作业，经洒水后路面扬尘P产生量一般约为0.2kg/m2，单次车辆在矿区运输距离以1.673km计，最终计算得本项目汽车运输道路起尘量为2.748t/a。

评价要求建设单位禁止车辆超载，覆盖苫布，且运输减速慢行，以保持道路两侧的范围内的整洁。

项目营运期废气排放汇总见表3.4-2。

表3.4-2     废气污染源源强核算结果及相关参数表

| 污染源 | 污染物 | 核算方法 | 产生量 | 削减量 | 处理措施 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露一采场天开采凿岩、铲装 | 颗粒物 | 产污系数 | 0.71 | 0.568 | 湿式凿岩+水力喷雾降尘 | 0.142 | 无组织排入环境空气 |
| 露二采场天开采凿岩、铲装 | 颗粒物 | 产污系数 | 0.71 | 0.568 |  | 0.142 |  |
| 地下开采凿岩、铲装 | 颗粒物 | 产污系数 | 0.57 | 0.456 | 湿式凿岩+水力喷雾降尘+井下开采自然沉降 | 0.114 |  |
| 临时排岩场 | 颗粒物 | 产污系数 | 2.041 | 1.638 | 洒水降尘、设置三面围挡和防风抑尘网 | 0.403 |  |
| 运输道路 | 颗粒物 | 经验公式 | 13.74 | 10.992 | 洒水抑尘，道路地面硬化，车辆覆盖苫布，减速慢行 | 2.748 |  |
| 合计 | 颗粒物 |  | 17.771 | 14.222 |  | 3.549 |  |

2、废水污染源分析

废水主要是采矿产生的井下涌水以及生活污水。

（1）井下涌水

依据开发利用方案，矿井最大涌水量为120m3/d。各中段涌水通过排水沟排放到相应中段，通过水泵沿管线排至蓄水池（200m3），沉淀后供给生产、抑尘、绿化用水等使用，涌水不排放。

（2）生活污水

本项目职工人数为110人，根据辽宁省地方标准《行业用水定额》（DB21/T1237-2015），生活用水按50L/人d，员工年平均工作日为300d，生活用水量为5.5m3/d。年总用水量为1650m3/a。生活污水排放系数以0.8计，则排放量为4.4m3/d（1320m3/a）。生活污水主要污染物为SS、CODcr、氨氮等，生活污水排入旱厕，定期清运用于农业堆肥，不外排。

（3）初期雨水

根据开发利用方案，矿区水文地质条件简单，矿床充水主要为大气降水，本区年平均降水量为854.5mm，最多年达1248.1mm，最少年为485.0mm，年蒸发量为1210.5mm，蒸发量多大于降水量。露天一、二采场均为山坡露天式，少量采坑集水排出至沉淀池回用于钻孔、堆场及道路洒水降尘等。本次主要计算暴雨期间的采坑集水。

初期雨水量计算公式为：Q=Ф×q×F×t

其中：Ф—径流系数，取0.9；

F—汇水面积，俩露天采场汇水面积按1.50hm2计；

q—设计暴雨强度，取0.29L/s.hm2；

t—降雨历时，一般取15分钟。

计算结果Q=358m3。露天一、二采场分别建1座容积200m3初期雨水收集池，沉淀后回用于场地抑尘洒水。

表3.4-3运营期废水污染源源强核算表

| 序号 | 污染物种类 |  | 污染物特征 | 原始产生情况 |  |  | 污染防治措施 | 处理后排放情况 |  |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染源 | 污染物 |  | 污染物 | 产生量 | 浓度 |  | 污染物 | 排放量 | 浓度 |  |
| 1 | 矿井涌水 | 主要污染物为SS和COD等 | 主要为受开采影响，进入开采工作面的地下水含水层的水 | 最大涌水量：36000m3/a |  |  | 各中段涌水通过排水沟下泄到相应中段，通过水泵沿管线排至蓄水池（200m3），沉淀后供给生产、抑尘、绿化用水等使用，涌水不排放。 | 水量：0m3/a |  |  | 全部回用不外排 |
|  |  |  |  | SS | 7.2t/a | 200mg/L |  | SS | 0 | 20mg/L |  |
|  |  |  |  | COD | 7.2t/a | 200mg/L |  | COD | 0 | 200mg/L |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.04t/a | 1.2mg/L |  | 石油类 | 0 | 1.2mg/L |  |
| 2 | 生活 污水 | 主要污染物为SS、BOD5和COD等 | 主要来源于工业场地办公楼和洗室 | 水量：1650m3/a |  |  | 排入旱厕，清运用于农业堆肥 | 水量：0m3/a |  |  | 不外排 |
|  |  |  |  | COD | 0.33t/a | 200mg/L |  | COD | 0 | 200mg/L |  |
|  |  |  |  | SS | 0.033t/a | 20mg/L |  | SS | 0 | 20mg/L |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 0.25t/a | 150mg/L |  | BOD | 0 | 150mg/L |  |
| 3 | 初期雨水 |  |  |  |  |  | 露天一、二采场分别建1座容积200m3初期雨水收集池，沉淀后回用于场地抑尘洒水 |  |  |  |  |

3、噪声污染源分析

项目开采期噪声主要来源于采区爆破、生产设备噪声以及车辆运输噪声等。采石机械如凿岩机、空压机等均可产生较强的噪声。爆破除了产生较大噪声外还会产生振动。振动主要来自于采石爆破和凿岩、钻孔，特别是中深孔爆破可以产生地面振动，振动的强弱受装药量影响，可以通过对装药量的控制，保证附近建筑物不遭破坏。

项目各噪声源的声压级详见下表3.4-4。

表3.4-4   主要噪声源及声源特点

| 序号 | 名称 | 同时运行台数 | 声源强度dB（A） | 声源特点 | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜孔钻机 | 2台 | 70~95 | 移动源，间歇 | 减振 |
| 2 | 凿岩机 | 12台 | 75~100 | 移动源，间歇 | 减振 |
| 3 | 空压机 | 4台 | 75~100 | 室内，固定源，间歇 | 减振 |
| 4 | 挖掘机 | 2台 | 75~100 | 移动源，间歇 | 减速、禁鸣 |
| 5 | 铲车 | 2台 | 70~95 | 移动源，间歇 | 减速、禁鸣 |
| 6 | 装载机 | 3台 | 75~100 | 移动源，间歇 | 减速、禁鸣 |
| 7 | 自卸汽车 | 13台 | 75~100 | 移动源，间歇 | 减速、禁鸣 |
| 8 | 洒水车 | 1台 | 790~95 | 移动源，间歇 | 减速、禁鸣 |
| 9 | 局扇 | 3台 | 75~93 | 室内，固定源，间歇 | 减振 |
| 10 | 主扇风机 | 2台 | 75~98 | 室内，固定源，间歇 | 减振 |

4、固体废物污染源分析

本项目固体废物主要为开采过程产生的废石、废机油以及生活垃圾等。

（1）废石

①露天开采废石

露天一采场年均剥岩量约15.03万t，排放12.43年；露天二采场年剥岩量约5.11万t，排放3.19年。露天采场总年均剥岩量20.14万t/a，钾长石（K2O·Al2O3·6SiO2）通常也称正长石。钾长石属单斜晶系，通常呈肉红色、呈白色或灰色。密度2.54-2.57g/cm3，比重2.56～2.59g/cm3，其理论成分为SiO2含量64.7%，Al2O3含量18.4%，K2O含量16.9%。，基本不含有害物质，矿山开采过程中产生的废石，除部分用来修筑道路及平整工业场地外，绝大部分废石采取外售方式处理。根据《矿产资源开发利用方案》废石处理方式，矿山开采过程中产生的废石，除部分用来修筑道路、回填老采坑及平整地表建筑设施外，绝大部分废石采取外售方式处理。依据本公司与“岫岩满族自治县鑫祥通运输有限公司”签订的废石销售协议，该矿山开采过程中产生的废石全部外运加工综合利用。矿山临时排岩场在历史遗留3号排岩场裸地上进行建设，占地面积约0.374万m2，总容积3.34万m³，可满足采场临时废石堆存需求。

②井下开采废石

运营期井下掘进产生废石量为0.56万t/a，根据《矿产资源开发利用方案》井下废石采用“掘巷采矿，逐巷充填”同时循环作业的方法进行回填作业。井下开采废石全部回填不升井。

（2）废机油

本项目运输车队外委社会车辆，不在矿区内进行维修，项目矿区内矿车等设备产生少了少量废机油，产生量为0.1t/a。废机油属于《国家危险废物名录》（2016年）所列“HW08废矿物油与含矿物油废物”，为危险废物，废物代码为900-214-08。在矿山设置危险废物暂存间一座（有标识、防渗），并委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。

（3）矿区新增劳动定员110人，生活垃圾按0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量为55kg/d，16.5t/a。在矿区设置垃圾集中收集点，由环卫部门统一清运。

本项目固体废物产生量及处置情况见下表3.4-5。

表3.4-5     本项目固体废物产生情况

| 序号 | 污染物种类 |  | 污染源特征 | 原始产生量 | 污染处置措施 | 处理后排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染源 | 污染物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 露天开采废石 | 开采废石 | 第Ⅰ类一般工业固体废物 | 20.14万t/a | 运至临时排岩场，修筑道路及平整工业场地，外售给岫岩满族自治县鑫祥通运输有限公司 | 0 | 综合利用 |
| 2 | 井下开采废石 | 开采废石 |  | 0.56万t/a | 全部回填废弃巷道，不出井 | 0 | 回填井下 |
| 3 | 车辆和机械设备维修 | 废机油 | 危险废物 | 0.1t/a | 暂存于危废暂存间内 | 0 | 送有危险废物处理资质的单位处理 |
| 4 | 员工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 16.5t/a | 由环卫部门处理 | 0 | 填埋处理 |

本项目所产生的固体废物综合利用或妥善处置，不外排。

污染源强汇总

本项目属扩建项目，扩建完成后全矿区污染物汇总见表3.4-6。

表3.4-6建设项目污染物排放情况汇总一览表    单位：t/a

| 类别 | 污染因子 | 污染来源 | 产生位置 | 本项目 |  |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |
| 废气 | 粉尘 | 露天一开采 | 露天一采场 | 0.71 | 0.568 | 0.142 | 无组织排入环境空气 |
|  |  | 露天二开采 | 露天二采场 | 0.71 | 0.568 | 0.142 |  |
|  |  | 地下开采 | 地下采场 | 0.57 | 0.456 | 0.114 |  |
|  |  | 临时排岩场 | 临时排岩场 | 2.041 | 1.638 | 0.403 |  |
|  |  | 道路运输 | 道路 | 13.74 | 10.992 | 2.748 |  |
|  |  | 无组织排放小计 |  | 17.771 | 14.222 | 3.549 |  |
| 废水 | 生活污水 | 员工生活 | 员工 | 1650 | 1650 | 0 | 定期清淘后作为农肥 |
|  | 矿井涌水 | 地下开采 | 井下 | 36000 | 36000 | 0 | 全部回用不外排 |
| 固体废物 | 废石 | 露天采场剥离 | 采场 | 201400 | 201400 | 0 | 运至临时排岩场，外售给岫岩满族自治县鑫祥通运输有限公司 |
|  | 废石 | 井下开采废石 | 采场 | 5600 | 5600 | 0 | 回填井下 |
|  | 废机油 | 车辆和机械设备维修 | 工业场地 | 0.1 | 0.1 | 0 | 送有危废资质单位处理 |
|  | 生活垃圾 | 生活办公 | 生活区 | 16.5 | 16.5 | 0 | 环卫清运 |

项目污染物“三本帐”分析

本项目属扩建项目，扩建完成后全矿区污染物排放“三本账”见表3.5-1。

表3.5-1 项目污染物“三本帐”一览表    单位：t/a

| 类别 | 污染因子 | 污染来源 | 现有项目排放量 | 以新带老削减 | 扩建后总排放量 | 增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 露天开采 | 0 | 0 | 0.284 | +0.284 |
|  |  | 地下开采 | 0 | 0 | 0.114 | +0.114 |
|  |  | 排岩场 | 0 | 0 | 0.403 | +0.403 |
|  |  | 道路运输 | 0 | 0 | 2.748 | +2.748 |
| 废水 | 生活污水 | 员工生活 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 矿井涌水 | 地下开采 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固体废物 | 废石 | 露天采场剥离 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废石 | 井下开采废石 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废机油 | 车辆和机械设备维修 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 生活办公 | 0 | 0 | 0 | 0 |

项目所在区域环境概况

  - 区域自然环境概况

地形地貌

本项目矿区山脉属于长白山山系千山山脉南部的支脉，属构造侵蚀中低山地貌，其走向为NWW-SEE，总体地势西高东低，坡度较大，一般在25º~35º，植被较发育。区内最高海拔891m，最低海拔480m，相对高差411m；岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿区范围内最高标高774.2m，最低标高为480m，相对高差294.2m。区内岩浆岩广泛发育，有岩体又有岩脉，约占基岩出露面积的50%以上。按侵入时代可分为古代和中生代三叠纪侵入岩。属构造剥蚀丘陵地形。

图4.1-1项目区域地形地貌景观

地表水系

岫岩满族自治县境内水资源丰富，共有大小河流500多条，总长882公里，流域总面积4466平方公里，总落差991.9米。矿区南侧流经一条牤牛河，属大洋河支流，正源在石灰窑乡太平岭下，侧源在新开岭。二源之水在刘家堡汇合，流向东北，经李家堡前梁家店、徐家堡，至小坎子与发源于大五道沟的同江峪河水汇合，水势渐大，迳向东流，经石灰窑、龙宝峪、汤池，至鸽子山前与哈达河水汇合，东流注入大洋河。流长44.7公里，流域面积229.93平方公里。

气候特征

本项目所在地区属于北温带大陆季风性气候，四季分明。温度变化较大，年平均气温为7℃~8℃。最高气温为7~8月，最高平均气温25℃~27℃，最高气温35℃~37℃。最低气温为12月至翌年2月，年最低平均气温-8.9℃~-12.8℃，最高气温-28℃~-35.2℃。

本区多季风，每年9月至次年4月多为偏北或西北风，5~8月多为东南风。多年平均风速为2.4m/s。本区降雨量多集中在6~9月，暴雨多出现在7~8月，年平均降雨量800~1000mm，最多降雨量可达1248.1mm，最少降雨量为485mm，6~9月平均降雨量为602.2mm，占全年降雨量的74.65%。年平均水面蒸发量1225.3mm，年内分配以5～6月为最大，约占年蒸发量的29.8%。

本区降雪期为10月至次年4月，平均降雪期开始日为11月20日，平均积雪终止日期为3月27日，主要降雪和积雪期为12月至次年1月。

项目区气候特征见表4.1-1。

表4.1-1项目区气候特征表

| 序号 | 气象要素 |  | 单位 | 特征值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 多年平均 | ℃ | 6.5 |
| 2 | 降雨量 | 多年平均 |  | 775.8 |
|  |  | 10%频率1小时 | mm | 63.08 |
|  |  | 10%频率24小时 | mm | 206.4 |
| 3 | 无霜期 |  | d | 142 |
| 4 | ≥10℃积温 |  | ℃ | 3144 |
| 5 | 年平均日照时数 |  | h | 2356 |
| 6 | 主导风向 |  | - | NNW |
| 7 | 风速 | 多年平均 | m/s | 2.4 |
| 8 | 最大风速 |  | m/s | 21 |
| 9 | 多年平均无霜期 |  | d | 156 |
| 10 | 最大冻土深度 |  | m | 1.18 |

图4.1-2岫岩县水系图

地震

本区地震烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度0.05g。

土壤

岫岩县位于辽东半岛北部，以低山、丘陵为主。土壤面积约为43.6万公顷，占土地总面积的96.84%，共划分4个土类，7个亚类，28个土属，47个土中，主要土类为棕壤、草甸土、水稻土、沼泽土，境内土壤以沙石土及部分粘土构成。全县土壤以棕壤为主，草甸土次之。水稻土、沼泽土较少。其中棕壤可划分成棕壤性、棕壤、潮棕壤三个亚类，草甸土只有草甸土亚类。大体分布规律是低山、丘陵、坡脚为棕壤土，平地、河谷为草甸土，在草甸土与潮棕壤上发育一部分水稻土，低洼谷底间有少量的沼泽土。

植被

区域植被属温带针阔叶混交林，介于华北植被区系河长白植被交替过渡植被区，原生植物群种有：麻栎、辽东栎等，伴生树种有核桃楸、曲柳等，灌木有榛子、胡枝子等。区域原生植被遭到破坏，多为次生林，柞树成优质树种，人工林以落叶松为主。草类主要有结缕草、龙胆草、羊胡草等。林草覆盖率72%。

矿产资源

岫岩满族自治县现已探明储量的矿藏有42种，其中菱镁石、玉石、理石、滑石、花岗石、硅石量多。菱镁石总储量11亿吨，含镁量47%。岫岩玉储量约300万吨，岫岩主要有透闪石质玉（老玉、河磨玉、石包玉）、蛇纹石质玉（岫玉、花玉、黄玉等）和透闪石质玉与蛇纹石质玉混合体（甲翠）三大类。岫岩满族自治县是全国最大的玉石产地，生产销售总量占全国同行业80%以上。

环境保护目标调查

经现场踏勘和调查，评价区内无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等环境敏感目标，也未见国家重点保护的野生动植物。项目的主要保护目标为周围的村庄、土地、植被、地表水体等。

根据《辽宁省人民政府关于鞍山市县级以上城市集中引用水水源保护区的批复》辽政[2010]47号，距离项目最近的饮用水源保护区为本项目矿山东南的岫岩饮用水保护区，本项目距岫岩县饮用水二级保护区距离约20km，相对位置见图4.1-3。该水源类型为地下水，因而本项目环境影响评价范围内无饮用水水源保护区。

图4.1-3本项目与水源保护区地理位置图

  - 环境质量现状调查与评价

项目所在区域达标情况判定

根据《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

根据环境主管部门公布的数据：鞍山市2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为13ug/m3、27ug/m3、69ug/m3、39ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.9ug/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为131ug/m3。

表4.2-1鞍山市环境质量监测数据及达标情况单位：ug/m3

| 时间 | 年均浓度 |  |  |  | 24小时平均第95百分位数（mg/m3） | 8小时平均第95百分位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3 |
| 2021年 | 69 | 39 | 13 | 27 | 1.9 | 131 |
| 标准值 | 70 | 35 | 60 | 40 | 4.0 | 160 |

由表4.2-1可知，鞍山市环境空气中PM2.5浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此判项目所在区域为不达标区。

各项污染物环境质量现状评价

      - 4.2.2.1环境空气质量

现状调查常规污染物和特征污染物的监测数据委托沈阳中正检测技术有限公司于2022年07月04日至2022年07月10日进行环境空气质量现状监测。结合项目评价范围及敏感目标分布情况，所选监测点分别为贾家堡子和项目所在地厂址内，涉及项目季节主导风向下风向及敏感目标，监测点布设符合导则要求。

（1）监测点位及监测频次

根据项目位置，并结合环境敏感目标和主要风向，共布设2个监测点位，见表4.2-2，建设项目监测布点见图4.2-1。

表4.2-2补充监测点位基本信息

| 监测名称 | 监测点位坐标 |  | 监测因子 | 检测频次 | 相对距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |
| 项目所在地 | 123.370298° | 40.450396° | TSP | 日均值：1次/天，共7天；每次采样24小时 | — |
| 项目南侧胡家沟（贾家堡） | 123.361774° | 40.433549° |  |  | 1767 |

（2）评价方法

用单因子指数法进行大气环境质量现状评价，其计算公式为：

Ii=CiCoi

式中：I—第i项污染物的大气质量指数

Ci—第i项污染物的实测值，mg/Nm3；

Coi—第i项污染物的标准值，mg/Nm3；

若指数>100%，表明该大气指标超过了规定的大气环境质量标准限值，占标率越大，说明该大气指标超标越严重。

（3）监测和分析方法

分析方法详见表4.2-3。

表4.2-3环境空气监测分析方法与检出限

| 序号 | 项目 | 检测依据 | 主要检测仪器/型号 | 检出限/精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T15432-1995 | 综合大气采样器HY-1201 LNZTLH-YQ-011 | 0.001mg/m3 |

（4）补充监测结果

监测结果见表4.2-4。

表4.2-4环境空气质量监测点位

| 监测名称 | 评价因子 | 平均时间 | 评价标准 | 浓度范围 | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （μg/m3） | （μg/m3） |  |  |  |
| 项目所在地A1 | TSP | 日均值 | 300 | 132~157 | 0.52 | 0 | 达标 |
| 项目南侧胡家沟（贾家堡）A2 | TSP | 日均值 | 300 | 129~151 | 0.50 | 0 | 达标 |

由表4.2-4可见，项目评价范围内TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

      - 4.2.2.2地表水环境质量现状调查与评价

收集项目南侧岫岩满族自治县瑞泰矿业有限公司核桃沟铁矿项目对南侧牤牛河的地表水环境质量现状监测数据，监测结果如下。

（1）监测点位布设

在评价区内牤牛河流域设置2个监测点位，具体点位布设见表4.2-5，建设项目监测布点见图4.2-2。

表4.2-5牤牛河地表水环境质量监测点位

| 编号 | 监测断面 | 功能区划 | 与项目位置 | 地理位置/m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E: | N |
| W1# | 牤牛河上游 | Ⅱ类 | S | 123°20’9” | 40°26’30” |
| W2# | 牤牛河下游 | Ⅱ类 | S | 123°21’17” | 40°26’15” |

（2）监测项目

监测项目：悬浮物、pH、硫化物、氯化物、石油类、氨氮、CODcr、BOD5、铁、铜、铅、锌、镉、汞、砷、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、六价铬共19项。

（3）监测时间及频次

监测时间为2020年5月22日-5月24日，连续监测3天，每天1次。

（4）监测和分析方法

分析方法详见表4.2-6。

表4.2-6地表水监测分析方法与检出限

| 序号 | 分析项目 | 分析方法及依据 | 仪器名称及型号 | 检出限/精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质pH值的测定玻璃电极法 GB6920-86 | pH计 PHS-25 | — |
| 2 | 化学需氧量 | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017 | 回流消解仪6B-6C | 4mg/L |
| 3 | 生化需氧量 | 水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法HJ505-2009 | 电热生化培养箱SPX-80B便携式溶解氧测定仪JPB-607A | 0.5mg/L |
| 4 | 石油类 | 水质石油类的测定紫外分光光度法（试行）HJ970-2018 | 紫外可见分光光度计756S | 0.01mg/L |
| 5 | 氯化物 | 水质氯化物的测定硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 | 50ml滴定管 | — |
| 6 | 氟化物 | 水质氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488-2009 | 紫外可见分光光度计 UV1750 SYY C-SB-03 6-00 | 0.02mg/L |
| 7 | 总铅 | 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB7475-1987 | 原子吸收分光光度计AA-7001 | 0.2mg/L |
| 8 | 总镉 | 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB7475-1987 | 原子吸收分光光度计AA-7001 | 0.05mg/L |
| 9 | 铬（六价） | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法GB7467-1987 | 紫外可见分光光度计756S | 0.004mg/L |
| 10 | 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ694-2014 | 原子荧光分光光度计AF-7500B | 0.04µg/L |
| 11 | 总砷 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ694-2014 | 原子荧光分光光度计AF-7500B | 0.04µg/L |
| 12 | 铁 | 水质铁、 锚的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989 | 火焰原子吸收分光光度i十AA-6300C SYYC-SB-034 00 | 0.03mg/L |
| 13 | NH3-N | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 紫外可见分光光度计756S | 0.025mg/L |
| 14 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法 GB11901-1989 | 电子天平JJ224BC |  |
| 15 | 硫化物 | 水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法GB/T16489-1996 | 紫外可见分光光度计756S | 0.005mg/L |
| 16 | 铜 | 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB7475-1987 | 原子吸收分光光度计AA-7001 | 0.05mg/L |
| 17 | 锌 | 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法GB7475-1987 | 原子吸收分光光度计AA-7001 | 0.05mg/L |
| 18 | 硝酸盐氮 | 水质硝酸盐氮的测定紫外分光光度法（试行〉 HJ/T 346-2007 | 紫外可见分光光度计 UV1750 SYYC-SB-03 6-00 | 0.08mg/L |
| 19 | 亚硝酸盐氮 | 水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法 GB7493-1987 | 紫外可见分光光度计756S | 0.003mg/L |

（5）地表水环境质量评价

1）评价方法

利用《环境影响评价技术导则地表水》（HJ2.3-2018）附录D所推荐的单项水质参数对水体环境质量进行评价。

一般水质因子的指数的计算采用下式：

Si，j=Ci,jCsi

式中：Si,j—评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci,j—评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Csi—评价因子i的水质评价标准值，mg/Nm3；

pH值指数的计算采用下式：

SpHj=≤7.0；

SpHj=＞7.0

式中:SpHj—pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHi—pH值实测统计代表值；

pHsd—地表水水质标准中规定的PH值下限；

pHsu—地表水水质标准中规定的PH值上限。

2）评价标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准。

6）现状评价结果

标准指数评价结果见表

表4.2-7牤牛河地表水质监测结果

| 序号 | 检测项目 | 单因子指数 |  | 单因子指数 |  | 单因子指数 |  | 单位 | Ⅱ类标准 | 水质指数 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.05.22 |  | 2020.05.23 |  | 2020.05.24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | W1# | W2# | W1# | W2# | W1# | W2# |  |  | W1# | W2# |  |
| 1 | 悬浮物 | 31 | 29 | 33 | 30 | 28 | 27 | mg/L | - | - | - | — |
| 2 | pH值 | 7.38 | 7.63 | 7.37 | 7.63 | 7.39 | 7.62 | 无量纲 | 6~9 | 0.2 | 0.32 | 达标 |
| 3 | CODcr | 4（L） | 4（L） | 4（L） | 4（L） | 4（L） | 4（L） | mg/L | ≤15 | 0.13 | 0.13 | 达标 |
| 4 | BOD5 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | mg/L | ≤3 | 0.43 | 0.23 | 达标 |
| 5 | 氯化物 | 5.9 | 5.30 | 6.6 | 5.50 | 5.7 | 5.40 | mg/L | ≤250 | 0.03 | 0.02 | 达标 |
| 6 | 石油类 | 0.04（L） | 0.04（L） | 0.04（L） | 0.04（L） | 0.04（L） | 0.04（L） | mg/L | ≤0.05 | 0.4 | 0.4 | 达标 |
| 7 | 氨氮 | 0.025（L） | 0.025（L） | 0.025（L） | 0.025（L） | 0.025（L） | 0.025（L） | mg/L | ≤0.5 | 0.03 | 0.03 | 达标 |
| 8 | 硫化物 | 0.005（L） | 0.005（L） | 0.005（L） | 0.005（L） | 0.005（L） | 0.005（L） | mg/L | ≤0.1 | 0.03 | 0.03 | 达标 |
| 9 | 氟化物 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | mg/L | ≤1.0 | 0.19 | 0.14 | 达标 |
| 10 | 硝酸盐氮 | 1.73 | 1.52 | 1.73 | 1.53 | 1.73 | 1.53 | mg/L | ≤10 | 0.17 | 0.15 | 达标 |
| 11 | 亚硝酸盐氮 | 0.020 | 0.005 | 0.017 | 0.006 | 0.015 | 0.005 | mg/L | - | - | - | 达标 |
| 12 | 铬（六价） | 0.004（L） | 0.004（L） | 0.004（L） | 0.004（L） | 0.004（L） | 0.004（L） | mg/L | ≤0.05 | 0.08 | 0.08 | 达标 |
| 13 | 砷 | 0.007（L） | 0.007（L） | 0.007（L） | 0.007（L） | 0.007（L） | 0.007（L） | mg/L | ≤0.05 | 0.07 | 0.07 | 达标 |
| 14 | 铁 | 0.03（L） | 0.03（L） | 0.03（L） | 0.03（L） | 0.03（L） | 0.03（L） | mg/L | ≤0.3 | 0.05 | 0.05 | 达标 |
| 15 | 铜 | 0.05（L） | 0.05（L） | 0.05（L） | 0.05（L） | 0.05（L） | 0.05（L） | mg/L | ≤1 | 0.03 | 0.03 | 达标 |
| 16 | 锌 | 0.05（L） | 0.05（L） | 0.05（L） | 0.05（L） | 0.05（L） | 0.05（L） | mg/L | ≤1 | 0.03 | 0.03 | 达标 |
| 17 | 铅 | 0.01（L） | 0.01（L） | 0.01（L） | 0.01（L） | 0.01（L） | 0.01（L） | mg/L | ≤0.01 | 0.5 | 0.5 | 达标 |
| 18 | 镉 | 0.001（L） | 0.001（L） | 0.001（L） | 0.001（L） | 0.001（L） | 0.001（L） | mg/L | ≤0.005 | 0.1 | 0.1 | 达标 |
| 19 | 汞 | 0.02（L） | 0.02（L） | 0.02（L） | 0.02（L） | 0.02（L） | 0.02（L） | μg/L | ≤0.05 | 0.2 | 0.2 | 达标 |

由表4.2-5可知，牤牛河各点位监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ标准要求。

      - 4.2.2.3地下水环境质量现状评价

建设单位委托沈阳中正检测技术有限公司于2022年7月04日-05日对项目地下水现状进行了监测。

（1）监测点位及监测频次

本项目共布设3个监测点，分别为：UW1#项目上游闹沟里、UW2#项目厂址、UW3#项目南侧胡家沟，具体点位布设见表4.2-8，监测点位见图4.2-2。

表4.2-8地下水环境质量监测点位

| 监测点 | 位置 | 监测时间及频次 | 地理位置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东经 | 北纬 |
| UW1 | - 项目上游闹沟里 | 2022年07月04日和2022年07月05日。连续监测2天，每天采样1次，每个监测点报1组有效数据 | 123.375990° | 40.463815° |
| UW2 | - 项目所在地 |  | 123.370298° | 40.450396° |
| UW3 | - 项目南侧胡家沟（贾家堡） |  | 123.361774° | 40.433549° |

（2）监测项目

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性固体、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42+、锌、硫化物、悬浮物、耗氧量。

（3）评价方法

利用《环境影响评价技术导则地下水》（H610-2016）所推荐的单项水质参数对水体环境质量进行评价。

一般水质因子的指数的计算采用下式：

Pi=CiCsi

式中：Si—评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci—评价因子i的实测统计代表值，mg/L；

Csi—评价因子i的水质评价标准值，mg/Nm3；

pH值指数的计算采用下式：

PpH=(7.0－pH)/（7.0－pHsd）(pH≤7.0)

PpH=(pH－7.0)/（pHsu－7.0）(pH>7.0)

式中PpH—pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pH—pH值实测统计代表值；

pHsd—水质标准中规定的pH值下限；

pHsu—水质标准中规定的pH值上限。

（4）监测和分析方法

分析方法详见表4.2-9。

表4.2-9地下水监测分析方法与检出限

| 序号 | 项目 | 检测依据 | 主要检测仪器/型号 | 检出限/精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 水质pH值的测定玻璃电极法 | 酸度计PHS-25 | — |
|  |  | GB6920-1986 |  |  |
| 2 | 氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计756S | 0.025mg/L |
|  |  | HJ535-2009 |  |  |
| 3 | 硝酸盐 | 水质硝酸盐氮的测定酚二磺酸分光光度法GB7480-1987 | 紫外可见分光光度计756S | 0.02mg/L |
| 4 | 亚硝酸盐 | 水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法 GB7493-1987 | 紫外可见分光光度计756S | 0.003mg/L |
| 5 | 挥发性酚类 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标GB/T5750.4-20069.14-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 紫外可见分光光度计756S | 0.002mg/L |
| 6 | 氰化物 | 水质氰化物的测定分光光度法HJ484-2009 | 紫外可见分光光度计756S | 0.004mg/L |
|  |  | 方法2异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 |  |  |
| 7 | 砷 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ694-2014 | 原子荧光分光光度计AF-7500B | 0.04µg/L |
| 8 | 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ694-2014 | 原子荧光分光光度计AF-7500B | 0.3µg/L |
| 9 | 铬（六价） | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法GB7467-1987 | 紫外可见分光光度计756S | 0.004mg/L |
| 10 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标GB/T5750.4-20067.1乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 滴定管 | 1.0mg/L |
| 11 | 铅 | 水质铜、锌、铅、镉的测定 | 原子吸收分光光度计AA-7001 | 0.2mg/L |
|  |  | 原子吸收分光光度法GB7475-1987 |  |  |
| 12 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标GB/T5750.5-20063.1离子选择电极法 | 氟离子选择电极PXS-F | 0.2mg/L |
| 13 | 镉 | 水质铜、锌、铅、镉的测定 | 原子吸收分光光度计AA-7001 | 0.05mg/L |
|  |  | 原子吸收分光光度法GB7475-1987 |  |  |
| 14 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-20062.1原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计AA-7001 | 0.3mg/L |
| 15 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法金属指标GB/T5750.6-20063.1原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计AA-7001 | 0.1mg/L |
| 16 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标GB/T5750.5-20061.3铬酸钡分光光度法（热法） | 紫外可见分光光度计756S | 5 |
| 17 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标GB/T5750.5-20062.1硝酸银容量法 | 滴定管 | 1 |
| 18 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法微生物指标GB/T5750.12-20061.1平皿计数法 | 电热恒温培养箱DHP-500 | — |
| 19 | K+ | 水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法HJ812-2016 | 离子色谱仪（IC） | 0.02mg/L |
|  |  |  | EcoIC |  |
| 20 | Na+ | 水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法HJ812-2016 | 离子色谱仪（IC） | 0.02mg/L |
|  |  |  | EcoIC |  |
| 21 | Ca2+ | 水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法HJ812-2016 | 离子色谱仪（IC） | 0.03mg/L |
|  |  |  | EcoIC |  |
| 22 | Mg2+ | 水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法HJ812-2016 | 离子色谱仪（IC） | 0.02mg/L |
|  |  |  | EcoIC |  |
| 23 | CO32- | 地下水质检验方法滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根DZ/T0064.49-1993 | — | 5mg/L |
| 24 | HCO3- | 地下水质检验方法滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根DZ/T0064.49-1993 | — | 5mg/L |
| 25 | Cl- | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 | 离子色谱仪（IC）ICS-1100 | 0.75mg/L |
|  |  | GB/T5750.5-2006（1.2）离子色谱法 |  |  |
| 26 | SO42- | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 | 离子色谱仪（IC）ICS-1100 | 0.15mg/L |
|  |  | GB/T5750.5-2006（2.2）离子色谱法 |  |  |
| 27 | 锌 | 水质铜、锌、铅、镉的测定 | 原子吸收分光光度计AA-7001 | 0.05mg/L |
|  |  | 原子吸收分光光度法GB7475-1987 |  |  |
| 28 | 硫化物 | 水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法 | 紫外可见分光光度计756S | 0.005mg/L |
|  |  | GB/T16489-1996 |  |  |
| 29 | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定重量法 | 电子天平JJ224BC |  |
|  |  | GB11901-1989 |  |  |
| 30 | 铬（六价） | 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法GB7467-1987 | 紫外可见分光光度计756S | 0.004mg/L |
| 31 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法微生物指标GB/T5750.12-20062.1多管发酵法 | 电热恒温培养箱DHP-500 | — |
| 32 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 GB/T5750.7-2006 1.1酸性高锰酸钾滴定法 | 数显恒温水浴锅 HH-S | 0.05mg/L |

（5）监测结果

地下水水质监测结果见表4.2-10，地下水化学类型见表4.2-11。

表4.2-10地下水水质监测结果

| 序号 | 检测项目 | 2022年7月04日 |  |  | 2022年7月05日 |  |  | 单位 | 标准 | 水质指数 | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UW1 | UW2 | UW3 | UW1 | UW2 | UW3 |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 无量纲 | 6.5-8.5 | 0.53 | — | 达标 |
| 2 | 氨氮 | 0.41 | 0.3 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.39 | mg/L | ≤0.5 | 0.86 | — | 达标 |
| 3 | 挥发酚（类） | 0.002(L) | 0.002(L) | 0.002(L) | 0.002(L) | 0.002(L) | 0.002(L) | mg/L | ≤0.002 | — | — | 达标 |
| 4 | 氰化物 | 0.002（L） | 0.002（L） | 0.002（L） | 0.002(L) | 0.002(L) | 0.002(L) | mg/L | ≤0.05 | — | — | 达标 |
| 5 | 砷 | 1.0(L) | 1.0(L) | 1.0(L) | 1.0(L) | 1.0(L) | 1.0(L) | µg/L | ≤10 | — | — | 达标 |
| 6 | 汞 | 0.1(L) | 0.1(L) | 0.1(L) | 0.1(L) | 0.1(L) | 0.1(L) | µg/L | ≤1 | — | — | 达标 |
| 7 | 镉 | 0.5(L) | 0.5(L) | 0.5(L) | 0.5(L) | 0.5(L) | 0.5(L) | μg/L | ≤50 | — | — | 达标 |
| 8 | 铬（六价） | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | 0.004(L) | mg/L | ≤0.05 | — | — | 达标 |
| 9 | 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | MPN/100ml | ≤30 | — | — | 达标 |
| 10 | 铁 | 0.03（L） | 0.1 | 0.04 | 0.03（L） | 0.09 | 0.04 | mg/L | ≤0.3 | 0.33 | — | 达标 |
| 11 | 锰 | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.01(L) | 0.1(L) | 0.1(L) | 0.1(L) | mg/L | ≤250 | — | — | 达标 |
| 12 | 亚硝酸盐氮 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | mg/L | ≤1.0 | 0.01 | — | 达标 |
| 13 | 硝酸盐氮 | 6.5 | 0.2(L) | 6 | 6.6 | 0.2(L) | 6.2 | mg/L | ≤20 | 0.33 | — | 达标 |
| 14 | 氟化物 | 0.1(L) | 0.1(L) | 0.1(L) | 0.1(L) | 0.1(L) | 0.1(L) | mg/L | ≤1.0 | — | — | 达标 |
| 15 | 铅 | 2.5(L) | 2.5(L) | 2.5(L) | 2.5(L) | 2.5(L) | 2.5(L) | μg/L | ≤10 | — | — | 达标 |
| 16 | 总硬度 | 94.1 | 87.3 | 103 | 94.1 | 88.6 | 102 | mg/L | ≤450 | 0.23 | — | 达标 |
| 17 | 溶解性总固体 | 637 | 568 | 574 | 642 | 562 | 582 | mg/L | ≤1000 | 0.64 | — | 达标 |
| 18 | 耗氧量 | 1.83 | 2.11 | 1.92 | 1.79 | 2.12 | 1.93 | mg/L | ≤3.0 | 0.71 | — | 达标 |
| 19 | 硫酸盐 | 16 | 10 | 7 | 15 | 9 | 6 | mg/L | ≤250 | 0.06 | — | 达标 |
| 20 | 氯化物 | 9.97 | 6.83 | 11.9 | 9.9 | 6.5 | 11.8 | mg/L | ≤250 | 0.05 | — | 达标 |
| 21 | 菌落总数 | 38 | 47 | 33 | 40 | 48 | 35 | CFU/mL | ≤100 | 0.48 | — | 达标 |
| 22 | 锌 | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.05(L) | 0.05(L) | mg/L | ≤1.0 | — | — | — |
| 23 | 硫化物 | 0.02(L) | 0.02(L) | 0.02(L) | 0.02(L) | 0.02(L) | 0.02(L) | mg/L | ≤0.02 | — | — | 达标 |
| 24 | 悬浮物 | 4(L) | 4(L) | 4(L) | 4(L) | 4(L) | 4(L) | mg/L | — | — | — | — |
| 备注：检测结果小于检出限报最低检出限值加（L）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-11地下水化学类型统计情况

| 监测日期 | 点位 | 浓度 | 钾mg/L | 钠mg/L | 钙mg/L | 镁mg/L | 碳酸盐mg/L | 重碳酸盐mg/L | 硫酸盐mg/L | 氯化物mg/L | 阴离子浓度总和 | 阴离子浓度总和 | 平衡误差 | 水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年7月04日 | UW1 | 离子浓度，mg/L | 1.53 | 27.6 | 27.1 | 9.68 | — | 152 | 15.6 | 9.97 | — | — | — | HCO3-Ca |
|  |  | 当量浓度，meq | 0.04 | 1.20 | 1.36 | 0.81 |  | 2.49 | 0.33 | 0.28 | 3.40 | 3.10 | 4.67% |  |
|  |  | 百分百含量 | 1.15% | 35.28% | 39.83% | 23.74% | — | 73.25% | 10.49% | 9.08% | 1.00 | 0.93 | — |  |
|  | UW2 | 离子浓度，mg/L | 0.51 | 11.1 | 20.9 | 4.84 | — | 85 | 9.15 | 6.83 | — | — | — | HCO3-Ca |
|  |  | 当量浓度，meq | 0.01 | 0.48 | 1.05 | 0.40 | — | 1.39 | 0.19 | 0.19 | 1.94 | 1.78 | 4.50% |  |
|  |  | 百分百含量 | 0.67% | 24.83% | 53.75% | 20.75% | — | 78.43% | 10.73% | 10.84% | 1.00 | 1.00 | — |  |
|  | UW3 | 离子浓度，mg/L | 1.83 | 27.9 | 28.3 | 9.74 | — | 165 | 5.6 | 11.9 | — | — | — | HCO3-Ca |
|  |  | 当量浓度，meq | 0.05 | 1.21 | 1.42 | 0.81 | — | 2.70 | 0.12 | 0.34 | 3.49 | 3.16 | 4.96% |  |
|  |  | 百分百含量 | 1.35% | 34.79% | 40.58% | 23.28% | — | 85.67% | 3.70% | 10.63% | 1.00 | 1.00 | — |  |
| 2022年7月05日 | UW1 | 离子浓度，mg/L | 1.46 | 27 | 26.9 | 9.77 | — | 152 | 15 | 9.88 | — | — | — | HCO3-Ca |
|  |  | 当量浓度，meq | 0.04 | 1.17 | 1.35 | 0.81 |  | 2.49 | 0.31 | 0.28 | 3.37 | 3.08 | 4.46% |  |
|  |  | 百分百含量 | 1.11% | 34.83% | 39.90% | 24.16% | — | 73.93% | 10.14% | 9.04% | 1.00 | 0.93 | — |  |
|  | UW2 | 离子浓度，mg/L | 0.56 | 10.9 | 21 | 4.78 | — | 85 | 8.63 | 6.41 | — | — | — | HCO3-Ca |
|  |  | 当量浓度，meq | 0.01 | 0.47 | 1.05 | 0.40 | — | 1.39 | 0.18 | 0.18 | 1.94 | 1.75 | 4.95% |  |
|  |  | 百分百含量 | 0.74% | 24.47% | 54.22% | 20.57% | — | 79.44% | 10.25% | 10.31% | 1.00 | 1.00 | — |  |
|  | UW3 | 离子浓度，mg/L | 1.76 | 27.6 | 27.8 | 9.49 | — | 165 | 5.71 | 11.8 | — | — | — | HCO3-Ca |
|  |  | 当量浓度，meq | 0.05 | 1.20 | 1.39 | 0.79 | — | 2.70 | 0.12 | 0.33 | 3.43 | 3.16 | 4.09% |  |
|  |  | 百分百含量 | 1.32% | 35.03% | 40.57% | 23.08% | — | 85.69% | 3.77% | 10.54% | 1.00 | 1.00 | — |  |

由表4.2-10可知，地下水监测因子标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求。

（6）地下水水位

水位监测结果见下表。

表4.2-12水位监测结果

| 序号 | 采样点位 | 坐标 |  | 井深（m） | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑山村 | 123.358332E | 40.429034N | 13 | 6 |
| 2 | 贾家堡子 | 123.356363E | 40.430661N | 12 | 5 |
| 3 | 卜家煲子 | 123.356928E | 40.419788N | 8 | 4 |
| 4 | 长砬子 | 123.360067E | 40.461611N | 12 | 6 |
| 5 | 王家堡子 | 123.356166E | 40.466631N | 8 | 4 |
| 6 | 黄沟门 | 123.362721E | 40.477252N | 15 | 7 |
| 7 | 项目上游闹沟里 | 123.375990E | 40.463815N | 10 | 4 |
| 8 | 项目所在地 | 123.370298E | 40.450396N | / | / |
| 9 | 项目南侧胡家沟 | 123.361774E | 40.433549N | 6 | 6 |

      - 4.2.2.4声环境质量现状调查与评价

建设单位委托沈阳中正检测技术有限公司2022年07月04日-07月05日对项目厂界及南侧胡家沟噪声进行了监测。

（1）监测布点

选取项目基地周界1m处及敏感点项目南侧胡家沟（贾家堡）5个点作为声环境监测点，详见图4.2-1。

（2）监测时间和频率

2022年07月04日-07月05日，昼夜各监测一次。

（3）监测结果及评价

监测结果见表4.2-13。

表4.2-13声环境监测结果LeqdB（A）

| 编号 | 监测点位 | 昼间 |  | 夜间 |  | 标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022.7.04 | 2022.7.05 | 2022.7.04 | 2022.7.05 |  |  |
| 1# | 东厂界 | 51 | 43 | 52 | 42 | 昼间55 夜间45 | 达标 |
| 2# | 西厂界 | 54 | 45 | 53 | 44 |  |  |
| 3# | 南厂界 | 52 | 42 | 51 | 41 |  |  |
| 4# | 北厂界 | 53 | 44 | 54 | 43 |  |  |
| 5# | 南侧胡家沟（贾家堡） | 51 | 40 | 50 | 41 | 昼间55夜间45 | 达标 |

由表4.2-13可知，项目厂界四周噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区要求。

      - 4.2.2.5土壤环境质量现状评价

建设单位委托沈阳中正检测技术有限公司于2022年07月04日对项目土壤现状进行了监测。

（1）监测点位布设

本项目矿区范围内共布设3表层个监测点，具体点位布设见表4.2-14，监测点位图见图4.2-1。

表4.2-14监测点位

| 序号 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区北侧 123.374327E,40.452791N | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并（1,2,3-c,d）芘、萘、pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度、含盐量 | 1天1次。 |
| 2 | 厂区东侧 123.372417E,40.450452N |  |  |
| 3 | 厂区南侧 123.369466E,40.448564N |  |  |

（2）评价方法

采用单因子污染指数法。计算公式：

Pi=CiSi

式中：Pi—污染物i的污染指数；

Ci—污染物i的实测浓度；

Si—为污染物i的评价标准。

Pi＜1表示污染物i未超标；Pi＞1表示污染物i超标，Pi越大，则受污染程度越重。

（5）监测分析方法

分析方法详见表4.2-15。

表4.2-15分析方法

| 序号 | 项目 | 检测依据 | 主要检测仪器/型号 | 检出限/精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定 | 原子荧光分光光度计AF-7500B | 0.01mg/kg |
|  |  | GB/T22105.2-2008 |  |  |
| 2 | 镉 | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 原子吸收分光光度计AA-7001 | 0.01mg/kg |
| 3 | 铬（六价） | 六价铬比色法USEPA7196A:1992 | 紫外可见分光光度计UV-7504 | 0.16mg/kg |
| 4 | 铜 | 土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T17138-1997 | 原子吸收分光光度计AA-7001 | 1mg/kg |
| 5 | 铅 | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 原子吸收分光光度计AA-7001 | 0.1mg/kg |
| 6 | 汞 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1部分：土壤中总汞的测定 | 原子荧光分光光度计AF-7500B | 0.002mg/kg |
|  |  | GB/T22105.1-2008 |  |  |
| 7 | 镍 | 土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法GB/T17139-1997 | 原子吸收分光光度计AA-7001 | 5mg/kg |
| 8 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ605-2011 | 气相色谱质谱联用仪（GCMS）QP2020 | 1.3μg/kg |
| 9 | 氯仿 |  |  | 1.1μg/kg |
| 10 | 氯甲烷 |  |  | 1.0μg/kg |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 |  |  | 1.3μg/kg |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 |  |  | 1.0μg/kg |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.3μg/kg |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  | 1.4μg/kg |
| 16 | 二氯甲烷 |  |  | 1.5μg/kg |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 |  |  | 1.1μg/kg |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
| 20 | 四氯乙烯 |  |  | 1.4μg/kg |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  | 1.3μg/kg |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
| 23 | 三氯乙烯 |  |  | 1.2μg/kg |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  | 1.2μg/kg |
| 25 | 氯乙烯 |  |  | 1.0μg/kg |
| 26 | 苯 |  |  | 1.9μg/kg |
| 27 | 氯苯 |  |  | 1.2μg/kg |
| 28 | 1,2-二氯苯 |  |  | 1.5μg/kg |
| 29 | 1,4-二氯苯 |  |  | 1.5μg/kg |
| 30 | 乙苯 |  |  | 1.2μg/kg |
| 31 | 苯乙烯 |  |  | 1.1μg/kg |
| 32 | 甲苯 |  |  | 1.3μg/kg |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  | 1.2μg/kg |
| 34 | 邻二甲苯 |  |  | 1.2μg/kg |
| 35 | 硝基苯 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法HJ834-2017 | 气相色谱质谱联用仪（GCMS）QP2020 | 0.09mg/kg |
| 36 | 2-氯酚 |  |  | 0.06mg/kg |
| 37 | 苯并[a]蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
| 38 | 苯并[a]芘 |  |  | 0.1mg/kg |
| 39 | 苯并[b]荧蒽 |  |  | 0.2mg/kg |
| 40 | 苯并[k]荧蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
| 41 | 䓛 |  |  | 0.1mg/kg |
| 42 | 二苯并[a,h]蒽 |  |  | 0.1mg/kg |
| 43 | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  | 0.1mg/kg |
| 44 | 萘 |  |  | 0.09mg/kg |
| 45 | 苯胺 | 气相色谱法/质谱分析法（气质联用仪）测试半挥发性有机化合物 USEPA8270E:2017 | 气相色谱质谱联用仪（GCMS）QP2020 | 0.02mg/kg |
| 46 | 全盐量 | 土壤检测第16部分：土壤水溶性盐总量的测定 重量法NY/T1121.16-2006 | 电热鼓风干燥箱DHG-9140A 电子天平BT125D | 0.1g/kg |
| 47 | pH | 森林土壤pH的测定LY/T1239-1999 | 酸度计PHS-25 | — |

（3）评价标准

建设用地土壤环境评价执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第二类用地要求。

（4）监测结果

土壤监测结果见表4.2-15。

表4.2-15建设用地土壤环境质量现状监测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  | 筛选值（mg/kg） | 最大指数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#厂区北侧表层 | 2#厂东侧表层 | 3#厂区南侧表层 |  |  |  |
| 2022年7月04日 | 砷 | mg/kg | 2.88 | 2.49 | 2.78 | ≤60 | 0.048 | 达标 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.18 | 0.12 | 0.11 | ≤65 | 0.003 | 达标 |
|  | 铬（六价 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤5.7 | — | 达标 |
|  | 铜 | mg/kg | 53 | 52 | 54 | ≤18000 | 0.003 | 达标 |
|  | 铅 | mg/kg | 112 | 108 | 115 | ≤800 | 0.144 | 达标 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.186 | 0.148 | 0.157 | ≤38 | 0.005 | 达标 |
|  | 镍 | mg/kg | 22 | 22 | 25 | ≤900 | 0.028 | 达标 |
|  | 四氯化碳 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤2.8 | — | 达标 |
|  | 氯仿 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.9 | — | 达标 |
|  | 氯甲烷* | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤37 | — | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤9 | — | 达标 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤5 | — | 达标 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤66 | — | 达标 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤596 | — | 达标 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤54 | — | 达标 |
|  | 二氯甲烷 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤616 | — | 达标 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤5 | — | 达标 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤10 | — | 达标 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤6.8 | — | 达标 |
|  | 四氯乙烯 | μg/kg | 7.6 | 12.4 | 9 | ≤53 | 0.234 | 达标 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤840 | — | 达标 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤2.8 | — | 达标 |
|  | 三氯乙烯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤2.8 | — | 达标 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.5 | — | 达标 |
|  | 氯乙烯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.43 | — | 达标 |
|  | 苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤4 | — | 达标 |
|  | 氯苯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤270 | — | 达标 |
|  | 1,2-二氯苯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤560 | — | 达标 |
|  | 1,4-二氯苯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤20 | — | 达标 |
|  | 乙苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤28 | — | 达标 |
|  | 苯乙烯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1290 | — | 达标 |
|  | 甲苯 | mg/kg | 4.8 | 6.5 | 6.8 | ≤1200 | 0.006 | 达标 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤570 | — | 达标 |
|  | 邻二甲苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤640 | — | 达标 |
|  | 硝基苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤76 | — | 达标 |
|  | 苯胺 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤260 | — | 达标 |
|  | 2-氯酚 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤2256 | — | 达标 |
|  | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤15 | — | 达标 |
|  | 苯并[a]芘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1.5 | — | 达标 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1.5 | — | 达标 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤151 | — | 达标 |
|  | 䓛 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1293 | — | 达标 |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤1.5 | — | 达标 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤15 | — | 达标 |
|  | 萘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤70 | — | 达标 |
|  | pH | - | 7.12 | 7.33 | 7.09 | — | — | — |
|  | 含盐量 | g/kg | 1.2 | 1.1 | 1.3 | — | — | — |
|  | 阳离子交换量 | cmol+/kg | 12.5 | 12.4 | 12.1 | — | — | — |
|  | 氧化还原电位 | mV | 524 | 520 | 519 | — | — | — |
|  | 饱和导水率 | cm/s | 1.41 | 1.38 | 1.36 | — | — | — |
|  | 土壤容重 | g/cm3 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | — | — | — |
|  | 总孔隙度 | % | 21.6 | 21.7 | 21.4 | — | — | — |

由上表可知，土壤各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求。

图4.2-1建项目监测点位图

- 生态环境影响分析及保护措施

  - 生态环境现状调查与评价

基础信息获取过程

1、遥感解译

解译使用的信息源为高分一号卫星遥感影像，其全色分辨率为1m，多光谱空间分辨率为4m。高分一号卫星遥感影像各谱段具体用途见表5.1-1。

表5.1-1          高分一号卫星遥感影像各谱段具体用途表

| 参 数 | 1m分辨率全色/4m分辨率多光谱相机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 波长 |  | 功能 |
| 光谱范围 | 全色 | 0.45—0.90μm | 地物分辨 |
|  | 多光谱 | 0.45—0.52μm | 绘制水系图和森林图，识别土壤和常绿、落叶植被 |
|  |  | 0.52—0.59μm | 探测健康植物绿色反射率和反映水下特征 |
|  |  | 0.63—0.69μm | 进行植被分类，鉴别人工建筑物、水质 |
|  |  | 0.77—0.89μm | 用于生物量和作物长势的测定，绘制水体边界 |
| 空间分辨率 | 全色 | 1m |  |
|  | 多光谱 | 4m |  |

2、现场调查

2022年7月对评价区内的生态环境现状进行了现场调查，采取的调查方法为资料收集和现场踏勘，主要调查评价区有无生态敏感区以及当地主要植被类型、植物物种等，并对典型区域进行了样方调查。

信息源：高分一号卫星遥感影像，1:10000各类专业图，文献资料

室内预解译标志确定

野外考察、建立解译标志，勾绘草图

室内解译及数字化

建立数据库、GIS数据采集

评价区1/5000生态图

（植被类型图、土地利用现状图、土壤侵蚀现状图）

结果输出

现状评价

评价结论

图5.1-1  调查方法于技术路线框图

本项目生态现状评价采用《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）附录B中的资料收集法、现场调查法、遥感调查法相结合的方法，进行定性或定量的分析评价；生态环境影响预测采用导则附录C中的图形叠置法、类比分析法相结合的方法，进行定性或半定量预测评价。

生态功能区划

评价区域在辽宁省生态功能区划中，一级功能属于“Ⅰ辽东山地丘陵温带湿润、半湿润生态区”，二级区属于“Ⅰ1辽东山地针阔混交林生态亚区”，三级区属于“Ⅰ1-4宽甸—凤城—岫岩泥石流防治与水源涵养生态功能区，见图5.1-2。

“本区位于辽东半岛北部，千山山脉南段东南麓，瑷河、大洋河流域，包括凤城、岫岩县全部，宽甸、本溪县和盖州市、大石桥市部分地区，面积为17523km2”。

“主要生态环境问题：是省内降雨中心，雨量大而集中，为洪涝、滑坡、泥石流多发区。山势较陡，河流从北向南，分布比较密集，加之林地质量较差，防护功能低，使土壤侵蚀较重。该区域是我省的主要柞蚕放养区，蚕场面积大，部分蚕场退化严重，历史上曾经大规模毁天然林开发成为蚕场，尤其是凤城、岫岩县等地区，水土流失、地质灾害严重。小矿场无序开采，加剧了水土流失，宽甸、凤城是我国主要的硼矿产区，硼泥污染较为突出”。

“生态环境敏感性：综合评价为高度、中度敏感。土壤侵蚀高度、中度敏感”。

“生态服务功能重要性：综合评价为极重要、中等重要。水源涵养、营养物质保持极重要、一般地区。土壤保持极重要、中等重要”。

“保护措施与发展方向：调整森林结构，加强防护林建设，搞好封育，提高森林生态功能。强化蚕场整治，提高蚕场质量，部分退化蚕场要退蚕还林。保持水土，防治泥石流、滑坡等地质灾害，是本区重要任务。整治矿山开采秩序，取缔不合理开采，科学处置矿渣和废弃矿场，恢复植被。调整畜牧业结构，合理确定载畜量，严禁牛、羊破坏山林。加大自然保护区建设与管理力度，保护好生物多样性。本区分布有“白石砬子国家级自然保护区”，保护原生型红松阔叶混交林；“凤凰山省级自然保护区”，保护华北、长白植物区系交汇带珍稀物种和风景林；“岫岩清凉山省级自然保护区”，保护华北、长白区系交汇带的森林生态系统。保护碧流河、英那河水库汇水区生态环境，限制水污染项目及矿山开采。依托凤凰山、青山沟等旅游景点发展旅游产业。对传统的养蚕业科学管理，减少水土流失。对特色矿产硼、岫岩玉等实行有计划开采，保护资源与环境，进行精深加工，提高产品附加值”。

本项目占地范围内无基本保护农田、无重要保护野生动植物。本建设项目评价范围内没有自然保护区、森林公园、风景名胜区、水源保护区、国家重点保护文物及野生动物的重要栖息地、重要或特殊的植物群落的分布。

本项目对生态、土壤水土保持的负面影响主要是占地对地表植被的占压，不会对所处功能区的生态功能构成威胁，并随着矿山地质环境的综合治理以及已服务期满的植被恢复的实施，可以满足该区生态功能区划的要求。

图5.1-2辽宁省生态功能区划图

生物多样性调查

5.2.3.1植物资源

（1）资料收集

本项目位于辽东半岛北部，下辽河平原东缘与辽东山地丘陵过渡带，区内植被属华北植物区系，夹杂长白山区系植物，华北植物区系的代表树种为油松、辽东栎、榆、桦树和代表草本植物的糙隐子草、拂子茅等；长白植物区系代表树种有榆、刺槐等木本植物和羊胡草、白羊草等草本植物。项目区内自然植被主要是次生草本植物及少量阔叶林，多以刺槐和杂木类灌木为主。

岫岩县域范围内存有野生植物300余种，其中国家和省级重点保护野生植物16种。但根据区域植物信息资料的查询和现场野外植被调查，本项目占地范围及其周边未发现珍稀濒危保护植物。受人类活动干扰强烈，本项目区域原有的森林植被受到人工破坏，已逐步退化成了灌丛生态系统，现有的乔木林全部为人工次生林。自然植被主要是次生草本植物及少量灌木林，植物群落一般，而且分布不均匀，树种油松、刺槐、榛子丛等灌木相杂生为主，辅以杂草，植被覆盖状况中等。

根据《辽宁植被与植被区划》，本项目评价区处于辽东半岛北部蒙古栎、麻栎、辽东栎蚕场矮林及暖温性蒙古栎林地区，植被区系为华北植物区系，地带性自然植被已被破坏殆尽，项目区及其周边乔木植物主要有蒙古栎、刺槐、油松、辽东栎等，灌木植被主要有榛子、酸枣、胡枝子等。草本植物有白羊草、野古草等，本项目矿区内无国家级及省级重要保护生境。植被区系见图5.1-3，评价区植被类型见图5.1-4。评价区常见植物名录见下表5.1-2。

表5.1-2评价区常见植物名录

| 名称 | 拉丁文 | 生活型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.糙隐子草 | Cleistogeneskitagawae | 多年生草本禾草 |  |
| 2.白羊草 | Bothriochloaischcemum | 一年生根茎禾草 |  |
| 3.拂子茅 | Calamagrostisepigeios(L.)Roth | 多年生草本 |  |
| 4.虎榛子 | Ostryopsisdavidiana | 灌木 |  |
| 5.胡枝子 | LespedezafloribundaBunge | 木本 |  |
| 6.连翘 | Forsythiasuspensa | 灌木 |  |
| 7.榛子 | Hazelnut | 小灌木 |  |
| 8.酸枣 | Ziziphusjujuba | 半灌木 |  |
| 9.油松 | Pinaceae.tabuliformis | 木本 |  |
| 10.刺槐 | Robiniapseudoacacia | 木本 |  |
| 11.辽东栎 | QuercuswutaishanseaMary | 落叶乔木 |  |
| 12.蒙古栎 | Quecusmongolica | 落叶乔木 |  |
| 13.檞栎 | QuercusalienaBl. | 落叶乔木 |  |
| 14.麻栎 | QuercusacutissimaCarruth. | 落叶乔木 |  |

图5.1-3区域植被区划图

图5.1-4区域植被类型图

（2）样方调查

本次环评于2022年7月对评价区内植被进行样方调查，针对区域植被特点，草本植物设置1m×1m的样方1个，高大乔木设置10m×10m的样方1个。现场调查中记录数据主要有：各个样方的坐标，海拔高度，水文条件，样方内及周围植物种名称、优势植物、平均高度等信息。

表5.1-3  1#样方调查登记表

| 位置 | 矿区南侧 | 样方号 | 1# | 时间 | 2022.7.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方面积 | 1m×1m | 经度 | 123.370941300 | 纬度 | 40.449231510 |
| 海拔高度 | 445m | 水文条件 |  | 大气降水 |  |
| 主要植物 | 白羊草、糙隐子草 |  |  |  |  |
| 群落盖度 | 40％ | 平均高度 | 10cm | 珍稀植物 | 无 |
| 优势植物 | 白羊草 | 样方外植物 |  | 白羊草 |  |
| 植物长势 |  | 较差 |  |  |  |

表5.1-4  1#样方调查登记表

| 位置 | 矿区南侧 | 样方号 | 2# | 时间 | 2022.7.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方面积 | 1m×1m | 经度 | 123°22′12.42873″ | 纬度 | 40°26′54.64078″ |
| 海拔高度 | 381m | 水文条件 |  | 大气降水 |  |
| 主要植物 | 白羊草、糙隐子草、拂子茅 |  |  |  |  |
| 群落盖度 | 30％ | 平均高度 | 10cm | 珍稀植物 | 无 |
| 优势植物 | 白羊草 | 样方外植物 |  | 白羊草 |  |
| 植物长势 |  | 较差 |  |  |  |

表5.1-5  3#样方调查登记表

| 位置 | 矿区南侧 | 样方号 | 2# | 时间 | 2022.7.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样方面积 | 10m×10m | 经度 | 123°22′15.51863″ | 纬度 | 40°26′59.89362″ |
| 海拔高度 | 487m | 水文条件 |  | 大气降水 |  |
| 主要植物 | 油松林、辽东栎矮林、榛子灌丛 |  |  |  |  |
| 群落盖度 | 60％ | 平均高度 | 10cm | 珍稀植物 | 无 |
| 优势植物 | 榛子 | 样方外植物 |  | 榛子灌丛 |  |
| 植物长势 |  | 较差 |  |  |  |

5.2.3.2动物资源调查

本项目地处辽东半岛北部，下辽河平原东缘与辽东山地丘陵过渡带，动物区系复杂，属于东北、华北、蒙古三大动物区系交汇地带。

由于人口大幅增加、矿山开采、农田开荒、频繁的人类活动，矿区周边分布的野生动物种类和数量都较少。通过走访当地群众、野外实地考察，并查阅已有研究资料，根据动物生活习性与生境分析，主要野生动物有野兔、乌鸦、麻雀、蟾蜍、枕纹锦蛇、褐家鼠等。

植被类型调查

参考辽宁大学董厚德教授编撰的《辽宁植被与植被区划》（2011年）、评价区图影像图及现场调查，本项目区内植被属华北植物区系，夹杂长白山区系植物。评价区植被类型共分为针叶林、针落混交林、灌草丛、农业植被。农作物植被有谷子、玉米等，森林主要为油松林、蒙古栎、刺槐林等；灌木主要有胡枝子、虎榛子、连翘等灌丛；草本植物以糙隐子草、白羊草等常见草类为主。

（1）针叶林

油松林大部分为天然次生或人工营造，并有部分阔叶油松混交林，分布在矿区北侧，面积较少。郁闭度0.3-0.6，林下层的植被多为胡枝子、白羊草等。总面积为63m2，占评价区的22.6%。

（2）针落混交林

针落混交林主要分布在矿区东、北、西侧，主要由油松、蒙古栎、辽东栎等组成。蒙古栎同属喜光耐寒树种，对温度和土壤均有很强适应性，无论是湿润肥沃阴坡还是干燥贫瘠阳坡和山脊均能生长成林。该类型混交林是多为原生植被遭到破坏后人工种植林，蒙古栎为优势种，蒙古栎20~40年生的群落高为10~15m，胸径10~20cm。油松为针叶林主要树种。总面积为149.1hm2，占评价区的53.5%。

（3）阔叶林

阔叶林是评价范围内的主要植被类型，以蒙古栎为优势种。蒙古栎20~40年生的群落高为10~15m，胸径10~20cm。总面积为42hm2，占评价区的15.1%。

（4）灌丛

灌丛植被主要是胡枝子、榛子等，均是较耐旱的灌木种类，土层一般浅薄，养分贫瘠。以榛子灌丛为优势种，高度1.0-1.5米，盖度约60%。总面积为5.74hm2，占评价区的2.1%。

（5）草丛

草本植物主要有糙隐子草、白羊草、狗尾草、黄背草等。草丛主要分布于山脚、路边。总面积为2.46hm2，占评价区的0.9%。

（6）农业植被

农田为旱田，主要种植农作物为玉米、大豆、谷子。呈规则斑块状分布于评价区境内的丘间缓坡低地等处。总面积为7hm2，占评价区的2.5%。

（7）无植被区

无植被区主要是道路、采矿用地等。总面积为9.3hm2，占评价区的3.3%。

评价区和矿区植被类型面积统计见表5.1-6。

表5.1-6评价植被类型面积统计表

| 植被类型 | 评价区 |  | 矿区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积(hm2) | 比例(%) | 面积(hm2) | 比例(%) |
| 针叶林 | 63 | 22.6 | 11.46 | 24.0 |
| 针落混交林 | 149.1 | 53.5 | 22.6 | 47.3 |
| 阔叶林 | 42 | 15.1 | 7.64 | 16.0 |
| 灌丛 | 5.74 | 2.1 | 2.52 | 5.3 |
| 草丛 | 2.46 | 0.9 | 1.08 | 2.3 |
| 农业植被 | 7 | 2.5 | 0 | 0.0 |
| 无植被区 | 9.3 | 3.3 | 2.5 | 5.2 |
| 合计 | 278.6 | 100 | 47.8 | 100 |

图5.1-5项目评价区域内植被分布情况图

土壤侵蚀现状调查

1、土壤类型及质量现状

根据收集资料及现场调查结果，评价区内土壤类型主要为棕性壤土。

图5.1-6项目土壤类型                           图5.1-7项目区土壤剖面

项目区土壤山顶较薄，一般厚0.3-1.5m；山坡山脚处土壤较厚，一般厚0.5-2.0m，最厚处可达10.0m。土壤养分平均含量：土壤有机质含量平均为1.30%，全氮0.06%，速效磷4.0ppm，速效钾81ppm，土壤pH值为7.3，养分含量由上向下逐渐降低。根据第4章第4.2.2.5节，项目矿区内所有土壤监测点位及项目均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）二级标准和区域土壤背景值要求。

2、土壤侵蚀现状

评价区土壤侵蚀以水蚀为主，地表多为植被、灌丛所覆盖，土壤侵蚀强度为轻度，土壤侵蚀评价主要以年平均侵蚀模数为判别指标，评价标准与方法采用水利部发布的土壤侵蚀分类分级标准（SL190-96）。

表5.1-7土壤侵蚀强度分级标准表

| 级别 | 平均侵蚀模数[t/(km2·a)] |  |  | 平均流失厚度（mm/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 西北黄土 高原区 | 本项目区域 | 南方红壤丘陵区/西南土石山区 | 西北黄土高原区 | 本项目区域 | 南方红壤丘陵区/西南土石山区 |
| 微度 | ＜1000 | ＜200 | ＜500 | ＜0.74 | ＜0.15 | ＜0.37 |
| 轻度 | 1000-2500 | 200-2500 | 500-2500 | 0.74-1.9 | 0.15-1.9 | 0.37-1.9 |
| 中度 | 2500-5000 |  |  | 1.9-3.7 |  |  |
| 强度 | 5000-8000 |  |  | 3.7-5.9 |  |  |
| 极强度 | 8000-15000 |  |  | 5.9-11.1 |  |  |
| 剧烈 | ＞15000 |  |  | ＞11.1 |  |  |

注：本表流失厚度系按土壤容重1.35g/cm3折算，各地可按当地土壤容重计算之。

表5.1-8评价区、矿区内土壤侵蚀分级面积统计

| 侵蚀分级 | 评价区 |  | 矿区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 比例（%） | 面积（hm2） | 比例（%） |
| 微度侵蚀 | 105 | 37.7 | 19.1 | 40.0 |
| 轻度侵蚀 | 149.1 | 53.5 | 22.6 | 47.3 |
| 中度侵蚀 | 15.2 | 5.5 | 3.6 | 7.5 |
| 强度侵蚀 | 9.3 | 3.3 | 2.5 | 5.2 |
| 总计 | 1137 | 100 | 47.8 | 100 |

①微度侵蚀区：在低矮丘陵、山地等沟坡沟道的草丛、灌丛地区。水土流失模数一般为小于200t/km2·a。该区域面积为105hm2，占评价区总面积的37.7%。

②轻度侵蚀区：在低矮丘陵等旱地为主，土壤侵蚀特征以细沟、冲沟侵蚀为主。水土流失模数一般为200—2500t/km2·a，为该项目评价区主要侵蚀类型。该区域面积为149.1hm2，占评价区总面积的53.5%。

③中度侵蚀区：在低山、丘陵区较为平缓的坡地，主要是工业场地等人类活动频繁地区，侵蚀特征以片状、浅沟状面为主。水土流失模数一般为2500—5000t/km2·a。该区域面积为15.2hm2，占评价区总面积的5.5%。

④重度侵蚀区：由于本项目建矿初期进行过露天开采该，形成4个露天采坑、多处排岩场和道路，造成矿区土壤侵蚀严重，所以重度侵蚀区主要集中在本项目所在区域，侵蚀特征以面蚀和沟蚀为主。水土流失模数一般为5000—8000t/km2·a。该区域面积为9.3hm2，占评价区总面积的3.3%。

对不同程度的土壤侵蚀数据进行加权平均计算，得出评价区的平均土壤侵蚀模数约为1286t/km2·a，由结果可以看出，评价区土壤侵蚀强度以轻度侵蚀为主。

图5.1-8项目评价区土壤侵蚀现状图

土地利用现状调查

岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿区拐点范围内面积0.4780km2，涉及4种土地类型（二级地类），包括有林地、耕地、其他草地和工况建设用地。统计出矿区的地类面积，详见表5.1-9和图5.1-9。

表5.1-9项目区土地类型情况

| 植被类型 | 评价区 |  | 矿区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积(hm2) | 比例(%) | 面积(hm2) | 比例(%) |
| 耕地 | 7 | 2.51 | 0 | 0 |
| 林地 | 254.1 | 91.21 | 41.7 | 87.24 |
| 其他草地 | 8.2 | 2.94 | 3.6 | 7.53 |
| 工况建设用地 | 9.3 | 3.34 | 2.5 | 5.23 |
| 合计 | 278.6 | 100 | 47.8 | 100 |

图5.1-9项目评价区土地利用现状图

生态敏感区调查

矿区位于岫岩县城北东（22°）方向直距21km处，本项目矿区未在各类保护区或敏感区内，项目所在岫岩满族自治县各级自然保护区、水源保护区等生态敏感区的位置及距离见下表5.1-10。

表5.1-10项目与生态敏区的关系

| 序号 | 保护区名称 | 面积（km2） | 主要保护对象 | 保护区级别 | 与本项目矿区方位 | 与本项目矿区距离（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岫岩药山风景区 | 68.44 | 风景名胜 | 省级 | NE | 22.6 |
| 2 | 清凉山省级自 然保护区 | 43 | 长白、华北植物区系交汇地带的原生 型森林生态系统及 生物多样性 | 省级 | NE | 21.9 |
| 3 | 岫岩老平顶自然保护区 | 13.72 | 长白、华北植物区系交汇地带森林生 态系统 | 县级 | E | 27.9 |
| 4 | 龙潭湾省级自然保护区 | 54.64 | 长白、华北植物区系交汇地带森林生 态系统 | 省级 | SW | 38.3 |
| 5 | 岫岩水源 （1#~4#） | 8.6785 | 饮用水（地下水） | 县级 | E | 20.1 |

图5.1-10 本工程与岫岩生态敏感区位置示意图

公益林调查

根据辽宁省林业和草原局《关于鞍山市申请调整部分生态公益林的批复》辽林草批字（2020）12号，本项目矿区范围及周边原有国家公益林已全部调整为商业林，调节范围见表5.1-11及图5.1-11。

表5.1-11 鞍山市生态公益林调整小斑序列表（本项目区域部分）  单位公顷

| 县 | 乡 | 村 | 林斑 | 小斑 | 面积 | 地类 | 调整期 森林类别 | 调整后 森林类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岫岩县 | 苏子沟镇 | 何家堡村 | 8 | 7 | 14.5 | 阔叶林 | 国家级公益林 | 商品林 |
| 岫岩县 | 苏子沟镇 | 何家堡村 | 8 | 9 | 3.16 | 阔叶林 | 国家级公益林 | 商品林 |
| 岫岩县 | 大房身乡 | 大房身村 | 1 | 8 | 29 | 阔叶林 | 国家级公益林 | 商品林 |
| 岫岩县 | 大房身乡 | 大房身村 | 1 | 8.1 | 1.1 | 阔叶林 | 国家级公益林 | 商品林 |
| 岫岩县 | 大房身乡 | 大房身村 | 1 | 8.2 | 0.3 | 阔叶林 | 国家级公益林 | 商品林 |
| 岫岩县 | 大房身乡 | 和平村 | 4 | 17 | 7 | 阔叶林 | 国家级公益林 | 商品林 |
| 岫岩县 | 大房身乡 | 和平村 | 4 | 18 | 0.3 | 阔叶林 | 国家级公益林 | 商品林 |

图5.1-11 本工程周边国家公益林调整结果示意图

调整后，项目评价范围内林地全部为商品林。矿山在建设前期，应首先对已调整为商品林的原国家级公益林(阔叶林)进行实测，并采取切实可行措施尽量减少对现有阔叶林的破坏。

生态环境现状评价

景观生态体系的质量现状是由区域内自然环境、各种生物以及人类社会之间复杂的相互作用来决定的。从景观生态学结构与功能相匹配的观点出发，结构是否合理可以决定了景观功能状况的优劣。本次生态环境质量评价采用景观生态学理论来评价项目评价区的生态质量，采用传统生态学中优势度值法，通过计算各拼块的优势度，确定生态系统中的模地，对评价区环境质量状况作出判定，在景观的三组分（斑块、廊道和基质）中，基质是景观的背景区域，是一种重要的景观元素类型，在很大程度上决定了景观的性质，对景观的动态起着主导作用。判定基质有三个标准，即相对面积要大、连通程度要高、具有动态控制能力。对景观模地的判定一般采用生态学中重要值的方法决定某一斑块在景观中的优势（优势度值），其计算如下：

式中：Do—为优势度；

Rd—拼块密度，其计算式为：；

Rf—频率，其计算式为：，以100m×100m为一个样方，总计27个样方；

Lp—景观比例，其计算式为：。

评价区景观生态格局分析见表5.1-11，景观优势度计算结果列于表5.1-12。

表5.1-11评价区主要景观类型和面积

| 缀块类型 | 面积(hm2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 耕地景观 | 7 | 2.51 |
| 森林景观 | 254.1 | 91.21 |
| 草地景观 | 8.2 | 2.94 |
| 道路景观 | 7 | 2.51 |
| 采矿裸地景观 | 2.3 | 0.83 |
| 合计 | 276.3 | 100 |

表5.1-12评价区各景观类型优势度值

| 缀块类型 | Rd（%） | Rf（%） | Lp（%） | Do（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地景观 | 2.51 | 2.02 | 2.91 | 2.59 |
| 森林景观 | 91.21 | 83.33 | 81.05 | 84.16 |
| 草地景观 | 2.94 | 4.09 | 5.37 | 4.44 |
| 道路景观 | 7.00 | 0.54 | 1.15 | 2.46 |
| 采矿裸地景观 | 2.30 | 10.01 | 9.52 | 7.84 |
| 注：Rd—密度；Rf—频率；Lp—景观比率；Do—优势度 |  |  |  |  |

由表5.1-12数据表明：在上述5种景观类型中，森林景观的优势度84.16%，采矿裸地景观为7.84%。评价区景观优势度最高的为森林景观，其次为采矿裸地景观。耕地景观、草地景观及道路景观优势度都低于10%，说明评价区景观斑块较为分散，区域受到部分的人为干扰，形成工业及裸地面积较少，对区域景观格局造成破坏较小。由于现有森林景观对生态环境具有较强的调控能力，现状景观破碎程度受到一定“制约”，本区域景观自然生态体系的稳定性与抗干扰能力较多的受人为因素控制，区域内生态环境质量受干扰以后的恢复能力比较强，若加强评价区工矿用地的植被恢复工作，提高森林、灌草的覆盖率，对现状景观影响较小。

矿区主要生态问题

根据现场勘查，矿区范围内因历史开采问题，部分土地原有地貌、土壤及植被破坏，改变了土地利用类型，引起土地原有功能的丧失和地表植被的破坏，减弱了地表植被对雨水的蓄水、拦截作用，加剧了区域内的水土流失。因此，要重视对矿区内历史已破坏植被的生态恢复工作。

小结

通过项目区土地利用、植被、土壤、生物多样性、生态系统的综合分析，项目区生态环境现状特点如下：

（1）评价区以山地地貌为主，地表高程一般在+260～+550m之间。

（2）评价区植物组成简单，主要为针叶林、针落混交林、阔叶林、灌丛、草丛、农业植被、无植被区，分别占到评价区面积的22.6%、53.5%、15.1%、2.1%、0.9%、2.5%和3.3%。野生植被主要有油松、辽东栎林、蒙古栎林、榛子、胡枝子等。

（3）评价区土壤类型为棕壤，土壤环境质量能够达到二级标准和区域土壤背景值要求。

（4）评价区内土地利用现状类型主要以有耕地、林地、其他草地、工矿建设用地为主，占评价区面积的分别为2.51%、91.21%、2.94%和3.34%。

（5）由于本区内进行了历史上有过矿产资源的开采，山体被部分破坏，植被占压，地表裸露，植被覆盖度和生物多样性都呈现降低的趋势。

（6）森林景观是评价区生态环境质量的主要控制性组分，多为人工林或天然次生林，区域内生态环境质量受干扰以后的恢复能力比较强。

生态环境影响因素识别及因子筛选

生态环境影响因素识别采用矩阵法，影响因素矩阵见表5.2-1。

表5.2-1 生态环境影响因素分析

| 施工行为 | 基建期 |  |  | 生产期 |  | 恢复期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 占地 | 表土剥离 | 弃土堆放 | 矿石开采 | 机械运输 | 建筑拆除 | 复垦 | 绿化 |
| 地表植被 | ■ | ● |  |  | ● | ○ | □ | □ |
| 土地利用 | ■ |  | □ |  |  |  | □ | □ |
| 陆地动物 | ● |  |  |  |  |  | □ | □ |
| 景观 | ● | ● | ● | ● |  | □ | □ | □ |
| 生物量 | ● | ■ |  |  |  |  | ○ | □ |

注：■代表强不利影响，●代表弱不利影响，□代表强有利影响，○代表弱有利影响

根据生态环境因素识别结果及受影响的生态环境对象（生境、生物群落、生态系统和生物多性），确定本项目生态影响评价因子，包括生境面积、质量、连通性、物种组成、群落结构、植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能、物种丰富度、均匀度、优势度等评价因子。本项目生态环境评价因子见表5.2-2。

表5.2-2 生态影响评价因子筛选表

| 时段 | 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方 式（为直接、间接、累积生态影响） | 影响性质（包括 长期与短期、可逆与不可逆） | 影响程度（强、 中、弱、无四个等级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基建期 | 生境 | 生境面积、质量、连通性等 | 临时占地，直接影响 | 短期，可逆影响 | 弱影响 |
|  | 生物群落 | 物种组成、群落结构等 | 临时占地，直接影响 | 短期，可逆影响 | 弱影响 |
|  | 生态系统 | 植被覆盖度、生产 力、生物量、生态系统功能等 | 临时占地，直接影响 | 短期，可逆影响 | 中影响 |
|  | 生物 多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度等 | 临时占地，直接影响 | 短期，可逆影响 | 弱影响 |
| 运行期 | 生境 | 生境面积、质量、连通性等 | 永久占地、地表沉 陷，直接影响、累积影响 | 长期，可逆影响 | 中影响 |
|  | 生物群落 | 物种组成、群落结构等 | 永久占地、地表沉 陷，直接影响、累积影响 | 长期，可逆影响 | 弱影响 |
|  | 生态系统 | 植被覆盖度、生产 力、生物量、生态系统功能等 | 永久占地、地表沉 陷，直接影响、累积影响 | 长期，可逆影响 | 中影响 |
|  | 生物 多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度等 | 永久占地、地表沉 陷，直接影响、累积影响 | 长期，可逆影响 | 弱影响 |
| 闭矿期 | 生境 | 生境面积、质量、 连通性等 | 地表沉陷，累积影 响 | 短期，可逆影响 | 弱影响→无影响 |
|  | 生物群落 | 物种组成、群落结 构等 | 地表沉陷，累积影 响 | 短期，可逆影响 | 弱影响→无影响 |
|  | 生态系统 | 植被覆盖度、生产 力、生物量、生态系统功能等 | 地表沉陷，累积影响 | 短期，可逆影响 | 弱影响→无影响 |
|  | 生物 多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度等 | 地表沉陷，累积影响 | 短期，可逆影响 | 弱影响→无影响 |

基建期生态环境影响分析

基建期对土地利用的影响分析

露天一采场基建工程主要包括：修筑运输道路270m、高水位蓄水池、剥离矿体上部风化层、布置首采台阶等准备工作。露天二采场基建工程主要包括：修筑运输道路740m、高水位蓄水池、剥离矿体上部风化层、布置首采台阶等准备工作。地下开采基建工程量（开拓、采准）按能满足正常生产的三级矿量（即开拓矿量3～5年、采准矿量6～12个月、备采矿量3～6个月）进行编制，主要工程包括平硐PD1、平硐PD2、+405m回风石门、+405m回风平巷、+365m运输石门、+365m运输平巷、采准平巷、采准天井。

表5.3-1 基建期预测影响和破坏土地资源面积及类型表

| 破坏单元 | 破坏 | 破坏土地面积及地类（hm²） |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方式 | 有林地 | 采矿用地 | 裸地 | 其他草地 | （hm²） |
| 平硐1 | 挖损 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0.0221 |
| 平硐2 | 挖损 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0.0221 |
| 拟建露天一采场 | 挖损 | 0.4428 | 0 | 0 | 0 | 0.4428 |
| 拟建露天二采场 | 挖损 | 0.3794 | 0 | 0 | 0 | 0.3794 |
| 拟建运输道路2 | 压占 | 0.1775 | 0 | 0 | 0 | 0.1775 |
| 拟建地表建筑设施 | 压占 | 0.0663 | 0 | 0 | 0 | 0.0663 |
| 预测小计 |  | 1.1102 | 0 | 0 | 0 | 1.1102 |

经预测，矿山基建期预计新增破坏土地面积为1.1102hm²，预测其中以挖损形式新增破坏面积为0.8664hm²，以压占形式破坏的土地面积0.2438hm²，破坏的土地类型为有林地，其中破坏林地面积1.1102hm²（＜2hm²），依据DZ／T0223—2011《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附表E矿山地质环境影响程度分级表，预测矿山未来开采活动对土地资源的影响和破坏程度为较轻。

露天一采场基建期约6个月，露天二采场基建期约10个月，地下开采基建期为10个月。本工程虽占用林地资源，但基建期间对原有采坑进行复垦，复垦区总面积为1.2239hm²，复垦方向为林地，对整个评价范围而言，工程建设对评价区域土地利用格局影响轻微。

表5.3-2 基建期复垦工程情况

| 治理复垦位置 | 主要工程措施 |  | 主要工程量 | 复垦面积 | 较现状变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废弃露天采场2、露天采场3、露天采场4 | 平整土方 | m³ | 6120 | 1.2239hm2 | 绿化面积增加0.1137hm2 |  |
|  | 平整石方 | m³ | 2448 |  |  |  |
|  | 客土工程 | m³ | 6120 |  |  |  |
|  | 灌溉工程 | m³ | 902 |  |  |  |
|  | 刺槐 | 株 | 4446 |  |  |  |
|  | 紫穗槐 | 株 | 2236 |  |  |  |
|  | 三叶地锦 | 株 | 6420 |  |  |  |
|  | 草籽 | hm² | 1.2239 |  |  |  |
| 复垦区 | 矿山地质环境监测 | 点 | 27 |  |  |  |

减缓措施：

1．施工中应加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应尽量控制在原有裸露地表内，将占地面积控制在最低限度，尽可能减少原有的地表植被和土壤，以免造成土壤与植被的大面积破坏，而使本来就脆弱的生态系统受到威胁。对于植被生长较好的地段，尽量不要在这些地段设置工棚、料场、弃渣场等。

2．土石方工程本着移挖作填、充分利用的原则进行合理调配，开挖的土石方等充分利用，作为原有露天采坑的填料，以节约表土场用地。拟建工程总面积8.0376hm2，平均剥离厚度0.3m，预计可剥离表土24113m3，先期剥离表土可运至老采场直接用于复垦，后期剥离的表土可临时堆放在新建采场底部平台，后期用于复垦。剥离表土全部用于复垦，矿山不再单独表土场。

3．临时工程优先考虑永、临结合，尽量利用既有场地或矿区范围内的永久征地和采矿用地，减少新占地。

4．合理确定施工便道，施工期应按照设计规定修建施工便道，修建施工便道，尽量与现有乡村道路平行或垂直，不能随意开辟施工便道。施工车辆不得随意在施工便道以外的区域行驶，以减少碾压破坏草地等地表植被，降低风力侵蚀。同时对路面定期进行洒水，防止行车碾压产生浮尘。施工结束后，部分施工便道作为田间道或乡村道路，改善项目区路面状况，完善道路系统，不作为地方道路使用的恢复为原土地使用功能。

5．施工车辆应严格按规定行车路线路线通行，防止施工期间施工车辆随意碾压，破坏原地表植被。

植被破坏对生态环境的影响

基建期工程新增破坏土地面积为1.1102hm²，占地主要为林地，生物量以37.5t/hm2计，则造成生物量损失为41.63t。

根据《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，基建期生态恢复工程内容如下：首先清理露天采场边坡的危岩、浮石，露天采场边坡面积3.0437hm²，清理石方量913m³；对排岩场1、排岩场2、排岩场3、排岩场4底部修建挡土墙191m；沿着露天采场外围和预测塌陷区拉设铁丝网约3300m，并且树立警示牌65个；对废弃的露天采坑2、露天采坑3、露天采坑4边坡栽植地锦；对拟建露天采场一370m、350m平台面积为0.4428hm²和拟建露天采场二420m、400m平台面积为0.3794hm²和对排岩场2面积为0.1181hm²、排岩场4面积为0.2836hm²进行平整、客土；其中对露天采场平台栽植刺槐、排岩场边坡栽植紫穗槐、露天采场边坡栽植地锦进行植被恢复。复垦区总面积为1.2239hm²，生物量以37.5t/hm2计，将增加生物量为45.9t，较现状生物量将有所增加。

随着基建期对露天采场平台、排岩场进行植被恢复，损失的生物量会得到补偿，同时提高了区域的植被覆盖度。基建期严格按《土地复垦技术标准》进行土地复垦，并采用当地较为常见的物种植进行重建，不会造成评价区植被类型的减少，更不会造成区域植物区系发生改变。工程建设期间对野生植物的多样性影响较小。

减缓措施：

（1）加强野生珍稀保护植物科普宣传和环保教育，施工过程中如在施工范围内发现有珍稀保护植物分布，应及时将其移植，避免工程施工对它们的破坏。

（2）对于国家重点保护植物，能够移栽的进行迁地保护，一般可就近选择生境相似的宜林地或林间空地进行移栽，可优先考虑停车区等站场内移栽。

（3）施工期间土石方运输时，根据当地主管部门的要求，采取对运输车辆加盖篷布等措施，冬春多风季节施工时，对取、弃土堆采取洒水、加盖覆盖物等措施，保证车辆整洁，防止土石砂料撒漏，并按规定的行驶线路、时间、装卸地点运营。对施工道路尽量采用硬化路面，定期洒水降尘，减轻对植物的影响。

（4）施工扬尘主要来源于施工过程中粉状物料堆放、土方的临时堆存以及车辆运输等过程。由于项目所在地地表植被覆盖度相对较高，环境空气现状质量较好；为此，在施工过程中建议采取如下措施，减少施工扬尘污染，其关键在于加强对施工现场的环境管理，具体如下：

1）尽量不在大风天施工作业，尤其是引起地面扰动的作业；

2）为减少开挖和运土时的过量扬尘，在晴天或气候干燥的情况下，应适当向填土区、储土堆及作业面、地面撒水；

3）运输石灰、中砂、水泥等粉状材料的车辆要求保持完好，装载不宜过满，保证运土过程不散落；同时应覆盖蓬布，以减少撒落和飞灰；

4）经常清洗运载汽车的车轮和底盘上的泥土，减少汽车在运输过程携带泥土、杂物散落地面和路面；

5）及时清扫因雨水夹带和运输散落在施工场地、路面上的泥土，减少卡车运行过程和刮风引起的扬尘；

6）规划好施工车辆的运行路线，尽量避开村屯和人流密集的交通要道，避免交通堵塞及注意车辆维修保养，以减少汽车尾气排放。

7）散装水泥、砂石等粉状物堆放表面应用网遮盖，装卸水泥现场必须及时清理，减少扬尘产生。

8）施工中应强化施工人员的环保意识，加强环境管理，严格执行沿线地方政府和有关部门颁布的有关环境保护及施工建设方面的有关规定。

对野生动物的影响分析

由于工程在经过区域为林地，评价区内有许多动物的替代生境，动物比较容易找到栖息场所。同时由于工程散装分部，施工范围小，工程建设对野生动物影响的范围不大且影响时间较短，因此对动物不会造成大的影响，可随植被的恢复而缓解、消失。

（1）对爬行类的影响

在评价范围内分布的蛇类等爬行动物，由于施工便道的建设，施工人员的进入，必然受到惊扰，原分布区被部分破坏会导致这些动物的生活区向上迁移或暂时迁移到工程影响区外生境相似的地区。

工程建设过程中，由于施工车辆产生的噪声、爆破及人为活动的干扰等因素，可能导致线路两侧附近的爬行类动物产生回避行为，使其向外围转移，矿区范围内爬行类出现的频率会降低。但不会对两栖、爬行类的总体多样性产生影响。

（2）对鸟类的影响

工程在施工过程中，由于车辆噪声、人为活动干扰等所造成的廊道效应可能导致鸟类临近矿区域密度下降。春季是鸟类繁殖季节，此时配对的雌、雄鸟会在高大树木上去筑巢、产卵，矿区施工过程中产生的噪声及人为活动可能会对鸟类繁殖产生一定的干扰。在春秋季迁徙期间，对迁徙候鸟特别是水鸟类会形成较大干扰，甚至会导致一些迁徙物种临时性改变迁徙路线或停歇区域；如有夜间施工，灯光布设不合理则可能对迁徙鸟类有一定的干扰，形成光源污染。

爆破噪声振动的突发性、不连续性会对周围鸟类及其它动物带来影响。

由于鸟类对声音的适应性和本工程与保护鸟类栖息地和繁殖地的位置关系以及本项目周边社会和自然活动等铁点，再根据相关类似工程的调查，可知，本工程建设不会对保护鸟类栖息繁殖造成长久影响。

（3）对哺乳动物的影响

工程施工过程中，露天采区、平硐及施工人员营地等都需要占用土地，这些土地占用会直接破坏原有植被，使在此区域内活动的野生动物觅食地、栖息地减少，导致动物食物减少。工程的修建使野生动物原有的大面积生境产生分隔。另外，在运营期，由于人为活动干扰、爆破噪声的影响，从而导致野生动物回避矿区，使沿线野生动物在矿区出现的频率降低。

施工便道、弃渣场、施工场地会占用一部分野生动物栖息地，一定程度上对野生动物正常活动产生干扰；本项目施工便道利用既有乡道或村路，可大大降低对生态环境的破坏和对野生动物栖息地新的切割。施工机械的汽油异味对野生动物的影响比较有限，施工过程中对施工污水的处理一般有严格的管理制度，不会对野生动物的水源构成影响。施工爆破、机械操作对野生动物的影响主要涉及到施工场地周边的区域，这种影响会波及到矿区外0.5km范围内活动的野生动物。

减缓措施：

1）应加强施工管理，加强施工人员的环保教育。开工前，应在工地及周边设立保护植被和野生动物的宣传牌，注意对野生动物栖息地内林草植被和野生动物的保护，严禁施工人员破坏植被，捕杀野生动物。提高施工人员的保护意识，施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家重点保护动物，在施工时严禁对其进行猎捕；对受伤的野生动物要积极救护或通知有关单位。

2）在野生动物栖息地范围内，严格划定施工界限，禁止越界和破坏征地范围外植被的行为。合理布设施工营地、施工场地，减小临时工程占地面积；施工垃圾集中收集，随清随运。

3）占地范围内树木砍伐时间应尽量避开鸟类的繁殖时期。工程要避免清晨6:00前和晚8:00后进行施工，避免灯光和噪音对施工现场附近鸟类和夜行动物的干扰。对于在矿区野生动物集中活动区的鸟类，要采取适当的驱散、诱导等有效措施，使其转移。

4）施工应尽量选用低噪音并带有消声隔音的施工设备，必要时采取加防振垫、包覆和隔声罩等有效措施减轻噪声污染，减少对周围野生动物的惊扰。

5）合理安排开挖时段，尤其是野生动物资源丰富区域的区域，施工应避开鸟类繁殖期和迁徙期，爆破时间避免清晨6:00前和晚8:00后，减少噪音对鸟类及其它野生动物栖息、觅食等活动的影响。

对土壤的影响分析

矿山早期采矿产生的废石堆积于排岩场，改变原地形地貌，土地损毁后，使整个土壤的结构和层次受到损毁，有效土层被迫压于废石下部，有效土层厚度改变，土壤质地等改变，抗蚀性变差，土壤涵养水源能力锐减，土壤生态系统的功能被恶化，易产生水土流失，这些都将使得土壤资源减少和加剧土壤恶化。与此同时，道路、场地的压占也会使土壤板结，容重增大，土壤孔隙比例失调，土壤保水、保肥能力降低。

基建期间除占地造成地表生物量的损失外，场地平整和土石方搬移，将形成新的水土流失。基建期影响水土流失的因素有：

①工业场地平整、临时堆放弃土以及建筑物建设等扰动地表，弃土、渣造成水土流失。

②临时施工区场地开挖、平整、设备材料堆放使地面裸露，破坏原地貌。

为最大限度减轻项目建设对周围生态环境的影响，在施工完成时，及时做好恢复和补偿工作，加强绿化。不会对区域内的生态环境产生明显的不利影响。

减缓措施：

表土的保护及利用：耕作层土壤和表层土壤是经过多年耕作和植物作用而形成的土壤，对于植物种子的萌发和幼苗的生长有着重要作用。因此，在土壤较肥沃的地段建设永久性设施时，要保护和利用好表层土（主要为0～30cm的土层），为此，在施工前，首先要把表层土集中到表土场，表土场四周设置装土编织袋拦挡墙，临时堆存的堆土表面利用防尘网苫盖，用于生态恢复治理备用。如 果短期内不能被矿山复垦完全利用掉，剩余的表土场表面也播撒草籽。

妥善处理建设期产生的各类污染物、生活垃圾等，要进行统一集中处理，不得随意弃置。施工结束后，要进行现场清理，采取恢复措施。

运营期生态环境影响分析

对土地利用的影响分析

      - 5.4.1.1工程占地对土地利用的影响分析

经预测，矿山运营期预计新增破坏土地面积为12.5189hm²，预测其中以挖损形式新增破坏面积为5.9835hm²，以塌陷形式破坏的土地面积5.5915hm²，但因拟建露天一采场和预测地面塌陷范围与现状露天采坑1、部分露天采坑2、部分运输道路1存在损毁位置上的重叠，重叠面积为0.9230hm²，在考虑到损毁面积不重复计算的前提下，最终确定矿山运营期拟建工程预计新增破坏土地面积为12.5189hm²。破坏的土地类型为采矿用地和有林地，其中破坏林地面积11.3134hm²（＞4hm²），依据DZ／T0223—2011《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》附表E矿山地质环境影响程度分级表，预测矿山未来开采活动对土地资源的影响和破坏程度为严重。

表5.4-1运营期预测影响和破坏土地资源面积及类型表

| 破坏单元 | 破坏 | 破坏土地面积及地类（hm²） |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 方式 | 有林地 | 采矿用地 | 裸地 | 其他草地 | （hm²） |
| 拟建露天一采场 | 挖损 | 5.4479 | 0 | 0 | 0 | 5.4479 |
| 拟建露天二采场 | 挖损 | 0.4914 | 1.8669 | 0 | 0 | 2.3583 |
| 平硐3 | 挖损 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0.0221 |
| 平硐4 | 挖损 | 0.0221 | 0 | 0 | 0 | 0.0221 |
| 预测地面塌陷范围 | 塌陷 | 5.5915 | 0 | 0 | 0 | 5.5915 |
| 重叠面积 | - | -0.2616 | -0.6614 | 0 | 0 | -0.923 |
| 预测小计 |  | 11.3134 | 1.2055 | 0 | 0 | 12.5189 |

备注：以上面积不包括基建期。

      - 5.4.1.2占地时效性、土地利用格局影响分析

（1）时效性分析

工程用地主要为露天开采，一经开采，其原有土地功能将会发生改变；闭矿后进行土地复垦，恢复原使用功能。

（2）土地利用格局影响分析

工程占地将使评价区内部分非采矿用地转变为采矿用地，占地区域原有以林地为主的自然、半自然土地利用形式将转变为以采矿用地为主体的城镇建设用地，评价范围内土地利用格局将会发生一定程度的变化。

本工程虽占用林地资源，但工程占地较为分散，整体横向影响范围最大约360m，因此对整个评价范围而言，这种变化影响较小，不会导致沿线土地利用格局发生明显变化。工程闭矿后严格按《土地复垦技术标准》进行土地复垦和植被重建工作。预计闭矿结束后5年左右，可基本恢复土地的原有使用功能。综上所述，工程建设对评价区域土地利用格局影响轻微。

      - 5.4.1.3对农业生产的影响分析

本采矿范围及塌陷影响范围内无农田，工程建设对原有农业生产的不产生影响。

对植物的影响分析

      - 5.4.2.1对植被生物量的影响分析

根据工程评价范围内土地利用情况，统计各植被类型的面积，估算出评价范围内的生物量总量。

表5.4-2评价范围内植被生物量统计

| 用地类型 | 面积hm2 |  | 平均生物量t/hm2 | 生物量t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 比例（%） |  | 数量 | 比例（%） |
| 耕地 | 7 | 2.51 | 27 | 189 | 1.93 |
| 林地 | 254.1 | 91.21 | 37.5 | 9528.75 | 97.16 |
| 草地 | 8.2 | 2.94 | 7.5 | 61.5 | 0.63 |
| 建设用地 | 9.3 | 3.34 | 3 | 27.9 | 0.28 |
| 合计 | 278.6 | 100 |  | 9807.15 | 100 |

由上表可知，工程评价范围内林地面积比例较大，达254.1hm2，占总面积的91.21%，远高于其它用地类型，其生物量所占比重（97.16%）明显高于其它植被类型，在评价范围内占绝对控制地位，由此可见，评价区植被生物量取决林地的数量及分布情况。

根据《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡子村钾长石矿复垦区范围为17.4392hm²，其中已损坏面积3.8101hm²，拟损毁面积13.6291hm²（包括拟塌陷区5.5915hm²），拟损失生物量为469.5t。

根据岫岩满族自治县自然资源局提供的‘K51-G-086054、K51-G-086055’土地利用现状分幅图，确认复垦区占用裸地面积0.0435hm²，有林地面积14.9506hm²，采矿用地2.3677hm²，其他草地0.0774。因预测地面塌陷存在不确定性，暂不计入复垦责任范围面积，所以土地复垦方案的评价范围为复垦责任范围，面积为11.9492hm²。

各损毁区主要破坏了有林地和采矿用地，为斑状、条带状割裂损毁，且地表物质组成多为废石、基岩，通过极限条件法进行土地复垦适宜性评价，各单元适宜性评价结果显示，虽存在多种适宜性，但是考虑到实际、周边地类，使同地类集中、规模化，耕地、园地占补平衡等客观要求，本着宜农则农、宜林则林的原则，各评价单元最终复垦方向及面积见表5.4-3。

表5.4-3土地复垦适宜性评价结果表

| 复垦单元 | 损毁前地类 | 损毁面积（hm²） | 复垦方向 | 复垦面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 井口区 | 有林地 | 0.1029 | 有林地 | 0.1029 |
| 露天采坑区平台 | 有林地 | 4.8659 | 有林地 | 5.8589 |
|  | 采矿用地 | 0.9930 |  |  |
| 露天采坑区边坡 | 有林地 | 2.1698 | 无 | 0 |
|  | 采矿用地 | 0.8739 |  |  |
| 排岩场区平台 | 有林地 | 0.3060 | 有林地 | 0.4320 |
|  | 采矿用地 | 0.1260 |  |  |
| 排岩场区边坡 | 有林地 | 0.3469 | 灌木林地 | 0.4411 |
|  | 采矿用地 | 0.0942 |  |  |
| 运输道路区 | 有林地 | 1.8361 | 有林地 | 2.0043 |
|  | 采矿用地 | 0.0473 |  |  |
|  | 裸地 | 0.0435 |  |  |
|  | 其他草地 | 0.0774 |  |  |
| 地表建筑设施区 | 有林地 | 0.0663 | 有林地 | 0.0663 |
| 预测地面塌陷区 | 有林地 | 5.4900 | 有林地 | 5.4900 |
| 合计 |  | 17.4392 |  | 14.3955 |

通过对复垦单元的适应性分析可以确定，岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿复垦责任范围面积为17.4392hm²，因露天采坑边坡3.0437hm²为坡度较大，无法满足植物生长的立地条件，仅靠平台种植乔木、对边坡进行遮挡式绿化，实际复垦面积为14.3955hm²，复垦方向为有林地和灌木林地，新增生物量539.8t，复垦后植被生物量对比现状将有所增加，损失的生物量会得到补偿，同时提高了区域的植被覆盖度。

（1）植被恢复原则

1）对于永久及临时占用林地的补偿原则均按照就近就地恢复原则，以达到尽量修复沿线区域受损的森林生态系统功能的目的。恢复地点充分利用林中空地、现有的宜林地和荒山荒坡，就近恢复，恢复林木数量不低于项目征占用林地的面积，保证森林面积占补平衡，保证森林生态功能不降低，植被恢复应在当地林业部门的指导下进行。

2）在需要砍伐的树木中，优先考虑对保护树种的移栽，其次为幼龄林木的移栽，尽量将工程砍伐的林木数量及生态影响降至最低。首先考虑森林结构的更加合理，采用乔、灌、草相结合的方式，避免树种单一、林种单一、林层单一的问题，形成结构合理、功能全面的森林结构；恢复混交林，增强生态功能。

（2）补偿措施

1）林地补偿

依据《中华人民共和国森林法》、《森林法实施条例》、《辽宁省公益林管理办法》等法律法规，建设单位需办理林地审批手续，对占用的林地在林业部门指导下按照国家及地方补偿标准进行补偿。

2）表土剥离

保存永久占地和临时占地的耕作土或表土，为植被恢复提供良好的土壤。

对工程建设中永久占用或临时占用的耕地和林地等的表层土予以收集保存，作为后期复耕和恢复植被用。

- 3）树种配置

在树种配置上本着“异地异树”、“景观相容”的原则；适地适树，树种选择要尽量考虑适合本区气候特点的乡土树种，与周围树种组成尽量一致，慎重对待外来植物种的引进，保证生物安全。

4）根据工程扰动地表面积和可绿化区域，设计恢复绿化面积

根据工程扰动地表面积和可绿化区域的分布采取适宜的绿化措施，以恢复植被，减轻工程建设对项目区生态系统稳定性的影响，主要针对露天采坑、平硐、工业场地及其他有关场地进行绿化。植物种类选择要求包括：适应环境，抗逆性强，可抵抗公害、病虫害，易养护；不得使用未经评估的外来物种；不产生环境污染，不应成为传播病虫害的中间媒介；选择易成活、生长快、萌根性强、茎矮叶茂、覆盖度大和根系发达的多年生木本植物或草本植物。

      - 5.4.2.2对植物及其多样性的影响分析

工程对野生植物多样性影响主要是露天开采、平硐及工业场地等新增占地对地表植物的影响和破坏。评价认为，评价区内分布的植物，都是当地较为常见的物种且分布广泛。工程的新增占地导致植被的暂时性消失，工程闭矿后严格按《土地复垦技术标准》进行土地复垦，并采用当地较为常见的物种植进行重建，不会造成评价区植被类型的减少，更不会造成区域植物区系发生改变。因此，工程建设期间对野生植物的多样性影响较小。

对野生动物的影响分析

矿山项目对动物资源的影响主要是在开采过程中爆破和掘进等作业会产生噪声和振动，交通运输和施工人员的活动及使用机械也会产生的噪声，将会对附近栖息在灌草丛中的小型野生动物如昆虫类、爬行类、鸟类及小型哺乳动物产生一定影响，对其正常生活产生干扰，造成其大部分迁离其原栖息地。由于项目所在矿区周边已有部分工业活动及人类活动，矿区及其周边地区人类活动频繁，对噪声和振动敏感的野生动物已经迁移出本区域，只剩下与人类活动较密切的动物在该区栖息。本次评价生态环境调查期间，并未发现有珍稀、濒危动物，也未在评价区域内观察到大型野生哺乳动物，只是偶见小型鸟类。此外，如前面分析，项目建设噪声和振动影响在采取必要治理措施后，对周边环境影响不大，也不会对矿区周边地区现有动物资源的造成明显影响。另外，项目工业场地和道路等大部分地面设施沿用原有工程设施，不会改变附近现存动物的生境和活动范围。综合分析，项目生产产生的噪声和振动以及工程占地，对区域内动物资源有一定影响，但影响范围是局部的，强度也不大，不会威胁到该区域野生动物的物种生存，动物资源在项目服务期满后将逐步得到恢复。

对土壤的影响分析

根据土壤侵蚀现状调查，得出评价区的平均土壤侵蚀模数约为1286t/km2·a，由结果可以看出，评价区土壤侵蚀强度以轻度侵蚀为主。项目区所在地区土壤类型主要为棕壤，矿区内的采矿活动损毁了原来的地形地貌和地表植被，对土壤造成了严重损毁。由于采矿活动阻断了林草枯枝落叶的积累，影响雨水入渗及植物对灰分元素的吸收和富集，妨碍植物与土壤物质交换，对植物生长十分不利。加之雨水冲刷对土壤理化性状产生不利影响，使有机质及氮磷钾含量降低，对土壤中微生物的活动产生影响，阻碍了植物根系的发育和生长。

根据《能源基地晋陕蒙接壤地区地下水资源评价与合理利用》研究成果，因开采引起的沉陷区内土地恶化从而导致水土流失加剧的面积约为沉陷区面积的17~21%，本环评按20%进行预测。

根据《开发利用方案》预测的地面塌陷范围，破坏土地面积5.5915m²，因与露天采坑4、运输道路1损毁位置部分重叠，重叠面积为0.1015hm²，在损毁面积不重复计算的前提下，预测未来地面塌陷损毁面积合计5.4900hm²，损毁土地方式为塌陷，损毁土地类型为有林地，这些区域中有1.098hm²加速水土流失。根据矿区开采沉陷土壤侵蚀有关调查资料，地表沉陷后土壤侵蚀加速系数1.15~1.45，结合遥感土壤侵蚀调查资料，矿区开采后新增土壤侵蚀量约为0.82~1.02万t。

表层土壤是经过多年植物作用而形成的熟化土壤，对于植物种子的萌发和幼苗的生长有着重要作用，表土存放会影响土壤的容重、水分等理化性状及生物学性状。本项目在生产过程中需进行表土剥离进行表土剥离，可临时堆放在新建采场底部平台，也可运至老采场直接用于复垦，同时在取土过程中做好防护工作，为了保持土壤结构、避免土壤板结，应避免雨季取土。

本项目土壤质量现状较好，因此为保证项目进行过程中不对周边土壤环境造成影响，本项目建设运营过程中应注重土壤环境的污染防控工作，需从如下几个方面进行：弃土应按照固体废物处理规定进行合理处理，确保不产生二次污染；在采坑周边修建截（排）水沟，减小汇水面积，从而减少淋滤水的产生量；提高废石的综合利用率，运营期废石用于井下采空区和采坑充填；工业场地服务期满后及时复垦绿化，减少淋滤水、地表径流的产生量；对于大气沉积影响，在占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主；对于地面漫流影响及入渗途径影响的，应采取黏土压实防渗措施。

地表岩移影响分析

根据《开发利用方案》预测的地面塌陷范围，破坏土地面积5.5915m²，因与露天采坑4、运输道路1损毁位置部分重叠，重叠面积为0.1015hm²，在损毁面积不重复计算的前提下，预测未来地面塌陷损毁面积合计5.4900hm²，损毁土地方式为塌陷，损毁土地类型为有林地，本项目地表崩落范围见图5.2-1。鉴于本矿所处地形、地貌类型以及沉陷裂缝的破坏程度，环评提出以下裂缝处理措施：

①对于宽度＜0.3m的较小的裂缝就地平整，简易的填土、夯实、整平即可；

②对于宽度＞0.3m的较大的裂缝充填步骤如下：

A、剥离裂缝地周围和需要削高垫低部位的表层土壤铲开堆放在一侧，剥离厚度为表层土壤厚度。

B、在复垦场地附近上坡方向就近选取土作为回填物。

C、位于低洼处的大裂缝和塌陷坑应在平整土地之前填充。

D、将回填物对沉陷裂缝进行填充，在充填部位或削高垫低部位覆盖耕层土壤。

E、平整土地后显露出来的裂缝和塌陷坑则在平整土地之后填充。

F、对于表层土壤质量较差的地块，直接剥离就近生土充填裂缝，不进行表土单独剥离。

项目区地貌以低山丘陵地貌为主。项目实施过程中，尽管塌陷会出现地裂缝和台阶状下沉，局部区域地形会有一定的影响，但是整体上区域地表形态不会发生根本性变化，只在局部地区出现裂缝、台阶状下沉（不会导致积水）等情况，对该区域自然体系的异质化程度影响不大，仍以林地生态系统为主。在采取了有效的井下充填措施，沉陷发生后，对林木的损坏程度不大，可以采取扶正加固的方法对倾斜的树木进行保护。建设单位地面塌陷区严格按照《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行土地复垦，设立地表移动的长期观测点，适时观测，发现出现地表沉陷现象及时上报当地政府有关部门。建设单位为了控制采矿境界范围内的地表沉陷以及可能造成的环境影响，必须严格控制采矿境界范围；在开采境界外围50m范围内周边设立明显的警示标志；通知当地政府和周围村屯，严禁在该范围内建设永久性建筑物。

图5.4-1项目地表岩石崩落范围图

生态影响评价结论

（1）占地合理性分析

矿山现状破坏土地面积为3.8101hm²，预测新增破坏土地面积为13.6291hm²（包括拟塌陷区5.5915hm²），拟损失生物量为469.5t，破坏的土地类型为采矿用地和有林地。实际复垦面积为14.3955hm²，复垦方向为有林地和灌木林地，新增生物量539.8t，复垦后植被生物量对比现状将有所增加。矿区开采后新增土壤侵蚀量约为0.82~1.02万t。工程占地将改变原有土地的使用功能，将使区域林地减少，评价范围内土地利用格局将产生功能性变化，但在宏观上，工程建设对区域内的土地利用格局影响不大。

（2）工程建设对植物的影响分析

项目建设时不可避免地会造成评价区域内植物物种个体数量和植被面积减少，此项目占地区域呈分散状，范围为中心线两侧各30m左右，整体横向影响范围最大约360m，因此对整个评价范围而言，这种变化影响较小，不会导致沿线土地利用格局发生明显变化。工程建设将砍伐或移栽占地范围内的植物，对植被造成破坏。但减少的植被类型为沿线地区常见的常绿阔叶林，且多为次生林和人工植被，植被类型和群落结构较为简单，且群落内部植物组成基本相同，在东北地区比较常见，不具有稀有性和特有性，不会造成某一植物群落和内部关键物种在此区域内消失；工程闭矿后严格按《土地复垦技术标准》进行土地复垦和植被重建工作。预计闭矿结束后5年左右，可基本恢复土地的原有使用功能。

（3）工程建设对野生动物影响分析

在项目基建期和运营期，严格执行野生动植物和生物多样性保护措施。林业主管部门监督野生植物和生物多样性保护措施的执行情况，应将项目建设对野生植物和生物多样性的影响降到最低限度。项目生产产生的噪声和振动以及工程占地，对区域内动物资源有一定影响，但影响范围是局部的，强度也不大，不会威胁到该区域野生动物的物种生存，动物资源在项目服务期满后将逐步得到恢复。

- 工程建设对土壤和水土流失的影响分析

水土流失主要发生在工程建设期和自然恢复期，表现为工程建设破坏地貌、土壤、植被而导致土壤抗蚀性能降低，土壤流失量增加。项目永久占地和永久占地面积较小，对地表植被破坏有限；本项目施工期对现状地表植被进行生态恢复治理，矿区内的水土流失状况将得到进一步改善。

（5）地表岩移影响分析

项目区地貌以低山丘陵地貌为主。项目实施过程中，尽管塌陷会出现地裂缝和台阶状下沉，局部区域地形会有一定的影响，但是整体上区域地表形态不会发生根本性变化，只在局部地区出现裂缝、台阶状下沉（不会导致积水）等情况，对该区域自然体系的异质化程度影响不大，仍以林地生态系统为主。在采取了有效的井下充填措施，塌陷区严格按照《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行土地复垦，设立地表移动的长期观测点，沉陷发生后，对林木的损坏程度不大。

综上所述，本项目建设过程中，地表结构发生一定的变化，水土保持能力有所下降，土壤侵蚀也增加，工矿景观格局加强。项目建设造成部分区域自我调节能力降低，仅依靠生态系统的自我恢复不能完成全部恢复，因此需要采取人工干预，加速矿区生态系统的改良；积极采取生态恢复措施，项目服务期满后尽快落实土地复垦工作，使生态系统恢复加速完成，恢复生态系统。

服务期满后对生态环境的影响分析

当本项目服务期满后，将不会增加对生态环境产生的新影响，原有的影响将持续一段时间。但随着在生产过程逐步退役的生产设施，如采区工业场地等覆土复垦、绿化、植被等生态恢复措施的实施，无论是景观格局、水土保持、还是植被的恢复等方面均有大的改观，影响时间将会大大缩短。

在此，建议建设单位结合目前矿山开采现状，制定完善的矿区生态恢复与复垦规划，以便指导矿山的生态恢复工作。

生态环境综合整治规划

防治原则

矿山生态环境保护与恢复治理应遵循以下原则：

（1）严格控制矿产资源开发对矿山环境的扰动和破坏，最大限度的减少或避免矿山开发引发的矿山环境问题；

（2）遵循“谁开发谁保护，谁破坏谁治理，谁出资谁受益”及“依靠科技进步、发展循环经济、建设绿色矿业”的原则；

（3）结合矿山实际、实事求是、注重可操作性的原则；

（4）开采和环境保护与恢复治理同步的原则；

（5）防治措施应根据环境问题的危险性和危害程度，结合矿山生产情况，

因地制宜，统筹规划，分期实施，以最小投入获取最大经济、环境效益的原则。

生态影响综合整治措施

在矿山服务期满前制定总体的、详细的生态恢复规划，对矿石临时堆场、办公区等分别实行相应的恢复措施，按生态恢复方案，进行复垦、植被。

根据地质环境条件及生态植被生长条件，生态环境保护与恢复治理需进行以下5个方面的措施：

1、剥离表土利用措施

表层土壤是经过多年植物作用而形成的熟化土壤，对于植物种子的萌发和幼

苗的生长有着重要作用，表土存放会影响土壤的容重、水分等理化性状及生物学性状。故矿山复垦工作应优先利用矿山剥离土，同时在取土过程中做好防护工作，为了保持土壤结构、避免土壤板结，应避免雨季取土。

2、客土工程措施

本项目客土来源于三部分，其一为矿山生产剩余剥离土，优先用于矿山前期土地复垦工作；其二为拟损毁土地剥离土，同样优先用于矿山前期土地复垦工作；其三为外购土壤，外购土源可直接运至临时存土场，再从临时存土场运输至各复垦单元。由于复垦区土源以棕壤类底层土为主，土壤有机质含量低，块状结构，可在覆土前将期敲碎并进行土壤改良，本项目客土方式为全面客土及穴状客土两种方式。路树的种植则采用人工挖坑、穴状客土的方式。

3、土地平整措施

对于已经不具备植被生长立地条件的矿山各个复垦单元，需要先对其进行平整，通过土壤覆盖，并采用机械结合人工方式平整，使平整后的坡度满足复垦质量要求。

4、灌溉工程措施

为保证苗木成活率，达到复垦标准，需在管护期采取灌溉措施，考虑到矿山实际情况，灌溉采取水车拉水方式进行。

5、生物化学措施

（1）复垦区域植被选择应遵循以下原则：

1）植物种类筛选

根据矿区植被重建的主要任务及目标，同时结合矿区的特殊自然条件，选定的植物要具有以下特性：具有较强的适应脆弱环境的能力，即对于干旱、风害、冻害等不良立地因子具有较强的适应能力。根据当地的种植经验及气候特点，方案选择乔木树种为刺槐；灌木树种为紫穗槐；草籽为紫穗槐和白羊草。

（2）苗木规格

刺槐：1年生（地径0.5cm-1.0cm）、2年生（地径1.0cm-2.0cm）苗木；紫穗槐：1年生苗木（地径≥0.5cm），地锦：1年生苗木（地径≥0.5cm）；

（3）树坑规格

覆土沉实后，进行植被恢复。穴状整地种植，坑穴规格均为0.5m×0.5m×0.5m。

（4）密度（播种量）

种植乔木刺槐株距为1.5m×1.5m，每穴1株；道路种植行距为2.0m，每穴1株。种植灌木紫穗槐株距为1.0m×1.0m，每穴1株。三叶地锦种植株距为0.3m，每穴2株。播种草籽按30kg/hm2。

（5）栽植方法

根据当地的气候环境，种植时间最好安排在春季或秋季，在落叶以后到大地封冻之前这段时间进行种植。

栽植前的准备：树木栽植前应先挖坑，挖坑时，底口的尺寸不得小于上口。幼苗运输过程要避免相互压挤。要选择生长旺盛，长势良好的苗木。

栽植：裸根苗栽植时，先将苗木扶正，放入坑内，再用土进行回填。在回填了一半土后，轻提苗木使根系舒展，这样能保证树的根系全部朝下。随后填土分层踏实，乔木与原根颈一平。随后进行林间播撒草籽，播撒时，要注意条带均匀，可用细齿耙往返拉松表土，使草籽被土覆盖。

栽植后管理：在树坑周围用土筑成高于根颈10～15cm的浇水堰，筑实、底平，不应漏水。并及时进行浇水，浇水应缓浇慢渗，而且一定要浇透，使土壤吸足水分。如果出现漏水、土壤下陷和树木倾斜，要及时扶正、培土。在无雨的天气，第一次浇水不能隔夜。

生态恢复治理方案

依据《矿产资源开发利用方案》设计矿山服务年限15.78年。根据《矿山储量年度报告》可知，根据动态监测资料显示，由于该矿一直处于停产状态，因此，截止2022年7月矿山剩余服务年限15.78年。

本方案考虑到矿区内大部分破坏单元的治理和复垦工作要在矿山闭坑后方能实施，同时考虑各种不可预见因素、土壤、植被的恢复及植被管护等问题，本方案的服务年限在矿山设计服务年限的基础上延长4年，其中，包括矿山恢复治理与土地复垦期1年，后期监测管护期3年。即本方案服务年限为19.78年，时间自2022年7月至2041年4月。结合矿山开采时序，将治理复垦工作划分为三个阶段：

第一阶段为2022年7月至2027年6月：

1）2022年7月-2023年6月：项目伊始，首先清理露天采场边坡的危岩、浮石，露天采场边坡面积3.0437hm²，清理石方量913m³；对排岩场1、排岩场2、排岩场3、排岩场4底部修建挡土墙191m；沿着露天采场外围和预测塌陷区拉设铁丝网约3300m，并且树立警示牌65个；同时对项目区实施地质环境监测工作。

2）2023年7月-2024年6月：本年度对废弃的露天采坑2、露天采坑3、露天采坑4边坡栽植地锦；对拟建露天采场一370m、350m平台面积为0.4428hm²和拟建露天采场二420m、400m平台面积为0.3794hm²和对排岩场2面积为0.1181 hm²、排岩场4面积为0.2836hm²进行平整、客土；其中对露天采场平台栽植刺槐、排岩场边坡栽植紫穗槐、露天采场边坡栽植地锦进行植被恢复。复垦区总面积为1.2239hm²；同时，实施地质环境监测工作。

3）2024年7月-2025年6月：本年度对拟建露天采场二380m平台面积0.7070 hm²进行平整、客土；对露天采场平台栽植刺槐、露天采场边坡栽植地锦进行植被恢复。复垦区总面积为0.7070hm²；对2023年复垦区进行管护工作，管护面积1.2239hm²，同时，实施地质环境监测工作。

4）2025年7月-2026年6月：本年度对拟建露天采场二+360m平台面积0.2571 hm²进行平整、客土；对露天采场平台栽植刺槐、露天采场边坡栽植地锦进行植被恢复。复垦区总面积为0.2571hm²；对2023年、2024年复垦区进行管护工作，管护面积1.9309hm²，同时，实施地质环境监测工作。

5）2026年7月-2027年6月：本年度对拟建露天采场一330m平台面积为0.3778 hm²和拟建露天采场二340m平台面积为0.2635hm²和对排岩场1面积为0.2425hm²进行平整、客土；对露天采场平台栽植刺槐、排岩场边坡栽植紫穗槐、露天采场边坡栽植地锦进行植被恢复。复垦区总面积为0.8838hm²；对2023年、2024年、2025年复垦区进行管护工作，管护面积2.1880hm²，同时，实施地质环境监测工作。

第二阶段为2027年7月至2037年4月：

1）2027年7月至2028年6月：为不影响矿山正常生产，本年度矿山需对2024年、2025年、2026年复垦区进行管护工作，管护面积为1.8479hm²，同时实施矿山地质环境监测工作。

2）2028年7月-2029年6月：为不影响矿山正常生产，本年度矿山需对2025年、2026年复垦区进行管护工作，管护面积为1.1409hm²，同时实施矿山地质环境监测工作。

3）2029年7月-2030年6月：本年度对拟建露天采场一310m平台面积1.3212 hm²进行平整、客土；对露天采场平台栽植刺槐、露天采场边坡栽植地锦进行植被恢复。复垦区总面积为1.3212hm²；对2026年复垦区进行管护工作，管护面积为0.8838hm²，同时实施矿山地质环境监测工作。

4）2030年7月-2033年6月：为不影响矿山正常生产，本年度矿山需对2029年复垦区进行管护工作，管护面积为1.3212hm²，同时实施矿山地质环境监测工作。

5）2033年7月-2034年6月：本阶段对拟建露天采场一290m平台面积0.3924hm²进行平整、客土；对露天采场平台栽植刺槐、露天采场边坡栽植地锦进行植被恢复。复垦区总面积为0.3924hm²；同时，实施地质环境监测工作。

6）2034年7月-2037年4月：为不影响矿山正常生产，本年度矿山需对2033年复垦区进行管护工作，管护面积为0.3924hm²，同时实施矿山地质环境监测工作。

第三阶段为2037年5月—2041年4月：

1）2037年5月至2038年4月：

该阶段矿山进入闭坑治理、复垦及管护期，采取工程手段和生态技术手段进行矿山地质环境治理和土地复垦。对其余未治理和复垦的损毁单元进行矿山地质环境恢复治理和土地复垦。其中包括拟建露天采场一280平台面积1.7177 hm²、4个拟建平硐和2个井口面积0.1029 hm²、地表建筑物设施面积0.0663 hm²、运输道路面积2.0043 hm²、排岩场3面积0.2289hm²，复垦面积为4.1201hm²。

1）2038年5月-2041年4月：

对闭坑复垦工程进行管护工作，直到矿山恢复治理后的生态环境趋于稳定。

管护面积为4.1201hm²。详见表5.6-1。

表5.6-1生态环境综合整治实施进度计划

| 阶段 | 治理复垦年度 | 治理复垦位置 | 主要工程措施 |  |  | 主要工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2022年7月-2023年6月 | 露天采场 | 危岩清理 |  | m³ | 913 |
|  |  | 拟建露天采场 | 表土剥离 |  | m³ | 24113 |
|  |  | 露天采场外围 预测塌陷区 | 警示牌 |  | 块 | 65 |
|  |  |  | 铁丝网 |  | m | 3300 |
|  |  | 排岩场 | 挡土墙 | 挖方 | m³ | 113 |
|  |  |  |  | 浆砌 | m³ | 372 |
|  |  |  | 截水沟 | 挖方 | m³ | 74 |
|  |  |  |  | 浆砌 | m³ | 36 |
|  |  | 复垦区 | 矿山地质环境监测 |  | 点 | 27 |
|  | 2023年7月-2024年6月 | 废弃露天采场2、露天采场3、露天采场4 拟建露天采场二420m、400m平台 拟建露天采场一370m、350m平台、排岩场2、排岩场4 | 平整土方 |  | m³ | 6120 |
|  |  |  | 平整石方 |  | m³ | 2448 |
|  |  |  | 客土工程 |  | m³ | 6120 |
|  |  |  | 灌溉工程 |  | m³ | 902 |
|  |  |  | 刺槐 |  | 株 | 4446 |
|  |  |  | 紫穗槐 |  | 株 | 2236 |
|  |  |  | 三叶地锦 |  | 株 | 6420 |
|  |  |  | 草籽 |  | hm² | 1.2239 |
|  |  | 复垦区 | 矿山地质环境监测 |  | 点 | 27 |
|  | 2024年7月-2025年6月 | 拟建露天采场二380m平台 | 平整土方 |  | m³ | 3535 |
|  |  |  | 平整石方 |  | m³ | 1414 |
|  |  |  | 客土工程 |  | m³ | 3535 |
|  |  |  | 灌溉工程 |  | m³ | 535 |
|  |  |  | 刺槐 |  | 株 | 3142 |
|  |  |  | 三叶地锦 |  | 株 | 1832 |
|  |  |  | 草籽 |  | hm² | 0.7070 |
|  |  | 复垦区 | 矿山地质环境监测 |  | 点 | 27 |
|  |  |  | 土地复垦工程管护 |  | hm² | 1.2239 |
|  | 2025年7月-2026年6月 | 拟建露天采场二360m平台 | 平整土方 |  | m³ | 1286 |
|  |  |  | 平整石方 |  | m³ | 514 |
|  |  |  | 客土工程 |  | m³ | 1286 |
|  |  |  | 灌溉工程 |  | m³ | 195 |
|  |  |  | 刺槐 |  | 株 | 1145 |
|  |  |  | 三叶地锦 |  | 株 | 1193 |
|  |  |  | 草籽 |  | hm² | 0.2571 |
|  |  | 复垦区 | 矿山地质环境监测 |  | 点 | 27 |
|  |  |  | 土地复垦工程管护 |  | hm² | 1.9309 |
|  | 2026年7月-2027年6月 | 拟建露天采场一330m平台、拟建露天采场二340m平台、 排岩场1 | 平整土方 |  | m³ | 4419 |
|  |  |  | 平整石方 |  | m³ | 1768 |
|  |  |  | 客土工程 |  | m³ | 4419 |
|  |  |  | 灌溉工程 |  | m³ | 650 |
|  |  |  | 刺槐 |  | 株 | 3410 |
|  |  |  | 紫穗槐 |  | 株 | 1165 |
|  |  |  | 三叶地锦 |  | 株 | 4707 |
|  |  |  | 草籽 |  | hm² | 0.8838 |
|  |  | 复垦区 | 矿山地质环境监测 |  | 点 | 27 |
|  |  |  | 土地复垦工程管护 |  | hm² | 2.1880 |
| 第二阶段 段 | 2027年7月-2028年6月 | 复垦区 | 矿山地质环境监测 |  | 点 | 27 |
|  |  |  | 土地复垦工程管护 |  | hm² | 1.8479 |
|  | 2028年7月-2029年6月 | 复垦区 | 矿山地质环境监测 |  | 点 | 27 |
|  |  |  | 土地复垦工程管护 |  | hm² | 1.1409 |
|  | 2029年7月-2030年6月 | 拟建露天采场一310m平台 | 平整土方 |  | m³ | 6606 |
|  |  |  | 平整石方 |  | m³ | 2642 |
|  |  |  | 客土工程 |  | m³ | 6606 |
|  |  |  | 灌溉工程 |  | m³ | 1000 |
|  |  |  | 刺槐 |  | 株 | 5872 |
|  |  |  | 三叶地锦 |  | 株 | 3473 |
|  |  |  | 草籽 |  | hm² | 1.3212 |
|  |  | 复垦区 | 矿山地质环境监测 |  | 点 | 27 |
|  |  |  | 土地复垦工程管护 |  | hm² | 0.8838 |
|  | 2030年7月-2033年6月 | 复垦区 | 矿山地质环境监测 |  | 点 | 27 |
|  |  |  | 土地复垦工程管护 |  | hm² | 1.3212 |
|  | 2033年7月-2034年6月 | 拟建露天采场一290m平台 | 平整土方 |  | m³ | 1962 |
|  |  |  | 平整石方 |  | m³ | 785 |
|  |  |  | 客土工程 |  | m³ | 1962 |
|  |  |  | 灌溉工程 |  | m³ | 295 |
|  |  |  | 刺槐 |  | 株 | 1745 |
|  |  |  | 三叶地锦 |  | 株 | 3335 |
|  |  |  | 草籽 |  | hm² | 0.3924 |
|  |  |  | 矿山地质环境监测 |  | 点 | 27 |
|  | 2034年7月-2037年4月 | 复垦区 | 矿山地质环境监测 |  | 点 | 27 |
|  |  |  | 土地复垦工程管护 |  | hm² | 3*0.3924 |
| 第三阶段 段 | 2037年5月-2038年4月 | 地表建筑物设施 运输道路 拟建露天采场一280m平台、 4个拟建平硐和2个井口 | 井硐回填 |  | m³ | 1200 |
|  |  |  | 井口封堵 |  | m³ | 240 |
|  |  |  | 平整土方 |  | m³ | 10580 |
|  |  |  | 平整石方 |  | m³ | 8240 |
|  |  |  | 客土工程 |  | m³ | 11178 |
|  |  |  | 灌溉工程 |  | m³ | 3100 |
|  |  |  | 刺槐 |  | 株 | 13735 |
|  |  |  | 紫穗槐 |  | 株 | 1010 |
|  |  |  | 三叶地锦 |  | 株 | 4150 |
|  |  |  | 草籽 |  | hm² | 2.1158 |
|  |  |  | 建筑物拆除 |  | m³ | 40 |
|  | 2038年5月-2041年4月 | 复垦区 | 管护 |  | 年*hm² | 3*4.1201 |

图5.6-1项目生态恢复时段分布图

图5.6-2项目矿山地质环境治理工程部署图1

图5.6-3项目矿山地质环境治理工程部署图2

生态恢复治理措施投资

综合各治理区复垦单元的工作计划，确定各个阶段治理复垦总投资。

根据《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿前5年矿山地质环境恢复治理工程静态投资81.7376万元，动态投资83.5777万元；矿山服务期内矿山地质环境恢复治理工程静态投资149.6898元，动态投资179.1290万元。

经估算，岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿前5年内土地复垦工程静态投资66.9000万元，动态投资71.7011万元；矿山服务期内土地复垦工程静态投资193.3131万元，动态投资257.5777万元。

综上，岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案前5年内静态投资总额为148.6376万元、动态投资总额为155.2781万元；矿山服务期限内静态投资总额为343.0029万元、动态投资总额为436.7067万元。

矿山地质环境保护与土地复垦总费用构成汇总见表5.6-2。

表 5.6-2  矿山地质环境保护与土地复垦总费用汇总见表

| 费用构成 | 近五年投资（万元） |  | 方案服务期投资（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静态投资 | 动态投资 | 静态投资 | 动态投资 |
| 环境恢复治理费用 | 81.7376 | 83.5777 | 149.6898 | 179.1290 |
| 土地复垦 | 66.9000 | 71.7011 | 193.3131 | 257.5777 |
| 总费用 | 148.6376 | 155.2781 | 343.0029 | 436.7067 |

按照治理工程与采矿工程相结合的原则，根据岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿山环境治理目标和治理规划，根据矿山地质环境恢复治理工程和土地复垦工程投资估算成果，最终确定矿山地质环境恢复治理工程与土地复垦工程近期费用安排，详见表5.6-3、5.6-4。

表5.6-3  近期矿山环境治理工程费用年度安排表

| 阶段时间 | 治理位置 | 主要工程措施 |  | 工程量 | 年静态投资 （万元） | 价差预备费 （万元） | 年动态投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年7月-2023年6月 | 露天采场 | 危岩清理 |  | 913m³ | 57.0259 | 0 | 57.0259 |
|  | 露天采场外围、预测塌陷区 | 警示牌 |  | 65块 |  |  |  |
|  |  | 铁丝网 |  | 3300m |  |  |  |
|  | 排岩场 | 挡土墙 | 挖方 | 113m³ |  |  |  |
|  |  |  | 浆砌 | 372 m³ |  |  |  |
|  |  | 截水沟 | 挖方 | 74 |  |  |  |
|  |  |  | 浆砌 | 36 |  |  |  |
|  | 矿山地质环境监测 | 监测点 |  | 27个 |  |  |  |
| 2023年7月-2024年6月 | 拟建露天采场二420m、400m平台 拟建露天采场一370m、350m平台、排岩场2、排岩场4 | 平整石方 |  | 2448m³ | 7.5675 | 0.2270 | 7.7945 |
|  | 矿山地质环境监测 | 监测点 |  | 27个 |  |  |  |
| 2024年7月-2025年6月 | 拟建露天采场二380m平台 | 平整石方 |  | 1414m³ | 5.9921 | 0.3649 | 6.3570 |
|  | 矿山地质环境监测 | 监测点 |  | 27个 |  |  |  |
| 2025年7月-2026年6月 | 拟建露天采场360m平台 | 平整石方 |  | 514m³ | 4.6207 | 0.4285 | 5.0492 |
|  | 矿山地质环境监测 | 监测点 |  | 27个 |  |  |  |
| 2026年7月-2027年6月 | 拟建露天采场一330m平台、拟建露天采场340m平台、排岩场1 | 平整石方 |  | 1768m³ | 6.5314 | 0.8197 | 7.3511 |
|  | 矿山地质环境监测 | 监测点 |  | 27个 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 81.7376 | 1.8401 | 83.5777 |

表5.6-4 近期矿山土地复垦工程费用年度安排表

| 阶段时间 | 复垦位置 | 主要工程措施 | 工程量 | 年静态投资 （万元） | 价差预备费 （万元） | 年动态投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年7月-20236月 | 拟建露天采场 | 表土剥离工程 | 24113m³ | - | - | - |
| 2023年7月-2024年6月 | 拟建露天采场二420m、400m平台 拟建露天采场一370m、350m平台、排岩场2、排岩场4 | 平整土方 | 6120m³ | 25.2972 | 0.7589 | 26.0561 |
|  |  | 客土工程 | 6120m³ |  |  |  |
|  |  | 灌溉工程 | 902m³ |  |  |  |
|  |  | 刺槐 | 4446株 |  |  |  |
|  |  | 紫穗槐 | 2236 |  |  |  |
|  |  | 三叶地锦 | 6420株 |  |  |  |
|  |  | 草籽 | 1.2239hm2 |  |  |  |
| 2024年7月-2025年6月 | 拟建露天采场二380m平台 | 平整土方 | 3535m³ | 14.8115 | 0.902 | 15.7135 |
|  |  | 客土工程 | 3535m³ |  |  |  |
|  |  | 灌溉工程 | 535m³ |  |  |  |
|  |  | 刺槐 | 3142株 |  |  |  |
|  |  | 三叶地锦 | 1832株 |  |  |  |
|  | 复垦区 | 管护 | 1.2239hm² |  |  |  |
| 2025年7月-2026年6月 | 拟建露天采场360m平台 | 平整土方 | 1286m³ | 6.7805 | 0.6287 | 7.4092 |
|  |  | 客土工程 | 1286m³ |  |  |  |
|  |  | 灌溉工程 | 195 m³ |  |  |  |
|  |  | 刺槐 | 1145株 |  |  |  |
|  |  | 三叶地锦 | 1193株 |  |  |  |
|  |  | 草籽 | 0.2571hm² |  |  |  |
|  | 复垦区 | 管护 | 1.9309hm² |  |  |  |
| 2026年7月-2027年6月 | 拟建露天采场一330m平台、拟建露天采场二340m平台、 排岩场1 | 平整土方 | 4419m³ | 20.0108 | 2.5115 | 22.5223 |
|  |  | 客土工程 | 44190m³ |  |  |  |
|  |  | 灌溉工程 | 650m³ |  |  |  |
|  |  | 刺槐 | 3410株 |  |  |  |
|  |  | 紫穗槐 | 1165株 |  |  |  |
|  |  | 三叶地锦 | 4707株 |  |  |  |
|  |  | 草籽 | 0.8838hm2 |  |  |  |
|  | 复垦区 | 管护 | 2.1880hm² |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 66.9000 | 4.8011 | 71.7011 |

生态管理和监控

生态环境管理和监控是政府环境保护机构依据国家和地方制订的有关自然资源和生态保护的法律、法规、条例、技术规范、标准等所进行的行政工作，应成为本项目日常工作的一个重要组成部分。

1、生态管理及监控内容

根据项目建设的性质、规模、生态影响的程度和范围、项目所在地的自然、经济、社会等因素提出生态管理及监控内容为：

- 防止区域内自然体系生产能力进一步下降；

- 防止区域内水资源遭到破坏；

- 防止区域水土流失、沙漠化日趋严重；

- 防止区域内人类活动给自然体系增加更大的压力；

- 按辽宁省矿产资源开发生态环境保护与恢复治理方案相关管理办法，建设单位应编制矿井生态环境保护与恢复治理方案，并落实实施。

2、生态管理计划

（1）管理系统

矿井应设生态环保专人1~2人，负责生态环保计划实施。

项目施工单位应有专人负责的生态环境管理工作。

（2）管理机构的职责

①贯彻执行国家及各省市各项环保方针、政策和法规，制定本项目的生态环境管理办法。

②对项目实施涉及的生态环保工作进行监督管理，制定项目的生态环境管理与工作计划并进行实施，负责项目建设中各项生态环保措施实施的监督和日常管理工作。

③组织开展本项目生态环保宣传，提高各级管理人员和施工人员的生态环保意识和管理水平。

④组织、领导项目在基建期、运营期的生态环保科研和信息工作，推广先进的生态环保经验和技术。

⑤下达项目在基建期、运营期的生态环境监测任务。

⑥负责项目在基建期、运营期的生态破坏事故的调查和处理。

⑦做好生态环保工作方面的横向和纵向协调工作，负责生态环境监测和科研等资料汇总整理工作，及时上报各级环保部门，积极推进项目生态环保工作。

（3）生态管理指标

根据项目区的自然环境条件以及自然生态体系中各个要素的特征，提出管理指标：

①按国家和地方有关规定，项目征占地区生态损失在征占地前得到补偿；

②建立岩移观测站，坚持长期地表岩移观测；严格按照项目设计和环评提出的保护方案开采，禁止越界开采；

③因矿井开采沉陷减少的生物量损失完全得到补偿；

④结合矿区开采计划实施沉陷区土地综合整治，提高植被覆盖率；

⑤妥善解决矿地矛盾，建设环境友好型矿区。

3、生态监测计划

生态环境监测计划是对基建期和生产期各监测项目的内容、监测频率、监测制度、报告制度、实施单位等进行说明，以便为制定更具有针对性的生态恢复措施奠定基础。生态环境监测计划见表5.6-5。

表5.6-5生态环境监控计划

| 序号 | 监测项目 | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场清理 | 1.监测项目：施工结束后，施工现场的弃土、石、渣等固废处理和生态环境恢复情况； 2.监测频率：施工结束后1次； 3.监测点：各施工区 |
| 2 | 水土流失 | 1.监测项目：水土流失类型、流失量； 2.监测频率：每年1次； 3.监测点：施工区域2~3个代表点 |
| 3 | 林地 | 1.监测项目：树木类型、树木高度、盖度、生物量、群落变化、优势种更替； 2.监测频率：每年1次； 3.监测点：项目矿区范围2~3个点 |
| 4 | 土壤环境 | 1.监测项目：pH、有机质、全N、有效P、K； 2.监测频率：每年1次； 3.监测点：项目实施区3~5个点 |
| 5 | 环保工程竣工验收 | 1.监测项目：植被恢复和建设等生态环保措施落实情况； 2.监测频率：1次； 3.监测地点：项目所涉及区域 |

- 环境影响预测与评价

  - 基建期环境影响分析

基建期大气环境影响分析

本项目建设期对大气造成的影响主要是施工过程中产生的扬尘、粉尘，汽车尾气等。

- 施工扬尘

施工扬尘主要产生于地面场地平整、基础开挖作业和表土输送过程中，影响范围为施工场地附近100m内，受影响的对象主要为施工人员。

1）采掘场岩层剥离过程中产生的扬尘

基建期露天采区、平硐建设在剥离作业现场同时作业的大型设备有挖掘机、自卸卡车、装载机，作业过程中将产生大量的扬尘，表层岩土层剥离过程中产生的扬尘量较大，因此表层剥离对周围环境影响较大。需采取一定的措施减少施工扬尘。要求施工单位：土石方挖掘完后，要及时回填，剩余土方应及时运到原有露天采坑进行复垦，或临时堆放新建采场底部平台，减轻对施工生活区的影响，同时防止水土流失；施工现场及时清理，定时洒水，保持清洁和相对湿度。在大风天气（风速≥6m/s）下，停止土石方施工，并对容易产生二次扬尘污染的重点施工现场进行遮盖。

工程建设过程中，尤其要严格按照上述提到的各项措施实施，减少施工扬尘对环境的影响程度。

2）运输扬尘

运输扬尘主要是由于施工车辆在施工道路上运输施工材料而引起的，引起运输扬尘的因素较多，主要与车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面湿度有关，其中风速、风力还直接影响到扬尘的传输距离。

道路表面由于其表面土层松散、车辆碾压频繁，也易形成尘源，采取洒水措施来减少扬尘。为防止运输过程产生的二次扬尘污染，要对施工道路定时洒水，。目前国内常用于抑制路面扬尘的方法是洒水，实践验证该法抑制扬尘十分有效，具体见表6.1-1。

表6.1-1施工路段洒水降尘试验结果

| 距路边距离（m） |  | 0 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP（mg/m3） | 不洒水 | 11.03 | 2.89 | 1.15 | 0.86 | 0.56 |
|  | 洒水 | 2.11 | 1.4 | 0.68 | 0.6 | 0.29 |

3）物料堆场扬尘

物料堆场扬尘量与物料的种类、性质及风速有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。

堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的尘污染，会对周围环境带来一定的影响。石灰等易散失的施工材料如不加强管理也将产生大量的污染源。通过遮盖、洒水可有效的抑制扬尘量，可使扬尘量减少90%。项目物料堆场均严格设置在工业场地内，并要求设置篷布覆盖，同时进行洒水抑尘，有效的减少了堆场扬尘的不良影响。

（2）施工机械废气

施工机械废气主要为燃油机械设备运行产生的废气及运输车辆产生的废气，主要污染物为SO2、CO、NOX等。这些废气排放特点为无组织低空排放，会造成局部地区环境空气的污染。

评价要求施工单位加强施工场地管理，保证各生产设备正常运转，减少施工机械待机时间及运输车辆在施工场地内停留时间，能够有效减少废气产生量。由于施工期大气污染物的排放都是暂时的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会对区域环境空气质量产生明显影响，而且随着施工活动的结束，施工期环境影响也将消失。

基建期地下水和地下水环境影响分析

据工程分析，本项目建设期对周围地表水和地下水环境的影响，主要表现施工人员生活污水，配料溢流、建筑材料及设备冲洗等过程排放污废水与施工过程中产生的边角料及废料以及少量生活垃圾渗滤液两方面。

①施工人员产生的生活污水较少，在居住区设生活污水池收集生活污水（主要为食堂污水和洗漱水），经沉淀处理后，回用于施工区建筑用水或洒水降尘；施工人员集中居住地要设经过防渗处理的厕所，对厕所应加强管理，定期喷洒药剂，并定期清理外运于农肥。

②施工废水要进行收集和处理，工地设废水沉淀池，对施工废水进行沉淀处理，然后复用与搅拌砂浆等施工环节中。

③在施工现场设置固定的冲洗场，设备及车辆定期冲洗，不允许将冲洗水随时随地排放，在冲洗场设废水沉淀池，沉淀后的中水回用于建设过程。

④在降雨时对某些建筑材料及时遮盖以减少雨水冲刷产生污水，对污染较重的废污水应设临时储存及处理装置。

⑤大巷掘进过程中产生的废水必须排入地面场地集中水池中与施工废水一并沉淀处理，处理后废水回用于施工或场地降尘洒水，多余处理后的废水可用于绿化。

另外要合理安排施工顺序，在工作面准备结束前地面矿井水处理系统和排水管道应建成并调试完毕，在矿井试生产阶段即可实现矿井水处理和回用。

基建期声环境影响分析

1、施工场界噪声影响分析

本项目基建期涉及到的机械设备主要是钻孔机、挖掘机、搅拌机、推土机、起重机、自卸汽车等，主要施工范围为拟建工程露天采场，主要在矿区中部。

基建期施工机械为点声源，其噪声预测模式采用点源几何发散衰减模式：

（1）噪声随距离衰减模式

采用预测模式为点声源几何发散衰减模型：

LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0)

式中：LA(r)----距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA(ro)---距声源ro处的A声级，dB(A)；

ro、r----距声源的距离，m；。

（2）多声源叠加模式

L总=10lg⁡(in100.1Li)

式中：L总—叠加后总声压级，dB（A）；

Li—第i个声源到预测点处的声压级，dB（A）；

n—声源个数。

对各种设备声源在不同距离的衰减计算结果见表6.1-2。

表6.1-2各种噪声源在不同距离处的噪声贡献值单位：dB（A）

| 机械名称 | 距离声源距离(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| 推土机 | 88 | 76 | 70 | 66 | 64 | 62 | 58 | 56 | 52 | 44 |
| 挖掘机 | 90 | 78 | 72 | 68 | 66 | 64 | 60 | 58 | 54 | 45 |
| 搅拌机 | 91 | 79 | 73 | 69 | 67 | 65 | 61 | 59 | 51 | 46 |
| 起重机 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 50 | 48 | 42 | 40 |
| 挖掘机 | 86 | 74 | 68 | 64 | 62 | 60 | 56 | 53 | 48 | 42 |
| 自卸卡车 | 76 | 66 | 60 | 58 | 53 | 49 | 44 | 40 | 38 | 35 |
| 叠加后 | 95.4 | 83.4 | 77.5 | 73.5 | 71.4 | 69.3 | 65.3 | 62.3 | 57.9 | 51.0 |

由噪声预测分析如下∶

各种施工机械噪声在距施工点100m内的噪声级较大，尤其是挖掘机、搅拌机等强噪声机械对环境噪声的影响明显，但随着距离的加大，均有明显的衰减，至300m处的噪声贡献值可降至GB3096-2008《声环境质量标准》2类区昼间标准限值以下，项目基建期夜间禁止施工。

2、施工噪声对噪声敏感点的影响分析

本项目在工业场地和风井场地周围200m范围内没有村庄，加之施工噪声影响是暂时的，施工期结束，影响随之消失。

基建期固体废物环境影响分析

施工期主要固体废物为主要为露天采场剥离的表土、地下开采系统基建废石和较少量的建筑垃圾。此外，在地面建筑工程施工期间，还有少量的生活垃圾产生。

- 硐室和大巷开凿排出的岩石

根据《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿（钾长石）矿产资源开发利用方案》，地下开采基建期排出废石所占容积为11259.5m3，根据矿区地形情况，产生的废石全部用于回填地表老采坑及修筑工业场地、修筑运输道路。

2、露天采场剥离的表土

根据《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，拟建工程总面积8.0376hm2，平均剥离厚度0.3m，预计可剥离表土24113m3，先期剥离表土可运至老采场直接用于复垦，后期剥离的表土可临时堆放在新建采场底部平台，后期用于复垦。项目剥离表土客土情况见6.1-2。

表6.1-2     项目剥离表土客土情况表

| 治理复垦年度 | 复垦位置 | 客土量m3 |
| --- | --- | --- |
| 2023年7月- 2024年6月 | 废弃露天采场2、露天采场3、露天采场4 拟建露天采场二420m、400m平台 拟建露天采场一370m、350m平台、排岩场2、排岩场4 | 6120 |
| 2024年7月- 2025年6月 | 拟建露天采场二380m平台 | 3535 |
| 2025年7月- 2026年6月 | 拟建露天采场二360m平台 | 1286 |
| 2026年7月- 2027年6月 | 拟建露天采场一330m平台、拟建露天采场二340m平台 | 4419 |
| 2029年7月- 2030年6月 | 拟建露天采场一310m平台 | 6606 |
| 2033年7月- 2034年6月 | 拟建露天采场一290m平台 | 1962 |
| 2037年5月- 2038年4月 | 地表建筑物设施 | 185 |
| 合计 |  | 24113 |

综上，矿区复垦客土量约35106m3，剥离表土可全部用于复垦，矿山可不再设置单独表土场。新建露天采场二采场底部平台占地面积约0.902万m2，顶部标高为+355m，底部标高+340m，总容积7.44万m3，可满足采场排土需求。

3、建筑垃圾

建筑垃圾主要包括土建施工过程中废弃的碎砖、石、砼块等和各类包装箱、纸等，产生量较少。施工阶段首先对建筑垃圾中可回收利用部分进行回收，不能利用部分全部用作场地平整或填垫路基使用，不排放。

4、生活垃圾

基建期生活垃圾委托当地环卫部门及时清运。

综上所述，本项目基建期固体废物按照废物的性质分别进行合理的处置，固废处置率100%，对周围环境影响较小。

基建期土壤环境影响分析

项目建设活动中产生的废水、废气和废石等典型污染物质，会对土壤产生严重负面影响。工业场地、废石主要以占用和污染两种方式污损土壤。污染影响形式为大气沉降、地面漫流和垂直入渗。

施工期对土壤的影响主要是表土扰动造成水土流失后土壤肥力降低，以及土壤板结、碱化，施工期间的污废水排放，固体废物堆存，及施工设备漏油等，造成污染物进入土壤环境。

本项目建设期污废水主要来源于施工人员生活污水和建筑施工废水。施工工地生活污水集中收集，经化粪池处理后用于场地绿化，不随意外排；施工废水采取防渗沉淀池处理后回用于工程施工不外排。因此，施工期废水对土壤环境造成影响有限。

建设期大气污染主要为施工扬尘和机械设备排放的尾气，而施工扬尘对环境的影响最为明显。由于施工场地设置围栏、洒水抑尘、覆盖防尘、限制车速、保持施工场地洁净、避免大风天气作业等防尘措施，且施工场地已经干化结实，起尘量较小。因此，本项目施工期产生的扬尘对土壤土壤环境造成影响甚微。

建设期固体废物主要为土地平整和施工产生的弃渣，弃渣为土石方，不含重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物，因此本项目施工期产生的弃渣对土壤环境造成影响甚微。

  - 运营期环境影响分析

环境空气质量影响分析

本项目营运期采矿大气污染物主要包括露天和地下开采粉尘、临时排岩场堆场产生的粉尘、道路运输扬尘等。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

      - 6.2.1.1露天和地下采矿废气环境影响分析

采矿过程中的凿岩、挖掘、铲装、爆破及堆场装卸等环节会产生大量粉尘等废气，由于采矿作业采用湿式凿岩，其他环节都采用洒水抑尘，因此粉尘产生量较少。

露天开采在开采过程中主要无组织粉尘排放几乎伴随着整个采剥过程，其排放特点是：无组织排放；排放高度低；属于面源污染；排放点多且分散。本项目采用湿式凿岩，作业面喷雾洒水等措施后，排放的废气对周围环境影响较小。

地下开采废气随风流经平硐集中排出，排入大气环境。为保障井下作业环境，本项目采用湿式凿岩，作业面喷雾洒水等措施。根据类比辽宁地区井下回风坡道实际监测数据，井下回风坡道排放的废气浓度为0.6~1.0mg/m3。从类比数据可以看出，地下采场平硐排放的废气对周围环境影响较小。

      - 6.2.1.2储存与装卸环节废气环境影响分析

项目矿岩由于粒径较大，排岩场占地面积较小，且随采随走，故堆存产尘量较小，通过定期洒水抑尘，及时转运，大风天气采用苫布覆盖等措施，可将扬尘产生量降至最低，则排岩场粉尘主要产生途径为矿岩装卸过程，洒水抑尘后，粉尘排放量0.403t/a。

      - 6.2.1.3运输道路扬尘环境影响分析

本项目运输扬尘主要是碎石路面产生路面扬尘。由于道路扬尘的特征是大粒径颗粒占有较高比例，粒径在10μm以下的颗粒物仅占12.12%。所以在迁移过程中浓度值下降很快。在一般气象条件下，其重点污染范围不会超过200m（在风速小于4m/s时，距路面200m处的浓度已接近本底值）。但是当地面风速较大时，进入大气环境的道路扬尘其沉降衰减速率必然较小。浓度的变化主要取决于扩散稀释，所以在大风天气其浓度下降幅度较小，影响范围较大。

本项目运矿道路两侧均为居民住宅环境敏感点。本项目运输道路采用碎石压实路面，环评要求企业运输车辆加盖篷布或使用带盖箱体密封车运输，这样可保证在随时道路上矿石洒落量大大降低。在采取道路洒水抑尘、控制车速、严禁超载、夜间禁运及道路硬化等环保措施下，其对周边的环境影响轻微，矿石运输的环境影响可控制在可接受水平。

由以上分析可知：对本项目的无组织粉尘污染在采取了上述有效的降尘、防治措施后，其污染影响是有限的，不会对项目区及周边区域产生明显的污染影响，本项目建成投产后对环境的影响是可以接受的。

      - 6.2.1.4污染物排放量核算

本项目环境空气污染源主要是矿石装卸及运输产生的无组织粉尘。根据工程分析，本项目大气污染物排放量核算见表6.2-1。

表6.2-1大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产物环节 | 污染物 | 主要防治措施 | 国家及地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值(mg/m3) |  |
| 1 | 露天开采 | 颗粒物 | 湿式凿岩、喷淋洒水等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物二级排放限值 | 1.0 | 0.284 |
| 2 | 地下开采 | 颗粒物 | 湿式凿岩、在主要产尘点安装喷雾器喷水洒尘、巷道洒水抑尘、铲装、爆破作业进行喷水降尘、强制排风 |  |  | 0.114 |
| 3 | 临时排岩场 | 颗粒物 | 开采废石堆放于废石堆场，堆场设置三面围挡和防风抑尘网，加盖防雨棚，地面硬化。已开采结束平硐，利用废石对其进行回填 |  |  | 0.403 |
| 4 | 道路运输 | 颗粒物 | 定期酒水抑尘加强道路路面碎石硬化措施，对运输车辆加盖篷布、控制车辆超载超速 |  |  | 2.748 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  | 3.549 |

      - 6.2.1.5防护距离设置

（1）大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定：“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

由估算模型结果可以看出，本项目正常排放时，污染物最大落地浓度为TSP77.361μg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的标准要求，故无需计算大气防护距离，无需设置大气环境防护区域。

（2）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中的规定，采用项目无组织排放的污染物确定卫生防护距离。综合考虑矿山采矿运输等面源污染的特点，卫生防护距离的计算参数和计算结果见表6.2-2。

表6.2-2    卫生防护距离计算参数和计算结果一览表

| 污染物 | 面源 | 面积 | 年平均风速 | 无组织源强 | 计算结果 | 卫生防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 露天一采场 | 360m×187m | 2.4m/s | 0.059kg/h | 0.251m | 50m |
|  | 露天二采场 | 193m×172m |  | 0.059kg/h | 0.383m | 50m |
|  | 回风平硐PD1 | 4m×4.5m |  | 0.008kg/h | 2.935m | 50m |
|  | 回风平硐PD2 | 4m×4.5m |  | 0.008kg/h | 2.935m | 50m |

本项目单个面源卫生防护距离为50m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）7.5，两种或两种以上的有害气体Qc/Cm值计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。

综上所述，本项目每个面源分别向外设置100m卫生防护距离，具体包络范围详见图6.2-1。目前，在卫生防护距离内现状无环境敏感目标。环评要求在防护距离内不得规划新建居民、学校、医院等敏感目标建筑。

图6.2-1项目卫生防护距离包罗图

地表水环境影响分析

      - 6.2.2.1正常工况下影响分析

废水主要是采矿产生的井下涌水以及生活污水。

（1）井下涌水

地下开采系统根据《辽宁省岫岩县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿资源储量核实报告》，矿坑涌水量的测算采用比拟法，地下最大涌水量为120m3/d。地下开采巷道内布置排水沟，通过自流排水可以将井下涌水自流排出至地表沉淀池，通过洒水车运至蓄水池复用于生产。

（2）生活污水

本项目所产生的生活污水主要来自于办公生活区，生活污水排放量为4.4m3/d。生活污水主要污染物为SS、CODcr、NH3-N等，生活污水由旱厕处理后，定期清掏，不外排。

正常情况下，本项目运营期井下涌水可全部综合利用，不向地表水排放，对区域地表水环境影响较小，是可接受的。

（3）采坑集水

根据开发利用方案，矿区水文地质条件简单，露天一、二采场均为山坡露天式，矿床充水主要为大气降水，矿区所在区域蒸发量多大于降水量，开采矿体均位于当地侵蚀基准面1m以上，少量采坑集水排出至沉淀池回用于钻孔、堆场及道路洒水降尘等。计算暴雨期间的采坑集水358m3。露天一、二采场分别建1座容积200m3初期雨水收集池，沉淀后回用于场地抑尘洒水。

      - 6.2.2.2非正常工况下影响分析

（1）生活污水

由于本项目生活污水量较小，主要是一般生活废水，不经预处理直接外排，长时间会滋生蝇苍，对周围环境造成影响，因此环评要求，建设单位对旱厕建设时，采用防渗材料，生活污水排至旱厕，定期清掏，不存在事故外排。

（2）井下涌水

非正常工况主要为矿山停产检修、设备维护，矿井涌水无法复用于生产和矿井涌水突然增大，无法全复用于生产。根据开发利用方案，本项目矿井最大涌水量为120m3/d。本项目在露天一采场和二采场分别建设200m³的蓄水池，在平硐PD1附近建一座200m3的蓄水池。事故状况下，项目可储存约4天的矿井最大涌水量。

项目生产检修、设备维护时间一般不会超过8小时，项目收集池满足最大涌水量排放收集要求，根据水平衡，井下涌水可用于矿区洒水降尘和运输道路洒水，保证废水不外排，对周边地表水无影响。

地下水环境影响分析与评价

      - 6.2.6.1区域及矿区水文地质条件

1、区域地质环境概况

1.1气象水文

本项目所在地区属于北温带大陆季风性气候，四季分明。温度变化较大，年平均气温为7℃~8℃。最高气温为7~8月，最高平均气温25℃~27℃，最高气温35℃~37℃。最低气温为12月至翌年2月，年最低平均气温-8.9℃~-12.8℃，最高气温-28℃~-35.2℃。

本区多季风，每年9月至次年4月多为偏北或西北风，5~8月多为东南风。多年平均风速为2.4m/s。本区降雨量多集中在6~9月，暴雨多出现在7~8月，年平均降雨量800~1000mm，最多降雨量可达1248.1mm，最少降雨量为485mm，6~9月平均降雨量为602.2mm，占全年降雨量的74.65%。年平均水面蒸发量1225.3mm，年内分配以5～6月为最大，约占年蒸发量的29.8%。

本区降雪期为10月至次年4月，平均降雪期开始日为11月20日，平均积雪终止日期为3月27日，主要降雪和积雪期为12月至次年1月。

1.2地形地貌

项目区位于鞍山市岫岩满族自治县西南部，山地和丘陵地形广布，属于长白山山系千山山脉南部的支脉，属构造侵蚀中低山地貌，平均海拔在500m~900m，大致由西北-东南延伸；项目区则完全处于山脊和山谷交错的地形区，总体地势西高东低，坡度较大，一般在25º~35º，植被较发育。区域内最高海拔891m，最低海拔400m，相对高差411m；岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿区范围内最高标高594.19m，最低标高为400m，相对高差194.19m。作为众多山脊-山谷的一支，项目沿河谷布置延伸，最终汇向贾家堡子所在的谷底，山谷和山脊之间地势起伏较大，总体而言项目所在区域呈现两边高中间低的地势，为典型的山脊-山谷地貌。

图6.2-2地形地貌

1.3区域地质条件

区域地质构造单元属于中朝准地台（Ⅰ）胶辽台隆（Ⅱ）营口-宽甸台拱（Ⅰ13）凤城凸起（Ⅰ13-1）之虎皮峪背斜南翼。

- 区域地层

区域出露地层由下元古界辽河群及新生界第四系。由老到新叙述如下：

①下元古界辽河群，自下而上分为里尔峪组、高家峪组、大石桥组和盖县组。

里尔峪组（Ptlhr）：出露于区域的中部和北部。主要岩性为磁铁浅粒岩、电气浅粒岩、电气变粒岩、黑云电气变粒岩、黑云变粒岩、浅粒岩，夹含硼大理岩及斜长角闪岩。

高家峪组（Ptlhg）：区域上出露较为广泛，与下伏里尔峪组为整合接触。主要岩性为含石墨透闪变粒岩、黑云变粒岩、二云片岩夹方解大理岩。下部以黑云变粒岩与下伏里尔峪组钙硅酸盐岩分界；顶部一般以石墨透闪变粒岩与上覆大石桥组一段大理岩分界。

大石桥组（Ptlhd）：主要出露于区域的北部和中部，与下伏高家峪组为整合接触。可划分为三个岩段：a、大石桥组一段（Ptlhd1）：主要岩性以方解石大理岩为主，次为白云石大理岩、透闪白云石大理岩，条带状含墨方解石大理岩，中部夹片岩或变粒岩。b、大石桥二段（Ptlhd2）：主要岩性为二云石英片岩及条带状方解石大理岩、含石榴二云石英片岩、黑云变粒岩、斜长角闪岩、透闪黑云片岩、含黑透闪透辉岩。c、大石桥组三段（Ptlhd3）：主要岩性以白云石大理岩为主，夹方解石大理岩、二长变粒岩、黑云变粒岩、二云石英片岩、透闪透辉方解石大理岩

含透闪橄榄方解石大理岩。矿产有菱镁矿、方解石矿、白云石矿和玉石等。

盖县组（Pllhgx）：主要出露于区域的南部和西部，与下伏大石桥组为整合接触。主要岩性以硅线二云片岩、二云片岩为主，其次为黑云变粒岩及浅粒岩，局部夹大理岩。

②新生界第四系（Q）

主要分布在沟谷和河流的两岸及山间洼地，构成河床及沟谷的冲积层和冲积扇裙。在山坡形成残积和坡积物。岩性为黏土、砂土、砂砾及砾石等。

- 构造

①褶皱构造

区内褶皱构造发育，为北东东向虎皮峪复背斜的西翼，由多个近于相互平行排列的次级背斜及向斜褶皱构造组成，由北向南依次为：a、八盘岭~大卫屯背斜构造，b、冯家堡子~张家堡子向斜构造，c、后房子~小阳沟背斜构造。

②断裂构造

区内断裂构造发育，分为近东西向、北东向和北西向断裂构造带。近东西向断裂带：主要为小阳沟堡子断裂，呈近东西舒缓波状展布，延伸约4.3km，挤压破碎带宽50~100m，其中糜棱岩及断层泥发育，显压扭性特征。北东向断裂构造带：呈北西向展布，延伸长短不一，一般长1.1~1.5km，断裂性质不明。有魏家大岭断裂、冯家堡子断裂、后房子断裂和李家堡子断裂等。

- 区域岩浆岩

区内岩浆岩比较发育，按侵入时代可分为早元古宙片麻状花岗岩、三迭纪侵入岩和晚侏罗纪花岗岩。早元古宙片麻状花岗岩。岩体主要出露在区域北部冯家堡子~大松树沟一带。岩石为灰白色、浅黄色、细粒花岗结构，片麻状、块状构造。岩体呈岩基状产出，延长方向与褶皱轴基本一致，与辽河群底层呈侵入接触关系，其中含有较多辽河群地层捕掳体；三迭纪侵入岩区内主要有大卫屯和坎子花岗岩体，呈岩基状产出。岩体中辽河群地层捕掳体较多，其中脉岩发育，侵入深度属深成相，剥蚀深度属中深剥蚀；晚侏罗纪花岗岩主要位于本区西南部的大顶子花岗岩，呈北北东向展布。

区内脉岩也比较发育，主要有伟晶岩脉、闪长玢岩脉、正长岩脉等。

图6.2-3项目区域地形地质图

2、区域水文地质条件

- 区域地下水类别与含水岩组划分

根据区内地下水赋存特点，划分为松散岩类孔隙水、碳酸岩类岩溶裂隙水和基岩裂隙水三大类型。其中，基岩裂隙水根据岩性、结构、构造及裂隙性质等因素又分为层状岩类裂隙水和块状岩类裂隙水两个亚类，线状充水构造为其特殊类型的地下水。

1）松散岩类孔隙水

岫岩盆地由大洋河上游五条支流汇合而成，系属大洋河水系的中游地段。含水层分布在一定阶地和高漫滩中，根据《区域水文地质普查报告岫岩县幅1:20万》中民井调查资料，松散岩类含水层上覆黄褐色亚砂土1.0~1.5米厚，粗砂与砂砾石互层厚2~3米，底部砂砾（卵）石层厚3~5米，含水层总厚度4.5~6.5米。砂砾（卵）石呈浅黄色，大于3毫米直径的砾（卵）石约占80％左右，个别大者达50厘米，以次圆状为主，分选性较好，潜水埋深1.25~2.77米。当降深为2米时，涌水量达3283.2吨/日，渗透系数为305.98米/日。该盆地按设计的单井涌水量在100~323吨/日，属富水中等的含水层。水化学类型以重碳酸氯化物-钙钠型为主，矿化度在0.146~339克/升之间。地下水位变化幅度均小于1米。

2）碳酸盐岩裂隙岩溶水

裂隙岩溶水富水程度受岩溶发育程度、构造、地貌等条件的控制，富水性极不均匀。本区岩溶水的富水位部位一般多在向斜构造的末端，单井涌水量可达1000吨/日以上。其它岩溶地区的岩溶水单井出水一般小于1000吨/日。

3）基岩裂隙水

本区内主要分布层状岩类裂隙水，含水岩组主要包括辽河群中浅变质的片岩、片麻岩、浅（变）粒岩，石炭二迭及震旦系的石英砂岩、板岩、砾岩、千枚岩，侏罗系的砂、页岩等，该套岩系具成岩层理、脆性，经历了多次构造运动，褶皱强烈，构造裂隙发育。区内普遍发育着北东向、北西向及近东西向三组裂隙，且以前两组较为发育。裂隙多为压扭性且较平整光滑，多呈压密或被钙质、钾长石等物充填。随着深度增加，裂隙发育程度渐差，其富水性也逐渐变小。近地表由于风化作用较强，伴生风化裂隙发育，据地表不同岩性层位节理裂隙统计，裂隙延伸短，宽度不一，一般多为<5毫米宽张扭性或被泥质充填，实测面裂隙率在0.7~2.4％之间变化。层状岩类裂隙发育程度变化不大，其富水性也无大差异。根据《区域水文地质普查报告岫岩县幅1:20万》中调查资料，区域层状岩类含水岩组最小泉水流量0.014升/秒，最大泉水流量1.058升/秒，常见泉水流量为0.1~1.0升/秒。揭露的辽河群里尔峪组变粒岩的15号孔，水位降低36.33米，涌水量52.96吨/日。单位涌水量146吨/日·米，其矿体底板水位降低40.30米，涌水量41.73吨/日，单位涌水量1.04吨/日·米。

4）线状充水构造

区内线状充水构造十分发育，沿其不同类型构造泉水出露弱处，占全区泉水点总数的29%，泉水流量也比较大，对地下水的聚集运移起着重大作用。幅内线伏充水构造可划分为断裂、褶皱及各种岩层接触带三个基本类型，其特征、富水性分述如下：

a．断裂充水构造

充水断裂呈北东30o~40o方向平行展布，多数断裂倾向南东西或直立，破碎带一般宽10~15米，常见有挤压扁豆体、断层泥、挤压片理、断层擦痕等现象，均显压扭性特征。压扭性断裂的下盘往往起阻水作用，受其断裂带影响裂隙相当发育的上盘是地下水汇聚有利场所，在补给条件好或受地形等因素的影响下，地下水便出露于地表成为断层泉。因此，断裂多在上盘一侧充水。沿断裂侵入的脉岩旁或主次断裂的交汇处多为含水部位。在断层通过的大理岩体易形成溶隙溶洞时，泉水流量往往较大。

b．岩层按接触带充水构造

区域内岩层按触带充水构造包括侵入接触带，角度不整合接触带及一般岩层接触带二个类型，其中以侵入接触带充水类型最发育，且泉水流量较大。岩层接触带充水主要是由于岩性的不同，受构造、产状等因素控制，地下水多在透水性较好的一侧岩层聚集而成。区域内岩层接触带充水构造富水性是极不均匀的，最小泉水流量为0.01升/秒，最大者则达5.4升/秒，一般泉水流量多在0.1~1.0升/秒之间。

c．褶皱的向斜轴部充水构造

此部分位于区域西北部弟兄山一香炉山一龙头寨向斜轴长近50公里，走向由东西向延伸转为北东向。向斜的核部由辽河群大石桥组大理岩组成，两翼为高家峪、里尔峪组地层。向斜轴部由于受岩性、构浩、产状等因素影响，裂隙、岩溶比较发育，为地下水的储集运移创造了有利条件。

项目位置

图6.2-5区域水文地质

地下水的补给、径流与排泄条件

区域内地下含水系统与大气圈联系较为密切，具有明显的垂向入渗补给和蒸发排泄作用，在含水系统不同的地段，都有补给、径流、排泄作用发生，三种不同的地下水动态要素交织在一起，共同作用于地下含水系统，显示出一个连续相关的信息输出过程。但在不同的地段每个信息要素反映的强弱不同。往往在靠近山前区以补给、径流作用为主，平原区除补给、径流作用外，排泄作用加强。

1）地下水补给特征

广大的低山丘陵区，主要是接受大气降水微弱下渗补给。区内基岩裸露，裂隙发育，为大气降水直接渗入补给创造了良好条件。据英那河、小洋河、哨子河、援河、草河、海城河等七个流域汇水而积60715平方公里的统计资料，每年可有95303万吨水接受大气降水渗入地下。根据岫岩北瓦沟蛇纹软玉矿详查报告资料，地下水的动态变化受季节性降水控制明显。

谷地、扇裙、河谷及冲海平原地下水补给来源：一是由厂大的基岩山区地下水的迳流补给，区域内地下水总的流向是与地表水流向某本呈一致性的，是由北向南运移〔北部个别地段除外）；二是靠大气降水渗入补给，表层虽有亚黏土、亚砂土覆盖渗透性能较差，但地形比较平坦，面积较大、也为大气降水渗透补给提供了一定的条件。

2）地下水径流特征

区域地下水以水平迳流为主，但在不同的地貌单元或不同的岩性中，其迳流条件也不尽相同。

广大基岩山区，风化及构造裂隙、断裂破碎带，岩层接触带等是地下水主要迳流通道，其发育程度受岩性，构造、地貌等因素控制。区内摺皱、断裂构造及各类型的层岩接触带很发育，为地下水的迳流、连通创造了有利条件。层状岩类构造裂隙较块状岩类风化裂隙发育，层状岩类区地下水的迳流条件亦好于块状岩类区。分布在和缓丘陵地形的块状类裂隙较地处低山高丘的块状岩类裂隙发育程度差，前者地下水通流条件一般不如后者好。辽河群大石桥组大理岩分布区，褶皱构造及局部地段裂隙岩溶发育，地下水迁流条件均比上述各区强。

山间谷地、扇裙、例谷及冲海积平原的地下水通流条件主要取决于岩性，构造和水利坡度。河谷平原水力坡度一股为2~15％，多为砂砾（卵）石组成，渗透系数多在50~300米/日，地下水迳流条件比较好。山间谷地、扇裙，台地水力坡度虽较大，但岩性结构较廷杂，渗透系数不一，一般多小于10米/日，地下水迳流条件较差。

3）地下水排泄特征

区内地下水主要以泉、河（溪）流、地下通流、植物蒸腾等方式排泄。

大面积的基岩裂隙水在迳流的过程中，受岩性、地貌及构造等条件的控制，多以泉的形式出露于地表，大量的排泄地下水。据区域内己调查收集的200个泉水点统计，排泄地下水总量可达19564吨/日。

区域内沟谷纵横密布，小溪、河流发育，是广泛大量排泄地下水的良好条件。基岩由区，泉水汇集成溪，溪水汇聚成河，河溪流经侵蚀切割不同含水岩组，使地下水更有条件补给河、溪流，由北向南最终流入黄海。

植物生长期对地下水的吸取和叶面蒸腾，地面毛细孔作用对地下水的蒸发，矿坑采矿时对地下水的疏干等均为地下水排泄方式之一。

（3）地下水化学类型

区域的地下水化学类型由北向南即由低山丘陵——冲海平原水平分带性较强，与地下水的补给、径流、排泄条件基本一致。广大的低山丘陵区是补给区，地下水的化学类型为重碳酸—钙型、重碳酸—钙镁型、重碳酸—钙钠型。径流条件比较缓慢的丘陵则为重碳酸氯化物和重碳酸氯化物—钠钙型。在径流条件缓慢且为主要排泄区的冲海平原则为氯化物重碳酸—钙钠型。地下水化学类型垂向上的分布也存在一定规律，地形较低处或山间低谷局部为阴离子出现HCO3•SO4和SO4•HCO3型水，由浅到深SO4-的含量逐渐增加，矿化度也随之增加。

3、矿区内地质环境概况

3.1矿区区地质条件

（1）地层

评价区内出露地层有元古界辽河群里尔峪组二段（Ptlhlr2）和新生界第四系（Q）。

里尔峪组二段（Ptlhlr2）出露岩性为含磁铁黑云变粒岩、透闪变粒岩，地层产状倾向为220°，倾角为40～60°。

含磁铁黑云变粒岩：呈黑色～青灰色，鳞片粒状变晶结构，块状构造。主要矿物成分有斜长石（更～中长石）50%，石英20%，黑云母20%，磁铁矿10%。斜长石、石英均为它形粒状，粒度0.2～0.7mm。斜长石具轻微绢云母化。黑云母叶片状集合体填隙，叶片长0.1～0.5mm。磁铁矿半自形～它形粒状较均匀填隙在斜长石或石英粒间，少量包裹在斜长石或石英粒内，粒度0.05～0.7mm。

透闪变粒岩:灰白色，粒状变晶结构，块状构造。矿物成分：透闪石40%，石英25%，长石30%，含少量角闪石。透闪石纤柱状或它形粒状，长石、石英、角闪石它形粒状。

第四系不发育，仅见于冲沟中，由砂砾、砂、粘土等组成，厚度约0.5～2m。

（2）构造

矿区内地层走向北西，倾向南西，呈单斜构造层。矿区内未见较大的断裂和褶皱构造，仅有两条北西向断层，均被闪长玢岩岩脉充填，其产状与矿体走向基本一致，未对矿体起到破坏作用。

（3）岩浆岩

矿区北部大面积出露二长花岗岩。岩石呈灰红色、黄褐色，中粗粒花岗结构，块状构造。矿物成分：斜长石30～50%，钾长石30～40%,石英25～30%，含黑云母或角闪石5%。

（4）脉岩

矿区内两条闪长玢岩脉，延长60～80m，呈北西走向，倾向南西。此外，在0～4线钻孔中，见有多层石英脉和煌斑岩脉。石英脉，厚2～8m，分布于0～4线，产状与地层基本一致。煌斑岩脉，厚1～5m，分布于2～4线，其产状与地层产状基本一致。

图6.2-6项目矿区地形地质图

3.2矿区水文地质条件

（1）地下水类型及含水岩组

根据对评价区内地层岩性及赋水特征的认识和判断，评价范围内地下水类型为基岩裂隙水。

区内岩石表层风化强烈，风化带分布区区内大部分地区，岩性主要为辽河群黑云变粒岩、磁铁铁矿体及二长花岗岩等。基岩风化带发育深度约为10~30m，填充泥质与钙质，岩心多呈块状，风化层地下水水位埋深为9.2~10m，透水性与富水性较弱。区内岩石构造裂隙发育程度较弱，钻孔筒易水文地质观测多数钻孔不漏水，个别钻孔在钻遇构造带时发生漏水现象。矿区周边泉点流量在0.0242~0.81L/s，为弱富水含水层。

（2）矿区补径排情况

矿区各含水岩组地下水均直接或间接接受大气降水入渗补给。大气降水后，一部分水呈地表径流汇入小溪注入主河道形成地表水体；另一部分水则通过植物根系或直接沿基岩裂隙形成孔隙水。本项目所在区域有分水岭，地下水向下游沟谷径流，自然排泄条件好，以泉、人工开采以及地下径流方式排泄。

评价区内地下水补给径流区较为简单，以项目所在区域山岭向山谷区域补给，再沿山谷向河流一侧补给，靠近河流一侧地下水沿河流向河流下游流动，矿区所在地属于丘陵山地区域，区域地下水向贾家堡子沟谷补给，评价范围内在项目矿区西南方向为贾家堡子分散式饮用水水井（1口），水井跟工业场地同属贾家堡子地下水补给区域，且由于水井与工业场地之间有山岭相隔，山岭属于两者之间分水岭，工业场地一侧地下水受到上游山岭补给，随后补给贾家堡子地下水，水井处受其上游山岭区域补给，沿水井所在沟谷向下游补给，最终都补给贾家堡子。水井与工业场地分属不同的地下水流场，不会对其造成影响。

（3）评价区地下水化学类型

评价区的地下水化学类型与地下水的补给、径流、排泄条件有着很大的关系。结合地下水水质监测结果可知：山地区是地下水的补给区，地下水的化学类型为重碳酸—钙型、重碳酸—钙镁型、重碳酸—钙钠型，在径流条件比较缓慢的丘陵则为重碳酸氯化物和重碳酸氯化物—钠钙型。在径流条件缓慢且为主要汇水区和排泄区地形较低处或山间低谷局部则为以阴离子SO4•HCO3•Ca2+型水为主，由浅到深SO4-和HCO3-含量逐渐增加，矿化度也随之增加。

图6.2-7项目矿区水文地质图

      - 6.2.6.2地下水环境影响预测与评价

1、地下水环境影响概述

（1）地下水污染源

本项目矿山开采过程中产生的废石，部分用来回填历史采坑。废石回填历史采坑在降雨淋溶情况下可能对地下水造成的影响。另外，本项目可能对地下水水质产生影响的源还有旱厕及危废暂存间。

其中，旱厕为防渗旱厕，内铺人工防渗混凝土，污染物主要为COD、氨氮等，无其他重金属等因子，即使渗漏，也不会有重金属和持久性污染物污染地下水，由于旱厕渗漏量较小，也仅对旱厕附近的土壤造成一定的影响，且土壤有一定的自净能力，在发生少量渗漏的情况下，项目旱厕不会对周边地下水造成影响。

本项目涉及的危险废物主要为废机油，废机油储存在密闭容器中，项目设计专门的危废暂存库对危废进行暂时贮存，危险废物暂存库采用防风、防雨、防晒、防渗处理，防止危险废物在贮存时可能产生的废液渗漏对地下水的污染。根据项目的特性，危废暂存间设置重点防渗区，防渗性能要求按照要求设置，防渗层可采用渗透系数≤10-7cm/s，厚度不小于1.5mm的人工材料高密度聚乙烯（HDPE）。

（2）污染途径

废石回填坑在雨水淋溶情景下，淋溶液进入含水层中，污染物随地下水向下游方向迁移扩散；矿区工业场地内旱厕、危废暂存库在极端条件下发生渗漏，污染物进入地下水中，污染物随地下水向下游方向迁移扩散。最终导致矿区及下游区域地下水水质恶化。

本项目地下水环境影响评价范围内主要含水岩组为基岩裂隙含水岩组，地下水类型为基岩裂隙水，水量较小，含水层富水性弱。区内无赋存稳定的潜水分布，加之项目区岩层的地下水入渗、渗透和赋存条件差。

（3）影响受体

根据本次现场调查，本项目矿界下游2000m处贾家村堡附近分布1口集中供水水井。根据本项目所在区域地形地貌特征、水文地质条件、地下水补径排关系综合判断，本项目采矿区与贾家村集中供水水井之间存在分水岭，应分属不同水文地质子单元。

因此，本项目地下水环境影响受体为矿区周边基岩裂隙地下水。

2、废石堆场地下水环境影响分析

（1）预测情景

根据项目废石成分分析报告结果，项目微量元素含量最多为锰元素，其他元素含量均低于万份之一，因此可认为锰在废石中普遍存在且浓度含量相对较高，故本项目选取锰作为预测因子，入渗源强选取地下水标准0.1mg/L。矿山在开采过程中使用炸药，炸药中含有胺的成分，在废石中残留通过淋溶水形成氨氮，氨氮入渗到地下水环境会对其造成影响个，类比同类项目废石淋溶水中氨氮的浓度在1-5mg/L左右，选取最大值进行预测，即氨氮浓度选取5mg/L；采矿及运输机械运作中产生部分石油类污染物，废石淋溶水中含有少量石油类，类比同类项目废石淋溶水中石油类的浓度在0.1-2mg/L左右，选取最大值进行预测，即石油类浓度选取2mg/L。

根据回填采坑占地面积，区域降雨量及蒸发量计算，入渗面积按回填采坑占地面积计算进行预测，按表层亚黏土层、底层为强风化岩层进行入渗预测，入渗量=年降雨量最大值×入渗面积×（1-蒸发系数）/365d，根据地区年降雨量最大值，蒸发系数取0.8，计算单位面积（m2）入渗量为0.18m3/d。

本次模拟依据矿区服务时间，设定废石堆场对地下水的影响时间为6年（露天采场服务期满后回填恢复治理后），即2190天。根据《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016），地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，和服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。结合本工程特点，预测时段选择为100d、1000d、2190d。

图6.2-8泄漏点分布

（2）预测模型

本次地下水评价以矿区为核心，地下水模拟计算区则为矿区向周边自然分水岭延伸的区域，模拟区面积为1.24km2。模拟计算区边界范围见图6.2-9。

图6.2-9地下水模拟计算区范围

模拟区地下水赋存形式主要为基岩裂隙水。基岩裂隙水主要赋存于基岩风化层中，因此本次以基岩风化层中的裂隙水为重点含水层模拟对象。将模型第一层概化为基岩裂隙水含水层，第二层概化为未风化基岩隔水层。

图6.2-10模拟区含水层结构概化示意图

侧向边界：因模型边界基本以地表分水岭为界，仅东南边界AB与外界存在水量交换，故概化为侧向流出边界，其它边界均定义为零流量边界。

垂向边界：模型区上部边界为潜水面，为水量交换边界，在垂向上水量接受大气降水入渗等补给、潜水蒸发、灌溉水回渗等，故上部边界概化为补给边界；下部边界为隔水层（弱透水层）底板，概化为隔水边界。

考虑到不同层之间的流量交换特点，地下水运动可概化为空间三维流；由于区内现有水文地质资料及地下水位长观数据有限，本次选取多年平均条件下的地下水流场及源汇项，可将地下水视为稳定流。参数随空间变化，体现了含水介质的非均质性，但没有明显的方向性，因此参数可概化成各向同性。综上所述，模拟区地下水流系统可概化成非均质、各向同性、三维稳定流。

根据上述的水文地质概念模型，可建立起模拟区的非均质、各向同性、三维稳定流数学模型，用如下微分方程的定解问题来描述：

式中：Ω表示地下水渗流区域；

H为地下水水头（m）；

S为模型的第二类边界；

Γ为模型的第三类边界（混合边界）；

Kxx,Kyy,Kzz分别表示x,y,z主方向的渗透系数（m/d）；

W表示源汇项，包括降水入渗补给、河流入渗补给、井的抽水量等（m3/d）；

H0(x,y,z)表示初始地下水水头函数（m），在稳定流里可不考虑；

q(x,y,z)为边界单位面积流量函数（m3/d）；

n为边界S上的外法线方向；

h为索取水头边界处水头；

h0为天然水头；

C=KA/L（A-过水断面面积，L—h和h0之间的距离）（m*）。

上述偏微分方程连同初始条件和边界条件构成地下水系统的数学模型。应用三维有限差分法，将该数学模型离散为有限差分方程组，采用GMS软件中的MODFLOW模块进行求解。

溶质运移偏微分方程：描述三维稳定地下水流系统中k组分的存在和运移的偏微分方程可写成：

式中：：k组分的溶解相浓度，ML-3；

：地层介质的孔隙度，无量纲；

：时间，T；

：沿直角坐标系轴向的距离，L；

：水动力弥散系数张量，L2T-1；

：孔隙水平均实际流速，LT-1；它与单宽流量存在如下关系：；

：单位体积含水层流量，它代表源（正值）和汇（负值），T-1；

：源或汇水流中k组分的浓度，ML-3；

：化学反应项，ML-3T-1。

边界条件：解基本方程还需要给定边界条件。MT3DMS运移模型考虑了三类边界条件：(a)已知浓度边界（Dirichlet条件）；(b)已知浓度梯度边界（Neuman条件）；(c)(a)和(b)的混合边界（Cauchy条件）。

对于Dirichlet边界条件，在整个模拟期间沿边界给定浓度：

式中：表示定浓度边界，为沿所给的浓度。所给浓度可随时间变化。

在水流模型中，Dirichlet边界为定水头边界，它作为地下水进出模型区域的源或汇。与之类似，运移模型中的定浓度边界作为源，提供进入模型区域的溶质；或作为汇，将溶质移出模型区域。

对于Neuman边界条件，垂直于边界方向的浓度梯度已知：

式中：为已知函数，表示边界法线方向上的弥散通量。一种特例是无弥散通量边界，对应。

对于Cauchy边界条件，浓度和浓度梯度都给定：

式中：为已知函数，表示边界法线方向上的总通量（弥散和对流）。对于物理无渗透边界，弥散和对流通量都等于零，因此。人们习惯于假设对流通量强于弥散通量，因此上述方程可简化为：

上式类似于源汇项，在运移模型中容易处理。

溶质运移模型参数的确定：本次溶质运移模型仅考虑污染物在含水层中的对流和弥散作用。一般，建立溶质运移模型所需要的水文地质参数主要是弥散度和孔隙度（有效值）。其中，弥散度又包括纵向弥散度αL、垂向弥散度αV和横向弥散度αH。

该含水层岩性主要为辽河群黑云变粒岩、磁铁铁矿体及二长花岗岩，根据项目评价区现场测试数据和相似地区(岩性)经验值，给定弥散度αL=0.2m，孔隙度n=0.3。另外，根据国内外经验，垂向弥散度与纵向弥散度之比一般在0.1~0.3之间，横向弥散度与纵向弥散度之比为0.1~0.3。本模型给定αV/αL=0.1，αH/αL=0.1。

本次地下水数值模拟的目的，是在地下水天然流场模拟基础上，预测本项目在基建期、运营期的正常工序以及事故条件下地下水流场的时空分布特征，以及对周边地下水环境的影响。因此，在对模拟区单元进行网格剖分时，综合考虑了研究区面积、主要含水层的分布范围和计算机计算能力等实际情况，网格剖分为10m×10m。网格剖分结果见图6.2-11。

图6.2-11模拟区网格剖分平面图

根据模拟区的包气带岩性、含水层厚度、含水层岩相变化特点和富水性差异等因素，并通过前人成果资料，对模型中含水层渗透系数进行分区（图5.2-12，表4.2-17）。根据经验值，垂直渗透系数Kv按水平渗透系数Kh的1/10给定。

图6.2-12含水层渗透系数分区图（1层）

表6.2-3含水层渗透系数分区

| 层号 | 分区号 | 水平渗透系数Kh(m/d) | 垂直渗透系数Kv(m/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.08 | 0.008 |
|  | 2 | 0.09 | 0.009 |
|  | 3 | 0.07 | 0.007 |
|  | 4 | 0.12 | 0.012 |
| 2 | - | 0.001 | 0.0001 |

降水入渗补给是本区地下水最主要的补给来源，其入渗量与降水量、潜水位埋深和包气带岩性有关。根据岩性变化特征，将模拟区降水入渗补给系数的变化分为2个大区（图6.2-13）。

根据多年的降水量观测资料，建设项目所在地区多年平均降水量约为993.8mm。结合各分区的降水入渗补给系数，计算模拟区的降雨入渗补给速率（表5.2-18）。

图6.2-13降雨入渗系数分区

表6.2-4降雨入渗系数

| 分区号 | 入渗系数 | 入渗补给速率（m/d） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.19 | 0.000517 |
| 2 | 0.17 | 0.000463 |

潜水蒸发量主要与气候、地表植被、包气带岩性和厚度等因素有关。潜水蒸发量使用最广泛的经验公式——阿维里扬诺夫公式（1965）计算：

式中：E0—为水面蒸发强度（m/d）；

H—为潜水水位标高（m）；

HS—为地面标高（m）；

HM—蒸发极限深度标高（m）；

ε—为潜水蒸发强度（m/d）；

evap—为各种岩性的蒸发系数（m/d）；

n—为蒸发指数，本模型取值为1。

MODFLOW提供EVT子程序包处理地下水蒸发问题，所需的参数有：最大蒸发速率，及其最大蒸发发生的地面高程，及其蒸发的极限深度。EVT子程序包根据上述公式及模型中给定的参数自动计算出不同地下水位埋深条件下的地下水蒸发量。

使用的地面高程值来自1:5万数字地形数据中的DEM数据。对于最大蒸发速率，参考鞍山地区的多年年平均蒸发量1700mm，即为0.004058m/d，极限蒸发深度设定为6m。

图6.2-14地下水流场图

地下水流场空间分布：参考项目区区域水文地质资料，应用GMS的MODFLOW模块运行地下水模型后获得的地下水流场作为本次模型模拟运移的基准流场（图6.2-14）。

（3）预测结果

最大运移距离：含水层中特征因子在地下水中运移的最远距离。

影响范围：含水层中特征因子浓度的分布面积。

最大超标距离：含水层中特征因子超过相应标准值的运移距离。

超标范围：含水层中特征因子超过相应标准值的分布面积。

1)回填采坑铁预测结果

锰根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，标准值：≤0.1mg/L。特征因子在地下水中扩散运移预测结果见表6.2-5及图6.2-15至6.2-17。

表6.2-5特征因子在含水层中扩散运移预测结果表

| 情景设定 | 泄漏点 | 特征因子 | 预测年限 | 最大运移距离 | 影响范围 | 最大超标距离 | 超标范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | m2 | m | m2 |
| 废矿石淋溶液污染运移 | 回填采坑 | 锰 | 100d | 13 | 656 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1000d | 61 | 1684 |  |  |
|  |  |  | 2160d | 259 | 3451 |  |  |

图6.2-15废石堆场泄漏100d锰在地下水中浓度值及扩散面积

图6.2-16废石堆场泄漏1000d锰在地下水中浓度值及扩散面积

图6.2-17废石堆场泄漏2160d锰在地下水中浓度值及扩散面积

2）石油类预测结果

石油类以《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2006）中石油类标准（0.3mg/L）作为污染羽的最小值。将上述源强信息代入模型，得出模拟结论。模拟结果如下：

表6.2-6  石油类在含水层中扩散运移预测结果表

| 运移时间 | 污染羽中心浓度 | 污染中心位置 | 是否到达敏感点 | 与敏感点的 距离（贾家堡子） | 对敏感点 影响浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100天 | 0.68mg/L | 回填采坑 | 否 | 1324米 | — |
| 410天 | 0.68mg/L ～ 0.79mg/L | 回填采坑 | 否 | 1254米 ～ 1257米 | — |
| 500天 |  | 回填采坑 | 否 |  | — |
| 1000天 |  | 回填采坑 | 否 |  | — |
| 1250天 | 0.64mg/L | 回填采坑 | 否 | 1253米 | — |
| 1290天 | 0.36mg/L | 南侧厂界 | 否 | 1215米 | — |
| 2160天 | 0.31mg/L | 南侧厂界外18m | 否 | 1132米 | — |

图6.2-18废石堆场泄漏100d石油类在地下水中浓度值及扩散面积

图6.2-19废石堆场泄漏1000d石油类在地下水中浓度值及扩散面积

图6.2-20废石堆场泄漏2160d石油类在地下水中浓度值及扩散面积

3）氨氮预测结果

氨氮参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中氨氮Ⅲ类要求限值，设定污染羽最小值为0.5mg/L。模拟结果如下：

表6.2-7氨氮在含水层中扩散运移预测结果表

| 运移时间 | 污染羽中心浓度 | 污染中心位置 | 是否到达敏感点 | 与敏感点的 距离（贾家堡子） | 对敏感点 影响浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100天 | 1.38mg/L | 回填采坑 | 否 | 1711米 | — |
| 365天 | 1.39mg/L | 回填采坑 | 否 | 1671米 | — |
| 1000天 |  | 回填采坑 | 否 |  | — |
| 2160天 | 0.52mg/L | 南侧厂界 | 否 | 1556米 | — |

图6.2-21废石堆场泄漏100d氨氮在地下水中浓度值及扩散面积

图6.2-22废石堆场泄漏1000d氨氮在地下水中浓度值及扩散面积

图6.2-23废石堆场泄漏2160d氨氮在地下水中浓度值及扩散面积

3、地下水模拟预测结论

废石淋溶水可能会对下游地下水环境产生不良的影响，模拟预测结果可知，形成污染羽影响范围仅在矿区及周边区域产生，且在长期地下水径流稀释的作用下，不再对地下水环境造成影响，预测污染羽始终未达到下游保护目标及河流处，故对下游保护目标影响较小，且随着时间所产生的污染物浓度逐渐减少，在包气带介质的吸附、降解等作用的影响，污染物质会得到不同程度的净化因此本项目做好防渗及日常监管，减少淋溶水入渗发生，对下游地下水的影响较小，且本项目回填采坑回填后进行恢复治理，产生废石淋溶水的可能性较小，因此对下游居民造成威胁的可能性也较小。

      - 6.2.6.3矿体开采对地下水水资源的影响

本项目运行过程中矿坑排水导致矿体周边地下水疏干，地下水水位下降，形成以采空区为最低点，近南-北向为长轴的半椭圆形的降落漏斗，地下水疏干影响半径计算公式：

其中：S为水位降深，m；

H为含水层厚度，m；

k为含水层渗透系数，m/d。

含水层厚度H取最大风化裂隙深度30m；本次参考《区域水文地质普查报告岫岩县幅1:20万》中对区域内变粒岩含水层渗透系数K的统计计算，取0.045m/d；水位降深S取36m。经计算，地下水疏干影响半径R=83.65m。

矿区处于地下水水文地质单元的径流区，矿体主要赋存于辽河群里尔峪组二段变粒岩内，坑下开拓、开采工程处于辽河群里尔峪组二段中等富水岩溶裂隙含水层和导水性断层（西北向）破碎带中，随着矿山开采的进程，地下巷道延伸和采空区面积扩大，将使地下水沿岩溶裂隙及节理渗水坑道及采空区中。

矿山地下开采后，矿山挖掘巷道和矿体开挖导致巷道顶、底板和围岩辽河群里尔峪组二段变粒岩（坚硬岩）的裂隙扩张，矿山开采疏排水导致地下水疏干影响半径为83.65m，矿山地下开采疏干影响半径范围内无饮用水泉点及深井分布，故矿山地下开采对地下水环境有一定影响。

声环境影响分析

本项目噪声主要包括工业场地噪声及运输道路噪声。

      - 6.2.3.1工业场地噪声影响分析

本项目采场分为露天和地下，由于地下开采的凿岩、铲装等作业均在地下进行，对厂区周围的声环境影响较小，因此本项目生产的主要噪声污染源为露天凿岩、铲装等作业及其他辅助机械设备噪声。本项目露天开采主要噪声源源强见表6.2-8。

表6.2-8工业场地主要噪声源源强一览表

| 序号 | 噪声源名称 | 数量 | 分布位置 | 源强dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜孔钻机 | 2辆 | 露天采场 | 70~95 |
| 2 | 空压机 | 2台 | 露天采场 | 75~100 |
| 3 | 挖掘机 | 2台 | 露天采场 | 75~100 |
| 4 | 铲车 | 2台 | 露天采场 | 75~100 |
| 5 | 洒水车 | 1辆 | 运输道路 | 70~95 |
| 6 | 自卸汽车 | 8辆 | 运输道路 | 70~95 |

2）预测方法

采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2021）附录A推荐的噪声传播衰减方法进行预测，计算中考虑了距离衰减，建构筑物等围护结构的隔声和建筑物屏蔽效应，以及空气的吸收衰减。预测模式如下：

LA(r)=LAref(r0)-(Adiv+Abar+Aatm)

式中：LA(r)—距声源r处的A声级；

LAref(r0)—参考位置r0处的A声级；

Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减量；

点声源：Adiv=20lg(r/r0)

式中：r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m；

Abar—声屏障引起的A声级衰减量；

Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量；

Aatm=a(r-r0)/100

式中：a—每100m空气吸收系数，dB（A）/100m；

各测点声压级按下列公示进行叠加：

L总=10lg⁡(100.1Li+in100.1Li)

式中：L总—测点总的A声级，dB（A）；

Li—第i个声源到预测点处的声压级，dB（A）；

Lb—环境噪声本底值；

n—声源个数。

3）预测结果及影响分析

本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2021）工业噪声室外声源预测模式和多源噪声叠加公式进行预测。

根露天采场总平布置图中所确定的各个高噪声源及其与各个厂界的相对位置，利用上述预测模式和确定的各噪声源经消声、设备减震等措施后的的声级值，对各场界和声敏感点的噪声级进行预测计算，预测结果见表6.2-9。

表6.2-9矿界噪声预测结果单位：dB(A)

| 噪声源 | 源强dB(A) | 噪声贡献值/dB（A） |  |  |  | 保护目标dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |
| 露天一采场 |  |  |  |  |  |  |
| 潜孔钻机 | 80 | 691m | 872m | 147m | 131m | 王家堡1334m |
|  |  | 23.2 | 21.2 | 36.7 | 37.7 | 17.5 |
| 空压机 | 70 | 635m | 860m | 91m | 157m | 王家堡1358 |
|  |  | 13.9 | 11.3 | 30.8 | 26.1 | 7.3 |
| 挖掘机 | 80 | 596m | 823m | 137m | 174m | 王家堡1367 |
|  |  | 24.5 | 21.7 | 37.3 | 35.2 | 17.3 |
| 铲车 | 80 | 575m | 838m | 114m | 185m | 王家堡1254 |
|  |  | 24.8 | 21.5 | 38.9 | 34.7 | 18.0 |
| 露天二采场 |  |  |  |  |  |  |
| 潜孔钻机 | 80 | 400m | 484m | 109m | 487m | 王家堡1650 |
|  |  | 28.0 | 26.3 | 39.3 | 26.2 | 15.7 |
| 空压机 | 70 | 406m | 448m | 78 | 536m | 王家堡1680 |
|  |  | 17.8 | 17.0 | 32.2m | 15.4 | 5.5 |
| 挖掘机 | 80 | 377m | 485m | 125 | 474m | 王家堡1611 |
|  |  | 28.5 | 26.3 | 38.1m | 26.5 | 15.9 |
| 铲车 | 80 | 400m | 453m | 73m | 520m | 王家堡1568 |
|  |  | 28.0 | 26.9 | 42.7 | 25.7 | 16.1 |
| 超标达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | — |

由预测结果可见：本项目运营期矿界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准（即昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)）的限值要求。

表6.2-10敏感点噪声预测结果 单位：dB(A)

| 序号 | 环境保护目标 | 昼间噪声/dB（A） |  |  | 夜间噪声/dB（A） |  |  | 超标达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 王家堡 | 51 | 18 | 51.1 | 40 | 18 | 40.1 | 达标 | 达标 |
| 标准 |  | （GB12348-2008）中的1类标准（即昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)） |  |  |  |  |  |  |  |

矿区周围500米范围内无居民点，距离最近居民点为北侧850m王家堡，居民点噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准（即昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)）的限值要求。

图6.2-24工业场地昼间噪声贡献值等值线图

      - 6.2.3.2运输道路噪声影响分析

①设计道路运量

本项目矿石外售，运输路线经过矿区南侧的贾家堡子，矿石运输依靠现有村路运输，其中噪声主要影响对象为矿区至苏大线路段2600m的乡村公路，因此本节重点对矿区至李新线路段运输道路噪声对贾家堡子的影响进行预测。

项目矿石运输物料的车型选择载重为10~20t/辆的汽车，根据项目矿石运量估算，则日运矿石最大辆次为8辆，道路日双向最大交通量为16辆，设计每日工作时间按8h计，时间段为早9:00——晚5:00，每小时最大车流量按3辆次。

②场外道路噪声预测

1）预测模式

采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式进行预测，预测模式如下：

式中：

——第I类车的小时等效声级，dB(A)；

——第I类车在速度为Vi(km/h)；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni——昼间、夜间通过某个预测点的第I类车平均小时车流量，辆/h；

r——从车道中心线到预测点的距离，m；r>7.5m；

Vi——第I类车平均车速，km/h；

T——计算等效声级的时间，1h；

ψ1、ψ2——预测点到有限长路段两端的张角（弧度），考虑200m外噪声影响已较小，评价选取路段长度为预测点两端各200m，共400m。

——由其它因素引起的修正量，dB(A)，

=1-2+3

1=坡度+路面

2=Aatm+Agr+Abar+Amisc

1——线路因素引起的修正量，dB(A)；

坡度——公路纵坡修正量，dB(A)；

路面——公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

2——声波传播途径引起的衰减量，dB(A)；

3——由反射等引起的修正量，dB(A)。

评价路段平坦，坡度=0；评价路段为沥青混凝土路面，车辆的平均行驶速度取40km/h，路面=0；不考虑声波传播途径中空气吸收、声屏障及其它引起的衰减量和由反射等引起的修正。道路两侧为荒草地，按疏松地面考虑。

则预测点r接收到的交通噪声为：

③预测结果

车辆距路面中心7.5m处的平均辐射声级取80dB(A)，车流量为3辆/h，车辆的平均行驶速度取40km/h，则进场公路中心线外侧15m、30m、50m、75m及100m处昼间等效声级分别为：56.6dB（A）、49.9dB（A）、46.6dB（A）、44.4dB（A）及42.2dB（A），由于夜间不运行，因此夜间等效声级为0dB（A）。由此可见进场道路中心线外侧30m处即可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。

根据现场调查，矿区至苏大线路段2600m的乡村公路中心线外侧30m内居民约11户，公路噪声对贾家堡居民会产生影响，因此本项目矿石外运时禁止夜间运输，运输车辆禁止鸣笛并且减速慢行；运输车辆必须按照规定进行日常维护、维修和大修，保证车况符合要求。经过以上措施可以减轻交通噪声对贾家堡的影响。

图6.2-25公路昼间噪声叠加值等值线图

图6.2-26项目矿区至苏大线路段运输线路图

固体废物环境影响分析

本项目固体废物主要为开采过程产生的废石、废机油以及生活垃圾等。

（1）废石

本项目为钾长石矿，钾长石（K2O·Al2O3·6SiO2）通常也称正长石，根据《辽宁省岫岩县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿资源储量核实报告》，本区矿石主要用途为陶瓷用长石，其化学成分主要为K2O、Na2O、SiO2、Fe2O3、Al2O3。经储量核实报告中172基本分析样品统计，K2O含量一般在8.92%～12.10%，平均10.65%；Na2O含量一般在1.18%～2.92%，平均2.34%；SiO2含量一般在61.88%～69.14%，平均66.11%；Fe2O3含量一般在0.01%～0.20%，平均0.07%；Al2O3含量一般在11.19%～18.73%，平均14.62%。矿山开采过程中产生的废石，属于第I类一般工业固体废物。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中第Ⅰ类工业固体废物可按下列途径（矿山废石可在原矿开采区的矿井、矿坑等采空区中充填或回填）进行充填或回填作业。

矿山基建期废石进行全部回填历史采坑；运营期井下开采废石全部回填不升井；露天开采产生的废石除部分用来修筑道路及平整工业场地外，绝大部分废石采取外售方式处理，依据本公司与“岫岩满族自治县鑫祥通运输有限公司”签订的废石销售协议，该矿山开采过程中产生的废石全部外运加工综合利用；本项目产生废石对环境影响较小。

（2）废机油

项目设置危废暂存间，废矿物油暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。

（3）生活垃圾

生活垃圾在厂区内集中收集，定期由环卫部门清运处理，不得随意排放。

综上，本项目产生的固体废物均得到有效的利用及妥善的处理，不向外界环境排放，因此对周边环境影响较小。

土壤环境影响分析与评价

      - 6.2.6.1 土壤现状调查与评价

1、土壤类型及质量调查

本项目土壤主要为棕壤（土壤类型图见5.1.5章节图5.1-6），土层厚度1.0~2.50m.。通过资料收集、实地调研、现场踏勘、人员访谈等方式开展调查，从而获取土壤环境基础数据资料，初步分析场地土壤环境污染状况。结合土壤环境质量评价标准，对工业场地主要功能区进行现场调查。矿区土壤理化特性见表6.2-11。

表6.2-11土壤理化特性调查表

| 地点 | 项目矿区北侧 | 经纬度 | 123.374327E，40.452791N |  |  |  | 时间 |  | 2022.07.04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现 场 记 录 | 层次 | A层 |  |  | B层 |  | C层 |  |  |  |
|  | 颜色 | 7.5YR5/6 |  |  | 5YR5/8 |  | 7.5YR6/8 |  |  |  |
|  | 结构 | 团粒结构 |  |  | 团粒结构 |  | 块粒结构 |  |  |  |
|  | 质地 | 粘土 |  |  | 砂粘壤 |  | 砂砾土 |  |  |  |
|  | 砂砾含量 | 25% |  |  | 38% |  | 56% |  |  |  |
|  | 其他异物 | 根系 |  |  | 无 |  | 无 |  |  |  |
|  | 植被 | 灌草丛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实 验 室 测 定 | pH | - |  | 7.12 |  | 7.33 |  | 7.09 |  |
|  | 含盐量 | g/kg |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 1.3 |  |
|  | 阳离子交换量 | cmol+/kg |  | 12.5 |  | 12.4 |  | 12.1 |  |
|  | 氧化还原电位 | mV |  | 524 |  | 520 |  | 519 |  |
|  | 饱和导水率 | cm/s |  | 1.41 |  | 1.38 |  | 1.36 |  |
|  | 土壤容重 | g/cm3 |  | 1.15 |  | 1.14 |  | 1.12 |  |
|  | 总孔隙度 | % |  | 21.6 |  | 21.7 |  | 21.4 |  |

根据第4章第4.2.2.5节，项目矿区内所有土壤监测点位及项目均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）二类地筛选值标准要求。

表6.2-11土壤剖面

| 景观照片 | 土壤剖面照片 | 层次a |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0-3cm腐败层，7-40cm腐殖质层，40-60cm钙积层，60cm以下母质层 |

注：图片来自《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》

2、土壤盐化、酸化、碱化调查

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录D土壤

盐化、酸化、碱化分级标准，本次监测及分析结果见表6.2-12。

表6.2-12土壤盐化、酸化、碱化监测结果分析

| 监测点位 | 土壤含盐量（SSC） g/kg | 分析结果 | 土壤pH值 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1.2 | 未盐化 | 7.12 | 无酸化或碱化 |
| S2 | 1.1 | 未盐化 | 7.33 | 无酸化或碱化 |
| S3 | 1.3 | 未盐化 | 7.09 | 无酸化或碱化 |

监测结果表明，项目矿区及周边各监测点土壤盐化程度表现为未盐化；酸化或碱化程度表现为无酸化或碱化。

      - 6.2.7.3土壤环境污染源分析

根据工程组成，可分为基建期、运营期两个阶段对土壤的环境影响。基建期环境影响识别主要针对施工过程中施工机械在使用过程中，施工人员在施工生活过程中，固体废物在临时储存过程中对土壤产生的影响等。

运营期环境影响识别主要针对工业场地、风井场地等使用过程中对土壤产生的影响及地下开采水位变化对土壤盐化的影响等。

本项目土壤环境影响识别见表6.2-13、6.2-14。

表6.2-13本项目土壤影响类型与途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  | 生态影响型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 盐化 |
| 基建期 | √ | √ | √ | - |
| 运营期 | √ | √ | √ | - |
| 服务期满后 | - | - | - | - |

表6.2-14本项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风井场地 |  | 大气沉降 | TSP | TSP | 连续 |
| 矿石临时堆场 |  | 地面漫流 | 锰 | 锰 | 间断 |
| 危废暂存间 |  | 垂直入渗 | 石油类 | 石油类 | 间断 |

      - 6.2.7.4污染影响型土壤环境影响预测

土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流和入渗、以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。

（1）大气沉降

本项目大气沉降主要风井产生的废气会对土壤环境产生的影响。本项目废气污染物主要为颗粒物，污染物进入土壤后，由于土壤对它们的固定作用，不易向下迁移，多数集中分布在表层，对土壤影响不大。

（二）地面漫流

对于矿石临时堆场，在降雨情况下产生的废水会发生地面漫流，对土壤会产生一定影响。企业对废石临时堆场设置排水沟，根据地势，雨水引致沉淀池，回用于生产抑尘。矿井涌水全部排入蓄水池回用于生产，全面控制生产废水发生地面漫流，进入土壤。在做好以上防控措施的情况下，污染物的地面漫流对土壤影响较小。

（三）垂直入渗

本项目危险废物暂存库位于东侧，暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行设计建造，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。对于地下及半地下工程构筑物采取重点防渗，对于可能发生物料和污染物泄露的地上构筑物采取一般防渗，其他区域按建筑要求做地面处理。防渗材料应与物料或污染物相兼容，其渗透系数应小于等于1.0×10-7cm/s。在全面落实分区防渗措施的情况下，危废暂存间废机油的垂直入渗对土壤影响较小。

本项目主要考虑临时排岩场淋溶水以垂直入渗方式进入土壤环境。根据土壤环境质量现状监测，土壤相关因子均满足相关标准的要求，且拟建工程按照相关设计要求进行防渗处理，项目对土壤环境影响程度较小。

所以，项目正常运行对区域土壤环境影响可接受，本次仅评价对非正常工况进行预测，采用一维非饱和溶质运移模型。

1）模型建立

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E中预测方法对本项目垂直入渗对区域土壤环境影响进行预测，预测公式如下：

- 2）一维非饱和溶质垂向运移控制过程：

式中：

C—污染物介质中的浓度，mg/L；

D—弥散系数，m2/d；

q—渗流速度，m/d；

z—沿z轴的距离，m；

t—时间变量，d；

—土壤含水率，%。

（2）初始条件

- 3）边界条件

第一类Dirichlet边界条件，其中E.6适用于连续电源情景，E.7适用于非连续点源情景。

第二类Neumann；零梯度边界。

- 4）预测参数选取

- 根据现场土壤采样及水文地质调查结果，预测模型参数取值见下表。

表6.2-15预测模型参数一览表

| 土壤质地 | 厚度（m） | 渗透系数（m/d） | 孔隙度 | 土壤含水率（%） | 弥散系数（m） | 土壤容重（g/cCm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壤质砂土 | 6.5 | 0.48 | 27.5% | 17 | 2 | 1.16 |

根据工程分析，结合项目特点，本评价选取排岩场底部泄漏对土壤的影响。

表6.2-16土壤预测源强表

| 渗漏点 | 污染物 | 浓度mg/L | 渗漏特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排岩场 | 锰 | 0.1 | 连续 |

- 5）预测结果

- 根据模拟预测结果，主要影响第四系包气带在5.0m范围内，下渗污染物锰浓度在30天后0.2m表层处预测点浓度达到最大值0.08mg/L，随后逐渐减少，在下层2.0m处最大影响浓度为0.009mg/L。在2.0m以下地下水含水层受到影响较小，达到含水层中污染物较少，对地下水含水层造成影响较小。根据包气带调查，泄露对土壤环境会有影响较小，下渗至含水层影响地下水环境可能性较小，并且污染物在土壤中会受到微生物的分解，在污染影响一段时间后对周边土壤环境影响逐渐减小。

本项目按照《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）中的要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。对于危废暂存间采取重点防渗，废石临时堆场采取一般防渗，其他区域按建筑要求做地面处理。防渗材料应与物料或污染物相兼容，其渗透系数为1.2×10-6，大于1.0×10-7cm/s，排岩场不具备自然防渗条件，需要进行人工防渗处理，本项目选用HDPE防渗膜人工复合防渗措施。防渗系统由基础层、防渗层和导流层构成，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）标准要求。

综上所述，项目厂区在全面落实分区防渗措施的情况下，污染物的垂直入渗对土壤影响较小。

      - 6.2.7.5小结

（1）现状监测结果表明，项目矿区内所有土壤监测点位及项目均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）二类地筛选值标准要求，矿区土壤环境质量状况良好。

（2）评价范围内的各监测点表明，项目矿区及周边各监测点土壤盐化程度表现为无盐化；酸化或碱化程度表现为无酸化或碱化。

（3）矿井涌水全部进行综合利用，不外排；固体废物均得到妥善处置，不随意堆放；评价提出废石临时堆场采取一般防渗，其他区域按建筑要求做地面处理。对工业场地内的危险废物暂存间等可能产生污染源区进行防渗处理，可采用天然材料或人工材料构筑防渗层。防渗层厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

综上，项目运营对土壤的影响较小。

爆破振动影响分析与评价

（1）爆破情况

本项目爆破采用微差控制爆破，炸药采用乳化炸药，每次爆破最大一段药量约为100kg，年炸药消耗量约为3t/a。

（2）参数选取

爆破振动安全标准引用《爆破安全规程》（GB6722-2014），爆破保护对象主要为附近村庄，具体见表6.2-17。

表6.2-17 爆破振动安全允许标准

| 序号 | 保护对象类别 | 安全允许振速（cm/s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <10Hz | 10Hz~50Hz | 50Hz~100Hz |
| 1 | 土窑洞、土坯房、毛石房屋 | 0.15~0.45 | 0.45~0.9 | 0.9~1.5 |
| 2 | 一般民用建筑物 | 1.5~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.0 |
| 3 | 工业和商业建筑物 | 2.5~3.6 | 3.6~4.5 | 4.25.0 |
| 4 | 一般古建筑与古迹 | 0.1~0.2 | 0.2~0.3 | 0.3~0.5 |
| 5 | 运行中的水电站及发电厂中心控制室 | 0.5~0.6 | 0.6~0.7 | 0.7~0.9 |
| 6 | 水隧道 | 7~8 | 8~10 | 10~15 |
| 7 | 交通隧道 | 10~12 | 12~15 | 15~20 |
| 8 | 矿山巷道 | 15~18 | 18~25 | 2030 |
| 9 | 永久性岩石高边坡 | 5~9 | 8~12 | 10~15 |
| 10 | 新浇大体积混凝土（C20） 龄期：初凝-3d 龄期：3d-7d 龄期7d-28d | 1.5~2.0 3.0~4.0 7.0~8.0 | 2.0~2.5 4.0~5.0 8.0~10.0 | 2.5~3.0 5.0~7.0 100~12 |
| 爆破振动监测应同时测定质点振动相互垂直的三个分量。 注1：表中质点振动速度为三个分量中的最大值，振动频率为主振频率； 注2：频率范围根据现场实测波行确定或按如下数据选取：硐室爆破f小于20Hz，露天深孔爆破f在10Hz~60Hz之间；露天潜孔f在40z~100Hz之间；地下深孔爆破f在30Hz~100Hz之间，地下潜孔爆破f在60~300Hz。 |  |  |  |  |

（3）爆破振动影响距离

根据《爆破安全规程》（GB6722-2014），爆破振动安全允许距离按下式计算：

R=(kv)1aq13

式中：R-爆破振动安全允许距离，m；

Q-炸药量，齐发爆破为总药量，延时爆破为最大一段药量，kg，本项目取100kg；

V-保护对象所在地质点振动安全允许速度，cm/s；

K、α-与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数。可按表6.2-18选取。

表6.2-18不同岩性的K,a值

| 岩性 | K | A |
| --- | --- | --- |
| 坚硬岩石 | 50～150 | 1.3～1.5 |
| 中硬岩石 | 150～250 | 1.5～1.8 |
| 软岩石 | 250～350 | 1.8～2.0 |

表6.2-19本项目参数选取结果

| 参数 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| V（cm/s） | 2.5 | 一般民用建筑 |
| K | 100 | 坚硬岩石 |
| a | 1.4 | 坚硬岩石 |

（2）预测结果

经计算，项目爆破振动安全允许距离为107.93m。

（3）分析结论

矿山回采落矿采用微差爆破，单段炸药量控制在100kg以内，地下爆破源距离地表最近的居民超过爆破振动安全允许距。因此采用此种爆破方式，控制单段装药量为100kg以内，拟建项目地下爆破对地表居民影响较小。

为降低爆破队地表居民点影响，评价要求：

1）严格控制单次爆破药量；

2）尽可能选用低爆速、低威力的炸药；

3）爆破采用微差控制爆破技术；

4）按地震效应最小的原则确定微差时间。

因此，只要建设单位严格按照设计要求进行爆破作业，本项目建设和生产中爆破振动不会影响周边需要保护的对象。

图6.2-26  项目爆破影响范围图

- 环境风险评价

  - 风险调查

本项目为钾长石井下开采项目，根据生产工艺特点，本项目涉及的危险物质为乳化炸药（主要成分为硝酸铵）。本项目不设置炸药库、油罐等储存设施，井下生产炸药由当地爆破公司统一配送及使用；本项目运输车队外委社会车辆，矿山运输汽车等设备均以柴油为动力，柴油由社会运输车辆不定期提供；项目设置危废暂存间，日常设备维修更换废机油定期委托有资质的单位进行处置。

  - 风险潜势初判

本项目乳化炸药单次最大使用量为0.1t，废机油最大储存量0.012t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

计算物质总量与其临界量比值（Q）公式如下

Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+……+qn/Qn

式中：q1,q2,…,qn—危险物质的最大存在总量，t;

Q1,Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。

本项目只涉及危废物质硝酸铵和废机油，其与临界量比值，即：Q=q1/Q1，经计算Q=0.1t/50t+0.012t/2500t=0.0020048＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

  - 风险评价等级

根据HJ169-2018风险评价工作等级划分，见表7.31。本项目环境风险潜势为Ⅰ，则进行简单分析即可。

表7.3-1评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势为Ⅰ级，因此环境风险评价等级为简单分析。

  - 环境敏感目标概况

（1）饮用水源

饮用水源保护区：根据实地调查，本项目所在地10km范围内无饮用水源保护区。

（2）生态保护区

生态保护区：根据实地调查，5km范围内无生态保护区。

（3）人口集中区

建设项目周边环境风险受体目标见下7.4-1。

表7.4-1环境保护目标

| 序号 | 名称 | 坐标/m |  | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | 人口 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 贾家堡子 | 123°21′31.16″ | 40°25′49.94″ | 居住区 | 二类区 | S | 1837 | 20户 /62人 |
|  | 大何家堡子 | 123°21′6.01″ | 40°26′10.66″ |  |  | W | 2013 | 70户 /267人 |
|  | 闹沟里 | 123°22′32.42″ | 40°27′46.06″ |  |  | N | 876 | 30户 /113人 |
|  | 王家堡子 | 123°21′27.24″ | 40°27′59.83″ |  |  | NW | 852 | 30户 /110人 |
|  | 胡家沟 | 123°22′15.65″ | 40°25′47.00″ |  |  | S | 1676 | 27户 /106人 |
| 地下水 | 评价范围内的第四系含水层和受采矿影响的基岩裂隙含水层 |  |  |  | 水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 |  |  |  |
| 生态 | 矿区范围的耕地、植被、土地资源、野生动物等 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 环境风险识别

本项目只涉及危废物质硝酸铵和废机油，其中井下生产炸药由当地爆破公司统一配送及使用，废机油暂存于危废暂存间定期委托有资质的单位处理，储存量极小，危废暂存间做好防渗，对环境影响不大。

（1）物质危险性识别

本项目井下爆破使用的炸药主要成分为硝酸铵，根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，硝酸铵为本项目主要的危险性物质，硝酸铵的危险特性见表7.5-1。

表7.5-1硝酸铵的特性及危险特性

| 国标编号 | 1942CAS号6484-52-2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 硝酸铵 |  |  |
| 别名 | 硝铵 |  |  |
| 分子式 | NH4NO3 | 外观与性状 | 无色无臭的透明结晶或呈白色小颗粒，有潮解性。 |
| 分子量 | 80.05 | 蒸汽压 | — |
| 熔点 | -169.6℃沸点：210℃ | 溶解性 | 溶于水、乙醇、丙酮、氨水，不溶于乙醚 |
| 密度 | 相对密度(水=1)1.72 | 主要 用途 | 用作分析试剂、氧化剂、致冷剂、烟火和炸药原料。 |
| 禁配物 | 强还原剂、强酸、易燃或可燃物、活性金属粉末。 |  |  |
| 健康 危害 | 对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。接触后可引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力和虚脱等。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液的携氧能力，出现紫绀、头痛、头晕、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。 |  |  |
| 毒理学资料 | LD50：4820mg/kg(小鼠经口) LD50：— |  |  |
| 危险 特性 | 危险特性:强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。急剧加热时可发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。 |  |  |
| 灭火方式 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。灭火剂:水、雾状水。 |  |  |
| 泄漏应急处置 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩)，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏:小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 处置与储存 | ①操作注意事项:密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、酸类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 ②储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易(可)燃物、还原剂、酸类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。 |  |  |

本项目使用的炸药（硝酸铵）具有爆炸特性，但不是有毒有害物质。主要分布于井巷爆破点。

表7.5-2机油理化性质及危险性分析表

| 名称 | 机油 |  |  |  | 毒性 | 有毒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化特性 | 熔点℃ | 无 | 沸点℃ | 290-554 | 相对密度(水=1) | 869kg/m3 |
|  | 稳定性 | 稳定 | 闪点℃ | 240 | 相对蒸汽密度(空气=1) | ＞1 |
|  | 危险特性 |  | 遇明火、高热可燃 |  | 避免接触条件 | 极端温度与阳光直晒 |
| 健康危害 | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 侵入途径：吸入、食入 |  |  |  |  |  |
| 个人防护 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服 手防护：戴橡胶耐油手套 |  |  |  |  |  |
| 操作处理方法 | 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备，防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：用肥皂和水清洗接触的部位。如果产品被注入皮下或者人体任何部位，无论伤口的外观或大小如何，被注射者必须立即由医生依照外科急救进行检查。即使高压注入后的最初症状轻微或者无症状，在事故最初几个小时内及早进行外科处理可以显著减少最终伤害的程度。 眼睛接触：用水彻底冲洗。若发生刺激，寻求医疗援助。 食入：通常不需急救。如果感觉不适请就医 |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车辆必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房、并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |
| 泄露处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员带自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，逆序马上撤离。 灭火器：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |

本项目废机油暂存于危废暂存间定期委托有资质的单位处理，储存量极小，危废暂存间做好防渗，对环境影响不大。

（2）生产系统危险性识别

根据工艺流程，本项目生产工艺涉及危险物质的单元主要是井下爆破，爆破一次，可供井下1~5天生产。单次最大使用乳化炸药（主要成分硝酸铵）为0.1t。

本项目主要危险物质为井下爆破使用的炸药（主要成分硝酸铵），本项目工业场地不设置炸药库，不设置炸药的临时储存等场所，即运即用，全部委托当地爆破公司。根据分析，爆破炸药在工业场地内遇引爆源或组装操作不当导致的爆炸事故，结合国内其它同类项目遇到的类似风险，分析得出造成爆炸事故的主要原因如下：

①炸药的暴力装卸；

②存在明火等引爆源；

③炸药违章发放。

本项目产生的废机油置于油桶中，放置于危废暂存间。建设项目风险事故主要体现在废机油泄漏、火灾、污染方面。

（3）可能影响环境的途径

炸药爆炸后产生的有害物质主要氮氧化物和爆炸粉尘，主要通过大气环境传播，对周围居民生活及大气环境带来污染；废机油由于某些原因导致泄露，并且未得到及时有效的控制，造成污染事故和火灾事故

  - 环境风险分析

（1）废机油泄漏、火灾对环境的影响

①地下水环境影响：可能会导致地下水水质因子短时间内超标；

②土壤环境影响：可能会导致土壤因子短时间内超标；

③环境空气影响：火灾必然将短时间内形成一定量的有毒有害气体，将导致

当地大气环境中的有毒有害气体瞬时超标，给矿区大气环境带来污染；

④生态环境影响：可能污染周边的植物，并可能造成植物死亡。

- 炸药意外爆炸对环境的影响

根据分析本项目炸药发生爆炸可能对周围环境产生影响，主要发生在工业场地装卸处或者井下巷道，乳化炸药遇到明火爆炸产生的有害气体主要是氮氧化物及爆炸粉尘。爆炸后短时间内形成一定量的有毒有害气体，将导致大气环境中的有毒有害气体瞬时超标。由于本项目单次使用量最大为0.1t，使用量较小，产生的有害气体也相对较少。

①对大气环境的影响

本项目位于山区，炸药爆炸为瞬间产生，本项目单次使用炸药量较小，产生的有害气体及粉尘也相对较小，对环境的影响是暂时的，随着时间的推移，其将会逐渐稀释甚至消失。短时间内对大气环境影响较小。

②对周围居民的影响

距离本项目工业场地最近居民距离为106m，井下巷道或地表发生爆炸时，对地表最近居民影响较小。

  - 环境风险防治措施及应急要求

- 爆炸防范措施

建设单位应从以下几个方面做好炸药的风险防范措施：

①炸药运输及装卸期间，工业场地严禁烟火，防治炸药遇到明火后发生事故；

②严禁作业人员穿化纤衣服；

③搬运和储存火工品必须符合有关规定并严禁撞击，摔打火工品；

④事故状态下，安排专员进行疏散通道，并进行安置；

⑤炸药运输及装卸前，采用洒水车定期湿润地面，并安排洒水车在工业场地待命。

2、废机油泄漏防范措施

（1）危废暂存间采用防风、防雨、防晒、防渗处理，防止危险废物在贮存时可能产生的废液渗漏对地下水的污染。

（2）危废暂存间有标识，定期委托有资质单位对废机油及废油桶进行处置。

3、火灾防范措施

（1）加强易燃品管理

建筑符合《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)的有关规定；易燃原料统一管理，周围设置警示牌，配备消防器材，并由专人负责管理。

（2）火灾应急处理措施

一旦发生事故，应马上发出火灾警报，迅速疏散非应急人员；停止矿区内的全部生产活动；向应急中心汇报事情的事态，初步预测可能对人员、管线和设备等造成的危害；调整应急人员及装备，组成火灾事故应急救援队，在现场指挥人员的指挥下，及时开展灭火行动；针对火灾现场的人员和管线设备等，采取保护性措施，如开启水喷淋为其他未燃烧的储存设施喷洒冷却水，降低火焰辐射强度，减轻人员伤亡和避免火灾蔓延；在条件允许的情况下，灭火队员应站在火焰的上风向或者侧风向，保证人员安全；灭火行动应坚持到火焰全部熄灭为止，并应仔细查看现场，防止死灰复燃现象发生。

（3）消防抢险措施

消防人员到位，围出安全隔离区；调集启动消防水泵确保事故现场用水。救援人员发出火灾警报，疏散无关人员，停止矿区一切生产活动。

4、应急预案

（1）环境风险应急预案

企业应编制环境风向应急预案，并定期演练，加强对重大环境风险事故的处理能力。

（2）事故应急响应

发生事故后企业有关人员应及时向主管部门报告，告知事故类型、发生地点、事故概况等，并立即采取紧急措施，进行相关人员撤离，设立警示牌。

（3）事故应急处理

根据本项目实际情况，设立事故应急小组，明确应急救援小组的组成、分工和职责，并配合专业救援队伍展开救援工作。事故救援结束后，展开事故调查。处理分析并总结经验，整理事故档案。

  - 结论

风险评价通过对建设项目在生产过程中存在的物质风险识别，分析风险因素对项目周围人群和周边环境造成的不利影响程度，确定了乳化炸药（硝酸铵）和废机油为主要危险物质。系统阐述了可能导致该事故的原因，针对性的提出了环境风险防范措施及应急措施。评价认为工程建设方按评价要求在采取了有效的防范措施基础上，对于不确定性及未可预见的风险发生采取相应的应急预案后，可将环境风险降低到最低程度，一旦发生风险，其环境影响程度是可控制的、有限的，从环境风险评价的角度上分析，该项目的风险水平及影响程度是可防控的，项目建设是可行的。

本项目环境风险简单分析内容见表7.8-1。

表7.8-1建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿开采15万ta钾长石矿石项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 辽宁省 | 鞍山市 | 岫岩县 | 苏子沟镇何家堡村 | 无园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 40°26′59.14054″ | 纬度 | 123°22′15.15743″ |  |
| 主要危险物质及分布 | 硝酸铵主要分布于工业场地井口及井下巷道、废机油暂存于危废暂存间 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | ①火灾、爆炸产生的危害主要是对地面生态环境的危害，将可能污染燃烧范围内的植物，造成植物死亡。 ②火灾必然将短时间内形成一定量的有毒有害气体，将导致大气环境中的有毒有害气体瞬时超标。给矿区大气环境带来污染。 ③爆炸必然将短时间内形成大量氮气和二氧化氮，将会瞬间充斥于矿区大气环境中，给矿区大气环境带来污染。 ④废机油泄露可能造成项目区域地下水水质因子和土壤因子短时间内超标。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 1、当地公安部门对炸药进行派送，并由公安部门进行爆破作业； 2、炸药运输及装卸期间，工业场地严禁烟火，防治炸药遇到明火后发生事故； 3、严禁作业人员穿化纤衣服； 4、事故状态下，安排专员进行疏散通道，并进行安置； 5、危废暂存间采用防风、防雨、防晒、防渗处理，防止危险废物在贮存时可能产生的废液渗漏对地下水的污染。危废暂存间有标识，定期委托有资质单位对废机油及废油桶进行处置。 6、加强巡视。 7、制订应急预案。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 1、项目名称：岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿开采15万ta钾长石矿石项目； 2、建设单位：岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿； 3、建设地点：辽宁省鞍山市岫岩县苏子沟镇何家堡村； 4、建设性质：扩建； 5、项目建设投资：1006.67万元； 6、建设规模：开采钾长石能力15万吨/年； 本项目涉及的硝酸铵及废机油属危险性物质，硝酸铵单次最大使用量约为0.1t，废机油最大储存量约为0.012t/a，其与临界量比值，即：Q=q1/Q1+q2/Q2，经计算Q=0.1/50+0.012/2500=0.0020048＜1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅对风险进行简单分析即可。 |  |  |  |  |  |

- 污染防治措施及可行性分析

基建期污染防治措施及可行性分析

大气污染防治措施

为减小基建期对环境空气的影响，评价建议采取如下防治措施：

（1）在采掘场工作面，应制定洒水降尘制度，配套洒水设备，专人负责，定期洒水，在大风日要加大洒水量和洒水次数；车辆应定期进行清洗，清除表面粘附的泥土等采掘场；基建期临时道路应每天洒水4～5次，并及时清扫道路，必要时使用化学抑尘剂抑尘；土石排入历史采坑后应及时碾压，以减少扬尘。

（2）基建期间应合理安排作业时间，加强施工管理，在大风天气条件下，建议停止施工，尽量减少建设空气污染影响。

（3）工业场地建设仅在土石方工程阶段在有风条件下产生的扬尘影响范围较大，其它建设阶段影响小，通过遮盖、洒水可使物料堆场的扬尘量减少90%。评价要求项目物料堆场严格设置在工业场地内，施工过程中使用的水泥和其它细颗粒散装原料，应贮存于库房内或密闭存放，避免露天堆放，若露天堆放应加以覆盖；细颗粒物料运输应采用密闭式槽车运输，装卸时要采取措施减少扬尘量。

（4）临时性用地使用完毕后应恢复植被，防止水土流失。

（5）对于施工现场运输车辆，要求参与施工的各种车辆和作业机械，应该具有尾气年检合格证；运输车辆使用清洁燃料，以尽量减少汽车尾气的外排；在使用期间要保证其正常运行，经常检修保养，防止非正常运行造成尾气超标排放；做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放。

废水污染防治措施

基建期污废水排放对地下水水质的影响防治如下：

①基建期施工场地主要为大型机械设备工作场所，大部施工人员集中在工业场地施工区。该项目基建期水污染源主要为施工人员产生的生活污水。

②施工利用项目原有旱厕，要求旱厕做好防渗、密闭措施，粪便定期清淘，进行无害化处理，其建筑及卫生要求应达到GB19379-2012《农村户厕卫生规范》。

③矿井基建期污水全部排入防渗旱厕中，由于旱厕旱厕已采取防渗、密闭措施，且粪便定期清淘，进行无害化处理，因此建设期污水对地下水水质影响可忽略。

④在施工现场设置固定的冲洗场，设备及车辆定期冲洗，不允许将冲洗水随时随地排放，在冲洗场设废水沉淀池，沉淀后的中水回用于建设过程。

⑤在降雨时对某些建筑材料及时遮盖以减少雨水冲刷产生污水。

⑥大巷掘进过程中产生的废水必须排入地面场地蓄水池中与施工废水一并沉淀处理，处理后废水回用于施工或场地降尘洒水。

固体废物污染防治措施

施工期主要固体废物为主要为露天采场剥离的表土、地下开采系统基建废石和较少量的建筑垃圾。此外，在地面建筑工程施工期间，还有少量的生活垃圾产生。

- 1、硐室和大巷开凿排出的岩石

根据《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿（钾长石）矿产资源开发利用方案》，地下开采基建期排出废石全部用于回填地表老采坑及修筑工业场地、修筑运输道路。

2、露天采场剥离的表土

矿山原收集的表土已用于近两年治理恢复工作，无堆存表土。矿山基建先期剥离表土可运至老采场直接用于复垦，后期剥离的表土可临时堆放在新建采场底部平台，后期用于复垦。

3、建筑垃圾

建筑垃圾主要包括土建施工过程中废弃的碎砖、石、砼块等和各类包装箱、纸等，产生量较少。施工阶段首先对建筑垃圾中可回收利用部分进行回收，不能利用部分全部用作场地平整或填垫路基使用，不排放。

4、生活垃圾

基建期生活垃圾委托当地环卫部门及时清运。

综上所述，本项目基建期固体废物按照废物的性质分别进行合理的处置，固废处置率100%，对周围环境影响较小。

噪声污染防治措施

为将基建期的噪声影响缩减到尽可能低的程度，建议采取如下措施：

（1）加强管理，文明施工，严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定要求。合理安排施工时间、施工工序，避免大量高噪声设备同时施工，夜间禁止施工。如需施工工艺特殊要求必须进行夜间施工时须向当地环境保护行政主管部门进行申请，待批准后方可进行施工。

（2）物料进场安排在白天，避免夜间影响。

（3）设备选型上应采用低噪声设备。固定机械设备如挖土、运土机械（如挖土机、推土机等）可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级，因此应对动力机械设备进行定期的维修、养护。

土壤污染防治措施

造成土地及植被的损毁。为减少以上对土壤的影响，应采取下列措施：

（1）加强已损毁土壤及植被周围环境的保护工作，把破坏程度降到最低。

（2）服务期满后按照相关土地恢复治理方案要求，对工业场地进行恢复、治理及复垦。

运营期污染防治措施及可行性分析

大气污染防治措施

（一）防治措施

本项目所排放的大气污染物主要来自露天及地下开采、废石装卸、道路运输产生的粉尘。

（1）露天及地下开采粉尘防治

1）露天开采采用湿式凿岩，作业面喷雾洒水等措施后，排放的废气对周围环境影响较小。井下凿岩穿孔采用湿式作业，在主要产尘点安装喷雾器喷水洒尘；铲装、爆破作业进行喷水降尘；对主要入风平巷、凿进工作面作业前和装矿时定期洒水，增加矿石含水率。最后粉尘通过井下通风装置外排到地面。

2）塑料代替一部分炮泥装入炮眼的水封爆破。爆破时，水袋破裂形成细小水雾，以达到防止粉尘飞扬的目的。

3）爆堆和装卸作业点经常进行洒水。

4）定期清洗岩壁。

本项目针对开采过程中产生的粉尘、扬尘所采用的防治措施均为目前矿山开采较成熟的措施，其治理效果明显，已经被矿山开采企业普遍认可，采用以上各种降尘措施后，风井内粉尘含量可降至1.0mg/m3以下。经预测，由风机排出的粉尘、临时排岩场扬尘及倒装场装卸扬尘在矿界处的浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织1.0mg/m3的排放限值。因此，项目拟采用的大气污染防治措施在技术上是可行。

（2）排岩场及装卸起尘

本项目矿区内设有临时排岩场，粉尘的产生量与矿岩的块度、含湿量和装运量有关。矿岩铲装、卸车过程中产生的扬尘采取定期洒水措施；在矿岩装卸过程中应尽量降低矿岩落料的高差，以减少粉尘飞扬，减少矿岩运转过程中粉尘的产生。采用活动软管喷洒装置对堆场进行喷雾洒水、防风抑尘网等抑尘措施，从而减少铲卸车过程、堆场产生的无组织排放粉尘量。

（3）道路运输起尘防治

项目矿区道路已经形成，本项目利用原有道路中途途经敏感点的路线进行硬化，道路两侧加强绿化。

矿山汽车运输路面扬尘浓度大小受风速、路面岩石性质、汽车行驶速度等多方面因素影响。针对无组织道路扬尘采取以下措施进行污染防治：

1）对运输道路采取洒水车洒水降尘，视天气状况适当调整洒水频率和洒水量，在干旱大风天气增加洒水频次，可有效控制道路扬尘影响。

2）限制车速，车速在30km/h以下，可有效抑制粉尘的产生。

3）加强对运输车辆装载量的管理，严禁超载；

4）加盖苫布，防止矿石遗落；

5）对运输道路定期维护，保持路面平整，避免坑凹出现；

6）保持出入口通道及道路两侧范围内的整洁，降低扬尘；

7）运输道路沿线边坡和路两侧绿化，可起到防止水土流失、降尘作用。

（二）环境空气污染防治措施可行性分析

（1）湿式凿岩、井下喷水防尘等措施，为广泛应用于矿山开采的通用治理技术，所用设备简单、操作方便、投资少，措施是合理可行的。

（2）根据生产经验，降低装卸高度可以有效地减少起尘，装卸高度减少一半，起尘量减少52%；增加废石含水量也能有效抑制起尘，增加含水量2.5%，起尘量可以减少一半。同样风速也能减少起尘，风速降低一半，起尘量可减少70%。

（3）运输道路硬化、洒水抑尘、限制车速、车辆加盖篷布以及车辆清洗是常用的道路扬尘治理技术，在矿山使用普遍，效果明显。在采取上述措施后，矿石运输过程中产生的少量扬尘对道路沿线两侧居民影响较小，道路扬尘污染防治措施可行。

本项目针对开采过程产生的粉尘、扬尘所采用的的防治措施均为目前矿山开采所采用的成熟的措施。其治理效果明显，已经被矿山开采企业普遍认可，技术上可行；这些措施投资少，运行效果可靠，运行费用低，企业可接受，所以经济上可行。本项目采取的大气污染防治措施合理可行。

地表水污染防治措施

（1）生活污水

本项目生活污水由旱厕处理，定期清掏，不外排。本项目所雇用工人均为周边村民，生活用水主要为饮用水及一般生活用水，通过外运水的形式提供。主要的排水为人体代谢物，即粪便。粪便可以用于农作物做有机肥，是一种农村常用的绿叶肥。项目周边分布有村庄，因此通过设置旱厕，定期清掏的方式即可以避免生活废水对环境的污染，又可充分利用资源。环评要求做好旱厕防渗、密闭措施。

通过上述分析，环评人为本项目采取的生活污水治理措施合理可行。

（2）矿井涌水和采坑集水综合利用可行性分析

1）井下涌水

井下涌水经沉淀后接入矿区内高位水池，全部复用于井下凿岩、井下防尘、矿岩装卸洒水、道路洒水、车辆清洗水、绿化用水等，不外排。

矿井井下排水的实质为地下水的疏散，其在输送过程中带入部分泥沙。经过沉淀后的井下涌水可满足矿山生产、防尘洒水及选矿厂需求。根据开发利用方案，本项目矿井最大涌水量为120m3/d。矿井涌水部分被项目自身所利用。非正常工况下，出现矿井涌水不能回用的情况，可暂存于3个蓄水池（共600m3）。事故状况下，项目可储存4天的矿井最大涌水量。可全部用于矿山抑尘、绿化用水等。

2）采坑集水

根据开发利用方案，矿区水文地质条件简单，矿床充水主要为大气降水，本区年平均降水量为854.5mm，最多年达1248.1mm，最少年为485.0mm，年蒸发量为1210.5mm，蒸发量多大于降水量。露天一、二采场均为山坡露天式，少量采坑集水排出至沉淀池回用于钻孔、堆场及道路洒水降尘等。暴雨期间的采坑集水最大量为358m3。露天一、二采场分别建1座容积200m3初期雨水收集池，沉淀后回用于场地抑尘洒水。

由上述分析可知，本项目井下排水和采坑集水全部复用不外排是可行的，项目对地表水环境影响不大。

地下水污染防治措施

根据项目特点和当地实际情况，按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”的地下水污染防治总体原则保护地下水。

      - 8.2.3.1污染源控制措施

（1）减少污染物排放量

建项目废水主要是矿井涌水和生活污水，项目矿山应按照设计及环评要求，建成后矿井涌水和生活污水均能得到有效处理并且全部回用于生产、降尘等，有效降低废水污染物排放量。从而最大限度减少污染物的排放，减轻地下水污染负荷；加强对废石处置的管理，本项目产生的开采废石开采结束后均应全部回填井下采空区，防止废石经淋滤对地下水的污染；对已开采完的平硐和硐口工业场地清理后立即进行平整，全面覆土、植被恢复。

（2）防止污染物的跑、冒、滴、漏

对管道、设备、污水储存及处理构筑物、危废暂存间等区域，地面采用混凝土铺砌，同时加强设备维护，防止漏油现象发生。

（3）生活垃圾及其它固废

矿山生活垃圾集中收集后能回用的尽量回用，不能回用的堆肥后用于矿区绿化。其它固废均按环保要求进行处置或综合利用，禁止随意堆放或排弃。

      - 8.2.3.2分区防渗控制措施

根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则地下水》，本项目对地下水水质可能产生影响的主要是废石临时堆场、沉淀池等新建工程。此部分设施当发生泄漏时可及时发现和处理，因此，项目污染控制难易程度为易；同时项目工业场地区天然包气带岩土层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定，因此，项目包气带防污性能中等。

本项目危险废物暂存库中暂存的废机油，如发生泄漏可能会对地下水产生影响。因此，本次将危废暂存库设置为重点污染防治区。

本项目地下水污染防止分区如表8.2-1所示。

表8.2-1污染防治分区一览表

| 设备设施 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 污染防治分区 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存库 | 中等 | 难 | 废机油 | 重点污染防治区 | 重点污染防治区防渗层的防渗性能不低于6.0m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 |
| 废石临时堆场 蓄水池 | 中等 | 难 | Mn等 | 一般防渗区 | 一般污染防治区防渗性能不低于1.5m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 |

图8.2-1地下水防渗分区图

      - 8.2.3.3地下水跟踪监测计划

为了及时准确掌握场区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，建设单位应根据项目场地地下水流向、污染物分布情况及污染物在地下水中的扩散形式，在项目场地及其周边区域布设一定数量的地下水污染监控井，建立地下水污染监控、预警体系。建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，以便及时发现并及时控制。

目前尚没有针对建设项目地下水环境监测的法律法规或规程规范，项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），结合项目区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合模型模拟预测的结果来布置地下水监测点。

（1）地下水监测井布置原则

为了及时准确地掌握厂区周围地下水环境污染控制状况，工程拟建立覆盖全厂生产区的地下水监控体系，包括建立完善的监测制度，科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现，及时控制。

地下水监测井布置的原则为：

1）主要监控矿区周边地下水水质及水位变化；

2）以风化裂隙带地下水监测为主的原则；

3）矿区上、下游同步对比监测原则。

（2）地下水跟踪监测计划

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求及地下水监测井布设原则，在矿区及下游利用现有地下水井作为水质监测井，共2眼，并同时对矿井涌水进行监测。建议的地下水长期监测孔分布见表8.2-2和图8.2-2。

表8.2-2建议的地下水监测计划

| 序号 | 点位名称 | 方位 | 监测内容 | 坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MW-1 | 场区内 | 水位、水质 | 123.372336048° 40.447740202° |
| 2 | MW-2 | 场区下游800m | 水位、水质 | 123.361843247° 40.443030243° |

1）地下水监测井的布设，本环评建议布设2个点，分别为MW-1、MW-2、。以便第一时间观测到地下水污染情况，并进行抽水，最大程度地减少对地下水的影响。

2）监测层位及井深；浅层含水层，根据评价区水文地质条件，设计各井深约8m。

3）监测频率：在正常工况下，每半年监测一次。发现超标后，每5日监测1次，直到污染消除。

4）监测项目：根据工程分析，污染源产生的污水特征，确定地下水监测项目为：pH值、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、耗氧量、硫酸盐、总硬度、铜、铁、锌、锰、六价铬、铅、镉、砷、石油类等。同时监测地下水位和水温。

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向矿区安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应对应急措施。

图8.2-2地下水监测井分布图

      - 8.2.3.4建议

（1）地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合的原则。

（2）地下水污染情况勘察是一项专业性很强的工作，一旦发生污染事故，应首先委托具有相应资质的单位对水质进行监测，制定切实可行的污染治理措施。

（3）严格做好防渗措施，定期检查防渗设施的可靠性，保证在发生事故时及时处理。

固体废物防治措施

（1）采矿废石

矿山基建期废石进行全部回填历史采坑；运营期井下开采废石全部回填不升井；露天开采产生的废石除部分用来修筑道路及平整工业场地外，绝大部分废石采取外售方式处理，依据本公司与“岫岩满族自治县鑫祥通运输有限公司”签订的废石销售协议，该矿山开采过程中产生的废石全部外运加工综合利用。

2）废机油

本项目建成后，废机油产生量为0.1t/a（HW08废矿物油与含矿物油废物，900-249-08）。在矿山原有危险废物暂存间（有标识、防渗、防雨、防晒、防风等），并委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。废机油产生量较少，采取措施后，可有效防止污染，对周围环境较小。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，本评价明确危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容。本项目危险废物基本情况详见下表。

表8.2-3工程分析中危险废物汇总样表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产生周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | HW08 | 900-249-08 | 0.1 | 矿区设备维修 | 液态 | — | — | 1年 | — | 委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理 |

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定，并结各本项目危险废物的特点，对危险废物贮存容器以及临时贮存场所要求如下：

本项目设置的危险废物临时贮存场所，单独隔离，设立明显警示标示牌，所有危险废物要分类放置，危废临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设计，具体要求如下：

（1）地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、泄漏液体收集装置、气体导出口和气体净化装置。

（2）应在易燃、易爆等危险品仓库防护区域以外。

（3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

（4）存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（5）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

（6）基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）。

（7）危险废物暂存场所要防风、防雨、防晒。

（8）根据危险废物产生量及产生情况，设置足够面积空间的危险废物暂存场。

对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，本项目危险废物暂存间的建设应符合标准规定。做好危险废物情况记录，危险废物记录应表明：危险废物的数量、名称，入库日期，出库日期，接受单位名称等。危险废物记录和货单，要在危险废物回收后保存三年。

同时，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，项目单位对危险废物处置应做到以下几点：

- 对危险废物的容器和包装物以及收集，贮存，运输，处置危险废物的设施、场所、必须设置危险废物识别标志；厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，衬里要与危险废物相容；装载危险废物的容器必须完好无损；

- 项目单位必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向环境保护主管部门申报危险废物的种类，产生量，流向，贮存，处置等有关资料；

- 项目单位必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒堆放；

- 项目将危险废物提供或者委托给有经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动；

- 收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物；

- 转移危险废物必须按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号），危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。联单保存期限为五年；运输危险废物必须采取防止污染环境的措施,并遵守国家有关危险货物运输管理的规定；对于危险废物的收集和管理，建设单位应委派专人负责，认真执行转移联单制度。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

- 收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及他物品转作他用时必须经过消除污染的处理方可使用；

- 项目单位应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

- 危废库房要设置桶盛装危废，降低危废库房内无组织有机废气的排放。

3）生活垃圾

本项目生活垃圾产生量16.5t/a。生活垃圾在矿区内集中收集，定期由环卫部门清运处理。

综上所述，本项目所有固体废物均得到有效处理，不会对周围环境产生有害影响。

噪声防治措施

项目采矿过程主要可能产生影响的噪声源包括井下爆破以及地面上的机械设备噪声，其中安置在地面以上的各机械设备是项目主要声源。拟建项目拟采取的噪声污染防治措施包括：

（1）选择低噪声的凿岩机并装设消音器；

（2）采矿及掘进爆破采用微差爆破；

（3）设计选用的低噪声设备，同时要求建设单位加强设备的维护保养，及时折旧更新，避免不正常噪声产生；

（4）对机械噪声源采取安装隔振垫、减振器等控制措施，对于风机、空压机等空气动力性噪声源采取安装消声器等措施。通过采取上述措施，可减轻项目生产噪声对周边环境的影响；

（5）加强工业场地周边绿化隔离带的建设。

矿石外运时禁止夜间运输，运输车辆途经村庄区域禁止鸣笛并且减速慢行；运输车辆必须按照规定进行日常维护、维修和大修，保证车况符合要求。

上述措施是成熟的矿山噪声防治措施，在采取相应措施后，再经过传播距离衰减，可以实现噪声在厂界达标排放。

拟建项目运输噪声是暂时的，因此，拟建项目噪声污染治理措施技术可行，可确保周围敏感点不受影响。

振动污染防治措施

（1）保证施工质量

1）凿岩作业。凿孔应严格按设计的孔网参数和布孔位置作业,误差应控制在设计要求的范围。凿孔结束后，应按设计要求验收，并按实际孔网参数进行药量及安全等有关数据的校核。

2）爆破作业。严格按设计要求施工，不准随意加、减药量，按设计要求布设起爆网路，网路连接后要加强保护，保证线路的完好无损，保证装药质量和回填质量，杜绝单孔拒爆或盲、残炮的产生，从而达到减震的目的并获取良好的爆破效果。

（2）采用减震爆破设计

1）选择合理的孔网参数。利用大孔距、小排距，缩小抵抗线，适当控制孔深，超深值不宜过大；

2）选择合理的微差间隔时间；

3）选用合理的炸药量；

4）在工程条件允许或必要时，应采取预裂爆破；

5）合理选择起爆顺序。根据工程实际情况，设计合理的起爆顺序，尽量使用“V”型掏槽或“对角交叉”起爆，使震波在爆区内叠加。从爆破安全的整体状况来衡量，改变爆破方向将保护物置于侧向位置，更有利于爆破安全。

（3）合理安排爆破作业时间，最大限度降低夜间爆破对周围环境的影响。

土壤保护措施及对策

      - 8.2.7.1源头控制

.（1）本项目生活污水、矿井水全部复用不外排时，加强各水处理设施及管网的检査和维护，严防跑、冒、滴、漏，从源头上减少水污染物的排放，控制工业场地内矿井水处理站和生活污水处理站对土壤的影响。

（2）本项目运营期掘进废石不出井，全部井下充填；露天开采产生的废石除部分用来修筑道路及平整工业场地外，绝大部分废石采取外售方式处理。环评要求不得将废石随意堆放，从源头上降低废石淋溶水的漫流对土壤环境的污染。

（3）加强除尘工作，保证除尘效率，最大限度降低粉尘对土壤环境的影响；加强道路产尘工段的洒水工作，抑制风蚀扬尘的产生。

（4）运营期掘进废石全部用作井下采空区填充，露天开采产生的废石除部分用来修筑道路及平整工业场地外，绝大部分废石采取外售方式处理；生活垃圾在施工场地设垃圾箱集中收集后，由当地环卫部门定期清运；废机油定期交由有资质单位处置；固体废物妥善处置，严禁随意堆放。

      - 8.2.7..2 过程防控措施

（1）工业场地厂区、周围加强绿化，工业场地厂区应选择对粉尘吸附能力较强的绿化树种；通过道路洒水等抑尘措施有效抑尘，有效控制大气沉降对土壤的影响。

（2）蓄水池进行严格的防滲处理，从入渗途径上有效控制工业场地内矿井水入渗对土壤的影响。

（3）工业场地设置地面防渗措施，划分为重点防渗区、一般防渗区，其中危险废物暂存间为重点防渗区，蓄水池、废石暂存场为一般防渗区，工业场地其他位置为简单防渗区。同时，危险废物暂存间设置事故水池和导流槽，用于泄漏液体的收集，并设置堵截泄漏的裙脚，危险废物及时委托有资质单位有专用车运输，整个过程基本上可以杜绝危险废物接触土壤。

      - 8.2.7..3 跟踪监测

本项目开采区土壤评价工作等级为三级，根据土壤导则要求，三级的必要时可开展跟踪监测。考虑到项目特点及评价工作等级，本次对土壤进行跟踪监测，在工业场地下游设置一个土壤环境跟踪监测点，监测计划详见表8.2-4。

表8.2-4 土壤环境跟踪监测计划

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | pH、Cd、Hg、As、Pb、Cr6+、 Cu、Ni、Zn、Cr | 每5年开展一次 | GB36600-2018 | 取得监测数据要向社会公开，接受公众监督 |

岩石移动环境保护措施

（1）应严格按照相关技术规范进行采矿设计，采用保留矿柱法，防止上覆岩层和地表的移动变形。

（2）运营期产生的废石不升井，废石回填采空区，减少岩移范围对地表的影响。

（3）对地表岩移范围、沉陷值进行监测，发现异常及时停产处理。

环境管理与监测计划

环境管理计划

环境管理

根据《中华人民共和国环境保护法》和中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防止环境破坏。建立环境管理和环境监控机构，其目的就是贯彻执行有关环境保护法律、法规。根据建设项目的特点，针对所存在的环境问题，以及相应的环保措施，制定相应的环境监测计划，以便及时发现和解决问题，尽可能减少其不利的环境影响。通过监测可以得到反馈信息，及时修正设计中环保措施的不足，防止环境质量下降，确保工程的环境、经济和社会效益的统一。

表9.1-1项目在不同时期环境管理要求

| 类型 | 分期环境管理要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 运营期 | 服务期满 |
| 环境空气 | 生产设备所需环保设备配套齐全，并建有完善的洒水降尘工作制度，采取有效措施后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物二级排放限值要求 | 根据生态环境问题对矿山环境进行恢复治理 |
| 废水 | 生活污水排入旱厕，定期清掏；井下涌水全部综合利用，不设排放口 |  |
| 噪声 | 首选低噪声设备，风机安装消声器，空压机房安装密闭门窗，控制运输车辆速度及运载量，定期保养和维护设备，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求 |  |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后定期送当地环卫部门统一处理；废机油暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理；井下采矿废石不出井，回填井下采空区，露天开采废石外卖综合处理。 |  |
| 生态 | 依照生态恢复章节要求对采区内相关区块逐年度进行生态恢复 |  |

表9.1-2污染物排放的管理要求

| 类别 | 污染源种类 |  | 原始产生情况 | 拟采取的环境保护措施 | 处理后排放情况 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染源 | 污染物 | 产生量t/a |  | 排放量 t/a | 浓度 mg/m3 |  |
| 大气污染物 | 露一采场天开采凿岩、铲装 | 粉尘 | 0.71 | 湿式凿岩+水力喷雾降尘 | 0.142 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物二级排放限值 |
|  | 露二采场天开采凿岩、铲装 | 粉尘 | 0.71 |  | 0.142 | 1.0 |  |
|  | 地下开采凿岩、铲装 | 粉尘 | 0.57t | 湿式凿岩+水力喷雾降尘+井下开采自然沉降 | 0.114 | 1.0 |  |
|  | 矿石堆、废石堆 | 粉尘 | 2.041 | 控制装卸高度，必要时配备洒水措施 | 0.403 | — |  |
|  | 运输道路 | 粉尘 | 13.74t | 限制车速，道路硬化、运输车辆加盖苫布或使用带装箱体密封车、洒水抑尘 | 2.748 | — |  |
| 水污染物 | 职工生活 | 生活污水 | 3600m3/a | 排入旱厕，定期清掏 | 0 | — | 不排放 |
|  | 井下涌水 | SS | 36000m3/a | 地下开采巷道内布置排水沟，通过自流排水可以将井下涌水自流排出至地表沉淀池，通过洒水车运至蓄水池复用于生产 | 0 | — | 不外排 |
|  | 初期雨水 | — | — | 露天一、二采场分别建1座容积200m3初期雨水收集池，沉淀后回用于场地抑尘洒水 | 0 | — |  |
| 固体废物 | 露天开采废石 | 开采废石 | 20.14万t/a | 运至临时排岩场，修筑道路及平整工业场地，外售给岫岩满族自治县鑫祥通运输有限公司 | 0 | — | 《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 井下开采废石 | 开采废石 | 0.56万t/a | 全部回填废弃巷道，不出井 |  |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 16.5t/a | 由环卫部门处理 | 0 | — |  |
|  | 车辆和机械设备维修 | 废机油 | 0.1t/a | 暂存于危废暂存间内 | 0 | — | 危险废物按照《国家危险废物名录》分类，并执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 噪声 | 采矿 | 噪声 | 76~96dB（A） | 厂房消声、基础减震、隔声等处理 | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |

表9.1-3工程组成和原辅材料的管理要求

| 名称 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 工程组成 | 共设1套地下、2套露天计3套开采工艺系统 | 合理布置，充分利用零散空地、道路两旁空地进行绿化，创造矿区良好的生态环境。 |
| 原辅材料 | 炸药、雷管、钎钢等 | 随用随送，不设炸药库，由当地爆破公司配送，严禁储存。 |

企业环境信息公开

按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。本项目应公开如下环境信息：

表9.1-4本项目环境信息公开内容

| 序号 | 标题 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础信息 | 单位名称：岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿 法定代表人：于文阁 生产地址：岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村 联系方式：联系人—王新 联系电话—15541402266 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模：矿山设计规模为15万t/a |
| 2 | 排污信息 | 主要拟排放的污染物及特征污染物名称： 废气：本项目排放为地下开采废气、矿石装卸作业粉尘、道路运输过程产生粉尘。 废水：主要为生活污水和矿井涌水 噪声：主要是采矿产生的噪声，各种机泵、空压机、风机、运矿汽车及采矿爆破噪声等。 固废：主要为废石、废机油和员工生活垃圾。 |
| 3 | 防治污染设施 | 废气污染治理措施：湿式凿岩、洒水抑尘等。 废水污染治理措施：生活污水排入旱厕，定期清掏；井下涌水排至高位水池，回用于井下生产、洒水降尘、绿化等，不外排 噪声治理措施：通过隔声、安装消声器、合理布设运输道路和禁止夜间鸣笛等措施。 固废治理措施：废石堆放于排岩场，开采结束后回填井下采空区；废机油暂存于危废间，定期由有资质单位收集和处理；生活垃圾运至环卫部门统一处理。 |

排污单位应当在环境保护主管部门公布排污单位名录后九十日内公开环境信息；环境信息有新生成或者发生变更情形的，重点排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。

运营期环境管理体系

（1）环境管理机构及职责

根据《建设项目环境保护设计规范》的要求，本项目需设立环境管理机构，负责整个项目环境管理工作。环境管理机构职责：

1）贯彻执行各项环境保护政策、法规及标准；

2）建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督；

3）拟定企业的环保工作计划，配合企业领导完成环境保护责任目标；

4）领导并组织企业环境监测工作，检查环境保护设施的运行状况，建立监控档案；

5）协调企业所在区域内环境管理；

6）开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质；

7）组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术；

8）负责厂区绿化和日常环境保护管理工作。

（2）环境管理内容

矿山从施工建设到服务期满关闭，一般经历三个时期，即基建期、生产运营期和服务期满关闭。由于各时期生产建设的不同特点，其环境管理的要求和内容也有所不同。本章对生产基建期、运营期和服务期满关闭提出环保要求。

1）基建期环境管理体系

①结合《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件。建设项目实施过程中应严格落实经批准的环境影响评价文件及其批复文件提出的各项环境保护要求；

②施工前签定的施工承包合同应包括环境保护专项条款，把承包单位必须遵循的环保有关要求以专项条款方式签进合同文本中，并在施工过程中据此加强监督、检查，减少基建期对环境的污染影响；

③基建期间建筑和弃土的最终处理方法和去向，应在施工前期按有关规定和要求做好计划；

④项目基建期间，应根据国家和地方环保有关规定和要求，重点检查工程进展情况是否符合“三同时”原则，质量是否符合要求；

⑤建筑垃圾、弃土的堆放、装卸及运输等是否按基建期大气环境保护对策措施要求落实；

⑥施工过程使用的各类机械设备是否依据有关法规控制噪声污染；

⑦建筑工地生活污水和生活垃圾是否进行妥善处置；

⑧工程竣工后，施工单位应及时将工地剩余弃土、建筑垃圾清除干净。

2）运营期环境管理内容如下：

①编制矿山环境保护计划，制定环境管理目标，并与企业的生产目标进行综合平衡，将环境保护规划纳入企业生产发展规划；

②负责全矿职工的环保教育及有关的技术培训，从防止环境污染角度对岗位操作规程进行审核；

③负责全矿各污染源和环保治理设施的建立、保管等日常管理工作；

④配合环境保护监测部门定期组织、实施污染源监测，做好监测数据统计和归档工作，逐月统计生产系统各类污染物排放量，编制污染物排放量统计报表；

⑤负责对环保治理设施进行考核，根据污染物排放指标的达标情况对环境污染事故隐患进行排查，并及时提出处理方案，将污染物排放量（或浓度）控制在较低水平，确保排放的各类污染物稳定达标。

3）矿山服务期满后的环境管理：

①矿山服务期满后，矿山负责实施的环境管理内容如下：

②进行土地整治，采场等处存在的各类环境隐患，并完善有关水土保持设施，确保服务期满后不致发生水土流失、塌方等灾害；

③在闭坑前及早安排人员进行土地复垦、恢复植被等工作。

4）环境管理手段：

经济手段：在企业内部把环境保护列入统计评分计奖的指标。

技术手段：在制定操作规程等工作中，把环境保护的要求统一考虑在内。

教育手段：开展环境教育，提高职工的环境意识，使广大职工自觉保护环境。

行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段监督、检查、批评、表扬、奖励、惩罚，促使各科室和生产车间按要求完成环保任务。

（3）环境管理制度

建设单位应建立日常管理制度和环境管理台帐。建立完善企业内部环境管理制度，应结合实际，建立健全企业污染减排计划、环境应急管理制度、环境治理设施、设备运行管理等制度。企业台帐和资料要完善整齐，装订规范，监测记录连续完整，指标符合环境管理要求，能全面反映企业的环境管理情况。对于各项环境保护设施和措施的建设、运行等费用设置环保专项资金。建设项目投产使用前，建设单位应向负有环境保护监督管理职责的部门报告环境保护设施建设情况、运行计划，并公开相关信息。建设项目投入生产或使用后，建设单位应加强环境保护设施的维护和运行管理，保障环境保护设施长期正常运行，定期公开环境保护设施的运行情况和运行效果。

环境监测计划

本项目废气、废水及噪声环境监测任务委托有资质单位承担。依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），结合本工程的污染源及污染物排放特点，制定污染源监测项目。运营期环境监测见表9.2-1。

表9.2-1项目运营期监测计划

| 类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量监测 | 声环境 | 最近敏感点 | 等效A声级 | 1次/季度 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）Ⅰ类标准 |
|  | 地下水 | 项目场地 | pH值、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、耗氧量、硫酸盐、总硬度、铜、铁、锌、锰、六价铬、铅、镉、砷、石油类等 | 2次/年（丰、枯） | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类 |
|  |  | 厂区下游800m |  |  |  |
|  | 土壤 | 矿区内 | pH值、铅、砷、铜、镉、汞、镍、六价铬等 | 5次/年 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控值标准》(GB15618-2018)中表1标准 |
| 污染源监测 | 废水 | 井下涌水 | pH值、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、锌、氨氮、汞、砷、镉、六价铬、铅、石油类，水位和水量 | 1次/季度 | 不外排 |
|  | 废气 | 工业场地厂界 | 无组织颗粒物 | 1次/季度 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物二级排放限值 |
|  | 噪声 | 四周场界 | 等效A声级 | 1次/季度（每次分昼、夜监测） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |

排污口规范化

排污口规范化是实施污染物总量管理的基础工作，也是总量控制不可缺少的一项内容。排污口规范化对于污染源管理，现场监督检查，促进公司企业强化环保管理，促进污染治理，实现科学化、定量化都有极大的现实意义。

（1）排污口规范化要求

根据《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（国家环保总局环发[1999]24号）文件的规定“一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成和项目验收内容之一。”因此环评对本项目排污口提出如下规范化要求：

①废气排放口

本项目在排气筒DA001处应设置采样口，以便日常监测。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测，安装环境图形标志。

②废水排放口

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》和《排放口规范化整治技术》，项目厂区的排水体制必须实施“雨污分流”制，系统包括污水排水系统、雨水排水系统。本项目排水主要为员工生活污水，经厂区化粪池处理后，通过市政排水管网，排入沈阳西部污水处理厂集中处理。雨水通过篦子收集至雨水检查井由管道汇集后市政雨水管网，全厂设废水总排放口。

③噪声排放源

噪声排放源的环境保护图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号，图形符号的设置应按照GB15562.1-1995设置。

④固体废物贮存（处置）场

固体废物贮存（处置）场的环境保护图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号，图形符号的设置应按照GB15562.2-1995设置。

（2）排污口规范化管理

①建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称以警示周围群众。

②建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

③建设单位应将有关排污口的情况，如：排污口的性质、编号，排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

在项目运营期，环保部门在日常管理中应加强对以下几个环节的监督与检查：

①对废气、废水、噪声等污染物排放，除要做到日常监管、监测外，还应每年配合环境管理部门，监测中心等单位做好定期检测。

②对污水管、雨水管等易堵塞与泄漏部分要及时清理、检查。

③对垃圾储运设施在冬季加强门窗封闭管理，避免垃圾飞扬，夏季要清除渍水，消灭蚊蝇。

④通过日常监督管理，杜绝乱停车侵占道路绿地的现象，控制区内汽车行车速度，禁止鸣笛。

建设项目环保验收“三同时”验收

根据《建设项目环境保护管理条例》规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应严格遵循《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，自主进行环保设施竣工验收。竣工验收重点是国家有排放标准的项目，同时，将事故防范措施和应急监测设施作为环保竣工验收内容，具体验收方案由环保验收单位确定，本节仅提出环评对环保竣工验收的建议。项目竣工环保验收内容建议见表9.4-1。

表9.4-1项目环境保护措施汇总及竣工验收一览表

| 类别 | 环保项目 | 工程内容及技术要求 | 验收要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水处理 | 旱厕处理，定期清掏，不外排。 | 具有防渗性能，符合环保要求 | “三同时”工程 |
|  | 矿坑涌水 | 新建地表蓄水池200m3及配套管线3套，井下涌水沉淀后，优先用于井下生产洒水、道路抑尘、绿化等 | 全部回用于生产，不外排 | “三同时”工程 |
| 废气 | 矿石开采 | 湿式凿岩、在主要产尘点安装喷雾器喷水洒尘、巷道洒水抑尘、铲装、爆破作业进行喷水降尘、强制排风 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物二级排放限值 | “三同时”工程 |
|  | 矿石装卸 | 控制装卸高度，必要时配备洒水措施 |  |  |
|  | 道路运输 | 限制车速，道路硬化、运输车辆加盖苫布或使用带装箱体密封车、洒水抑尘 |  |  |
| 噪声 | 噪声防治措施 | 吸声、减震、消声、隔声等措施 | 边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，夜间禁止施工。 | “三同时”工程 |
| 固体废物 | 采矿废石 | 开采废石堆放于废石堆场，堆场设置三面围挡，加盖防雨棚，地面硬化。已开采结束采场，利用废石对其进行回填 | 废石严禁在其他区域随意堆放 | / |
|  | 废机油 | 工业场地设置1处危废暂存间（建筑面积10m2），统一收集后由有资质单位进行收集及处理 | 暂存间采取混凝土地面防渗及密闭措施，符合防风、防雨、防晒和防渗漏的环保要求，并设置警示标识。 | “三同时”工程 |
|  | 生活垃圾处置 | 设置垃圾筒、箱，收集后由环卫部门处理 | 设备齐全，生活垃圾收集后定期送当地环卫部门统一处理 | “三同时”工程 |
| 生态防治、生态恢复、生态监测 | 生态环境综合整治 | 基建期对矿区原有历史采坑生态修复，工业厂区裸露空地、道路及两侧及时洒水降尘，采用由上而下的逐阶段开采，边开采边治理的方式。 | 基建期对矿区原有历史采坑生态修复；运营期利用废石对已开采结束采坑进行回填，覆土，栽种树木。对硐口工业场地内土地进行平整、然后进行覆土、施肥；生态整治专用投资，每年投入的治理费用列入运行费用中 | 列入年度生产成本 |
|  | 环境监测与地表岩移观测等 | 购置常规监测设备 | 1、设有环境保护管理与监测机构，有专职环保管理人员；2、有完善的环境管理和环境监测工作制度。 | “三同时”工程 |
| 地下水污染防范措施 |  | 分区防渗，矿区及下游设置监测井 | 防渗措施，2眼监测井 | 三同时”工程 |
| 排放口 | 污染物排放口 | 规范排放口 | 环保图形、监测取样 口、采样平台 | “三同时”工程 |
| 环境 管理 | 管理文件监测计划 | 加强对危废的管理 | 管理文件，监测计划 | “三同时”工程 |
| 事故 防范 | 事故防范措施 | 编制企业环境事故应急预案 | 事故防范措施的建议、事故管理措施的建议、事故分级相应措施预案 | “三同时”工程 |
| 其他 | 废石临时堆场 | 设置废石临时堆场，面积800m2 | 堆场设置三面围挡，地面硬化、防渗等 | “三同时”工程 |

污染物总量控制

总量控制因子

根据国家环境保护部关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂存办法》的通知（环发[2014]197号），和辽宁省环保厅关于《贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂存办法》的通知（辽环发[2015]17号）的规定，提出“主要污染物是国家实施排放总量控制的污染物”，“以化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物为重点，进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标的审核和管理，严格新增排放量”。

总量控制措施

（1）污染物达标排放分析

本项目采暖采用电采暖，不新建锅炉，无锅炉大气污染物SO2和NOx产生。

本项目井下涌水经沉淀处理后全部回用于井下生产、运输道路洒水降尘用水及绿化用水等；生活污水排至旱厕定期清掏，不外排。即本项目生产、生活废水100%资源化利用，实现了零排放。

项目地下开采废石直接回填井下采空区，不外排，露天开采废石外卖综合处理。

（2）环境质量达标分析

本报告书对本项目污染物排放影响的环境质量变化情况进行了预测，本项目粉尘等污染物对周围环境空气质量影响较小；本项目废水全部进行了资源化利用，不会对周边水体水质造成影响。

总量指标确认

在采取了设计和评价提出的完善的污染防治措施的基础上，评价最终核定的本项目污染物排放总量为：大气污染物二氧化硫、氮氧化物排放量为零；水污染物：化学需氧量、氨氮排放量为零。

政策规划相符性分析

产业政策符合性分析

《产业结构调整指导目录》符合性分析

本项目不属于国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》中所列的鼓励类和限制类项目，采用的生产艺、设备和生产的产品不在该目录中所列的落后工艺、装备和产品之列，且符合国家相关法律、法规规定。

根据国发[2005]40号国务院关于发布实施的《促进产业结构调整暂行规定》关于“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”的原则，本工程属于允许类。

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）中关于矿石开采的要求：

表10.1-1满足“矿山生态环境保护与污染防治技术政策”情况表

| 项目 | 矿山生态环境保护与污染防治技术政策 | 本项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址 | 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。 | 项目选址不在上述各类保护区之内 | 符合 |
|  | “对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害” “应根据采矿固体废物的性质、贮存场所的工程地质情况，采用完善的防渗、集排水措施，防止淋溶水污染地表水和地下水” | 本项目产生的废石堆放于排岩场，开采结束后回填井下采空区，综合利用不外排 | 符合 |
| 采矿 | 历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到45%以上，新建矿山应做到边开采、边复垦，破坏土地复垦率达到85%以上 | 本项目为扩建，对原有历史遗留采坑进行复垦，土地复垦率82.55%（因露天采坑边坡3.0437hm²为坡度较大，无法满足植物生长的立地条件，仅靠平台种植乔木、对边坡进行遮挡式绿化，不在可绿化面积内，不计入复垦面积），满足要求 | 符合 |
|  | 宜采取修筑排水沟、引流渠，预先截堵水，防渗漏处理等措施，防止或减少各种水源进入露天采场和地下井巷 | 本项目采用地下开采方式，井下巷道设引流渠，沉淀池，防止或减少废水进入井巷 | 符合 |
|  | “宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染”；“宜采用尘源密闭、局部抽风、安装除尘装置等措施，防止破碎、转运等选矿作业中的粉尘污染” | 本项目采用湿法凿岩，井下作业平台、工业场地、运输道路洒水抑尘等措施，粉尘达标排放 | 符合 |
|  | 鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用。 在干旱缺水地区，鼓励将外排矿坑水用于农林灌溉，其水质应达到相应标准要求。 | 井下涌水不外排，全部回用于生产 | 符合 |
|  | 对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。 对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土。 | 对本工程基建期产生的表土单独存放，用于服务期满后植被恢复，底土及其他可用的岩石，用于回填井下历史采坑 | 符合 |
|  | 矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，防止水土流失及风蚀扬尘等 | 本工程在生产过程中及服务期满后，对采场、工业场地等处分阶段开展生态恢复措施，满足要求 | 符合 |

综上，本项目满足《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）中的相关要求。

《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于深入贯彻落实新发展理念全面实施非煤矿山综合治理的意见》相符性分析

《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于深入贯彻落实新发展理念全面实施非煤矿山综合治理的意见》辽委发[2018]49号由中共辽宁省委办公厅于2018年10月1日印发。意见中明确：构建严格非煤矿业权管理的政策体系，加强源头管控，围绕非煤矿业权管理的关键环节、审批程序以及重点热点敏感矿种，坚持环保、安全、集约节约，分类精准施策，建立长效机制，出台加强矿产资源管理的法律法规，建立严格规范的政策体系。本项目与辽委发[2018]49号符合性分析详见表10.1-2。

表10.1-2本项目与辽委发[2018]49号对照分析表

| 序号 | 辽委发[2018]49号要求 | 本项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 申请新建、扩建、改建非煤矿山项目必须依法符合下列条件 |  |  |
| 1 | 符合生态保护、矿产资源规划及国家产业政策等要求 | 本项目不在生态保护红线划定方案的生态保护红线范围内；本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年）（2013年修正）》中的限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。符合矿产资源总体规划（2016-2020年）。 | 是 |
| 2 | 多个生产系统的矿山，每个生产系统须达到规划确定的最低开采规模 | 本项目为钾长石矿地下开采，设计三个开采系统，每个开采系统5万t/a，达到长石最低开采规模 | 是 |
| 二 | 存在以下情形之一，不得新立采矿权和商业性探矿权： |  |  |
| 1 | 生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、矿山公园、重要湿地、湿地公园、饮用水水源地保护区、水产种资源保护区、青山规划禁止开发区及限制开发区、国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地等各类保护区内 | 经核实，岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿不在“各类保护区及敏感区内”。 | 是 |
| 2 | 加强铁矿管理。停止新建露天矿山；已有露天矿山禁止平面扩大范围，允许深部扩大范围，但开采方式必须由露天变更为地下。 | 本项目为钾长石矿，不属于铁矿开采 | 是 |
| 3 | 村庄、重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施、重要河流、堤坝、石油类天然气输送管道和高压输电线路等安全距离不符合有关法律法规标准规范规定的。 | 本项目矿区不涉及村庄、重要工业区大型水利工程设施、城镇市政工程设施、重要河流、堤坝、石油类天然气输送管道和高压输电线路等 | 是 |
| 4 | 铁路、高速公路、国道两侧各1000m范围内及1000米外可视范围内。 | 本项目附近无铁路、高速公路、国道 | 是 |
| 5 | 与已有采矿权间距不符合保留安全间距要求，或与相邻的露天采石场采矿许可证范围之间最小距离小于300米。 | 本项目周边300米范围内无已有采矿权及露天采石场。 | 是 |

根据表10.1-2可知，本项目与《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于深入贯彻落实新发展理念全面实施非煤矿山综合治理的意见》辽委发[2018]49号相关要求相符。

《辽宁省矿山综合治理条例》相符性分析

本项目辽宁省矿山综合治理条例的符合性分析详见表10.1-3。

表10.1-3本项目与辽宁省矿山综合治理相符性分析表

| 条例要求 |  | 本项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第九条新建、扩建、改建矿山项目应当符合国家有关生态保护、矿产资源规划以及产业政策等规定。 | (一)探矿权转采矿权划定矿区范围前或采矿权出让前，依据评审通过的矿产资源开发利用方案，编制环境影响报告书，并获得生态环境部门的批准文件，法律另有规定的除外； | 本项目为扩建项目，依据2021年10月8日评审通过的矿产资源开发利用方案，编制环境影响报告书 | 符合 |
|  | (二)申请人履行矿山环境恢复治理义务，按期完成矿山地质环境保护与治理规划确定的年度治理任务； | 岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡子村钾长石矿为续建矿山，按照《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿2021年度矿山地质环境保护与恢复治理工程实施方案》对矿山进行恢复，竣工后经专家验收合格。 | 符合 |
|  | (三)未纳入矿业权人异常名录或者严重违法失信名单； | 未纳入矿业权人异常名录或者严重违法失信名单 | 符合 |
| 第十条矿业权有下列情形之一的，不得延续： | (一)未依法提交矿山地质环境保护与土地复垦方案的； (二)未按规定缴纳矿业权出让收益的； (三)已有矿山不符合矿产资源规划确定的最低开采规模，未按规定整改到位的； (四)未按照矿产资源开发利用方案开采的； (五)未按照矿山地质环境保护与土地复垦方案完成恢复治理任务的； | 本项目为钾长石矿地下开采，设计三个开采系统，每个开采系统5万t/a，达到长石最低开采规模；2021年10月8日评审通过的矿产资源开发利用方案；已按照《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿2021年度矿山地质环境保护与恢复治理工程实施方案》对矿山进行恢复，竣工后经专家验收合格。 | 符合 |
| 第二十三条矿山建设项目防治污染设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。矿山企业应当建立生态环境保护管理台账，如实记录防治污染设施的运行、维护、更新和污染物排放等情况，以及相应的主要参数。 |  | 本项目矿山均已荒废多年，无近期开采痕迹。2016年后开采方式改为地下开采，受市场行情影响，仅在施工过程形成平硐峒口2处，项目一直未正式投入运行。 | 符合 |
| 第二十四条矿山企业应当在编制环境影响报告书、环境影响报告表的矿山建设项目竣工后，对配套建设的生态环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。 |  |  |  |
| 第二十七条矿山企业应当加强尾矿、废石、废水的综合利用，减少矿产资源在开发过程中对生态环境的影响;不得向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定禁止倾倒、堆放废弃物的地点倾倒、堆放废弃物。 |  | 本项目废石回填采空区，综合利用不外排。矿井涌水排至地表沉淀池，沉淀后供给生产、抑尘及绿化用水，不外排。生活污水排入旱厕定期清掏。 | 符合 |

根据表10.1-3可知，本项目与《辽宁省矿山综合治理条例》相关要求相符。

《自然资源部办公厅 生态环境部办公厅关于加快推进露天矿山综合整治工作实施意见的函》相符性分析

按照《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）要求，自然资源部会同生态环境部等部门统筹推进全国露天矿山综合整治工作。为协同做好露天矿山综合整治工作，现将有关实施意见函告如下。本项目与自然资办函〔2019〕819号符合性分析详见表10.1-4。

表10.1-4本项目与自然资办函〔2019〕819号对照分析表

| 序号 | 自然资办函〔2019〕819号 | 本项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强露天矿山生态修复。按照“谁开采、谁治理，边开采、边治理”原则，引导矿山按照绿色矿山建设行业标准，以环境影响报告书及批复、矿山地质环境保护与土地复垦方案等要求，开展生态修复。对责任主体灭失的露天矿山，按照“谁治理、谁受益”的原则，充分发挥财政资金的引导带动作用，大力探索构建“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的矿山地质环境恢复和综合治理新模式，加快生态修复进度。 | 本项目已按照《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿2021年度矿山地质环境保护与恢复治理工程实施方案》对矿山进行恢复，竣工后经专家验收合格；委托岫岩满族自治县金源勘查有限公司编制完成《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，并通过评审；严格按照矿山地质环境保护与土地复垦方案要求，开展生态修复。 | 符合 |
| 2 | 严格控制新建露天矿山建设项目。严格贯彻国发〔2018〕22号文件有关要求，重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目，国发〔2018〕22号文件下发前环境影响评价文件已经批复的重点区域露天矿山，确需建设的，在严格落实生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求前提下可继续批准建设。其他区域新建露天矿山建设项目，也应严格执行生态环境保护、矿产资源规划和绿色矿山建设行业标准等要求。 | 本项目不属于国发〔2018〕22号文件中的重点区域；已按照《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿2021年度矿山地质环境保护与恢复治理工程实施方案》对矿山进行恢复，竣工后经专家验收合格；委托岫岩满族自治县金源勘查有限公司编制完成《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，并通过评审；符合矿产资源规划；满足《非金属矿行业绿色矿山建设要求》的要求。 | 符合 |

与相关规划符合性分析

《辽宁省矿产资源总体规划(2016-2020年)》符合性分析

1）《辽宁省矿产资源总体规划(2016-2020年)》

（1）开发利用方向

重点勘查地热、干热岩等能源矿产；重点勘查铁矿、铜矿、钼矿、金矿和“三稀矿产”等金属矿产；重点勘查硼矿、滑石、玉石、金刚石、长石、晶质石墨等非金属矿产。限制勘查劣质煤等矿产。

本项目为钾长石矿开采，属于重点开采矿种。

（2）矿产资源开发利用布局

紧密结合振兴东北老工业基地与加快沿海开放开发，实现辽宁振兴的战略布局，与国家和省主体功能区做好衔接，统筹工业、经济区划与矿产资源分布、矿业经济区划、扶持形成新的矿业产业集群。根据全省矿产资源分布与赋存特点、工业布局与区域经济发展水平，以市场为导向，以资源为基础，以矿产后续加工业为依托，依靠科技进步与创新，构筑与全省产业布局相协调的“一中心、一带、三区”的矿产资源开发利用格局。一中心指中部城市群矿业经济发展中心，一带指沿海矿业经济发展带，三区指辽东、辽西、辽北矿业经济发展区。辽宁矿业将以中部城市群地区为重振雄风的主战场，以沿海为对外开放的前沿阵地，以三区为羽翼，与时俱进，协调发展。

辽宁中部城市群矿业经济发展中心包括沈阳、抚顺、鞍山、本溪、辽阳的大部分地区。该区工业基础和科技力量雄厚，是我省老工业基地的核心区，也是全省经济最发达的地区。区内铁、煤、滑石、玉石及冶金辅助原料等优势矿产极其丰富且配套。该中心矿业经济发展的方向是：做大做强黑色金属、石油（天然气）矿业；做强做优菱镁、玉石等各种非金属矿业；用高新技术和先进适用技术，加速对鞍钢、本钢、抚钢、海镁、海城滑石、岫玉等传统资源产业提升改造，加速产业结构调整，挖潜、增效；组织对菱镁、滑石、岫玉等传统出口创汇产品的精深加工，实施名牌发展战略；加强对方解石、水镁石、煤层气、矿泉水、地热等矿产的开发利用。

本项目位于鞍山岫岩满族自治县，属于辽宁中部城市群矿业经济发展中心内优势的矿产，符合《辽宁省矿产资源总体规划（2016—2020年）》内容。

2、开采规划分区

依据规划，全省划定重点矿区25个，其中6个国家规划矿区；禁止开采区12个，是依法依规设置的各级各类生态保护地等限制开采区3个，涉及的矿种主要是劣质煤。

本项目位于岫岩-风城铅、锌多金属矿重点矿区（见图10.2-1），编号ZK016，类别属于重点矿区，面积2569.81km，主要矿产为铅、锌、金。

3、矿山开采服务年限

本项目属于长石矿，设计开采规模为15万t/a，满足长石矿中型矿山最低开采规模要求。

综上所述，本项目满足辽宁省矿产资源总体规划要求。

图10.2-1  辽宁省矿产资源规划重点矿区分布图

2）规划环评

中国科学院沈阳应用生态研究所于2017年对《辽宁省矿产资源总体规划〔2016-2020年）》进行了环境影响评价，环境保护部于2017年7月21日以环审【2017】110号文予以批复。

依据规划环评，本项目所在的“帕岩-风城铅、锌、铜、锰矿重点开采区”对全省环境综合影响的分析结果为地质环境影响为重度，水环境影响、生态保护地环境影响、水土流失影响均为轻度，综合评价其环境影响为轻度。另据规划环评，“岫岩-凤城铅、锌、铜、锰矿重点开采区”的规划范围与重要生态保护地无重叠，但与汤河水库水源地相重叠，重叠面积84.52km²，需要调整该重点开采区的范围。本项目位置距离汤河水库水源地15km以上，不在重叠面积内（见图10.2-1），因而仍位于调整后的“岫岩-凤城铅、锌、铜、锰矿重点开采区”。

依据“环审【2017】110号”规划环评的审查意见中“《规划》优化和实施过程中的意见”，具体内容与本项目的符合情况见表10.2-1。

表10.2-1 本项目与辽宁省矿产资源总体规划(2016-2020年)环评审查意见符合性

| 序号 | 环评审查意见 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坚持生态优先、绿色发展的规划理念。结合区域生态系统保护和环境质量改善要求，明确《规划》的环境目标，将规划期重点勘查、开发区域的生态环境质量底线，作为《规划》实施的硬约束，推动环境目标与资源开发目标同步实现，加快结构调整和转型。 | 本项目已编制完成《土地复垦方案》，将以“边开采、边治理”为原则，严格落实方案内容，并将矿山历史遗留损毁土地全部列入本项目的生态恢复范围。 | 符合 |
| 2 | 严格保护生态空间，引导优化《规划》空间布局。加强森林、草地、湿地等生态系统保护，落实生态保护红线管控要求，依法实施强制性保护。结合《报告书》识别分析结论，对与生态保护红线存在空间冲突的矿产资源勘查开发，有关重叠区域应予以避让或不纳入《规划》，重点优化……岫岩-凤城铅、锌、铜、锰矿重点矿区，长安-五龙金、高岭土矿重点矿区等与生态保护红线重叠的重点矿区空间布局区域内已存在的矿产开发，应依法有序退出并及时开展生态修复。 | 本项目不在鞍山市划定的生态保护红线范围内，岫岩-凤城铅、锌、铜、锰矿重点矿区调整后，本项目仍位于该重点矿区内。 | 符合 |
| 3 | 严格矿产资源开发的准入条件，降低环境影响范围和程度。对临近重要环境敏感区的矿产资源开大，应采取有效措施，避免影响生态服务功能和环境质量改善。应针对突出环境问题，提出降低污染排放强度、提高矿区矸石、及尾矿综合利用率和防控环境风险等差别化对策措施，避免对辽河、浑河、太子河等产生污染，有效减缓矿产资源开发的环境影响和生态破坏。对存在重金属污染的区域，应严格控制涉重金属矿产资源开发活动，控制开采规模和污染物排放总量。加强矿产资源综合利用，提高资源节约集约利用水平。 | 本项目符合国家产业政策要求和辽宁省、鞍山市、岫岩县矿产资源规划的要求，并采取行之有效的环保措施最大限度降低本项目对环境敏感目标的影响。本项目不涉及研石、尾矿及重金属开采。 | 符合 |
| 4 | 加强矿区生态修复和环境治理。针对环境质量改善目标和突出环境问题，分区域、分矿种完善矿山生态修复和环境治理总体安排，进一步明确矿山生态修复和环境治理目标任务，提出现有采矿区环境整治及生态修复要求。对已造成水不境、土壤环境污染，以及生态破坏等环境问题的矿区，进一步加大治理投入，明确和落实修复任务。 | 参见第一条。 | 符合 |
| 5 | 加强环境保护监测和预警。结合自然保护区、饮用水水源保护区、重点生态功能区保护要求和土壤污染防治目标等，制定并实施重点矿区地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控计划。适时组织开展重点矿区生态恢复效果评估，针对地表水环境及土壤环境累积影响、生态图画等建立预警机制。 | 本项目不涉及所列区域，满足“土十条”的相关要求，并制定有环境监测计划和污染源监测计划。 | 符合 |
| 6 | 在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价，《规划》修缩时应重新编制环境影响报告书。 | 本项目不涉及。 | 符合 |

《鞍山市矿产资源总体规划(2016-2020年)》符合性分析

（1）开发利用方案

重点开采地热、干热岩、铁、金、银、菱镁矿、普通萤石、长石、方解石、饰面用花岗岩等矿产；

限制开采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭、河砂（砾）等矿产；

禁止开发蓝石棉、汞、可耕地砖瓦用粘土等矿产。

本项目为钾长石矿，属于鼓励开采矿产。

（2）采矿权设置区划

下列情况视同符合采矿权设置区划要求：

已设探矿权转采矿权，且拟设采矿权区范围未超出已设探矿权勘察范围的项目；

②扩大开采面积不超过原面积25%的矿业权；

③经省政府批准的矿产资源开发整合项目。

本项目矿区面积不变，符合采矿权区划要求。

因此本项目符合《鞍山矿产资源总体规划(2016-2020年)》。

《岫岩满族自治县矿产资源总体规划(2016-2020年)》符合性分析

（1）开发利用方案

鼓励开采地热、铁、铅、锌、镍、钨、钴、金、银、普通萤石、长石、晶质石墨、菱镁矿、玉石、硫铁矿、方解石、水镁石、饰面用花岗岩、矿泉水等矿产。

限制开采超贫矿、低品位菱镁矿。

禁止在耕地上开采普通建筑用砂石粘土等矿产。

本项目开采矿种为钾长石矿，属于鼓励开采矿产。

2）采矿权设置区划

下列情况视同符合采矿权设置区划要求：

已设探矿权转采矿权，且拟设采矿权区范围未超出已设探矿权勘察范围的项目；

②扩大开采面积不超过原面积25%的矿业权；

③经省政府批准的矿产资源开发整合项目。

本项目矿区面积不变，符合采矿权区划要求。

综上所述，本项目符合《岫岩满族自治县矿产资源总体规划(2016-2020年)》。

《辽宁省主体功能区划》符合性分析

《辽宁省主体功能区规划》将全省国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，分为国家级和省级两个层面。

本项目位于岫岩县苏子沟镇，不属于《辽宁省主体功能区规划》中的禁止开发区，属于限制开发区域的省级重点生态功能区，详见图5.1-2。

重点生态功能区，即为生态系统脆弱或生态功能重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。

本项目属于省级重点生态功能区的水源涵养型（鞍山市岫岩县），功能定位推进天然林保护、退耕还林和围栏封育，治理水土流失，恢复和保护湿地、森林等生态系统。严格保护具有水源涵养功能的自然植被，严禁无序采矿、毁林开荒等行为。加强流域治理和植树造林，减少面源污染。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计。加强水土流失治理，提高生态修复型人工影响天气作业能力。

本项目为中型非金属矿山开采项目，不属于大规模高强度工业化城镇化开发；项目占地范围内无耕地，不破坏水源涵养植被，不影响区域水源涵养功能；本项目严格按照《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿产资源开发利用方案》进行开采，不存在无序开采。因此，本项目符合《辽宁省主体功能区规划》的要求。

《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

辽宁省人民政府办公厅关于印发《辽宁省“十四五”生态环境保护规划的通知》辽政办发〔2022〕16号附件，即《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》中指出：

辽西融入京津冀协同发展战略先导区筑牢辽西陆海生态屏障。加强区域生态共同治理,推进与京津冀区域生态环境联防联治。统筹山水林田湖草沙系统保护和修复，开展防沙治沙和封沙育草，强化防护林建设，筑牢防风固沙生态屏障。开展科尔沁沙地南部植被恢复与沙化治理、努鲁儿虎山植被恢复与荒漠化防治，推进朝阳市建设国家造林绿化示范市。推进流域海域综合治理，以绥中县和兴城市为实施区域，修复河口—海湾—海岸生态系统。支持资源型城市转型升级，加快绿色低碳循环发展，大力发展节能环保、新能源、生态有机农林业等绿色产业，建设绿色农业和草原生态项目，加快推动传统产业改造升级。加强矿区生态治理与修复，推进绿色矿山建设。

辽东绿色经济区夯实绿色发展生态基础。全面落实国家建设东北东部绿色经济带部署，依托丰富的森林资源和优质的水资源，协同探索推进生态优先、绿色发展新路径。严格控制开发强度、减轻生态环境压力，大力实施水生态保护修复、湿地保护、农田生态管护等生态工程，巩固提升生态功能。推进重点生态功能区建设，开展生态质量状况监测评估，提高水源涵养能力，保护森林生态系统，维护生物多样性功能，加强大伙房水库、观音阁水库、桓仁水库、诚信水库等饮用水水源地和水源涵养地生态保护和建设，形成保障全省生态安全的重要区域。推进岫岩满族自治县、宽甸满族自治县、凤城市等废弃矿山生态修复，开展历史遗留废弃矿山核查，加强废弃露天矿坑治理。探索建立区域生态补偿机制，依法依规加大对辽东地区的生态补偿力度。发展生态经济，建设全域旅游示范区，增加生态产品供给能力。

本项目为岫岩满族自治县，不在生态保护区及各类保护区或敏感区内，评价范围内不存在公益林、永久基本农田等保护目标。项目建设的通时对原有历史遗留采坑进行生态破坏进行治理，开采结束后要求企业严格按照《矿山生态环境保护与恢复技术规范（试行）》对矿山全面恢复治理，符合《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》的要求。

与“三线一单”符合性分析

根据建设单位向鞍山市生态环境局提交的《“三线一单”管控单元查询申请表》回复信息：本矿区用地编码：ZH21032330001，属于一般管控区，不在生态红线范围内，与鞍山市“三线一单”生态环境总体准入政策以及“鞍山市分区生态环境准入清单”的有关要求相符。

图10.2-2 本项目“三线一单”管控单元情况

生态保护红线符合性分析

根据《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿产资源开发利用方案审查意见书》和现场勘查，本项目不在上报的生态红线范围、饮用水源保护区、自然保护区内，也没有需要特别保护的文物古迹等。

环境质量底线符合性分析

（一）环境空气质量

根据环境主管部门公布的数据：鞍山市2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为13ug/m3、27ug/m3、69ug/m3、39ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.9ug/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为131ug/m3，PM2.5监测值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，判定为不达标区。

根据补充监测结果看，项目所在地TSP如均浓度单项污染指数小于1，表明区域空气质量能满足功能区划要求，技能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

本项目为采矿项目，根据大气等级预测为二级评价，因此，本项目产生的大气环境影响可接受。

（二）地表水环境质量

本项目生活废水，排至旱厕，定期清掏；矿井涌水经沉淀后，回用于矿山生产用水，对地表水无影响。收集项目南侧岫岩满族自治县瑞泰矿业有限公司核桃沟铁矿项目对南侧牤牛河的地表水环境质量现状监测数据，牤牛河现状监测点监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

（三）地下水质量

根据2022年7月04日-05日，补测3眼监测井，所有的监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求，评价区内地下水质量较好。

（四）噪声

根据2022年07月04日-07月05日，工业场地四周及环境保护目标处各现状噪声监测点噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的限值要求；敏感点贾家堡的声环境预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行1类标准要求。

（五）土壤

2022年07月04在项目所在地及评价范围内设置3个监测点，根据监测结果，工业场地建设用地土壤监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB36600-2018)第二类用地筛选值。

本项目污染物主要为粉尘和噪声，经采取环保措施后本项目的建设不会突破环境质量底线。

资源利用上线符合性分析

本项目为钾长石矿开采项目，本项目位于鞍山岫岩满族自治县，属于辽宁中部城市群矿业经济发展中心内优势的矿产，符合《辽宁省矿产资源总体规划（2016—2020年）》内容。

目前鞍山市尚无正式的资源利用上限相关文件，本项目以资源能源利用为分析指标。从能源利用上，项目能源结构主要为电，为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

符合矿产资源利用相关要求。

环境准入负面清单符合性分析

目前鞍山市尚无发布环境准入负面清单，因此，本项目主要分析其产业政策相符性本项目为15万t/a钾长石矿开采项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年）》中的限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。

综上所述，本项目建设与“三线一单”相符。

环境管理政策符合性分析

本项目与“气十条”、“水十条”、“土十条”现行环境管理要求的符合性分析见表10.4-1。

表10.4-1环境管理政策符合性分析

| 名称 | 政策要求 | 本项目实施情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《大气污染防治行动计划》（气十条）国发[2013]37号、《辽宁省大气污染防治行动计划实施方案》（辽政发）[2014]8号）及鞍政发[2015]17号 | 加强工业企业大气污染综合治理，全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热。“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉 | 本项目采用电采暖 | 符合 |
| 《水污染防治行动计划》（水十条）国发[2015]17号、《辽宁省水污染防治工作方案》（辽政发[2015]79号）及鞍政发[2016]28号 | 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险评估。严格控制开采深层承压水。地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。 | 本项目生活用水由汽车外运提供 | 符合 |
|  | 推进循环发展，加强工业水循环利用，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水，周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用 | 经过沉淀处理后，复用于矿井生产、防尘洒水、道路洒水以及绿化用水等，不外排。 | 符合 |
|  | 推广示范适用技术，加快技术成果推广应用，重点推广饮用水净化、节水、水污染治理及循环利用，城市雨水收集利用，再生水安全回用，水生态修复，畜禽养殖污染防治等适用技术 | 项目生活污水采用旱厕处理，定期清掏，不外排 | 符合 |
| 《土壤污染防治行动计划》（土十条）国发[2016]31号、《辽宁省人民政府关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》（辽政发[2016]58号）及鞍政发[2017]6号 | 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药 | 矿区内绿地不使用农药 | 符合 |
|  | 加强未利用地环境管理，按照科学有序原则开发利用未利用地，防止造成土壤污染。加强对矿山、油田等矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要及时督促有关企业采取防治措施 | 根据项目土壤监测结果，符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准 | 符合 |
|  | 严控工矿污染，加强日常环境监管。各地要根据工矿企业分布和污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并肩社会公布，列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开 |  | 符合 |
|  | 加强工业废物处理处置，全麦整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏，粉煤灰，水泥，冶炼渣，电石渣，铬渣，砷渣以及脱硫、脱销、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施，加强工业固体废物综合利用 | 项目矿山地下开采产生的废石不出井，回填井下采空区；露天开采废石外卖综合处理 | 符合 |
|  | 减少生活污染 | 生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理 | 符合 |

由上表分析可知，本项目符合“气十条”、“水十条”、“土十条”现行环境管理要求。

  - 绿色矿山政策符合性分析

一、根据原国土资源部、财政部、环境保护部、国家质量监督检验检疫总局、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发的《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）中《非金属矿行业绿色矿山建设要求》的相关要求，本项目符合性分析见表10.5-1。

表10.5-1非金属矿行业绿色矿山建设要求符合性分析

| 项目 | 非金属矿行业绿色矿山建设要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿区环境规范整洁 | 矿区规划建设布局合理、厂貌整洁，标识、标牌等规范统一、清晰美观，矿区生产生活运行有序、管理规范 | 本项目采用湿法凿岩，工作面洒水抑尘。矿石运输道路通过适量的洒水，控制车速、苫布覆盖过程中以及禁止超载等措施。 | 符合 |
|  | 矿山开发科学合理，矿石、废石的生产、运输、堆存规范有序，废石、废水、噪声和粉尘达标处置 | 根据污染源分析，环境影响预测以及环境保护措施及其可行性论证，本项目生产过程中各污染物均可得到有效处置 | 符合 |
|  | 因地制宜修复改善矿区环境，矿区绿化覆盖率达到可绿化面积的100%，基本实现矿区环境天蓝、地绿、水净 | 本项目工程土地复垦率82.55%（其中露天采坑边坡3.0437hm²为坡度较大，无法满足植物生长的立地条件，仅靠平台种植乔木、对边坡进行遮挡式绿化，不在可绿化面积内），矿区绿化覆盖率达到可绿化面积的100%满足要求。 | 符合 |
| 合理利用资源 | 矿山开采应与城乡建设、环境保护、资源保护相协调，最大限度减少对自然环境的破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式，实现资源分级利用、优质优用、综合利用 | 本项目废石回填采坑综合利用不外排。 | 符合 |
|  | 对滑石、硅灰石、膨润土、硅藻土、凹凸棒石、海泡石、石英、菱镁矿、石膏、方解石、云母、蛭石等涉及开采加工环节的非金属矿山，应采用先进的加工技术、工艺与装备，发展深加工产品。 | 本项目钾长石通过试加工得出该矿石加工技术性能良好，能够满足要求 | 符合 |
| 矿区生态环境保护与恢复 | 切实履行矿山地质环境治理恢复与土地复垦义务，做到资源开发利用方案、矿山地质环境治理恢复方案和土地复垦方案同时设计、同时施工、同时投入生产和管理，确保矿区环境得到及时治理和恢复。 | 本项目切实履行矿山地质环境治理恢复与土地复垦义务，土地复垦率82.55%。 | 符合 |
|  | 应采用喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘装置、全封闭皮带运输等措施处置采选、运输过程中产生的粉尘和遗撒，做到矿区无扬尘。对凿岩、碎磨、空压等设备，通过消声、减振、隔振等措施进行噪声处理。 | 本项目采用湿法凿岩，工作面洒水抑尘。矿石运输道路通过适量的洒水，控制车速、苫布覆盖过程中以及禁止超载等措施。对凿岩、碎磨、空压等设备，通过消声、减振、隔振等措施进行噪声处理。 | 符合 |
|  | 应有符合安全、环保、监测等规定的废弃物处置方法，废水以及废石、尾矿和废渣等固体废物存放和处置的场地应做好防渗和地下水监测工作，废弃物不得扩散到矿区范围外造成环境污染，固体废物妥善处置率应达到100%。 | 本项目地下开采废石回填采空区，露天开采废石外卖综合利用，不外排。 | 符合 |
|  | 矿山生产过程中应从源头减少废水产生，实施清污分流，应充分利用矿井水、循环利用选矿水，选矿废水重复利用率一般达到85%以上；矿坑涌水在矿区充分自用前提下，余水可作为生态、农田等用水，其水质应达到相应标准要求；生活废水达标处置，充分用于场区绿化等。 | 矿坑涌水全部回用于生产；生活废水排入旱厕定期清掏。 | 符合 |
|  | 切实做到边开采、边治理，修复、改善、美化采区地表景观。具备回填条件的露天采坑，在保证不产生二次污染的前提下，鼓励利用矿山固体废物进行回填；对于地下开采的矿山，因矿制宜采用适用的充填开采技术。 | 本项目利用废石进行回填，严格按照《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》边开采、边治理。 | 符合 |

综上所述，本矿山符合《非金属矿行业绿色矿山建设要求》中相关要求。

- 根据《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）中的建设要求，本项目符合性分析见表10.5-2。

表10.5-2非金属矿行业绿色矿山建设规范符合性分析

| 项目 | 非金属矿行业绿色矿山建设规范建设要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿区环境 | 矿山应采用喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘装置等措施处置采选、运输等过程中产生的粉尘，工作场所空气中粉尘容许浓度应符合GBZ2.1的规定。 | 本项目采用湿法凿岩，工作面洒水抑尘。矿石运输道路通过适量的洒水，控制车速、苫布覆盖过程中以及禁止超载等措施。 | 符合 |
|  | 矿山尾矿、废石等固体废弃物应有专用贮存、处置场所，其建设、运行和监督管理应符合GB18599的规定 | 本项目地下开采废石回填采空区，露天开采废石外卖综合利用，不外排。 | 符合 |
|  | 矿山应采取消声、减振、隔振等措施降低采选、运输等过程中产生的噪声，厂界环境噪声排放限值应符合GB12348的规定。 | 对凿岩、空压等设备，通过消声、减振、隔振等措施进行噪声处理，通过预测厂界噪声满足要求。 | 符合 |
| 矿区绿化 | 矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100%。 | 本项目工程土地复垦率82.55%，其中露天采坑边坡3.0437hm²为坡度较大，无法满足植物生长的立地条件，仅靠平台种植乔木、对边坡进行遮挡式绿化，不计入复垦面积，矿区绿化覆盖率应达到100%，满足要求 | 符合 |
| 生态环境保护与恢复 | 严格执行矿山地质环境保护与土地复垦方案。具体要求如下： - 矿山排土场、露天采场、工业场地、沉陷区、污染场地等生态环境保护与恢复治理，应符合HJ651的规定。 - 矿山土地复垦质量应符合TD/T1036的规定。 - 矿山恢复治理后的各类场地应安全稳定，对周边环境不产生污染，与周边自然环境和景观相协调。矿山恢复土地应具备基本功能，因地制宜实现土地可持续利用，区域整体生态功能得到保护和恢复。 | 本项目严格按照《矿山生态环境保护与恢复技术规范（试行）》对矿山进行恢复治理，土地复垦率82.55%，满足要求 | 符合 |
|  | 应建立环境监测机制，配备管理人员和监测人员。具体要求如下： a）矿山应对选矿废水、尾矿、排土场、废石堆场、粉尘、噪音等进行动态监测，并向社会公开数据，接受社会公众监督。 b）矿山开采中和开采后应建立、健全长效监测机制，对土地复垦区及矿区影响范围地质环境稳定性与土壤质量进行动态监测。 | 本项依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），制定污染源监测项目，对废水、粉尘、噪音和地下水、土壤、声环境进行动态监测，并向社会公开数据，接受社会公众监督。 | 符合 |

综上所述，本矿山符合《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）中相关要求。

环境影响经济损益分析

选择工程、环境、生态资源和社会经济等有代表性的指标，从经济效益、社会效益和环境效益等三方面，进行环境经济损益分析，提出本项目的环保投资。

环保投资

（1）投资额估算

建设项目的环保投资计算方法为：凡为防治污染、保护环境所设的防治和减少环境污染，本项目将严格按照环保设施于主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则，建设环保设施。

建设项目总投资为1006.67万元，环境保护总投资为63.8万元，占项目总投资的6.34%。本项目环境恢复治理费用343万元，列入年度生产成本。环境保护投资见表11.1-1。

表11.1-1环保设施及投资一览表

| 序号 | 环保项目 | 工程内容及技术要求 | 数量 | 投资估算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水处理 |  |  |  |
| 1 | 矿井涌水处理设施 | 新建地表蓄水池200m3及配套管线 | 3套 | 30 |
| 二 | 大气污染防治 |  |  |  |
| 1 | 采坑回填 | 采坑回填洒水抑尘 | — | 2 |
| 2 | 工业场地、道路扬尘治理措施 | 工业场地、道路洒水抑尘 | — | 3 |
| 3 | 废石临时堆场 | 设置三面围挡，加盖防雨棚，地面硬化，设置洒水喷头及配套管线 | — | 3 |
| 4 | 井下抑尘治理 | 爆破及装矿前对爆堆进行喷雾洒水抑尘、巷道抑尘 | — | 5 |
| 5 | 露天采场抑尘 | 爆破及装矿前对爆堆进行喷雾洒水抑尘、采场洒水抑尘 | — | 8 |
| 三 | 固体废物处置 |  |  |  |
| 1 | 生活垃圾处置 | 收集后送环卫部门统一处理，设置垃圾桶等收集装置 | — | 1 |
| 2 | 废矿物油 | 生产产生的废矿物油送有关单位处理 |  | 2 |
| 四 | 噪声治理 |  |  |  |
| 1 | 噪声设备 | 新增噪声设备设置隔声、减震措施 | — | 4 |
| 五 | 环保设施运行费用 | （取废气、废水、噪声、固废等设施投资费用的10%） | — | 5.8 |
| 合计 |  |  |  | 63.8 |

社会经济效益分析

社会效益分析

本项目产生的社会效益主要表现为以下几个方面：

- 本项目矿山生产规模为15万t/a，露天采矿单位成本34.30元/t；地下采矿单位成本51.00元/t；综合成本（<露采每吨成本单价×露采矿量+地采每吨成本单价×地采矿量>/总矿量）39.87元/t。根据钾长石单位平均售价80.00元/t。每年可上缴税金439.76万元，有利于增加地方财政收入，增强地方经济实力和产业技术水平，增加地区经济发展的活力。此外，企业稳定的发展及财政收入的增加，对地区就业和社会稳定有着积极的作用。

（2）本项目可为企业带来较大的经济收入，完善了该区的生产加工产业链，增强了企业资源综合利用及减少污染的能力，企业产品向多元化发展，提高了企业的抗风险能力。

（3）建设项目属于资源开发利用项目，将进一步增强该采矿场的生产率及转化能力。同时，在建设中进一步强调各类污染物综合防治，加大污染物排放的管理力度，完善各类环境保护设施，减小采矿所带来的环境污染，增强相应的环境保障率。并且在资源开发中对原有历史遗留采坑进行生态恢复，有助于当地环境状况的改善和污染的减轻。

综上所述，本项目的建设具有良好的社会效益。

经济效益分析

建设项目的主要经济指标见表11.2-1。由表可以看出，项目的年税后利润329.82万元，本项目投资收益较好。

表11.2-1项目主要经济指标

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 指标 | 参数 单位 | 参 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿石产量 |  |  | 15.0 | 万t/a | 15.00 |  |
| 2 | 矿石售价 |  |  | 80.0 | 元/t | 80.00 |  |
| 3 | 矿石成本 |  |  | 39.87 | 万元/a | 598.00 | 综合成本 |
| 4 | 销售收入 |  |  |  | 万元/a | 1200.00 |  |
|  | 销售 税金 及附 加 | 矿山增值税 | % | 13 | 万元/a | 156.00 | 销项税 |
|  |  | 城市维护建设税 | % | 1 | 万元/a | 1.56 | 按增值税计取 |
|  |  | 教育费附加 | % | 3 | 万元/a | 4.68 | 按增值税计取 |
|  |  | 矿产资源税 | 元/t | 3.0 | 万元/a | 45.00 |  |
|  |  | 合计 |  |  | 万元/a | 162.24 |  |
| 5 | 正常生产年利税额 |  |  |  | 万元 | 439.76 |  |
| 6 | 正常生产年所得税 |  | % | 25 | 万元 | 109.94 |  |
| 7 | 正常生产年税后总利润 |  |  |  | 万元 | 329.82 |  |

环境经济损益分析

环境保护费用的确定和估算

环境保护费用一般可分为外部费用和内部费用，用下式表示：

Et=Et(O)+Et(I)

式中：Et—环境保护费用；

Et(O)—环境保护外部费用；

Et(I)—环境保护内部费用。

（1）外部费用的确定与估算

外部费用是指由于项目开发形成对环境损害所带来的费用，针对本项目，主要为生态综合整治费用。本项目外部费用总计343万元，矿井服务年限为15.78a，分摊到每年的外部费用为平均21.73万元/a。

（2）内部费用的确定与估算

内部费用是指项目开发过程中，建设单位为了防止环境污染而付出的环境保护费用，由基本建设费和运行费两部分组成。

本项目环境保护基本建设费用为58万元（扣除基建期和运营期生态综合整治费用），运行费用是指矿井各项环保工程、绿化、环保监测和管理等环境保护工程的运行、管理费用，运行费用按10%计算，本工程环保工程总运行费用为5.8万元。内部费用总计63.8万元，服务年限内分摊到每年内部费用为4.04万元/a。

（3）环境保护费用确定

由上述公式计算可知，本项目年环境保护费用为25.77万元/a。

年环境损失费用的确定与估算

年环境损失费用（Hs）即指项目投产后，每年资源的流失和“三废”及噪声排放对环境造成的损失，一级原环境功能发生改变等原因带来的损失。由于本项目排放的“三废”均通过比较完善的污染控制工程进行了妥善处理，达到国家排放标准和区域环境规划的目标，对周围环境污染较小。本项目环境损失主要为地面塌陷检测费、监测与管护费等其他费用。其中地面塌陷治理预留金26.4702万元，矿山地质环境监测费34.11万元，年环境损失费用为60.58万元，项目服务年限为15.78年，分摊到每年为3.84万元/年。

年环境损失费用的确定与估算

（1）年环境代价

年环境代价Hd即是项目投入的年环境保护费用Et和年环境损失费用Hs之和，即Hd=Et+Hs。经计算年环境代价Hd为29.61万元/年。

（2）环境成本的确定

环境成本Hb是指开发项目单位产品的环境代价，及Hb=Hd/M，M是产品的产量，经计算，项目的年环境成本为5.56元/吨矿石。

总的看来，本项目由于采取了完善的污染防治措施，付出的环境代价相对较低。

（3）环境系数的确定

环境系数是指年环境代价与年工业产值的比值，即Hx=Hd/Ge。

经计算，本项目环境系数为0.024，说明项目创造1万元的产值，付出的环境代价为240元。

综上所述，本项目如认真落实环评中提出的各项环境保护措施，保证项目的环境可行性，将具有较为良好的社会效益、经济效益及环境效益。项目建设运行，有利于增强地方经济实力、财力、增加就业机会；增强企业的盈利能力和资源综合利用水平；有利于地方产业结构的调整；大大改善了环境资源的利用效率。因此，在社会效益、经济效益和环境效益三个方面都是可行的。此外，应当注意生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的防止措施得到实施。这样，本项目的环境经济效益才能达到预期的效果。

结论

项目概况

岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿开采15万t/a钾长石矿石项目位于位于岫岩县苏子沟镇，行政区划隶属于辽宁省岫岩县苏子沟镇大何家堡村管辖。矿区中心地理坐标：东经123°22′15.15743″，北纬40°26′59.14054″。本项目矿区范围由6个拐点构成，本项目矿区面积为0.4780km2，设计采用露天、地下两种方式开采区内6条矿体，共设1套地下、2套露天计3套开采工艺系统。其中：地下系统开采K1和K2矿体，露天一采场开采K3和K4矿体，露天二采场开采K5和K6矿体。设计利用资源量合计236.703万t。其中：控制资源量70.813万t，推断资源量165.89万t。矿山生产规模15万吨/年，服务年限为15.78a（不含基建期）。项目建设总投资1006.67万元。

环境质量现状评价结论

环境空气质量现状

根据环境主管部门公布的数据：鞍山市2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为18ug/m3、31ug/m3、81ug/m3、43ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为2.1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为154ug/m3，PM10、PM2.5监测值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，判定为不达标区。

根据补充监测结果看，项目所在地TSP如均浓度单项污染指数小于1，表明区域空气质量能满足功能区划要求，技能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

地下水环境质量现状

本次3眼监测井所有的监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求，评价区内地下水质量较好。

地表水环境质量现状

项目东侧牤牛河进行地表水环境质量现状监测结果表明，牤牛河现状监测点各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

声环境质量现状

本次噪声监测在厂界共布设4个监测点位，各噪声昼、夜间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的限值要求，未见超标现象。在环境敏感点处设置1个监测点位，噪声敏感点昼、夜间监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的限值要求。区域内声环境质量现状良好。

土壤环境质量现状

评价区土壤类型为棕壤，区域土壤环境质量满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB36600-2018)第二类用地筛选值要求。

生态环境质量现状

评价区域对矿产资源开发利用多年，已经形成半自然生态系统（森林生态系统）与人工生态系统（工矿生态系统）。

矿山已有20多年开采历史，建矿初期进行过露天开采，形成4个露天采坑。均已荒废多年，无近期开采痕迹。2016年后开采方式改为地下开采，受市场行情影响，仅在施工过程形成平硐峒口2处，项目一直未正式投入运行。矿区内零零散散的堆积着多处排岩场，近些年通过自然恢复和矿山治理，部分排岩场已经恢复植被。针对该现状，建设单位需加大治理力度，集中整治矿区历史开采过程中以及本项目施工、运营过程中各种工业生产活动带来的对环境不良影响的行为，对环境的破坏严重地区依据“谁开发谁保护，谁破坏谁治理”的原则进行恢复与重建。

从总体情况看，项目所在区域环境现状已部分遭到破坏，建设单位应尽快落实生态恢复治理方案中的各项生态治理措施，减少本项目施工及运营期工业活动对周边生态环境的进一步影响，降生态影响程度降到最低。

环境影响评价

大气环境影响

露天开采在开采过程中主要无组织粉尘排放几乎伴随着整个采剥过程，其排放特点是：无组织排放；排放高度低；属于面源污染；排放点多且分散。本项目采用湿式凿岩，作业面喷雾洒水等措施后，排放的废气对周围环境影响较小。

地下开采废气随风流经平硐集中排出，排入大气环境。为保障井下作业环境，本项目采用湿式凿岩，作业面喷雾洒水等措施，地下采场平硐排放的废气对周围环境影响较小。

项目矿岩由于粒径较大，排岩场占地面积较小，且随采随走，故堆存产尘量较小，通过定期洒水抑尘，及时转运，大风天气采用苫布覆盖等措施，可将扬尘产生量降至最低，则排岩场粉尘主要产生途径为矿岩装卸过程，洒水抑尘后，对周围环境影响较小。

本项目运矿道路两侧均为居民住宅环境敏感点。本项目运输道路采用碎石压实路面，环评要求企业运输车辆加盖篷布或使用带盖箱体密封车运输，这样可保证在随时道路上矿石洒落量大大降低。在采取道路洒水抑尘、控制车速、严禁超载、夜间禁运及道路硬化等环保措施下，其对周边的环境影响轻微，矿石运输的环境影响可控制在可接受水平。

水环境影响

本项目工业场地内办公区产生的废水主要为生活废水，通过设置旱厕，定期清运用于农业堆肥；矿井涌水用于井下凿岩用水、抑尘及绿化用水涌水不排放。对地表水环境影响较小。

固体废物影响

矿山基建期废石进行全部回填历史采坑；运营期井下开采废石全部回填不升井；露天开采产生的废石除部分用来修筑道路及平整工业场地外，绝大部分废石采取外售方式处理，矿山开采过程中产生的废石全部外运加工综合利用；本项目产生废石对环境影响较小。

垃圾运至环卫部门统一处理；项目设置危废暂存间，废机油暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。

声环境影响

工业场地各厂界昼、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求，最近敏感点处噪声值满足1类标准的要求。道路运输车辆减速慢行，禁止鸣笛，其噪声对周围环境影响较小。

土壤环境影响

- 根据模拟预测结果，锰主要影响第四系包气带在5.0m范围内，在2.0m以下地下水含水层受到影响较小，达到含水层中污染物较少，对地下水含水层造成影响较小。根据包气带调查，泄露对土壤环境会有影响较小，下渗至含水层影响地下水环境可能性较小，并且污染物在土壤中会受到微生物的分解，在污染影响一段时间后对周边土壤环境影响逐渐减小。

生态影响

项目建设使局部地区由单纯的自然生态景观向着人工化、工业化、多样化的方向发展，使原来的自然景观类型变为工业厂房、道路、供电通讯线路等人工景观，而且会对原来的景观进行分隔，造成空间上的非连续性和一些人为的劣质景观。

该矿开采所造成的地表沉陷并不明显，沉陷影响范围也有限，不会造成地表附属物的损坏。

综上所述，矿山开采对评价区域的土地利用、农业、林地、土壤侵蚀及生态系统的影响是有限的、可承受的和可恢复的，因此，只要做好矿区的土地复垦及环境保护工作，通过生态技术措施，提高森林覆盖率，降低区域土壤侵蚀，矿山的开发是可行的。

污染防治及生态保护措施

环境空气

（1）地下开采粉尘

地下开采采用湿式凿岩，并在井下产尘点及通道洒水，提高空气湿度，经过井下长距离沉降后，由通风机排出的粉尘浓度符合排放标准的要求，对环境影响较小。

（2）废石堆场和矿岩装卸粉尘防治

堆场设置三面围挡，地面硬化，矿石装卸尽量降低装卸高度，洒水抑制粉尘的飞扬，降尘率大于50%。

（3）道路运输起尘防治

针对运输扬尘，主要通过对运输道路定期维护、道路绿化、洒水降尘、对运输车辆进行苫盖、限速行驶等措施进行降尘。

地表水环境

（1）生活污水

本项目生活污水排入旱厕，定期清运用于农业堆肥，不外排。

（2）矿井涌水

井下涌水经沉淀后接入矿区内高位水池，全部复用于井下凿岩、井下防尘、矿岩装卸洒水、道路洒水、车辆清洗水、绿化用水及选矿厂补水等，不外排。

地下水环境

环评提出的地下水环境保护措施主要包括：加强污废水处理及综合利用、充分利用矿井水、做好地下水监控措施及危废暂存间防渗等。在采取相应的地下水保护措施后，矿山开采对地下水环境的影响程度将明显减弱。

固体废物

露天开采产生的废石除部分用来修筑道路及平整工业场地外，绝大部分废石采取外售方式处理，依据本公司与“岫岩满族自治县鑫祥通运输有限公司”签订的废石销售协议，该矿山开采过程中产生的废石全部外运加工综合利用，井下开采废石全部回填不升井；废机油暂存于危险废物暂存间（有标识、防渗、防雨、防晒、防风等），并委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理；少量生活垃圾在矿区内集中收集，定期由环卫部门清运处理。

噪声

本项目运营期噪声源主要为通风机、空压机等设备，采取的噪声防治措施主要为：机电产品选型时选择高效低噪的设备，对高噪声设备采用建筑隔声、基础减震等措施，通风机和空压机设置消声器。同时结合工业场地绿化方案，栽种既美化环境又能滞尘降噪的抗污染性较强的树种。采取治理措施后，工业场地场界噪声满足相应排放标准要求，最近处的村庄声环境满足相应声环境功能区要求。

进场公路两侧30m范围内禁止新建居民住宅等声敏感建筑物。矿石外运时禁止夜间运输，运输车辆途经村庄区域禁止鸣笛并且减速慢行；运输车辆必须按照规定进行日常维护、维修和大修，保证车况符合要求。经过以上措施可以减轻交通噪声对周围环境的影响。

生态整治措施

（1）生态环境影响

项目建设造成的生态影响主要产生于两个方面，一方面是工程占地，另一方面是开采造成地表岩移，其它生态影响主要是由这两个方面诱发产生的。

项目新增占地主要为露天采场、风井、工业场地。项目实施后，评价区人员流动增多，会对评价区的生态系统产生压力，但是随着矿上区域生态恢复的进行，本项目不会对整个评价区的生态系统完整性产生大的破坏。

（2）生态环境保护措施

1）主体工程生态环境保护措施

①在总图布置上，充分利用自然地形、地貌，减少挖方，尽量做到工程自身土石方平衡，减少占地和水土流失。

②根据工业场地不同作业区的工作性质与生态需求安排与布局生态恢复重建工程。在人员活动比较集中的办公区、生活区等功能区选择生长快、枝叶繁茂、造型优美的绿化树种、灌木植物和草本植物，优化工人的工作环境。

③工业厂区及道路及时洒水降尘。

2）地表岩移范围内农业用地保护措施

①矿山在开采过程中，将地下开采废石充填到井下采空区，控制地表错动和塌陷，减少对原有地形地貌、地表附属物的破坏。

②及时观测和监测采矿造成的地面岩移的变化规律，研究矿体开采与地表移动的关系，如果地表出现裂缝要及时圈定，采取安全措施和设置警示标志，防止地表塌陷、岩层错动引发安全事故。

土壤防治措施

矿井涌水全部进行综合利用，不外排；固体废物均得到妥善处置，不随意堆放。评价提出对工业场地内的危险废物暂存间等可能产生污染源区进行防渗处理，并对矿区土壤进行跟踪监测。

环境风险评价结论

本项目工程潜在的风险危害主要为炸药使用及运输过程和废机油泄漏产生的影响和，在采取本环评推荐的环境风险防范措施后，可使投入营运后全场的风险事故隐患降至最低，因此，本项目的建设在环境风险方面，其风险水平可接受。本项目风险防范措施可行，项目建设从环境风险角度是可行的。

产业政策、相关规划符合性

本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中所列的鼓励类和限制类项目，采用的生产工艺、设备和生产的产品不在该目录中所列的落后工艺、装备和产品之列，且符合国家相关法律、法规规定，同时满足《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的要求。

本项目符合《辽宁省矿产资源总体规划（2016-2020 年）》《辽宁省矿产资源总体规划（2016-2020 年）环境影响报告书》及其审查意见。综上所述，本项目符合国家产业政策、法律法规及规划的要求。

环境影响经济损益分析

建设项目总投资为1006.67万元，环境保护总投资为63.8万元，占项目总投资的6.34%。本项目环境恢复治理费用343万元，列入年度生产成本。年税后利润为329.82万元，经济效益良好。

该设项目的实施，可带动当地经济的发展，提高当地的经济实力，增加当地财政收入，提高当地农民的生活水平，具有较好的社会效益。同时该项目总投资收益率、财务内部收益率均较高，且回收期较短，经济效益明显。

总量控制

在采取了设计和评价提出的完善的污染防治措施的基础上，评价最终核定的本项目污染物排放总量为：大气污染物二氧化硫、氮氧化物排放量为零；水污染物：化学需氧量、氨氮排放量为零。

公众意见采纳情况

根据《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日），项目第一次公示时间为2021年5月31日，分别在岫岩网和东北新闻网网站上进行公示；征求意见稿公示于2022年9月19日在岫岩满族自治县人民政府网站上进行公示，公示期10个工作日；项目于2022年9月21日和2022年9月28日在辽沈晚报报纸上进行了2次登报公示，公示期无人提出意见。符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

评价综合结论

岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿开采15万t/a钾长石矿石项目，符合国家的产业政策要求，符合辽宁省矿产资源总体规划（2016-2020）环境影响报告书及其审查意见的相关要求；地下开采生产出的废石不升井，直接回填采空区，露天开采废石外卖综合利用，最大限度减少工程占地和固废排放；生产中充分利用污废水，做到污废水零排放；严格《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾长石矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》开展生态恢复工作，逐步减少裸露地面的面积，最终实现现状损毁土地的全面恢复植被。测评价，项目投产后各项污染物达标排放，对当地环境影响较小；COD和NH3-N等污染物零排放，满足总量控制要求。

综上所述，在严格执行本次评价提出的各项污染防治措施、生态恢复措施及环境管理要求的前提下，项目建设所引发的不利环境影响能够得到有效缓解和控制，从合理利用资源和环境保护角度分析，本项目建设可行。

附表1建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物(SO2、NO2、CO、O3、PM10、) 其他污染物(TSP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS□ |  |  | AUSTAL2000□ |  |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  | 网格模型 □ |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10%□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30%□ |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  | C非正常占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（）t/a |  |  |  |  | NOx:（）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物:（3.549）t/a |  |  | VOCs:（）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他 |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□；pH值□；热污染□；富营养化□；其他 |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他 |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期；枯水期□；冰封期□ 春季；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期；枯水期□；冰封期□ 春季；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期；枯水期□；冰封期□ 春季；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | （悬浮物、pH、硫化物、氯化物、石油类、氨氮、CODcr、BOD5、铁、铜、铅、锌、镉、汞、砷、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、六价铬） |  |  |  |  | 监测断面个数2个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （悬浮物、pH、硫化物、氯化物、石油类、氨氮、CODcr、BOD5、铁、铜、铅、锌、镉、汞、砷、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、六价铬） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期；枯水期□；冰封期□ 春季；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （） | （） |  |  | （） |  | （） |  |  | （） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动；自动□；无监测□ |  |  |  |  | 手动；自动□；无监测□ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 硝酸铵 |  |  | 废机油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | — |  |  | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数0人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数658人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1□ |  |  |  | F2□ |  |  |  |  |  | F3□ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1□ |  |  |  | S2□ |  |  |  |  |  | S3□ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1□ |  |  |  | G2□ |  |  |  |  |  | G3□ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1□ |  |  |  | D2□ |  |  |  |  |  | D3□ |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1 |  |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  |  |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  |  |  | Q＞100□ |  |
|  |  | M值 | M1□ |  |  |  |  | M2□ |  |  |  | M3□ |  |  |  |  |  | M4□ |  |
|  |  | P值 | P1□ |  |  |  |  | P2□ |  |  |  | P3□ |  |  |  |  |  | P4□ |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1□ |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  |  | E3□ |  |  |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ+□ |  | Ⅳ□ |  |  |  | Ⅲ□ |  |  |  |  | Ⅱ□ |  |  |  |  | I |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级□ |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  | 简单分析 |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  |  | 地表水□ |  |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法□ |  |  |  |  |  | 经验估算法□ |  |  |  |  |  | 其他估算法□ |  |  |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  |  |  |  |  | AFTOX□ |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标，到达时间h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | ①炸药运输及装卸期间，工业场地严禁烟火，防治炸药遇到明火后发生事故； ②严禁作业人员穿化纤衣服； ③搬运和储存火工品必须符合有关规定并严禁撞击，摔打火工品； ④事故状态下，安排专员进行疏散通道，并进行安置； ⑤炸药运输及装卸前，采用洒水车定期湿润地面，并安排洒水车在工业场地待命。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 通过采取相应的风险防范措施，拟建项目对周围的环境风险是可控的，环境风险水平是可防控的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4土壤预测表（露天采场、平硐、风井场地及工业场地）

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型；两种兼有 |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地；未利用地 |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （0.478）km2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地表漫流；垂直入渗；地下水；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价类型 | Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感；不敏感 |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 棕壤 |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 | 深度 | 布点位置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 |  | 0 | 0.3m |  |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并（1,2,3-c,d）芘、萘、pH、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度、全盐量 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 同现状监测因子 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618；GB36600；表D.1；表D.2；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 各监测点各监测项目均满足GB36600-2018中二类地筛选值 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 锰 |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（工业场地内及外扩50m范围内） 影响程度（较小）） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）锰主要影响第四系包气带在5.0m范围内，在2.0m以下地下水含水层受到影响较小，达到含水层中污染物较少，对地下水含水层造成影响较小。根据包气带调查，泄露对土壤环境会有影响较小，下渗至含水层影响地下水环境可能性较小，并且污染物在土壤中会受到微生物的分解，在污染影响一段时间后对周边土壤环境影响逐渐减小。 不达标结论：a）；b） |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数：3 |  | 监测指标：GB36600-2018和GB15618-2018 中基本因子及pH。 |  | 监测频次：1 次/5年 |  |
|  | 信息公开指标 | 每次跟踪监测结果 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 本项目对评价范围内土壤环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 注1：“为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作，分别填写自查表 |  |  |  |  |  |  |  |

附表5环境生态评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种；国家公园；自然保护区；自然公园；世界自然遗产；生态保护红线；重要生境；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域；其他 |  |
|  | 影响方式 | 工程占用；施工活动干扰；改变环境条件；其他 |  |
|  | 评价因子 | 物种□√（动物和植物） 生境□√（生境破碎化） 生物群落□√（植物群落） 生态系统□√（森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统） 生物多样性□√（区域生物多样性保护） 生态敏感区□（ ） 自然景观□（ ） 自然遗迹□（ ） 其他（ ） |  |
| 评价等级 |  | 一级 二级 三级 | 生态影响简单分析 |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（2.79）km2；水域面积：（ ）km2 |  |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集；遥感调查；调查样方、样线；调查点位、断面；专家和公众咨询法；其他 |  |
|  | 调查时间 | 春季；夏季；秋季；冬季 丰水期；枯水期；平水期 |  |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失；沙漠化；石漠化；盐渍化；生物入侵；污染危害；其他 |  |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种；生态敏感区；其他 |  |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性；定性和定量 |  |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落；土地利用；生态系统；生物多样性；重要物种；生态敏感区；生物入侵风险；其他 |  |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让；减缓；生态修复；生态补偿；科研；其他 |  |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期；长期跟踪；常规；无 |  |
|  | 环境管理 | 环境监理；环境影响后评价；其他 |  |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行；不可行 |  |
| 注： “□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |

- 表6 声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价等级范围 | 评价等级 | 一级□ 二级 三级 |  |
|  | 评价范围 | 200m 大于200m□ 小于200m |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 地方标准□ 国外标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ 1类区 2类区 3类区 4a类区□ 4b类区□ |  |
|  | 评价年度 | 初期 近期□ 中期□ 远期□ |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测现场实测加模型计算法收集资料 |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 | 100% |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测 已有资料 研究成果□ |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 其他□ |  |
|  | 预测范围 | 200m 大于200m□ 小于200m |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 最大A声级 计权等效连续感觉噪声级 |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 不达标 |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 不达标 |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测固定位置监测自动监测手动监测 无监测 |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子（等效连续A声级）监测点位数（）无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行□ |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。 |  |  |  |

  - 附件1委托书

  - 附件2采矿权延续期限补正通知书及采矿证许可证

  - 附件3矿山地质环境治理恢复验收合格证

  - 附件4储量核实报告备案评审证明及评审意见书

  - 附件5开发利用方案审查意见书

  - 附件6原有环评批复

  - 附件7环境检测报告

  - 附件8《岫岩满族自治县苏子沟镇大何家堡村钾矿山地质环境保护与土地复垦方案》评审意见

  - 附件9关于鞍山市申请调整部分生态公益林的批复

  - 附件10矿石成分检测报告

  - 附件11“三线一单”管控单位查询申请表