+

鞍行审批复环〔2022〕84号

关于辽宁聚元化工有限公司22万吨/年乙烯副产品深加工项目环境影响报告书的批复

- 辽宁聚元化工有限公司：

- 你单位报送的《辽宁聚元化工有限公司22万吨/年乙烯副产品深加工项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 项目位于台安经济开发区化工产业园区内，占地面积112538m2，总建、构筑物面积27225 m2。拟分二期建设：一期建设10万吨/年乙烯焦油处理及树脂生产线1条（供树脂原料）、12万吨/年乙烯焦油处理生产线1条（供炭黑原料）； 2万吨/年硬质炭黑生产线1条、1台20吨/小时尾气锅炉及配套1500kW汽轮发电机组；二期建设4万吨/年硬质炭黑生产线1条、1台30吨/小时尾气锅炉及配套3000kW汽轮发电机组。总投资43000万元，其中环保投资1330.80万元。

- 项目实施可能对大气、地下水、土壤等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施及环境风险防范措施后，本项目产生的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》的总体评价结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告书》提出的防治污染、防止生态破坏等各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）、导热油炉采用醇基燃料为燃料，设置低氮燃烧器，确保其废气中各污染物满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放；炭黑生产线主袋滤器排放的尾气大部分送至尾气锅炉做燃料，少部分送至湿法造粒尾气燃烧炉燃烧供干燥炭黑湿粒子使用；尾气燃烧应设置脱硫脱硝装置，确保废气中各项污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放；炭黑生产线废气干燥袋滤器后废气经除尘处理，确保废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求后经高度符合要求的排气筒排放；乙烯焦油处理及树脂生产线蒸馏塔真空系统、刮膜蒸发器、造粒机等真空系统尾气，罐区呼吸气收集系统、呼吸阀呼出的气体收集后送轻馏分油洗涤塔+活性炭吸附装置净化，确保满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放；污水处理站排放的废气经处理确保满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应要求后经高度符合要求的排气筒排放；食堂安装油烟净化器，确保油烟达标排放；严格控制生产过程中的无组织废气排放，确保厂界废气浓度达标。尾气锅炉废气排放和导热油炉废气排放口设置在线监测系统。项目冬季采用余热锅炉供暖。

（二）项目实行雨污分流，地坪冲洗废水、初期雨水、生活污水等经污水处理站处理后，经园区管网送往园区污水处理厂处理。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，切实保护地下水。

（三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）废活性炭、废油泥、废机油、废催化剂、废化学试剂、预处理污泥等危险废物按照国家相关规范要求依托现有危废暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

（五）项目生产车间和污水处理站各设置500米卫生防护距离，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

（六）建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，罐区设置围堰，建设与生产规模相适应的事故池，防范环境风险，确保环境安全。

三、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，切实做好生态环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、环境影响报告书批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定开工建设的，应当报环评审批部门重新审核。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

鞍山市行政审批局

（此件公开发布）          2022年12月5日

抄送：鞍山市生态环境局 辽宁英瑞环境科技工程有限公司