+

鞍行审批复环〔2022〕87号

关于海城屹弘冶金炉料制造有限公司改扩建项目

环境影响报告表的批复

- 海城屹弘冶金炉料制造有限公司：

- 经技术评估和审查，现就《海城屹弘冶金炉料制造有限公司改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

- 一、项目位于海城市牌楼镇代家工业园区，其原有项目“海城屹弘冶金炉料制造有限公司轻烧镁粉生产加工项目”于2017年2月取得了原海城市环保局出具的现状评估备案意见（海环备字[2017] 20号）。现拟在现有生产厂区内新建1条镁质不定型耐火材料生产线，年产不定型耐火材料5万吨；新建1条菱镁精矿粉压球生产线，年产菱镁精矿球5万吨；新建1条轻烧氧化镁粉压球生产线，年产脱硫用轻烧氧化镁球5万吨。并拟将原有5座煤气发生炉拆除，改用天然气作为燃料。总投资7000万元，其中环保投资91.8万元。

二、修改完善后的报告表（报批稿）可以作为本项目的审批依据。我局原则同意报告表提出的评价结论和和各项环境保护措施。

三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实报告表提出的防治环境污染和影响的各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）一旦具备天然气供应条件，原有煤气发生炉及相应设施应彻底拆除，不得继续使用。

（二）生产车间、原料库房、成品库房全封闭。天然气燃烧机设置低氮燃烧器，轻烧窑煅烧废气经除尘净化处理后确保满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）相应要求后经高度符合要求的排气筒排放。现有轻烧镁粉生产线轻烧粉出料冷却处、颚式破碎机、雷蒙机、包装机处增设集气罩，收集的粉尘送布袋除尘器净化；不定型耐火材料生产线原料上料、破碎、筛分、雷蒙细磨、配料、混料、产品包装等过程产生粉尘经集气罩收集后除尘净化；菱镁精矿粉压球生产线预拌和、湿碾、压密、压球、筛分等过程产生粉尘经集气罩收集后除尘净化；轻烧氧化镁粉压球生产线搅拌、压密、压球等过程产生粉尘经集气罩收集后除尘净化，上述产尘点产生的粉尘经净化确保满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）相应要求后经高度符合要求的排气筒排放。车间地面硬化处理，并采取其他抑尘措施；严格控制生产过程中的无组织粉尘排放，确保厂界废气浓度达标。确保轻烧窑废气排放口在线监测系统正常运行。

（三）生活污水进入旱厕定期清掏。

（四）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）除尘灰及落地尘收集后回用于生产；废包装袋收集后外售物资回收公司；废油桶等危险废物，送新建危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。

（六）建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，设置有毒气体报警系统，防范环境风险，确保环境安全。

四、你单位应落实环境保护主体责任，建立企业内部环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，做好环境管理工作。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序实施环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当重新报送审核。

六、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。你单位应当在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山市行政审批局

2022年12月5日印发

抄送：鞍山市生态环境局 中冶焦耐（大连）工程技术有限公司