- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：鞍山云浩矿业有限公司扩建项目

建设单位（盖章）：鞍山云浩矿业有限公司

编制日期：       2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 鞍山云浩矿业有限公司扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 付国辉 | 联系方式 | 15641291111 |
| 建设地点 |  | 辽宁 省（自治区） 鞍山 市 铁东区 县（区） 大孤山 乡（街道） |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 123 度 2 分 51.717 秒， 41 度 2 分 53.275 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C_4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业；103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） |  | 1500 | 环保投资（万元） | 93.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 6.2 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 9325 |
| 专项评价设置情况 |  | - 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 本扩建项目位于辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道大孤山村原鞍山市千山区大孤山镇企业公司厂址处，根据《鞍山市城市总体规划》（2011-2020年），项目位于鞍山市城市总体规划中的二类工业用地内，符合鞍山市城市总体规划要求。详见附图9。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策及规划符合性分析 一、产业政策符合性分析 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2021 年本）》本项目属于鼓励类“第十二项、建材”中“第11条：利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”，符合国家产业政策。 二、规划符合性分析 本次扩建项目位于辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道大孤山村原鞍山市千山区大孤山镇企业公司厂址处，根据《鞍山市城市总体规划》（2011-2020年），项目位于鞍山市城市总体规划中的“现状独立工矿用地”内，符合鞍山市城市总体规划要求。详见附图9。 1.2项目选址合理性分析 鞍山云浩矿业有限公司租赁辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道大孤山村原鞍山市千山区大孤山镇企业公司厂址建设本次扩建项目（租赁协议见附件1）扩建项目东侧为闲置厂房；南侧为鞍山云浩矿业有限公司现有厂区；西侧隔空地和大孤山河为大孤山村村民；北侧为毗邻大孤山村村民、汽车修理厂及村路；本项目地理位置详见Error: Reference source not found，项目周围环境详见Error: Reference source not found。 （1）用地分析：扩建项目租用鞍山市千山区大孤山镇企业公司厂区，不新增用地，项目所在土地为工业用地（土地使用证见附件2），用地符合国家供地政策和土地管理法律法规的条件。 （2）市政工程分析：扩建项目用水主要为生产洗砂循环用水补充水和生活用水，依托村自来水；扩建项目无生产废水，生活污水依托南侧厂区现有旱厕，定期清掏，不外排；扩建项目电源依托南侧厂区现有供电系统。 （3）周围制约因素分析：扩建项目距离厂界最近的环境保护目标为北侧毗邻的大孤山镇大孤山村居民区，距离扩建项目厂界约为2m，但扩建项目将主要设备均放置于厂区东南侧生产车间内（生产车间距离最近的大孤山村居民区约72m），尽量远离大孤山村居民区以降低对其环境影响；扩建项目周围无自然保护区、文物古迹、风景名胜、饮用水源保护地和基本农田保护区及生态脆弱区等特殊环境制约因素。 综上所述，本项目选址合理可行。 1.2“三线一单”相符性分析 经鞍山市生态安环境局查询，扩建项目所在区域环境管控单元类别为：重点管控区（大气环境受体敏感重点管控区）；环境管控单元编码为：ZH21030220003（详见附件3）。根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）及《鞍山市生态环境准入清单（2021 年版）》，本项目“三线一单”具体相符性分析见下表。 表1-1 “三线一单”符合性判定分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 该扩建项目位于辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道大孤山村原鞍山市千山区大孤山镇企业公司厂址处，项目用地性质为工业用地，选址不在鞍山市生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。鞍山市生态保护红线划定详见附图8。. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 该项目各类污染物排放对环境质量贡献值较小，各项环保措施经济技术可行，各类污染物均可达标排放或合理处置，符合环境质量底线要求。. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。完善资源利用上线，提升自然资源开发利用效率。; 该项目运营过程中消耗一定量的电、水等能源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 《鞍山市生态环境准入清单（2021 年版）》相符性. 管控单元编码：ZH21030220003. 重点管控单元（大气环境布局敏感重点管控区）. 空间布局约束. 管控要求; 本项目; 符合性. 各类开发建设活动应符合《鞍山市国土空间规划》相关要求。; 本项目位于鞍山市环境管控单元重点管控区，具体位置见附图11。 本项目在租赁的现有厂区内进行，企业现有厂区土地性质为工业用地。排放的大气污染物采取了排污许可规定的治理措施，排放的大气污染满足相关要求，有组织达标排放。; 符合. 污染物排放管控. 管控要求; 本项目; 符合性. （1）依据排污许可证确定鞍钢集团 和区域排污总量，根据区域环境质量改善目标，持续削减污染物排放总量。; 扩建项目大气污染物仅涉及颗粒物。无生产废水外排。故不在总量控制范围内。; 符合. （2）严格限制高污染风险企业引入。; 扩建项目冬季不生产，不需冬季供热，故不新建锅炉等取暖设备。; 符合. （3）进一步开展管网排查，提升污水收集效率； 强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强建设用地污染防治与修复，防止农用地污染。; 扩建项目不外排污水。不新建食堂，无餐饮油烟产生。设备均选用低噪声设备，所有设备均位于生产车间内。建成后，不会对厂界噪声产生明显影响，厂界噪声仍可满足2类限值要求。建设期采取相应的环保措施，降低施工期扬尘环境影响。; 符合. 环境风险防控. 管控要求; 本项目; 符合性. 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局，限制秸秆焚烧。; 扩建项目在租赁的原鞍山市千山区大孤山镇企业公司厂区内进行建设，主要设备均放置于厂区东南侧生产车间内（生产车间距离最近的大孤山村居民区约72m），尽量远离大孤山村居民区以降低对其环境影响；产生的颗粒物经过环保治理后可达标排放。项目建成后厂界噪声达标。不产生恶臭和油烟等。故不会对最近居民产生明显影响。; 符合. 资源开发效率要求. 管控要求; 本项目; 符合性. （1）禁燃区内已建成的高污染燃料设施，应当在市政府规定的期限内推进清洁能源改造；严格限制高投入、高能耗、高污染、低效益的企业，全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水。; 扩建项目冬季不生产，不需冬季供热，亦不属于高耗水服务业。; 符合. （2）城市建成区新建燃煤锅炉项目大气污染物排放浓度要求满足超低排放要求；; 扩建项目冬季不生产，不需冬季供热，故不新建锅炉等取暖设备。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 1.3与辽宁省《打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》相符性分析 项目与辽宁省《打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》相符性分析见下表。 表1-2 与辽宁省《打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》符合性判定分析 内容; 符合性分析. 工作目标为大气环境质量得到总体改善，打赢蓝天保卫战，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善大气环境质量，明显增强人民的蓝天幸福感。; 扩建项目符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018—2020年）》的总体要求。对产生的粉尘均采取了相应措施，降低无组织粉尘产生及排放，有组织粉尘达标排放。. 能源结构调整包括推进清洁取暖、控制煤炭消费总量、深入实施燃煤锅炉治理、实施散煤替代、提高能源利用效率、加快发展清洁能源和新能源等6条措施; 扩建项目生产所用主要能源为电能和水，不使用煤炭，扩建项目冬季不生产，不需冬季供热。故项目所用能源均为清洁能源。. 加强移动源污染防治。; 扩建项目厂区运输道路均硬化覆盖，并定期洒水抑尘，车辆限速行驶，降低道路运输扬尘的产生。项目运输车辆驶离厂区后即可进入鞍下线公路，其间沿路不经过居民区。. 1.4与《鞍山市人民政府关于印发鞍山市打赢蓝天保卫战实施方案的通知》相符性分析 项目与《鞍山市人民政府关于印发鞍山市打赢蓝天保卫战实施方案的通知》相符性分析见下表。 表1-3 相符性判定分析 推进清洁取暖。; 扩建项目冬季不生产，不需冬季供热，故不新建锅炉等取暖设备。. 推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效，大力推进企业清洁生产。; 扩建项目采取了相应的措施，大气有组织排放和无组织排放均可达标。. 总体战略目标。到2020年，全市大气环境质量得到总体改善，主要大气污染物排放总量和温室气体排放量大幅减少，PM2.5平均浓度持续下降，重污染天数持续减少，大气环境质量持续改善，人民群众的蓝天幸福感持续增强。; 扩建项目符合《鞍山市打赢蓝天保卫战实施方案》的总体要求。对产生的粉尘（颗粒物）均采取了相应措施，降低无组织粉尘排放，有组织粉尘达标排放。. 开展工业企业料场堆场综合整治。督促工业企业严格执行环评及排污许可证要求，严格落实密闭、围挡、覆盖、喷淋、硬化、清扫、洒水、复垦绿化等抑尘措施，加强工业料场堆场管理，对厂区内各种易产生扬尘的物料存放、运送、装卸流程实施管控，防治扬尘污染，做到“一源一策、一企一档”。; 由于和原料采购地距离较近（约2.5km），扩建项目原料经自卸汽车直接送入料斗进行生产，不堆存。同时，企业为了解决非正常工况情况下，原料的堆存问题，新建一座原料库，以解决原料临时堆存问题。 企业日常加强环境管理，加强清扫、洒水、绿化等工作。企业对厂区内各种易产生扬尘的物料存放、运送、装卸流程实施管控，防治扬尘污染，做到“一源一策、一企一档”。. 深入调整能源结构。; 扩建项目生产所用主要能源为水和电能，冬季不生产，不使用煤炭等，故项目所用能源均为清洁能源。. 加强道路扬尘综合整治。城区内垃圾、渣土车密闭运输。严查煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的运输车辆遗撒外漏，加大监控和打击力度。; 扩建项目厂区运输道路均硬化覆盖，并定期洒水抑尘，车辆限速行驶，降低道路运输扬尘的产生。. ⑤与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）相符性分析 扩建项目与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）相符性分析见下表。 表1-3 与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》符合性判定分析 内容; 符合性分析. 利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高; 扩建项目为利用尾矿破碎的砂石为原料生产水洗机制砂和碎石的项目。. 支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石，减少长距离运输外来砂石，满足建设需要。; 扩建项目建设地点位于辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道大孤山村原鞍山市千山区大孤山镇企业公司厂址处，利用租用的厂区进行建设，扩建项目厂址距离原料供应公司仅约2.5km，减少了原料运输路程。. 严格质量管控。强化企业主体责任，完善质量管理体系，加强过程质量控制，严格执行相关标准，鼓励企业建立检测中心，配备合格的质量检验设备和专业质检人员。; 企业设立严格的质量管控体系，产品严格执行相关标准。. 机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。; 扩建项目生产线均位于封闭车间内，生产过程中自原料上料、破碎、粉磨、水洗等工序均在充分湿润的情况下进行产品加工，粉尘产生量较少。沉淀池底泥外售处置。水洗用水循环使用，无生产废水排放。. 1.5与行业相关政策相符性分析 ①与《砂石骨料工业“十三五”发展规划》相符性分析 扩建项目与《砂石骨料工业“十三五”发展规划》相符性分析见下表。 表1-1 与《砂石骨料工业“十三五”发展规划》符合性判定分析 内容; 符合性分析. 到2020年，在资源优势地区建立本地配套的砂石骨料生产基地；再创建一批国家级绿色矿山单位；通过整合或联合重组，将年产500万吨及以上的机制砂石骨料企业生产集中度提高到80%以上。; 扩建项目建设地点位于辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道大孤山村原鞍山市千山区大孤山镇企业公司厂址处，利用租用的厂区进行建设，扩建项目距离原料供应公司约2.5km，减少了原料运输路程。. 提高资源综合利用水平，建立优质砂石骨料稳定的供给体系，利用采矿废石碴、工业尾矿、建筑废弃物等加工生产再生砂石骨料，再生骨料比例占机制砂石总产量的20%以上。; 扩建项目原料为铁矿尾矿，属利用矿山尾矿二次资源生产建材，为《产业结构调整指导目录（2021年本）》鼓励类项目。. 加大节能减排力度，提高环境保护水平。新建和改扩建机制砂石骨料生产企业，干法生产应采取收尘、降尘装置，使粉尘排放达到国家标准；湿法生产应对废水进行处理，循环使用。同时实现废水、固体废弃物的零排放，有条件的企业实施输送带势能发电，以节约用电。; 扩建项目生产线均位于封闭车间内，生产过程中自原料上料、破碎、粉磨、水洗等工序均在充分湿润的情况下进行产品加工，粉尘产生量较少。沉淀池底泥外售处置。水洗用水循环使用，无生产废水排放。. 综合利用各种固体废弃物是砂石骨料产业的独特优势。可作为机制砂石生产原料的主要固体废弃物有：矿山开采产生的围岩和夹石废石渣、选矿厂产生的尾矿砂、建筑垃圾、沥青道路废弃物等。这些固体废弃物长期堆积，既污染环境又占用土地，如果科学加以利用，可以成为机制砂石的原料，可部分替代天然矿产资源。加强利用工业废弃物生产砂石骨料的生产技术和工艺研发，提高固体废弃物、尾矿的消纳量和产品质量。鼓励砂石骨料企业因地制宜，利用工业和城市废弃物生产机制砂石，支持水泥、铁矿等具备矿山资源的企业充分利用采矿废石及选矿尾矿生产机制砂石，替代新开采矿石资源在混凝土和砂浆中的应用。; 扩建项目原料即为鞍山市鞍钢矿业公司大孤山铁矿排岩区内的碎石、制砂线项目所生产的粒径＜800mm铁矿废岩碎石，属于对大孤山铁矿排岩区废岩的再次利用。既替代了天然矿产资源，又提高尾矿的消纳量。. ②与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB 51186-2016）相符性判定 项目与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB 51186-2016）相符性判定分析见下表。 表1-4 与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB 51186-2016）相符性判定分析 设计规范; 本项目. 靠近资源地，并远离居民。; 扩建项目位于鞍山市铁东区大孤山街道大孤山村-鞍钢矿业公司大孤山铁矿排岩区西侧约2.2km，距离项目原料供应公司-鞍钢建设集团有限公司建筑材料分公司碎石、制砂线项目厂区约2.5km，原料运输距离较近，方便运输。扩建项目虽毗邻大孤山村居民区（距厂界约2m），但主要设备均放置于厂区东南侧生产车间内（生产车间距离最近的大孤山村居民区约72m），尽量远离大孤山村居民区以降低对其环境影响；项目运输车辆驶离厂区后即可进入鞍下线公路，其间不经过居民区。. 厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带，并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段。; 扩建项目厂区地势平坦，区域工程地质和水文地质较好，无山洪、滑坡、泥石流等地质灾害。. 宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄。; 扩建项目建设用地为工业用地，不新增用地，不占用农田、林地，不涉及动迁村庄。. 位于城镇周围的机制砂石骨料厂，厂址应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧。; 扩建项目所在地区最小频率风向为西北风向，项目位于大孤山村东南侧，但扩建项目所用原料及所产产品有一定的含水量，生产过程均在原料充分湿润情况下进行，粉尘产生量亦较少，故对周围居住区环境空气影响很小。. 机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分和输送等生产环节采取封闭措施。; 扩建项目破碎、筛分、粉磨、水洗、产品堆存等环节均设置在封闭车间和成品库内。. 机制，砂石骨料工厂应对破碎筛分及输送转运站等扬尘点设置收尘装置粉尘排放浓度应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297的有关规定，并应满足厂区所在地区的环保要求。; 扩建项目自原料上料开始，均在充分湿润的情况下进行产品加工，粉尘产生量较少，项目厂区无组织颗粒物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》GB16297的有关规定。. 对于无组织排放的扬尘场所，应采取喷雾洒水封闭等防尘措施。固体废弃物易综合利用。; 扩建项目运输过程、产品堆存环境均采取密闭措施。收集的沉淀池底泥和磁性杂质均外售处置。. 1.6项目与“两高行业”相关政策的相符性分析 目前辽宁省尚未公布“两高”项目名录，根据生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）和《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》，具体分析如下： 表1-5 与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》和《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》符合性判定分析 内容; 符合性分析. 年综合能源消费量1000吨（含）—5000吨标准煤的固定资产投资项目，其节能审查管理权限由市级节能审查机关负责。; 扩建项目所用能源为电和水，折算成标准煤约为752吨。低于1000吨的能耗要求。. 石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 扩建项目属于非金属矿物制品业，不属于石化、现代煤化工等行业。. 对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。; 扩建项目属于一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用行业，不属于炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别。. 通过表1-5，扩建项目不属于石化、现代煤化工等项目，项目使用能源为电和水，且年消耗能源不高，折算成标准煤约为752吨。不属于国家规定的“两高”项目。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 鞍山云浩矿业有限公司扩建项目原名为鞍山通逹矿业有限公司，成立于2011年02月14日，其经营范围包括矿产品、钢材、生铁、球团销售；船货代理；工业自动化静电除尘设备技术研发制作、销售；金属材料、五金、机电设备及配件、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、木材、石墨碳素制品、耐火材料。石油焦、石油沥青、销售等。为了进一步适应市场需求，鞍山通逹矿业有限公司拟租赁位于辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道大孤山村的鞍山市翔宇大型锻造厂现有厂区，并在利用现有厂房等建筑的基础上新建水洗砂项目。项目于2021年编制了环评报告，并取得了环境影响报告表批复（鞍环审批复环[2021]64号）（详见附件4），目前项目处于建设阶段。 公司更名后向鞍山市行政审批局提交了《关于我公司更名后环评相关问题的请示》，随后鞍山市行政审批局以《关于鞍山通逵矿业有限公司更名后环评环评相关问题的意见》进行了回复：“你公司更名后，以原鞍山通逵矿业有限公司名义报批的‘鞍山通逵矿业有限公司废石渣再生砂项目’原料、产品、生产工艺、生产设备、生产规模、污染治理设施、污染物种类和排放量等均未发生任何变化，因此原有环评文件和我局出具的‘鞍行审批复环[2021]64号’批复仍然有效，不必重新办理环评手续”（意见详见附件5）。 企业为了满足自身发展的需求，并结合市场实际情况，拟租赁现有厂区北侧的原鞍山市千山区大孤山镇企业公司厂址进行鞍山云浩矿业有限公司扩建项目，扩建项目占地面积9325m2，建筑面积5671m2，新建一条机制砂石生产线，年产水洗砂100万t/a，机制砂20万t/a，合计150万t/a。 扩建项目用原料来自于鞍钢建设集团有限公司建筑材料分公司位于大孤山铁矿排岩区内的碎石、制砂线项目初筛产生的＜800mm铁矿废岩。大孤山铁矿排岩区位于大孤山铁矿东侧，矿区每天采取洒水降尘措施排放大量铁矿废岩，经过多年的排岩，排岩区堆存的铁矿废岩约4300余万吨。铁矿废岩堆存不仅占用大量土地，还有矿岩坝体坍塌等风险。为了缓解上述问题，鞍钢建设集团有限公司建筑材料分公司已在鞍钢矿业公司大孤山铁矿排岩区内新建碎石、制砂线项目，利用鞍钢矿业公司大孤山铁矿排岩区的铁矿废岩制作砂石用于建筑砂石料使用。本项目原料正是来源于此项目初筛产生的＜800mm铁矿废岩碎石。 扩建项目属于铁矿废岩碎石的进一步破碎、水洗加工项目，根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），扩建项目利用铁矿废岩生产机制砂石，为废弃资源综合利用行业，属于“四十七、生态保护和环境治理业”中“103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”的“其他”类，本项目需编制环境影响报告表。具体分类详见表2-1。我单位接受委托后，开展了详细现场勘查、资料收集工作，对有关环境现状和影响分析后，编制了本环境影响报告表。 表2-1 项目环境影响报告分类依据 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 四十七、生态保护和环境治理业. 103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用; 一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的; 其他; /. 2.2建设内容及规模 扩建项目占地面积9325m2，建筑面积5671m2，用地情况见表2-2。 表2-2 项目用地指标表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 规划总用地; m2; 9325. 2; 其中; 建筑（构）物占地面积; m2; 5671. 水池占地面积; m2; 1225. 道路等其他用地情况; m2; 2429. 3; 建筑系数; %; 60.8. 4; 总建筑面积; m2; 5671. 扩建项目拟利用租赁厂区的空地，新建1座生产车间和1座原料库，利用旧厂房改造1座成品库和1座门卫及磅房室，并新增1座地磅，1处循环水池等配套设施，总建筑面积5671m2。具体新增建构筑物情况见表2-3。 表2-3 本项目新增建（构）筑物一览表 序号; 建筑名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 建筑结构; 层数; 备注. 1; 生产车间; 75×56=4256; 4256; 钢结构; 1 层; 新建. 2; 成品库; 47×15=705; 705; 砖混结构; 1 层; 利旧. 3; 原料库; 28×26=560; 560; 钢结构; 1 层; 新建. 4; 门卫及磅房; 10×5=50; 20; 砖混结构; 1 层; 利旧. 5; 地磅; 20×5=100; 100; 砖混结构; 1 层; 新建. 6; 循环水池; 35×35=1225; 1225; 砖混结构; 1 层; 新建. 合计; 6896; 5671*; /; /; /. *：建筑面积不含循环水池占地。. 扩建项目于生产车间内设置1条机制砂石生产线，主要设备有颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛、制砂磨、磁选机、洗砂机、脱水筛以及配套的除尘系统、循环水池等。扩建项目的工程组成情况详见表2-4。 表2-4 项目工程组成一览表 序号; 名称; 项目建设内容; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 建筑面积4256m²，高15m。建设1条机制砂石生产线。主要设备包括2台颚式破碎机、1台锤式破碎机、1台振动筛、1台制砂磨及若干皮带运输机，以及其他配套生产线设备和环保设备等。; 新建. 2; 储运工程; 成品库; 建筑面积705m²，高10m。利用现有建筑改造，用于成品机制砂石的暂存。; 利旧. 原料库; 建筑面积560m2，高10m。用于非正常工况的原料的暂存。; 新建. 3; 辅助工程; 办公楼; 扩建项目人员办公依托现有厂区的1座2层办公楼，占地面积200m2，建筑面积400m2。目前办公楼内尚有多处空置办公室，可满足扩建项目人员办公需求。; 依托. 门卫及磅房室; 建筑面积50m²，高3m。利用现有门卫室改造。; 利旧. 4; 公用工程; 供暖; 项目全年生产240天，冬季11-次年2月不生产，故不需冬季供热。. 供水; 扩建项目生产用循环水补水量为41233.6m3/a，工作人员日常用水量为288m3/a，厂区抑尘用水量为488m3/a，用水来源为村自来水。. 排水; 扩建项目无生产废水排放，生活污水依托现有旱厕，定期清运，不外排。扩建项目年生活污水排放量：230.4m3。. 供电; 扩建项目用地依托现有一座变电站供给，年用电量约800万kW·h/a. 5; 环保工程; 废气; 扩建项目共设有1套脉冲布袋除尘系统，并配有1根20m高排气筒（DA001）。 1、生产线颚式破碎机、锤式破碎机和振动筛产生的粉尘由集气罩（共7处）收集后经管道送入布袋除尘器净化后通过1根20m高排气筒（DA001）有组织排放。 2、投料口上方均设有喷淋设施，增加原料含水率以降低粉尘产生。 3、生产车间封闭设置，配吸尘车定期清理生产车间地面落尘。 4、厂区地面及道路硬化，配洒水车定期洒水抑尘；运输车辆低速慢行。; 新建. 废水; 扩建项目生活污水依托现有旱厕，定期清运，不外排；生产废水循环使用，不外排。; 新建. 扩建项目新建一座循环水池（两座沉淀池和一座清水池），洗砂废水经其沉淀后循环使用，不外排。. 噪声; 选用低噪声设备，采用对噪声源进行基础减震及厂房隔声降噪等措施。; 新建. 固体废物; 收尘、降尘均外售；生活垃圾由环卫部门清运。 设备维护产生的废弃的含油抹布混入生活垃圾，按一般固体废物处置。 现有厂区成品库内设置了一座6m2危废间，扩建项目设备定期维修产生的废机油依托此危废间暂存后由有资质公司处置。; 新建. 6; 依托工程; 办公楼; 扩建项目人员办公依托现有厂区的1座2层办公楼，占地面积200m2，建筑面积400m2。目前办公楼内尚有多处空置办公室，可满足扩建项目人员办公需求。; 依托. 供电; 扩建项目用地依托现有一座变电站供给，年用电量约800万kW·h/a; 依托. 固体废物; 扩建项目设备定期维修产生的废机油依托现有危废间暂存后由有资质公司处置。; 依托. 2.3主要生产设备 本项目设备详见下表。 表2-5 项目设备情况一览表 序号; 名 称; 型 号; 数 量（台）; 备 注. 破碎、筛分部分. 1; 给料机; 1149; 1; 新增. 2; 颚式破碎机(1#); 型号：750×1060 排料口调整范围：0-250mm 生产能力：30-40t/h; 1; 新增. 3; 颚式破碎机(2#、3#); 型号：300×1300 排料口调整范围：0-100mm 生产能力：20-30t/h; 2; 新增. 4; 锤式破碎机; 型号：180 排料口调整范围：0-25mm 生产能力：25-35t/h; 1; 新增. 5; 振动筛1#; 型号：2460 两层筛面 一层筛网规格：10mm 二层筛网规格：5mm; 2; 新增. 6; 皮带机; 4-10m; 8; 新增. 7; 集尘罩; 长度5-7m，宽2-3m 下方设有垂帘; 4个; 新增. 8; 布袋除尘器; 布袋过滤面积920m² 除尘效率 99.8% 风速0.9-1.2m/min; 1; 新增. 9; 引风机; 风量为56000Nm³/h; 1; 新增. 10; 排气筒（DA001）; 内径1.2m，高20m; 1根; 新增. 制砂、水洗部分. 1; 制砂机; 型号：2245-湿式; 1; 新增. 2; 直线筛; 一层筛面，规格：3mm; 1; 新增. 3; 磁选机; /; 1; 新增. 4; 皮带机; 4-10m; 5; 新增. 5; 轮式洗砂机; XSD3610 转轮直径：3000mm 进料粒度：≤35mm 处理能力80-160t/h 外形尺寸：4500×3206×3480mm; 2; 新增. 6; 循环水池; 1#沉淀池; 长35m、宽11m、深4m 有效容积：1500m3; 1; 新增. 2#沉淀池; 长35m、宽11m、深4m 有效容积：1500m3; 1; 新增. 清水池; 长35m、宽13m、深4m 有效容积：1800m3; 1; 新增. 7; 水泵; 100PB-12; 4（3用1备）; 新增. 8; 抓斗起重机; MD1; 1; 新增（沉淀池清理底泥用）. 其他. 1; 铲车; 855; 2辆; 新增. 2; 洒水车; 5吨; 1辆; 新增. 3; 收尘车; /; 1辆; 新增. 2.4产品方案 扩建项目生产规模为：年产水洗砂100万t/a和机制砂50万t/a，合计产品150万t/a。 砂石产品均为散装料，铲车装车，外运时苫布覆盖。产品具体规格详见下表。 表2-6 扩建项目主要产品情况表 产品名称; 设计年产量（t/a）; 产品规格; 包装方式; 运输方式; 备注. 砂石; 水洗砂; 100万; 0-3mm 含水率6-8%; 散装; 汽运; 用于建筑用砂石使用. 机制砂; 50万; 5-10mm 含水率约4-6%. 合计; 150万; /. *：扩建项目生产的产品—砂石均为原料铁矿废石加工的砂石破碎、筛分、粉磨、水洗而来，仅进一步降低砂石杂质，其组分及理化性质与原料基本一致。. 扩建项目产品执行《建设用砂》(GB∕T14684-2011)中相关标准，具体见表2-7。 表2-7 产品质量标准情况表 项目; 单位; 指标; 本项目. 含泥量; %; ≤5.0; ≤5.0. 泥块含量; %; ≤2.0; ≤2.0. 坚固性指标（质量损失）; %; ≤10; ≤9. 压碎指标; %; ≤30; ≤25. 膨胀率; %; ≤0.1; ≤0.1. 云母; %; ≤2.0; ≤1.0. 轻物质; %; ≤1.0; ≤0.5. 有机物; %; 合格; 合格. 硫化物及硫酸盐 （按SO3质量计）; /; ≤0.5; ≤0.5. 氯化物; %; ≤0.06; ≤0.02. 根据表2-7，本项目产品符合《建设用砂》(GB∕T14684-2011)中Ⅲ级建设用砂标准。 2.5原辅材料及能源消耗 扩建项目原辅材料主要为铁矿废岩，具体消耗情况见下表。 表2-8 主要能源消耗情况一览表 序号; 主料名称; 单位; 年用量; 最大 暂存量; 暂存位置; 备注. 1; 铁矿废岩; t/a; 1675919.8; /; 直接上料，原料库为非正常工况下临时存放用途。原料库最大存储量为40000t。; 粒径：＜800mm 含水率：3-5% 汽运. 2; 钢球; t/a; 350; 15; 原料库; 制砂机用. 3; 电; 万kWh/a; 800; /; /; 区域电网，经现有厂区变电站供给. 4; 水; t/a; 41233.6; /; /; 村自来水. 5; 机油; t/a; 0.5; 0.01; 成品库; 外购，桶装20kg/桶. 扩建项目原料为铁矿废岩初筛后的＜800mm砂石，其化学组分含量和规格详见表2-9。 表2-9 扩建项目原料铁矿废岩化学组分含量和规格 单位：% 指标; TFe; SiO2; MgO; CaO; Al2O3; 水; 其他; 粒度. 含量; 19.02; 32.88; 10.62; 16.57; 15.8; 3-5; 0.11-3.11; ＜800mm. 2.6公用工程 （1）给水 扩建项目用水主要为生产洗砂循环用水补充水、厂区抑尘用水和生活用水，合计为41233.6m3/a。 扩建项目厂区每天洒水降尘2次，降尘面积约800m2，根据辽宁省地方标准《行业用水定额》（DB21/T1237-2020），道路、场地浇洒（通用值）系数为1.4L/m2·d，全厂全年洒水天数约为200天，故洒水抑尘用水量为448m3/a。 洗砂循环用水补充水量为40497.6m3/a（168.74m3/d）； 项目定员15人，根据辽宁省地方标准《行业用水定额》（DB21/T1237-2020）按照生活用水为80L/人·d计算，生活用水量为288m3/a（1.2m3/d）。 项目用水来自村自来水。 （2）排水 扩建项目无生产废水，生活污水依托现有厂区旱厕，定期清掏，不外排。扩建项目生活污水产生量按用水量的80%计，产生量为230.4m3/a（0.96m3/d）。 （3）供电 由市政供电管网供电，经现有变电站供给，扩建项目年用电量800万kW·h。 （4）生活垃圾 生活垃圾采用袋装收集，集中收集后由当地环境卫生部门运走。 （5）供暖 扩建项目全年生产240天，冬季11-次年2月不生产，故不需冬季供热。 （6）其他 扩建项目不设员工食堂、浴池和宿舍等生活设施。 人员办公依托现有办公室。 本项目依托可行性分析： （1）扩建项目新增用电800万kW▪h/a，依托企业现有供电系统，企业供电系统可满足本项目用电需求。 （2）扩建项目危险废物依托厂区现有危废间，其位于南侧现有厂区生产车间南侧，面积约为10m2，危废间内地坪已设有防渗漏托盘，托盘围堰高为10cm，防止危险废物泄漏或流失，现有危险废物已分区存放，并对应张贴危废识别标识，尚有贮存空间，可满足扩建项目依托原有危废间的可行条件。 （3）扩建项目新增工作人员15人，人员依托现有办公室进行办公和休息。目前办公楼内尚有多处空置办公室，可满足扩建项目人员办公和休息需求。 2.6劳动定员及工作制度 扩建项目劳动定员15人，全年工作240d，采用二班每班12小时工作制，全年生产5760小时。 2.7项目平面布置及四邻情况 扩建项目位于辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道大孤山村，扩建项目厂区东侧为闲置厂房；南侧为本企业现有项目厂区；西侧隔空地为大孤山河；北侧为大孤山镇大孤山村居民区（距离扩建项目厂界约为2m）和鞍下线，项目周围环境详见附图3。 扩建项目为租赁原鞍山市千山区大孤山镇企业公司厂区进行建设，为了充分利用现有建筑，将厂区中部的车间改造为成品库，生产车间建于远离居民的厂区东南侧，原料库建于厂区西侧，循环水池位于原料库和成品库之间。 综上，项目在充分利用原有基础的条件上，使主要产尘工序尽量的远离周围环境敏感目标。从环保角度，布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8施工期工艺流程 扩建项目施工期其余建设内容工艺流程及产污环节见图2.1。 图2.1 施工期工艺流程及产污环节 一、施工期工艺流程及产物环节： （一）土石方施工阶段：在该阶段，一些施工设备如挖掘机、推土机以及各种运输车辆等对环境将产生噪声污染；在挖基础时将产生扬尘污染；汽车在运输过程中排放的汽车尾气对环境空气也会产生一定污染。 （二）结构施工阶段：即砌基础和主体施工阶段。在该阶段，一些施工设备如混凝土搅拌机、振捣棒、钢筋切断机、电焊机以及运输车辆等对环境将产生噪声污染；临时料堆场易产生扬尘污染。 （三）装修施工阶段：即内外罩面和安装配套设施阶段。该阶段的一些施工设备如电锯、电钻等对环境将产生噪声污染。 （四）道路施工：道路施工过程中会产生一些机械噪声污染，扬尘、沥青烟等大气污染。此外，在整个项目施工阶段还会产生一定量的施工废水、建筑垃圾，以及施工人员产生的生活污水和生活垃圾。 表2-10 污染物产生工序和污染物（施工期） 时段; 污染工序; 序号; 污染因子. 施工期; 废气; 扬尘; /; 颗粒物. 废水; 施工人员日常生活; /; CODCr、SS、NH3-N、BOD5. 噪声; 场地平整、建筑施工; /; 等效连续A声级. 固废; 挖土、运输弃土; /; 石子、混凝土块、砖头等. 施工人员的生活; /; 生活垃圾. 2.9运营期工艺流程 项目营运期工艺及排污节点见下图2.2。 |

图例

G 废气

W 废水

S 固废

集尘罩

图2-2    扩建项目工艺流程及排污节点图

| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺介绍如下： 扩建项目设有1条机制砂生产线，主要包括破碎、筛分部分和制砂、水洗部分。 破碎、筛分部分 一、粗破 扩建项目距离原料供应缔约2.5km，故项目来料不堆存直接经自卸汽车投入进料斗中，进料斗上方设有喷淋头，喷淋量为2.74m3/h，将来料的含水率由3~5%提高至6~8%。进料斗下方给料机将原料废岩（<800mm）送入颚式破碎机(1#)，原料废岩（<800mm）经颚式破碎机(1#)粗破至80-200mm粒径后通过分料器及皮带落入2#和3#颚式破碎机再次破碎至50-80m粒径。 二、二次破碎 经过颚式破碎机粗破后的原料（80-200mm）落入皮带后送入锤式破碎机破碎至0-20mm粒径，随后进入振动筛进行筛分。振动筛设有两层筛网，筛网规格分别为5mm和10mm，上层10-20mm粒径经皮带返回颚式破碎机再次破碎；中层5-10mm粒径碎石经皮带机送入成品库堆存待售；下层0-5mm粒径碎石经皮带机进入制砂、水洗部分。 此过程将产生汽车运输扬尘（G1）、颚式破碎机（1#、2#、3#）粗破粉尘（G2）、锤式破碎机二次破碎粉尘（G3）和振动筛筛分粉尘（G4）以及设备噪声（N1-N5，N11）等。颚式破碎机、锤式破碎机和振动筛上方设有集尘罩，G2、G3、G4粉尘经集尘罩捕集后经布袋除尘器净化后通过排气筒（DA001）有组织排放。 制砂、水洗部分 0-5mm粒径碎石经皮带机进入制砂机，扩建项目用制砂机为湿式制砂机，用水经进水口同原料一起进入制砂机内。制砂机粉磨原料同球磨机，利用其内部铁球将大部分原料粉磨至0-3mm，粉磨后的原料从出料口排出后进入直线筛，0-3mm碎石落入磁选机。3-5mm碎石经制砂机配套的水利回旋器返回制砂机再次粉磨。 扩建项目用磁选机为湿式永磁筒式磁选机，主要由圆筒、辊筒、刷辊、磁系、槽体、传动6部分组成。 其运行过程为：碎石浆由给料箱直接进到圆筒的磁系下方，磁性砂粒吸在圆筒表面上，随着圆筒一起旋转到磁系边缘的磁场弱处，由卸浆水管将其卸到磁性砂粒槽中。非磁性矿粒和磁性很弱的砂粒由圆筒下方的两底之间的间隙排出，进入到轮式洗砂机中。 轮式洗砂机工作时通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，原料由给料槽进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；叶轮转动同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从洗槽溢出口排出，溢出口洗砂废水进入1#沉淀池。洗砂废水经过1#、2#沉淀池沉淀后进入清水池循环使用。而干净的砂石由叶片带走，叶片下方设有过滤网，便于滤除多余的洗砂水，最后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成砂石的清洗作用。清洗过的水洗砂（0-.mm）经出料槽落入脱水筛进行脱水。 本项目用脱水筛采用了双电极自同步技术，通用型偏心块、可调振幅振动器。主要由筛箱、激振器、支承系统及电机组成。通过胶带联轴分别驱动两个互不联系的振动器作同步反向运转，两组偏心质量产生的离心力沿振动方向的分力叠加，反向离心抵消，从而形成单一的沿振动方向的激振动，使筛箱做作往复直线运动达到脱水效果。 脱去的水经脱水口排出至1#沉淀池，经过1#、2#沉淀池沉淀后进入清水池循环使用。 经脱水后的水洗砂含水率在5-7%，在出料口排出后经皮带机进入成品库待售。 此过程将产生磁性杂质（S2）、洗砂废水（W1）、脱水筛排水（W2）以及设备噪声（N6-N10）。 扩建项目营运期各排污节点详见下表。 表2-11 扩建项目营运期排污节点表 工序; 序号; 污染源; 污染物; 排放规律; 排放去向. 废气; G1; 车辆; 运输扬尘（TSP）; 间歇; 大气环境. G2; 颚式破碎机; 卸料粉尘（TSP）; 间歇; 大气环境. G3; 锤式破碎机; 进料粉尘（TSP）; 间歇; 大气环境. G4; 振动筛; 初破粉尘（TSP）; 连续; 大气环境. 废水; W1; 洗砂机; SS; 连续; 进入沉淀池循环使用. W2; 脱水筛; SS; 连续; 进入沉淀池循环使用. W3; 生活污水; COD、氨氮、SS等; 间歇; 定期清掏，不排放. 噪声; N1; 车辆行驶; 噪声; 间歇; 环境. N2; 给料机; 噪声; 连续; 环境. N3; 颚式破碎机; 噪声; 连续; 环境. N4; 锤式破碎机; 噪声; 连续; 环境. N5; 振动筛; 噪声; 连续; 环境. N6; 制砂磨; 噪声; 连续; 环境. N7; 湿式振动筛; 噪声; 连续; 环境. N8; 洗砂机; 噪声; 连续; 环境. N9; 脱水筛; 噪声; 连续; 环境. N10; 水泵; 噪声; 连续; 环境. N11; 引风机; 噪声; 连续; 环境. 固废; S1; 除尘器; 除尘灰; 间歇; 外售. S2; 磁选机; 磁性杂质; 连续; 外售. S3; 沉淀池; 底泥; 间歇; 外售. S4; 设备检修; 废机油; 间歇; 委托有资质单位处理. S5; 设备维护; 废油桶; 间歇; 委托有资质单位处理. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 一、现有项目环保手续情况 企业环保手续履行情况见下表。 表2-12 企业环保手续履行情况 项目名称; 报告类别; 审批时间; 审批文号. 鞍山通逹矿业有限公司废石碴再生砂项目; 环境影响报告表; 2021年9月24日; 鞍行审批复环[2021]64号. 现有项目组成内容见表2-13，原辅材料消耗情况见表2-14，主要产品见表2-15，主要设备情况见表2-16。 表2-13 项目组成一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 生产车间建设有1条水洗砂生产线，配有1台水流冲击槽、1台轮式洗砂机、1台湿式振动筛及若干皮带运输机，生产能力为每天处理砂石1500m3。. 上料车间; 于生产车间北侧设有一座上料车间，上料车间内设有一处6×5m的进料斗，进料斗上方设有喷淋头，对进料加湿，进料斗下方有振动给料机，原料通过振动给料机均匀落入下方皮带运输机送入水洗砂生产线。同时上料车间也作为原料的暂存之用。. 储运工程; 成品库; 成品库1座，占地面积200m2，用于成品-水洗砂和机制砂的暂存，同时，在成品库地面设有渗水孔，以便于存放的水洗砂和机制砂通过渗水孔将多余的水分排放并通过导流槽汇于1#沉淀池。. 辅助工程; 行政管理设施; 办公楼一座，占地面积200m2，2层，建筑面积400m2。. 公用工程; 供暖; 项目全年生产240天，冬季11-次年2月不生产，故不需冬季供热。. 供水; 生产用循环水补水量为25291.2m3/a，工作人员日常用水量为48m3/a，项目用水来源为村自来水。. 排水; 项目无生产废水排放，生活污水排入旱厕，定期清运。年生活污水排放量：38.4m3。. 供电; 项目设有一座变电站用电由当地电业局供给，年用电量约1000万kW·h/a. 环保工程; 废水; 无生产废水排放，生活污水排入旱厕，定期清运。旱厕内设有一座30m3防渗化粪池。. 项目设有循环水池（两座沉淀池和一座清水池），洗砂废水沉淀后循环使用，不外排。. 车间及成品库地面防渗处置，成品库地面设有渗水孔，收集的渗水经导流槽进入1#沉淀池。. 废气; 各生产厂房均封闭建筑，皮带运输机封闭设置，厂区地面及道路硬化并加强厂区内的绿化工作。. 上料车间卸料区域和投料口上方均设有喷淋设施，共计10个喷淋头，增加原料含水率以降低粉尘产生。. 噪声; 给料机、轮式洗砂机、振动筛、水泵等设备均位于密闭车间内，并设置减震基础。. 固废; 设备维护产生的废手套和废抹布混入生活垃圾，按一般固体废物处置。. 项目于成品库内设置一座6m2危废间，项目车辆和设备定期维修产生的废机油于危废间内暂存后由有资质公司处置。. 依托工程; 供电; 项目用电依托区域电网。. 供水; 项目用水依托村自来水。. 表2-14 主要能源消耗情况一览表 序号; 主料名称; 单位; 年用量; 最大 暂存量; 暂存位置; 备注. 1; 砂石; t/a; 540000 （36万m3/a）; 35000; 上料车间; 粒径：0-30mm 含水率：3-5% 汽运. 2; 电; 万kWh/a; 1000; /; /; 区域电网. 3; 水; t/a; 25339.2; /; /; 村自来水. 4; 机油; t/a; 0.05; 0.01; 成品库; 外购，桶装20kg/桶. 表2-15 项目主要产品生产情况表 产品名称; 设计年产量（t/a）; 产品规格; 包装方式; 运输方式; 备注. 砂石; 水洗砂; 27万 （18万m3/a）; ≤5mm 含水率6-8%; 散装; 汽运; 用于建筑用砂石使用. 机制砂; 11.1万 （7.4万m3/a）; 5-10mm 含水率约4%. 11.1万 （7.4万m3/a）; 10-30mm 含水率约4%. 合计; 49.2万 （32.8万m3/a）; /. 表2-16 项目设备情况一览表 序号; 名 称; 型 号; 数 量; 位置; 备 注. 1; 进料斗; 6×5m; 1; 上料车间; 新增. 2; 振动给料机; ZSW-490*110; 1; 新增. 3; 水流冲击槽; 5×1m; 1; 新增. 4; 湿式振动筛; 型号：3YA3675 生产能力：260-500t/h 最大进料粒度：200mm 筛面层数：2层； 第一层筛网规格5mm， 第二层筛网规格5-10mm; 1; 新增. 5; 轮式洗砂机; XSD3610 转轮直径：3000mm 进料粒度：≤35mm 处理能力80-160t/h 外形尺寸：4500×3206×3480mm; 1; 新增. 6; 皮带运输机; 11-20米; 5; 新增. 7; 1#沉淀池; 长6.3m、宽4.7m深4.2m 有效容积：100m3; 1; 室外; 利旧. 8; 2#沉淀池; 长7.9m、宽6.3m深4.2m 有效容积：160m3; 1; 室外; 利旧. 9; 清水池; 长17.5m、宽11m深5m 有效容积：750m3; 1; 室外; 新增. 10; 铲车; 50铲; 2辆; /; 新增. 11; 水泵; 100PB-12; 3（2用1备）; 室外; 新增. 12; 抓斗起重机; MD1; 1; 室外（沉淀池清理底泥用）; 新增. 现有项目生产工艺流程及排污节点见图2-3。 图2-3 现有项目工艺流程及排污节点图 上料：项目原料由鞍钢建设集团有限公司建筑材料分公司自卸汽车负责运输至本项目上料车间，由于本项目距离原料产地较近（约2.1km），故未设置原料库，汽运进来的原料直接在上料车间卸料，短暂堆存后即投入生产。且在卸料区域上部设有喷淋设施（喷淋头8个），喷淋量为4m3/h，将来料的含水率由3~5%提高至6~8%。 随后利用铲车将原料自投料口送入振动给料机，原料经振动给料机均匀落至下方皮带运输机并送入水流冲剂槽。上料过程中投料口上方设有喷淋装置（喷淋头4个）以进一步降低落料扬尘的产生，由于原料卸料过程已将其含水率提高至6~8%，再经过喷淋后，在落料和振动给料过程的产尘很小。故此过程落料和振动给料粉尘可忽略不计。 筛分：水流冲击槽有5度倾斜，通过水流冲击槽上部两侧喷出的水流冲击原料，从而是不同粒径的原料先后在水流自上向下运动并进入湿式振动筛。湿式振动筛设有两层筛面，分别筛出0-5mm和5-10mm粒径的原料，筛上料为10-30mm。5-10mm和10-30mm落入各自皮带运输机送入成品库暂存，筛分后的5-10mm和10-30mm由于粒径较大其含水率分别为8%和6%以上。成品库地面设有渗水孔，渗出的水分（W2）经渗水孔落入导流槽进入1#沉淀池沉淀后循环使用。5-10mm和10-30mm在成品库堆存1-3天后，其含水率约4%，随后汽运出售。 洗砂：5-10mm原料落入皮带运输机后送至轮式洗砂机，轮式洗砂机工作时通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，原料由给料槽进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；叶轮转动同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从洗槽溢出口排出，溢出口洗砂废水进入1#沉淀池。洗砂废水经过1#、2#沉淀池沉淀后进入清水洗循环使用。而干净的砂石有叶片带走，叶片下方设有过滤网，便于滤除多余的洗砂水，最后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成砂石的清洗作用。清洗过的水洗砂（≤5mm）经出料槽落入皮带运输机送至成品库。 水洗后的成品水洗砂含水率在8-12%，其在成品库堆存1-3天，经过渗水后，其含水率将至约6-8%，随后汽运出售。 由于项目整个生产过程中，原料的含水率较高（6%以上），故生产过程中产生粉尘量较少，其主要污染物为水洗过程中溢出的洗砂废水（W1），洗砂废水主要含的污染因子为SS，其在经过1#、2#沉淀池沉淀后可满足生产需求，进入清水洗循环再利用。 根据建设单位提供的资料，水洗过程中约占原料质量10%的细杂质随洗砂废水进入沉淀池和清水池，故沉淀池和清水池的底泥（S1）需定期清掏，清掏后在成品库暂存渗水后外售（含水率约8%）。 同时生产过程中各设备运行时的噪声（N1-N4）也会对周围环境产生一定影响。 二、现有工程污染情况 现有项目尚未投产，故现有工程污染情况采用原环评数据。具体如下： （一）固废 沉淀池底泥定期清掏后于成品库渗水后外售，其产生量约为12956.9t/a（含水率8%）； 项目设备维修过程产生的废机油约0.03t/a，废油桶约0.01t/a，废机油和废机油桶属于危险废物，废机油危险废物类别为HW08（900-214-08）；废油桶危险废物类别为HW49（900-041-49）。本项目将废机油和废油桶于成品库内设置的危废暂存间暂存后，并定期交由有资质公司处置。危废暂存间地面需做好防渗处理，暂存间外明显处要设置有危险废物警示标识。符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及国家污染物控制标准修改单（环境保护部公告，2013年第36号）要求。 项目职工生活垃圾等按每人每天0.5kg来计算，生活垃圾产生量为1.2t/a。职工生活垃圾进行袋装收集送垃圾回收站点统一收集处理，不会对周围环境造成影响。 （二）废水 本项目职工定员10人，年工作240天，按每人每天用水20 L计算。生活用水量为0.20m3/d（48.0m3/a），污水量按用水量80%计，生活污水量为0.16m3/d（38.4m3/a），排入现有化粪池，定期清运，不外排。生活污水主要污染物为CODCr、SS、氨氮，其排放浓度分别为280mg/L、280mg/L、10mg/L，产生量分别为0.011t/a、0.011t/a、0.0004t/a。 企业现有旱厕地下化粪池设有防渗系统，防渗工艺为：2mm厚HPDE（高密度聚乙烯膜）+防渗混凝土，渗透系数≤1×10-10cm/s。防渗系统占地面积为2m×4m，对旱厕进行防护。 项目化粪池有效容积为30m3，每月清掏一次。 项目水平衡见下图。 图2-4 现有项目水平衡图 m3/d 根据上述分析，本项目无废水外排，生产废水中主要污染物为SS，其在沉淀池沉淀后循环使用，生活污水排入现有化粪池，定期清运，不外排。 综上，项目产生的生产废水水质简单，洗砂过程中对水质要求亦不高，在经过沉淀处理后可以满足回用水要求。本项目化粪池经过防渗处置，且有效容积为30m3，每月清掏一次。项目冬季不生产，无需考虑冬季无法清运生活污水时的问题。 （三）废气 项目整个生产过程中原料的含水率较高（6%以上），且产尘环境主要集中在卸料、上料和振动给料工序，在卸料和上料工序上方均设有喷淋设施，即可以降尘又可以增加物料含水率以进一步降低产尘量，故生产过程中产生粉尘量较少，可忽略不计。 （四）噪声 原环评噪声预测情况见洗标。 - 表2-17 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 位置; 贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 47; 60; 达标. 47; 50; 达标. 南厂界; 41; 60; 达标. 41; 50; 达标. 西厂界; 37; 60; 达标. 37; 50; 达标. 北厂界; 28; 60; 达标. 28; 50; 达标. 大孤山村（西侧）; 11; 60; 达标. 11; 50; 达标. 大孤山村（北侧）; 7; 60; 达标. 7; 50; 达标. 项目东侧、北侧、南侧、西侧厂界昼夜噪声预测值完全能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求（昼间60dB，夜间50dB）。 三、现有工程存在的环保问题及“以新带老”措施 现有尚未建成投产，故暂无现有工程存在的环保问题。本次扩建项目亦未涉及“以新带老”问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 项目所在地区域环境功能见表3-1。 表3-1 环境功能区划一览表 序号; 名称; 功能区级别. 1; 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 2; 声环境; 本项目四周厂界; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 3.1大气环境质量现状 （1）基本污染物 按照《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1.1的规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据鞍山市《环境保护质量监测》（2020年年鉴），2020年鞍山市区环境空气质量优良天数为306天，全省排名第6位，达标率为83.6%，完成省考核指标（70.2%）；细颗粒物（PM2.5）平均浓度为44微克/立方米，未完成省考核指标（41微克/立方米）；城区降尘均值为8.1吨/平方公里•月，完成省考核指标（11.5吨/平方公里•月）。2020年，鞍山市区采暖期首要污染物以细颗粒物为主，非采暖期首要污染物以臭氧为主。环境空气六项污染物中，除可吸入颗粒物和细颗粒物年均浓度超国家二级标准外，其余各项污染物均达到国家二级标准。2020年，鞍山市区可吸入颗粒物年均浓度为74微克/立方米；细颗粒物年均浓度为44微克/立方米；二氧化硫年均浓度为16微克/立方米；二氧化氮年均浓度为30微克/立方米；一氧化碳日均值第95百分位数为2.0毫克/立方米；臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位数为146微克/立方米。全年鞍山市区环境空气质量整体向好，环境空气质量综合指数4.75，全省排名第12位。 根据2020年鞍山市区环境空气污染物全年监测情况，其监测数据年均浓度统计见下表3-2。 表3-2 鞍山市区2020年环境空气污染物监测数据统计表 项目; 单位; 二级标准; 年平均浓度; 达标情况. PM2.5; μg/m3; 35; 44; 不达标. PM10; μg/m3; 70; 74; 不达标. SO2; μg/m3; 60; 16; 达标. NO2; μg/m3; 40; 30; 达标. CO（mg/m3）; mg/m3; 4.0; 2.0; 达标. O3八小时; μg/m3; 160; 146; 达标. 备注：《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单 3.14“标准状态 standard state 指温度为 273 K，压力为 101.325 kPa 时的状态。本标准中的污染物浓度均为标准状态下的浓度”修改为：“参比状态 reference state 指大气温度为 298.15K，大气压力为 1013.25 hPa 时的状态。本标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[a]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度”。. 由表3-2可知，项目所在区域环境空气质量SO2、NO2、CO、O3能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，为不达标区域；超标原因除与重污染天气有关外，也是冬季供暖以及排放烟粉尘较大企业和本地污染物排放累积的共同作用；为此鞍山市依据《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案方案》(2018—2020年)，制定了《鞍山市打赢蓝天保卫战实施方案》，实行控煤、治企、管车、降尘、控秸秆、强科技、抓重污染天气应对和治挥发性有机物等攻坚行动，推进清洁取暖、控制煤炭消费总量、深入实施燃煤锅炉治理、实施散煤替代、提高能源利用效率等措施，并取得了良好效果。 从统计数据看，鞍山市区环境空气质量不能完全满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，主要超标污染物为颗粒物，属于不达标区，污染的主要原因是极端部里的气象扩散条件与本地污染物排放累积的共同作用，严重污染的主要原因是受外来沙尘传输。 3.2地表水环境 根据鞍山市生态环境局发布的《鞍山市地表水水质状况月报(2020年1月)》中的数据可知： 本月共监测12条河流20个断面，地表水水质状况总体为重度污染，主要污染指标为氨氮、总磷、氟化物。 20个地表水监测断面中，Ⅰ~Ⅱ类水质断面占30.0%；无Ⅲ类水质；Ⅳ类水质断面占10.0%；Ⅴ类水质断面占15.0%；劣Ⅴ类水质断面占45.0%。大洋河、哨子河、英那河和海城河水质状况均为优，辽河（鞍山段）水质状况为轻度污染，解放河、小柳河水质状况均为中度污染，太子河（鞍山段）、南沙河、运粮河、杨柳河、五道河水质状况均为重度污染。 3.3地下水环境 扩建项目无需开展地下水环境质量现状调查。 3.4声环境 扩建项目厂界外50m有环境敏感点-大孤山村居民，故建设单位委托辽宁华业检测有限公司于2022年5月11日~12日对距离扩建项目厂界最近的大孤山村居民处进行了声环境质量监测。 （1）监测布点 距离扩建项目厂界最近的北侧大孤山村居民处设1个声环境监测点，详见图6。 （2）监测时间和频率 2022年5月11日~12日，昼夜各监测一次。 （3）监测结果及评价 监测结果见表3-3，监测报告见附件6。 表3-3 声环境监测结果LeqdB（A） 监测结果 采样点位; 2022年5月11日; 2022年5月12日. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 厂界北侧最近的大孤山村居民处; 50; 41; 51; 40. 执行标准; 60; 50; 60; 50. 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值。. 3.5土壤环境 扩建本项目无需开展土壤环境质量现状调查。 3.6生态环境 扩建项目为污染影响类项目，且在已建成的租赁厂区内进行建设，无新增占地，故未开展生态现状调查。 3.7电磁辐射 扩建项目不涉及电磁辐射，未进行相关调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 扩建项目位于辽宁省鞍山市铁东区大孤山街道大孤山村，项目500m周围内主要敏感点为北侧毗邻的的大孤山村居民，在评价范围内未见文物古迹、珍稀动植物资源、风景名胜，项目评价范围内的环境保护目标为所在地的居民区。 1、大气环境 根据现场踏勘和卫星图定位结果可知，本项目厂界外 500 米范围内存在居民区，属于大气环境保护目标。环境敏感区及功能及其与建设项目的相对位置关系见表 3-4，环境保护目标分布图见附图5。 2、声环境 根据现场踏勘和卫星图定位结果可知，本项目厂界外 50 米范围内无居民区，因此无声环境保护目标。环境敏感区及功能及其与建设项目的相对位置关系见表 3-4，环境保护目标分布图见附图5。 3、地表水环境 根据现场踏勘和卫星图定位结果可知，距离本项目最近的河流为西侧的大孤山河，大孤山河为南沙河的支流，在本项目北侧6.3km处汇入南沙河，此段大孤山河水质标准为Ⅳ类，本项目无废水外排，故对大孤山河水质无影响。 4、地下水环境 根据现场踏勘和卫星图定位结果可知，扩建项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 扩建项目为污染影响类项目，且在现有租赁厂区内进行建设，不新增占地，无生态环境保护目标。 主要环境保护对象与级别见表3-4，项目周围环境保护目标情况见附图5。 表3-4 环境保护目标情况一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离 （m）; 户（人）数; 保护级别. 环境空气; 大孤山村; 123°2'42.04" 41°2'56.53"; 居 民 区; 二类区; N; 78; 约430户 1505人; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级. 123°2'44.54" 41°2'48.58"; W; 63. 123°3'4.03" 41°2'45.31"; E; 184. 声环境; /; 厂界; -; 四周; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 土壤; 厂区; /; /; 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）. 地表水; 大孤山河; /; 地表水; Ⅳ类; 西侧; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 地下水; /; 厂区; 地下水; /; /; 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017). |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3大气污染物排放标准 施工期废气执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中郊区及农村地区排放限值，标准值见表3-5。 表3-5 施工期废气排放标准 区域; 项目; 浓度限值（连续5min平均浓度）. 郊区及农村地区; TSP; 1.0mg/m³. 项目运营期有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物有组织排放二级标准限值要求，厂界颗粒物无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控限值，具体见表3-3。 表3-6 新污染源大气污染物排放浓度限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 18; 4.94*; 周围外界浓度最高点; 1.0. *：内插法计算速率. 3.4噪声排放标准 扩建项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，标准详见表3-7。 表3-7 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 70; 55. 营运期扩建项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表3-8。 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 标准值; 60; 50. 3.5固体废物控制标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单（环境保护部公告，2013年第36号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函[2020]380号）、《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）和《辽宁省环境保护厅关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物总量指标审核及管理暂行办法的通知》辽环发[2015]17号规定，确定本项目总量控制因子为：NOx、挥发性有机物、CODCr和NH3-N。 扩建项目排放物污染物情况为：颗粒物：11.9t/a（有组织排放颗粒物：5.3t/a ，无组织排放颗粒物6.6t/a）。 故本项目不排放上述污染物，故不需要申请总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期 4.1.1大气保护措施 根据相关要求，施工中应采取如下必要的控制措施： ①施工期间，施工单位应设置扬尘污染防治公示牌，内容应包括：现场平面布置图（洗车台、道路硬化、堆场料场位置）和工地负责人联系电话、环境保护主管部门。 ②施工期间，物料堆放不超出场地，应在工地边界设置临时围挡。采用轻钢骨架结构，面板用彩钢板连续设置。标准为2.5米，围挡间无缝隙，并采取防溢措施。 ③施工期间，物料、渣土、垃圾运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，洗车平台四周应设置防溢设施，防止洗车废水溢出工地；设置洗车废水沉淀池，并设置相应的排水设施，严禁超标排放。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。 ④施工场地出入口须进行路面硬化，硬化路面宽度应与出入口等宽，应采取铺设钢板、混凝土或其它功能相当的材料等措施之一，原则上经过清洗的车辆不应再接触裸露地面。 ⑤进出工地的产尘物料、渣土、垃圾运输车辆应采用密闭车斗。在运输车辆完成封闭改装前，车斗须采用苫布遮盖，严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不撒漏。 ⑥工程材料、砂石、土方、废弃物或工地内部裸地等易产生扬尘物质和场所应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂和洒水抑尘等措施，防止风蚀起尘。 ⑦施工期间需使用混凝土时，应当使用预拌混凝土，确需现场搅拌的，应采取相应的扬尘防治措施。应组织石材、木制半成品进入施工现场，实施装配式施工，减少因切割石材、木制品加工所造成的扬尘污染。 ⑧施工期间，应对工地建筑结构脚手架外侧设置密目式安全网。施工期间，工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，须采用密闭的方式输送，禁止高空抛掷、扬撒。 ⑨天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程、拆除作业等。 ⑩应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业和车辆清洗作业，并记录扬尘控制措施的实施情况。 ⑪施工结束后，建设单位应对施工现场及时进行清理，实施裸地绿化和裸地硬化，减少裸露地面，减轻扬尘污染。 此外，施工工地取暖、烧水，应使用液化气等清洁能源，防止烟气对周围环境造成污染。 4.1.2水保护措施 建设单位在施工期间设置简易沉淀池，将施工期间产生的含泥浆废水经沉淀处理后用作施工场地洒水抑尘，严禁将施工中产生的废水、泥浆等排放到施工场地以外。 4.1.3、固体废物保护措施 - 本工程将产生大量的建筑垃圾，建议将一部分建筑垃圾作为回填土埋入地下，对不可利用的建筑垃圾建设单位要向有关管理部门申报获准后清运至指定地点集中处理，并做到建筑垃圾应日产日清，严禁随意抛撒建筑垃圾。严禁私自排放固体废物。运输固体废物的车辆要遮盖苫布，防止扬尘等二次污染。 4.1.4、噪声保护措施 1）噪声源强 按照类比调查以及相关资料，项目施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆辐射的噪声，本项目施工阶段主要施工设备及其噪声源强表4-1。 - 表4-1 施工期主要噪声源状况 主要声源; 声级/dB（A）. 测距（m）; Lpmax. 推土机; 5.0; 85～94. 挖掘机; 5.0; 76～85. 装载机; 5.0; 86. 空压机; 3.0; 92. 振捣器; 12; 80. 电焊机; 1.0; 85. 木工刨; 1.0; 90～100. 电锯; 1.0; 103. 2）噪声影响范围 根据要求，夜间禁止建筑施工。因此，按表4-1中各种施工设备噪声源强（按平均值），以《建筑施工场界噪声标准》（DB21/2642-2016）中郊区及农村地区排放限值为标准（均为昼间），仅按点声源传播距离衰减公式估算，各施工机械的干扰半径列于表4-2。 - 表4-2 各种施工机械对应于不同噪声限值标准的干扰半径 主要声源; Lpmax （dB（A））; 对应于不同限值的干扰半径（m）. r55; r70. 推土机; 90（5m）; 281; 50. 装载机; 86（5m）; 177; 32. 挖掘机; 81（5m）; 100; 18. 电焊机; 85（1m）; 32; 6. 电锯; 103（1m）; 251; 45. 木工刨; 95（1m）; 100; 18. 从表4-2中可以看出，昼间施工设备的干扰半径在3m～50m，夜间施工设备的干扰半径在18m～281m，多数在100m以上。 - 对比达标要求与场地大小分析，昼间场界噪声有时超标，夜间施工场界噪声不能达标。当然，声音在传播中存在空气和地面吸收，以及施工场地构筑物隔挡等，实际干扰范围要小于计算值。且项目距离最近居民约2m，距离较近，因此项目施工期对附近居民将产生一定影响。故建设单位在施工期内要严格采取必要的控制措施，对于固定高噪声源应尽量放置在在场地中部，高噪声设备应设置隔声围挡，科学安排施工进度时间，严格遵守夜间（22点～次日6点）禁止施工的规定。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期 4.2.1废气产排及源强核算 一、源强核算 本次扩建项目大气污染物源强计算依据主要参考《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境出版社，1989年）》中262页“第十八章 粒料加工厂”的相关数据，具体参考数据详见下表。 表4-3 大气污染物源强计算产尘系数一览表 序号; 行业; 尘源; 产尘系数; 来源. 1; 其他非金属矿物制品制造行业; 一级破碎（碎石）; 0.25kg/t; 《逸散性工业粉尘控制技术（中国环境出版社，1989年）》中262页“第十八章 粒料加工厂”. 2; 筛选（碎石）; 0.25kg/t. 项目整个生产过程中原料的含水率较高（6%以上），且产尘环境主要集中在上料、粗碎、二次破碎和振动筛分工序。 在上料工序上方均设有喷淋设施，即可以降尘又可以增加物料含水率以进一步降低产尘量，故上料过程中产生粉尘量较少，可忽略不计。 5-10mm粒径的碎石成品再筛分后经皮带机送至成品库落地、堆存待售。考虑产品粒径较大，且含水率较高（6%以上），又是在封闭成品库内落地，故其落地过程中产生粉尘量较少，可忽略不计。 一、有组织粉尘(G2、G3、G4) （一）颚式破碎机粉尘（G2） 根据项目工程分析，G2为原料颚式破碎机产生的粉尘，即使项目原料含水率较高，破碎过程中仍会产生一定粉尘。颚式破碎机破碎过程为粗破，根据表4-3，破碎过程产尘系数为0.25kg/t物料。颚式破碎机破碎物料量约300万t/a，按此计算，粗破环节产生粉尘约750t/a。 颚式破碎机上方设有集尘罩，集尘罩和颚式破碎机采用整体封闭设计，按其捕集率为98%计算，则粗破过程捕集粉尘为735t/a，未捕集粉尘为15t/a。 （二）锤式破碎机粉尘（G3） 经过颚式破碎机破碎后的碎石进入锤式破碎机进一步破碎，考虑到原料含水率较高，且锤式破碎机的破碎粒径在0-20mm，属于粗砂粒范围，故其产尘系数参照以及破碎（碎石）进行计算。根据建设单位提供，锤式破碎机共计破碎原料约390万t/a（总原料量的130%），故其产尘量约975t/a。 颚式破碎机上方设有集尘罩，集尘罩和锤式破碎机采用整体封闭设计，按其捕集率为98%计算，则二次破碎过程捕集粉尘为955.5t/a，未捕集粉尘为19.5t/a。 （三）筛分粉尘（G4） 根据建设单位提供，振动筛分粉尘量约为390万t/a（总原料量的130%）。根据表4-3筛选产尘系数为0.25kg/t，故其产尘量约975t/a。 振动筛上方设有集尘罩，集尘罩和振动筛采用整体封闭设计，按其捕集率为98%计算，则筛分过程捕集粉尘为955.5t/a，未捕集粉尘为19.5t/a。 小计 上述粉尘（G2、G3、G4）合计产生量为2700t/a，其中捕集粉尘量为2646t/a，未捕集粉尘量为54t/a。有组织粉尘（G2、G3、G4）产尘情况详见下表。 表4-4 有组织粉尘(G3、G4、G5、G6、G7、G8)产尘情况统计表 工序; 序号; 污染物名称; 加工物料量t/a; 产尘系数kg/t; 产生量 t/a; 治理措施/捕集率; 种类; 污染物量 t/a. 颚式破碎机破碎工序; G2; 颗粒物; 600万; 0.25; 750; 封闭设计集气罩/98%; 捕集粉尘; 735. 未捕集粉尘; 15. 锤式破碎机破碎工序; G3; 颗粒物; 390万; 0.25; 975; 封闭设计集气罩/98%; 捕集粉尘; 955.5. 未捕集粉尘; 19.5. 筛分工序; G4; 颗粒物; 390万; 0.25; 975; 封闭设计集气罩/98%; 捕集粉尘; 955.5. 未捕集粉尘; 19.5. 小计; /; 颗粒物; /; /; 2700; /; 捕集粉尘; 2646. 未捕集粉尘; 54. 上述捕集粉尘（2646t/a）经管道送入布袋除尘器，布袋除尘器净化效率在99.8%以上，故除尘器收尘为2640.7t/a；有组织粉尘排放量为5.3t/a。除尘器年运行5760h，排放速率为0.92kg/h。项目除尘器配套引风机风量为56000m3/h，则排放浓度为16.4mg/m3。净化后的废气经1根20m高排气筒（DA001）有组织排放。 未捕集粉尘为54t/a，经封闭车间沉降后（90%）有48.6t/a粉尘沉降在车间内，有5.4t/a粉尘逸散到车间外环境空气中。 二、无组织粉尘(G1) （一）车辆运输扬尘（G1） 企业预计将厂区内运输道路硬化处理，运输车辆行驶过程中会产生扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h；低于10km/h。 W——汽车载重量，吨；空车重约7.8t，重车重约55t。 P——道路表面粉尘量，kg/m2；见表20。 本项目车辆在厂区内行驶距离约150米计，原料运输车空车重约7.8t，重车重约40t，平均每天运输车次为270辆次/d，均为昼间运输。车辆行驶在不同路面清洁度情况下的扬尘量详见表4-5。 表4-5 不同路面清洁度情况下的扬尘量 单位： 路况 车况; Q（空车） kg/km·辆; Q（重车） kg/km·辆; 车次 次/d; 形式距离/km; 合计 kg/d. 0.1(kg/m2); 0.008; 0.332; 270; 0.2; 6.19. 0.2(kg/m2); 0.139; 0.558; 270; 0.2; 11.68. 0.3(kg/m2); 0.189; 0.756; 270; 0.2; 17.20. 本项目厂区道路均硬化处理，并有收尘车定期清扫，基于此种情况，道路表面粉尘量以0.1kg/m2计，则项目汽车扬尘产生量为6.0t/a。 厂区道路地面定时洒水，可以减少道路扬尘80%，则项目汽车扬尘排放量为1.2t/a。 无组织粉尘(G1)及破碎、筛分过程未捕集粉尘统计见下表。 表4-6 项目无组织粉尘产尘情况统计表 工序; 序号; 污染物名称; 产生量t/a; 沉降量t/a; 无组织颗粒物产生量t/a. 车辆运输工序; G1; 颗粒物; 6.0; 4.8; 1.2. 粗破、二次破碎和筛分工序中未捕集粉尘; G2-G4中未捕集粉尘; 颗粒物; 54; 48.6; 5.4. 小计; /; 颗粒物; 60.0; 53.4; 6.6. 综上，扩建项目废气产排情况汇总见下表。 表4-7 本项目废气产排情况汇总表 污染源; 排放 形式; 污染物; 废气量 m3/h; 产生 浓度mg/m3; 产生 速率 kg/h; 产生量 t/a; 治理 措施; 净化 效率; 消减量 t/a; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放量 t/a. 有组织排放. 破碎、筛分生产线; 排气筒 DA001; 颗粒物; 56000; 8203.1; 459.38; 2646; 封闭设计集尘罩+除尘器+20m排气筒; 集尘罩捕集率98% 除尘效率99.8%; 2640.7; 16.4; 0.92; 5.3. 无组织排放. 破碎、筛分生产线; 无组织排放; 颗粒物; /; /; 9.38; 54; 封闭车间; 降尘90%; 48.6; /; 0.94; 5.4. 车辆运输; 无组织排放; 颗粒物; /; /; 1.04; 6; 密闭+洒水 降尘; 抑尘80%; 4.8; /; 0.21; 1.2. 小计; 无组织排放; 颗粒物; /; /; 10.42; 60; /; /; 53.4; /; 1.15; 6.6. 全厂. 合计; /; 颗粒物; /; /; /; 2706; /; /; 2694.1; /; 2.07; 11.9. 主要废气污染源排放参数见下表： 表4-8 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 点源; 123.0479; 41.0478; 76.00; 20.00; 1.2; 20.00; 13.8; TSP; 0.92; kg/h. 表4-9 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标(o); 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放 速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 生产车间; 123.0476; 41.0476; 76; 75; 56; 15; TSP; 0.94; kg/h. - 项目污染物源核算见下表。 表4-10 污染源核算一览表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 /(mg/m³); 核算排放速率 /(kg/h); 核算年排放量 /(t/a). 1; DA001; TSP; 16.4; 0.92; 5.3. 2; 无组织; TSP; /; 1.15; 6.6. 主要排放口合计; 颗粒物; 5.3. 四、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中要求对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 采用AERSCREEN估算，本项目污染物最大落地浓度达到环境质量标准值，本项目的污染物排放不会造成厂界外浓度超标，因此无需设置大气环境防护距离。 五、卫生防护距离计算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则 GB/T 39499-2020》中的规定对无组织排放的有毒有害气体可通过设置卫生防护距离来解决，利用下式对扩建项目的卫生防护距离进行计算。 QcCm=1ABLc+0.25r20.50LD 式中：Qc——污染物的无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm——污染物的标准浓度限值，mg/m3； L——所需卫生防护距离，m； r ——有害气体无组织排放源等效半径，m；r=(S/π)0.5 A、B、C、D—计算系数，从下表中查取。 表4-11 卫生防护距离计算系数 计算 系数; 工业企业所在地区近五年平均风速 (m/s); 卫生防护距离L,m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别1). Ⅰ; II; III; Ⅰ; II; III; Ⅰ; II; III. A; <2 2～4 >4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 140. B; <2 >2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; <2 >2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 >2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 扩建项目卫生防护距离计算结果见下表。 表4-12 扩建项目卫生防护距离计算 污染源; 污染物; 长度（m）; 宽度（m）; 排放量（kg/h）; 卫生防护距离L（m）. 计算值; 提级后. 生产车间; 颗粒物; 75; 56; 0.94; 49.977; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）中规定无组织排放多种有害气体的工业企业，按QC/Qm的最大值其所需卫生防护距离，经理论计算和提级取整规定，本项目卫生防护距离为50m。 扩建后全厂的卫生防护距离包络线图见附图10。 - 大气保护措施可行性分析 扩建项目大气污染物以破碎、筛分等工序产生的粉尘为主。产生的粉尘经封闭式集尘罩捕集后由布袋除尘器净化后有组织排放。未捕集粉尘在车间沉降后无组织排放。 扩建项目所用除尘器为脉冲布袋除尘器，其由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。脉冲布袋除尘器有如下特点： ①脉冲布袋除尘 采用分室停风脉冲喷吹清灰技术，克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点，清灰能力强，除尘效率高，排放浓度低，漏风率小，能耗少，钢耗少，占地面积少，运行稳定可靠，经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。 ②由于采用分室停风脉冲喷吹清灰，喷吹一次就可达到彻底清灰的目的，所以清灰周期延长，降低了清灰能耗，压气耗量可大为降低。同时，滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低，从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。 ③检修换袋可在不停系统风机，系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形，减少了袋与龙骨的磨擦，延长了袋的寿命，又便于卸袋。 ④采用上部抽袋方式，换袋时抽出骨架后，脏袋投入箱体下部灰斗，由人孔处取出，改善了换袋操作条件。 ⑤箱体采用气密性设计，密封性好，检查门用优良的密封材料，制作过程中以煤油检漏，漏风率很低。 本项目排气筒（DA001）高度20m，生产车间高度为15m，排气筒高于周围200m范围建筑5m，并满足有组织排气筒不低于15m要求。 根据预测，扩建项目粉尘有组织排气筒（DA001）可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物有组织排放二级标准限值要求。 扩建项目成品库、原料库和生产车间要求封闭设置，进出口设有闸门并严格管理。车间内加强收尘车收尘频次，厂区内道路加强洒水抑尘。通过上述措施降低无组织排放颗粒物浓度，并且项目距离居民区较远（442m），项目排放颗粒物对其影响不大。厂界无组织排放粉尘浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控限值要求。 同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），布袋除尘器是治理粉尘大气污染物的有效措施，符合相关及要求，故技术上可行。 - 大气监测计划 项目大气监测计划详见表4-13。 表4-13 大气监测计划表 类型; 监测对象点位; 监测项目; 监测频率; 监测方式. 废气; 排气筒DA001; 颗粒物; 每季度一次; 企业自行或委托其他单位监测. 厂界; 无组织颗粒物; 每半年一次; 企业自行或委托其他单位监测. 八、物料平衡 扩建项目物料平衡见下表。 表4-14 扩建项目物料平衡表 序号; 投入; 数量t/a; 含水率; 产出; 数量t/a; 含水率; 备注. 1; 原料（铁矿废岩）; 1675919.8（含水67036.8）; 4%; 水洗砂; 100万 （含水70000）; 6-8%（按平均值7%计算）; 外售. 2; 新鲜水; 40497.6; 机制砂（5-10mm）; 50万 （含水25000）; 5%; 外售. 3; 除尘器收尘; 2640.7; /; 外售. 4; 车间降尘; 48.6; /; 外售. 5; 有组织粉尘; 5.3; /; 有组织拍排放. 6; 无组织粉尘; 5.4; /; 无组织排放. 7; 底泥; 58892 （含水4712）; 8%; 外售. 8; 磁性杂质; 150000 （含水3000）; 2%; 外售. 损耗水量; 4825.4. 9; 合计; 1716417.4; 1716417.4. 扩建项目物料平衡见下图。 图4-1 扩建物料平衡图 单位：t/a ### 九、非正常工况污染源分析 (1)废气非正常排放 本次评价主要考虑废气的非正常排放，公司对生产装置制定了详细的操作规范，用以避免事故情况下的非正常排放。 ①开、停车操作规范。装置开车前需先开启环保设施，待循环正常后，再开车。停车时，先关闭生产设施，待装置不再产生污染物（废气）后，再关闭环保设施。因此开停车一般不会产生非正常排放 ②失电情况下，物料均封闭在设备内，风机等也都停止，因此废气污染物不会逸出。 ③环保装置故障情况下，在引风机或布袋除尘器发生故障情况下，若发生此情况，应迅速停止生产，减少废气污染物排放。检查环保装置故障原因，尽快解除故障。根据同类项目对比，发生环保装置故障的概率小于1次/年，因此，建设单位应加强日常设备维护和检修，以保障设备的正常运行，降低故障发生概率。 本次评价，项日装置运营期废气非正常排放主要考虑的还是废气污染源环保设施运行不正常情況下效率降低后的非正常排放。废气非正常情况设定的条件为装置区废气综合治理设施效率下降到0%的情景，非正常排放情况持续时间为1.0小时。 非正常情况下废气外排详细情况见表4-15。 废气非正常排放源强见下表。 表4-15 本工程废气非正常排放源强 排放口; 污染物; 非正常工况排放量（kg/h）; 非正常工况排放浓度mg/m3; 备注. 排气筒DA001; 颗粒物; 459.38; 8203.1. 当出现非正常工况时，排气筒DA001排放废气（颗粒物）已无法满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2颗粒物有组织排放二级标准限值要求。此时项目应及时停机检修，维修完成后方可正常生产。同时扩建项目应强化运行过程环保设备管理，降低非正常工况的频次。 4.2.2废水环境影响和保护措施 依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)中“5.2工作等级的确定方法”，结合项目工程废水排放方式和排放量划分评价等级。水污染物影响型建设项目评价等级判定见下表。 - 表4-16 水污染物影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判断依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200 或 W<6000. 三级B; 间接排放; /. 扩建项目洗砂废水排入沉淀池沉淀后循环使用，不排放，故无生产废水产生；生活污水依托现有旱厕化粪池，定期清运，不外排。根据上表，扩建项目地表水评价等级为三级B，可不进行进一步预测和评价。 明确扩建项目在《固定污染源分类管理名录》（2019年版）中属于登记管理，无对应的行业排污许可技术规范，无推荐可行技术，因此本项目根据实际情况对废水防治措施可行性进行论证 （1）生产用水 根据企业提供资料，项目用水情况如下： - 根据水平衡，扩建项目循环水池补水量为40497.6m3/a，来自村自来水。 - 扩建项目厂区每天洒水降尘2次，降尘面积约800m2，根据辽宁省地方标准《行业用水定额》（DB21/T1237-2020），道路、场地浇洒（通用值）系数为1.4L/m2·d，全厂全年洒水天数约为200天，故洒水抑尘用水量为448m3/a。 - 项目冬季不生产（11月-次年2月），临近停工时，企业将沉淀池和清水池内循环水用于绿化灌溉和道路洒水。 （2）生活用水 项目定员15人，根据辽宁省地方标准《行业用水定额》（DB21/T1237-2020）按照生活用水为80L/人·d计算，生活用水量为288m3/a（1.2m3/d）。 污水量按用水量80%计，生活污水量为230.4m3/a（0.96m3/d），排入现有化粪池，定期清运，不外排。 企业现有旱厕地下化粪池设有防渗系统，防渗工艺为：2mm厚HPDE（高密度聚乙烯膜）+防渗混凝土，渗透系数≤1×10-10cm/s。防渗系统占地面积为2m×4m，对旱厕进行防护。 项目化粪池有效容积为30m3，每月清掏一次。 项目水平衡见下图。 图4-2 项目水平衡图 m3/d 根据上述分析，扩建项目无废水外排，生产废水中主要污染物为SS，其在沉淀池沉淀后循环使用，生活污水排入现有化粪池，定期清运，不外排。 综上，扩建项目产生的生产废水水质简单，洗砂过程中对水质要求亦不高，在经过沉淀处理后可以满足回用水要求。项目现有化粪池经过防渗处置，且有效容积为30m3，可以满足扩建项目生活污水暂存要求。项目冬季不生产，无需考虑冬季无法清运生活污水时的问题。 综上，扩建项目污水处理方式可有效处置生产废水和生活污水，废水防治措施可行。 4.2.3噪声环境影响和保护措施 扩建项目主要噪声设备为车辆行驶、颚式破碎机、锤式破碎机、水泵、制砂机、洗砂机、脱水机、除尘器风机和振动筛等设备运行产生，生产过程中各设备的噪声源强为85~115dB（A），主要生噪声设备均布置在生产车间内，在大型设备底部安装减震垫，选用低噪声、低振动的设备，采取隔音、消声、减震等措施。 通过厂房隔声可使噪声降低20~30dB，本次取值20dB。各设备噪声级值见表4-16。 表4-17 项目主要噪声源源强 单位：dB（A） 序号; 主要噪声设备; 数量; 位置; 声压级[dB(A)]; 降噪措施; 降噪后声压级[dB(A)]. 1; 引风机; 1台; 露天设置; 90～95; 隔声罩，低噪声设备，减振等措施，可降低15dB（A）; 75-80. 2; 水泵; 4台; 露天设置; 80-85; /; 80-85. 3; 颚式破碎机; 2台; 生产车间; 102-115; 低噪声设备，采取隔声、减振等措施，可降低20dB（A）; 82-95. 4; 给料机; 1台; 生产车间; 95-100; 75-80. 5; 锤式破碎机; 1台; 生产车间; 95-102; 75-82. 6; 振动筛; 2台; 生产车间; 90-98; 70-78. 7; 制砂机; 1台; 生产车间; 98-105; 78-85. 8; 洗砂机; 2台; 生产车间; 95-100; 75-80. 9; 脱水机; 1台; 生产车间; 98-105; 78-85. 9; 铲车; 2辆; 生产区域; 85-90; /; 85-90. 噪声影响预测模式 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可近似求出： 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 （2）某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Lp1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw——某个声源的倍频带声功率级； Q——方向性因子； r1——室内某个声源与靠近结构围护处的距离（m）； R——房间常数。 （3）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： （4）计算出室外靠近围护结构处的声压级： （5）将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源倍频带的声功率级Lw： 式中：S——透声面积（m2）。 然后按室外声源预测方法计算预测点的A声级。 （6）预测值计算 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 经上述公式计算，厂界噪声预测结果见表4-18。 表4-18 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 预测位置; 距离; 贡献值; 本底值; 预测值; 标准值; 达标判定. 1#; 北侧厂界外1m处; 82; 32; 48; 48; 60; 达标. 32; 48; 48; 50. 2#; 东侧厂界外1m处; 15; 46; 47; 49; 60; 达标. 46; 47; 49; 50. 3#; 南侧厂界外1m处; 157; 26; 41; 41; 60; 达标. 26; 41; 41; 50. 4#; 西侧厂界外1m处; 63; 34; 37; 38; 60; 达标. 34; 37; 38; 50. 5#; 西北侧最近大孤山村居民处; 72; 33; 51; 51; 60; 达标. 33; 41; 42; 50. 根据表4-17，项目营运期昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。西北侧最近大孤山村居民处满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。 扩建项目运输车辆驶出厂区后即可进入鞍下线，沿途不经过居民等声环境敏感目标。故车辆行驶噪声对周围声环境影响较小。扩建项目运输路线见附图4。 扩建项目建成后全厂营运期噪声监测方案见下表。 表4-19 噪声监测方案 类型; 监测对象点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周各设置1个监测点位; 等效连续A声级; 1 次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 噪声污染防治措施可行性分析 项目的主要噪声源为颚式破碎机、锤式破碎机、水泵、制砂机、洗砂机、脱水机、除尘器风机和振动筛等，噪声值为85～115dB，噪声控制措施主要是大型设备设减振垫及减振基础，噪声源均设置在封闭钢结构厂房内，利用围护结构隔声。在各风机出口等处设消声器消声，为防止振动产生噪音，设计将风机及泵类等产生较大振动的设备设置单独基础，在强振设备与管道间采取柔性连接方式。采取上述控制措施后，再经空气吸收、厂界围墙遮挡、物体反射折射以及其它因素造成的衰减，扩建项目建成后营运期厂界四周噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。故项目的噪声污染防治措施符合环保要求。 4.2.4固废环境影响和保护措施 扩建项目固体废弃物主要为营运期固体废物主要为生产过程中沉淀池底泥、磁性杂质、设备维护产生的废机油、废油桶以及生活垃圾。 根据计算，沉淀池底泥为58892t/a（含水率8%），定期清掏后外售； 磁选机选出的磁性杂质约15万t/a，收集后外售处理； 扩建项目设备维修过程产生的废机油约0.4t/a，废油桶约0.01t/a，废机油和废机油桶属于危险废物，废机油危险废物类别为HW08（900-214-08）；废油桶危险废物类别为HW49（900-041-49）。扩建项目将废机油和废油桶放置于现有危废暂存间暂存后，并定期交由有资质公司处置。现有危废间位于南侧现有厂区生产车间南侧，面积约为10m2，危废间内地坪已设有防渗漏托盘，托盘围堰高为10cm，防止危险废物泄漏或流失，现有危险废物已分区存放，并对应张贴危废识别标识，尚有贮存空间，可满足扩建项目依托原有危废间的可行条件。 扩建项目职工生活垃圾等按每人每天0.5kg来计算，生活垃圾产生量为1.8t/a。职工生活垃圾进行袋装收集送垃圾回收站点统一收集处理，不会对周围环境造成影响。 经上述措施对本项目产生的固废进行治理后，做到了污染物的减量化、资源化和无害化处理，预期对项目周围的生态环境不会产生明显的影响。 本项目产生的固体废物详见表4-20。 表4-20 本项目主要设固体废物排放情况 单位：t/a 废物种类; 产生量; 消减量; 排放量; 处置情况; 是否满足相关要求. 沉淀池底泥; 58892; 58892; 0; 外售，代码300-001-46; 满足. 磁性杂质; 150000; 150000; 0; 外售，代码300-001-46; 满足. 废机油; 0.4; 0.4; 0; 危险废物类别为HW08（900-249-08）； 于危废间暂存后由有资质公司运输处置; 满足. 废油桶; 0.01; 0.01; 0; 危险废物类别为HW08（900-249-08）； 于危废间暂存后由有资质公司运输处置; 满足. 生活垃圾; 1.8; 1.8; 0; 收集后由环卫部门处置; 满足. 扩建项目危险废物贮存设施基本情况见下表。 表4-21 扩建项目危险废物贮存设施基本情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 最大贮存能力（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.4; 2; 破碎、筛分设备; 液态; /; 矿物质油; 年; T，I; 有资质单位进行处置. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 0.5; 机油包装物; 固体; /; 矿物质油; 半年; T. 4.2.5地下水和土壤环境影响分析 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)附录A确定扩建项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，详见下表。 表4-22 地下水环境影响评价项目类别 行业类别; 环评类别; 地下水环境影响评价项目类别. 报告书; 报告表; 报告书; 报告表. U城市基础设施及房地产; 155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用; 废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用; 其他; 危废Ⅰ类、其余Ⅲ类; Ⅳ类. - 根据表4-22，扩建项目为Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 - 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型评价等级分类。土壤评价等级如下： （1）建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为9325m2，为小型。 （2）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、不敏感、较敏感，判别依据见表4-23。 表4-23 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 建设项目所在地周边50m范围有居民，故土壤环境敏感程度为较敏感。 （3）评价等级工作等级 表4-24 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目为环境和公共设施管理业，参照土壤环境影响评价项目类别附录表A，本项目属于一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用项目，项目类别为III类，土壤环境敏感程度为较敏感，占地规模属于小型，故本项目评价等级为三级。 项目原材料及产品中无土壤污染物质，生产过程中产生的颗粒物有一部分以无组织形式逸散到环境空气中，其中少部分降落在地面。企业厂区内拟进行地面硬化处置，项目排放的无组织颗粒物亦较少，故对本项目周围居民、土壤环境等影响不大。 4.2.6生态 本项目在现有租赁厂区内进行建设，不新增占地，项目用地周边为道路、其他企业等，项目厂区用地范围及周边500m范围内无珍惜濒危物种、国家重点保护的野生动植物、自然保护区、风景名胜区等生态环境保护目标。 4.2.7环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H/169-2018），扩建项目各原辅材料及产品均不在其“附录B-重点关注的危险物质及临界量”中，项目各原辅材料及产品均不属于有毒有害物质，故本项目不存在重大危险源。可不进行环境风险评价。 但是，考虑到扩建项目原料库东南角处存放有机油，其最大存储量为0.1t/a，因机油为可燃液体，为了避免其发生泄漏、火灾等事故对环境噪声影响，本次评价对其环境风险进行简单分析。 （1）风险源分析 机油的理化性质及危险危害性见下表。 表4-25 机油的理化性质及危险危害特性 标识; 中文名; 甲烷；机油. 英文名; Lubricating:Lubi oil. 理化性质; 外观与性状; 油状液体，淡黄色或褐色，无气味或略带气味。. 溶解性; 不溶于水. 相对密度（水=1）; ＜1. 相对密度（空气=1）; /. 引燃温度（℃）; 248. 燃烧爆炸危险 性; 燃烧性; 可燃. 火险分级; 甲. 闪点（℃）; 76. 爆炸下限（V%）; 无资料. 爆炸上限（V%）; 无资料. 危险特性; 遇高温、高热可燃. 燃烧（分解）产物; 一氧化碳、二氧化碳。. 稳定性; 稳定. 聚合危害; 不能出现. 禁忌物; /. 灭火方法; 消防人员需佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。. 防护; 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器； 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜； 身体防护：穿防毒物渗透工作服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围提或挖抗收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所外置。. 急救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 健康危害; 侵入途径：吸如、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 储运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应原理卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线形式。. （2）环境风险防范措施 项目潜在的危险、有害因素有：一是物质泄漏进入环境会对土壤、河流、生物造成严重污染；二是物质泄漏可能造成火灾等危害。本项目主要环境风险起因是机油桶的泄漏，甚至是火灾。如发生上述事故，则会产生破坏建筑物、危及人身安全、污染周围环境等后果。 "预防为主"是安全生产的原则，加强预防工作，从管理着手，把风险事故的发生和影响降到最低程度，针对本项目的生产特点，评价提出风险防范措施如下： ①加强岗位培训，工作人员必须了解所在岗位的操作规章以及相应的应急措施。此外，还要加强对操作过程的监督，建立分级责任管理，完善巡检制度，规范操作。 ②建设单位在运输过程中禁止遗洒，装卸搬运时必须轻拿轻放，防止因容器破裂、泄漏、滑落而造成环境污染；生产车间内应采取必要的通风、防泄漏、防盗、防火、防爆等措施，使用过程中要注意防止泄漏；加强对员工的安全操作培训，杜绝人为的泄漏、火灾、爆炸事故发生； ③火灾的控制。在机油存放区内设置干式灭火器，确保通讯设施完好，一旦发生火灾及时报警。 ④制定完善、有效的环境风险突发事故应急预案，一旦发生事故能采取有效的措施及时控制，防止事故蔓延，并做好事后环境污染治理工作，发生重大意外事故后，要及时向上级主管部门汇报，由政府及其有关部门、工会和企业按照行政法规进行调查和处理。 项目日常存放的机油量不大，做到上述防范措施可有效降低机油发生泄漏、甚至火灾的环境风险。 4.2.8电磁辐射 扩建项目不涉及电磁辐射部分，故不进行电磁辐射环境影响分析。 4.2.9排污口规范化建设 （1）排污口建立 1）废气排放口 扩建项目增设1个排气口，为一般排放口，排放口编号为DA001，排气筒应设置永久采样孔，并安装采样监测平台，废气采样口设置必须符合《污染源监测技术规范》规定的高度和要求，便于采样、监测的要求，并设置排污口标志。 2）固定噪声排放源 按规定对固定噪声进行治理，并在对外界影响最大处设置标志牌。 3）固体废物贮存处置 对各种固体废物应分类收集，设置暂存点应有防扬尘、防流失、防渗漏等措施，暂存场应设置规范化标志牌。 表4-26 各排污口（源）标志牌设置示意图 名称; 噪声排放源; 一般固体废物; 废气排放口; 危险废物. 提示性图形符号; /. 警告图形符号. 功能; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场; 表示废气向大气环境排放; 危险废物标识牌. 表4-24 环保图形标志形状、颜色 名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 提示性图形符号; 正方形边框; 绿色; 白色. 警告图形符号; 三角形边框; 黄色; 黑色. （2）排污口建档管理 要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向况记录于档案。 4.2.9环保投资 扩建项目总投资1500万元，其中环保投资93.5万元，占总投资的6.2%。 表4-27 环保投资验收一览表 污染源; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 颗粒物; 7处集气罩+布袋除尘器（1套）+风机+20m排气筒; 28. 产区道路硬化; 15. 洒水车1辆; 16. 吸尘车1辆; 18. 废水; SS; 新建1座循环水池（包括2座沉淀池和1座清水池）并防渗处理。; 7. /; 车间地坪防渗; 8. 噪声; 噪声; 减震垫、消声器等; 1.5. 合计; 93.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/破碎工序 | 颗粒物 | 7处封闭式集尘罩+1套布袋除尘系统+1根20m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物有组织排放二级标准限值要求 |
|  | 无组织排放 | 颗粒物 | 封闭车间+车间地面收尘+长期洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界颗粒物无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 洗砂废水 | SS | 1座循环水池 | / |
| 声环境 | 设备 | dB(A) | 引风机隔声闸总，低噪声设备、厂房隔声、合理布局、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | （一）一般固废 沉淀池底泥为58892t/a（含水率8%），定期清掏后外售； 磁选机选出的磁性杂质约15万t/a，收集后外售处理； 生活垃圾：本项目劳动定员15人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量为1.8t/a。职工生活垃圾进行袋装收集送垃圾回收站点统一收集处理， （二）危险废物 危险废物为废机油和废油桶。根据《国家危险废物名录》（2021年版）废机油属于HW08（900-249-08），产生量约0.4t/a；废机油桶属于HW08（900-249-08），产生量约0.01t/a；暂存于现有危废间，送有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 扩建项目依托现有危废间和化粪池，其已按环评要求进行防渗：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；一般防渗区为本项目生产车间，环评防渗要求为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；扩建项目简单防渗区为原料库、成品库、门卫及地磅房，环评防渗要求为：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 为使环境风险减少到最低限度，企业必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。针对本项目风险情况，生产车间及危废暂存间在日常运营中，应加强对机油等危险品的防护与管理。 对于机油等危险品的管理的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理；产生的废机油等危险废物的管理出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。危废暂存间应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志；危废暂存间内废机油和废油桶等需要分类存放，且各分区底部应做好防渗漏收集措施，防止泄漏；在危废暂存间区域附近应配消防沙，能对泄漏物质及时进行吸收，防止泄漏物质流入外环境。同时本项目各生产设备在油品使用前，企业应对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，并学习安全正确使用机油等危险品的方法，确保机油等危险品规范使用。 同时，本项目应制订有较完善的风险应急预案，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施，包括： ①任何人发现火灾时，应当立即报警，并通知部门安全员和领导。任何人都应无偿为报警提供便利、不得阻拦报警，严禁谎报火警； ②消防控制中心接到报警后立即将本公司火灾联动装置开到“自动”位置，同时派人迅速赶到报警地点协助现场初期灭火及人员疏散，并马上通知安全小组； ③安全小组到场后组成火灾临时指挥小组，负责灭火指挥；各部门安全员应根据火势疏散员工和组织前期扑救，前期扑救包括转移易燃物品，用灭火器、消火栓和消防沙对现场无法搬运的易燃物作一些隔离处理。如火情失去控制，应立即拨打电话报告消防队，并讲明起火地点、部位、燃烧物质等情况。 ④制定风险应急预案，定期演练和完善； ⑤制定切实可行的紧急处置措施； ⑥配备必要的设施和器材。 此外，建设单位应统一组织员工进行消防知识培训和消防演练。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ① 贯彻执行国家环境保护法律法规和“三废”治理及综合利用的方针、政策，积极响应当地环保部门关于三废治理的要求； ② 组织制定企业内部的环境保护管理规章制度并监督执行； ③ 制定并组织实施本企业的环境保护规划，对企业污染源提出防治对策，并组织实施，不断提高环境保护设施的技术水平； ④ 监督检查本单位环保设施的运行状况，作好日常记录； ⑤ 提高职工全员环保意识，组织开展本企业的环境保护技术培训，并组织开展环保科研和学术交流活动，并下大力气杜绝生产过程中污染事故的发生； ⑥ 建设规范化排污口； ⑦ 加强循环水、噪声治理设施的管理和日常维护； ⑧加强对厂区固体废物的管理。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，鞍山云浩矿业有限公司扩建项目选址合理，符合国家产业政策，只要严格落实本报告提出的环保措施，可以做到各类污染物达标排放，对当地环境影响较小。因此，从环境保护角度分析，该项目的选址和建设可行。 企业严格按照环保“三同时”要求，切实落实施工期废气、废水、噪声及固体废物防治措施要求进行，并接受当地环保部门的监督检查。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | 0 | / | 11.9t/a | / | 11.9t/a | +11.9t/a |
|  | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 底泥 | 12956.9t/a | / | / | 58892t/a | / | 71848.9t/a | +58892t/a |
|  | 生活垃圾 | 1.2t/a | / | / | 1.8t/a | / | 3.0t/a | +1.8t/a |
|  | 除尘器收尘 | / | / | / | 2640.7t/a |  |  |  |
|  | 车间降尘 | / | / | / | 48.6t/a |  |  |  |
| 危险废物 | 废机油 | 0.3t/a | / | / | 0.4t/a | / | 0.7t/a | +0.4t/a |
|  | 废油桶 | 0.01t/a | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①