+

鞍行审批复环〔2023〕47号

关于后英集团海城市水泉滑石矿有限公司（菱镁矿、滑石）矿产资源整合建设项目环境影响报告书的批复

- 后英集团海城市水泉滑石矿有限公司：

- 你单位报送的《后英集团海城市水泉滑石矿有限公司（菱镁矿、滑石）矿产资源整合建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 本项目属于矿山整合项目，拟将原后英集团海城市水泉滑石矿有限公司水泉分公司、原后英集团海城市水泉滑石矿有限公司范峪采区、原后英集团海城市水泉滑石矿有限公司福海分公司、原海城市后英经贸集团有限公司菱镁矿四家矿山企业进行整合，整合后矿区范围由4个采区组成，分别为水泉滑石矿采区、福海分公司采区、范峪采区、后英菱镁矿采区（四个采区原来均有环评审批手续）。其中后英集团海城市水泉滑石矿有限公司福海分公司作为主采区，其余3个采区作为储备矿区。整合后矿区面积仍为2.0860 km2。

- 本次环评主要针对主采矿区（福海分公司采区），本采区位于海城市英落镇赵堡村，开采矿种为菱镁矿及滑石矿，开采方式为地下开采，沿用福海分公司原有井口和斜坡道，年开采菱镁矿石37万吨，滑石矿4万吨；服务年限：40.96 年，其中，菱镁矿实际开采年限为40.96年，滑石矿实际开采年限为17.16年。项目总投资2254.5万元，其中环保投资82万元。

- 根据《关于印发<全省菱镁采矿权整合方案>的通知》（辽镁办[2021]15号），本项目位列11个整合区的采矿权名录之中；海城市人民政府出具了《关于同意后英集团调整申报菱镁矿采矿权主采区的说明》；辽宁省自然资源事务服务中心出具了《后英集团海城市水泉滑石矿有限公司（菱镁矿、滑石）矿产资源开发利用方案审查意见书》（辽自然资事矿[开]）审字[2022]C045号；“三线一单”查询结果标明，该项目矿界范围所属环境管控单元属于重点管控区。

- 项目实施可能对生态、大气、地下水、土壤等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施后，本项目产生的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》的总体评价结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告书》提出的防治污染、防止生态破坏等各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）严格落实各项生态环境保护和生态恢复措施。建设过程中应严格控制对土地的损毁，非设计地表不得进行挖损、压占；采取必要措施，防止水土流失和滑坡、塌陷等灾害的发生。制定详细的生态恢复方案，生态恢复治理应与矿山开采同步进行，基建期和开采期以新带老完成对本项目不再依托的扰动区域的生态恢复治理工作，开采结束后，要对矿井、工业场地、运输道路等全面进行恢复治理与复垦工作。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。矿石开采采用湿式作业，爆破采用水封爆破降尘措施；对矿石装卸、转运过程产生无组织排放粉尘采用洒水抑尘等措施；矿石依托后英集团海城市水泉滑石矿有限公司（石粉厂）全封闭库房存放；表土场设置挡土墙，采用苫布覆盖、洒水抑尘；对矿区矿石运输道路扬尘采取硬化路面和洒水抑尘措施；运输车辆覆盖苫布，并限速行驶。

（三）严格落实各项水污染防治措施。井下涌水经沉淀后全部复用于抑尘及绿化用水等，不外排；生活污水排至防渗旱厕，定期清理后作为农肥，不外排。

（四）优选低噪声的生产设备，产噪设备采用减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达标排放。夜间禁止进行爆破作业。妥善设置车辆运输路线，尽量远离居民区等敏感点，夜间应停止矿石外运。避免扰民。

（五）项目不新设排岩场，地下开采废石全部外运至后英集团海城市高新技术产品有限公司；废机油、废油桶、废变压器油集中收集后设危废间暂存，定期委托有资质单位进行处置。

三、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，切实做好生态环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度,项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。做好环保设施安全生产工作。

四、环境影响报告书批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定开工建设的，应当报环评审批部门重新审核。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将《报告书》转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山市行政审批局

（此件公开发布）

2023年9月14日

抄送：鞍山市生态环境局  辽宁丰泰生态环境科技有限公司