+

鞍行审批复环〔2023〕51号

关于鞍钢集团矿业有限公司建设东鞍山烧结厂400

万吨/年带式球团项目环境影响报告书的批复

- 鞍钢集团矿业有限公司东鞍山烧结厂：

- 你单位报送的《鞍钢集团矿业有限公司建设东鞍山烧结厂400万吨/年带式球团项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

项目选址位于东鞍山烧结厂现有厂区内，总占地面积139000㎡，总建筑面积57000㎡，建设1条400万吨/年带式球团生产线，购置焙烧机、强力混合机、造球盘、鼓风机、抽风机、除尘器等主要设备19台；新建6座一层主体厂房，分别为配料室、混合室、造球室、焙烧室、成品筛分室、修理间等；新建1座五层综合楼，作为职工办公、生活区。年产球团矿400万吨。总投资147601.23万元，其中环保投资23417.71万元。

项目实施可能对大气、地下水、土壤等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施及环境风险防范措施后，本项目产生的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》的总体评价结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告书》提出的防治污染、防止生态破坏等各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）带式焙烧机以天然气为燃料，焙烧废气采用电除尘器+循环流化床半干法（CFB）脱硫+布袋除尘器+中高温SCR脱硝工艺处理，确保废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）超低排放指标限值要求，氟化物和二噁英满足《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012及其修改单）表3 大气污染物特别排放限值要求，氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求后经符合高度要求的排气筒排放，并符合总量控制要求；直燃式加热炉以天然气为燃料，设低氮燃烧烧嘴，该加热炉废气并入脱硝烟气一同处理排放；原料受矿槽卸料、原料转运、配料、混合、造球、焙烧室、成品筛分、综合料库成品受矿槽、成品转运、鼓风干燥段炉罩、成品矿槽、钙质粘结剂+菱镁石储存间拆袋卸料等工序及位置产生的颗粒物采用布袋除尘器处理，满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）超低排放指标限值要求后经符合高度要求的排气筒排放；原料、成品均放置于封闭库房内；原料装卸在全封闭综合料库中进行；厂内运输道路全部硬化，厂内配备车轮和车身清洗装置；铁精粉等物料运输均采用封闭式皮带运输，需要车辆运输的粉料，采取密闭措施；原料转运卸料点设置密闭罩，并配备高效袋式除尘器；除尘灰采用气力输送方式运输；设干雾抑尘系统；脱硝系统生石灰仓顶、消石灰仓顶设脉冲布袋除尘器。强化全厂颗粒物无组织排放控制，确保厂界达标。焙烧废气排气筒安装在线自动监测装置并与生态环境部门联网。

（二）项目无生产废水产生。建设1座生活污水处理站处理生活污水，处理后回用于东烧厂选矿生产使用，不外排。严格落实报告书提出的分区防渗措施，切实保护地下水。

（三）优选低噪声设备，产噪设备尽量采取隔声、消音和减振处理，确保厂区北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；东、西、南厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）设1座脱硫灰库储存脱硫灰，脱硫灰外售综合利用；各除尘系统设置灰仓储存除尘灰，除尘灰返回配料；废布袋外售综合利用；废活性筛厂家回收再生；污水站污泥外运综合利用。危险废物设置专用暂存间暂存，定期委托有资质单位处理处置。

（五）项目焙烧车间设置300米卫生防护距离，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

（六）建设单位必须高度重视环境风险防范和环保设施

安全生产工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。设置有毒气体报警装置，加强环保设备设施维护管理工作，及时排除隐患，防范环境风险，确保环境安全。

三、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，切实做好生态环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、环境影响报告书批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响报告书。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

鞍山市行政审批局

（此件公开发布）          2023年9月27日

抄送：鞍山市生态环境局 辽宁唐龙技术咨询有限公司