+

鞍行审批复环〔2024〕13号

关于奥斯卡（辽宁）科技有限公司年产600 吨新型

材料中间体项目环境影响报告书的批复

- 奥斯卡（辽宁）科技有限公司：

- 你单位报送的《奥斯卡（辽宁）科技有限公司年产600 吨新型材料中间体项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 项目选址位于台安经济开发区的化工产业园内,厂区总占地面积36568平方米，主要建设工艺装置区（包括四个车间）、公用工程及其他区（包括办公楼、仓库、公用辅助间等）；项目建设3条生产线，年产600 吨新型材料中间体，其中主产品为300 吨抑制剂（1-乙炔基-1-环己醇）和300 吨医药中间体（三丁基膦200吨，对溴苯酚100吨），副产品为年产30吨邻溴苯酚，项目分两期建设。总投资32092.73万元，其中环保投资1354万元。

- 项目实施可能对大气、地下水、土壤等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施及环境风险防范措施后，本项目产生的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》的总体评价结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告书》提出的防治污染、防止生态破坏等各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。导热油炉采用电加热。蒸汽锅炉以天然气为燃料（该锅炉在园区实现稳定供热后应予以拆除），设置低氮燃烧装置，确保废气中各项污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3要求后经高度符合要求的排气筒排放。1-乙炔基-1-环己醇生产线反应釜内产生的有机废气和碱性废气经各釜独自深度冷凝器冷凝，各反应釜冷凝液独立收集并回用至相应生产工序，不凝气采用“冷凝+酸喷淋+水喷淋+除雾器+二级活性炭吸附”工艺处理后，确保1-乙炔基-1-环己醇工艺废气满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中表5 标准和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 限值；对溴苯酚、三丁基膦生产线反应釜内产生的有机废气和酸性废气经各釜独自深度冷凝器冷凝，各反应釜冷凝液独立收集并回用至相应生产工序，不凝气采用“冷凝+碱喷淋+水喷淋+除雾器+二级活性炭吸附”工艺处理后，确保对溴苯酚、三丁基膦工艺废气中溴化氢、二氯甲烷、四氢呋喃、酚类满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表5 和表6 排放限值（参照执行），其余污染因子满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB27823-2019）中表2 大气污染物特别排放限值要求后，经高度符合要求的排气筒排放。新建污水处理站产生的废气收集后采用“喷淋+除雾+二级活性炭吸附”装置处理，确保满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2 标准限值要求后经高度符合要求的排气筒排放。危险废物贮存库废气收集后采用二级活性炭吸附装置处理；化验室废气收集后采用小型活性炭吸附装置处理，上述两处废气经处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 标准限值要求后经高度符合要求的排气筒排放。食堂设置油烟净化装置，确保油烟达标排放。严格控制生产过程中的无组织废气排放，确保厂界废气浓度达标。制冷系统采用符合国家规范要求的冷媒。

（二）做好水污染防治工作。项目实行雨污分流。新建1座最大处理能力55m3/d 的污水处理站，本项目产生的高浓度废水经“调节+混凝+双效蒸发浓缩+结晶”处理后，与低浓度废水和初期雨水池沉淀后的初期雨水经“水解酸化+UASB+二级A/O+MBR”处理后，再和化粪池处理后生活污水经厂区污水总排口统一排入园区污水处理厂。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，切实保护地下水。厂总排口设置污水在线监测设备，并与生态环境部门联网。

（三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）燃汽锅炉软化水产生的废离子交换树脂和非危险化学品废包装容器暂存在一般固废暂存间，定期送专门固废处置部门处理；废导热油、危险化学品废包装材料、废活性炭，废机油及其油桶、废变压器油及其油桶、化验室废物、蒸发废盐、生产固废、污水处理污泥、冷凝废液等危险废物在新建危险废物贮存库暂存，定期委托有资质单位安全处置。

（五）本项目污水处理站卫生防护距离200米，生产区卫生防护距离100米，化验室卫生防护距离100米，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

（六）建设单位必须高度重视环境风险防范工作和环保设施安全生产工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，建设与生产规模相适应的事故池及初期雨水池，装置区、罐区设置围堰，设置有毒气体泄漏报警装置，落实污染事故三级防控措施，厂区内及周边布设地下水跟踪监测井，防范环境风险，确保环境安全。

三、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，切实做好生态环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、环境影响报告书批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定开工建设的，应当报环评审批部门重新审核。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

鞍山市行政审批局

（此件公开发布）          2024年2月22日

抄送：鞍山市生态环境局 辽宁沃尔德生态环境技术有限公司