+

鞍行审批复环〔2024〕35号

关于鞍山辉虹颜料科技有限公司新型特种树脂及

精细化工表面活性剂项目环境影响报告书的批复

- 鞍山辉虹颜料科技有限公司：

- 你单位报送的《鞍山辉虹颜料科技有限公司新型特种树脂及精细化工表面活性剂项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 企业位于海城市腾鳌经济开发区鞍山精细有机新材料化工产业园内，新建2座生产车间、1栋综合办公楼、2座液体罐区组、2座泵房、3座仓库，以及控制室、公用工程等其他辅助设施。年产DINA中间体200吨、着色剂红GO100吨、着色剂橙RK153.9吨。总投资6500万元，其中环保投资299.63万元。

- 项目实施可能对大气、地下水、土壤等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施及环境风险防范措施后，本项目产生的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》的总体评价结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告书》提出的防治污染、防止生态破坏等各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。DINA中间体生产工艺中产生的氨气、氯化氢采用水喷淋装置处理；着色剂橙RK生产工艺中产生的二氧化硫采用一级水喷淋+一级碱液喷淋装置处理；着色剂红GO生产工艺中产生的非甲烷总烃采用二级活性炭吸收装置处理；投料工序产生的粉尘采用配套的集气罩+布袋除尘器装置处理，确保氨气满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2限值要求，氯化氢、二氧化硫、非甲烷总烃、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源污染物二级排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放。食堂安装油烟净化装置，确保达标排放。严格控制生产过程中的无组织废气排放，确保厂界废气浓度达标。项目生产用蒸汽依托园区集中供热企业供应。

（二）做好水污染防治工作。项目生产废水依托厂区原有污水处理站处理，水质满足海城市绿源净水有限公司腾鳌污水处理厂入水水质要求后经地下管网排入该污水处理厂处理。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，切实保护地下水。

（三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）除尘灰、废旧布袋、未沾染化学品的废包装桶、包装袋等一般固废进行综合利用或妥善处理；废机油、废油桶、偶联废渣、化学品包装内袋及沾染化学品的包装外袋、工艺产生的废活性炭、环保设施产生的废活性炭等危险废物暂存于厂内现有危废暂存库，定期委托有资质的单位处置。

（五）本项目建成后全厂卫生防护距离仍为100米，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

（六）建设单位必须高度重视环境风险防范工作和环保设施安全生产工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，落实污染事故三级防控措施，防范环境风险，确保环境安全。

三、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，切实做好生态环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、环境影响报告书批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定开工建设的，应当报环评审批部门重新审核。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

鞍山市行政审批局

（此件公开发布）          2024年6月17日

抄送：鞍山市生态环境局 鞍山市携手环保咨询有限公司