+

鞍行审批复环〔2024〕40号

关于辽宁众利再生资源有限公司50万吨废矿石综合利用研发试验项目环境影响报告书的批复

辽宁众利再生资源有限公司：

你单位报送的《辽宁众利再生资源有限公司50万吨废矿石综合利用研发试验项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 项目位于鞍山市齐大山镇判甲炉村,鞍钢建设集团有限公司机电安装工程分公司院内，拟利用厂区内现有闲置厂房，作为本项目的生产车间及办公室，另外新建原料库房、成品库房等建构筑物，外购辽宁安瑞环境工程有限公司鞍千采场西大背排岩场废石，进行试验研发，新建1条废矿石综合利用生产线，采用“破碎+球磨+磁选”工艺，将产出的不同粒径、不同含铁量的矿产品分类进行回收利用，主要包括铁精粉、建筑用碎石、建筑用砂和尾矿泥，分别进行外售和外运，实现废矿石资源的100%综合利用，企业生产能力为年加工处理50万吨废矿石。总投资500万元，其中环保投资87万元。

项目实施可能对大气、地下水、土壤等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施及环境风险防范措施后，本项目产生的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》的总体评价结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告书》提出的防治污染、防止生态破坏等各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。项目原矿上料、颚式破碎、干式磁选、筛分、锤式破碎等工序产尘点均设置集气罩，收集后的废气经布袋除尘器处理满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6大气污染物特别排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放。原料及产品储存封闭库房中，并进行洒水抑尘；厂区运输道路进行硬化；厂外运输采取运输车辆物料遮盖，严格控制生产过程中的无组织废气排放，确保厂界废气浓度达标。

（二）做好水污染防治工作。生产用水经回水池收集后全部循环利用，不外排；生活污水经市政管网进入判甲炉污水处理厂。

（三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）废衬板和废布袋集中收集后进行外售；除尘灰和沉降灰回用于生产工艺；尾矿泥和沉淀渣收集后暂存于尾矿库房，定期外运用作水泥原料使用；废润滑油、废油桶等危险废物于危险废物贮存点内暂存，定期委托有资质单位妥善处置。

（五）建设单位必须高度重视环境风险防范工作和环保设施安全生产工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，防范环境风险，确保环境安全。

三、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，切实做好生态环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、环境影响报告书批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定开工建设的，应当报环评审批部门重新审核。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

鞍山市行政审批局

（此件公开发布）          2024年6月28日

抄送：鞍山市生态环境局  辽宁瑞尔工程咨询有限公司