+

鞍行审批复环〔2024〕43号

关于辽宁东和新材料股份有限公司新型低能耗双室

碳酸盐分解炉轻烧MgO粉生产示范项目环境影响

报告书的批复

辽宁东和新材料股份有限公司：

你单位报送的《辽宁东和新材料股份有限公司新型低能耗双室碳酸盐分解炉轻烧MgO粉生产示范项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，批复如下：

- 项目位于海城析木新城经济开发区，项目拟利用D-D型分解炉建设一条新型轻烧氧化镁粉示范生产线，同时对原场址2台Φ4.2m煤气发生炉进行升级改造，建成循环流化床煤气化系统作为能源供给，并配套建设原料制备系统、原煤预处理及输送系统、残炭炉燃烧系统、包装系统、余热锅炉、循环水站、脱盐水站等设施，年产轻烧氧化镁粉20万吨。总投资18744.91万元，其中环保投资514万元。

- 辽宁省工业和信息化厅出具了《辽宁省工业和信息化厅关于辽宁东和新材料股份有限公司相关项目为首台套装备产业化项目的批复》（辽工信建材[2023]54号），指出“辽宁东和新材料股份有限公司新型低能耗双室碳酸盐分解炉轻烧MgO粉生产示范项目”属目前行业首台套装备产业化项目，符合不制定产能置换方案的条件。

项目实施可能对大气、地下水、土壤等产生不利影响，在全面落实《报告书》和本批复提出的各项生态环境保护措施及环境风险防范措施后，本项目产生的不利生态环境影响可以得到一定缓解和控制。我局原则同意《报告书》的总体评价结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告书》提出的防治污染、防止生态破坏等各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。D-D分解炉废气经SNCR脱硝+SDS干法脱硫+布袋除尘器处理,确保满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2要求后通过符合高度要求的排气筒排放；残炭炉废气经SDS干法脱硫+布袋除尘器除尘+SCR脱硝处理，确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准要求后通过符合高度要求的排气筒排放；循环流化床煤气化系统的煤振动筛、热解炉封闭煤仓、煤破碎机、封闭渣仓、封闭灰仓等部位以及轻烧氧化镁系统的颚式破碎机、锤式破碎机、立磨、封闭喂料仓、生料皮带转运、提升机落料点、封闭熟料仓、封闭产品仓、小袋包装机、吨袋包装机、散料装车头等部位产生的颗粒物收集后采用布袋除尘器处理，确保满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2要求后通过符合高度要求的排气筒排放；厂房设置为封闭结构，所有工序均位于厂房内；粉状物料采用封闭料仓存储；粉状、粒状等易散发粉尘的物料在厂内转移、运输时采取封闭输送系统，厂区内运输道路硬化处理，并洒水增湿抑尘，严格控制生产过程中的无组织废气排放，确保厂界废气浓度达标。

（二）做好水污染防治工作。余热锅炉排污水、脱盐水装置排污水、循环冷却排污水等生产废水汇入厂区内集水池后，通过架空管道泵送至东和现有浮选沉淀池，经六级沉淀处理后作为浮选生产线循环水补水使用；生活污水排入化粪池处理后，定期清掏不外排。

（三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）铁质杂物收集后外售物资回收部门；除尘灰（煤粉）返回气化炉利用；炉渣作为建筑材料外售综合利用；煤灰气力输送至残炭炉作为二次燃料综合利用；废布袋收集后送腾鳌鞍山市三峰环保发电有限公司焚烧处理；残炭炉除尘灰作为一般工业固废废物处置；落地灰回用于现有压球生产线；除尘灰作为产品外售；废耐火材料外售耐火材料生产厂家综合利用。废机油、废液压油、废含油抹布和废催化剂分别采用专用容器盛装，暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期进行无害化处置；废油桶暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期进行无害化处置。

（五）项目原煤库、包装车间和散料装车点设置50米卫生防护距离；生料配料库和煅烧系统设置100米卫生防护距离。建设单位应配合政府综合考虑原有项目卫防距离，做好规划控制工作，卫防距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

（六）建设单位必须高度重视环境风险防范工作和环保设施安全生产工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，防范环境风险，确保环境安全。

三、你单位应落实生态环境保护主体责任，建立企业内部生态环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，切实做好生态环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、环境影响报告书批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施重大变动的，你单位应当重新报批项目的环境影响报告书。环境影响报告书批准之日起超过五年，方决定开工建设的，应当报环评审批部门重新审核。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

鞍山市行政审批局

（此件公开发布）          2024年7月12日

抄送：鞍山市生态环境局 中冶焦耐（大连）工程技术有限公司