海城市环境保护局对海城市宪国食品加工有限公司年屠宰16万头生猪项目环境影响评价文件 受理公示（2020.6.19） 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2020年6月19日我局受理了海城市宪国食品加工有限公司年屠宰16万头生猪项目环境影响评价文件，现将受理情况予以公示，公示期2020年6月19日-2020年7月2日（10个工作日）。 联系电话：0412-3162793；传真：0412-3162793 电子信箱：shaoqihong999@126.com 通讯地址：海城市北顺城路34号 序号; 项目名称; 建设地点; 建设单位; 建设内容; 承办科室; 项目类型; 环评机构; 受理日期. 1; 海城市宪国食品加工有限公司年屠宰16万头生猪项目; 海城市感王镇东上夹河村; 海城市宪国食品加工有限公司; 项目位于海城市感王镇东上夹河村，购置原印染厂闲置厂区和厂房建设，计划总投资2000万元，其中环保投资163万元，总占地面积22000m2，总建筑面积12542m2。项目建设内容包括新建屠宰车间（含冷库）、待宰圈、待宰隔离圈、急宰间、办公楼及污水处理站等其他附属设施，配套新上检验检疫设备、生猪屠宰流水线、质量追溯系统及配套污水管网等工程，从事屠宰活动。项目实施后，生产产品及规模为年屠宰生猪16万头。; 审批科; 报告书; 辽宁瑞尔工程咨询有限公司; 2020-6-19. 邮政编码：114200。

附：海城市宪国食品加工有限公司年屠宰16万头生猪项目环境影响报告书

海城市宪国食品加工有限公司

年屠宰16万头生猪项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：海城市宪国食品加工有限公司

环评单位：辽宁瑞尔工程咨询有限公司

2020年6月

目  录

1概述	1

1.1项目背景及由来	1

1.2评价目的	1

1.3环境影响评价的工作程序	2

1.4评价重点及关注的主要环境问题	3

1.5环境影响报告书结论	4

2 总则	5

2.1编制依据	5

2.2环境影响识别和评价因子筛选	6

2.3评价标准	8

2.4评价工作等级和评价范围	11

2.5评价方法和评价时段	16

2.6规划相符性、产业政策符合性和环境功能区划	16

2.7污染控制目标及环境保护目标	21

2.8环境影响评价方法	22

3 建设项目概况	24

3.1项目基本情况	24

3.2项目建设内容及规模	27

3.3项目平面布局	28

3.4原辅材料及能源消耗	34

3.5产品方案	35

3.6主要生产设备	36

3.7劳动定员及工作制度	38

3.8主要公用设施	38

4 工程分析	40

4.1 施工期工艺流程	40

4.2 营运期工艺流程	41

4.3 大气污染源分析	46

4.4水污染源分析	49

4.5 噪声源分析	55

4.6 固体废物分析	56

4.7 污染物排放汇总	58

4.8 总量控制因子确定	59

4.9 总量控制建议	59

5环境现状调查与评价	60

5.1自然环境现状调查与评价	60

5.2 社会环境概况	61

5.3 环境质量现状评价	62

6 环境影响预测与评价	81

6.1项目施工期对环境的影响分析	81

6.2项目营运期对环境的影响分析	86

6.3环境风险分析	111

7环境污染防治对策与措施可行性分析	118

7.1施工期污染防治对策可行性分析	118

7.2营运期污染防治对策可行性分析	119

8环境影响经济损益分析	131

8.1概述	131

8.2环保投资估算	131

8.3效益分析	132

9环境管理与监测计划	134

9.1环境管理与监测机构	134

9.2监测点位及监测制度	134

9.3 排污口设置与规范化管理	134

9.4环保管理制度建议	135

9.5竣工环境保护验收管理	135

9.6污染物排放清单	137

10环境影响评价结论及建议	139

10.1结论	139

10.2建议	142

10.3报告书总结论	142

概述

1.1项目背景及由来

当前我国已经进入全面建成小康社会、加快社会主义现代化建设的新的发展阶段，食品工业发展也面临新的形势和任务。为了充分发挥我国农产品丰富、消费市场广阔的优势，必须积极实施农产品加工和食品工业发展战略，不断提高食品工业素质和发展水平，向广大人民群众提供数量充足、品种齐全、质量可靠的食品，改善人民的生活质量，提高人民生活水平。农产品加工业是我国食品工业最重要的一个部分，近期国家要加大力度实现农产品多层次、多环节的转化，进而带动农村种植业、养殖业的转化增值，开拓农产品市场，扩大农产品消费，提高农业综合效益，增加农民收入。人民生活水平的不断提高，使得消费者对肉禽产品营养价值、保健及药用价值认识观念不断提升，对肉禽的需求越来越大。在肉禽产品中，由于肉猪是一种高蛋白、低脂肪、低胆固醇的食品，具有独特的营养功效，被营养学家推崇为人类的保健食品之一。

海城市宪国食品加工有限公司成立于2019年5月，购置原印染厂闲置厂区和厂房，新上检验检疫设备、生猪屠宰流水线、质量追溯系统、污水处理系统等设备、以及配套污水管网工程，从事生猪屠宰项目，本项目总占地面积22000平方米，总建筑面积为12542平方米，总投资2000万元，建成后年屠宰16万头生猪项目。该项目的实施，可以进一步带动周边农产品的发展，提高农民养殖的积极性，使农产品得到充分利的利用，增加社会效益，提高农民收入。

依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，建设单位委托辽宁瑞尔工程咨询有限公司承担该项目的环境影响评价工作，按有关规定本项目需要编制环境影响报告书。评价单位对该项目进行详细现场勘察、调研，查阅大量相关资料，取得必要的基础数据，在此基础上编制了本报告书。

1.2评价目的

（1）通过评价弄清评价区域环境质量现状、环境敏感点和主要环境问题。

（2）通过对生产工艺流程、污染环节和各类污染治理措施的分析，确定其主要污染物产生和排放情况；评价本项目的环境影响范围和对周围环境敏感目标（居民点）的影响程度。

（3）根据“以预防为主，防治结合”的原则和污染物总量控制的要求，制定减少污染和破坏环境的对策措施，实现“总量控制、达标排放”的要求。

（4）提出技术上可行、经济上合理的污染防治对策和措施，保护项目所在地区的环境质量；制定相应的环境监理和管理计划，为环保主管部门决策提供科学依据。

1.3环境影响评价的工作程序

建设项目环境影响评价工作程序如下图。

环评任务委托书

研究国家有关的法律文件

资料调研、现场踏勘

环境影响评价

消除及缓解措施

公众参与

编写环境影响报告书（送审稿）

环境经济损益分析

作为工程初步设计依据

环境影响报告书（报批）稿）

影响识别、环境问题预估

工程分析、现状调查

工程分析现状评价

专家评审

建议取消立项

不可行

否

确认环境目标

各类环境标准

敏感点分析

环境功能区划

1.4评价重点及关注的主要环境问题

根据《环境影响评价技术导则》和项目建设具体情况，本评价的主要内容包括：工程分析、环境空气质量现状评价及影响分析、噪声现状评价及影响分析、地表水环境质量现状评价及影响分析、固体废物影响分析、污染防治对策分析、经济损益分析、环境管理与监测计划、结论与建议等。评价重点：根据本项目周围环境特征及项目特性，确定以工程分析、环境影响预测、污染防治对策为重点，分析本项目建成后对环境的影响，为工程的建设和环境管理提供可靠信息和科学决策依据。

项目关注的主要环境问题如下：

（1）废气污染：待宰圈会有粪便产生，会排放少量的恶臭气体；屠宰车间在进行屠宰过程产生的H2S、NH3等恶臭气体；污水处理站在运行期间，处理生产废水时产生的H2S、NH3等恶臭气体。

（2）水污染：生活污水及屠宰过程产生的生产废水。

（3）噪声：屠宰车间中的洗猪机、打毛机、劈半锯、制冷压缩机、轴流风机；污水处理站中风机、水泵、污泥泵和压滤机等设备运行时产生的噪声以及猪叫声。

（4）固体废物：营运期间产生的固体废物主要包括待宰圈内猪产生的粪便物；猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物；猪毛；病胴体、淋巴、不可使用的内脏；污水处理站产生的剩余污泥、格栅机和沉渣隔油池拦截废物；废活性炭以及生活垃圾。

1.5环境影响报告书结论

本项目建设符合国家产业政策；项目选址合理；经分析各污染源，污染防治措施措施可行，项目营运过程中各项污染物均可得到有效控制，均可达标排放，项目的实施对周围环境影响较小。在落实项目设计及本环评的要求后从环境保护角度考虑，项目建设可行。

2 总则

2.1编制依据

2.1.1 环境保护法律、法规、条例及规定

(1)《中华人民共和国环境保护法》，（2015.1.1实施）；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29实施）；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01.01实施）；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018.10.26实施）；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日修订）；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2016年11月7日）；

(7)《中华人民共和国清洁生产促进法》，（2012.7.1实施）；

(8)《中华人民共和国循环经济促进法》，（2012.7.1实施）；

(9)《中华人民共和国节约能源法》，（2016.7.2修订）；

(10)《中华人民共和国土地管理法》，（2004.8.28实施）；

(11)《中华人民共和国水土保持法》，（2011.3.1实施）；

(12)《建设项目环境保护管理条例》，（2017.10.1实施）；

(13)《建设项目环境影响评价分类管理名录》，（2018.4.28实施）；

(14)《国家危险废物名录》（2016.08.01实施）；

(15)国家环境保护总局《环境影响评价公众参与暂行办法》2019.1.1日起实施；

(16)《产业结构调整指导目录》（2013年修正），国家发展和改革委员会；

(17)《辽宁省环境保护条例》（2018.2.1实施）；

(18)《辽宁省大气污染防治行动计划实施方案》（2017.8.1实施）；

(19)《大气污染防治行动计划》国发[2013]37号，2013.09.10

(20)《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】31号）

(21)《水污染防治行动计划》国发[2015]17号，2015.04.16

(22)《辽宁省畜禽屠宰管理条例》（2009.11.27）

(23)《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》（GB4284-2018）

2.1.2 环评导则及有关技术文件

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

(2)《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

(3)《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

(4)《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

(5)《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

(6)《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

(7)《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）

(8)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2018)

(9)《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）

(10)《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192-2006）；

(11)《水污染治理工程技术导则》，（HJ2015-2012）；

(12)《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）；

(13)《屠宰和肉类加工企业卫生管理规范》（GB/T 20094-2006）；

(14)《猪屠宰与分割车间设计规范》(GB50317-2009)；

(15)《农副食品加工业卫生防护距离 第1部分：屠宰及肉类加工业》（GB 18078.1-2012）；

(16)《分割鲜、冻猪瘦肉》（GB/T 9959.2-2008）；

(17)《冷库设计规范》（GB50072-2010）；

(18)《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）；

(19)建设单位提供的其它相关资料及情况说明。

2.2环境影响识别和评价因子筛选

2.2.1环境影响要素识别

结合本项目工程建设内容，分析本项目在不同时段的环境影响因素和影响程度，按环境要素筛选评价因子，确定评价工作重点和深度。本项目的环境影响分为施工期、营运期正常工况下的环境影响以及营运期事故情况下的环境风险影响。

根据项目的生产规模、工艺特点、厂区周围的自然环境和社会环境特征，识别项目的环境影响因素，具体见表2-1。

表2-1  项目环境影响识别

| 环境要素 影响因子 |  | 自然环境 |  |  |  |  |  | 社会环境 |  | 生活质量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 固废 | 生态 | 经济发展 | 交通 | 就业 | 生活水平 |
| 营运期 | 废气 | 直接 -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 |  | 间接-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 |  |  | 间接-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 |  |  |  | 直接 -1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物 |  |  |  |  | 直接 -1 |  |  |  |  |  |
|  | 生态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品 |  |  |  |  |  |  | 间接+2 | 间接-1 | 间接+1 | 间接+1 |

注：表中列出的“直接”、“间接”表示行为影响的方式；表中数字代表影响程度，空格代表基本无影响，1：影响较小；2：影响一般；3：影响较大；-：表示不利影响；+：表示有利影响。

2.2.2 项目的评价因子

根据以上本项目排放污染物及环境影响因素的识别，确定本项目评价因子如下：

a）环境空气

现状评价因子：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、H2S、NH3。

预测评价因子：H2S、NH3。

b）地表水

现状评价因子：pH、CODcr、BOD5、SS、石油类、氨氮、总氮、总磷和粪大肠菌群。

预测评价因子：COD、氨氮、TN、TP等。

c） 地下水

现状评价因子：pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、总硬度、K+、Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、CL-、SO42。

影响分析：根据地下水导则要求确定。

d）噪声

现状监测、现状评价及影响分析因子均为等效A声级LAeq。

e）土壤

现状评价因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍。

2.3评价标准

㈠ 环境质量标准

⑴根据项目所在地环境功能，本项目所在区域为环境空气质量二类功能区，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3常规污染因子执行中华人民共和国《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，H2S、NH3参照《环境影响评价技术导致 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值具体标准限值见表2-2。

表2-2  环境空气评价因子执行标准

| 污染物 |  | 不同取值时间的浓度限值（g/m3） |  | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本污染物 | PM10 | 70 | 年平均 | GB3095－2012 二级标准 |
|  |  | 150 | 24小时平均 |  |
|  | PM2.5 | 35 | 年平均 |  |
|  |  | 75 | 24小时平均 |  |
|  | SO2 | 60 | 年平均 |  |
|  |  | 150 | 24小时平均 |  |
|  |  | 500 | 1小时平均 |  |
|  | NO2 | 40 | 年平均 |  |
|  |  | 80 | 24小时平均 |  |
|  |  | 200 | 1小时平均 |  |
|  | CO | 4000 | 24小时平均 |  |
|  |  | 10000 | 1小时平均 |  |
|  | 臭氧 | 160 | 日最大8小时平均 |  |
|  |  | 200 | 1小时平均 |  |
| 其他污染物 | H2S | 0.01 | 1小时平均 | 《环境影响评价技术导致 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值具体标准限值 |
|  | NH3 | 0.2 | 1小时平均 |  |

⑵项目厂界四周所在地区评价声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，见表2-3。

表2-3  环境噪声评价标准  等效声级LAeq：dB

| 功能区名称 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居民、工业混合区 | 2 | 60 | 50 |

⑶项目所在地区地下水水质为Ⅲ类，评价地下水采用《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准，见表2-4。

表2-4  《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准

| 污染物名称 | pH | 耗氧量 | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 总硬度 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6.5~8.5 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤450 | ≤100CFU/100ml |

⑷地表水

项目所在地区地表水老解放河为V类水体，地表水评价采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准，见表2-5。

表2-5     《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准

| 主要指标 | PH | CODcr | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | TN | TP | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | 6-9 | 40 | 10 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 40000 |

⑸土壤

本项目土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准，见表2-6。

表2-6   《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管控值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 200 |

㈡ 排放标准

⑴施工期扬尘影响执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》( DB21/2642-2016)，见表2-7。

表2-7    《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》( DB21/2642-2016)

| 监测项目 | 区域 | 浓度限值（连续5min平均浓度） |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物（TSP） | 郊区及农村地区 | 1.0 mg/m3 |

⑵运营期废气为特征污染物NH3和H2S等具恶臭的有害物，生产车间及污水处理站产生的恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级新扩改标准。见表2-8。

表2-8  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

| 污染物名称 | 有组织排放 |  | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒高度（m） | 排放量（kg/h） | 监控点 | 二级（mg/m3） |
| NH3 | 15 | 4.9 | 厂界标准值 | 1.5 |
| H2S | 15 | 0.33 | 厂界标准值 | 0.06 |
| 臭气浓度 | 15 | 2000（无量纲） | 厂界标准值 | 20（无量纲） |

⑶评价厂界噪声施工期环境噪声影响执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表2-9

表2-9   建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

⑷营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，见表2-10。

表2-10   工业企业厂界环境噪声排放标准限值  等效声级LAeq：dB

| 功能区名称 | 类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民、工业混合区 | 2 | 厂界四周 | 60 | 50 |

⑹评价产生的固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

⑺本项目废水排入海城市感王镇污水处理厂，本项目厂区污水总排放口执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度，而废水中pH值、动植物油和大肠菌群数排放标准参照执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）表3中畜类屠宰加工三级排水限值，见表2-11。

表2-11    《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）

《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）

| 序号 | 项目 | 数值（mg/L） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 300 | 《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008） |
| 2 | BOD | 250 | 《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008） |
| 3 | SS | 300 | 《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008） |
| 4 | 氨氮 | 30 | 《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008） |
| 5 | TN | 50 | 《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008） |
| 6 | 磷酸盐 | 5.0 | 《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008） |
| 7 | 动植物油 | 60 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92） |
| 8 | pH | 6.0～8.5 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92） |
| 9 | 大肠菌群数 | —— | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92） |
| 8 | 最高允许排水量 | 4 m3/t活重 | 《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008） |

2.4评价工作等级和评价范围

⑴大气环境评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

ⅰPmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

Ⅱ、评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表2-12  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

ⅱ预测结果

表2-13   主要废气污染源最大地面浓度一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 预测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大落地浓度（µg/m3） | 最大落地浓度占标率（%） | 最大落地浓度距源距离（m） | D10% |
| 点源 | 1#活性炭排气筒（DA001） | NH3 | 0.155 | 0.08 | 154 | 0 |
|  |  | H2S | 0.0046 | 0.05 | 154 | 0 |
|  | 2#活性炭排气筒（DA002） | NH3 | 0.271 | 0.14 | 154 | 0 |
|  |  | H2S | 0.009 | 0.09 | 154 | 0 |
| 面源 | 待宰圈 | NH3 | 0.673 | 0.34 | 54 | 0 |
|  |  | H2S | 0.04 | 0.40 | 54 | 0 |
|  | 屠宰区域面源 | NH3 | 2.32 | 1.16 | 73 | 0 |
|  |  | H2S | 0.07 | 0.7 | 73 | 0 |
|  | 污水处理站 | NH3 | 0.95 | 0.47 | 29 | 0 |
|  |  | H2S | 0.05 | 0.50 | 29 | 0 |

③根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，本项目 Pmax 最大值为1.16%，小于10%，大于1%，因此确定大气评价等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围是以厂址为中心区域，边长为5km的矩形范围区域。。

⑵声环境

按照环境噪声功能区划的有关规定，项目所在地为混合区，属于2类区。在采取了切实可行的噪声污染防治措施后，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量很小（3dB(A)以下），且受影响人口数量变化不大，因此，本项目声环境影响评价工作等级为二级。声环境评价范围为以厂界东西南北各外延200m做为噪声评价范围。

⑶地表水环境

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表2-14   地表水评价等级判别表

| 评价工作等级 | 判断依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

本项目废水经厂区污水处理设施进行处理达标，之后通过区域管网排入海城汇通污水处理有限公司处理，最终排放至老解放河，属于间接排放，判断本项目地表水评价等级为三级B。评价范围为本工程废水排放口至海城汇通污水处理有限公司进口。

⑷地下水环境

a）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A中地下水环境影响评价行业分类表中相关规定，本项目行业类别属于屠宰及肉禽加工业，报告书范围年屠宰10万头畜类（或100万只禽类）及以上，本项目地下水环境影响评价项目类别报告书属于Ⅲ类建设项目，项目所在区域为不敏感区域，因此，本项目地下水评价等级为三级。

表2-15       地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 备注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表2-16       地下水环境影响评价分级判据

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

b）评价范围

本项目地下水环境评价范围为6km2范围内。

表2-17      地下水环环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6-20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

⑸土壤环境

本项目牲畜屠宰（C1351）项目，根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018），本项目不在土壤环境影响评价项目类别表中，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价。

⑹环境风险

本项目风险物质主要为次氯酸钠，依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2018)，本项目临界量比值Q=0.035<1，则本项目环境风险潜势划分为I，项目做简单分析。

入河口

上游500m

汇河口

本项目

2.5评价方法和评价时段

2.5.1评价方法

(1)自然和社会环境现状采用资料调查法。

(2)对于厂区周围的环境空气、地下水、声环境和土壤环境等进行现状监测。对环境空气、地下水、声环境和土壤环境的监测数据与环境质量标准进行对比，并采用标准指数法进行分析评价，对声环境的监测数据与环境质量标准进行对比评价。

(3)环境风险评价采用类比调查和统计分析方法，确定风险事故发生的主要因素，确定最大可信事故及其发生概率。

2.5.2评价时段

本项目环境影响评价时段包括施工期和营运期两个时段。

2.6规划相符性、产业政策符合性和环境功能区划

2.6.1本项目规划符合性分析

本项目位于海城市感王镇东上夹河村，土地性质为工业用地，项目东侧、西侧和北侧均为耕地；南侧为村路，隔路为耕地。项目所在地交通便利，原材料、产品进出方便，水、电等基础设施齐全，且不在生态红线保护范围内，采取了恶臭、废水、噪声和固废污染治理措施后各项污染物均能够稳定达标排放，在采取了项目卫生防护300m范围内居民住宅购买用于员工宿舍，改变房屋居住性质措施后，项目厂址选择合理，适合本项目类企业建设。海城市感王镇人民政府对本项目选址符合规划予以说明，并同意本项目的建设，因此本项目厂址选择合理。

2.6.2本项目产业政策符合性分析

本项目属于牲畜屠宰（C1351）项目，年屠宰量为16万头生猪，不属于年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目），因此本项目具体产业类别在国家发改委发布的《产业结构调整目录》（2019年本）和《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》中均未被列为“限制类”和“淘汰类”，为“允许类”，建设符合国家及辽宁省相关产业政策。

2.6.3 与“三线一单”约束作用、“三挂钩”机制的符合性分析

对照《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），本项目均符合现行环境管理要求，详见表2-18和2-19。

表2-18   “三线一单”符合性分析

| 内容 |  | 具体要求 | 符合性分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线 |  | 综合考虑维护区域生态系统完整性、稳定性的要求，结合构建区域生态安全格局的需要，基于重要生态功能区、保护区和其他有必要实施保护的陆域、水域和海域，考虑农业空间和城镇空间，衔接土地利用和城镇开发边界，识别并明确生态空间。生态空间原则上按限制开发区域管理。已经划定生态保护红线的，严格落实生态保护红线方案和管控要求。尚未划定生态保护红线的，按照《生态保护红线划定指南》划定。 | 本项目选址于海城市感王镇东上夹河村，项目区不在生态红线保护范围内。 |  |
| 环境质量底线 | 总体要求 | 对于环境质量不达标区，环境质量只能改善不能恶化；对于环境质量达标区，环境质量应维持基本稳定，且不得低于环境质量标准。 | 本项目属大气环境质量不达标区，为此，鞍山市计划采取大气污染治理措施等一系列对策，如：（1）加快调整产业结构，优化城市空间格局；（2）加强机动车环保监管，大力推广清洁能源汽车；（3）完善扬尘污染管理机制，建立健全扬尘排污收费政策；（4）提高秸秆综合利用，实现秸秆资源化；以实现空气质量6项主要污染物（二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧）全面达标。且本项目不新增颗粒物的排放，符合要求。 |  |
|  | 水环境 | 将饮用水水源保护区、湿地保护区、江河源头、珍稀濒危水生生物及重要水产种质资源的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道、河湖及其生态缓冲带等所属的控制单元作为水环境优先保护区。根据水环境评价和污染源分析结果，将以工业源为主的控制单元、以城镇生活源为主的超标控制单元和以农业源为主的超标控制单元作为水环境重点管控区。有地下水超柯超载问题的地区，还需考虑地下水管控要求。其余区域作为一般管控区。 | 本项目选址于海城市感王镇东上夹河村，不在水环境优先保护区内，且本项目废水经厂区污水处理设施进行处理达标，之后通过区域管网排入海城汇通污水处理有限公司处理，为一般管控区，符合要求。 |  |
|  | 大气环境 | 将环境空气一类功能区作为大气环境优先保护区。将环境空气二类功能区中的工业集聚区等高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，城镇中心及集中居住、医疗、教育等受体敏感区域等作为大气环境重点管控区。将环境空气二类功能区中的其余区域作为一般管控区。 | 本项目属于环境空气二类功能区中的农村地区，用地为工业用地，不属于敏感区域，为一般管控区，项目大气污染物产生量小，对大气环境影响较小。 |  |
|  | 土壤环境 | 依据土壤环境分析结果，参照农用地土壤环境状况类别划分技术指南，农用地划分为优先保护类、安全利用类和严格管控类，将优先保护类农用地集中区作为农用地优先保护区，将农用地严格管控类和安全利用类区域作为农用地污染风险重点管控区。筛选涉及有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动和危险废物贮存、利用、处置活动的地块，识别疑似污染地块。基于疑似污染地块环境初步调查结果，建立污染地块名录，确定污染地块风险等级，明确优先管理对象，将污染地块纳入建设用地污染风险重点管控区。其余区域纳入一般管控区 |  | 本项目选址于海城市感王镇东上夹河村，用地性质为工业用地，且本项目属于牲畜屠宰项目，对土壤环境影响较小。 |
| 资源利用上线 | 水资源 | 根据生态需水量测算结果，将相关河段划为生态用水补给区，纳入水资源重点管控区，实施重点管控。根据地下水超采、地下水漏斗、海水入侵等状况，衔接各部门地下水开采相关空间管控要求，将地下水严重超采区、已发生严重地面沉降、海(威)水入侵等地质环境问题的区域，以及泉水涵养区等需要特殊保护的区域划为地下水开采重点管控区。 |  | 本项目选址于海城市感王镇东上夹河村，本项目废水经厂区污水处理设施进行处理达标，之后通过区域管网排入海城汇通污水处理有限公司处理，不在地下水开采重点管控区内。 |
|  | 土地资源 | 考虑生态环境安全，将生态保护红线集中、重度污染农用地或污染地块集中的区域确定为土地资源重点管控区。 |  | 本项目不在生态红线范围内。 |
|  | 能源 | 考虑大气环境质量改善要求，在人口密集、污染排放强度高的区域优先划定高污染燃料禁燃区，作为重点管控区。 |  | 项目大气污染物产生量小，对大气环境影响较小。 |
|  | 自然资源 | 根据各区县耕地、草地、森林、水库、湖白等自然资源核算结果，加强对数量减少、质量下降的自然资源开发管控。将自然资源数量减少、质量下降的区域作为自然资源重点管控区。 |  | 本项目选址于海城市感王镇东上夹河村，用地属工业用地，不在自然资源重点管控区内 |
| 负面清单 |  | 严格禁止在生态保护红线内不符合主体功能定位的各类开发活动；避免开发建设活动在水环境优先保护区内对水资源和环境造成损坏不得建设破坏植被缓冲带的项目，已经损坏水体功能的，应建立退出机制；禁止在大气环境优先保护区新建、改扩建排放大气污染物的企业，已建企业应制定退出方案； 严格禁止在农用地优先保护区新建重污染、具有有毒有害物质排放的企业且应划定缓冲区域，禁止新建排放重金属和有机污染物的开发建设活动，现有相关行业应加快升级改造步伐。 |  | 本项目不在生态红线内，用地属工业用地，不在四个优先保护区域内，且项目污染物排放量较小，对环境影响较小，不属于负面清单内容。 |

由表2-18可知，本项目符合《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单技术指南》要求。

表2-19   “三挂钩”机制符合性分析

| 具体要求 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 加强规划环评与建设项目环评联动。规划环评要探索清单式管理，在结论和审查意见中明确“三线一单”相关管控要求，并推动将管控要求纳入规划。规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，应当根据规划环评结论和审查意见予以简化。 | 本项目选址于海城市感王镇东上夹河村，用地性质为工业用地，海城市感王镇人民政府对本项目选址符合规划予以说明，因此本项目符合区域规划要求。 |
| 建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。改建、扩建和技术改造项目，应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理；如现有工程已经造成明显环境问题，应提出有效的整改方案和“以新带老”措施。 | 本项目为新建项目，利用现有厂区和建筑物，用地性质为工业用地，属于牲畜屠宰行业，本项目的建设对环境污染较小，符合要求。 |
| 建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。 | 本项目属大气环境质量不达标区，为此，鞍山市计划采取大气污染治理措施等一系列对策，如：（1）加快调整产业结构，优化城市空间格局；（2）加强机动车环保监管，大力推广清洁能源汽车；（3）完善扬尘污染管理机制，建立健全扬尘排污收费政策；（4）提高秸秆综合利用，实现秸秆资源化；以实现空气质量6项主要污染物（二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧）全面达标。且本项目不新增颗粒物的排放，符合要求。 |

由表2-17可知，本项目符合“三挂钩”机制要求。

2.6.4环境功能区划

2.6.4.1环境空气功能区划

本项目厂址位于海城市感王镇东上夹河村，根据国家环保总局《关于发布<环境空气质量功能区划分原则与技术方法>等五项环保业标准的通知》（环科[1996]617）的精神，本项目所在地的环境空气功能区为二类区。区域环境空气功能区划为二类区。

2.6.4.2地表水环境功能区划

本项目所在区域地表水体老解放河环境功能区为V类区。

2.6.4.3地下水环境功能区划

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水环境功能区划标准，本项目地下水环境功能区为Ⅲ类区。

2.6.4.4声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类及区划标准，本项目环境噪声属2类声环境功能区。

图2-1       生态保护红线

附图7       生态保护红线

本项目

2.7污染控制目标及环境保护目标

2.7.1污染控制目标

结合本项目污染物产生情况，并根据环境功能区划的要求，确定本项目污染控制的目标。即：做到全过程最大限度地减少污染物排放，确保项目实施后污染物浓度达标排放、污染物总量控制指标达标、满足环境质量改善和排污许可要求；采取有效的事故安全防范及应急措施，使本工程的环境风险降低至最小。对于环境质量不达标区域，应采取国内外先进可行的保护措施，结合区域限期达标规划和实施情况，分析建设项目实施对区域对环境质量改善目标的贡献和影响。具体目标如下：

（1）废气污染控制目标：对于排放的废气（NH3、H2S），作好治理措施论证，采用技术先进、运行可靠且经济合理的治理措施，最大限度减少排放量。

（2）废水污染控制目标：本项目的废水处理后可达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度和《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中三级标准要求。

（3）固体废物控制目标：屠宰加工过程中产生的固体废物得到有效处置。

（4）污染物排放总量控制目标：在污染物达标排放的基础上，通过加强污染物治理措施，削减污染物排放总量，以满足总量控制指标的要求。

2.7.2环境保护目标

本项目位于海城市感王镇东上夹河村，主要的保护目标为厂址周围距离较近的居民区。根据项目设计主要环境要素的评价等级及项目周围的实际情况，项目的评价范围及附近的环境敏感区见图2-2及表2-20。

表2-20  环境保护目标一览表

| 环境要素 | 序号 | 坐标/m |  | 环境保护目标 | 规模 | 方位 | 距厂界最近距离（m） | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 地表水环境 | 1 | —— | —— | 老解放河支流 | —— | 北 | 568 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的V类标准 |  |
| 空气环境 | 2 | 468298.24 | 4517205.51 | 上夹河村 | 6户，21人（企业已购买） | 西 | 5 | 环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |  |
|  |  | 468555.32 | 4517035.75 | 上夹河村 | 2户，7人（企业已购买） | 东 | 176 |  |  |
|  | 3 | 467967.93 | 4517406.55 | 上夹河村 | 1000户，3500人 | 西 | 334 |  |  |
|  | 4 | 466340.99 | 4518117.59 | 下夹河村 | 300户，1050人 | 西 | 1900 |  |  |
|  | 5 | 468826.29 | 4516812.71 | 卢家屯 | 100户，350人 | 东南 | 523 |  |  |
|  | 6 | 469578.20 | 4518071.75 | 古城村 | 220户，770人 | 东北 | 1338 |  |  |
|  | 7 | 469317.02 | 4516013.02 | 后邓村 | 120户，420人 | 东南 | 1422 |  |  |
|  | 8 | 468298.88 | 4515595.71 | 前邓村 | 290户，1015人 | 南 | 1512 |  |  |
|  | 9 | 468972.40 | 4515225.71 | 罗家屯 | 70户，245人 | 东南 | 1960 |  |  |
|  | 10 | 470150.35 | 4515729.74 | 葫芦峪村 | 200户，700人 | 东南 | 2209 |  |  |
| 土壤环境 | 11 | —— |  | 周边耕地 | —— | 四周 | 紧邻 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） |  |
| 地下水环境 | 12 |  |  | 项目场地及周围居民水井 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 |

2.8环境影响评价方法

本项目环境影响评价采用定量评价与定性评价相结合的方法，以定量化评价为主。大气环境、声环境影响评价以采用相关专项评价导致推荐的数学模式定量评价，地表水环境以定性评价为主。

2500m

厂址

568m

老解放河支流

1512m

1960m

2209m

523m

1422m

1338m

334m

1900m

葫芦峪村

卢家屯

图2-2   敏感目标分布图

罗家屯

后邓家屯

前邓村

古城村

下夹河村

上夹河村

3 建设项目概况

3.1项目基本情况

项目名称：海城市宪国食品加工有限公司年屠宰16万头生猪项目

建设单位：海城市宪国食品加工有限公司

建设性质：新建

建设地点：海城市感王镇东上夹河村

法人代表：栾林财

投资总额：2000万元人民币

环保投资：163万元人民币，占总投资的8.15%。

预计投产日期：本项目预计于2020年7月份开工建设，于2020年10月份竣工并投入试运营

图3-1   建设项目地理位置图

染整企业

523m

卢家屯

上夹河村

334m

企业

耕地

耕地

耕地

耕地

本项目

图3-2  建设项目区域位置图

3.2项目建设内容及规模

3.2.1项目建设内容

本项目购置已有的厂区和生产厂房，配套新上检验检疫设备、生猪屠宰流水线、质量追溯系统、污水处理系统等设备，以及配套污水管网工程，从事屠宰活动，年屠宰16万头生猪。本项目总占地面积22000平方米，总建筑面积为12542平方米，建设内容主要包括屠宰车间（含冷库）、待宰圈、待宰隔离圈、急宰间、办公楼及污水处理站等其他附属设施。项目工程类别主要包括主体工程，辅助工程、公用工程和环保工程。本项目组成一览表详见表3-1。

表3-1     本工程主要项目组成表

| 工程 | 名称 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 屠宰车间 | 设有2座屠宰车间，建筑面积均为2000m2，屠宰车间设有屠宰与分割区、排酸间、打冷间、检疫室等 |
| 辅助工程 | 待宰圈 | 待宰圈2栋，建筑面积均为1125m2。 |
|  | 待宰隔离圈 | 待宰隔离圈1栋，建筑面积为260m2。 |
|  | 急宰间 | 急宰间1栋，建筑面积为130m2。 |
|  | 行政管理设施 | 设有2栋办公楼、2栋休息室和1座门卫。 |
| 公用工程 | 供水工程 | 生产和生活供水利用区域供水管网 |
|  | 污水管网 | 厂区总排口至汇通污水处理厂，管线长度5km。 |
|  | 排水工程 | 生产废水和生活污水一起进入厂区内污水处理站，废水经处理后通过区域排水管网进入海城汇通污水处理有限公司，最终排入老解放河。 |
|  | 供热工程 | 本项目烫池热源采用电加热，不设置锅炉。 |
|  | 供暖工程 | 本项目办公楼采用电采暖，生产车间不供暖。 |
|  | 供电工程 | 利用区域供电管网。 |
| 环保工程 | 废气控制 | 本项目待宰圈猪粪、屠宰车间屠宰过程和污水处理站运行过程中的主要大气污染物为NH3和H2S，对项目所产生的恶臭气体，待宰圈喷淋除臭剂；屠宰车间为封闭式，臭气能够有效收集，通过风机收集臭气，再经活性炭吸附处理，最终通过15m筒有组织排放；本项目污水站各池体为地下钢砼结构且地上加盖封闭处理或地上设有封闭的砖混结构厂房，环评要求将池体盖板上预留进、出气口，产生的恶臭采取集中捕集，再经活性炭吸附处理后经15米排气筒排放，将最大限度降低恶臭气体的排放；设置300m卫生防护距离、绿化和加强储运管理等措施，措施可行，能够确保项目恶臭气体稳定达标排放。 其中1#屠宰车间设置1套1#活性炭装置和15m排气筒（DA001）；屠宰车间2#和污水处理站产生的臭气集中收集后共用1套2#活性炭处理装置+15m排气筒（DA002）。 |
|  | 废水控制 | 营运期产生的生产废水和生活污水一起进入厂区内污水处理站，该污水处理站采用“格栅+沉渣隔油+曝气调节+ABR厌氧+活性污泥好氧+竖流沉淀+消毒”工艺，设计处理能力为360m3/d，废水经处理后通过区域排水管网进入海城汇通污水处理有限公司，最终排入老解放河，环评同时要求对项目排放排水口安装在线监测系统，则能够确保项目废水稳定达标排放。 |
|  | 噪声控制 | 项目设备均位于封闭的厂房或设备贱内，采用厂房隔声，大型设备采用基础减振设施。 |
|  | 固废控制 | 对于本项目所产生的固体废物中猪粪、猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物、病胴体、淋巴、不可使用的内脏、猪毛、污水处理站产生的剩余污泥、格栅机拦截废物以及生活垃圾均为一般固废，其中猪粪、猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物、污水处理站产生的剩余污泥、格栅机和沉渣浮油拦截废物均外售给有机肥厂制成肥料；病胴体、淋巴、不可使用的内脏装入专有容器中收集后送入海城市毛祁镇绿丰动物无害化处理中心，日产日清；猪毛外售综合利用；生活垃圾定期交由环卫部门统一进行处理；废活性炭属于危险废物（HW49），暂存危废间，定期交给有危险废物处置资质的单位进行处理。本项目所有固体废物均得到妥善处置，其对周围环境影响不大。 |
| 储运工程 | 制冷系统 | 本项目屠宰车间设有冷库，制冷剂采用环保型制冷剂为R410。 |

3.3项目平面布局

本项目厂区为南北走向，大门位于厂区南侧中部，大门东侧自南向北依次设有休息室1#、办公楼1#、待宰圈1#、屠宰车间1#、闲置厂房1#、闲置厂房2#；大门西侧自南向北依次设有休息室2#、办公楼2#、待宰圈2#、屠宰车间2#、待宰隔离圈、急宰间、污水处理站、闲置厂房3#；门卫位于大门东侧，并在在厂区进门口布设消毒池。项目用地情况详见表3-2，平面布置图详见图3-3、排水管线图见图3-5。

本项目屠宰车间1#和2#设备布置相同，其中1#屠宰车间设备平面布置图见3-6（2#屠宰车间设备布置与1#相同，呈镜像对称）。

表3-2          项目用地技术指标

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 |  | m2 | 22000 |  |
| 2 | 其中 | 建、构筑物占地面积 | m2 | 11012 |  |
|  |  | 道路广场用地面积 | m2 | 10388 |  |
|  |  | 绿化占地面积 | m2 | 600 |  |
| 3 | 建筑系数 |  | % | 50 |  |
| 4 | 绿地率 |  | % | 3 |  |
| 5 | 总建筑面积 |  | m2 | 12542 |  |
| 6 | 容积率 |  |  | 0.85 |  |

表3-3    项目主要建（构）筑物建筑面积及围护结构表

| 序号 | 建构筑物 名称 | 建（构）筑物基底面积（m2） | 层数 | 建筑面积 （m2） | 围护结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屠宰车间1# | 2000 | 1 | 2000 | 砖混结构 |  |
| 2 | 屠宰车间2# | 2000 | 1 | 2000 | 砖混结构 |  |
| 3 | 待宰圈1# | 1125 | 1 | 1125 | 砖混结构 |  |
| 4 | 待宰圈2# | 1125 | 1 | 1125 | 砖混结构 |  |
| 5 | 待宰隔离圈 | 260 | 1 | 260 | 砖混结构 |  |
| 6 | 急宰间 | 130 | 1 | 130 | 砖混结构 |  |
| 7 | 闲置厂房1# | 390 | 1 | 390 | 砖混结构 | 固废临时堆放区 |
| 8 | 闲置厂房2# | 1260 | 1 | 1260 | 砖混结构 |  |
| 9 | 闲置厂房3# | 1260 | 1 | 1260 | 砖混结构 |  |
| 10 | 办公楼1# | 450 | 2 | 1215 | 砖混结构 |  |
| 11 | 办公楼2# | 450 | 2 | 1215 | 砖混结构 |  |
| 12 | 休息室1# | 240 | 1 | 240 | 砖混结构 |  |
| 13 | 休息室2# | 240 | 1 | 240 | 砖混结构 |  |
| 14 | 门卫1 | 82 | 1 | 82 | 砖混结构 |  |
| 合 计 |  | 11012 |  | 12542 | —— | —— |

排水口

闲置厂房3#

闲置厂房2#

粪便暂存间

排气筒

（DA002）

待宰隔离圈

污水处理站

危废暂存间

闲置厂房1#

2#活性炭

吸附装置

急宰间

屠宰车间2#

屠宰车间1#

1#活性炭吸附装置

排气筒（DA001）

待宰圈2#

待宰圈1#

办公楼2#

办公楼1#

休息室2#

休息室1#

比例尺

10m

消毒池

门卫

图3-3     建设项目平面布置图

比例尺

2m

N

图3-4     建设项目污水处理站布置图

图3-5     建设项目施工管线图

比例尺

2m

图3-6     屠宰车间1#平面布置图

3.4原辅材料及能源消耗

项目主要原材料消耗情况见表3-4。

表3-4   主要原材料消耗指标表

| # 序号 | # 原材料名称 | # 规格 | # 消耗量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 一、原材料消耗 |  |  |  |  |
| # 1 | # 生猪 | # 160kg | # 16万头/年（25600t/a） | # 周边收购 |
| # 2 | # 次氯酸钠 | # 50kg/桶 | 0.2t/a | 进厂消毒池 |
| # 3 | 聚合氯化铝(PAC) | 25kg/袋 | 1.85t/a | 污水处理药剂 |
| # 4 | 浓度10%次氯酸钠溶液 | 25kg/桶 最大存储量0.25t | 1.0t/a | 污水消毒 |
| # 5 | 除臭剂 | 25kg/桶 | 0.5t/a | 除臭 |
| # 6 | 活性炭 | 柱形，箱装 | 1.94t/a | 恶臭净化装置 |
| # 二、能耗 |  |  |  |  |
| # 1 | # 水 |  | # 101461m3/a | # 区域自来水管网 |
| # 2 | # 电 |  | # 210万kwh/a | # 区域电网 |

部分原辅材料物化性质：

①次氯酸钠

次氯酸钠溶液是次氯酸钠的溶解液，微黄色溶液，有似氯气的气味，有非常刺鼻的气味，极不稳定，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。熔点-6℃，相对密度（水=1）：1.10，沸点102.2℃，分子量：74.44，具有强氧化性，可氧化Fe2+、CN-等离子。次氯酸钠溶液适用于消毒、杀菌及水处理。

②聚合氯化铝(PAC)

聚合氯化铝分子式如下：〔Al2(OH)nCl6-n〕m(n为3-5，m≤10)，是一种配位化合物型的无机高分子化合物，通过羟基起架桥作用交联而成，分子中所含羟基数目不等，聚合物固体呈无色至黄色树脂状，易潮解，溶液为无色至黄褐色透明液体，通常聚合氯化铝中氧化铝（Al2O3）含量：固体产品20%-40%，碱化度70%-75%。有较强的架桥吸附性能。易溶于水，并发生水解[Al（OH）3（H2O）3]沉淀。

3.5产品方案

项目产品方案详见表3-5。

表3-5     项目产品方案表

| 序号 | 主要产品名称 |  | 年生产能力（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 | 白条肉 | 17867 |
| 2 | 副产品 | 猪下货 | 3840 |
| 3 |  | 猪血 | 1024 |
| 4 |  | 猪头、蹄 | 1536 |
| 合 计 |  |  | 24267 |

（1）产品储藏方式

本项目置于屠宰分割车间内冷藏库进行贮藏，温度要求-20℃。

（2）产品执行标准

本项目猪肉产品执行《分割鲜、冻猪瘦肉》（GB/T 9959.2-2008） 的卫生标准。

表3-6        感官特性

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 肌肉色泽鲜红，有光泽，脂肪呈乳白色。 |
| 组织状态 | 肉质紧密、有坚实感 |
| 气味 | 具有猪肉固有的气味，无异味 |

表3-7          理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 水分/%≤ | 77 |
| 挥发性盐基氮/（mg/100g）≤ | 15 |
| 汞（Hg）/（mg/kg）≤ | 0.05 |
| 镉（Cd）/（mg/kg）≤ | 0.1 |
| 铅（Pb）/（mg/kg）≤ | 0.2 |
| 砷（As）/（mg/kg）≤ | 0.05 |
| 六六六/（mg/kg）≤ | 0.2 |
| 滴滴涕/（mg/kg）≤ | 0.2 |
| 敌敌畏 | 不得检出 |
| 金霉素/（mg/kg）≤ | 0.1 |
| 四环素/（mg/kg）≤ | 0.1 |
| 土霉素/（mg/kg）≤ | 0.1 |
| 磺胺类/（mg/kg）≤ | 0.1 |
| 氯霉素 | 不得检出 |
| 克伦特罗 | 不得检出 |

表3-8          微生物指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 菌落总数/（CFU/g）≤ | 1×106 |  |
| 大肠菌群/（MPN/100g）≤ | 1×104 |  |
| 沙门氏菌 | 不得检出 |

3.6主要生产设备

本项目主要工艺设备选择技术先进、生产效率高、价格合理、节能型的设备，主要设备见表3-9~表3-10。

表3-9   项目主要生产设备表

| 主要生产单元 | 主要工艺 | 生产设施 | 数量（台套） | 设施参数 | 单位 | 单台设备参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宰前准备 | 静养、待宰 | 待宰圈 | 2 | 待宰时间 | h | 6 |
|  |  |  |  | 待宰面积 | m2 | 1125 |
|  |  | 淋浴设备（洗猪机） | 4 | 洗猪机 | m3/d | 20 |
| 刺杀放血 | 刺颈法 | 真空放血系统 | 2 | 处理能力 | 头/h | 32 |
|  |  | 集血槽 | 2 | 容积 | m3 | 20 |
| 煺毛 | 机械法煺毛 | 浸烫池 | 2 | 池体积 | m3 | 15 |
|  |  |  |  | 水温 | ℃ | 65 |
|  |  |  |  | 停留时间 | min | 5 |
|  |  | 打毛机 | 2 | 处理能力 | 头/h | 32 |
| 开膛解体 | 半自动劈半 | 劈半锯 | 2 | 电机功率 | W | 2.2 |
|  | 净膛 | 清洗设备 | 2 | 流量 | m3/d | 50 |
| 分割 | 机械手工法 | 清洗设备 | 2 | 流量 | m3/d | 40 |
| 公用单元 | 制冷 | 制冷压缩机 | 2 | 制冷量 | kw | 110 |
|  |  |  |  | 冷媒种类 | / | R410 |
|  | 其他 | 厂区综合污水处理站 | 1 | 处理能力 | m3/d | 360 |
|  |  | 活性炭吸附装置 | 2 | 净化效率 | % | 90 |
|  | 通风 | 风机 | 2 | 型号 | / | T35-11-№5 |

表3-10      污水处理站设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅池 | 1.5×1.2×1.5（米） | 座 | 1 |  |
| 1.1 | 机械格栅 | 2.0×1.0 | 台 | 1 |  |
| 2 | 沉渣隔油池 | 3.0×3.0×4.0（米） | 座 | 3 |  |
| 2.1 | 潜水泵 | WQAS15-10-1.5型切割式，流量15m³/h，功率1.5kw。 | 台 | 1 | 沉渣池除杂质泵 |
| 2.2 | 挤压机 | GLC180型螺旋挤压机，功率4.0kw | 台 | 1 |  |
| 3 | 泵池 | 3.0×3.0×4.0（米） | 座 | 1 |  |
| 3.1 | 贮水泵 | WQAS15-10-1.5型 | 台 | 1 |  |
| 4 | 曝气调节池 | 容积130m3 | 座 | 1 |  |
| 4.1 | 预曝气器 | Φ40-20型 | 台 | 3 |  |
| 4.2 | 潜污泵 | WQAS15-10-1.5，流量15m³/h，电机功 率1.5kw | 台 | 2 | 1用1备 |
| 5 | 水解厌氧池 | 8.0×4.0×5.0（米） | 座 | 3 | 串联 |
| 5.1 | 浮渣机 | G750型 | 台 | 3 |  |
| 6 | 活性污泥池 | 容积460m3 | 座 | 1 | 分三格 |
| 6.1 | 活性污泥池曝气管 | Φ90-10-36型 | 套 | 12 |  |
| 6.2 | 活性污泥盘式曝气器 | Φ215型 | 个 | 414 |  |
| 6.3 | 活性污泥池罗茨风机 | SSR150型，风量：Q=13.95（m³/min），功率：N=15kw | 台 | 2 | 1用1备 |
| 7 | 消化液回流泵 | WQAS42-15-3.0 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 8 | 脱磷药剂制备添加剂一体机 | TL2000 | 套 | 1 |  |
| 8.1 | 储药桶 | 2000L | 个 | 1 |  |
| 8.2 | 搅拌轴 | Ф400×1500 | 个 | 1 |  |
| 8.3 | 脉冲泵 | GW050型 | 台 | 1 |  |
| 9 | 竖流沉淀池 | 6.0×6.0×6.0（米） | 座 | 1 |  |
| 9.1 | 污泥器 | Φ400-40型 | 台 | 1 |  |
| 9.2 | 布水器 | Ф630型 | 台 | 1 |  |
| 9.3 | 污泥回流泵 | WQAS10-10-0.75型 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 10 | 污泥池 | 3.0×2.0×2.0（米） | 座 | 1 |  |
| 11 | 压滤机 |  | 台 | 1 |  |
| 12 | 废水在线监测 |  | 套 | 1 |  |

3.7劳动定员及工作制度

本项目劳动定员30人，其中技术及管理人员5人、生产职工25人。

本项目实行单班8小时生产，年工作320天，总工作时间2560小时。

3.8主要公用设施

3.8.1给水

本项目用水水源由区域供水管网提供，项目运营期全年用水量约为101461m3。

3.8.2排水工程

项目产生的生产废水、生活污水一起首先进入厂区内新建污水处理站处理后，通过区域排入管网进入海城汇通污水处理有限公司，处理后最终排入老解放河。厂区新建污水处理站设计处理能力360m3/d，采用“格栅+沉渣隔油+曝气调节+ABR厌氧+活性污泥好氧+竖流沉淀+消毒”处理工艺，本项目生产、生活废水日最大量为303.54m3/d，因此，新建污水处理站处理能力可满足本项目需求。

海城汇通污水处理有限公司位于海城市感王镇，负责处理西柳、感王生活污水及工业生产废水，海城汇通污水处理有限公司分为一期和二期，一期主要为预处理，可直接接纳西柳、感王的生产废水，二期由海城市绿源净水有限公司负责，对预处理后的污水进行进一步处理，采用生化—物化处理工艺。海城汇通污水处理有限公司日处理能力4万吨/日，目前日处理污水量约为3.9万吨，本项目日最大排水量为302.34m3/d，综上，海城汇通污水处理有限公司可接纳本项目排水。

3.8.3供电工程

本项目用电由区域供电管网提供，年耗电量为210万kwh。

3.8.4供暖工程

本项目办公楼采用电采暖，生产车间不供暖。

3.8.5其他

本项目不设有食堂、淋浴和宿舍等其他生活设施。

4 工程分析

4.1 施工期工艺流程

本项目购置已有的厂区和生产厂房，配套新上检验检疫设备、生猪屠宰流水线、质量追溯系统、污水处理系统等设备，配套管网建设，因此本项目施工期主要工艺流程包括污水处理站建设和配套管网建设。

1、污水处理站及其建设

本工程主要包括平整场地、开挖基槽、基础砌筑、主体施工、设备安装等，施工程序如下图所示：

噪声、固废

噪声、扬尘、固废

噪声、扬尘、固废

噪声、扬尘、固废

砌基础

挖基础

平整场地

主体施工

竣工使用

室内装修

设备安装

噪声、固废

噪声

图4-1   新建污水站施工期工艺流程图

2、污水管网建设

本项目管网工程采用边施工边回填施工方式的施工流程，采用分段式施工，第一段施工完成后进行下一工段施工。敷设管线按照设计图纸确定路线后，施工人员进行现场放线，满足开挖条件后进行管沟开挖。挖掘出的残土临时堆存在施工管沟两侧，以便后期回填。相关管材进行组装完成后，进行下管。管线铺设完成后，对管线接口采取密封防渗处理，密封接口为管配套橡胶密封圈。待以上工序完成后，进行土方回填。

扬尘、噪声、废水、固体废物

噪声、扬尘

噪声

施工放线

沟槽开挖

现浇砼基础

碎石垫层

沟槽回填撼砂

管道铺设

图4-2   污水管线施工工艺流程图

噪声

4.2 营运期工艺流程

4.2.1屠宰生产工艺

本项目肉猪屠宰生产工艺流程简述如下：

（1）检疫：活猪在进厂屠宰前进行检疫，检疫合格后，进入屠宰厂待宰圈。检疫不合格生猪由兽医站监督点方进行病害动物产品的销毁、无害化处理，不得进入屠宰厂。

（2）宰前休息、断食：生猪宰前应在待宰圈内休息，静养12-24小时，以使畜体代谢恢复正常，排除积蓄在体内的代谢产物，提高肉品质量。

（3）淋浴：肉猪进入屠宰车间，屠宰前给猪进行淋浴，水温以20℃为宜，这样可以减少污染，保证放血效果。

（4）电麻、刺杀、真空放血：采用电击使猪中枢神经麻痹而晕倒，麻电电压通常为65-85伏特，电流为0.5-1.4安掊，麻电时间为3-5秒钟，电击晕后的猪立即用铁链子将猪腿栓住，由架空的滑道吊起，进入放血自动线进行采血，产生的猪血可直接外售。

（5）烫毛及褪毛：屠宰放血后，在烫池进行烫毛退毛，烫毛温度约为65℃，烫毛时间为5min，烫池热源采用电加热；之后利用打毛机进行褪毛，猪毛收集后外售。

（7）清洗：退毛后，肉猪进入清洗池进行清洗。

（8）开膛、取内脏、分割头蹄：褪毛洗净后的猪体，利用白条提升机进入白条自动线，尽快开膛取内脏。摘取的肠、胃、脾等内脏送内脏清洗间进行清洗。用刀具将猪体头、蹄分割。

（9）同步卫检：本项目将清洗后猪的胴体、内脏等采用卫检设备实施同步卫生检验，合格的内脏作为副产品入库待售，合格的猪胴体进入劈半工序；不合格的胴体、内脏装入专有容器中收集后送入海城市毛祁镇绿丰动物无害化处理中心。

（10）劈半：本项目利用带式劈半锯对肉猪进行自动劈半。

（10）排酸、入库：劈半后猪胴体由手推滑行线送到冷却排酸间，在0～4℃温度下冷却排酸。在排酸后猪胴体运至冷库暂存待售。

（11）待宰圈和急宰间管理：活猪进屠宰厂的待宰圈在卸车前，应索取产地动物防疫监督机构开具的合格证明，并临车观察，未见异常，证货相符后准子卸车，卸车后，检疫人员必须逐头观察活猪的健康状况，按检查的结果进行分图、编号，合格健康的生猪赶入待宰圈休息；可疑病猪赶入隔离圈，继续观察病猪和伤残猪送急宰间处理，对检出的可疑病猪，经过饮水和充分休息后，恢复正常的可以赶入待宰圈；症状忍不见缓解的，送往急宰间处理。

图4-3      项目屠宰工艺流程及污染节点图

W——废水

G——废气

S——固废

N——噪声

图4-1       项目工艺流程及污染节点图

4.2.2产污节点

一、施工期

（1）大气污染：施工场地产生的扬尘、以及运输车辆在运输过程中排放的汽车尾气。

（2）水污染：主要是土方挖掘过程中产生的含泥浆废水，水中主要污染物为SS，水中主要污染物为COD、NH3-N和SS。

（3）噪声污染：施工设备产生噪声污染。

（4）固废物污染：施工过程中产生建筑残土、建筑垃圾等固体废物。

（5）生态影响：管道工程占地造成水土流失。开挖管沟造成的土体扰动将使土壤的结构、组成及理化特性等发生变化，进而影响农作物的生长，造成农业生产减产。

二、营运期

（1）废气：待宰圈会有粪便产生，会排放少量的恶臭气体（G1）；屠宰车间在进行屠宰过程，如刺杀、烫毛、剖腹摘取内脏等工序中，产生的H2S、NH3等恶臭气体（G2）；污水处理站在运行期间，处理生产废水时产生的H2S、NH3等恶臭气体（G3）。

（2）废水：本项目所产生的废水包括生产废水、生活污水。生产废水主要包括待宰圈地坪冲洗水，屠宰车间宰前冲淋水、浸烫用水、清洗猪体及内脏用水、设备冲洗水和地坪冲洗用水。

（3）固废：本项目营运期间产生的固体废物主要包括待宰圈内猪产生的粪便物；猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物；猪毛；病胴体、淋巴、不可使用的内脏；污水处理站产生的剩余污泥、格栅机拦截废物；废活性炭；以及生活垃圾等。

（4）噪声：主要为生产和辅助设备运行时产生的噪声，较大噪声源设备主要有屠宰车间中的洗猪机、打毛机、劈半锯、制冷压缩机、轴流风机；污水处理站中风机、水泵、污泥泵和压滤机、以及猪叫声等。

本项目产污环节及污染因子汇总表见表4-1。

表4-1   本项目产污环节及污染因子汇总表

| 项目 | 产污环节 | 污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 待宰圈（G1）、屠宰车间（G2）、污水处理站（G3） | H2S、NH3 |
| 废水 | 待宰圈地坪冲洗水，屠宰车间宰前冲淋水、浸烫用水、清洗猪体及内脏用水、设备冲洗水和地坪冲洗用水 | COD、BOD、SS、NH3-N、动植物油 |
|  | 生活污水 | COD、BOD、SS、NH3-N |
| 固废 | 待宰圈 | 猪粪便 |
|  | 屠宰车间 | 猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物 |
|  |  | 淋巴、不可使用的内脏 |
|  |  | 病胴体 |
|  |  | 猪毛 |
|  | 污水处理站 | 污泥 |
|  |  | 栅渣 |
|  |  | 浮油 |
|  | 活性炭净化装置 | 废活性炭 |
|  | 生活设施 | 员工产生的生活垃圾 |
| 噪声 | 屠宰车间洗猪机、打毛机、劈半锯、制冷压缩机、轴流风机；污水处理站中风机、水泵、污泥泵和压滤机、猪叫声 | Leq |

4.2.3物料平衡

本项目在建设单位提供资料的基础上，采用类比调查分析的方法进行物料衡算分析。见表4-2。

表4-2   物料平衡表

| 投入 |  |  | 产出 |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单重（kg） | 年耗（t） | 名称 | 单产（kg） | 年产（t） |  |
| 活肉食猪 （16万头/a） | 160 | 25600 | 白条肉 | 111.7 | 17867 | 产品 |
|  |  |  | 猪下货 | 24.0 | 3840 | 副产品 |
|  |  |  | 猪血 | 6.4 | 1024 | 副产品 |
|  |  |  | 猪头、蹄 | 9.6 | 1536 | 副产品 |
|  |  |  | 猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物 | 4.8 | 768 | 外售给肥料生产商做肥料处理 |
|  |  |  | 猪粪 | 0.8 | 128 |  |
|  |  |  | 淋巴、不可使用的内脏 | 2.4 | 384 | 送入海城市毛祁镇绿丰动物无害化处理中心处置 |
|  |  |  | 病胴体 | 0.013 | 2 |  |
|  |  |  | 猪毛 | 0.3 | 51 | 外售综合利用 |
| 合计 | 160 | 25600 | 合计 | 160 | 25600 |  |

4.3 大气污染源分析

根据工程分析，待宰圈会有粪便产生，会排放少量的恶臭气体（G1）；屠宰车间在进行屠宰过程，如刺杀、烫毛、剖腹摘取内脏等工序中，产生的H2S、NH3等恶臭气体（G2）；污水处理站在运行期间，处理生产废水时产生的H2S、NH3等恶臭气体（G3）。

4.3.1车间恶臭

活肉猪进厂后在待宰圈有少量猪粪便排出（待宰时间短），这些粪便会产生臭味，若未及时清除会使臭味增加。宰猪加工车间内在进行刺杀、烫毛、剖腹摘取内脏等工序时，均会有NH3、H2S等恶臭气体产生。由于在屠宰过程中许多工序中都要使用热水或冷水，使车间内空气湿度较高，易溶于水的氨和硫化氢会吸附在墙壁、地面等处，并随水分渗入到建筑材料中，当生产车间内温度上升时会挥发逸散出来，污染空气。

对于生产车间产生的NH3、H2S等恶臭气体，在国际上，其浓度通常根据嗅觉阈值进行判别。见表4-3。

表4-3   本项目厂区恶臭气体无组织排放情况

| 强度等级 | 强度 | 嗅觉判别标准 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无臭 | 没有可感觉到的气味 |
| 1 | 检知 | 勉强可以感到轻微臭味 |
| 2 | 认知 | 使用者容易感到轻微臭味 |
| 3 | 明显 | 明显感到臭味 |
| 4 | 强臭 | 有显著、强烈臭味 |
| 5 | 剧臭 | 强烈臭味、具有极严重污染 |

据初步统计，与屠宰场有关的恶臭物质多达23种，主要为氨、硫化氢、硫醇类、胺类、吲哚类等。其中氨和硫化氢的嗅阈值分别为1.54 mg/L和0.004mg/L，对于屠宰行业生产车间产生的NH3、H2S的浓度与臭气强度之间的关系，见表4-4。

表4-4 恶臭物质浓度与臭气强度的关系 单位：mg/m3

| 臭气强度 | 氨 | 硫化氢 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.1 | 0.0005 |
| 2.0 | 0.6 | 0.006 |
| 2.5 | 1.0 | 0.02 |
| 3 | 2 | 0.06 |
| 3.5 | 5.0 | 0.2 |
| 4 | 10 | 0.7 |
| 5 | 40 | 8 |
| 臭气特征 | 刺激性臭 | 臭蛋味 |

根据《全国规模化畜禽养殖业污染情况调查及防治对策》[M]（中国环境出版社，2002版）中对屠宰车间内恶臭气体的调查情况分析可知，肉类屠宰加工过程的屠宰车间内恶臭气体NH3浓度为2-10mg/m3，H2S的浓度在0.3-1.5 mg/m3，臭气强度为3-4级，属于明显感觉到臭味。

本项目待宰圈为封闭式，待宰圈有少量猪粪便排出，由于待宰圈停留时间较短，通过定期喷洒生物除臭剂可大大降低恶臭的排放，采取措施后臭气强度为1级，属于勉强可以感到轻微臭味。恶臭气体NH3浓度为0.1mg/m3，H2S的浓度在0.006mg/m3，待宰圈1#和待宰圈2#换气量均按照20000m3/h，通过计算本项目待宰圈1#和待宰圈2#的NH3和H2S的排放速率分别约为0.002kg/h和0.00012kg/h，待宰圈恶臭气体无组织排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界无组织排放浓度限值要求，对区域环境空气质量影响不大。产排污情况具体详见表4-5。

本项目恶臭排放情况类比辽宁星源食品有限公司年屠宰加工100万头生猪生产线建设项目，屠宰车间的臭气强度等级可降至2-3级，属于容易感到轻微臭味，按照NH3的浓度按2mg/m3计，H2S的浓度按0.06mg/m3计。屠宰车间臭气通过风机收集臭气，捕集率为80%，再通过活性炭吸附装置处理后，活性炭净化效率为90%，最终由15m排气筒有组织排放。本项目1#屠宰车间设置1套1#活性炭装置和15m排气筒（DA001）；屠宰车间2#和污水处理站产生的臭气集中收集后共用1套2#活性炭处理装置+15m排气筒（DA002）。本项目每个活性炭风机风量为30000m3/h。通过计算本项目每个屠宰分割车间内NH3和H2S的产生速率分别约为0.06kg/h和0.0018kg/h。具体详见表4-5。

4.3.2污水处理站恶臭

本项目沉渣隔油池、曝气调节池、污泥池为地下钢砼结构且地上加盖封闭处理，水解酸化池、活性污泥池、竖流沉淀池为地下钢砼结构且地上设有封闭的砖混结构厂房，本项目产生废气污染物主要为污水处理过程中的恶臭气体，包括氨气、硫化氢等，主要产生于格栅、调节池、水解酸化池和污泥池。本次评价中废水处理站废气污染源强类比采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究结果，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，本项目去除BOD5量为95.13t/a，污水站运行时间为24h/天，全年运行320天，由此计算本项目污水处理站废气污染物源强，NH3产生量为0.29t/a（0.038kg/h），H2S产生量为0.011t/a（0.0014kg/h）。由于污水处理站的沉渣隔油池、调节池、泵池、厌氧、活性污泥池、污泥池、竖流沉淀池等构筑物均实施封闭处理，环评要求将以上池体盖板上预留进、出气口，产生的恶臭采取集中捕集，再经活性炭吸附处理后经不低于15米排气筒排放，污水处理工序活性炭吸附装置的捕集率达到95%，吸附净化效率按90%计。

综上所述，本项目1#屠宰车间设置1套1#活性炭装置和15m排气筒（DA001）；屠宰车间2#和污水处理站产生的臭气集中收集后共用1套2#活性炭处理装置+15m排气筒（DA002），每台恶臭处理装置风机风量均为30000m3/h。排放情况见表4-5。

表4-5    待宰圈、屠宰车间和污水处理站恶臭排放源强汇总表

| 污染源 | 污染因子 | 有组织产生情况 |  | 无组织产生情况 |  | 产生浓度（mg/m3） | 有组织排放 |  |  | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率（kg/h） | 产生量（kg/a） | 产生速率（kg/h） | 产生量（kg/a） |  | 排放速率（g/h） | 有组织排放量（kg/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（kg/a） |
| 1#待宰圈 | NH3 | - | - | 0.002 | 5.12 | - | - | - | - | 0.002 | 5.12 |
|  | H2S | - | - | 0.00012 | 0.31 | - | - | - | - | 0.00012 | 0.31 |
| 2#待宰圈 | NH3 | - | - | 0.002 | 5.12 | - | - | - | - | 0.002 | 5.12 |
|  | H2S | - | - | 0.00012 | 0.31 | - | - | - | - | 0.00012 | 0.31 |
| 1#屠宰车间 | NH3 | 0.048 | 122.88 | 0.012 | 30.72 | 1.6 | 4.8 | 12.29 | 0.16 | 0.012 | 30.72 |
|  | H2S | 0.00144 | 3.69 | 0.00036 | 0.92 | 0.048 | 0.144 | 0.369 | 0.0048 | 0.00036 | 0.92 |
| 2#屠宰车间 | NH3 | 0.048 | 122.88 | 0.012 | 30.72 | NH3：2.8 H2S：0.09 | 4.8 | 12.29 | NH3：0.3 H2S：0.01 | 0.012 | 30.72 |
|  | H2S | 0.00144 | 3.69 | 0.00036 | 0.92 |  | 0.144 | 0.369 |  | 0.00036 | 0.92 |
| 污水处理站 | NH3 | 0.0361 | 275.50 | 0.0019 | 14.50 |  | 3.61 | 27.55 |  | 0.0019 | 14.50 |
|  | H2S | 0.0013 | 10.45 | 0.0001 | 0.55 |  | 0.133 | 1.045 |  | 0.0001 | 0.55 |
| 合计 | NH3 | 0.1321 | 521.26 | 0.0299 | 86.18 | - | 13.21 | 52.13 | - | 0.0299 | 86.18 |
|  | H2S | 0.0042 | 17.82 | 0.0011 | 3.01 | - | 0.4210 | 1.78 | - | 0.0011 | 3.01 |

由表4-5可知，屠宰车间和污水处理站在采取活性炭吸附装置净化后，通过15m高排气筒有组织排放，各污染物排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值要求，对区域环境空气质量影响不大。

4.4水污染源分析

项目用水包括屠宰生产用水、生活用水和绿化用水，项目总用水量为101461m3/a。相应地，所产生的废水有生产废水、生活污水。生产废水和生活污水一起进入厂区内污水处理站，废水经处理后通过区域排水管网进入海城汇通污水处理有限公司，入海城汇通污水处理有限公司废水排放量为96268.8m3/a。

（1）生产用水

①待宰圈地坪冲洗水

项目待宰圈用水为地坪冲洗水，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB21T18596—2001）中集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量，冬季排水量为1.2m3/百头·天，夏季为1.8m3/百头·天，项目日屠宰量为500头，则项目冬季待宰圈冲洗地坪排放废水量为6m3/d（960m3/a），项目夏季待宰圈冲洗地坪排放废水量为9m3/d（1440m3/a）。按0.95排放系数反推用水量，用水量为冬季6.3m3/d（1011m3/a），夏季为9.5m3/d（1516m3/a）。待宰圈地坪冲洗废水年排放量为2527m3/a。

②屠宰车间生产用水及地坪冲洗水

根据《猪屠宰与分割车间设计规范》(GB50317-2009)规定，本项目屠宰车间宰前冲淋水、浸烫用水、清洗猪体及内脏用水量按照每头猪的生产用水量标准为0.4~0.6m3，本项目年屠宰16万头猪，本项目屠宰与分割车间每头猪的生产用水取0.55m3，类比同行业，宰前冲淋水用水定额为0.10m3/头猪、浸烫用水定额为0.20m3/头猪、清洗猪体及内脏用水定额为0.25m3/头猪，则屠宰车间年生产用水量为275m3/d（88000m3/a），废水排放量按照按0.95排放系数，则废水量为261.25m3/d（83600m3/a）。

本项目屠宰车间、待宰圈、待宰隔离圈和急宰间总占地面积为6640m2，地坪冲洗用水量按2.8m3/d，则地坪冲洗用水量为18.59m3/d，屠宰车间设备冲洗水约为14.30m3/d，因此屠宰车间地坪冲洗水和设备冲洗水总用水量为32.89m3/d（10526m3/a），废水排放量按照按0.95排放系数，则废水量为31.25m3/d（10000m3/a）。

综上所述，本项目生产用水主要包括待宰圈地坪冲洗水，屠宰车间宰前冲淋水、浸烫用水、清洗猪体及内脏用水、设备冲洗水和地坪冲洗用水。生产总用水量为101053m3/a，排放废水量为96000m3/a。

本项目年屠宰16万头猪，猪重量为160kg/头，本项目活猪总重量为25600t，本项目生产废水排放量为96000m3/a，则单位活猪重量排水量为3.75m3/t活重，单位屠宰猪废水产生量为0.6m3/头，满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中最高允许排水量4 m3/t要求和《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中单位屠宰猪废水产生量为0.5~0.7m3/头。

（2）生活用水

生活用水主要为项目员工日常洗涤和饮用水。本项目职工定员为30人，按35L/人.d用水量计算，生活用水量约为1.05m3/d（336m3/a），排水按用水量的80%计算，本项目生活污水排放量为0.84m3/d（268.8m3/a）。

（3）绿化用水

本项目绿化面积为600m2，用水额按绿化面积的1.0L/m2·d计，绿化天数按夏季120天计，则本项目绿化用水使用量约为0.6m3/d（72m3/a），绿化用水全部蒸发，无废水产生。

项目给排水情况详见表4-6，水量平衡图见图4-4、4-5：

表4-6           项目用水及排水情况

| 用水名称 |  | 用水/排水标准 | 用水单位 | 日用水量（m3/d） | 废水排放量（m3/d） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待宰圈 | 待宰圈地坪冲洗水 | 冬季1.2m3/百头·天 | 500头/天 | 6.3 | 6 | 厂区污水处理站处理达标后，经区域排水管网排入海城汇通污水处理有限公司 |
|  |  | 夏季1.8m3/百头·天 |  | 9.5 | 9 |  |
| 屠宰加工车间 | 宰前冲淋水 | 0.10m3/头 | 500头/天 | 50 | 47.5 |  |
|  | 浸烫用水 | 0.20m3/头 | 500头/天 | 100 | 95 |  |
|  | 清洗猪体及内脏用水 | 0.25m3/头 | 500头/天 | 125 | 118.75 |  |
|  | 屠宰加工车间设备和地坪冲洗水 | —— | —— | 32.89 | 31.25 |  |
| 小计 | 冬季 |  |  | 314.19 | 298.5 |  |
|  | 夏季 |  |  | 317.39 | 301.5 |  |
| 生活用水 |  | 35L/人/天 | 30人 | 1.05 | 0.84 |  |
| 绿化用水 |  | 1.0L/m2·d | 600m2 | 0.6 | 0 |  |
| 合计 |  | 冬季 |  | 315.84 | 299.34 |  |
|  |  | 夏季 |  | 319.04 | 302.34 |  |

图4-4  冬季水量平衡图（m3/d）

图4-5  夏季水量平衡图（m3/d）

本项目生产废水和生活污水排入厂区污水处理站进行处理，处理达标后经区域管网排入海城汇通污水处理有限公司。本方案拟采用“格栅+沉渣隔油+曝气调节+ABR厌氧+活性污泥好氧+竖流沉淀+消毒”处理工艺，设计处理能力为360m3/d，该工艺具有技术成熟、效果稳定、污染物去除彻底、操作方便、运行灵活等优点。具体工艺流程如下：

☆

图  例

●  恶臭

☆  噪声

◆  固废

●

●

☆

☆

污泥回流

●◆

●☆

●

☆

☆

●☆

☆

●☆◆

●◆

图4-6    新建污水处理站污水处理工艺图

污水处理工艺流程简述：

废水经格栅池阻隔大块杂物后进入沉渣隔油池，猪粪沉淀到斗底，用杂质泵抽出，经螺旋挤压机挤干做饲料或堆肥利用；水中的油脂在隔油池中漂起，由人工捞出外售。

沉渣隔油后废水自流进入泵池和曝气调节池中，曝气调节池水位满后关闭进水阀门，用注水泵将泵池内污水提升至曝气调节池中。废水在曝气调节池中均化水质起到缓冲作用,底部安装预曝气管吹散漂浮的污泥便于用泵打到ABR池。

在ABR池中，水解酸化菌将污水中的大分子有机物进行降解成小分子的有机物，更利于好氧菌吸收；同时厌氧气泡将污泥浮起再由刮浮渣机刮至厌氧污泥池。

废水在活性污泥池中被好氧生化降解，大量有机污染物被吸附吸收转化为活性污泥。消化液回流至接触氧化池前端，从而发生反硝化反应将总氮转化为氮气去除。污水中的活性污泥在竖流沉淀池中沉降下来，用泵打回到活性污泥池前端，保持污泥浓度。

在活性污泥池末端采用脉冲泵定比添加脱磷剂将总磷固定在沉淀污泥中，通过定期排泥去除总磷，竖流沉淀池上清液达标排放。厌氧刮出的浮渣和好氧剩余污泥在污泥池中暂存，定期由压滤机压出干污泥堆肥利用。

新建污水处理站污水处理效果

本项目生产废水日最大产生量为301.5m3/d，年废水产生量为96000m3/a，生活污水量为0.84m3/d（268.8m3/a），其主要污染物为COD、BOD、NH3-N、SS和动植物油等。对于项目生产废水，类比同类行业及《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）要求，各污染物的产生浓度为COD 2000mg/l，BOD 1000mg/l，NH3-N 150mg/l，总氮200mg/l，磷酸盐20mg/l，SS 1000mg/l，动植物油200mg/l，大肠菌群数2.3×105个/L；对于项目生活污水，根据居民生活污水类比调查，各污染物的产生浓度为COD 280mg/l，BOD 150mg/l，NH3-N 25mg/l，SS 180mg/l、动植物油类15mg/l。

根据废水处理系统设计方案，水中COD、BOD、SS、氨氮、总氮、磷酸盐、动植物油净化去除效率分别为84.96%、74.94%、69.93%、79.95%、74.93%、74.93%、69.92%，经净化后废水中各污染物的排放浓度为：pH 6.0~8.5，COD≤50mg/l、BOD≤10mg/l、SS≤20mg/l、NH3-N≤8mg/l、总氮≤50mg/l、磷酸盐≤5mg/l、动植物油≤20mg/l。处理后的水质可满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度和《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中三级标准要求。

则本项目生产废水及生活废水产生及排放情况如下：

表4-7    本项目废水中主要污染物的产生与排放情况

| 项目 | 污染因子 | 产生浓度（mg/l） | 产生量 | 净化效率（%） | 排放浓度（mg/l） | 排放量 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （t/a） |  |  | （t/a） | （mg/l） |
| 生产废水 | COD | 2000 | 192 | — | — | — | 300 |
|  | BOD | 1000 | 96 | — | — | — | 250 |
|  | SS | 1000 | 96 | — | — | — | 300 |
|  | NH3-N | 150 | 14.4 | — | — | — | 30 |
|  | 总氮 | 200 | 19.2 | — | — | — | 50 |
|  | 磷酸盐 | 20 | 1.92 | — | — | — | 5 |
|  | 动植物油 | 200 | 19.2 | — | — | — | 60 |
|  | 大肠菌群数 | 230000 | 2.21×1013个 | — | — | — | — |
|  |  | 个/L |  |  |  |  |  |
| 生活 | COD | 280 | 0.075 | — | — | — | 50 |
|  | BOD | 150 | 0.040 | — | — | — | 10 |
|  | SS | 180 | 0.048 | — | — | — | 20 |
|  | NH3-N | 25 | 0.007 | — | — | — | 8 |
|  | 动植物油 | 15 | 0.004 | — | — | — | —— |
| 本项目总排水 | COD | 1995 | 192.08 | 84.96% | 300 | 28.88 | 300 |
|  | BOD | 998 | 96.04 | 74.94% | 250 | 24.07 | 250 |
|  | SS | 998 | 96.05 | 69.93% | 300 | 28.88 | 300 |
|  | NH3-N | 150 | 14.41 | 79.95% | 30 | 2.89 | 30 |
|  | 总氮 | 199 | 19.20 | 74.93% | 50 | 4.81 | 50 |
|  | 磷酸盐 | 20 | 1.92 | 74.93% | 5 | 0.48 | 5 |
|  | 动植物油 | 199 | 19.20 | 69.92% | 60 | 5.78 | 60 |
|  | 大肠菌群数 | 229566 | 2.21×1013个 | 80% | 45705个/L | 0.44×1013个 | — |
|  |  | 个/L |  |  |  |  |  |
| 备注 | 本项目总排水量96268.8m3/a |  |  |  |  |  |  |

由表4-7可知，本项目排水浓度和单位排水量可以满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度和《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中三级标准要求。

海城汇通污水处理有限公司污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准要求，即CODcr排放浓度为60 mg/m3，NH3-N排放浓度为8 mg/m3，则本项目出海城汇通污水处理有限公司后总量控制指标为COD：5.78t/a；NH3-N：0.77t/a，最终总量控制指标以环保局下达指标为准。

4.5 噪声源分析

项目噪声主要为为生产和辅助设备运行时产生的噪声，较大噪声源设备主要有屠宰车间中的洗猪机、打毛机、劈半锯、制冷压缩机、轴流风机；污水处理站中风机、水泵、污泥泵和压滤机、以及猪叫声等。

项目所有噪声源均置于室内，根据相关类比资料，本项目主要噪声源及源强见表4-8：

表4-8      主要噪声源强

| 序号 | 主要噪声源 | 数量（台） | 源强（dB） | 污染防治措施 | 位置分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | 1 | 88 | 隔声、减振 | 污水处理站 |
| 2 | 潜水泵 | 1 | 85 | 隔声、减振 |  |
| 3 | 挤压机 | 1 | 85 | 隔声、减振 |  |
| 4 | 预曝气器 | 3 | 88 | 隔声、减振 |  |
| 5 | 潜污泵 | 2（1备1用） | 88 | 隔声、减振 |  |
| 6 | 活性污泥池罗茨风机 | 2 | 88 | 隔声、减振 |  |
| 7 | 消化液回流泵 | 2（1用1备） | 85 | 隔声、减振 |  |
| 12 | 搅拌器 | 1 | 83 | 隔声、减振 |  |
| 13 | 脉冲加药泵 | 1 | 85 | 隔声、减振 |  |
| 14 | 搅拌轴 | 1 | 83 | 隔声、减振 |  |
| 15 | 脉冲泵 | 1 | 85 | 隔声、减振 |  |
| 16 | 污泥回流泵 | 2（1用1备） | 85 | 隔声、减振 |  |
| 17 | 压滤机 | 1 | 88 | 隔声、减振 |  |
| 18 | 洗猪机 | 4 | 75 | 隔声、减振 | 屠宰车间1# 屠宰车间2# |
| 19 | 打毛机 | 2 | 78 | 隔声、减振 |  |
| 20 | 劈半锯 | 2 | 78 | 隔声、减振 |  |
| 21 | 轴流风机 | 2 | 85 | 隔声、减振 |  |
| 22 | 制冷压缩机机 | 2 | 85 | 隔声、减振 |  |
| 23 | 猪叫声 | —— | 75 | 隔声 | 待宰圈1# 待宰圈2# |

4.6 固体废物分析

根据工程分析，本项目营运期间产生的固体废物主要包括待宰圈内猪产生的粪便物；猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物；猪毛；病胴体、淋巴、不可使用的内脏；污水处理站产生的剩余污泥、格栅机和沉渣隔油拦截废物；废活性炭以及生活垃圾等。

①猪粪

项目共设有2个待宰圈，总面积为2250m2，最多可容纳猪约2500头，按照一边宰杀一边补充的方式对待宰圈内的猪进行补充，猪在圈内最多停留15小时，每天屠宰500头猪。根据相关资料，猪粪便的产生量按0.8kg/头·d计，则该项目日排放猪粪便量0.4t/d。每年按320天计，则该项目年排放畜粪128t/a。干清粪，收集后送屠宰分割车间北侧闲置厂房3#用于粪便的堆存，该堆粪间为封闭式，防渗漏、防雨淋、防外溢的砖混建筑，定期喷酒除臭剂减少恶臭气体，环评要求建设单位对粪便进行日产日清，外售给有机肥厂制成肥料。

②猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物

根据肉猪屠宰工序中各部分的出品率统计，猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物按全猪重量的3%计，项目生猪屠宰量为16万头/年（25600t/a），则猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物全年产生量为768t。在屠宰车间内设置专有容器集中收集此部分废弃物，日产日清，不储存，外售给肥料生产商做肥料处理。

③淋巴、不可使用的内脏

根据肉猪屠宰工序中各部分的出品率统计，屠宰过程中淋巴、检疫后不可使用的内脏废弃物按全猪重量的1.5%计，项目生猪屠宰量为16万头/年（25600t/a），则淋巴、不可使用的内脏全年产生量为384t。在屠宰车间内设置专有容器集中收集此部分废弃物，送入海城市毛祁镇绿丰动物无害化处理中心，日产日清。

④病胴体

生猪进场屠宰前，生猪需要经过定点检疫，所以生猪进场前必须具备有效的《动物检疫合格证明》。生猪进场后除要检查合格证外还应了解运输途中生猪的情况，检查生猪的体表情况及排泄物状况，合格的回收《动物检疫合格证明》，按批次分类待宰，不合格的生猪不予接收。在猪屠宰过程中，会有少量检疫不符合要求的病胴体，产生量按照20头/年，病胴体按照0.10t/头猪，则会产生2.0t/a的不合格的病胴体。建设单位对于厂内产生的不合格的病胴体装入专有容器中收集后送入海城市毛祁镇绿丰动物无害化处理中心，日产日清。

⑤猪毛

本项目屠宰过程中产生的猪毛按照全猪的0.2%，项目生猪屠宰量为16万头/年（25600t/a），则猪毛产生量为51t/a，猪毛外售综合利用。

⑥污水站污泥、栅渣和浮油等

在厂区污水处理站日常运行中，污水处理站剩余污泥产生量按（含水率按90%计）处理污水量的0.1%计，污水处理站处理的污水量为96652.8m3/a，则项目污水处理站剩余污泥产生量为97t/a（含水率90%）。剩余污泥经过脱水后的脱水污泥产生量（含水率约为60%）约为24.25t/a。根据类比同类污水处理设施的本项目格栅栅渣量为6t/a，隔油池产生的浮油约0.5t/a，对于产生的泥饼和栅渣、浮油均可外售给有机肥厂制成肥料。

⑦废活性炭

项目恶臭气体用活性炭吸附，根据设备厂家提供的活性炭有效吸附量经验值0.25kg/kg•活性炭，本项目恶臭去除量为0.485t/a，则本项目吸附所需活性炭量为1.94t/a，则吸附饱和的废活性炭量为2.43t/a，废活性炭属于危险废物（HW49），环评要求建设单位将废活性炭暂存危废间，定期交给有危险废物处置资质的单位进行处理。

⑧生活垃圾

员工日常生活垃圾产生系数按0.5kg/人•d计，该项目运营后员工人数为30人，年工作时间320天，则日常生活垃圾年产量约为4.8t/a。可定期交由环卫部门统一进行处理。

本项目固废物产生的数量及种类详见表4-9：

表4-9      本项目固体废物产生及处置情况

| 序号 | 来源 | 主要固废名称 | 性质 | 产生量(t/a) | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待宰圈 | 猪粪便 | 一般固体废物 | 128 | 外售给有机肥厂制成肥料 |
| 2 | 屠宰车间 | 猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物 | 一般固体废物 | 768 | 外售给有机肥厂制成肥料 |
| 3 |  | 淋巴、不可使用的内脏 | 一般固体废物 | 384 | 送入海城市毛祁镇绿丰动物无害化处理中心处置 |
| 4 |  | 病胴体 | 一般固体废物 | 2.0 | 送入海城市毛祁镇绿丰动物无害化处理中心处置 |
| 5 |  | 猪毛 | 一般固体废物 | 51 | 外售 |
| 6 | 污水处理站 | 污泥 | 一般固体废物 | 24.25 | 外售给有机肥厂制成肥料 |
| 7 |  | 栅渣 | 一般固体废物 | 6 | 外售给有机肥厂制成肥料 |
| 8 |  | 浮油 | 一般固体废物 | 0.5 | 外售给有机肥厂制成肥料 |
| 9 | 活性炭除臭装置 | 废活性炭 | 危险废物 | 2.43 | 委托有资质单位进行处置 |
| 10 | 生活设施 | 员工产生的生活垃圾 | 一般固体废物 | 4.8 | 存放于垃圾暂存箱内由环卫部门统一收集、集中存放、及时清运 |

4.7 污染物排放汇总

表4-10   项目污染物排放量

| 类别 | 污染源 |  | 主要污染物名称 | 排放量（t/a） |  |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |
| 大气 污染物 | 有组织 | 屠宰车间 | NH3 | 245.76kg/a | 221.18kg/a | 24.58kg/a | 排气筒 |
|  |  |  | H2S | 7.37kg/a | 6.64kg/a | 0.74kg/a |  |
|  |  | 废水处理站 | NH3 | 275.50kg/a | 247.95kg/a | 27.55kg/a | 排气筒 |
|  |  |  | H2S | 10.45kg/a | 9.41kg/a | 1.05kg/a |  |
|  | 无组织 | 待宰圈、屠宰车间、污水站 | NH3 | 86.18kg/a | 0 | 86.18kg/a | 无组织排放到 大气环境中 |
|  |  |  | H2S | 3.01kg/a | 0 | 3.01kg/a |  |
|  | 合计 | / | NH3 | 607.44kg/a | 469.13kg/a | 138.31kg/a | / |
|  |  |  | H2S | 20.83kg/a | 16.04kg/a | 4.79kg/a | / |
| 水污 染物 | 生产加工、生活设施 |  | 废水量 | 96268.8 | 0 | 96268.8 | 生产废水和生活污水一起进入厂区内污水处理站，废水经处理后通过区域排水管网进入海城汇通污水处理有限公司处理，最终排入老解放河 |
|  |  |  | COD | 192.08 | 163.2 | 28.88 |  |
|  |  |  | BOD | 96.04 | 71.97 | 24.07 |  |
|  |  |  | SS | 96.05 | 67.17 | 28.88 |  |
|  |  |  | NH3-N | 14.41 | 11.52 | 2.89 |  |
|  |  |  | 总氮 | 19.20 | 14.39 | 4.81 |  |
|  |  |  | 磷酸盐 | 1.92 | 1.44 | 0.48 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 19.20 | 13.42 | 5.78 |  |
|  |  |  | 大肠菌群数 | 2.21×1013个 | 1.77×1013个 | 0.44×1013个 |  |
| 固体 废物（产生量） | 待宰圈 |  | 猪粪便 | 128 | 外售给有机肥厂制成肥料 |  |  |
|  | 屠宰车间 |  | 猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物 | 768 | 外售给肥料生产商做肥料处理。 |  |  |
|  |  |  | 淋巴、不可使用的内脏 | 384 | 送入海城市毛祁镇绿丰动物无害化处理中心处置 |  |  |
|  |  |  | 病胴体 | 2.0 | 送入海城市毛祁镇绿丰动物无害化处理中心处置 |  |  |
|  |  |  | 猪毛 | 51 | 外售给肥料生产商做肥料处理。 |  |  |
|  | 污水处理站 |  | 污泥 | 24.25 | 外售给有机肥厂制成肥料 |  |  |
|  |  |  | 栅渣 | 6 | 外售给有机肥厂制成肥料 |  |  |
|  |  |  | 浮油 | 0.5 | 外售给有机肥厂制成肥料 |  |  |
|  | 活性炭除臭装置 |  | 废活性炭 | 2.43 | 委托有资质单位进行处置 |  |  |
|  | 生活设施 |  | 员工产生的生活垃圾 | 4.8 | 存放于垃圾暂存箱内由环卫部门统一收集、集中存放、及时清运 |  |  |

4.8 总量控制因子确定

根据国家有关规定及本项目的具体情况，确定总量控制因子如下：

COD、NH3-N。

4.9 总量控制建议

根据建设单位采取污染防治措施后污染物的排放情况，并结合企业的实际，对建设单位污染物排放总量控制指标建议如下：

CODcr（项目排污口︱项目出污水处理厂）：28.88t/a︱5.78t/a；

NH3-N（项目排污口︱项目出污水处理厂）：2.89t/a︱0.77t/a；

最终总量控制指标以环保局下达指标为准。

5环境现状调查与评价

- 5.1自然环境现状调查与评价

- 5.1.1 地理位置

感王镇位于辽宁省海城市，辽东半岛腹地，距海城市中心16公里，南临营口、大连；西接油田城市盘锦；北连鞍山，沈阳，毗邻全国著名的西柳服装市场，中长铁路、沟海铁路、沈大高速公路、海营公路纵横交错，贯穿全镇，该镇交通十分发达。

本项目位于海城市感王镇东上夹河村，项目东侧、西侧和北侧均为耕地；南侧为村路，隔路为耕地。地理位置图详见见图3-1。

- 5.1.2地形地貌

海城市地貌复杂，全市有山地、丘陵、平原、洼地，东南高、西北低，由东向南向西北倾斜。东部山区及丘陵地带绝大部分海拔高度在60~500米之间，西部平原从海拔60米呈缓坡逐渐下倾至浑河、太子河平原。海城河上游诸支流呈树枝状发源于红旗岭、一棵树岭、唐帽山、海龙川山，诸山环抱海城河上游，形成接文、析木、马风等河谷平原。西部平原由海城河、五道河冲积而成，山麓与平原的过渡地带多系丘陵漫岗。境内东部，群山起伏，山峦叠翠。千山山脉，犹如一条巨龙伏卧在东大门，形成天然屏障。

项目所在区域地形地貌的总体特征是北高南低，地面平均坡降5%；地貌为低山丘陵，区域内最高海拔367m，最低海拔50m，最大高差317m，植被不发育，降雨多流失；地质构造属中朝准地台、胶辽台隆、营口—宽甸台拱、凤城凸起的西端。

- 5.1.3气候与气象

海城市地处辽东半岛，属暖温带大陆性季风气候，秋、冬季西伯利亚一带的寒冷干燥气团南侵；春、夏季海洋温暖湿润气团北移，鞍山处于其过渡带，气候变化较大。其特点是：四季分明，雨热同期，干冷同季，温暖适宜，雨水充沛，日照充足，春季风大，冬季寒冷。年平均气温8.2℃，极端最高气温38.4℃，极端最低气温－30.4℃，年平均气压1008.4hPa，年平均降水量880mm，年相对湿度58%，年平均风速2.8m/s，主导风向为NNE、SSW，冬季以北风为主，其它季节多为南风。其中冬、夏两季静风和小风出现频率较高，对空气污染物的稀释和扩散极为不利，尤其是冬季逆温层的出现频率也较高，两者配合作用，极易出现重污染气象。

- 5.1.4地质、水文、地表水系

5.1.4.1地质

海城市大地构造属于阴山一天山东西向构造带的东延部分，与华夏、新华夏构造体系的辽东半岛隆起带和松辽平原沉降盆地的构造复合部位。在东部山区出 露的地层有：太古界鞍山群和元古界辽河群，主要是变质岩和混合岩；震旦纪地层，主要为石灰岩；古生界寒武纪、奥陶纪地层，也主要是石灰岩。在西部台安县平原下有石灰、二迭纪地层。在中生界有保罗纪、白垩纪地层，主要是火山岩，砾岩；在新生界有第三系沉积层，最上层为冲积平原。

项目场地地层较简单，由杂填土、粘土组成。各地层自上至下描述如下：

第一层  杂填土：分布于整个场地。灰褐色，松散、稍湿。主要由砖块、碎石、炉渣及粘性土组成。层厚0.90-7.20米，层底标高92.15-98.52米。

第二层  粘土：场地大部分分布。黄褐色，饱和，可塑。含少量铁、锰原结核，中压缩性。层厚0.90-6.70米，层底标高92.72-97.40米。

第三层  粘土：分布于整个场地。黄褐色，饱和，可塑～硬塑，含少量铁、锰原结核及灰色条纹斑块，中压缩性。层厚2.80-11.40米，层底标高87.46-96.43米。

5.1.4.2水文

项目所在区域地下水类型属基岩裂隙水，存于基岩的风化壳中及构造裂隙中，含水层一般含水微，水位深为18~42m。

5.1.4.3地表水系

本项目地表水系为老解放河，老解放河是劳动河的支流，是跨越海城市和营口县的排水河道。老解放河从海城市毛祁乡葫芦峪起至营口县旗口乡滚子泡村西入劳动河，旗口乡境内河道长12.5km。全流域面积44km2，其中海城市境内31km2。

老解放河按V类水体进行保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。

5.2 社会环境概况

感王镇下辖18个村、3个居委会，人口4.1万人。感王镇经济格局分为二大产业一个是冬淡季菜种植业，另一个是围绕西柳市场新兴起的纺织业。社会总收入51.29亿，财政收入1440万元，成为辽宁省农村经济综合实力百强镇之一。

感王镇是东北最大的轻纺之乡。轻纺工业中纺织企业33家，大型印染企业7家，服装加工企业325家，其中合资企业3家，出口创汇企业5家，有两家企业拥有出口自营权。轻纺之乡建设投资近8亿元。轻纺产品除通过西柳服装市场销售外，有一部分出口到日本、美国、德国、俄罗斯、韩国、台湾等十几个国家和地区。

5.3 环境质量现状评价

5.3.1 环境空气质量现状评价

本项目所在区域属环境空气功能区二类区，因此，环境空气质量现状评价采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2018鞍山市环境质量报告书》，鞍山市区环境空气质量主要指标见表5-1。

表5-1   项目所在地大气环境质量状况  单位：mg/m3

| 项目 | 年均浓度（µg/m3） | 二级标准（µg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 77 | 70 | 110 | 不达标 |
| PM2.5 | 41 | 35 | 117 | 不达标 |
| SO2 | 22 | 60 | 37 | 达标 |
| NO2 | 34 | 40 | 85 | 达标 |
| CO（24小时平均） | 2200 | 4000 | 55 | 达标 |
| O3（日最大8h平均） | 158 | 160 | 99 | 达标 |

辽宁精诚检测技术有限公司于2019年6月17日-23日对项目所在区域大气环境质量进行监测，在项目厂址中心点和主导风向下风向上夹河村处各设1个监测点位，共2个监测点位，监测结果详见表5-2。

表5-2        项目所在地特征污染物环境空气质量统计结果

| 序 号 | 点 位 | 项 目 | 时间 | 数 据 |  | 采样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 结 果 | 单 位 |  |
| 1 | 项目厂址中心点G1 | 氨 | 2:00 | 0.16 | mg/m3 | 2019年6月17日 |
| 2 |  |  | 8:00 | 0.16 | mg/m3 |  |
| 3 |  |  | 14:00 | 0.17 | mg/m3 |  |
| 4 |  |  | 20:00 | 0.15 | mg/m3 |  |
| 5 |  | 硫化氢 | 2:00 | 0.003 | mg/m3 |  |
| 6 |  |  | 8:00 | 0.003 | mg/m3 |  |
| 7 |  |  | 14:00 | 0.001 | mg/m3 |  |
| 8 |  |  | 20:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 9 |  | 氨 | 2:00 | 0.16 | mg/m3 | 2019年6月18日 |
| 10 |  |  | 8:00 | 0.16 | mg/m3 |  |
| 11 |  |  | 14:00 | 0.16 | mg/m3 |  |
| 12 |  |  | 20:00 | 0.15 | mg/m3 |  |
| 13 |  | 硫化氢 | 2:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 14 |  |  | 8:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 15 |  |  | 14:00 | 0.003 | mg/m3 |  |
| 16 |  |  | 20:00 | 0.001 | mg/m3 |  |
| 17 |  | 氨 | 2:00 | 0.16 | mg/m3 | 2019年6月19日 |
| 18 |  |  | 8:00 | 0.15 | mg/m3 |  |
| 19 |  |  | 14:00 | 0.15 | mg/m3 |  |
| 20 |  |  | 20:00 | 0.15 | mg/m3 |  |
| 21 |  | 硫化氢 | 2:00 | 0.001 | mg/m3 |  |
| 22 |  |  | 8:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 23 |  |  | 14:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 24 |  |  | 20:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 25 |  | 氨 | 2:00 | 0.16 | mg/m3 | 2019年6月20日 |
| 26 |  |  | 8:00 | 0.15 | mg/m3 |  |
| 27 |  |  | 14:00 | 0.15 | mg/m3 |  |
| 28 |  |  | 20:00 | 0.15 | mg/m3 |  |
| 29 |  | 硫化氢 | 2:00 | 0.003 | mg/m3 |  |
| 30 |  |  | 8:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 31 |  |  | 14:00 | 0.001 | mg/m3 |  |
| 32 |  |  | 20:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 33 |  | 氨 | 2:00 | 0.16 | mg/m3 | 2019年6月21日 |
| 34 |  |  | 8:00 | 0.16 | mg/m3 |  |
| 35 |  |  | 14:00 | 0.15 | mg/m3 |  |
| 36 |  |  | 20:00 | 0.14 | mg/m3 |  |
| 37 |  | 硫化氢 | 2:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 38 |  |  | 8:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 39 |  |  | 14:00 | 0.003 | mg/m3 |  |
| 40 |  |  | 20:00 | 0.001 | mg/m3 |  |
| 41 |  | 氨 | 2:00 | 0.14 | mg/m3 | 2019年6月22日 |
| 42 |  |  | 8:00 | 0.16 | mg/m3 |  |
| 43 |  |  | 14:00 | 0.16 | mg/m3 |  |
| 44 |  |  | 20:00 | 0.15 | mg/m3 |  |
| 45 |  | 硫化氢 | 2:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 46 |  |  | 8:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 47 |  |  | 14:00 | 0.001 | mg/m3 |  |
| 48 |  |  | 20:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 49 |  | 氨 | 2:00 | 0.15 | mg/m3 | 2019年6月23日 |
| 50 |  |  | 8:00 | 0.16 | mg/m3 |  |
| 51 |  |  | 14:00 | 0.16 | mg/m3 |  |
| 52 |  |  | 20:00 | 0.14 | mg/m3 |  |
| 53 |  | 硫化氢 | 2:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 54 |  |  | 8:00 | 0.003 | mg/m3 |  |
| 55 |  |  | 14:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 56 |  |  | 20:00 | 0.001 | mg/m3 |  |
| 1 | 主导风向下风向上夹河村G | 氨 | 2:00 | 0.14 | mg/m3 | 2019年6月17日 |
| 2 |  |  | 8:00 | 0.14 | mg/m3 |  |
| 3 |  |  | 14:00 | 0.12 | mg/m3 |  |
| 4 |  |  | 20:00 | 0.13 | mg/m3 |  |
| 5 |  | 硫化氢 | 2:00 | 0.001 | mg/m3 |  |
| 6 |  |  | 8:00 | <0.001 | mg/m3 |  |
| 7 |  |  | 14:00 | <0.001 | mg/m3 |  |
| 8 |  |  | 20:00 | 0.001 | mg/m3 |  |
| 9 |  | 氨 | 2:00 | 0.14 | mg/m3 | 2019年6月18日 |
| 10 |  |  | 8:00 | 0.13 | mg/m3 |  |
| 11 |  |  | 14:00 | 0.12 | mg/m3 |  |
| 12 |  |  | 20:00 | 0.12 | mg/m3 |  |
| 13 |  | 硫化氢 | 2:00 | 0.001 | mg/m3 |  |
| 14 |  |  | 8:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 15 |  |  | 14:00 | 0.001 | mg/m3 |  |
| 16 |  |  | 20:00 | <0.001 | mg/m3 |  |
| 17 |  | 氨 | 2:00 | 0.14 | mg/m3 | 2019年6月19日 |
| 18 |  |  | 8:00 | 0.13 | mg/m3 |  |
| 19 |  |  | 14:00 | 0.12 | mg/m3 |  |
| 20 |  |  | 20:00 | 0.11 | mg/m3 |  |
| 21 |  | 硫化氢 | 2:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 22 |  |  | 8:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 23 |  |  | 14:00 | 0.001 | mg/m3 |  |
| 24 |  |  | 20:00 | 0.001 | mg/m3 |  |
| 25 |  | 氨 | 2:00 | 0.13 | mg/m3 | 2019年6月20日 |
| 26 |  |  | 8:00 | 0.14 | mg/m3 |  |
| 27 |  |  | 14:00 | 0.13 | mg/m3 |  |
| 28 |  |  | 20:00 | 0.13 | mg/m3 |  |
| 29 |  | 硫化氢 | 2:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 30 |  |  | 8:00 | 0.001 | mg/m3 |  |
| 31 |  |  | 14:00 | <0.001 | mg/m3 |  |
| 32 |  |  | 20:00 | <0.001 | mg/m3 |  |
| 33 |  | 氨 | 2:00 | 0.12 | mg/m3 | 2019年6月21日 |
| 34 |  |  | 8:00 | 0.12 | mg/m3 |  |
| 35 |  |  | 14:00 | 0.11 | mg/m3 |  |
| 36 |  |  | 20:00 | 0.10 | mg/m3 |  |
| 37 |  | 硫化氢 | 2:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 38 |  |  | 8:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 39 |  |  | 14:00 | 0.001 | mg/m3 |  |
| 40 |  |  | 20:00 | 0.001 | mg/m3 |  |
| 41 |  | 氨 | 2:00 | 0.11 | mg/m3 | 2019年6月22日 |
| 42 |  |  | 8:00 | 0.12 | mg/m3 |  |
| 43 |  |  | 14:00 | 0.11 | mg/m3 |  |
| 44 |  |  | 20:00 | 0.11 | mg/m3 |  |
| 45 |  | 硫化氢 | 2:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 46 |  |  | 8:00 | <0.001 | mg/m3 |  |
| 47 |  |  | 14:00 | <0.001 | mg/m3 |  |
| 48 |  |  | 20:00 | 0.001 | mg/m3 |  |
| 49 |  | 氨 | 2:00 | 0.11 | mg/m3 | 2019年6月23日 |
| 50 |  |  | 8:00 | 0.12 | mg/m3 |  |
| 51 |  |  | 14:00 | 0.10 | mg/m3 |  |
| 52 |  |  | 20:00 | 0.11 | mg/m3 |  |
| 53 |  | 硫化氢 | 2:00 | 0.002 | mg/m3 |  |
| 54 |  |  | 8:00 | 0.001 | mg/m3 |  |
| 55 |  |  | 14:00 | 0.001 | mg/m3 |  |
| 56 |  |  | 20:00 | <0.001 | mg/m3 |  |

由表5-1和5-2可以看出，项目区域PM10、PM2.5出现超标，PM10、PM2.5超标倍数分别为0.10、0.17，氨气及硫化氢小时浓度能够达到《环境影响评价技术导致 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值具体标准限值。项目所在区域为环境空气质量不达标区，超标原因是供暖期燃煤废气、汽车尾气所致。鞍山市计划采取大气污染治理措施等一系列对策，如：（1）加快调整产业结构，优化城市空间格局；（2）加强机动车环保监管，大力推广清洁能源汽车；（3）完善扬尘污染管理机制，建立健全扬尘排污收费政策；（4）提高秸秆综合利用，实现秸秆资源化；以实现空气质量6项主要污染物（二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧）全面达标。

5.3.2 地表水质量现状评价

（1）监测布点

本项目地表水系为老解放河，在项目区域排水入老解放支流上下游500m各布设1个监测点位，共设2个监测断面。具体见图5-3。

（2）监测项目

监测项目为pH、CODcr、BOD5、SS、石油类、氨氮、总氮、总磷和粪大肠菌群等7项，并同步监测河流流量，水温。

（3）监测时间及频率

监测时间为连续监测2天，每天采样一次，每个断面采一个混合样。

（4）分析方法

监测分析方法见表5-3：

表5-3             监测分析方法

| 检测 类别 | 检测 项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 最低 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | pH值 | # 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB 6920-1986 | pH计 雷磁PHS-3C | - |
|  | 化学 需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 酸式滴定管50mL | 4mg/L |
|  | 生化 需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5)的测定 稀释接种法 HJ 505-2009 | 生化培养箱LBI-250 | 0.5mg/L |
|  | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018 | 紫外可见分光光度计UV-1000 | 0.01mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 电子天平FA2204N 电热恒温鼓风干燥箱GZX-GF-101-1-BS-II | - |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计UV-1000 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 | 紫外可见分光光度计UV-1000 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计UV-1000 | 0.05mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 HJ 347.1-2018 | 电热恒温培养箱LI-500 | - |

（5）现状评价方法

一般采用标准指数法进行单项水质因子的评价。

单项水质因子i在第j点的标准指数：

式中：Si,j— 标准指数；

Ci,j— 评价因子i在j点的实测浓度值，mg/L；

Cs,i— 评价因子i的评价标准限值，mg/L。

值的标准指数：

式中：——pH值的标准指数；

——pH值实测值

——《地表水环境质量标准》中规定的pH值下限值（一般情况下取6）

——《地表水环境质量标准》中规定的pH值上限值（一般情况下取9）

若水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值；水质参数的标准指数越大，说明该水质参数超标越严重。

（6）评价标准

项目所在区域老解放河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水体标准，具体如下：

表5-4   《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类

| 主要指标 | PH | CODcr | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | TN | TP | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | 6-9 | 40 | 10 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.4 | 40000 |

（7）现状监测及评价结果

本项目地表水环境现状监测及评价结果见表5-5：

表5-5       评价区域地表水环境现状监测及评价结果

| 监测 点位 | 污染物 | 取值 时间 | 浓度 （mg/L） | 评价 标准（mg/L） | 最大值污染指数 | 最大超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 老解放支流上游500m处 | # pH | # 2020.4.24 | 7.33 | # 6-9 | 0.165 | 0 | 达标 |
|  |  | # 2020.4.25 | 7.28 | # 6-9 | 0.14 | 0 | 达标 |
|  | # COD | # 2020.4.24 | 8 | # 40 | 0.2 | 0 | 达标 |
|  |  | # 2020.4.25 | 9 | # 40 | 0.225 | 0 | 达标 |
|  | # BOD | # 2020.4.24 | 3.6 | # 10 | 0.36 | 0 | 达标 |
|  |  | # 2020.4.25 | 3.4 | # 10 | 0.34 | 0 | 达标 |
|  | # 氨氮 | # 2020.4.24 | 0.236 | # 2.0 | 0.118 | 0 | 达标 |
|  |  | # 2020.4.25 | 0.227 | # 2.0 | 0.1135 | 0 | 达标 |
|  | # 总氮 | # 2020.4.24 | 0.348 | # 2.0 | 0.174 | 0 | 达标 |
|  |  | # 2020.4.25 | 0.263 | # 2.0 | 0.1315 | 0 | 达标 |
|  | # 总磷 | # 2020.4.24 | 0.076 | # 0.4 | 0.19 | 0 | 达标 |
|  |  | # 2020.4.25 | 0.044 | # 0.4 | 0.11 | 0 | 达标 |
|  | # SS | # 2020.4.24 | 8 | # —— | —— | —— | 达标 |
|  |  | # 2020.4.25 | 7 | # —— | —— | —— | 达标 |
|  | # 石油类 | # 2020.4.24 | 0.05 | # 1.0 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | # 2020.4.25 | 0.04 | # 1.0 | 0.04 | 0 | 达标 |
|  | # 粪大肠菌群 | # 2020.4.24 | 340CFU/L | # 40000 | 0.0085 | 0 | 达标 |
|  |  | # 2020.4.25 | 300CFU/L | # 40000 | 0.0075 | 0 | 达标 |
| # 老解放支流下游500m处 | # pH | # 2020.4.24 | 7.40 | # 6-9 | 0.2 | 0 | 达标 |
|  |  | # 2020.4.25 | 7.43 | # 6-9 | 0.215 | 0 | 达标 |
|  | # COD | # 2020.4.24 | 15 | # 40 | 0.375 | 0 | 达标 |
|  |  | # 2020.4.25 | 14 | # 40 | 0.35 | 0 | 达标 |
|  | # BOD | # 2020.4.24 | 4.5 | # 10 | 0.45 | 0 | 达标 |
|  |  | # 2020.4.25 | 4.2 | # 10 | 0.42 | 0 | 达标 |
|  | # 氨氮 | # 2020.4.24 | 0.335 | # 2.0 | 0.1675 | 0 | 达标 |
|  |  | # 2020.4.25 | 0.349 | # 2.0 | 0.1745 | 0 | 达标 |
|  | # 总氮 | # 2020.4.24 | 0.432 | # 2.0 | 0.216 | 0 | 达标 |
|  |  | # 2020.4.25 | 0.220 | # 2.0 | 0.11 | 0 | 达标 |
|  | # 总磷 | # 2020.4.24 | 0.069 | # 0.4 | 0.1725 | 0 | 达标 |
|  |  | # 2020.4.25 | 0.050 | # 0.4 | 0.125 | 0 | 达标 |
|  | # SS | # 2020.4.24 | 12 | # —— | —— | —— | 达标 |
|  |  | # 2020.4.25 | 10 | # —— | —— | —— | 达标 |
|  | # 石油类 | # 2020.4.24 | 0.06 | # 1.0 | 0.06 | 0 | 达标 |
|  |  | # 2020.4.25 | 0.05 | # 1.0 | 0.05 | 0 | 达标 |
|  | # 粪大肠菌群 | # 2020.4.24 | # 680CFU/L | # 40000 | 0.017 | 0 | 达标 |
|  |  | # 2020.4.25 | # 700CFU/L | # 40000 | 0.0175 | 0 | 达标 |

由表5-5可知：本项目区域排水老解放河支流上下游500m处各项污染物均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中V类标准。

5.3.3 地下水环境质量现状评价

（1）监测点位布设

在本项目地下水上游卢家屯村居民处、下游上夹河村和于官屯村居民取水井处各设1个地下水监测点，共设置3个监测点位。

（2）监测因子

pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、总硬度，K+、Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、CL-、SO42，共15项。

（3）监测时间及频次

连续监测2天，每天1次。

（4）分析方法

地下水质量现状监测项目分析方法见表5-6。

表5-6   地下水质量现状监测项目分析方法 单位：mg/L

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 5.1 玻璃电极法 | 雷磁PHS-3C |
|  | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 9.1 纳氏试剂分光光度法 | 可见分光 光度计 V-1000 |
|  | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定法 | 酸式滴定管25ml |
|  | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 2.2 滤膜法 | 电热恒温培养箱 LI-500 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 10.1 重氮偶合分光光度法 | 紫外可见分光光度计UV-1000 |
|  | 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 5.2 紫外分光光度法 | 紫外可见分光光度计UV-1000 |
|  | 总硬度 | # 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 酸式滴定管50ml |
|  | - 钾 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 22.1 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计AA-7001 |
|  | - 钠 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 22.1 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计AA-7001 |
|  | - 钙 | 水质 钙的测定 EDTA滴定法 GB 7476-1987 | 酸式滴定管50mL |
|  | - 镁 | 水质 钙和镁总量的测定EDTA滴定法 GB 7477-1987 水质 钙的测定 EDTA滴定法 GB 7476-1987 | 酸式滴定管50mL |
|  | - 碳酸盐碱度 | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）第三篇 第一章 十二（一） | 酸式滴定管25mL |
|  | - 重碳酸盐碱度 | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）第三篇 第一章 十二（一） | 酸式滴定管25mL |
|  | - 氯离子 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 3.2 离子色谱法 | 离子色谱仪 ICS-600 |
|  | - 硫酸根离子 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 3.2 离子色谱法 | 离子色谱仪 ICS-600 |

（5）评价方法

采用标准指数法，计算公式与地表水评价公式相同。

（6）监测及评价结果

水质监测结果见表5-7。

表5-7  地下水质量监测结果  单位：mg/L

| 序 号 | 采样点位 | 项 目 | 数 据 |  | 采样时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 结 果 | 单 位 |  |
|  | 项目地下水上游卢家屯村居民处U1 | pH值 | 6.98 | 无量纲 | 2019年6月20日 |
|  |  | 耗氧量 | 1.28 | mg/L |  |
|  |  | 总硬度 | 194 | mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 0.035 | mg/L |  |
|  |  | 总大肠菌群 | 1 | CFU/100ml |  |
|  |  | 硝酸盐氮 | 3.24 | mg/L |  |
|  |  | 亚硝酸盐氮 | 0.002 | mg/L |  |
|  |  | 钾 | 0.738 | mg/L | 2020年4月24日 |
|  |  | 钠 | 17.8 | mg/L |  |
|  |  | 钙 | 62.6 | mg/L |  |
|  |  | 镁 | 20.9 | mg/L |  |
|  |  | 碳酸盐碱度 | 0 | mg/L |  |
|  |  | 重碳酸盐碱度 | 175 | mg/L |  |
|  |  | 氯离子 | 45.2 | mg/L |  |
|  |  | 硫酸根离子 | 45.5 | mg/L |  |
|  |  | pH值 | 6.94 | 无量纲 | 2019年6月21日 |
|  |  | 耗氧量 | 1.3 | mg/L |  |
|  |  | 总硬度 | 191 | mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 0.041 | mg/L |  |
|  |  | 总大肠菌群 | 2 | CFU/100ml |  |
|  |  | 硝酸盐氮 | 3.21 | mg/L |  |
|  |  | 亚硝酸盐氮 | 0.003 | mg/L |  |
|  |  | 钾 | 0.727 | mg/L | 2020年4月25日 |
|  |  | 钠 | 17.8 | mg/L |  |
|  |  | 钙 | 63.8 | mg/L |  |
|  |  | 镁 | 21 | mg/L |  |
|  |  | 碳酸盐碱度 | 0 | mg/L |  |
|  |  | 重碳酸盐碱度 | 165 | mg/L |  |
|  |  | 氯离子 | 47.4 | mg/L |  |
|  |  | 硫酸根离子 | 42.2 | mg/L |  |
|  | 项目下游上夹河村居民取水井处U2 | pH值 | 7.03 | 无量纲 | 2019年6月20日 |
|  |  | 耗氧量 | 2.05 | mg/L |  |
|  |  | 总硬度 | 317 | mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 0.42 | mg/L |  |
|  |  | 总大肠菌群 | 3 | CFU/100ml |  |
|  |  | 硝酸盐氮 | 7.5 | mg/L |  |
|  |  | 亚硝酸盐氮 | 0.071 | mg/L |  |
|  |  | 钾 | 2.09 | mg/L | 2020年4月24日 |
|  |  | 钠 | 23.1 | mg/L |  |
|  |  | 钙 | 112 | mg/L |  |
|  |  | 镁 | 46.8 | mg/L |  |
|  |  | 碳酸盐碱度 | 0 | mg/L |  |
|  |  | 重碳酸盐碱度 | 264 | mg/L |  |
|  |  | 氯离子 | 97.6 | mg/L |  |
|  |  | 硫酸根离子 | 103 | mg/L |  |
|  |  | pH值 | 7.08 | 无量纲 | 2019年6月21日 |
|  |  | 耗氧量 | 2.08 | mg/L |  |
|  |  | 总硬度 | 311 | mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 0.372 | mg/L |  |
|  |  | 总大肠菌群 | 3 | CFU/100ml |  |
|  |  | 硝酸盐氮 | 7.42 | mg/L |  |
|  |  | 亚硝酸盐氮 | 0.069 | mg/L |  |
|  |  | 钾 | 2 | mg/L | 2020年4月25日 |
|  |  | 钠 | 23.2 | mg/L |  |
|  |  | 钙 | 104 | mg/L |  |
|  |  | 镁 | 47.4 | mg/L |  |
|  |  | 碳酸盐碱度 | 0 | mg/L |  |
|  |  | 重碳酸盐碱度 | 246 | mg/L |  |
|  |  | 氯离子 | 98.4 | mg/L |  |
|  |  | 硫酸根离子 | 126 | mg/L |  |
|  | 项目下游于官屯村居民取水井处U3 | pH值 | 7.11 | 无量纲 | 2019年6月20日 |
|  |  | 耗氧量 | 1.14 | mg/L |  |
|  |  | 总硬度 | 88 | mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 0.047 | mg/L |  |
|  |  | 总大肠菌群 | 0 | CFU/100ml |  |
|  |  | 硝酸盐氮 | 2.09 | mg/L |  |
|  |  | 亚硝酸盐氮 | <0.001 | mg/L |  |
|  |  | 钾 | 0.373 | mg/L | 2020年4月24日 |
|  |  | 钠 | 19.6 | mg/L |  |
|  |  | 钙 | 71.9 | mg/L |  |
|  |  | 镁 | 37.4 | mg/L |  |
|  |  | 碳酸盐碱度 | 0 | mg/L |  |
|  |  | 重碳酸盐碱度 | 169 | mg/L |  |
|  |  | 氯离子 | 64.9 | mg/L |  |
|  |  | 硫酸根离子 | 104 | mg/L |  |
|  |  | pH值 | 7.09 | 无量纲 | 2019年6月21日 |
|  |  | 耗氧量 | 1.12 | mg/L |  |
|  |  | 总硬度 | 89.8 | mg/L |  |
|  |  | 氨氮 | 0.053 | mg/L |  |
|  |  | 总大肠菌群 | 0 | CFU/100ml |  |
|  |  | 硝酸盐氮 | 2.07 | mg/L |  |
|  |  | 亚硝酸盐氮 | 0.001 | mg/L |  |
|  |  | 钾 | 0.379 | mg/L | 2020年4月25日 |
|  |  | 钠 | 19.7 | mg/L |  |
|  |  | 钙 | 67.8 | mg/L |  |
|  |  | 镁 | 36.7 | mg/L |  |
|  |  | 碳酸盐碱度 | 0 | mg/L |  |
|  |  | 重碳酸盐碱度 | 145 | mg/L |  |
|  |  | 氯离子 | 70.7 | mg/L |  |
|  |  | 硫酸根离子 | 103 | mg/L |  |

- 地下水环境质量

表5-8   项目地下水环境质量分析

| 序号 | 采样点位 | 项目 | pH | 耗氧量 | 总硬度 | 氨氮 | 总大肠菌群 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U1 | 最大值（mg/L） | 6.94 | 1.3 | 194 | 0.041 | 2 | 3.24 | 0.003 |
| 2 |  | 标准值（mg/L） | 6.5-8.5 | 3.0 | 450 | 0.5 | 100 | 20 | 1.0 |
| 3 |  | 单项污染指数 | 0.12 | 0.43 | 0.43 | 0.08 | 0.02 | 0.16 | 0.003 |
| 4 |  | 超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | U2 | 最大值（mg/L） | 7.08 | 2.08 | 317 | 0.42 | 3 | 7.5 | 0.071 |
| 6 |  | 标准值（mg/L） | 6.5-8.5 | 3.0 | 450 | 0.5 | 100 | 20 | 1.0 |
| 7 |  | 单项污染指数 | 0.05 | 0.69 | 0.70 | 0.84 | 0.03 | 0.38 | 0.071 |
| 8 |  | 超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | U3 | 最大值（mg/L） | 7.11 | 1.14 | 89.8 | 0.053 | 0 | 2.09 | 0.001 |
| 10 |  | 标准值（mg/L） | 6.5-8.5 | 3.0 | 450 | 0.5 | 100 | 20 | 1.0 |
| 11 |  | 单项污染指数 | 0.07 | 0.38 | 0.20 | 0.11 | 0.00 | 0.10 | 0.001 |
| 12 |  | 超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — |

从表5-8可知，本项目区域地下水环境质量各污染物环境质量均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，区域地下水环境质量较好。

5.3.4声环境质量现状评价

(1)监测点布设

监测点分别布设于项目厂区占地范围外，共设4个监测点，编号依次为N1-N4。噪声监测点位图见附图5-1。

(2)监测时间及监测频次

监测时间为2019年5月6-8日，监测3天，各点昼、夜各监测一次。

(3)监测方法：按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)的有关要求进行。

(4)监测因子：等效连续A声级。

(5)监测结果：噪声监测统计结果见表5-9。

表5-9  项目所在区域声环境质量现状

| 序号 | 采样 时间 | 采样 点位 | 昼间 dB（A） | 夜间 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Leq | Leq |
|  | 2019年6月17日 | 项目厂界东界外1m处N1 E 122°37′51.92″ N 40°48′24.18″ | 48 | 41 |
|  |  | 项目厂界南界外1m处N2 E 122°37′46.50″ N 40°48′22.61″ | 50 | 39 |
|  |  | 项目厂界西界外1m处N3 E 122°37′47.77″ N 40°48′26.66″ | 47 | 38 |
|  |  | 项目厂界北界外1m处N4 E 122°37′51.77″ N 40°48′28.02″ | 46 | 39 |
|  | 2019年 6月18日 | 项目厂界东界外1m处N1 E 122°37′51.92″ N 40°48′24.18″ | 49 | 43 |
|  |  | 项目厂界南界外1m处N2 E 122°37′46.50″ N 40°48′22.61″ | 50 | 39 |
|  |  | 项目厂界西界外1m处N3 E 122°37′47.77″ N 40°48′26.66″ | 48 | 39 |
|  |  | 项目厂界北界外1m处N4 E 122°37′51.77″ N 40°48′28.02″ | 45 | 37 |
|  | 2019年 6月19日 | 项目厂界东界外1m处N1 E 122°37′51.92″ N 40°48′24.18″ | 48 | 42 |
|  |  | 项目厂界南界外1m处N2 E 122°37′46.50″ N 40°48′22.61″ | 49 | 39 |
|  |  | 项目厂界西界外1m处N3 E 122°37′47.77″ N 40°48′26.66″ | 47 | 38 |
|  |  | 项目厂界北界外1m处N4 E 122°37′51.77″ N 40°48′28.02″ | 45 | 38 |

从表5-9中可以看出，各厂界昼夜间声环境现状值均达标，项目所在区域的声环境质量满足《声环境质量标准》中的2类标准要求。

5.3.5土壤质量现状评价

（1）监测布点

在项目厂界内布设3个表层样监测点（1#~3#），分别位于厂区原印染厂染色储罐区1#、污水处理池2#、印染车间处3#，测点位置见附图。

（2）监测项目

砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍，共7项。

（3）监测频率

土壤样本取表层（0~20cm）土壤，监测1天，每天监测1次，。

（4）执行标准

土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准。

表5-10   土壤环境具体监测与分析方法

| 检测项目 | 分析方法 | 使用仪器 | 最低 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光光度计AF-7500 | 0.01 mg/kg |
| 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计AA-7001 | 0.01 mg/kg |
| 六价铬 | 固体废物 六价铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014 | 原子吸收分光光度计AA-7001 | 2 mg/kg |
| 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T17138-1997 | 原子吸收分光光度计AA-7001 | 1 mg/kg |
| 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T17140-1997 | 原子吸收分光光度计AA-7001 | 0.2 mg/kg |
| 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光光度计AF-7500 | 0.002 mg/kg |
| 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 | 原子吸收分光光度计AA-7001 | 5 mg/kg |

（5）监测结果：土壤监测统计结果见表5-11。

表5-11   项目所在区域土壤环境质量现状

| 测试项目 | 单位 | 表层监测点位 |  |  | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原印染厂染色储罐区T1 | 污水处理池T2 | 印染车间处T3 | 筛选值标准 | 管控值 |
| 砷 | mg/kg | 6.61 | 6.18 | 7.05 | 60 | 140 |
| 镉 | mg/kg | 0.103 | 0.087 | 0.488 | 65 | 172 |
| 六价铬 | mg/kg | 1.76 | 1.56 | 2.16 | 5.7 | 78 |
| 铜 | mg/kg | 21 | 20 | 104 | 18000 | 36000 |
| 铅 | mg/kg | 34 | 41 | 169 | 800 | 2500 |
| 汞 | mg/kg | 0.135 | 0.037 | 0.087 | 38 | 82 |
| 镍 | mg/kg | 24 | 23 | 40 | 900 | 2000 |

由表5-10可知，本项目厂区内土壤中重金属污染物环境质量监测值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准筛选值和管控制限值要求。

大气监测点位

地下水监测点位

上夹河村

卢家屯村

于官屯村

图5-1     项目大气、地下水监测点位图

本项目

U2

U1

U3

图5-2  项目地下水监测点位图

声环境监测点位

地表水监测断面

项目厂界

图  例

N4

N3

N2

N1

本项目

图  例

噪声监测点

土壤监测点

图5-2     项目噪声、土壤监测点位图

解放河支流

图5-3     项目地表水监测点位图

监测断面

监测断面

项目厂址

6 环境影响预测与评价

6.1 项目施工期对环境的影响分析

本项目购置已有的厂区和生产厂房，配套新上检验检疫设备、生猪屠宰流水线、质量追溯系统、污水处理系统等设备，配套污水管网建设，从事屠宰活动。本项目施工期主要为污水站及其配套管网的建设、以及新增设备的安装活动。

由于本项目设备安装产生的影响主要为噪声，由于设备安装置于室内，产生的影响对环境影响不大，污水站建构筑物部分利用厂区原有水池和设备间，工程量较少，施工期较短，随着工期结束而消失。

综上所述，本项目施工期主要环境影响为配套管网建设产生的环境影响，本项目厂区排水口至海城市汇通污水处理厂管线长度约为5km，管道临时占地主要为耕地和荒地，其中穿越老解放河约20m。管道施工期环境影响主要包括以下：

- 施工过程产生的扬尘和设备噪声对沿线上夹河村居民、下夹河村居民以及夹河小学产生的影响；

- 施工期废水处理不当对区域老解放河地表水环境影响；

- 施工期临时占用耕地和荒地，土地的利用形式发生临时性改变，并造成土壤结构、植被的破坏，进而造成水土流失，从而对该区域农业生态系统的功能造成一定的影响。

- 本项目工程穿越老解放河以大开挖方式穿越，施工作业一般先在枯水期进行。大开挖方式穿越老解放河河段的主要影响表现为增加河水泥沙量，管沟回填后，多余的土石方处置不当，会造成水土流失或阻塞河道。

6.1.1施工期环境空气影响分析

在整个施工期，产生扬尘的作业有沟槽开挖、管道及水泥砂石运输、管网铺设、沟槽回填、残土露天堆放及装卸等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更为严重。

据有关调查显示，施工工地扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关，相关资料表明，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

如果在施工期间对施工区域采用围挡或对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4－5次，可使扬尘减少70-80%左右，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20－50m范围。

施工扬尘的另一种情况是土方的露天堆放，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，因此，避免在大风天气进行挖方和回填作业，减少开挖土方的露天堆放时间是抑制这类扬尘的有效手段。

为使建设项目在建设期间对沿线敏感目标上夹河村居民、下夹河村居民以及夹河小学的影响降到最低程度，建议采取以下防治措施：

（l）施工现场建筑材料应设置防尘网遮盖，对粉料应尽量减少存放时间，并应采取容器或围档内遮盖存放，减少风致扬尘对外界的影响，减少施工期开挖土方的露天堆放时间。

（2）运输残土及建筑材料的车辆应采用全封闭运输车辆；并计划好运输车辆的行驶路线与时间，尽量避免在上夹河村居民、下夹河村居民以及夹河小学等敏感区行驶。

（3）对施工过程产生的土方要采取表面压实、定期喷水、覆盖等措施，并通过合理安排作业工序及时予以回填，弃土要按固体废物处理办法及时外运妥善处理，避免成为扬尘源。

（4）风速四级以上，产生明显扬尘污染周围环境时，建设单位必须暂时停止易产生扬尘的作业。

（5）工地内临时道路应作适当硬化处理，采取铺设石渣路面等措施，并在车辆进出工地时对车辆泥土进行清理，确保车辆不带泥土驶出工地。

（6）应文明施工，加强工地人员、设备及车辆等管理，减少人为环境污染，对运输过程中洒落在路面上的泥土要及时清扫，以减少车辆行驶过程中的扬尘产生。

（7）在开挖等施工过程中，要做到适时洒水；对施工场地内松散、干涸的表土和挖出的土方、以及施工场地地面，也应进行经常性洒水，以保持一定的湿度，最大程度地降低施工扬尘污染。

（8	）施工结束后，应及时对临时占地进行恢复。

6.1.2施工噪声对环境的影响分析

工程建设施工阶段的主要噪声来自于施工过程中施工机械、运输车辆辐射的噪声，具有高噪声、无规律的特点，对环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。但由于在施工过程中采用的机械设备噪声值很高，如不加以控制，往往会对附近的居民区等环境敏感目标产生影响。

本项目采用的机械设备主要有装载机、挖掘机等辐射较高噪声的设备见表6-1。

表6-1    施工机械设备声级测试值及范围      单位：dB

| 序号 | 机械类型 | 测点距施工机械距离（m） | 最大声级LAleq（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 1 | 86 |
| 2 | 挖掘机 | 1 | 84 |
| 3 | 洒水车 | 1 | 82 |
| 4 | 汽车吊 | 8 | 85 |

表6-2   各类施工机械在不同距离处的噪声预测值       单位：dB

| 序号 | 机械类型 | 噪 声 预 测 值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 80m | 100m |
| 1 | 装载机 | 72.0 | 66.0 | 60.0 | 54.0 | 52.0 | 48.0 | 46.0 |
| 2 | 挖掘机 | 70.0 | 64.0 | 58.0 | 52.0 | 50.0 | 43.9 | 42.0 |
| 3 | 洒水车 | 68.0 | 62.0 | 56.0 | 50.0 | 48.0 | 43.9 | 42.0 |
| 4 | 汽车吊 | 89.1 | 83.1 | 77.0 | 71.0 | 69.1 | 65.0 | 63.1 |

由于施工机械声压级较高，施工时对施工现场及周围环境将产生一定影响，以《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）为基准评价，昼间距离施工场地周围50m范围内噪声存在超标，夜间距离施工场地周围100m范围内噪声大部分超标。

由于其噪声影响特点为短期性，暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束，且夜间不施工，因此不会对沿线附近敏感产生较大影响。

为减少项目施工噪声对区域声环境质量的影响，建设单位应采取如下减缓措施：

（l）加强施工管理，当施工场地位于上夹河村居民、下夹河村居民以及夹河小学附近时，要求施工单位了解他们作息时间，禁止强噪声施工机械在一些最为敏感的时间段内从事作业；严禁夜间（22∶00~次日06∶00）作业，因施工工艺要求而必需夜间连续进行施工作业时，必须有当地县级以上人民政府或有关主管部门的证明，并应事先作好宣传工作，同时采取利用移动式或临时声屏障等防噪措施。

（2）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，如用液压工具代替气压工具等。对振动较大的机械设备应加装减振机座，同时应注意对设备的养护和正确操作，尽量使施工设备的机械噪声维持在最低级水平。对强噪声施工机械采取临时性的噪声隔挡措施。料场等应尽可能设置于远离声环境敏感点处。

（3）无论是主道还是便道，夜间禁止运输车辆工作。运输车辆经过附近居民住宅、学校、办公楼时要慢行减速，严格禁止进、出项目的所有运输车辆鸣喇叭，避免施工噪声影响附近居民休息、师生上课和事业单位办公。

（4）在中、高考前15日期间，应当按规定限定施工设备音量，限制作业时间。在中、高考期间，本项目位于各考场周围500米范围内的建设工地全天候禁止施工作业。

（5）为了监督和保护居民生产和生活，建设单位应进行施工期声环境监测。根据监测结果；采取相应的噪声防治措施如：限制工作时间，改变运输路线，采用临时声屏障等措施。

在采取以上减缓措施后，可在很大程度上减少项目噪声对区域、特别是区域内敏感目标处声环境质量的影响程度。

6.1.3施工期水环境影响分析

土方挖掘后未及时回填，在雨季和开挖过程中排放的浅层地下渗出水作用下，会形成泥浆水，污染物主要为SS。建设单位应设置临时沉淀池，对该部分废水进行沉淀处理后用于洒水抑尘不外排，则对地表水环境影响不大。

另外，项目施工时要加强机械设备维护，减少机油的跑冒滴漏，避免污染施工现场附近水体老解放河。为减少项目施工对水体可能造成的污染，建设单位应注意：

（l）不得在施工场地进行修车、擦车。

（2）设立专门冲洗点，并配备沉淀池，冲洗废水收集沉淀池中，经充分沉淀处理后，用于运输路线和施工场地的洒水抑尘。

（3）禁止向水体内排放一切污染物。

采取上述措施后，项目施工期废水对区域水环境质量影响不大。

6.1.4施工期固体废物影响分析

本工程将产生的建筑垃圾，建议将一部分建筑垃圾作为回填土埋入地下，对不可利用的建筑垃圾，建设单位必须严格按《鞍山市城市市容和环境卫生管理条例》规定，办理排放许可证并排放到指定地点，严禁私自排放固体废物，并做到建筑垃圾应日产日清，严禁随意抛撒建筑垃圾。严禁私自排放固体废物。运输固体废物的车辆要遮盖苫布，防止扬尘等二次污染。

6.1.5生态环境影响分析

本工程临时占地类型主要为耕地和荒地，工程临时占地会使土地的利用形式发生临时性改变，并造成土壤结构、植被的破坏，进而造成水土流失，占用耕地将会直接影响到农业生产的正常运作，从而对该区域农业生态系统的功能造成一定的影响，并使当地农民的收入受到一定的损失。由于本项目施工量较小，工程较短，暂时影响这些土地的原有功能。在采取必要的临时覆盖、及时外运和回填等措施后，流失量很小，对区域生态环境影响不大。本工程临时占用耕地和荒地均可恢复原状，对土地利用性质影响不大。

为使项目在建设期间对周围生态环境的影响降到最低程度，建设单位应采取以下防治措施：

（1）合理安排施工计划，减少临时用地时间。

（2）要合理安排工期，要尽可能避开雨季施工，以减少水土流失现象。

（3）施工后应做到表土复原，所破坏的植被，应及时采取措施迅速恢复。

（4）建设单位应尽量缩短建设施工期，在管线施工中，应采取完工一段，恢复一段的方式，及时使土方回填并恢复植被，弃土要妥善处置、综合利用、减少绿地的挤占，防止水土流失，保护沿线的生态环境和自然景观。

（5）对施工过程产生的土方要采取表面压实和覆盖等措施，并通过合理安排作业工序及时予以回填，弃土要按固体废物处理办法及时外运妥善处理，开挖产生的地下表层渗水和雨水进入沉淀池，不得随意排放，避免造成水土流失。

6.1.6穿越河流对环境的影响分析

（1）施工方式

穿越河流为大开挖施工，大开挖施工一般在河流一侧开挖导流渠，然后开挖河床管沟，采用管段上加混凝土压块进行稳管处理，管道埋深在河底稳定层中，管顶埋深约在冲刷层以下1.5m。待施工完成后，经覆土复原，使河床稳固。

（2）管沟大开挖施工对水环境的影响

大开挖穿越施工对河流水质会产生短期影响，主要表现为：

① 可能造成河水短时断流，影响河水自然净化，短时间影响水质；

② 管沟渗水的排放会使周边河水中泥沙含量、悬浮物在短期内有所增加，影响水质；

③ 各项机械施工作业可能导致污染物(机油)渗漏，对地表水体造成污染；

④ 管沟回填后多余土石方处置不当可能造成河道淤积和水土流失；

⑤ 在施工期间，施工人员的活动可能对水环境的影响还包括生活污水、生活垃圾等。

（3）大开挖穿越河流拟采取的环保措施

大开挖穿越方式施工中应采取的主要环保措施如下：

① 采取开挖方式施工时，要取得相关部门认可，在施工期间尽量使地表水水质的影响降至最低。

② 严格执行地方河道管理中有关规定。

③ 禁止向水体排放一切污染物。

④ 严禁将两岸施工现场的洒落机油等污染物落入河流。

⑤ 特别注意围堰土在施工结束后的清理工作，避免阻塞河道。

⑥ 防止施工污染物的任意弃置，特别是防止设备漏油遗撒在水体中。防止设备漏油污染的主要措施包括：加强设备的维修保养，在易发生泄露的设备底部铺防漏油布并在重点地方设立接油盘；为了防止漏油后蔓延，在大型设备周围设置围堰，并及时清理漏油。

⑦ 施工结束后，应尽量使施工段河床恢复原貌，管沟回填后多余土石方可均匀堆积于河道穿越区岸坡背水侧，压实，或用于修筑堤坝；必须注意围堰土在施工结束后的清理工作，避免阻塞河道，可将这些土方用于修筑堤坝；应严格执行河道管理的有关规定，尽量减少对堤坝等水工安全设施的影响。

6.2项目营运期对环境的影响分析

6.2.1大气环境影响分析

本项目大气污染源主要是屠宰生产和污水处理过程中产生的恶臭。

6.2.1.1主要气候统计资料

（1）月平均风速

鞍山气象站月平均风速如表2，04月平均风速最大（2.78米/秒），08月风速最小（1.87米/秒）。

表6-3   鞍山气象站月平均风速统计（单位m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 1.98 | 2.22 | 2.54 | 2.78 | 2.55 | 2.24 | 1.98 | 1.87 | 1.94 | 2.29 | 2.31 | 2.05 |

（1）风向

近20年资料分析的风向玫瑰图如图1所示，鞍山气象站主要风向为SE、SSE、S、SSW和NNE占44.5％，其中以S为主风向，占到全年10.53％左右。

表6-4   鞍山气象站年风向频率统计（单位%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 4.74 | 8.25 | 7.15 | 4.84 | 3.24 | 3.62 | 9.18 | 8.49 | 10.53 | 8.04 | 7.55 | 4.26 | 4.04 | 4.83 | 3.98 | 3.27 | 3.85 |

图 6-1 鞍山风向玫瑰图（静风频率 3.85%）

表6-5 鞍山气象站月风向频率统计（单位%）

| 风向 频率 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 5.92 | 12.42 | 10.37 | 6.17 | 4.39 | 3.67 | 9.42 | 6.47 | 7.17 | 4.27 | 4.47 | 2.37 | 3.2 | 5.22 | 4.57 | 4.07 | 5.81 |
| 02 | 5.68 | 9.58 | 7.53 | 5.82 | 3.53 | 3.28 | 7.77 | 6.03 | 7.98 | 8.03 | 7.18 | 4.03 | 3.38 | 5.49 | 5.45 | 4.77 | 4.48 |
| 03 | 5.97 | 8.17 | 6.82 | 4.62 | 3.42 | 2.82 | 5.42 | 6.77 | 10.22 | 8.62 | 7.37 | 4.5 | 4.12 | 5.77 | 6.47 | 5.18 | 3.77 |
| 04 | 5.52 | 6.74 | 6.29 | 4.54 | 3.63 | 3.17 | 5.69 | 7.24 | 10.49 | 10.89 | 9.94 | 5.94 | 4.29 | 5.94 | 4.04 | 3.29 | 2.38 |
| 05 | 3.03 | 5.5 | 3.93 | 4.23 | 2.82 | 2.93 | 7.03 | 9.03 | 12.63 | 11.93 | 11.78 | 6.58 | 5.03 | 5.19 | 2.71 | 2.92 | 2.74 |
| 06 | 2.31 | 3.9 | 4.48 | 3.9 | 3.4 | 3.75 | 9.8 | 11.7 | 13.7 | 9.45 | 10.7 | 6.2 | 5.2 | 4.2 | 2.33 | 2.16 | 2.85 |
| 07 | 2.51 | 4.25 | 4.53 | 3.88 | 3.08 | 2.98 | 9.63 | 12.31 | 14.18 | 9.73 | 9.73 | 5.23 | 5.88 | 3.78 | 2.14 | 1.6 | 4.49 |
| 08 | 3.55 | 8.6 | 8.37 | 5.97 | 3.42 | 4.47 | 9.07 | 8.92 | 10.27 | 7.57 | 8.17 | 4.67 | 3.72 | 3.42 | 2.97 | 2.23 | 4.64 |
| 09 | 4.35 | 7.85 | 8.3 | 6.6 | 3.74 | 5.5 | 13.85 | 9.2 | 9.35 | 7.49 | 5 | 3.17 | 3.21 | 3.3 | 2.6 | 2.17 | 4.31 |
| 10 | 4.93 | 10.03 | 7.38 | 3.78 | 1.86 | 3.37 | 12.43 | 9.58 | 11.38 | 7.38 | 5.78 | 3.28 | 3.93 | 4.48 | 3.88 | 2.83 | 3.66 |
| 11 | 6.64 | 10.86 | 9.26 | 4.51 | 2.53 | 4.01 | 10.06 | 7.61 | 10.16 | 5.81 | 5.46 | 2.85 | 2.9 | 5.38 | 5.16 | 3.21 | 3.62 |
| 12 | 6.56 | 10.96 | 8.41 | 4.21 | 2.91 | 3.17 | 10.21 | 7.21 | 8.91 | 5.31 | 5.06 | 2.07 | 3.49 | 5.81 | 5.26 | 4.41 | 6.07 |

表6-6    鞍山气象站月风向频率统计（单位%）

| 序号 | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1月静风5.81% | 2月静风4.48% |
| 2 | 3月静风3.77% | 4月静风2.38% |
| 3 | 5月静风2.74% | 6月静风2.85% |
| 4 | 7月静风4.49% | 8月静风4.64% |
| 5 | 9月静风4.31% | 10月静风3.66% |
| 6 | 11月静风3.62% | 12月静风6.07% |

| 1月静风5.81% | 2月静风4.48% |
| --- | --- |
| 3月静风3.77% | 4月静风2.38% |
| 5月静风2.74% | 6月静风2.85% |
| 7月静风4.49% | 8月静风4.64% |
| 9月静风4.31% | 10月静风3.66% |
| 11月静风3.62% | 12月静风6.07% |

图6-2   鞍山月风向玫瑰图

3)风速年际变化特征与周期分析

根据近20年资料分析，鞍山气象站风速呈上升趋势，每年上升0.01米/秒，2017年年平均风速最大（2.51米/秒），2007年年平均风速最小（2.0米/秒），周期6-7年。

图6-3    鞍山（1999-2018）年平均风速（单位：m/s，虚线为趋势线）

2.2.1.2污水处理过程中产生的恶臭影响评价

（1）预测因子

根据项目排放的大气特征污染物，预测因子确定为NH3、H2S。

（2）大气环境影响评价工作等级的确定

本环评依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中 5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A推荐模型中的 AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

ⅰPmax及 D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi 定义如下：

Pi——第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3

ⅱ评价等级判别表

评价等级按表6-7的分级判据进行划分

表6-7   评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

- 污染源参数

项目各点污染源排放参数情况见表6-8。

表6-8   项目点污染源排放参数情况

| 编号 |  |  | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  | 1#活性炭排气筒（DA001） | 2#活性炭排气筒（DA002） |
| 排气筒底部中心坐标/m | X |  | 468433.76m | 468379.19m |
|  | Y |  | 4517214.62m | 4517284.86m |
| 排气筒底部海拔高度/m |  |  | 19 | 19 |
| 排气筒高度/m |  |  | 15 | 15 |
| 排气筒出口内径/m |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 烟气流量/（m3/h） |  |  | 30000 | 30000 |
| 烟气流速/（m/s） |  |  | 42.44 | 42.44 |
| 烟气温度/℃ |  |  | 25 | 25 |
| 年排放小时数/h |  |  | 2560 | 8760 |
| 排放工况 |  |  | 正常 | 正常 |
| 污染物排放速率（g/h） |  | NH3 | 4.8 | 8.41 |
|  |  | H2S | 0.144 | 0.277 |

表6-9  面污染源排放参数一览表

| 编号 |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 待宰圈 | 屠宰区域 | 污水处理区域面源 |
| 面源起点坐标/m | 长度 | 105 | 105 | 40 |
|  | 宽度 | 20 | 58 | 25 |
|  | 面源海拔高度 | 17 | 17 | 17 |
| 与正北方向夹角/。 |  | 30 | 30 | 30 |
| 面源有效排放高度/m |  | 8 | 8 | 4 |
| 排放工况 |  | 正常 | 正常 | 正常 |
| 年排放小时数（h） |  | 2640 | 2640 | 8760 |
| 污染物排放量（kg/h） | NH3 | 0.004 | 0.024 | 0.0019 |
|  | H2S | 0.00024 | 0.00072 | 0.0001 |

（4）估算模型参数

表6-10   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
| 最高环境温度 |  | 38 |
| 最低环境温度 |  | -20 |
| 土地利用类型 |  | 农作物 |
| 区域湿度条件 |  | 中等潮湿气候 |
| 是否考虑地形 |  | 是 |
| 是否考虑海岸线熏烟 |  | 否 |

（5）预测结果

本项目所有污染源的正常排放的污染物的 Pmax 预测结果如下：

表6-11   评价等级判别表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 预测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大落地浓度（µg/m3） | 最大落地浓度占标率（%） | 最大落地浓度距源距离（m） | D10% |
| 点源 | 1#活性炭排气筒（DA001） | NH3 | 0.155 | 0.08 | 154 | 0 |
|  |  | H2S | 0.0046 | 0.05 | 154 | 0 |
|  | 2#活性炭排气筒（DA002） | NH3 | 0.271 | 0.14 | 154 | 0 |
|  |  | H2S | 0.009 | 0.09 | 154 | 0 |
| 面源 | 待宰圈 | NH3 | 0.673 | 0.34 | 54 | 0 |
|  |  | H2S | 0.04 | 0.40 | 54 | 0 |
|  | 屠宰区域面源 | NH3 | 2.32 | 1.16 | 73 | 0 |
|  |  | H2S | 0.07 | 0.7 | 73 | 0 |
|  | 污水处理站 | NH3 | 0.95 | 0.47 | 29 | 0 |
|  |  | H2S | 0.05 | 0.50 | 29 | 0 |

综合以上分析，由表6-11可知，本项目Pmax最大值为1.16%，小于10%，大于1%，因此确定大气评价等级为二级，不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。评价范围是以厂址为中心区域，边长为5km的矩形范围区域。项目废气正常排放对周围大气环境及敏感点环境影响在可接受范围或程度内。

- 污染物排放量核算

①有组织排放量核算

项目大气污染物有组织排放量核算详见表6-12。

表6-12    大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/ （µg/m3） | 核算排放速率/ （g/h） | 核算年排放量/ （kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#活性炭排气筒（DA001） | NH3 | 160 | 4.8 | 12.29 |
|  |  | H2S | 4.8 | 0.144 | 0.369 |
| 2 | 2#活性炭排气筒（DA002） | NH3 | 300 | 8.41 | 39.84 |
|  |  | H2S | 10 | 0.277 | 1.414 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | NH3 |  |  | 52.13 |
|  |  | H2S |  |  | 1.78 |

②无组织排放量核算

项目大气污染物无组织排放量核算详见表6-13。

表6-13    大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （µg/m3） |  |  |
| 1 | 待宰圈 | 待宰圈恶臭气体 | H2S、NH3 | 喷洒除臭剂 | 《环境影响评价技术导致 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值具体标准限值 | NH3 | 200 | 10.24 |
|  |  |  |  |  |  | H2S | 10 | 0.62 |
| 2 | 屠宰区域 | 屠宰分割车间在进行屠宰过程 | H2S、NH3 | / |  | NH3 | 200 | 61.44 |
|  |  |  |  |  |  | H2S | 10 | 1.84 |
| 3 | 污水处理站 | 污水处理池 | H2S、NH3 | 喷洒除臭剂 |  | NH3 | 200 | 14.5 |
|  |  |  |  |  |  | H2S | 10 | 0.55 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | H2S |  |  |  | 86.18 |
|  |  |  |  | NH3 |  |  |  | 3.01 |

③大气污染物年排放量核算表

项目大气污染物年排放量核算详见表6-14。

表6-14    大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 138.31 |
| 2 | NH3 | 4.79 |

6.2.1.3卫生防护距离

（1）单元计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中有关规定，以屠宰和污水站区域为面源，各类工业、企业卫生防护距离按下式计算：

式中：Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平；

Cm—标准浓度限值；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算

B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定。

表6-15   卫生防护距离计算系数

| 序号 | 计算系数 | 五年平均风速 | L≤1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 2~4 | 470 |
| 2 | B | ＞2 | 0.021 |
| 3 | C | ＞2 | 1.85 |
| 4 | D | ＞2 | 0.84 |

表6-16   卫生防护距离计算结果

| 污染源 |  | 污染物 | 无组织排放源强（kg/h） | 卫生防护距离计算值（m） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | 待宰圈 | NH3 | 0.004 | 0.684 | 50 |
|  |  | H2S | 0.00024 | 0.850 | 50 |
|  | 屠宰区域 | NH3 | 0.024 | 3.117 | 50 |
|  |  | H2S | 0.00072 | 1.697 | 50 |
|  | 污水处理站 | NH3 | 0.0019 | 0.599 | 50 |
|  |  | H2S | 0.0001 | 0.124 | 50 |

根据上述分析，本项目待宰圈NH3外排量为0.004kg/h，H2S外排量为0.00024kg/h，屠宰区域NH3外排量为0.024kg/h，H2S外排量为0.00072kg/h，污水处理站NH3外排量为0.0019kg/h，H2S外排量为0.0001kg/h，按照上述的企业卫生防护距离计算公式进行计算，企业的卫生防护距离L（待宰区域NH3）=0.684m，L（屠宰区域H2S）=0.850m，L（屠宰区域NH3）=3.117m，L（屠宰区域H2S）=1.697m，L（污水处理站NH3）=0.599m，L（污水处理站H2S）=0.124m，按级差调整后生产作业区（屠宰区域、待宰圈）、污水处理站卫生防护距离均取值100m。

（2）行业要求

参照《农副食品加工业卫生防护距离 第1部分：屠宰及肉类加工业》（B 18078.1-2012），本项目年屠宰生猪16万头＜50万头，海城市近平均风速为2.4 m/s属于2~4m/s范围内，因此项目卫生防护距离为300m，即屠宰区域为边界300m范围内的距离。

综上所述，通过单元计算和行业要求，最终确定本项目卫生防护距离为300m。

项目所在地为海城市感王镇东上夹河村，对项目所在区域位置现场踏勘得知，300m卫生防护距离内存在8户居民，企业对以上居民住宅进行房屋购买，用作企业员工宿舍（买卖协议见附件5），在采取了卫生防护距离内居民住宅购买用于员工宿舍，改变房屋居住性质措施后，距离本项目最近居民为西侧334m的上夹河村，符合卫生防护距离要求。对此，环评要求本项目厂界外卫生防护距离范围内未来不得规划居民住宅、学校、医院等敏感目标。

6户居民（购买）

项目厂区范围

卫生防护距离范围

屠宰区域

污水站

2户居民（购买）

图6-4   卫生防护距离包络线图

300m

6.2.2地表水环境影响分析

根据工程分析结果，本项目产生废水包括生产废水和生活废水，总产生量为96268.8m3/a，其中，生产废水排放量为96000m3/a，生活污水排放量为268.8m3/a，生产废水和生活污水一起进入厂区内新建污水处理站，废水经处理达标后通过区域排水管网进入海城汇通污水处理有限公司进行处理，处理后排入老解放河。

项目排水水质满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度和《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中三级标准要求，按照项目全部排水经海城汇通污水处理有限公司处理后达标排入老解放河，由此可见，本项目排水对区域地表水环境影响不大。

海城汇通污水处理有限公司位于海城市感王镇，负责处理西柳、感王生活污水及工业生产废水，海城汇通污水处理有限公司分为一期和二期，一期主要为预处理，可直接接纳西柳、感王的生产废水，二期由海城市绿源净水有限公司负责，对预处理后的污水进行进一步处理，采用生化—物化处理工艺。海城汇通污水处理有限公司日处理能力4万吨/日，目前日处理污水量约为3.9万吨，本项目日最大排水量为302.34吨/天，综上，海城汇通污水处理有限公司可接纳本项目排水。

6.2.3地下水环境影响分析

6.2.3.1项目区域水文地质概况

项目所在区域地下水类型属基岩裂隙水，存于基岩的风化壳中及构造裂隙中，含水层一般含水微，水位深为18~42m。

项目场地地层较简单，由杂填土、粘土组成。各地层自上至下描述如下：

第一层  杂填土：分布于整个场地。灰褐色，松散、稍湿。主要由砖块、碎石、炉渣及粘性土组成。层厚0.90-7.20米，层底标高92.15-98.52米。

第二层  粘土：场地大部分分布。黄褐色，饱和，可塑。含少量铁、锰原结核，中压缩性。层厚0.90-6.70米，层底标高92.72-97.40米。

第三层  粘土：分布于整个场地。黄褐色，饱和，可塑～硬塑，含少量铁、锰原结核及灰色条纹斑块，中压缩性。层厚2.80-11.40米，层底标高87.46-96.43米。

6.2.3.2项目地下水污染途径

本项目生产废水及生活污水一起进入厂区内新建污水处理站，处理达标后经区域排水管网排入海城汇通污水处理有限公司。

根据工程所处区域地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径有：

（1）厂区内的排水管线等由于破裂或防渗未达标、地面防水层破损等，可能会造成相关废水下渗污染地下水。

（2）在雨季，污水或其它污染物随雨水漫流至场区，沿未经防渗处理层，渗至地下水层，并通过含水层之间的垂向越流及水平流动扩散。

考虑建设项目的性质，为了预防本项目产生的废水污染地下水，建设单位应采取相应的防渗措施，根据项目生产工艺的屠宰车间、待宰圈、闲置车间3#（一般固废暂存间）地面作为一般防渗区，将污水处理站、危废间、进厂消毒池作为重点防控区。

根据《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）规定及相关技术文献一般防控区涂刷防水建筑材料，防渗系数应小于1×10-11cm/s，重要防控区铺设HDPE高密度聚乙烯光面防渗膜，防渗系数应小于1×10-16cm/s。

通过采取上述防渗措施，可有效控制渗漏环节，避免跑冒滴漏现象的发生，以最大程度的减少拟建工程建设对地下水环境的影响。

6.2.3.3地下水影响分析

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)中评价等级划分原则，本项目为三级评价。考虑到本项目与地下水水力联系，项目对地下水影响主要为潜水层的影响，对深层地下水影响很小。本次采用解析法进行地下水溶质运移预测。其预测情况如下：

（1）正常工况

本项目地面防渗工程参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求对污水处理站池体及厂区地面拟做底部防渗，并且企业对其进行严格监管，池体正常工况下跑冒滴漏的液体停留时间和下渗污染地下水的可能性较小。

正常情况下，项目厂区防渗完好，漏液受到有效阻隔。渗滤液的纵向迁移可用达西公式计算：

式中：Q——单位时间渗出的渗滤液量，m3/d；

K——渗滤系数，m/d；

——水力梯度，；

H——衬里之上漏液高度，m；

L——衬里的厚度，m。

工程在池体底部拟做渗透率小于10-13cm/s的防渗后的纵向渗透量为：

Q=1.08×10-8m3/d。

结果表明，在正常工况条件下，漏液的下渗量极小，对地下水的影响较小。

此外，项目区域并无不良地质现象，在采取人工防渗后，只要严格按照相关建设标准和技术规范来进行施工和建设，能满足厂区防渗要求，可以取得预期的防渗效果，消除漏液对地下水的污染。因此本项目在正常工况下不会对地下水造成污染。

（2）非正常工况

非正常状况下，预测源强可根据工艺设备检修或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀程度等设定。根据建设项目场地地质条件、建设项目工程类型、规模、建筑物构造、材料、工艺过程等，项目运行阶段可能出现渗漏并不能及时处理的部分主要为以下二种情况：

①池底部发生破损

②废水输送管道发生破损

漏液能否进入含水层取决于地质、水文地质条件。由于潜水含水层的埋藏特点导致其在任何部位都可接受补给，污染的危险性较大。因此本次评价主要对非正常工况地下水环境影响进行预测分析。

废水于输送管道间停留时间较短，且导流管线防渗设置较完善，出现腐蚀破裂的情况较少，出现破损情况能够第一时间发现并进行控制，因此本次评价对其不作分析。

在已经建立的天然渗流场基础上进行设定情景的地下水环境影响预测，对建设项目的调节池在非正常状况下发生渗漏时，可能对地下水造成的影响进行模拟预测。

依据地下水导则，按重金属、持久性有机物和其他污染物选取预测因子。结合进入调节池污染物浓度，根据标准指数法排序，选取COD、氨氮作为预测因子进行模拟预测。预测因子浓度详见污染源分析章节。模拟预测选择污染浓度最大浓度作为预测浓度，故COD选取为1988mg/L、氨氮选取为149mg/L。弥散系数为2.0m2/d，地下水流速为0.36m/d，泄漏持续时间按30d计。本项目以污染发生后100d、1000d为预测时段。

（1）COD

COD以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类中耗氧量标准（3mg/L）作为污染羽的最小值。

表6-17   污染发生后100天，COD不同距离预测浓度

| 距离（m） | 不同时间预测浓度（mg/L） |
| --- | --- |
| 0 | 59.8485 |
| 10 | 169.0592 |
| 20 | 330.2793 |
| 30 | 458.8295 |
| 40 | 462.2475 |
| 50 | 343.5354 |
| 60 | 191.4308 |
| 70 | 81.21899 |
| 80 | 26.58929 |
| 90 | 6.785342 |
| 100 | 1.358382 |
| 110 | 0.2139656 |
| 120 | 0.02653333 |
| 130 | 0.002588628 |
| 140 | 0.000198464 |
| 150 | 1.19E-05 |
| 160 | 5.64E-07 |
| 170 | 2.08E-08 |
| 180 | 6.49E-10 |
| 190 | 1.45E-11 |
| 200 | 2.21E-13 |
| 210 | 0 |
| 500 | 0 |

100天时，COD预测的最大值为462.2475mg/l，位于下游40m，预测超标距离最远为90m。

图6-5   污染发生后100天，COD不同距离预测浓度

表6-18  污染发生后1000天，COD不同距离预测浓度

| 距离（m） | 不同距离预测浓度（mg/L） |
| --- | --- |
| 0 | 8.12E-06 |
| 10 | 2.03E-05 |
| 20 | 4.93E-05 |
| 30 | 0.000116785 |
| 40 | 0.000269575 |
| 50 | 0.000606268 |
| 60 | 0.001328482 |
| 90 | 0.01196176 |
| 100 | 0.02362834 |
| 170 | 1.345004 |
| 200 | 5.165234 |
| 210 | 7.683146 |
| 230 | 15.73846 |
| 240 | 21.67442 |
| 290 | 73.08677 |
| 300 | 86.30767 |
| 310 | 99.34586 |
| 320 | 111.4666 |
| 360 | 136.8241 |
| 390 | 122.0549 |
| 400 | 111.6548 |
| 410 | 99.5719 |
| 460 | 38.34027 |
| 470 | 29.3517 |
| 480 | 21.90684 |
| 490 | 15.94039 |
| 520 | 5.274037 |
| 530 | 3.467396 |
| 540 | 2.222602 |
| 600 | 0.09062815 |
| 670 | 0.00068737 |
| 700 | 5.81E-05 |
| 800 | 2.98E-09 |
| 890 | 1.10E-13 |
| 900 | 0 |
| 1000 | 0 |

1000天时，COD预测的最大值为136.8241mg/l，位于下游360m，预测超标距离最远为530m。

图6-6   污染发生后1000天，COD不同距离预测浓度

（2）氨氮

氨氮以《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类中氨氮标准（0.5mg/L）作为污染羽的最小值。

表6-19   污染发生后100天，氨氮不同距离预测浓度

| 距离（m） | 不同距离预测浓度（mg/L） |
| --- | --- |
| 0 | 4.485627 |
| 10 | 12.67093 |
| 20 | 24.75434 |
| 30 | 34.38914 |
| 40 | 34.64531 |
| 50 | 25.74787 |
| 60 | 14.34768 |
| 70 | 6.087338 |
| 80 | 1.992859 |
| 90 | 0.5085593 |
| 100 | 0.1018103 |
| 110 | 0.01603666 |
| 120 | 0.001988665 |
| 130 | 0.000194017 |
| 140 | 1.49E-05 |
| 150 | 8.95E-07 |
| 160 | 4.22E-08 |
| 170 | 1.56E-09 |
| 180 | 4.86E-11 |
| 190 | 1.08E-12 |
| 200 | 1.65E-14 |
| 210 | 0 |
| 500 | 0 |

100天时，氨氮预测的最大值为34.64531mg/l，位于下游40m，预测超标距离最远为90m。

图6-8   污染发生后100天，氨氮不同距离预测浓度

表6-20   污染发生后1000天，氨氮不同距离预测浓度

| 距离（m） | 不同距离预测浓度（mg/L） |
| --- | --- |
| 0 | 6.09E-07 |
| 10 | 1.52E-06 |
| 20 | 3.69E-06 |
| 30 | 8.75E-06 |
| 50 | 4.54E-05 |
| 60 | 9.96E-05 |
| 70 | 0.000212587 |
| 90 | 0.00089653 |
| 100 | 0.001770937 |
| 130 | 0.01168769 |
| 200 | 0.3871327 |
| 300 | 6.468734 |
| 360 | 10.25493 |
| 400 | 8.368493 |
| 490 | 1.194728 |
| 500 | 0.8475513 |
| 510 | 0.5861998 |
| 520 | 0.3952875 |
| 600 | 0.006792552 |
| 690 | 1.02E-05 |
| 700 | 4.36E-06 |
| 800 | 2.24E-10 |
| 890 | 8.27E-15 |
| 900 | 0 |
| 1000 | 0 |

1000天时，氨氮预测的最大值为10.25493mg/l，位于下游360m，预测超标距离最远为510m。

图6-8   污染发生后1000天，氨氮不同距离预测浓度

综上所述，采取上述地下水环境保护措施后，预计本项目实施后基本上不会影响厂区附近地下水环境质量。

6.2.4声环境影响分析

按照环境噪声功能区划的有关规定，项目所在地为混合区，属于2类区。在采取了切实可行的噪声污染防治措施后，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量很小（3dB(A)以下），且受影响人口数量变化不大，因此，本项目声环境影响评价工作等级为二级。声环境评价范围为以厂界东西南北各外延200m做为噪声评价范围。

（1）噪声源强

本项目主要噪声源有屠宰车间中的洗猪机、打毛机、劈半锯、制冷压缩机、轴流风机；污水处理站中风机、水泵、污泥泵和压滤机等设备运行噪声和猪叫声。各噪声源的源强见表4-6。

对于项目上述各噪声源，均设置在车间内或地下，其中有些机泵属于半地下，车间为砖混结构，门窗采用双层塑钢门窗，隔声量取30dB（A）；所有噪声设备均设置减振基础。

（2）预测工况、时段及预测点

预测工况：多台设备同时运行，平均辐射噪声工况。

预测时段：昼间。

预测点：在项目厂界四周外1m处。

屠宰车间、污水处理站与厂界四周的距离情况见表6-21。

表6-21    屠宰车间、污水处理站与厂界四周的距离情况

| 构筑物名称 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屠宰车间1# | 3 | 63 | 66 | 88 |
| 屠宰车间2# | 64 | 63 | 5 | 88 |
| 待宰圈1# | 3 | 43 | 66 | 124 |
| 待宰圈2# | 64 | 43 | 5 | 124 |
| 污水处理站 | 102 | 102 | 5 | 64 |

（3）预测方法

预测方法采用数学模式法，模式按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）中的有关规定选取。

① 室内某一声源在靠近围护结构处的声压级

式中：Lpi — 某个室内声源在靠近围护结构处的声压级，dB；

Lw — 某个声源的声功率级，dB；

r  — 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R  — 房间常数，按下式计算：

S — 房间的总表面积，m2；

Q — 方向性因子，对地面上半混响声场Q=2。

② 室内所有声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级

式中：Lpi（T） —靠近围护结构处内的N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij — 室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N — 室内声源总数；

③ 室外靠近围护结构处的声压级

式中：         —靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi —围护结构i倍频带的隔声量，dB。

④ 将室外声压级LP2i（T）和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级LW：

LW = LP2（T） + 10logS

⑤ 计算各等效室外声源传播到预测点的声衰减量用以下模式：

LA（r）= LA（r0）- （Adiv + Abar + Aatm + Aexc）

LA（r0）=LWA – 20logr0 – 8

Adiv  = 20log（r/r0）

式中：LA（r）— 点声源在预测点的A声级，dB；

LA（r0）— 点声源在参考位置r0处的A声级，dB；

Adiv — 声波几何发散引起的A声级衰减量，dB；

Abar  — 遮挡物引起的A声级衰减量，dB；

Aatm — 空气吸收引起的A声级衰减量，dB；

Aexc  — 附加A声级衰减量，dB。

根据本评价的实际情况，后三项在计算中予以忽略。

⑥ 室外所有声源在预测点噪声贡献合成声压级

式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T— 用于计算等效声级的时间，s；

N — 室外声源个数；

M— 等效室外声源个数

⑦ 预测点的预测等效声级

Leqb —— 预测点的背景值。

㈢ 评价标准

评价执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 ( GB12348—2008)中的2类功能区标准。

（4）预测结果与评价

噪声影响预测结果见表6-22。

表6-22              噪声预测评价结果               单位：dB

| 点位 | 时段 | 本底值 | 项目贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 昼间 | 49 | 52.7 | 60 | 达标 |
| 南厂界 | 昼间 | 50 | 33.2 | 60 | 达标 |
| 西厂界 | 昼间 | 48 | 54.5 | 60 | 达标 |
| 北厂界 | 昼间 | 46 | 33.8 | 60 | 达标 |

由表6-22可见，项目建成投产后，在采取了切实可行的噪声污染防治措施后，厂界四周能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，对区域声环境质量影响不大。

6.2.5固体废物影响分析

6.2.5.1固废种类及产生量

本项目营运期间产生的固体废物主要包括待宰圈内猪产生的粪便物；猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物；猪毛；病胴体、淋巴、不可使用的内脏；污水处理站产生的剩余污泥、格栅机和沉渣隔油拦截废物；废活性炭以及生活垃圾等。据项目工程分析，本项目各类固废产生量如下表所示。

表6-23         本项目固体废物产生及处置情况

| 序号 | 来源 | 主要固废名称 | 性质 | 产生量(t/a) | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待宰圈 | 猪粪便 | 一般固体废物 | 128 | 外售给有机肥厂制成肥料 |
| 2 | 屠宰车间 | 猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物 | 一般固体废物 | 768 | 外售给有机肥厂制成肥料 |
| 3 |  | 淋巴、不可使用的内脏 | 一般固体废物 | 384 | 送入海城市毛祁镇绿丰动物无害化处理中心处置 |
| 4 |  | 病胴体 | 一般固体废物 | 2.0 | 送入海城市毛祁镇绿丰动物无害化处理中心处置 |
| 5 |  | 猪毛 | 一般固体废物 | 51 | 外售 |
| 6 | 污水处理站 | 污泥 | 一般固体废物 | 24.25 | 外售给有机肥厂制成肥料 |
| 7 |  | 栅渣 | 一般固体废物 | 6 | 外售给有机肥厂制成肥料 |
| 8 |  | 浮油 | 一般固体废物 | 0.5 | 外售给有机肥厂制成肥料 |
| 9 | 活性炭除臭装置 | 废活性炭 | 危险废物 | 2.43 | 委托有资质单位进行处置 |
| 10 | 生活设施 | 员工产生的生活垃圾 | 一般固体废物 | 4.8 | 存放于垃圾暂存箱内由环卫部门统一收集、集中存放、及时清运 |

6.2.5.2固废处置的环境影响分析

本项目产生的固体废物包括一般固废和危险固废。

（1）一般固废

对于本项目所产生的固体废物中猪粪、猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物、病胴体、淋巴、不可使用的内脏、猪毛、污水处理站产生的剩余污泥、格栅机和沉渣隔油拦截废物以及生活垃圾均为一般固废，其中猪粪、猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物、污水处理站产生的剩余污泥、格栅机和沉渣隔油拦截废物均外售给有机肥厂制成肥料；病胴体、淋巴、不可使用的内脏装入专有容器中收集后送入海城市毛祁镇绿丰动物无害化处理中心，日产日清；猪毛外售综合利用；生活垃圾定期交由环卫部门统一进行处理。

（2）危险固废

对于本项目所产生的废活性炭危险废物，废活性炭暂存危废间，定期交给有危险废物处置资质的单位进行处理。

本项目所有固体废物均得到妥善处置，其对周围环境影响不大。

6.2.6土壤环境影响分析

本项目牲畜屠宰（C1351）项目，根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018），本项目不在土壤环境影响评价项目类别表中，因此，本项目可不开展土壤环境影响评价。

6.3环境风险分析

6.3.1 风险调查

一、风险源调查

（1）风险物质

本项目污水处理站消毒使用浓度10%次氯酸钠溶液，设有100L储药桶，通过加药泵直接投放出水管道进行消毒，因此本项目涉及风险源主要配药桶和原料桶，主要风险物质为次氯酸钠，风险物质理化性质及毒理性质见下表。

表6-24   主要危险、有害原料及中间产品的理化性质及毒理性质

| 名称 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒理毒性 | 贮运注意事项及救援措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 次氯酸钠 | 次氯酸钠溶液是次氯酸钠的溶解液，微黄色溶液，有似氯气的气味，有非常刺鼻的气味，极不稳定，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。熔点-6℃，相对密度（水=1）：1.10，沸点102.2℃，分子量：74.44，具有强氧化性，可氧化Fe2+、CN-等离子 | 本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性 | 侵入途径 吸入、食入、皮肤接触吸收。经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。 | 耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱;玻璃瓶或塑料桶(罐)外普通木箱或半花格木箱;磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 运输注意事项: 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |

（2）危险特征识别

本项目存在的风险主要为：

①次氯酸钠溶液泄露对周围的物体造成腐蚀或对人员的灼烧。。

②污水处理设施出现故障，污水未进行达标处理排放的风险；以及污水管线泄漏，污水进入土壤，渗入地下的风险。

二、环境敏感目标调查

根据建设项目性质，以及项目厂址周边的环境现状，本项目的环境敏感目标见表6-25：

表6-25   5公里范围内主要敏感点

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 上夹河村 | 西 | 334 | 居住区 | 3500 |
|  | 2 | 下夹河村 | 西 | 1900 | 居住区 | 1050 |
|  | 3 | 卢家屯 | 东南 | 523 | 居住区 | 350 |
|  | 4 | 古城村 | 东北 | 1338 | 居住区 | 770 |
|  | 5 | 后邓村 | 东南 | 1422 | 居住区 | 420 |
|  | 6 | 前邓村 | 南 | 1512 | 居住区 | 1015 |
|  | 7 | 罗家屯 | 东南 | 1960 | 居住区 | 245 |
|  | 8 | 葫芦峪村 | 东南 | 2209 | 居住区 | 700 |
|  | 9 | 商家台村 | 东 | 2327 | 居住区 | 2100 |
|  | 10 | 小河村 | 东 | 4153 | 居住区 | 2800 |
|  | 11 | 龙台村 | 东北 | 3295 | 居住区 | 1820 |
|  | 12 | 坯厂村 | 东北 | 3796 | 居住区 | 3150 |
|  | 13 | 东柳村 | 北 | 3382 | 居住区 | 5250 |
|  | 14 | 盖家村 | 北 | 2326 | 居住区 | 2275 |
|  | 15 | 后古村 | 西北 | 4905 | 居住区 | 2170 |
|  | 16 | 古家村 | 西北 | 4460 | 居住区 | 1680 |
|  | 17 | 古树村 | 西北 | 3990 | 居住区 | 1785 |
|  | 18 | 马圈村 | 西北 | 4611 | 居住区 | 1610 |
|  | 19 | 于官屯 | 西南 | 1987 | 居住区 | 3255 |
|  | 20 | 西花园村 | 西南 | 3244 | 居住区 | 1050 |
|  | 21 | 后楼子峪村 | 西南 | 4636 | 居住区 | 1470 |
|  | 22 | 双铺村 | 南 | 3949 | 居住区 | 2520 |
|  | 23 | 党家屯 | 南 | 4272 | 居住区 | 1890 |
|  | 24 | 董家沟 | 东南 | 4450 | 居住区 | 175 |
|  | 25 | 朱家村 | 东南 | 2866 | 居住区 | 2030 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  | 3500 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  | 45080 |
|  | 管段周边200m范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | / | / | / | / | / | / |
|  | 每公里管段人口数（最大） |  |  |  |  | / |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 |  | 排放点水域环境功能 |  | 24h内流经范围/km |
|  | 1 | 老解放河 |  | Ⅴ类水体 |  | -- |
|  | 内陆水体排放点下游10 km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 与排放点距离/m |
|  | / | / | / | / |  | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 地下水 | 不敏感 | Ⅲ类G3 | D2 | -- |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |

6.3.2 环境风险潜势初判

一、P的分级确定

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

本项目污水处理站消毒使用浓度10%次氯酸钠溶液，设有100L储药桶，通过加药泵直接投放出水管道进行消毒，因此本项目涉及风险源主要配药桶和原料桶，主要风险物质为次氯酸钠，按照《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）要求确定其临界量t，详见表6-26。

表6-26  建设项目Q值确定值

| 序号 | 名称 | 危险级别 | 储存量(t) | 风险物质名称 | 风险物质含量（t） | 是否为风险物质 | 临界量(t) | 风险物质种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10%次氯酸钠溶液 | 有效氯含量＞5%：无明确分别药品；第八类：腐蚀品8.3其他腐蚀品 | 0.1（设备在线量） | 次氯酸钠 | 0.01 | 是 | 5 | 第五部分 其他有毒物质 |
|  |  |  | 0.25t（原料储存量） |  | 0.025 | 是 |  |  |
| 合计 |  |  | 0.35 |  | 0.035 |  |  |  |

本项目危险物质危险物质Q<1，则该项目环境风险潜势为I。

根据《建设项目环境风险评价技术导致》（HJ169-2018），本项目环境风险为简单分析。

表6-27   建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 海城市宪国食品加工有限公司年屠宰16万头生猪项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （辽宁）省 | （鞍山）市 | （海城市）县 | （感王）镇 | （上夹河）村 |
| 地理坐标 | 经度 | 122.625275° | 纬度 | 40.806184° |  |
| 主要危险物质及分布 | 次氯酸钠；污水处理站设备间 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | （1）产生事故的原因为操作失误、设备失修、腐蚀或设备本身的原因等。可能产生容器破裂、阀门断开或加药管线破损而引起次氯酸钠溶液泄漏，次氯酸钠溶液是次氯酸钠的溶解液，微黄色溶液，有似氯气的气味，有非常刺鼻的气味，极不稳定，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性，具有强氧化性。由于发生事故泄漏量非常小，桶下设有回收装置，泄漏的溶液通过回收槽进行收集，不会对外部水体、地下水和土壤产生不良影响。 （2）污水处理设施出现故障，污水未进行达标处理排放的风险；以及污水管线泄漏，污水进入土壤，渗入地下的风险。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | （1）所有操作人员必须严守操作规程和安全措施，并应安排专人定期巡视，定期检查设备及阶段性原料桶、加药泵、阀是否正常无损坏；设备出现异常，应立即停车，在排除故障、确保无误后再重新开机。 （2）次氯酸钠如果出现微量泄漏，可通过设置的泄漏回收装置收集，在次氯酸钠溶液容器下设置托盘，可以避免事故范围扩大，减少环境污染。 （3）本项目正常情况下收集的污水和自身产生的污水均由管网输送，管网、各池体等均有防渗漏措施，不会对地下水环境造成不利影响。加强对污水处理设施的管理与维护，以防止发生污水处理系统非正常运转甚至故障。污水在处理设施内经处理达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度和《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）表3中畜类屠宰加工三级排水限值后，排入污水处理厂，不得事故性排放，本项目设有调节池，最大贮存容积为130m3，在污水处理设施事故或出现其他意外情况时，可以贮存8.6小时生产水量，待污水处理设施恢复正常营运再对废水进行处理，实现达标排放。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） | 本项目危险物质Q<1，则该项目环境风险潜势为I，直接判断简单分析 |  |  |  |  |

6.3.3环境风险管理

（1）所有操作人员必须严守操作规程和安全措施，并应安排专人定期巡视，定期检查设备及泵、阀是否正常无损坏；设备出现异常，应立即停车，在排除故障、确保无误后再重新开机。

（2）如果出现次氯酸钠微量泄漏，可通过设置的泄漏回收装置收集，在次氯酸钠溶液容器下设置托盘，可以避免事故范围扩大，减少环境污染。

（3）加强对污水处理设施的管理与维护，以防止发生污水处理系统非正常运转甚至故障。污水在处理设施内经处理达到《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度和《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）表3中畜类屠宰加工三级排水限值后，排入污水处理厂，不得事故性排放，本项目设有调节池，最大贮存容积为130m3，在污水处理设施事故或出现其他意外情况时，可以贮存8.6小时生产水量，待污水处理设施恢复正常营运再对废水进行处理，实现达标排放。

6.3.4 风险事故应急处理措施

6.3.4.1 事故应急预案

应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）详细编制，应急预案基本内容见表6-28。

表6-28      应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

6.3.4.2 应急救援程序

事故应急救援一般包括报警与接警、应急救援队伍的出动、救援后备队的预备、实施应急救援（紧急疏散、现场急救）、溢出或泄漏救援和火灾控制几个方面。

事故报警。发生危险化学品特大事故或有可能发展成为特大事故和可能危及周边区域安全的事故时，应及时向特大事故应急救援领导小组办公室（危险化学品登记办公室）报告或向119报警。报告或报警的内容包括：事故发生的时间、地点、企业名称、交通路线、联络电话、联络人姓名、危险化学品的种类、数量、事故类型（火灾、爆炸、有毒物质的大量泄漏等）、周边情况、需要支援的人员、设备、器材等。

接到报告或报警后，迅速向领导小组成员汇报，指派应急总指挥，调集车辆和各专业队伍、设施迅速赶赴事故现场。

事故发生单位应指派专人负责引导指挥人员及各专业队伍进入事故救援现场；

指挥人员到达现场后，立即了解现场情况及事故的性质，确定警戒区域和事故控制具体实施方案，布置各专业救援队伍任务。

专家咨询保同到达现场后，迅速对事故情况作出判断，提出处置实施办法和防范措施，事故得到控制后，参与事故调查及提出防范措施；

各专业救援队伍到达现场后，服从现场指挥人员的指挥，采取必须的个人防护，按各自的分工展开处置和救援工作；

事故得到控制后，由专家组成员和环保部门指导进行现场洗消工作。

事故得到控制后，由安全生产监督管理部门决定应妥善保护的区域，组织相关机构和人员对事故开展调查和救援工作。

6.3.5 环境风险评价结论

为了防范事故和减少危害，编制了详细的风险防范措施，并根据有关规定制定了企业的环境突发事件应急救援预案，并定期进行演练。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。企业污水站设有调节池，最大贮存容积为130m3，在污水处理设施事故或出现其他意外情况时，用于储存废水，可以避免事故范围扩大，次氯酸钠溶液容器下设置托盘，对泄漏液体进行回收，减少环境污染。

针对可能发生的环境风险所产生的特征污染物，在各类事故发生时，选择适当的因子进行应急检测，指导应急救援及环境污染治理方案的编制和实施。因此，本项目的事故所造成的风险是可接受的。

7环境污染防治对策与措施可行性分析

7.1施工期污染防治对策可行性分析

（1）本项目施工期昼间场界噪声会对周围环境及环境保护目标产生一定的影响，建设单位应合理安排结构施工时间，对于固定高噪声源应搭建临时遮挡并尽量放置在远离周边居民的地方。严禁夜间22：00～次日6：00施工，同时落实相应环保要求的噪声防治措施，可以减轻施工期噪声对周围环境的影响。

（2）施工期扬尘对施工现场有一定影响，但影响范围有限，按照环保要求采取相应的控制措施后，对周围环境影响不大。

（3）施工期污水排放量小，经沉淀处理达标后用于施工场地洒水抑尘，对水环境影响不大。

（4）施工期建筑弃土和垃圾由施工单位到市容和环境卫生行政主管部门办理排放手续，运送到城建环卫部门指定堆场存放，对周围环境的影响不大。

（5）管道施工合理安排施工计划，减少临时用地时间。

（6）管道施工要尽可能避开雨季施工，以减少水土流失现象。

（7）管道施工后应做到表土复原，所破坏的植被，应及时采取措施迅速恢复。

（8）建设单位应尽量缩短建设施工期，在管线施工中，应采取完工一段，恢复一段的方式，及时使土方回填并恢复植被，弃土要妥善处置、综合利用、减少绿地的挤占，防止水土流失，保护沿线的生态环境和自然景观。

（9）穿越老解放河河段要取得相关部门认可，在施工期间尽量使地表水水质的影响降至最低，禁止向水体排放一切污染物，加强设备的维修保养，在易发生泄露的设备底部铺防漏油布并在重点地方设立接油盘。施工结束后，应尽量使施工段河床恢复原貌，管沟回填后多余土石方可均匀堆积于河道穿越区岸坡背水侧，压实，或用于修筑堤坝；必须注意围堰土在施工结束后的清理工作，避免阻塞河道，可将这些土方用于修筑堤坝；应严格执行河道管理的有关规定，尽量减少对堤坝等水工安全设施的影响。

采取以上措施，可最大限度降低施工期环境影响，由于本项目施工量较小，工期较短，施工期对区域环境影响不大，

7.2营运期污染防治对策可行性分析

7.2.1大气污染防治对策

本项目大气污染源主要是待宰圈、屠宰车间、污水处理站排放的恶臭废气。

一、治理措施

（1）待宰圈、屠宰分割车间恶臭的防治措施

为了进一步较少待宰圈、屠宰车间内恶臭气体对周围环境的影响，同时也为了防止对操作工人的健康带来危害，建议采取以下防治措施：

①参照《排污许可证申请与核发技术规范 农副产品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）无组织废气控制要求，待宰圈及时清洗、清运，每日屠宰后采用铲子将粪便铲走后，用水冲洗地坪，保持通风，并定期喷洒生物除臭剂。

②屠宰车间取内脏、清理粪便及胃肠内容物等工序产生少量的NH3、H2S等恶臭气体，参照《排污许可证申请与核发技术规范 农副产品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）废气控制要求，每日屠宰后冲洗地坪，及时清洗、清运，并定期喷洒生物除臭剂；对屠宰车间内屠宰过程中产生的猪内脏中未消化食物和猪下货修整后的废弃物在屠宰车间内设置专有容器集中收集此部分废弃物，日产日清，不储存，外售给肥料生产商做肥料处理。

③屠宰车间为封闭式，臭气能够有效收集，通过风机收集臭气，捕集率达到80%，并通过活性炭吸附装置净化，最终通过排气筒有组织排放。

④加强对屠宰车间的日常卫生管理，车间内的地面应及时清洗，地面应选用防血、防水和耐机械损坏的不透水材料，表面做防滑处理，以减少恶臭气体在建筑材料上的吸附量。合理设计屠宰车间内的生产废水和猪废弃物的排放系统。

⑤设置合适的卫生防护距离。根据《农副食品加工业卫生防护距离 第 1 部分：屠宰及肉类加工业》（GB18078.1-2012）的要求，确定本项目的卫生防护距离为300m，在规定的距离内不得设置常住的居民点，企业对卫生防护距离内居民住宅进行房屋购买，用作企业员工宿舍，在采取了卫生防护距离内居民住宅购买用于员工宿舍，改变房屋居住性质措施后，卫生防护距离内没有居民敏感点。

⑥加强屠宰车间周围的绿化强度，尽量降低恶臭对外环境的影响。可选择抗污染性、对臭气吸附功能较强的树种。既美化厂区环境，又减少臭气影响。

（2）污水处理站恶臭的防治措施

对于污水处理站产生的恶臭气体，如果防止不当，将会对周边的大气环境产生不利的影响。采取以下防治措施：

①根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）规定，“有恶臭源的废水处理单元（沉渣隔油池、调节池、泵池、厌氧、活性污泥池、污泥池、竖流沉淀池等）宜设计为密闭式”，结合本项目实际设计情况，本项目沉渣隔油池、泵池、曝气调节池、活性污泥池、竖流沉淀池为地下钢砼结构且地上加盖封闭处理，ABR池为地下钢砼结构且地上设有封闭的砖混结构厂房，环评要求将以上池体盖板上预留进、出气口，产生的恶臭采取集中捕集，再经活性炭吸附处理后经不低于15米排气筒排放，将最大限度降低恶臭气体的排放。

②加强污水处理站周围的绿化，种植抗害性强的高大乔灌木，进一步降低臭气对周围环境影响。

③制定污水处理站管理规范，对技术人员和操作工人上岗必须经过正式的技术培训，上岗后要严格按照操作规程和设计参数运行，对设备要定期维护，保证污水处理系统的正常运行。

④污泥脱水后及时清运，减少污泥堆放量；

⑤加强运行操作管理，控制浓缩池污泥发酵；

⑥通过格栅和沉淀产生的固废物应做到随时产生、随时清运，避免因这些物质腐败发酵产生恶臭气体。

⑦在夏季炎热季节，在污水处理站内喷洒恶臭抑制剂。

二、可行性分析

活性炭吸附塔是臭味处理效果最好的净化设备。活性炭吸附是有效的去除水的臭味、天然和合成溶解有机物、微污染物质等的措施。工作原理：当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂接触，废气在的污染物被吸附在活性炭表面，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空有组织排放。活性炭吸附箱是一种干式废气处理设备，有箱体和填装在箱体内的吸附单元组成。

其主要特点如下：

1.吸附效率高，吸附容量大，适用面广

2.维护方便，无技术要求

3.比表面积大，良好的选择性吸附

4.活性炭具有来源广泛价格低廉等特点

5.吸附效率高,能力强

6.操作简易、安全

本项目在治理恶臭方面采用的是行业上常使用的除臭方式，本工艺简单，无需大的投资，技术上可行，且排放恶臭《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值要求。

7.2.2地表水污染防治对策

本项目主要排放的废水主要为生产废水和生活污水。本项目生产废水和生活污水一起进入厂区内污水处理站，处理达标后经区域管网排入海城汇通污水处理有限公司进行处理，最终排入老解放河。

一、生产废水治理措施

污水处理站采用的主体处理工艺为“格栅+沉渣隔油+曝气调节+ABR厌氧+活性污泥好氧+竖流沉淀+消毒”处理工艺。

二、可行性分析

（1）工艺可行性

废水经格栅池阻隔大块杂物后进入沉渣隔油池，猪粪沉淀到斗底，用杂质泵抽出，经螺旋挤压机挤干做饲料或堆肥利用；水中的油脂在隔油池中漂起，由人工捞出外售。

沉渣隔油后废水自流进入泵池和曝气调节池中，曝气调节池水位满后关闭进水阀门，用注水泵将泵池内污水提升至曝气调节池中。废水在曝气调节池中均化水质起到缓冲作用,底部安装预曝气管吹散漂浮的污泥便于用泵打到ABR池。

在ABR池中，水解酸化菌将污水中的大分子有机物进行降解成小分子的有机物，更利于好氧菌吸收；同时厌氧气泡将污泥浮起再由刮浮渣机刮至厌氧污泥池。

废水在活性污泥池中被好氧生化降解，大量有机污染物被吸附吸收转化为活性污泥。消化液回流至接触氧化池前端，从而发生反硝化反应将总氮转化为氮气去除。污水中的活性污泥在竖流沉淀池中沉降下来，用泵打回到活性污泥池前端，保持污泥浓度。

在活性污泥池末端采用脉冲泵定比添加脱磷剂将总磷固定在沉淀污泥中，通过定期排泥去除总磷，竖流沉淀池上清液达标排放。厌氧刮出的浮渣和好氧剩余污泥在污泥池中暂存，定期由压滤机压出干污泥堆肥利用。

其主要特点如下：

- 、沉渣隔油池去除残余固态污染物，可去除1/5的污染物。

- 、污水中的油等在隔油池中浮起，人工捞出，可去除1/5的有机污染物。

- 、厌氧反应池在去除有机污染物的同时，使污水中的固态污染物上浮，由刮浮渣机刮出，实现固液分离，可以去除近1/5的污染物。

- 、污水处理不添加絮凝药剂，借助上述三种自然力量去除污水中达3/5的污染物，为后续微生物处理创造有利条件。节省处理费用。

- 、活性污泥池简便高效，可使污水中的有机污染物充分降解净化。

- 、运行费用低。

- 根据地形高差条件以及东北地区的气候特点和生物菌生长繁殖最佳条件，新建的生化处理设施均埋于地下，地上部分加盖封闭或设置封闭砖混厂房，形成地下污水处理，地面景观绿化或其它用途设施，节省空间，提高土地利用率。该工艺节省电耗，运行费用低廉，同时也可以减少恶臭的排放。再结合《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）的规范要求，污水处理工艺采用生化处理和物化处理相结合，新建的污水处理站设置格栅、沉渣隔油池、曝气调节池、ABR厌氧池、活性污泥池、竖流沉淀池、污泥池等，通过物化和生化处理工序对屠宰加工废水进行净化处理，处理后的废水水质可满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度和《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中三级标准要求。污水处理工艺流程见图4-6。

- 确定的合理性分析

- 原水水质确定：本项目生产废水日最大产生量为301.5m3/d，年废水产生量为96000m3/a，生活污水量为0.84m3/d（268.8m3/a），其主要污染物为COD、BOD、NH3-N、SS和动植物油等。对于项目生产废水，类比同类行业及《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）要求，各污染物的产生浓度为COD 2000mg/l，BOD 1000mg/l，NH3-N 150mg/l，总氮200mg/l，磷酸盐20mg/l，SS 1000mg/l，动植物油200mg/l，大肠菌群数2.3×105个/L；对于项目生活污水，根据居民生活污水类比调查，各污染物的产生浓度为COD 280mg/l，BOD 150mg/l，NH3-N 25mg/l，SS 180mg/l、动植物油类15mg/l，因此原水水质的确定是合理的。

- 废水水量的确定：根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）中屠宰猪废水量（0.5~0.7m3/头），估算可知产生的屠宰加工废水日最大量（夏季）301.5m3/d是合适的，另生活污水量约0.84m3/d，合计入污水处理站废水日最大量（夏季）302.34m3/d，因此确定污水处理站的设计规模为360m3/d是符合项目生产实际需要的。

- 工艺合理性

- 本项目污水处理站设有格栅、沉渣隔油池、曝气调节池、水解酸化池、活性污泥池、竖流沉淀池、污泥池等，污水处理工艺与《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）中推荐工艺的一致性分析。

- 污水处理站处理效率的达标分析

- 根据废水处理系统设计方案，水中COD、BOD、SS、氨氮、总氮、磷酸盐、动植物油净化去除效率分别为84.91%、74.86%、69.83%、79.89%、74.83%、74.83%、69.81%，经净化后废水中各污染物的排放浓度为：pH 6.0~8.5，COD≤50mg/l、BOD≤10mg/l、SS≤20mg/l、NH3-N≤8mg/l、总氮≤50mg/l、磷酸盐≤5mg/l、动植物油≤20mg/l。处理后的水质可满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度和《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中三级标准要求。

- 以上分析可见，项目采用的“格栅+沉渣隔油+曝气调节+ABR厌氧+活性污泥好氧+竖流沉淀+消毒”处理工艺技术成熟可靠，能够实现项目生产废水稳定达标排放。

（2）排水入海城汇通污水处理有限公司可行性分析

海城汇通污水处理有限公司位于海城市感王镇，负责处理西柳、感王生活污水及工业生产废水，海城汇通污水处理有限公司分为一期和二期，一期主要为预处理，可直接接纳西柳、感王的生产废水，二期由海城市绿源净水有限公司负责，对预处理后的污水进行进一步处理，采用生化—物化处理工艺。海城汇通污水处理有限公司日处理能力4万吨/日，目前日处理污水量约为3.9万吨，本项目日最大排水量为302.34吨/天，综上，海城汇通污水处理有限公司可接纳本项目排水。

综上所述，本项目新建污水处理站采用的污水处理工艺基本上与《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ 2004-2010）中的工艺基本一致，并且处理后外排废水水质可满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度和《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中三级标准要求。因此，本项目污水处理站的污水处理工艺是可行的、有效的。

7.2.3地下水污染防治对策

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则确定。

8.2.3.1源头控制措施

源头控制措施主要指建设项目污废水的输送管道及处理构筑物应采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。因此要求建设项目对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水跟踪监测小组，负责对地下水环境的跟踪监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定地下水风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

8.2.3.2分区防控措施

分区防控措施是指结合地下水环境影响评价结果，对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。一般情况下，防控措施应以水平防渗为主，已颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，水平防渗技术要求按照相应标准或规范执行。

根据各生产装置、辅助设施及公用工程设施的布置，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）的要求，将厂区划分为一般污染防控区和重点污染防控区，根据项目将生产工艺的屠宰车间、待宰圈、闲置车间3#（一般固废暂存间）地面作为一般防渗区，将污水处理站、危废间、进厂消毒池作为重点防渗区。

（1）一般污染防控区的防渗要求

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

地面防渗层可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯(HDPE) 膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料：

（1）采用粘土防渗层时防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层；

（2）采用混凝土防渗层时混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm；

（3）采用高密度聚乙烯( HDPE) 膜防渗层，厚度不宜小于1.50mm，埋深不宜小于300mm。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于l00mm。膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。

一般污染防治区的典型防渗结构见图7-1。

图7-1  一般污染防治区典型防渗结构示意图

（2）重点污染防控区的防渗要求

重点污染防治区指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏不容易及时发现和处理的区域，主要为污水处理站、污水处理站及与其相连的排污管道等设施。

重点污染防控区防渗层的防渗参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。

图7-2  重点污染防治区典型防渗结构示意图

重点污染防控区水池除应符合一般水池的要求外，还应符合下列要求：

（1）水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。

（2）水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm。

（3）当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%～2%。

图7-3  污水储池防渗示意图

重点污染防控区污水井应符合下列要求：

（1）结构厚度不应小于200mm。

（2）混凝土强度等级不宜低于C30，混凝土的抗渗等级不应低于P8。且污水井内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。

地下管道：

（1）各装置单元内部的地下污水或污染物料管道（三级地管）应采用钢制管道；各装置单元与单元污水池、地下溶剂罐等相边的地下管道（二级地管）以及收集各装置单元污水并送往污水处理场所的地下管道（一级地管）宜采用钢制管道。

（2）当管道公称直径不大于500 mm时，应采用无缝钢管；当管道公称直径大于500mm时，宜采用直缝埋弧焊焊接钢管，焊缝应进行100% 射线探伤。管道设计壁厚的腐蚀余量不应小于2mm或采用管道内防腐。管道的外防腐等级应采用特加强级。管道的连接方式应采用焊接。

（3）当一级地管、二级地管采用非钢制金属管道时， 宜采用高密度聚乙烯(HDPE) 膜防渗层，也可采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管。

（4）地下管道的高密度聚乙烯(HDPE)膜防渗层（图5-5）应符合下列规定：

高密度聚乙烯（HDPE)膜厚度不宜小于1.50 mm，膜两侧应设置保护层，保护层宜采用长丝无纺土工布。

图7-4   地下污水管道管沟防渗层示意图

1-地基土；2-混凝土垫层；3-钢筋混凝土底板；4-砂石垫层；

5-中粗砂层；6-中粗砂回填层；7-管沟顶板

通过采取上述防渗措施，可有效控制渗漏环节，避免跑冒滴漏现象的发生，以最大程度的减少拟建工程建设对地下水环境的影响。

闲置厂房3#

闲置厂房2#

污水处理站

危废暂存间

闲置厂房1#

待宰隔离圈

污水站

急宰间

屠宰车间2#

屠宰车间1#

待宰圈2#

待宰圈1#

办公楼2#

办公楼1#

比例尺

10m

休息室1#

休息室2#

重点防渗

一般防渗

消毒池

门卫

图7-5    项目分区防渗图

7.2.4噪声污染防治对策

本工程对噪声的控制主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界四邻的影响。在设计中，着重从隔声、消声、减振上进行考虑，并采取绿化及合理布置厂内设施等措施，使噪声源得到综合治理。

本工程所采取的上述噪声控制措施是常用且最有效的噪声控制技术，均属国内普遍采用的经济、实用、有效方法，可使高噪声设备产生的噪声得到有效控制，其控制效果明显，在技术和经济上可行。噪声影响预测结果表明，采取上述噪声污染防治措施后，可使厂界排放噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值要求。

7.2.5固体废弃物污染防治对策

本项目产生的固体废物包括一般固废和危险固废。

（1）一般固废

对于本项目所产生的固体废物中猪粪、猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物、病胴体、淋巴、不可使用的内脏、猪毛、污水处理站产生的剩余污泥、格栅机和沉渣隔油拦截废物以及生活垃圾均为一般固废，其中猪粪、猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物、污水处理站产生的剩余污泥、格栅机和沉渣隔油拦截废物均外售给有机肥厂制成肥料；病胴体、淋巴、不可使用的内脏装入专有容器中收集后送入海城市毛祁镇绿丰动物无害化处理中心，日产日清；猪毛外售综合利用；生活垃圾定期交由环卫部门统一进行处理。

- 危险固废

- 对于本项目所产生的废活性炭危险废物，废活性炭暂存危废间，定期交给有危险废物处置资质的单位进行处理。本项目所有固体废物均得到妥善处置，其对周围环境影响不大。

- 建设单位必须按照《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物管理制度》等法律、法规、标准要求，设置专用危险废物临时贮存场所，临时贮存场所的地面要采取防渗措施和设置危险废物标志牌。危险废物临时储存场应进行防渗处理（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）。为了防止危险废物贮存过程造成的环境污染，项目单位利用厂区内原有的危险废物临时储存场所暂存危险废物。

综上所述，采取上述措施后，本项目产生的固体废物可得到有效处理和处置，能够有效避免对外环境产生二次污染。其控制措施经济、实用、有效、可靠，均符合有关固体废物的处置处理规定。

8环境影响经济损益分析

8.1概述

环境影响经济损益分析主要是评价建设项目实施后对环境造成的损失费用和采用各种环保治理措施带来的社会、经济和环境效益。环境损失费用主要有因污染物排放和污染事故造成对周围生态环境和人体健康影响的损失价值、资源能源的流失价值和维持各种环保治理设施而投入的运行、维修及管理费用等。环境经济收益主要包括实施各种环保措施后，对资源能源的回收与综合利用价值、减轻环境污染所带来的社会效益和环境效益。环境经济损失和收益一般都是间接的很难用货币的形式计算，也很难准确，具有较大的不确定性，由于目前对于环境经济损益分析无统一的标准和成熟的方法及有关规范，使该项工作有一定难度。本次评价仅从上述内容中的某些方面作一定程度的描述和分析。

8.2环保投资估算

本项目环境保护投资主要用于大气污染物、废水治理，环保投资具体情况见表8-1。

表8-1   本项目环保工程及投资具体情况一览表

| 序号 | 类别 |  | 控制项目 | 环保设施 | 数量 （台套） | 投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期扬尘、废水、噪声 |  | 扬尘、废水、噪声 | 洒水抑尘、防尘网、施工围挡、沉淀池 | —— | 3.0 | 项目 设计 |
| 2 | 大气污染物 | 屠宰车间 待宰圈 | 恶臭 | 待宰圈喷淋除臭剂；1#屠宰车间设置1套1#活性炭装置和15m排气筒（DA001）；屠宰车间2#和污水处理站产生的臭气集中收集后共用1套2#活性炭处理装置+15m排气筒（DA002）。 | —— | 18.0 | 项目 设计 |
| 3 | 水污染物 | 污水 处理站 | 生产 废水 | 处理能力360m3/d污水处理设施 | 1 | 105 | 项目 设计 |
|  |  |  |  | 在线监测（含相关测量仪器设施） | 1 |  | 项目 设计 |
| 4 | 噪声 |  | 噪声 | 隔声、消声、减振 | —— | 5.0 | 项目 设计 |
| 5 | 地下水 |  | 地下水 | 防渗（生产工艺的屠宰车间、待宰圈、闲置车间3#（一般固废暂存间）地面作为一般防渗区，将污水处理站、危废间、进厂消毒池作为重点防渗区） | 7900m2 | 27.0 | 环评 要求 |
| 6 | 危险废物 |  |  | 危险废物暂存处 | 15m2 | 1.9 | 环评 要求 |
| 7 | 环境风险 |  |  | 次氯酸钠容器下设置回收托盘 | 0.1m3 | 0.1 | 环评 要求 |
| 8 | 绿化 |  |  |  | 600m2 | 3.0 | 项目 设计 |
|  | 环保投资合计 |  |  |  |  | 163 |  |
|  | 占总投资比例 |  |  |  |  | 8.15% |  |

由表8-1可见，本项目建设工程总投资2000万元，其中环保工程投资163万元，占建设工程总投资的8.15%。

8.3效益分析

1.社会效益分析

海城市宪国食品加工有限公司年屠宰16万头生猪项目建设具有意义如下：

（1）提高当地的就业率；

（2）推动地区的屠宰加工产业完善发展；

因此，本项目建设社会效益较好。

2.环境效益分析

本工程的环保投资约163万元，主要用于建设污水处理站、地下水防渗工程、噪声控制措施和固体废物控制措施等，投资费用计入企业的固定资产。环保设施所需费用主要包括：原料及动力费、人工费、修理维护费及财务费用等。环保设施的正常运行，可大大减少项目各种废水及噪声的排放量及排放强度，改善企业职工工作环境，保障企业职工人体健康，并减轻项目对区域环境质量的影响。

本项目环保设施的投入，与不采取环保设施相比，可少排COD 163.20t/a，少排NH3-N 11.52t/a，环境效益显著。

综上所述，本项目生产过程中产生的各种污染对环境具有较大危害，投入一定资金用于环保设施的建设是本项目得以生存和发展的前提条件。环保设施的正常运行，不仅可以减少环境损害，取得明显的环境效益，同时也具有一定的经济效益。

9环境管理与监测计划

9.1环境管理与监测机构

根据国家有关规定，建设项目投产后，环境管理工作应切实纳入全厂管理工作体系。根据（87）国环字002号文件中关于新建、改扩建企业应设置环境保护管理机构和监测机构的规定，企业应设立相应的环保部门和环保专职人员，有能力时应设置专门环保监测化验室，否则，可委托环境监测部门，对厂内污染物排放、环境状况进行定期监测，并实施监督管理，同时应设置制定环保考核指标，建立健全各项环保管理制度。

9.2监测点位及监测制度

根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（GB819-2017），规范自行监测要求，本项目废水排放口为重点排污单位废水总排放口，本项目企业自主竣工环境保护验收污染源监测计划见表9-1。

表9-1  环境监测一览表

| 分类 | 采样点 |  | 个数 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 有组织 | 1#活性炭排气筒（DA001） | 1 | NH3、H2S、臭气浓度 | 1次/半年 |
|  |  | 2#活性炭排气筒（DA002） | 1 | NH3、H2S、臭气浓度 | 1次/半年 |
|  | 无组织 | 厂界外10m范围内浓度最高点 | 4 | NH3、H2S、臭气浓度 | 1次/半年 |
| 废水 | 总排口 |  | 1 | 流量、pH、COD、氨氮 | 自动监测 |
|  |  |  |  | 悬浮物、BOD、动植物油、大肠菌群数 | 1次/季度 |
| 噪声 | 厂界四周外1m |  | 4 | 等效A声级 | 1次/季度 |

9.3 排污口设置与规范化管理

根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》环监[1996]470号要求，设置规范化排放口，提出如下要求：

9.3.1 废气

对其排气筒进行编号并设置标志，注明以下内容：

（1）编号、污染源名称及型号；

（2）高度、出口内径；

（3）排气量、最大允许排放浓度；

（4）排放大气污染物名称、排放强度（kg/h）和最大允许排放量（t/a）

（5）排气筒设置便于人工采样的采样平台和监测孔，监测孔的设置应符合《污染源监测技术规范》的要求。采样口位置应选择垂直管段，在距弯头、变径管下游方向不小于6倍直径距离处。采样孔内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。

9.3.2废水

污染物采样点设在排污单位总排放口，应合理确定排放口的位置，一般设在厂内或厂围墙（界）外不超过10米处。废水排放口的环境保护图形标志应设置在排污口旁醒目处。废水水面在地下面1米以上的，应配件取样台阶和梯架。

设置规范的便于测流量、流速的测流段。一般要求排污口设置成矩形、圆管型或梯形，使其水深不低于0.1米，流速不小于0.05米/秒。测流段直线长度应是其水面宽度的6倍以上，最小1.5倍以上。安装计量装置，一般废水排污口可暂时设置三角堰、矩形堰、测流槽等流量测定装置。

9.4环保管理制度建议

企业在制定环保管理制度时，必须包括以下几个方面：

⑴ 明确生产及环保设施运行的工艺条件，建立严格的生产岗位和环保处理设施操作制度。

⑵ 明确环保设施定期检查制度，专人负责巡检，发现问题及时处理。

⑶ 环保设施要有专人管理操作，并制定岗位责任制度。

9.5竣工环境保护验收管理

根据我国《环境保护法》第26条规定：“建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环保部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。

本项目“三同时”环保验收见表9-2。

表9-2  项目环保设施“三同时”验收一览表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 考核内容 | 数量 | 监测（考核）因子及点位 | 执行标准/规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 屠宰车间1# | NH3、H2S、臭气浓度 | 1#活性炭净化装置+15m排气筒（DA001） | 1 | NH3、H2S、臭气浓度，1#活性炭净化装置排气筒（DA001） | 执行：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）有组织排放限值 NH3 4.9kg/h，H2S 0.33kg/h |
|  | 屠宰车间2# | NH3、H2S、臭气浓度 | 2#活性炭净化装置+15m排气筒（DA002） | 1 | NH3、H2S、臭气浓度，2#活性炭净化装置排气筒（DA002） |  |
|  | 污水站 |  |  |  |  |  |
|  | 屠宰车间、 待宰圈、 污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度 | / | —— | NH3、H2S、臭气浓度；厂界外10m范围内浓度最高点 | 执行：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放限值 NH3 1.5mg/m3 H2S 0.06mg/m3 |
| 水污染物 | 生产废水和生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮、动植物油等 | 污水处理设施1套和，工艺为“格栅+沉渣隔油+曝气调节+ABR厌氧+活性污泥好氧+竖流沉淀+消毒” | 1 | 悬浮物、BOD、动植物油、大肠菌群数；废水总排口 | 执行：《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度和《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中三级标准要求 |
|  |  |  | 污水在线监测设备 | 1 | 流量、pH、COD、氨氮；废水总排口 |  |
| 噪声 | 生产和辅助设施 | 噪声 | 引风机、鼓风机、生产设备、各种泵类等隔声、消声、减振 | —— | LAeq，项目东、南、西、北侧厂界外1m处 | 执行：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 地下水 | 屠宰车间、待宰圈、污水站、进厂消毒池 | 污水泄漏 | 生产工艺的屠宰车间、待宰圈、闲置车间3#（一般固废暂存间）地面作为一般防渗区，将污水处理站、危废间、进厂消毒池作为重点防渗区 | 6640m2 | 一般防控区防渗系数应小于1×10-11cm/s，重要防控区防渗系数应小于1×10-16cm/s。 | 执行：《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）、《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008） |
| 风险 | 污水站 | 事故性排水 | 污水站设置调节池 | 贮存容积为130m3 | 污水站 | 符合设计要求 |
|  | 次氯酸钠容器 | 容器泄漏 | 次氯酸钠容器下设置回收托盘 | 0.1m3 | 次氯酸钠储存区 | 符合环保要求 |
| 固废 | 危废 | 废活性炭 | 危险废物暂存处 | 15m2 | 防渗地面，设置围堰、标志牌 | 执行：《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号）及其修改单 |
| 绿化 |  | 600m2 | — | 绿化面积 | — | — |

9.6污染物排放清单

表9-3   污染物排放清单

| 项目 | 污染物 |  |  | 排放量 （t/a） | 排放浓度）mg/m3 | 要求采取的措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 屠宰车间1# | NH3 |  | 12.29kg/a | 0.16 | 1#活性炭净化装置+15m排气筒（DA001） | 执行：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）有组织排放限值 NH3 4.9kg/h，H2S 0.33kg/h |
|  |  | H2S |  | 0.369kg/a | 0.0048 |  |  |
|  | 屠宰车间2# | NH3 |  | 12.29kg/a | NH3：0.3 H2S：0.01 | 2#活性炭净化装置+15m排气筒（DA002） |  |
|  |  | H2S |  | 0.369kg/a |  |  |  |
|  | 污水站 | NH3 |  | 27.55kg/a |  |  |  |
|  |  | H2S |  | 1.045kg/a |  |  |  |
|  | 无组织（待宰圈、屠宰车间、污水站） |  | H2S | 86.18kg/a | —— | 无组织排放环境中 | 执行：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放限值 NH3 1.5mg/m3 H2S 0.06mg/m3 |
|  |  |  | NH3 | 3.01kg/a | —— |  |  |
| 废水 | 废水量 |  |  | 96268.8 | —— | 废水经厂区污水站处理达标后通过区域排水管网进入海城汇通污水处理有限公司处理，最终排入老解放河 | —— |
|  | COD |  |  | 28.88 | 300 |  | 达标 |
|  | BOD |  |  | 24.07 | 250 |  | 达标 |
|  | SS |  |  | 28.88 | 300 |  | 达标 |
|  | NH3-N |  |  | 2.89 | 30 |  | 达标 |
|  | 总氮 |  |  | 4.81 | 50 |  | 达标 |
|  | 磷酸盐 |  |  | 0.48 | 5 |  | 达标 |
|  | 动植物油 |  |  | 5.78 | 60 |  | 达标 |
|  | 大肠菌群数 |  |  | 0.44×1013个 | 45705个/L |  | 达标 |
| 固废（产生量） | 猪粪便 |  |  | 128 | —— | 外售给有机肥厂制成肥料 | 执行：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  | 猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物 |  |  | 768 | —— | 外售给肥料生产商做肥料处理。 |  |
|  | 猪毛 |  |  | 51 | —— | 外售给肥料生产商做肥料处理。 |  |
|  | 污泥 |  |  | 24.25 | —— | 外售给有机肥厂制成肥料 |  |
|  | 栅渣 |  |  | 6 |  | 外售给有机肥厂制成肥料 |  |
|  | 浮油 |  |  | 0.5 | —— | 外售给有机肥厂制成肥料 |  |
|  | 员工产生的生活垃圾 |  |  | 4.8 | —— | 存放于垃圾暂存箱内由环卫部门统一收集、集中存放、及时清运 |  |
|  | 病胴体 |  |  | 2.0 | —— | 送入海城市毛祁镇绿丰动物无害化处理中心处置 |  |
|  | 淋巴、不可使用的内脏 |  |  | 384 | —— | 送入海城市毛祁镇绿丰动物无害化处理中心处置 |  |
|  | 废活性炭 |  |  | 2.43 | —— | 委托有资质单位进行处置 | 执行：《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单 |

10环境影响评价结论及建议

10.1结论

10.1.1项目概况

本项目购置原印染厂闲置厂区和厂房，新上检验检疫设备、生猪屠宰流水线、质量追溯系统、污水处理系统等设备、以及配套污水管网工程，从事生猪屠宰项目，本项目总占地面积22000平方米，总建筑面积为12542平方米，总投资2000万元，建成后年屠宰16万头生猪项目。

10.1.2国家产业政策符合性结论

本项目属于牲畜屠宰（C1351）项目，年屠宰量为16万头生猪，不属于年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目），因此本项目具体产业类别在国家发改委发布的《产业结构调整目录》（2019年本）和《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》中均未被列为“限制类”和“淘汰类”，为“允许类”，建设符合国家及辽宁省相关产业政策。

10.1.3厂址选址合理性结论

（1）本项目规划符合性分析

本项目位于海城市感王镇东上夹河村，土地性质为工业用地，项目东侧、西侧和北侧均为耕地；南侧为村路，隔路为耕地。项目所在地交通便利，原材料、产品进出方便，水、电等基础设施齐全，且不在生态红线保护范围内，采取了恶臭、废水、噪声和固废污染治理措施后各项污染物均能够稳定达标排放，在采取了项目卫生防护300m范围内居民住宅购买用于员工宿舍，改变房屋居住性质措施后，项目厂址选择合理，适合本项目类企业建设。海城市感王镇人民政府对本项目选址符合规划予以说明，并同意本项目的建设，因此本项目厂址选择合理。

（2）与“三线一单”约束作用、“三挂钩”机制的符合性分析

对照《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），本项目均符合现行环境管理要求，选址合理。

10.1.4环境质量现状评价结论

（1）项目区域PM10、PM2.5出现超标，PM10、PM2.5超标倍数分别为0.10、0.17，氨气及硫化氢小时浓度能够达到《环境影响评价技术导致 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值具体标准限值。项目所在区域为环境空气质量不达标区，超标原因是供暖期燃煤废气、汽车尾气所致。鞍山市计划采取大气污染治理措施等一系列对策，如：（1）加快调整产业结构，优化城市空间格局；（2）加强机动车环保监管，大力推广清洁能源汽车；（3）完善扬尘污染管理机制，建立健全扬尘排污收费政策；（4）提高秸秆综合利用，实现秸秆资源化；以实现空气质量6项主要污染物（二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧）全面达标。

（2）本项目区域地表水老解放河支流各项污染物均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中V类标准。

（3）本项目区域地下水环境质量各污染物环境质量均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，区域地下水环境质量较好。

（4）评价区域昼间、夜间声环境质量均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

（5）本项目厂区内土壤中各重金属指标监测值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准筛选值和管控制限值要求。

10.1.5环境影响预测与评价结论

（1）大气

本项目待宰圈猪粪、屠宰车间屠宰过程和污水处理站运行过程中的主要大气污染物为NH3和H2S，对项目所产生的恶臭气体，待宰圈喷淋除臭剂；屠宰车间为封闭式，臭气能够有效收集，通过风机收集臭气，再经活性炭吸附处理，最终通过15m筒有组织排放；本项目污水站各池体为地下钢砼结构且地上加盖封闭处理或地上设有封闭的砖混结构厂房，环评要求将池体盖板上预留进、出气口，产生的恶臭采取集中捕集，再经活性炭吸附处理后经15米排气筒排放，将最大限度降低恶臭气体的排放；设置300m卫生防护距离、绿化和加强储运管理等措施，措施可行，能够确保项目恶臭气体稳定达标排放。

其中1#屠宰车间设置1套1#活性炭装置和15m排气筒（DA001）；屠宰车间2#和污水处理站产生的臭气集中收集后共用1套2#活性炭处理装置+15m排气筒（DA002）。

（2）废水

营运期产生的生产废水和生活污水一起进入厂区内污水处理站，废水经处理后通过区域排水管网进入海城汇通污水处理有限公司，最终排入老解放河，环评同时要求对项目排放排水口安装在线监测系统，则能够确保项目废水稳定达标排放。

项目污水处理站的各水工建构筑物、生产厂房采取重点防渗和一般防渗防范措施，正常运行状态下，对地下水环境影响不大。

（3）固废

对于本项目所产生的固体废物中猪粪、猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物、病胴体、淋巴、不可使用的内脏、猪毛、污水处理站产生的剩余污泥、格栅机拦截废物以及生活垃圾均为一般固废，其中猪粪、猪内脏中未消化食物、猪下货修整后的废弃物、污水处理站产生的剩余污泥、格栅机和沉渣隔油拦截废物均外售给有机肥厂制成肥料；病胴体、淋巴、不可使用的内脏装入专有容器中收集后送入海城市毛祁镇绿丰动物无害化处理中心，日产日清；猪毛外售综合利用；生活垃圾定期交由环卫部门统一进行处理；废活性炭属于危险废物，暂存危废间，定期交给有危险废物处置资质的单位进行处理。本项目所有固体废物均得到妥善处置，其对周围环境影响不大。

（4）噪声

本工程的噪声源均得到有效控制与治理，其厂区四周边界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的2类标准限值要求。

综上所述，由于本工程对各污染源均采取了比较完善的污染控制措施，使本工程的各种污染源均得到了有效控制，所排放的各种污染物均可稳定达标排放。

10.1.6公众参与调查结论

本项目建设单位于2019年6月6日在海城市人民政府网站对项目进行了第一公示，向广大公众征求对本项目建设的意见和建议；本项目环评报告基本编制完成后，于2019年7月15日同时海城市人民政府网站、厂区附近及海城市感王镇人民政府张贴公告、并于2019年7月12日和7月17日在海城市报登报的方式进行了第二次公示，再一次征求项目所在区域居民对本项目的意见和建议。在征询公众意见期间，建设单位、评价单位均未收到公众的反对意见。

10.1.7环境风险水平评价结论

本项目在采取了必要的防治措施后，风险事故基本可以避免，则本评价认为，项目发生风险事故的风险是可以接受的。

10.1.8总量控制指标建议

根据建设单位采取污染防治措施后污染物的排放情况，并结合企业的实际，对建设单位污染物排放总量控制指标建议如下：

CODcr（项目排污口︱项目出污水处理厂）：28.88t/a︱5.78t/a；

NH3-N（项目排污口︱项目出污水处理厂）：2.89t/a︱0.77t/a；

最终总量控制指标以环保局下达指标为准。

10.2建议

（1）切实落实和实施项目设计及本环评提出的各项污染防治措施，确保实现项目各种污染物的稳定达标排放。

（2）必须严格按照设计的污水处理工艺设备从事相应的污水处理活动，如要改变工艺技术或变更污水处理规模，需先经环保管理部门批准后方可进行，不得自行变更。

10.3报告书总结论

本项目建设符合国家产业政策，在采取了卫生防护距离内居民住宅购买用于员工宿舍，改变房屋居住性质措施后，项目厂址选择合理。在采取了项目设计及本环评要求采取的污染防治措施后，能够实现污染物的稳定达标排放，对区域环境影响不大。项目必须加强环境管理，严格执行有关环保法律、法规，切实落实污染防治措施，确保各污染物稳定达标排放，不对周围环境产生明显影响。从环境保护角度看，项目建设可行。

附表1   建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长5~50km |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（/） 其他污染物（H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  | 地方标准 |  |  |  |  |  |  | 附录D |  |  |  |  |  | 其他标准 |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调差数据来源 | 长期例行监测 数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的 数据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价* | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  |  | 网格模型 □ |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤ -20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | k ＞ -20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  | 无组织废气监测 有组织废气监测 |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（ ）t/a |  |  | NOx：（ ）t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物：（）t/a |  |  |  |  |  | VOCs：（ ）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2  废水间接排放口基本情况

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 收纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | 122.625275º | 40.806184º | 9.62688 | 排入污水处理厂 | 连续排放 | / | 海城市汇通污水处理有限公司 | COD、BOD、 SS、 氨氮、 总氮、 磷酸盐、 动植物油 | COD≤300、 BOD≤250、 SS≤300、 氨氮≤30、 总氮≤50、 磷酸盐≤5.0、 动植物油≤60 |

附表3       废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值(mg/L) |
| 1 | DW001 | COD | 辽宁省《污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008） | 300 |
| 2 |  | BOD |  | 250 |
| 3 |  | NH3-N |  | 30 |
| 4 |  | 总氮 |  | 50 |
| 5 |  | 磷酸盐 |  | 5.0 |
| 6 |  | SS |  | 300 |
| 7 |  | 动植物油 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92） | 60 |

附表4  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD、BOD、SS、氨氮、总氮、磷酸盐、动植物油 | COD≤300、BOD≤250、SS≤300、氨氮≤30、总氮≤50、磷酸盐≤5.0、动植物油≤60 | 302.34 | 96268.8 |
| 全厂排放合计 |  | COD |  |  | 28.88 |
|  |  | NH3-N |  |  | 2.89 |

附表5   地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型□ |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他□ |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  | 水文要素影响型 |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放；其他□ |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物； pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  | 水文要素影响型 |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |
| 现现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  | 数据来源 |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□； 其他□ |  | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  | 数据来源 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  | 数据来源 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  | 监测因子 |  | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  | （pH、CODcr、BOD5、SS、石油类、氨氮、总氮、总磷和粪大肠菌） |  | 监测断面或点位个数 （2）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、CODcr、BOD5、SS、石油类、氨氮、总氮、总磷和粪大肠菌） |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□ |  |  |  | 达标区□ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |
|  | 预测背景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |
|  | 污染物排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （COD） |  | （28.88） | （300） |  |
|  |  | （NH3-N） |  | （2.89） | （30） |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  | 污染源 |  |
|  |  | 监测方式 | 手动；自动□；无监测 |  | 手动；自动；无监测 |  |
|  |  | 监测点位 | （） |  | （1） |  |
|  |  | 监测因子 | （） |  | （流量、pH、COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、BOD、动植物油、大肠菌群数） |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受□ |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |

附表6   环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 次氯酸钠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 3500 人 |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数45080人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1 |  | F2 □ |  |  |  |  |  | F3 |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1 |  | S2 □ |  |  |  |  |  | S3 |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1 □ |  | G2 □ |  |  |  |  |  | G3 |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1 |  | D2 |  |  |  |  |  | D3 □ |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1 |  |  |  |  | 1≤Q＜10 |  | 10≤Q＜100 □ |  |  |  |  |  | Q＞100 □ |  |
|  |  | M值 | M1 □ |  |  |  |  | M2 |  | M3 □ |  |  |  |  |  | M4 |  |
|  |  | P值 | P1 □ |  |  |  |  | P2 □ |  | P3 |  |  |  |  |  | P4 |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 |  |  |  |  | E2 |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  |  | E2 |  |  |  |  | E3 |  |  |  |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  |  |  | Ⅲ |  | Ⅱ |  |  |  |  | I |  |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  | 二级 |  |  |  | 三级 |  |  |  |  | 简单分析 |  |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  |  | 地表水 |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 |  |  |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB |  |  |  | AFTOX |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 —— ，到达时间 —— h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 —— ，到达时间 —— d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | - （1）次氯酸钠如果出现微量泄漏，可通过设置的泄漏回收装置收集，可以避免事故范围扩大，减少环境污染。 （2）加强对污水处理设施的管理与维护，不得事故性排放，本项目设有沉渣隔油池和调节池，总容积396m³，在污水处理设施事故或出现其他意外情况时，能够存储1天的污水量（303.54m3/d），待污水处理设施恢复正常营运再对废水进行处理，实现达标排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 环境风险可接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1  委托书

附件2  立项文件

附件3  规划说明

附件4  工业废水委托处理合同

附件5  买卖协议

附件6  监测报告