海城市环境保护局对辽宁铧宇废旧金属再生利用有限公司年处理125万吨菱镁矿石浮选建设项目拟作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对辽宁铧宇废旧金属再生利用有限公司年处理125万吨菱镁矿石浮选建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期2020年11月19日-2020年11月25日（5个工作日）。 电话：0412-3162793 0412-3208021 传真：0412-3162793 通讯地址：海城市北顺城路34号 海城市环境保护局审批科（114200） 听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可提出听证申请。 序号; 项目名称; 建设地点; 建设单位; 环评机构; 建设项目概况; 主要对策和措施. 1; 辽宁铧宇废旧金属再生利用有限公司年处理125万吨菱镁矿石浮选建设项目; 海城市八里镇铧子峪村; 辽宁铧宇废旧金属再生利用有限公司; 中冶焦耐（大连）工程技术有限公司; 本项目位于海城市八里镇铧子峪村现华宇集团现有厂区院内，占地面积30000m2，建筑面积11334m2,总投资6000万元，其中环保投资626万元。建设内容主要包括新建原料库、破碎车间、磨浮车间、药剂车间、过滤浓缩车间、压滤车间、精矿库、尾矿库等建筑物；新建年处理125万吨菱镁矿石浮选生产线及配套环保等相关设施，生产产品及规模为年处理菱镁矿125万吨，年产优质菱镁矿精矿粉100万吨、尾矿粉25万吨。; 1、建设单位要高度重视本项目的环保工作，认真落实“报告书”提出的各项污染防治对策，切实落实各项污染治理措施，确保各污染物稳定达标排放。 2、加强施工期环境管理，全面及时落实施工期污染防治措施，有效控制施工期对周围环境的不利影响，并做好对地下隐蔽工程的防渗监理工作，防范环境风险，确保环境安全。 3、做好项目与周边敏感区防护。建设单位须按照“报告书”提出的环境防护距离等相关要求，积极配合地方政府做好环境防护距离范围内规划控制工作，不得规划、建设居民区、学校、医院等敏感目标。 4、全面落实大气污染防治措施。严格按照“报告书”提出的大气污染防治对策及措施执行，确保生产工艺中原料破碎、筛分、转运等生产工序产尘采取负压收集+布袋除尘器净化处理后，外排废气中颗粒物浓度满足《辽宁省镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2中排放浓度限值要求。各生产工序均须在封闭车间内进行；原料及成品入封闭库内存放，严禁露天堆放；做好厂区内道路的硬化和地面的绿化工作，并对硬化后地面及车间内地面及时采取吸尘和洒水抑尘措施；制定严格的车辆管理制度，对运输车辆采取加盖篷布或使用带盖箱体密封车等措施，采取有效措施后，确保项目厂界外四周颗粒物浓度满足《辽宁省镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表3中厂界颗粒物排放浓度限值要求。 5、加强水环境保护。本项目生产用水循环使用，严禁外排；职工生活污水排入化粪池内堆沤腐熟、定期清掏至附近用于农田或果树施肥，不外排。按照《报告书》中要求，你单位须做好浮选车间、浓缩池、沉淀池、事故池及危废间等防渗区域的防渗工作，避免污染地下水，确保环境安全。 6、落实隔声降噪措施。本项目应优先选用低噪声设备，对主要声源设备采取合理布局、封闭厂房隔声、安装减震垫或设置减震基础、在强振设备与管道间采取柔性连接等措施，确保厂界四周噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准限值要求。 7、做好固体废物处置。你单位须严格按照“报告书”中提出的固体废物收集及处理方式执行，采取有效措施后，确保项目产生的固体废物收集及处理分别对应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的相关要求,危险废物须及时交由具有相应危险废物处置资质的部门处理，并向环保部门登记申报，办理转运联单。 8、强化环境风险防范与应急管理。建设单位须严格落实“报告书”提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，并定期开展环境风险隐患自查，及时整改存在的问题，消除环境风险隐患。 9、加强环保设施的日常管理工作，强化环保设施的维修、保养，保证环保设施正常运转，并按照监测计划要求定期开展监测工作，确保污染物稳定达标排放。. 附件：辽宁铧宇废旧金属再生利用有限公司年处理125万吨菱镁矿石浮选建设项目环境影响报告书

辽宁铧宇废旧金属再生利用有限公司

年处理125万吨菱镁矿石浮选

建设项目

环境影响报告书

（报批版）

建设单位：辽宁铧宇废旧金属再生利用有限公司

评价单位：中冶焦耐（大连）工程技术有限公司

2020年09月

目  录

概述	I

1. 总则	1

1.1 编制依据	1

1.2 环境影响因素识别及评价因子	6

1.3 环境功能区划	7

1.4 评价标准	7

1.5 评价等级及范围	10

1.6 相关规划及政策符合性分析	20

1.7 主要环境保护目标	33

2. 现有工程概况	36

2.1 项目概况	36

2.2 现有工程产品方案	38

2.3 现有工程主要原辅材料	38

2.4 现有工程主要生产设备	39

2.5 现有工程公辅工程	39

2.6 现有工程生产工艺简述	41

2.7 现有工程劳动定员与工作制度	42

2.8 现有工程污染源及环保治理措施	42

2.9 现有工程污染物排放量汇总	43

2.10 现有环保问题及“以新带老”整改措施	44

3. 工程分析	46

3.1 建设项目概况	46

3.2 影响因素分析	57

3.3 主要污染源、污染物及控制措施	64

3.4 污染物排放情况	85

4. 环境现状调查与评价	88

4.1 自然环境概况	88

4.2 环境质量现状调查	92

4.3 区域污染源调查	104

5. 环境影响预测与评价	105

5.1 施工期环境影响评价	105

5.2 运营期大气环境影响预测与评价	108

5.3 运营期噪声影响预测与评价	132

5.4 运营期地表水环境影响分析	139

5.5 运营期地下水环境影响分析	140

5.6 运营期固体废物环境影响分析	143

5.7 环境风险评价	147

6. 环境保护措施及其可行性论证	153

6.1 施工期污染防治措施	153

6.2 营运期环境保护措施及可行性分析	156

6.3 “三同时”验收要求	168

6.4 环保投资概算	169

7. 环境影响经济损益分析	170

7.1 费用	171

7.2 效益	172

7.3 环境影响经济损益分析结论	174

8. 环境管理与监测计划	175

8.1 环境管理	175

8.2 污染物排放清单	177

8.3 总量控制指标	179

8.4 监测计划	179

8.5 环境信息公开制度	180

8.6 排污口规范化管理	181

9. 评价结论	185

9.1 项目概况	185

9.2 环境质量现状评价结论	185

9.3 环境影响源及污染物排放情况结论	186

9.4 环境影响预测评价结论	188

9.5 环保措施可行性结论	190

9.6 环境风险评价结论	191

9.7 公众参与结论	192

9.8 环境影响经济损益分析结论	193

9.9 环境管理与监测计划结论	193

9.10 可行性评价结论	193

概述

（1）项目由来

辽宁菱镁矿资源以储量大、品质优而闻名于世，主要集中在大石桥至海城一带，储量约占全国的80％。虽然我省菱镁矿储量丰富，但镁矿资源不可再生、总量有限，特别是能够生产优质高纯镁砂的特级矿石可采储量所占比例较小，导致菱镁矿开采企业大多采用掠夺式的开采方式，采富弃贫，大量SiO2和CaO等杂质含量较高的低品位菱镁矿被废弃，由此缩短了矿山服务年限、占用了较多土地（仅海城市低品位菱镁矿堆存量即有几百万吨），严重影响当地的环境。

辽宁铧宇废旧金属再生利用有限公司（以下简称“铧宇公司”）是海城华宇集团下属子公司之一，海城华宇集团始建于1987年，前身是村办企业，位于海城市八里镇铧子峪村，占地面积40万m2。华宇集团自有菱镁矿山一座，已探明储量达亿吨，由于多年来的不断开采，优质品位逐年减少。辽宁铧宇废旧金属再生利用有限公司开展低品位菱镁石浮选项目的建设，通过反浮选工艺，有效去除矿石中的SiO2、CaO等杂质，并按照品位的不同分别获取优质高纯菱镁矿精矿粉和尾矿粉作为产品外售，从而实现公司废弃菱镁矿的资源化综合利用。

铧宇公司现有项目位于辽宁省鞍山市海城市八里镇铧子峪村，年处理低品位菱镁矿石20万吨，占地面积20000 m2，总建筑面积6732 m2，包括细磨、分级、浮选、浓缩、过滤等工序。该项目已于2009年7月2日以海环保发[2009]52号文件《关于辽宁铧宇废旧金属再生利用有限公司菱镁石矿山废料资源化再利用工程项目环境影响报告书的批复》取得批复文件，并于2014年8月22日通过环保验收。

本项目拟在华宇集团现有厂区内扩建浮选生产线，已于2019年8月26日以海发改备[2019]94号文件“关于《辽宁铧宇废旧金属再生利用有限公司年处理125万吨菱镁矿石浮选建设项目》项目备案证明”取得备案批件。根据备案内容，本项目占地面积30000m2，建设菱镁矿石浮选生产线，设置浮选机、尾矿浓缩机、精矿过滤机、球磨机等设备，项目总投资6000万元。

根据中华人民共和国国务院2017年第682号令《建设项目环境保护管理条例》中有关要求及《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，辽宁铧宇废旧金属再生利用有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，进行了细致的现场踏勘和调研，对相关情况进行了全面调查。在资料收集统计、工程分析、环境影响分析的基础上，根据环境影响评价技术导则和相关规范完成了本项目环境影响报告书的编制工作。

（2）项目特点

本项目为扩建项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，2019年修订），属于B1099“其他未列明非金属采选”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及生态环境部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，本项目属于“石棉及其他非金属矿采选”，应编制环境影响报告书。

本项目位于辽宁省鞍山市海城市八里镇铧子峪村，项目场址占地面积30000m2。场址边界距离周边最近的范家峪村约260m。本项目没有位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护的区域范围内，满足生态功能区保护要求。

（3）分析判定相关情况

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，目录中对鼓励类、限制类和淘汰类的工业建设项目做了明确规定，本项目属于第一类鼓励类第四十三大类环境保护与资源节约综合利用第23小项“低品位、复杂、难处理矿开发及综合利用”，符合国家的产业政策。

本项目浮选生产线属于菱镁矿高效选矿项目，本项目的建设符合省及地方的 “水十条”及“土十条”相关要求；符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)中有关“三线一单”约束作用及“三挂钩”机制的相关要求；符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）及《鞍山市人民政府关于印发鞍山市打赢蓝天保卫战实施方案的通知》（鞍政[2019]11号）中相关要求。因此，本项目与现行环境管理政策相符。

根据海城市生态保护红线范围，本项目不在生态保护红线内，满足环境质量底线、资源利用上限的要求。

本项目的建设可行性已通过专家论证，并经海城市镁制品项目建设联合审议领导小组第五次联合审议会议同意该项目立项，根据镁制品项目建设第五次联合审议会议纪要，本项目为浮选类项目，不需要产能和主要污染物排放总量指标置换。本项目已得到海城市发展和改革局的备案证明（海发改备[2019]94号）。

本项目位于海城市八里镇铧子峪村，已取得八里镇镇府出具的关于项目规划选址情况说明，根据该说明，本项目用地符合八里镇镇区规划，同意项目建设。

综上所述，本项目符合国家、地方产业政策及规划选址要求，也符合《海城市镁制品项目建设指导意见》（海政办发[2018]41号）中的相关要求。

（4）关注的主要环境问题及环境影响

①关注的主要环境问题：

本项目是否符合环境管理政策的要求；

本项目所在区域环境质量现状是否可达到相应标准要求；

建设规模、污染物排放等是否符合国家标准要求；

选址是否符合地方规划及环境功能区划要求；

废气、废水防治措施及排放去向、固废处置方式等污染防治措施是否可行；

本项目建设后对周边环境的影响是否可接受；

对周围环境保护目标的影响程度是否可以接受，尤其是在其卫生防护距离内是否有环境敏感目标等。

②环境影响

项目运营期会产生废气、废水、噪声、固体废物等环境影响因素。具体内容如下：

废气：颗粒物等；

废水：CODcr、SS、NH3-N等；

噪声：Leq(A)；

固体废物：主要包括危险固废及一般固废。危险固废包括废润滑油桶、废药剂包装桶；一般固废包括布袋除尘灰、球磨机产生的废钢球、振动筛产生的废筛网、循环水池沉淀的矿泥、厂房遮挡粉尘及生活垃圾等。

（5）环境影响评价工作过程

根据《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016）等相关技术规范的要求，环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书编制阶段，具体工作过程及程序见图Ⅰ。

图Ⅰ  环境影响评价工作程序图

（6）环境影响评价主要结论

本项目建设地点位于海城市八里镇铧子峪村，用地性质为工业用地，本项目的建设符合国家及地方产业政策，符合当地的环境保护规划和经济发展规划。项目在工艺上采取了完善的污染预防措施及相应的污染治理措施，从源头上减少了污染物的产生，采取的污染防治措施经济可行并可做到各项污染物稳定达标排放；根据建设单位提供的公众参与调查材料，被调查的公众对本项目无反对意见；在项目实施过程中严格落实各项污染防治措施和环境管理要求，项目的实施对周围环境质量的影响不大。本项目不存在重大环境制约因素，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

1. 总则

1.1 编制依据

1.1.1 法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1实施）

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修正实施）

- 《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1修改）

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018.12.29修正实施）

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修正实施）

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1修正实施）

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订，2020.9.1施行）

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1实施）

- 《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第48号，2016.9.1实施）

- 《中华人民共和国节约能源法》（2018.10.26修正实施）

- 《中华人民共和国环境保护税法》（2018.1.1实施）

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017.9.1实施）

- 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018.4.28实施）

- 《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号，2015.9.1施行）

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第645号，2013.12.7修正实施）

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019.1.1施行）

- 《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》（生态环境部公告2018年第48号，2019.1.1施行）

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）

- 《突发环境事件应急管理办法》（原环境保护部令2015年第34号）

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）

- 《关于推进环境保护公众参与的指导意见》（环办[2014]48号）

- 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号）

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）

- 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）

- 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号）

- 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018.6.16）

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]1709号）

- 《关于印发<2019年全国大气污染防治工作要点的通知>》（环办大气[2019]16号）

- 《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（原环境保护部公告2013年第59号，2013.9.13实施）

- 《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（原环境保护部公告2017年第81号）

- 《辽宁省环境保护条例》（2018.2.1施行）

- 《辽宁省大气污染防治条例》（2017.8.1施行）

- 《辽宁省地下水资源保护条例》（2011.1.11修正）

- 《辽宁省固体废物污染环境防治办法》（辽宁省人民政府令第286号公布，2017.11.29修正）

- 《辽宁省污染源自动监控管理办法》（辽环发[2015]31号）

- 《辽宁省人民政府政府关于印发辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）的通知》（辽政发[2018]31号）

- 《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅关于印发<辽宁省污染防治攻坚战三年专项行动方案（2018-2020年）>的通知》（辽委办发[2018]60号）

- 《关于加强建设项目环境影响评价管理和环境风险防范工作的通知》（辽环函[2012]346号）

- 《辽宁省人民政府关于加强环境保护重点工作的实施意见》（辽政发[2010]39号）

- 《关于全面加强危险废物环境管理有关问题的通知》（辽环发[2012]9号，2012.3.1）

- 《辽宁省镁质材料行业发展指导目录（2011年本）》

- 《关于印发<辽宁省镁产业“十三五”发展规划>（修订）》

- 《关于印发<加强全省镁产业综合治理工作的实施意见>的通知》（辽镁[2017]1号）

- 《辽宁省镁产业结构调整和转型升级指导意见》（辽工特发[2018]1号）

- 《关于印发<辽宁省镁质耐火材料行业规范>的通知》（辽工特发[2018]2号）

- 《鞍山市扬尘污染防治管理条例》（2014.1.1施行）

- 《鞍山市建设项目环境影响评价工作管理规定》（鞍环保发[2002]24号）

- 《鞍山市环境保护条例》（2012.3.30修订）

- 《鞍山市蓝天工程实施方案》（鞍政发[2013]8号）

- 《鞍山市人民政府关于印发鞍山市打赢蓝天保卫战实施方案的通知》（鞍政[2019]11号）

- 《鞍山市人民政府关于印发鞍山市水污染防治工作方案的通知》（鞍政发[2016]28号，2016.7.13）

- 《鞍山市人民政府关于印发鞍山市水污染防治工作方案的通知》（鞍政发[2017]6号，2017.3.8）

- 《关于开展全市镁产业综合治理工作的通知》（鞍镁[2016]1号）

- 《关于进一步做好鞍山市镁产业镁砂行业环境治理专项工作的通知》（鞍环领办[2017]6号）

- 《关于开展全市镁产业镁砂行业环境治理专项工作的通知》（鞍环保发[2016]77号）

- 《海城市人民政府办公室关于印发<海城市镁制品项目建设指导意见>的通知》（海政办发[2018]41号，2018.6.13）

- 《辽宁省排污单位自行监测管理办法（试行）》（辽宁省生态环境厅通告2020年第8号）

- 《辽宁省总量文件》（辽环综函[2020]380号）

1.1.2 技术导则及技术指南

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）

- 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）

- 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）

1.1.3 规范文件及相关名录

- 《产业结构调整指导目录》（2019年本）

- 《国家危险废物名录（2016版）》

- 《危险化学品目录（2015版）》

- 《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）

1.1.4 项目相关文件

- 关于《辽宁铧宇废旧金属再生利用有限公司年处理125万吨菱镁矿石浮选建设项目》项目备案证明（海发改备[2019]94号，2019年8月26日）

- 《辽宁铧宇废旧金属再生利用有限公司年处理125万吨菱镁矿石浮选建设项目可行性研究报告》（辽宁瑞尔工程咨询有限公司，2019年1月）

- 《关于辽宁铧宇废旧金属再生利用有限公司菱镁石矿山废料资源化再利用工程项目环境影响报告书的批复》（海环保发[2009]52号，2009年7月2日）

- 《环境影响评价委托书》，辽宁铧宇废旧金属再生利用有限公司，2019年3月5日；

- 辽宁铧宇废旧金属再生利用有限公司提供的有关项目的技术资料

- 取水证

- 土地证

1.2 环境影响因素识别及评价因子

1.2.1 环境影响因素识别

根据本项目所在地环境现状调查以及对主要排污环节的分析，采用矩阵法确定项目的环境影响因素，以确定环境影响因子和评价因子，具体见表1.2-1。

表1.2-1  环境影响矩阵分析

| 污染物 |  | 自然环境 |  |  | 生态环境 |  | 生活质量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境 空气 | 声环境 | 水环境 | 土壤 | 植被 | 健康 安全 | 生活 水平 |
| 施工期 | 废气 | +2 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 |
|  | 废水 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
|  | 噪声 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
|  | 固废 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 |
| 运营期 | 废气 | +2 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 |
|  | 废水 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
|  | 噪声 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
|  | 固废 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 |

0：基本无影响；1：影响较小；2：影响一般；3影响较大；+：增加环境影响；-：减小环境影响；

1.2.2 评价因子

本次评价的各评价因子见表1.2-2。

表1.2-2  评价因子列表

| 类别 | 项目 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 环境现状 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、TSP |
|  | 环境影响 | 颗粒物 |
| 地下水 | 环境现状 | pH、总硬度、铅、铁、锰、砷、汞、氨氮、耗氧量、挥发性酚类、石油类、亚硝酸盐、硝酸盐氮、溶解性总固体、总硬度、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、Cl-、SO42- |
| 声环境 | 环境现状 | Leq（A） |
|  | 环境影响 | Leq（A） |
| 固体 废物 | 环境影响 | 危险废物：废润滑油桶、废药剂包装桶 一般固废：布袋除尘灰、球磨机废钢球、振动筛废筛网、循环水池沉淀的矿泥、厂房遮挡粉尘；生活垃圾 |

1.3 环境功能区划

本项目位于辽宁省鞍山市海城市八里镇铧子峪村，项目所在区域目前暂无环境功能区划。本次评价依据《环境空气质量功能区划原则与技术方法》（HJ14-1996），确定本项目所处位置为大气环境二类功能区；本项目用地为工业用地，场界距离范家峪村最近居民约260m，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），确定本项目位于声环境2类功能区。项目所在地目前没有地下水功能区划，该区域地下水的质量分类暂时参照GB/T14848-2017中Ⅲ类执行。

1.4 评价标准

1.4.1 环境质量标准

（1）大气环境

本项目所在区域常规因子PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3以及特征因子TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，具体标准限值见表1.4-1。

表1.4-1  环境空气质量标准            单位：μg/m3

| 污染物名称 | 标准限值 |  | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 24h平均 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 年平均 | 70 |  |
| TSP | 24h平均 | 300 |  |
|  | 年平均 | 200 |  |
| PM2.5 | 24h平均 | 75 |  |
|  | 年平均 | 35 |  |
| SO2 | 1h平均 | 500 |  |
|  | 24h平均 | 150 |  |
|  | 年平均 | 60 |  |
| NO2 | 1h平均 | 200 |  |
|  | 24h平均 | 80 |  |
|  | 年平均 | 40 |  |
| CO | 1h平均 | 10000 |  |
|  | 24h平均 | 4000 |  |
| O3 | 1h平均 | 200 |  |
|  | 日最大8h平均 | 160 |  |

（2）地下水环境

项目所在地目前没有地下水功能区划。《地下水质量标准》GB/T14848-2017根据地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标，将地下水质量分为五类。该区域地下水的质量分类暂时参照GB/T14848-2017中Ⅲ类执行。具体指标见表1.4-2。

表1.4-2  地下水质量限值

| 序号 | 项目 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5~8.5 | mg/L |
| 3 | 耗氧量 （CODMn法，以Q2计） | ≤3.0 | mg/L |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L |
| 4 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | mg/L |
| 5 | 氨氮 | ≤0.50 | mg/L |
| 6 | 总硬度 | ≤450 | mg/L |
| 7 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 | mg/L |
| 8 | 硝酸盐 | ≤20.0 | mg/L |
| 9 | 铁 | ≤0.3 | mg/L |
| 10 | 锰 | ≤0.10 | mg/L |
| 11 | 汞 | ≤0.001 | mg/L |
| 12 | 砷 | ≤0.01 | mg/L |
| 13 | 铅 | ≤0.01 | mg/L |
| 14 | 总大肠菌群 | ≤3.0 | （MPNb/100mL） |
| 15 | 细菌总数 | ≤100 | （CFU/mL） |

（3）声环境

本项目场界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

1.4.2 污染物排放（控制）标准

（1）废气

★施工期扬尘：项目施工过程及堆料场扬尘执行辽宁省地方标准《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中相关标准，见表1.4-3。

表1.4-3  《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）

| 监测项目 | 区域 | 浓度限值* | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物（TSP） | 郊区及农村地区 | 1.0mg/m3 | 连续5min平均浓度 |
| *注：施工及堆料场地边界设围挡，监测点可设于围挡外任意可能浓度最高点处 |  |  |  |

★营运期有组织排放废气：本工程工艺废气参照执行辽宁省地方标准《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018），详见下表。

表1.4-4  镁质耐火材料工业大气污染物排放标准

| 产污环节 | 污染物 | 最高允许排放 浓度(mg/m3) | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监控位置 | 浓度(mg/m3) |
| 输送、筛分、破粉碎 等其他生产设施 | 颗粒物 | 30 | 厂界外10m范围 内浓度最高点 | 0.8 |

（2）噪声

★施工期：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

★营运期：场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

（3）固废

★《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修改）；

★《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修改）。

1.5 评价等级及范围

根据建设项目的工程特点、排污特征及项目所在区域的环境功能，按照国家环境保护行业标准《环境影响评价技术导则》中的有关规定，对该项目进行环境影响评价等级划分。

1.5.1 大气评价等级及范围

1.5.1.1 大气评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中估算模型进行计算，取评价等级最高者作为本项目的评价等级。

（1）评价因子

根据项目污染源初步调查结果，确定本项目大气评价因子及评价标准见表1.5-1。

表1.5-1  大气评价因子及评价标准一览表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 24h | 300 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| PM10 | 24h | 150 |  |

（2）估算模型参数

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型清单中的估算模型AERSCREEN进行估算，估算模型选用参数见表1.5-2。

表1.5-2  估算模型参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | -- |
| 最高环境温度/℃ |  | 24.6 |
| 最低环境温度/℃ |  | -11.2 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ☑是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 ☑否 |
|  | 岸线距离/km | -- |
|  | 岸线方向/° | -- |

（3）地形图

本项目

图1-1  本项目大气评价范围地形图

（4）主要污染源估算模型计算结果

选择本项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用“导则”推荐模型中的估算模型对项目的大气环境评价工作进行分级，分级依据见表1.5-3。

表1.5-3  大气评价工作等级分级依据一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax<1% |

结合本项目污染源的初步调查结果，分别计算主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi= ×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

C0i一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，8小时平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值和年平均质量浓度限值分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据估算模型分别计算各污染物的Pi和D10%并由此确定Pmax，本项目主要废气污染源排放参数见表1.5-4和表1.5-5，计算结果见表1.5-5。

表1.5-4  本项目有组织污染源参数表

| 名称 |  | 破碎筛分排气筒P1 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒底部 中心坐标 | X | 40.716493 |
|  | Y | 122.725503 |
| 排气筒底部海拔高度/m |  | 108 |
| 排气筒高度/m |  | 15 |
| 排气筒出口内径/m |  | 0.8 |
| 烟气流量/（m3/h） |  | 40000 |
| 烟气温度/℃ |  | 25 |
| 年排放小时数/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 正常排放 |
| 污染物排放速率（kg/h） | PM10 | 0.32 |

表1.5-5  本项目无组织污染源参数表

| 名称 |  |  | 原料库 | 破碎车间 | 精矿库 | 尾矿库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源起点坐标 |  | X | 40.716273 | 40.716680 | 40.717745 | 40.717566 |
|  |  | Y | 122.725074 | 122.725021 | 122.725579 | 122.726072 |
| 面源海拔高度/m |  |  | 111 | 107 | 98 | 99 |
| 面源长度/m |  |  | 30 | 70 | 42 | 21 |
| 面源宽度/m |  |  | 30 | 20 | 30 | 30 |
| 与正北向夹角/° |  |  | 20.7 | 21.7 | 16.6 | 15.6 |
| 面源有效排放高度/m |  |  | 10 | 14 | 10 | 10 |
| 年排放小时数/h |  |  | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| 排放工况 |  |  | 正常排放 | 正常排放 | 正常排放 | 正常排放 |
| 污染物排放速率（kg/h） | TSP |  | 0. 7 | 0.11 | 0.34 | 0.07 |
|  | PM10 |  | 0.35 | 0.06 | 0.17 | 0.04 |

表1.5-6  主要污染源估算模型计算结果一览表

| 污染源 | 污染物 | 预测质量浓度Ci （μg/m3） | 评价标准C0i（μg/m3） | 最大占标率Pi（%） | D10%最远距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎筛分排气筒P1 | PM10 | 1850.9 | 3×150 | 411.3 | 1650 |
| 原料库 | TSP | 653.4 | 3×300 | 72.6 | 1400 |
|  | PM10 | 326.7 | 3×150 | 72.6 | 1400 |
| 破碎车间 | TSP | 60.1 | 3×300 | 6.68 | -- |
|  | PM10 | 30.1 | 3×150 | 6.68 | -- |
| 精矿库 | TSP | 278.6 | 3×300 | 31.0 | 300 |
|  | PM10 | 139.3 | 3×150 | 31.0 | 300 |
| 尾矿库 | TSP | 75.2 | 3×300 | 8.4 | -- |
|  | PM10 | 37.6 | 3×150 | 8.4 | -- |

通过计算结果分析，排气筒P1有组织排放的颗粒物PM10占标率最大，为411.3%＞10%，根据大气评价工作等级划分依据应确定为一级。

1.5.1.2 大气评价范围

则根据导则要求，本项目的大气环境影响评价范围确定为以场址为中心，边长5km的矩形区域，详见图1-2。

图1-2  本项目评价范围及敏感目标图

1.5.2 水环境评价等级及范围

1.5.2.1 水环境评价等级

（1）地表水环境

依据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，水污染影响型建设项目评价等级判定如下：

表1.5-7  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/(m3/d)； 水污染物当量数W/(无量纲) |
| 一级 | 直接排放 | Q≥2000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

注：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不外排到环境的，按三级B评价。

本项目浮选工艺用水循环利用，不外排；生活污水产生量816m3/a，排入本项目化粪池，定期清掏，堆沤腐熟、就地就近就农利用。因此本项目地表水评价等级确定为三级B。

（2）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）建设项目对地下水环境影响的特征，将建设项目分为4类，评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，可划分为一、二、三级。

①建设项目分类

根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。本项目属于“J非金属矿采选及制品制造57石棉及其他非金属矿采选”中的选矿厂项目，为导则规定的III类项目。

②地下水环境敏感程度

地下水环境敏感程度表见表1.5-8。

表1.5-8  地下水环境敏感程度分级

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目所在地区不在《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区，项目周边有分散式饮用水水源，属于上表中的较敏感地区。

③建设项目评价工作等级划分

结合项目的类别以及建设项目地下水环境的敏感程度，依据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中的表2（评价工作等级分级表），本项目地下水环境影响评价工作等级划分情况见下表。

表1.5-9  评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据上述规定，本项目为III类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，因此，本项目地下水的评价等级为三级。

1.5.2.2 水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中关于三级B评价范围的要求，本项目地表水环境评价范围确定为厂区内。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的要求，地下水评价范围≤6km2，本工程地下水评价主要对地下水污染防治措施进行分析。

1.5.3 噪声评价等级及范围

1.5.3.1 噪声评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中噪声环境影响评价工作等级划分的基本原则，“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标声级增高量达3~5dB(A)[含5dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价”。本项目位于海城市八里镇铧子峪村，根据厂区周边关系分析，该区域为工业、居住混杂区，声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区，故确定本项目噪声评价等级为二级。

1.5.3.2 噪声评价范围

根据本项目噪声源强及周边环境敏感情况，确定噪声评价范围为项目场界外200m。

1.5.4 土壤环境评价等级及范围

1.5.4.1 土壤环境评价等级

（1）项目类别判定

《环境影响评价技术导则 土壤影响》（HJ964-2018）中根据行业特征、工艺特点或规模大小等，将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。根据导则附录A，本项目属于“采矿业—其他”，项目类别为III类、污染影响型。

（2）等级划分

导则将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），项目占地为永久占地。本项目占地面积3万m2，属于小型。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表1.5-10。

表1.5-10  污染影响型敏感程度分级一览表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的。 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的。 |
| 不敏感 | 其他情况。 |

土壤导则中‘周边’指建设项目可能影响的范围，应在工程分析基础上，识别建设项目影响类型与污染途径，结合建设项目所在地的气相条件、地形地貌、水文地质条件等判定。

本项目废气经净化后排放的颗粒物很少，产生的大气沉降影响很小，项目周边无农田等，最近的土壤环境敏感目标范家峪村距离项目260m。根据AERMOD进一步预测结果，各污染物区域最大落地浓度均较小（<10%），且区域最大落地浓度点在本项目场区范围内；项目无露天堆场，固体废物按规范要求妥善处置，不产生淋溶水。综上分析，本项目土壤影响范围主要在厂区范围内，土壤环境敏感程度为不敏感。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，依据见表1.5-11。

表1.5-11  污染影响型评价工作等级划分一览表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上述依据确定，本项目土壤环境评价等级小于三级，可不开展土壤环境影响评价工作。

1.5.5 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分依据见表1.5-12。

表1.5-12  评价工作等级划分依据一览表

| 项目 | 划分依据 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据“风险导则”，P的分级根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）确定。

其中，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值即为Q；当存在多种危险物质时，按如下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=

式中：q1、q2……qn－每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2……Qn－每种危险物质的临界量，t，取自风险导则附录B。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10、10≤Q＜100、Q≥100三级。

根据HJ169-2018附录B，本项目在生产、使用、储存过程中涉及的危险物质为维修使用的润滑油，润滑油属附录B中油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等），经核算本项目Q值为0.000132，属于Q＜1级，项目环境风险潜势为Ⅰ，计算情况见表1.5-13。

表1.5-13  Q值核算情况一览表

| 危险化学品名称 | CAS号 | 临界量 Qn(t) | 最大存在总量 qn(t) | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 润滑油 | -- | 2500 | 0.33 | 0.000132 |

因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。

1.6 相关规划及政策符合性分析

1.6.1 规划及选址符合性分析

本项目拟利用华宇集团现有厂区内空地建设，无新增用地，土地性质为工业用地，且符合八里镇相关规划的要求（八里镇出具的关于本项目符合相关规划的说明详见附件）。项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和其它需要特殊保护的区域，最近居民点为西北侧约260m处的范家峪村。根据海城市生态保护红线范围，本项目不在生态保护红线内，见图1-3。因此，本项目选址基本合理。

图1-3  海城市生态红线范围类型图       本项目所在位置

1.6.2 产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类第四十三大类环境保护与资源节约综合利用第23小项“低品位、复杂、难处理矿开发及综合利用技术与设备”，符合国家的产业政策。

根据《辽宁省镁产业结构调整和转型升级指导意见》（2018年4月），本项目产品精矿粉属于“三、辽宁镁产业结构调整和转型升级重点领域和发展方向：（一）镁质耐火材料产业：鼓励类新技术和新装备：5、高效、节能、环保采选矿技术（药剂）和鼓励类环境保护与资源节约综合利用：1、菱镁石及水镁石粉矿、碎矿、级外矿、尾矿的综合利用”，

根据《关于印发<海城市镁制品项目建设指导意见>的通知》（海政办发〔2018〕41 号），本项目属于“四、鼓励类：（一）资源开发：1、菱镁矿高效选矿”。

综上所述，本项目符合国家、地方的产业政策。

1.6.3 环保管理政策符合性分析

1.6.3.1 “水十条”符合性分析

对照《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）（以下简称国务院“水十条”）、《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》（辽政发〔2015〕79 号）（以下简称辽宁省“水十条”）以及《鞍山市人民政府关于印发鞍山市水污染防治工作方案的通知》（鞍政发〔2016〕28 号）（以下简称鞍山市“水十条”），本项目与国家、省、市“水十条”相符性分析见表1.6-1，所列条目及规定均为项目涉及内容。

经比对，本项目不属于“十小”企业，不在专项整治十大重点行业的具体整改范围内，不属于严重污染水环境的企业，不在城市建成区内，不属于淘汰落后产能，不属于高耗水企业。企业重视节约用水，本项目生产废水经沉淀处理后回用，不外排；生活污水排入本项目化粪池，定期清掏，堆沤腐熟、就地就近就农利用。因此，本项目符合国务院“水十条”、辽宁省“水十条”、鞍山市“水十条”要求。

1.6.3.2 “土十条”符合性分析

国务院2016年5月28日下发了《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号)(以下称“土十条”)；辽宁省人民政府2016年8月24日下发了《关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》(辽政发[2016]58 号)(以下称辽宁省“土十条”)。本项目与国务院“土十条”、辽宁省“土十条”对比情况见表1.6-2。

根据与“土十条”对比：本项目不在“淘汰涉重金属重点行业落后产能”之列，不属于淘汰落后产能，符合国务院“土十条”、辽宁省“土十条”要求。

1.6.3.3 打赢蓝天保卫战三年行动计划符合性分析

本项目符合国家、地方“打赢蓝天保卫战三年行动计划”的相关要求，符合性分析见表1.6-3和表1.6-4。

1.6.3.4 “三线一单”约束作用、“三挂钩”机制符合性分析

通过对照环环评[2016]150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，本项目符合现行环境管理要求，具体见表1.6-5和表1.6-6。

1.6.3.5 《海城市镁制品项目建设指导意见》符合性分析

本项目属于资源综合利用项目，符合《海城市镁制品项目建设指导意见》中的相关要求，具体见表1.6-7。

表1.6-1  本项目与“水十条”相符性分析表

| 序号 | 国务院“水十条” | 辽宁省“水十条” | 鞍山市“水十条” | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、(一)狠抓工业污染防治。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 | 三、(一)1.狠抓工业污染防治。取缔不符合产业政策的工业企业。开展地方重点行业污染整治，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，发现一个，缔一个。 | 三、(一)1.全市涉及的水污染重点行业主要有造纸、焦化、有色金属、印染、农副食品加工、制药、电镀等7 个行业。在“十三五”期间以取缔违规企业、清洁化和生产技术改造为抓手，开展水污染重点行业整治工作。 | 本项目不属于所列的严重污染水污染的企业。 | 符合 |
| 2 | 二、(五)调整产业结构。依法淘汰落后产能。自2015 年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案。 | 三、(二)1.依法淘汰落后产能。依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要 求及产业发展情况，按照法制化、市场化原则，制定并实施年度落后产能淘汰方案。 | 三、(一)1.取缔不符合国家产业政策工业企业。2016 年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策和行业准入条件的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的企业。 | 本项目不属于落后产能，属于国家、省产业政策鼓励类项目。 | 符合 |
| 3 | 二、(六)优化空间布局。鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 | 三、(二)3．优化产业空间布局。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高 新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。 | 三、(二)1．依法淘汰落后产能。按照国家产业结构调整指导目录，对全市范围内落后产能情况进行排查，着力解决印染行业过剩产能和落后产能问题，淘汰一批工艺落后、能耗、水耗高的企业。3.鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。 | 本项目不在城市建成区，本项目选址满足规划要求；本项目不属于产能过剩项目，不属于高耗能、高耗水、高污染行业。 | 符合 |
| 4 | 二、(七)推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 | 三、(二)4．推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区补充用水、周边地区生产和生态用水优先使用矿井水，加快洗煤废水循环利用，并在沈煤集团等重点企业开展试点。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用，不断提高中水回用率，提高水循环利用率。 | 三、(二)4．推进循环发展。加强工业水循环利用。重点调查钢铁、印染、农副 食品加工、焦化企业的水资源利用情况，评估其工业水循环利用水平。鼓励钢铁、纺织印染、农副食品加工业等高耗水企业废水深度处理回用，不断提高中水回用率，提高水循环利用率。 | 本项目选矿废水经沉淀后回用。 | 符合 |

表1.6-2  本项目与“土十条”相符性分析表

| 序号 | 国务院“土十条” | 辽宁省“土十条” | 鞍山市“土十条” | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二、(六)全面强化监管执法。明确监管重点。……，重点监管有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业，以及产粮(油)大县、地级以上城市建成区等区域。 | 三、(二)6.全面强化监管执法。重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物，重点监管有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业以及产粮（油）大县、地级以上城市建成区等区域。 | -- | 本项目不属于国家、辽宁省重点监管行业，不在所列严控工矿污染的行业范围内。 | 符合 |
| 2 | 六、(十八)严防矿产资源开发污染土壤。自2017 年起，内蒙古、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、新疆等省(区)矿产资源开发活动集中的区域，执行重点污染物特别排放限值。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。 | 三、(六)18．严控工矿污染。严防矿产资源开发污染土壤。对省内矿产资源开发活动集中区域，适时执行重点污染物特别排放限值。全面整治历史遗留尾矿库，完善覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理和闭库措施。 | 三、(六)18．严控工矿污染,加强日常环境监管。依据国家有关规定，根据企业分布和污染排放情况，确定全市土壤环境重点监管企业共41家，名单实行动态更新，并向社会公布。 | 辽宁省不属于国务院“土十条”所列矿产资源开发活动集中区域，本项目尾矿外售综合利用。 | 符合 |
| 3 | 六、(十八)继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。 | 三、(六)18．加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指，……继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业项目。 | 三、(六)18．合理调整产业结构，加大涉重金属行业落后产能淘汰力度，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。 | 本项目不属于涉重金属重点行业，也不属于落后产能。 | 符合 |
| 4 | 六、(十八)加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。 | 三、(六)18．加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。 | 三、(六)18．加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、工业副产石膏、粉煤灰、冶炼渣、电石渣、铬渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所。完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。 | 本项目产生的工业废物均在封闭的场所暂存。 | 符合 |

表1.6-3  本项目与国家“打赢蓝天保卫战三年行动计划”符合性分析表

| 序号 | 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 本项目建设区域内不涉及海城市生态保护红线。 | 符合 |
| 2 | 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 | 本项目为菱镁矿浮选项目，不新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能，不需要进行产能置换，不涉及大宗物料运输。 | 符合 |
| 3 | 严格施工扬尘监管。2018年底前，各地建立施工工地管理清单。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。 | 项目施工期严格执行相关环境保护要求，严格监管施工扬尘，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输。 | 符合 |

表1.6-4  本项目与鞍山市“打赢蓝天保卫战实施方案”符合性分析表

| 序号 | 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加大燃煤小锅炉（包括燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施）淘汰力度。按照拆小并大全面排查燃煤锅炉，逐一登记，建立管理清单和台帐，按照拆小并大和推动清洁能源利用的原则，统筹制定拆除方案。加强生态环境、住房城乡建设、市场监督管理部门联动，严控新建燃煤锅炉。2019年，提高淘汰燃煤锅炉标准，扩大实施范围，推进淘汰城市建成区内20蒸吨/小时（或14兆瓦）及以下燃煤锅炉；到2020年，除依据城市供热专项规划确需保留的供暖锅炉以外，城市建成区20蒸吨/小时（或14兆瓦）及以下燃煤锅炉全部予以淘汰。 | 本项目不使用锅炉。 | 符合 |
| 2 | 加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。对位于城市建成区范围内的钢铁、石化、化工、有色、冶金、水泥、制药等污染严重企业，由各城区人民政府、管委会制定计划，明确时间表，限期完成搬迁、改造，逾期不退城的依法予以停产。科学制定并严格实施城市规划，规范各类产业园区及城市新城、新区设立和布局，进一步推进“多规合一”，形成有利于大气污染物扩散的城市和区域空间格局。 | 本项目建设位置不属于城市建成区，本项目为浮选项目，不属于上述污染严重企业。 | 符合 |
| 3 | 严控“两高”行业产能。严禁钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃等产能过剩行业新增产能，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。加大落后产能淘汰力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，严格执行国家及省产业结构调整指导目录，完成淘汰落后产能任务，加大高排放、高污染企业的淘汰力度。严防“地条钢”死灰复燃。 | 本项目为浮选项目，不属于上述污染严重企业。 | 符合 |
| 4 | 深入开展“散乱污”企业整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治专项行动，根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定全市“散乱污”企业及集群整治标准。各县（市）区政府、各开发区管委会要对辖区内“散乱污”企业及集群实行拉网式排查，实行清单制、台账式、网格式管理。出台“散乱污”企业整治工作方案，建立“散乱污”企业动态清单。实行“一企一策、一业一册”管理，逐一明确“散乱污”企业存在问题、治理方案和完成时限。采取关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施，逐步完成“散乱污”企业整治工作。对已完成整治的“散乱污”企业开展巡查，实施动态管理，杜绝反弹。2019年完成30%企业整治任务，2020年完成全部“散乱污”企业整治任务。 | 本项目符合国家和地方产业政策、产业布局规划，用地性质为工业用地，采取了有效的污染防治措施，不属于“散乱污”企业。 | 符合 |
| 5 | 开展镁产业镁砂行业环境专项执法行动，建立镁质耐火材料企业管理台帐，制定区域污染整治工作方案，对布局分散、装备水平低、环保治理设施差的镁质耐火材料企业进行全面治理。开展镁砂行业矿山整合。在严控菱镁开采的基础上，加速推进菱镁矿山资源开采整合，对闭坑矿山和暂时不开采的矿山，制定矿山生态恢复方案，进行全面矿山生态恢复。2019年，按照《辽宁省镁质耐火材料大气污染物排放标准》完成全市70%镁质耐火材料企业环保设施提标改造。2020年，完成全市镁质耐火材料企业环保设施提标改造。 | 本项目的建设符合《海城市镁制品项目建设指导意见》中的相关要求，项目装备水平较为先进，在华宇集团厂区内、毗邻自有矿山建设，采取了有效的污染防治措施，能够满足《辽宁省镁质耐火材料大气污染物排放标准》中的要求。 | 符合 |
| 6 | 严格施工扬尘监管。城市建成区建筑工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、工地湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。严格执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》，城市主要工地安装视频监控。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，将工地安装视频监控费用、建筑垃圾和工程渣土运输费用、处置费用等扬尘治理费用列入工程造价。建立建筑施工扬尘管理清单并实行动态更新。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。 | 项目施工期严格执行相关环境保护要求，严格监管施工扬尘，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输。 | 符合 |
| 7 | 开展工业企业料场堆场扬尘源调查，掌握扬尘污染源种类、分布、数量及现有防治设施的使用建设情况，建立工业企业料场堆场扬尘源管理清单并实行动态更新。督促工业企业严格执行环评及排污许可证要求，严格落实密闭、围挡、覆盖、喷淋、硬化、清扫、洒水、复垦绿化等抑尘措施，加强工业料场堆场管理，对厂区内各种易产生扬尘的物料存放、运送、装卸流程实施管控，防治扬尘污染，做到“一源一策、一企一档”。整治重点主要包括钢铁、水泥、火电、镁砂、焦化企业的料场堆场；供暖企业锅炉房的煤场、渣场；矿山企业的采矿场、排岩场、尾矿库和运输道路；大型煤场、大型工业固废堆场；沥青拌合站、商砼搅拌站、碎石加工、砖厂、石材加工等行业的料场堆场；城市垃圾填埋场、城市建筑渣土及垃圾消纳场等。通过综合整治，实现“三个一批”，即治理一批、治理与监管一批、关停取缔一批。2020年，完成40个工业料场堆场抑尘项目治理工作。 | 本项目不设露天料场、堆场，原料、产品均存放在封闭库房内。 | 符合 |

表1.6-5  本项目与强化“三线一单”约束作用符合性分析表

| 文件要求 | 项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 本项目建设区域内不涉及海城市生态保护红线。 | 符合 |
| 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 本项目深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 符合 |
| 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 本项目水耗、能耗均较低；废水大部分回用于生产，资源消耗得到充分有效利用。 | 符合 |
| 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 本项目符合国家和地方产业政策，不在环境准入负面清单列出的禁止、限制内容上。 | 符合 |

表1.6-6  本项目与建立“三挂钩”机制符合性分析表

| 文件要求 | 项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 加强规划环评与建设项目环评联动。规划环评要探索清单式管理，在结论和审查意见中明确“三线一单”相关管控要求，并推动将管控要求纳入规划。规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，应当根据规划环评结论和审查意见予以简化。 | 本项目在集团公司现有厂区内建设，不新增用地。 | 符合 |
| 建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。改建、扩建和技术改造项目，应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理；如现有工程已经造成明显环境问题，应提出有效的整改方案和“以新带老”措施。 | 本项目对现有工程的环保问题提出了整改方案。 | 符合 |
| 建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。 | 本项目所在地的环境质量现状不超标，项目对产生的废气、废水、噪声和固废均采取了措施，营运后可实现污染物排放总量较小。 | 符合 |

表1.6-7  本项目与海城市镁制品项目建设指导意见符合性分析表

| 指导意见要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 限制类别 |  |  |
| 1.1 | 达不到现行环保标准，不符合我市产业发展方向，不利于产业结构优化升级，不利于节约资源和保护生态环境的项目。 | 本项目采用环保治理措施，满足环保标准要求，符合海城市产业发展方向及产业结构优化升级，节约资源和保护生态环境的项目。 | 符合 |
| 1.2 | 国家限制类的菱镁初级产品项目 | 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一类鼓励类第四十三大类环境保护与资源节约综合利用第23小项“低品位、复杂、难处理矿开发及综合利用技术与设备”，符合国家产业政策。 | 符合 |
| 1.3 | 运用传统技术和装备新建轻烧反射窑、重烧镁砂窑、中档镁砂窑、高纯镁砂窑、电熔镁砂炉； | 不涉及 | 符合 |
| 1.4 | 借用生产产品、延长产业链条名义而建设使用低技术、低水平窑炉项目； | 不涉及 | 符合 |
| 1.5 | 一段式煤气发生炉； | 不涉及 | 符合 |
| 1.6 | 未取得镁制品产能和污染物排放总量指标的项目。 | 本项目为菱镁矿浮选项目，根据海城市镁制品项目建设联合审议领导小组第五次联合审议会议意见，不需要进行产能和主要污染物排放总量指标置换。 | 符合 |
| 二 | 鼓励类 |  |  |
| 2.1 | 在符合安全生产、环境保护及其他国家法律法规的前提下，建设有利于节约资源、保护环境、产业结构优化升级，对我市经济社会发展有重要促进作用的项目。 | 本项目建设符合安全生产、环境保护及其他国家法律法规，建设有利于节约资源、保护环境、产业结构优化升级。 | 符合 |
| 2.2 | （1）资源开发 1.菱镁矿高效选矿。 | 采用反浮选生产工艺进行菱镁精矿生产，属于菱镁矿高效选矿。 | 符合 |
| 三 | 生产布局 |  |  |
| 3.1 | 镁制品加工项目应综合考虑资源、能源、环境容量和市场需求，必须符合海城市城乡建设规划、土地利用规划、环境保护规划和产业发展规划。 | 本项目已取得海城市发展和改革局的备案证明，位于现有厂区工业用地内，符合八里镇规划和当地产业发展规划要求。 | 符合 |
| 四 | 产能标准 |  |  |
| 4.1 | 单条浮选生产线处理低品位矿石能力≥20万吨/年； | 本项目单条浮选生产线处理低品位矿石能力31.25万吨/年； | 符合 |
| 五 | 环境保护 |  |  |
| 5.1 | 污染物排放：配套建设窑炉烟气除尘、脱硫、脱硝等治理装置，各项污染物经治理达标后排放。 | 本项目破碎、筛分等工序均配套布袋除尘器，经除尘后颗粒物＜30mg/m3，厂界无组织颗粒物排放限值＜0.8mg/m3。 | 符合 |
| 5.2 | 物料的储存、装卸及运输： 1.各类物料应设置在封闭的储库或堆棚内，确实不能封闭或临时露天存放的应设置不低于堆放高度 1.1倍的围挡，并采取洒水、防尘网覆盖等防尘措施。 2.物料装卸应在封闭厂房内进行，卸料位置应配备除尘设施。 3.运输车辆应采取封闭措施，厂区道路应硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。 | 1.本工程原料为菱镁矿石，存于封闭原料库内。 2.本项目物料装卸在在封闭原料库内进行，定期洒水抑尘。 3.运输车辆应采取封闭措施，厂区道路硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。 | 符合 |
| 5.3 | 物料输送：物料输送应采用封闭输送系统，或在封闭厂房、通廊内运行，开放式输送设备在转运点、进出料口应设置集气罩，配备除尘设施。 | 本工程原料输送采用封闭的输送系统，对于开放式输送设备在转运点、进出料口设置集气罩，并配除尘设施。 | 符合 |
| 5.4 | 加工与处理工序：破粉碎、筛分、配料、混合、成型、成品加工、包装等易散发粉尘的物料加工与处理工序应在封闭厂房内进行，采用密封良好的设备，进出料端均应采用密闭装置，并配备除尘设施，实施有组织排放。 | 本工程原料破碎、筛分等环节均设置在封闭的厂房内，采用密封良好的设备和捕集罩，并配备除尘设施。 | 符合 |

1.7 主要环境保护目标

1.7.1 周围环境概况

本项目位于辽宁省海城市八里镇铧子峪村、华宇集团现有厂区内，与现有浮选工程分为两个生产区域独立建设，厂区周围环境简述如下：

东侧：华宇集团空地、金鼎集团空地

南侧：海城华宇矿产品有限公司厂区、华宇集团矿区

西侧：金鼎集团空地

北侧：金鼎集团空地、海城华宇镁砂有限公司厂区

本项目周围环境及与现有工程位置关系见图1-4。

1.7.2 主要环境保护目标

本项目建设用地内无重点文物保护单位、生态功能保护区、自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的区域以及珍稀、濒危物种，不占用生态红线。

根据本项目周围环境特点确定本次评价的环保目标和保护要素见表1.7-1，环保目标分布情况见图1-2。

图1-4  本项目周边关系图

表1.7-1  主要环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 环境保护目标 |  |  |  |  |  | 保护对象 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 坐标 |  | 相对厂址方位 | 相对本项目厂界距离（m） | 规模 |  |  |
|  |  | 纬度 | 经度 |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 范家峪村 | 40.718998 | 122.716427 | W | 260 | 120人 | 居民聚集区 | PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3、TSP、执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  |  |  | W | 595 | 1860人 |  |  |
|  | 草庙村 | 40.720347 | 122.703638 | W | 1852 | 1000人 |  |  |
|  | 后草庙村 | 40.718998 | 122.716427 | W | 1663 | 400人 |  |  |
|  | 任家西沟 | 40.721876 | 122.700870 | W | 1827 | 200人 |  |  |
|  | 山城子 | 40.710150 | 122.700183 | SW | 1985 | 220人 |  |  |
|  | 南三道村 | 40.731096 | 122.706170 | NW | 1400 | 1780人 |  |  |
|  | 南二道村 | 40.735161 | 122.719388 | N | 1600 | 1550人 |  |  |
|  | 高家峪村 | 40.736852 | 122.734194 | N | 1960 | 1350人 |  |  |
|  | 铧子峪村 | 40.731007 | 122.728733 | N | 1283 | 1200人 |  |  |
|  | 齐家沟 | 40.736950 | 122.754407 | NE | 2862 | 750人 |  |  |
|  | 修家沟 | 40.708149 | 122.754922 | EW | 2633 | 280人 |  |  |
|  | 范家峪小学 | 40.721112 | 122.715955 | W | 850 | 180人 | 学校 |  |
| 声环境 | 厂界 | 四周 |  | / | / | / | 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 地下水 | 评价范围内地下水 |  |  | / | / | / | 地下水水质 | 《地下水质量标准》（GB/T14848 -2017）Ⅲ类标准 |
| 土壤 | 厂区及周边土壤环境 |  |  | / | / | / | 土壤环境 | (GB36600-2018)第二类用地筛选值 |

2. 现有工程概况

2.1 项目概况

现有项目占地面积20000 m2，总建筑面积6732 m2，现有工程建筑物占地面积及结构形式见表2.1-1，现有工程组成见表2.1-2，现有工程总平面布置见图2-1。

表2.1-1  现有工程建构筑物一览表

| 序号 | 建构筑物名称 | 建筑物占地面积 （m2） | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料库 | 2800 | 1 | 混凝土结构 |
| 2 | 磨矿车间 | 630 | 1 | 框架结构 |
| 3 | 浮选车间 | 560 | 1 | 框架结构 |
| 4 | 过滤车间 | 720 | 1 | 框架结构 |
| 5 | 成品库房 | 1800 | 1 | 框架结构 |
| 6 | 化验室、办公室 | 112 | 2 | 砖混结构 |
| 7 | 仓库 | 110 | 1 | 框架结构 |
| 8 | 尾矿沉淀池 | -- | -- | 容积4800m3 |
| 9 | 精矿沉淀池 | -- | -- | 容积1000m3 |
| 10 | 循环水池 | -- | -- | 容积12750m3 |
| 11 | 清水池 | -- | -- | 容积6000m3 |
| 合计 |  | 6732 | -- | -- |

表2.1-2  现有工程组成一览表

| 分类 | 项目组成 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 磨矿车间 | 内设2条球磨生产线（一用一备），包括分级机、湿式球磨机等设备 |
|  | 浮选车间 | 内设2条浮选生产线（一用一备），包括浮选机、搅拌槽等设备 |
|  | 过滤车间 | 内设真空吸滤机等设备 |
| 辅助工程 | 精矿沉淀池 | 设一座精矿沉淀池，容积1000m3 |
|  | 尾矿沉淀池 | 设一座尾矿沉淀池，容积4800m3 |
|  | 循环水池 | 设一座循环水池，容积12750m3 |

图2-1  现有工程总平面布置图

| 分类 | 项目组成 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 辅助工程 | 清水池 | 设一座清水池，容积6000m3 |
|  | 办公室 | 用于办公、休息 |
| 储运工程 | 原料库 | 半封闭库房，面积2800m2，用于存放原矿 |
|  | 成品库 | 封闭库房，面积1800m2，用于存放精矿和尾矿 |
|  | 仓库 | 封闭库房，面积110m2，用于存放各种生产备件 |
|  | 厂区道路 | 路面硬化 |
|  | 物料皮带输送 | 球磨机上料通过皮带输送系统进行物料转移 |
| 公用工程 | 给水 | 厂区内自备水井 |
|  | 排水 | 生产废水循环利用不外排；生活污水排入化粪池（15m3），定期清掏，堆沤腐熟、就地就近就农利用 |
|  | 供电 | 供电电源来自国家电网，厂内设一座变电所，内有630KVA变压器一台 |
|  | 采暖 | 办公室冬季采用电供暖，生产厂房无供暖设施 |
| 环保工程 | 废气控制 | 封闭厂房、原料加湿 |
|  | 噪声控制 | 隔声、消声、减振等措施 |

2.2 现有工程产品方案

现有工程产品方案见表2.2-1，产品化学组分见表2.2-2。

表2.2-1  现有工程产品方案一览表（单位：万t/a）

| 序号 | 名称 | 现有工程产能 | 粒度 | 包装 | 主要成分 | 贮存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精矿粉 | 15.5 | 200目 | 铲车散装 | MgCO3 | 精矿库 |
| 2 | 尾矿粉 | 4.5 | 200目 | 铲车散装 | MgCO3 | 尾矿库 |

表2.2-2  产品化学组分平均含量表（%）

| 项目 | MgO | SiO2 | Fe2O3 | CaO | Al2O3 | 灼减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精矿粉 | 47 | 0.16 | 0.42 | 0.7 | 0.13 | 46.49 |
| 尾矿粉 | 36.8 | 18.86 | 0.45 | 1.12 | 0.97 | / |

2.3 现有工程主要原辅材料

根据对企业生产情况调查，现有工程主要原辅材料用量见表2.3-1。

表2.3-1  本项目主要原辅材料用量统计表

| 序号 | 名称 | 消耗量 （t/a） | 单耗 （t/t产品） | 物质形态 | 来源 | 贮存位置 | 运输 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菱镁矿石 | 200000 | 1.54 | 固体 | 外购 | 原料库 | 汽运 |
| 2 | 反浮选药剂 | 200 | 0.0015 | 固体 | 外购 | 浮选车间 | 汽运 |
| 3 | 球磨机钢球 | 80 | 0.0006 | 固体 | 外购 | 磨矿车间 | 汽运 |
| 4 | 润滑油 | 0.6 | 4.6×10-6 | 液体 | 外购 | 仓库 | 汽运 |
| 5 | 新水 | 22500m3/a | 0.173 | / | 国家电网 | / | / |
| 6 | 电 | 360万KWh/a | 27.6KWh/t | / | 厂区水井 | / | / |

2.4 现有工程主要生产设备

现有工程主要设备见表2.4-1。

表2.4-1  现有工程主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 料斗 | -- | 2台 | -- |
| 2 | 湿式球磨机 | 2200mm×6500mm | 2台 | -- |
| 3 | 螺旋分级机 | Φ200 | 2台 | -- |
| 4 | 浮选机 | XJK-2.8 | 32台 | 16台备用 |
| 5 | 真空吸滤机 | -- | 8台 | -- |
| 6 | 渣浆机 | 100ZJA-1-A42 | 4台 | 1台备用 |
| 7 | 搅拌槽 | 2000mm×2500mm | 4台 | 1台备用 |
| 8 | 水泵 | -- | 若干 | -- |
| 9 | 皮带输送机 | -- | 若干 | -- |
| 10 | 水利旋流器 | Thgzl300×2 | 1台 | -- |
| 11 | 浓缩机 | ∅9000*9000 | 1台 | -- |
| 12 | 铲车 | 5t | 1台 | -- |

2.5 现有工程公辅工程

（1）给水

现有工程供水水源来自厂区内自备水井，储存于场内清水池，用水点包括设备和地面冲洗用水、湿式球磨机用水、浮选补充用水及生活用水等，总新水用量23756.2 m3/a。其中，生活用水量约262.5m3/a，设备和地面冲洗用水2500 m3/a，球磨机、浮选生产用水均来自循环水池，补充新水量20993.7 m3/a，现有工程水平衡见图2-2。

图2-2 现有工程水量平衡图 （m3/a）

（2）排水

现有工程产生的废水主要包括生活污水、浮选生产废水和设备、地面冲洗废水。

生活污水排入化粪池（约15m3），定期清掏，堆沤腐熟、就地就近就农利用，不外排；浮选生产废水抽入循环水池，回用于生产，不外排；设备、地面冲洗废水收集后排入尾矿沉淀池，最后进入循环水池，回用于浮选生产，不外排。

综上所述，现有工程无废水外排。

（2）供暖

现有工程冬季办公室采用电供暖，生产车间不供暖。

（3）供电工程

现有工程供电电源来自市政电网，由当地供电所提供的两条10KV线络引至厂区变电所，内设630kVA变压器一台。现有工程厂区配电线路采用1KV电缆，直埋敷设，年用电量约为360万kW·h。

2.6 现有工程生产工艺简述

现有工程浮选生产原料主要来源于华宇集团自有菱镁矿山产生的矿粉和生产中产生的粒度<10mm的废料。华宇集团自有菱镁矿山位于现有工程西南侧4km处，矿山周围堆积的菱镁矿石废料达100万吨以上，并且伴随矿山开采逐年增加。现有工程菱镁矿石废料由华宇集团矿山运输车辆运入原料库。

（1）湿式球磨

菱镁矿石废料湿料（含水率约5%）进场，利用原料库房与球磨车间的高度差进入料斗，通过料斗将加湿后的原料装入球磨机内，再通过水泵将循环水池中的水抽入湿式球磨机中，进行湿磨，矿浆含水率约65%。

（2）分级

湿式球磨机产生的泥浆泵入同样位于球磨车间的螺旋分级机中进行分级，泥浆中矿粉含量约30%、粒度小于150目时，送至矿浆搅拌槽添加浮选药剂，之后经管道送入紧挨的浮选车间进行浮选。矿粉含量和粒度不符合上述要求的泥浆自动返回球磨机，继续加水进行球磨。

（3）浮选

来自球磨车间分级机的泥浆进入浮选机中进行浮选。现有工程采用反浮选工艺，去除菱镁矿石里的SiO2和Al2O3，矿浆上层泡沫含SiO2、Al2O3，下层底流含MgO，从而使菱镁矿石里的MgO和其它杂质分离开来，以达到提高MgO含量的目的。

（4）沉淀（浓缩）

浮选后处于浮选机底部的为精矿，含水率70%，由泵抽入精矿沉淀池进行沉淀（浓缩），剩余的尾矿由泵抽入尾矿沉淀池进行沉淀（浓缩）。沉淀一段时间后，沉淀池中的上清液泵入循环水池中，沉淀的含水率55%的精矿泥浆和含水率60%的尾矿泥浆分别泵入过滤车间，分别利用真空吸滤机脱水。

（5）过滤

采用5台真空吸滤机对精矿泥浆进行脱水，得到成品菱镁精矿粉，成品含水率约10%。采用3台真空吸滤机对尾矿泥浆进行脱水，得到成品尾矿粉，含水率约12%，利用高差分别送至封闭成品库中的精矿堆场和尾矿堆场，精矿粉外售用于生产耐火材料，尾矿粉外售用于生产造渣球。

2.7 现有工程劳动定员与工作制度

现有工程劳动定员30人，年生产250天，生产期间生产设备运转为连续工作制，生产班制采用四班三运转，每班8小时。

2.8 现有工程污染源及环保治理措施

现有工程已于2014年8月通过通过海城市环境保护监测站环保验收，根据环保验收报告，结合现有工程工艺流程特点及实际排污状况，对现有工程废气、废水、噪声、固体废弃物的达标排放情况分析如下。

（1）废气

现有工程为湿料进场，原料转卸点不设集气罩及除尘设施，根据环保验收报告，已通过了专家论证，故现有工程无有组织排放源。

现有工程原料矿存于原料库房，定期洒水抑尘，粉尘经厂房遮挡和沉降后削减80%，其余约20%经门、窗以无组织形式逸出厂房，外排粉尘量为0.78t/a。

现有工程精矿、尾矿存于成品库房，定期洒水抑尘，粉尘经厂房遮挡和沉降后削减80%，其余约20%经门、窗以无组织形式逸出厂房，外排粉尘量为0.48t/a。

现有工程场区地面均硬化处理，定期洒水抑尘及清扫，运输粉尘量约为1.08t/a。

采取以上措施后，本项目无组织颗粒物排放量合计2.34t/a。现有工程已通过环保验收，满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中无组织排放监控浓度限值要求。

（2）废水

现有工程生产废水全部进入循环水池，回用于浮选生产，因此生产过程中无工业废水排放。

生活污水产生量约210m3/a，排入化粪池，定期清掏，堆沤腐熟、就地就近就农利用。

现有工程事故矿浆排入循环水池，可保证事故矿浆不外排。

（3）噪声

现有工程产生噪声的装置主要包括螺旋分级机、球磨机、浮选机、真空吸滤机以及各种泵类等，各主要噪声源在75~105dB，建设单位选用低噪声设备，采用隔振减振、隔音降噪等治理措施，根据环保验收监测报告海环监验字（2014）第019号，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

（4）固体废物

现有工程循环水池沉渣4000吨/年，收集后暂存于尾矿库，定期外售；球磨机废钢球80吨/年，由厂家定期回收利用；厂房遮挡粉尘7.02吨/年，返回球磨工序回用于生产；浮选药剂包装桶0.1吨/年、废润滑油桶0.05吨/年，存于厂内危废暂存间；废含油抹布0.001吨/年，职工生活垃圾4.5吨/年，送至海城市垃圾填埋厂处置。

2.9 现有工程污染物排放量汇总

根据现有工程环保设施的实际配置情况、现有工程实际运行情况，结合现有工程环评报告，核算现有工程的污染物排放情况，详见下表。

表2.9-1  现有工程污染物排放量一览表

| 污染物名称 |  |  | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织颗粒物（t/a） |  | 2.34 |
| 废水 | 生活污水（m3/a） |  | 210 |
|  | COD（t/a） |  | 0.063 |
|  | SS（t/a） |  | 0.063 |
|  | NH3-N（t/a） |  | 0.005 |
| 固废 | 一般固废（t/a） | 球磨机废钢球 | 0（80） |
|  |  | 循环水池矿泥 | 0（4000） |
|  |  | 厂房遮挡粉尘 | 0（7.02） |
|  |  | 废含油抹布 | 0（0.001） |
|  |  | 生活垃圾 | 4.5 |
|  | 危险废物（t/a） | 废润滑油桶 | 0（0.05） |
|  |  | 浮选药剂包装桶 | 0（0.1） |

注：（ ）外为排放量，（ ）内为产生量。

2.10 现有环保问题及“以新带老”整改措施

（1）现有工程环保问题

①现有工程危险废物处理不规范，且危废暂存间的建设不满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关要求；

②现有工程未配套事故水池；

③现场踏勘期间发现现有工程有露天破碎机存在；

④成品矿在过滤车间和成品库之间采用铲车倒运；

⑤现有工程已运行多年，场区部分硬化地面破损。

（2）整改措施

①应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修改）建设规范的危废暂存间，面积不小于30m2，做好防雨、放风，基础要做防渗处理，并设环保标志牌。设置堵截泄漏的裙脚，地面进行防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，且做到表面无裂隙，避免泄漏对地下水产生污染影响。并设置泄漏液体的收集装置。在危险废物转移过程中要严格执行危险废物转移联单制度，按规定申领填写联单、按规定运行联单、在规定存档期限内妥善保管联单并定期限向环保部门报送联单。废润滑油桶、废浮选药剂包装桶等危险废物暂存于危废暂存间，贮存周期不得超过一年，定期委托有资质单位进行处置；

②建设配套的事故水池，不小于200m3；

③根据现有工程环评报告，现有工程使用粒度≤10mm的原料矿，不设破碎工序。若企业实际生产中涉及破碎工序，应采取有效环保治理措施并立即补办环评手续；

④现有工程厂区应定期利用清扫车清扫，严格控制物料转运过程无组织扬尘；

⑤参照《石油化工工程防渗技术规范（GB/T50934-2013）》，将现有工程全厂分为一般污染防治区、简单防渗区和重点防渗区，对防渗层可能破损的地面进行修复：重点污染防治区防渗层的防渗功能应不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层或不低于250mm渗透系数为1.0×10-10cm/s防渗材料的防渗功能；一般污染防治区防渗层不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。以确保现有工程场区内地面达到相应的防渗要求。进行地面硬化。

现有工程的环保问题应在本次扩建项目建成前完成整改，“以新带老”整改措施投资额约24万元，应与本项目环保措施一同进行环保验收。

3. 工程分析

3.1 建设项目概况

3.1.1 工程概况

（1）项目名称

辽宁铧宇废旧金属再生利用有限公司年处理125万吨菱镁矿石浮选建设项目

（2）建设单位

辽宁铧宇废旧金属再生利用有限公司

（3）项目性质

扩建

（4）建设位置

辽宁省海城市八里镇铧子峪村

（5）投资总额及环保投资

本项目投资总额为6000万元人民币，其中环保投资626万元，约占投资总额的10.4%。

（6）劳动定员及班制

本项目生产、管理人员均为新增，与现有工程无交叉，新增劳动定员80人，年工作300天，四班三运转，每班工作8小时。

（7）建设周期

本项目建设周期为0.5年，土建施工4个月。

3.1.2 建设内容

本项目新增年处理能力125万吨/年的菱镁矿浮选生产线，用地30000m2，建筑物占地面积约11334m2，较现有工程建筑面积新增11334m2，与现有浮选工程分为两个区域独立建设，无依托现有建构筑物，无依托现有工程建设内容。本项目新增建构筑物明细见表3.1-1，工程组成见表3.1-2。

表3.1-1  本项目建构筑物明细一览表

| 序号 | 建构筑物名称 | 建筑物占地面积 （m2） | 层数（层） | 长×宽×高（m） | 结构 形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎车间 | 1400 | 1 | 70×20×14 | 框架 | 新建 |
| 2 | 药剂车间 | 208 | 1 | 8×26×9 | 框架 | 新建 |
| 3 | 磨矿车间 | 832 | 1 | 32×26×9 | 框架 | 新建 |
| 4 | 浮选车间 | 800 | 1 | 40×20×9 | 框架 | 新建 |
| 5 | 过滤车间 | 1575 | 1 | 63×25×9 | 框架 | 新建 |
| 6 | 原料库 | 900 | 1 | 30×30×10 | 框架 | 新建 |
| 7 | 精矿库 | 1260 | 1 | 42×30×10 | 框架 | 新建 |
| 8 | 尾矿库 | 630 | 1 | 21×30×10 | 框架 | 新建 |
| 9 | 尾矿浓缩池 | 2124 | 1 | Φ52×2.8 | / | 新建 |
| 10 | 循环水池 | 1200 | 1 | 40×30×5 | / | 新建 |
| 11 | 新水池 | 160 | 1 | 16×10×5 | / | 新建 |
| 12 | 事故水池 | 200 | 1 | 16×12.5×5 | / | 新建 |
| 13 | 泵房 | 30 | 1 | 4×8×4 | 框架 | 新建 |
| 14 | 材料库 | 135 | 1 | 15×9×4 | 框架 | 新建 |
| 15 | 办公室 | 80 | 1 | 8×10×4 | 框架 | 新建 |
| 合计 |  | 11334 | -- | -- | -- | -- |

表3.1-2  本项目工程组成一览表

| 分类 | 项目组成 |  | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 破碎车间 |  | 内设粗破、中破、细破等工序，包括颚式破碎机、圆锥破碎机、筛分机、输送皮带等设备 | 新建 |
|  | 磨矿车间 |  | 内设球磨工序，包括湿式格子球磨机 | 新建 |
|  | 浮选车间 |  | 内设反浮选机、矿浆搅拌槽等设备 | 新建 |
|  | 过滤车间 |  | 内设带式过滤机、板框压滤机等设备 | 新建 |
|  | 尾矿浓缩池 |  | 设一座尾矿浓缩池，容积5947m3 | 新建 |
| 辅助工程 | 新水池 |  | 设一座新水池，容积800m3，配套水泵房 | 新建 |
|  | 循环水池 |  | 设一座循环水池，容积6000m3 | 新建 |
|  | 药剂车间 |  | 内设药剂搅拌槽等设备 | 新建 |
|  | 办公室 |  | 用于办公、休息 | 新建 |
| 储运工程 | 原料库 |  | 封闭原料库，面积约900m2，用于存放原矿，最大储量0.75万吨 | 新建 |
|  | 精矿库 |  | 封闭厂房，用于存放菱镁精矿粉，最大储量1万吨 | 新建 |
|  | 尾矿库 |  | 封闭厂房，用于存放菱镁尾矿粉，最大储量0.5万吨 | 新建 |
|  | 材料库 |  | 封闭仓库，用于存放各种生产备件，并作维修间 | 新建 |
|  | 厂区道路 |  | 长约1000m，宽约10m，路面地面均硬化处理 | 新建 |
|  | 物料皮带输送 |  | 各破碎设备之间均通过皮带输送系统进行物料转移 | 新建 |
| 公用工程 | 给水 |  | 厂区内自备水井，取水证见附件，新水用量为111090m3/a | 新建 |
|  | 排水 |  | 本项目无生产废水外排；生活污水排入化粪池（40m3），定期清掏，堆沤腐熟、就地就近就农利用 | 新建 |
|  | 供电 |  | 本工程供电电源来自国家电网范峪66变电所，年用电量约2160万kW·h | 新建 |
|  | 采暖 |  | 办公室冬季采用电供暖，生产厂房无供暖设施 | 新建 |
| 环保工程 | 废气 治理 | 破碎 筛分 | 鄂式破碎机、圆锥破碎机及振动筛分机设置在封闭车间，设备进出料口设捕集罩，废气经收集后引入1套布袋除尘器净化后，通过1根15米排气筒有组织排放，风机风量40000m3/h，除尘效率99.5% | 新建 |
|  |  | 其他 | 原料、产品存放于封闭库房内，厂区地面硬化，厂房地面及厂区道路采用洒水车抑尘、吸尘车吸尘措施 | 新建 |
|  | 废水治理 |  | 浮选生产废水经循环水池沉淀后全部回用于生产不外排，生活污水排入化粪池处理后，定期清掏，堆沤腐熟、就地就近就农利用。 | 新建 |
|  | 地下水防治措施 |  | 分区防渗 | 新建 |
|  | 事故防范措施 |  | 设一座事故水池，容积1000m3 | 新建 |
|  | 噪声控制 |  | 采取隔声、消声、减振等措施 | 新建 |
|  | 固废控制 |  | 设置危废暂存间1间，面积30m2 | 新建 |

3.1.3 产品方案

（1）产品方案

本项目产品方案见表3.1-3。本项目运输路线图详见图3-1。

表3.1-3  产品方案一览表（单位：万t/a）

| 序号 | 名称 | 本项目产能 | 现有工程产能 | 扩建后全厂产能 | 粒度 | 包装 | 主要 成分 | 贮存 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精矿粉 | 100 | 15.5 | 115.5 | 200目 | 铲车散装 | MgCO3 | 精矿库 |
| 2 | 尾矿粉 | 25 | 4.5 | 29.5 | 200目 | 铲车散装 | MgCO3 | 尾矿库 |

（2）产品规格

①精矿粉

图3-1  本项目运输路线示意图

本项目年产菱镁精矿粉100万吨，存于精矿库后，外售至海城华宇镁砂有限公司，精矿粉质量指标见下表。

表3.1-4  精矿粉产品质量指标表

| 指标 | 单位 | MgO | SiO2 | Fe2O3 | CaO | Al2O3 | 灼减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 | % | 47 | 0.16 | 0.42 | 0.7 | 0.13 | 46.49 |

②尾矿粉

本项目年产尾矿粉25吨，主要含MgO、SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO等物质，有害元素S、P等含量甚微，不含其它重金属元素；无放射性，不燃。存于尾矿库后，外售至海城市万泰矿业有限公司等厂家用于造渣球生产，尾矿化学组分见下表。

表3.1-5  尾矿粉化学组分平均含量

| 指标 | 单位 | MgO | SiO2 | Fe2O3 | CaO | Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 | % | 36.8 | 18.75 | 0.45 | 1.12 | 0.97 |

3.1.4 主要原辅材料

本项目主要原辅材料用量统计于表3.1-6。

表3.1-6  本项目主要原辅材料用量统计表

| 序号 | 名称 | 消耗量 （t/a） | 单耗 （t/t产品） | 物质形态 | 来源 | 贮存位置 | 运输 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菱镁矿石（<500mm） | 1250000 | 1.25 | 固体 | 外购 | 原料库 | 汽运 |
| 2 | 反浮选药剂 | 1500 | 0.0015 | 固体 | 外购 | 药剂车间 | 汽运 |
| 3 | 球磨机钢球 | 600 | 0.0006 | 固体 | 外购 | 磨矿车间 | 汽运 |
| 4 | 振动筛筛网 | 60 | 0.00006 | 固体 | 外购 | 破碎车间 | 汽运 |
| 5 | 润滑油 | 1 | 1×10-6 | 液体 | 外购 | 材料库 | 汽运 |
| 6 | 新水 | 111090 | 0.09 | / | 国家电网 | / | / |
| 7 | 电 | 2160万KWh/a | 21.6KWh/t | / | 厂区水井 | / | / |

本项目原辅材料规格及理化性质如下：

①菱镁矿石

浮选原矿外购自海城华宇矿产品有限公司，为华宇集团自有矿山采出的四级低品位菱镁矿石，来料粒度小于500mm。原料库菱镁矿石的最大贮存量为7500吨。菱镁矿属碳酸盐类，方解石族，菱镁矿种。菱镁矿石的纹理粗糙，成大块晶体状。杂质主要是氧化钙和二氧化硅，以不规则的点状形式分布，菱镁矿石里也含少量铁。菱镁矿化学组分见下表。

表3.1-7 菱镁矿化学组分平均含量

| 指标 | MgO | SiO2 | Fe2O3 | CaO | Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 45 | 3.9 | 0.426 | 0.784 | 0.298 |

②反浮选添加剂

反浮选添加剂为有机化学品，采用汽车运至药剂车间暂存，最大贮量100t。

反浮选添加剂中含有捕收剂，主要成分月桂胺，占70%；起泡剂，主要成分二号油，占10%；抑制剂，主要成分六偏磷酸钠等，占20%。

各主要组分理化性质如下：

月桂胺，白色蜡状固体。用于制取表面活性剂、矿物浮选剂、十二烷基季铵盐、杀菌剂、农药、乳化剂、洗涤剂等。

2#油，又称松醇油，无色液体或低熔点透明结晶体，为黄色至棕色油状液体，微溶于水，无毒，具有丁香味。一般工业上出售的是三种异构体的混合物，相对密度0.9337(20/4℃)。固化点2℃。旋光度[α]-0°10'～+0°10’。沸程214～224℃。折射率nD(20℃)1.4825～1.4850。

六偏磷酸钠为白色无嗅结晶粉末，熔点为616℃(分解)，相对密度2.484g/cm3(20℃)，易溶于水，不溶于有机溶剂，吸湿性很强，露置于空气中能逐渐吸收水分而呈粘胶状物。无毒，主要用于食品及工业行业。

③润滑油

本项目每年使用润滑油约1t，使用润滑油桶装，每桶容量200L，润滑油的理化性质见下表。

表3.1-8  润滑油理化性质表

| 中文名 | 润滑油 | 英文名 | Lubricating |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 淡黄色粘稠液体 | 闪点（℃） | 120~340 |
| 自燃点（℃） | 300~350 | 沸点（℃） | -252.8 |
| 溶解性 | 溶于苯、乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 |  |  |
| 危险性 | 可燃液体，火灾危险性为丙B类，遇明火可燃 |  |  |

3.1.5 主要设备

本项目主要设备（设施）明细见表3.1-9。

表3.1-9  本项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机 | 900mm×1200mm | 1台 | 新增 |
| 2 | 颚式破碎机 | 250mm×1300mm | 2台 | 新增 |
| 3 | 圆锥破碎机 | PYS-D2113 | 1台 | 新增 |
| 4 | 封闭式振动筛 | 1800mm×500mm | 1台 | 新增 |
| 5 | 格子型球磨机 | MQG4060 | 1台 | 新增 |
| 6 | 浮选机 | XCF/KYF-20 | 16台 | 新增 |
| 7 | 带式过滤机 | 80m2/3200 | 2台 | 新增 |
| 8 | 药剂搅拌槽 | XB2000×2000 | 2台 | 新增 |
| 9 | 浓缩机 | NT-45 | 1台 | 新增 |
| 10 | 矿浆搅拌槽 | XB4500×4500 | 2台 | 新增 |
| 11 | 板框压滤机 | 650m2 | 2台 | 新增 |
| 12 | 离心鼓风机 | CF150-1.36 | 2台 | 新增 |
| 13 | 旋流器组 | φ350×8 | 1组 | 新增 |
| 14 | 振动给料机 | XZG5(700×1200×250) | 6台 | 新增 |
| 15 | 电子皮带秤 | B=800mm | 1台 | 新增 |
| 16 | 渣浆泵 | Q=557m3/h | 2台 | 新增 |
| 17 | 渣浆泵 | Q=41m3/h | 2台 | 新增 |
| 18 | 渣浆泵 | Q=260m3/h | 4台 | 新增 |
| 19 | 数控加药机 | 12D | 1台 | 新增 |
| 20 | 电动单梁起重机 | -- | 4台 | 新增 |
| 21 | 布袋除尘系统 | 除尘风量40000m3/h | 1套 | 破碎、筛分等除尘 |
| 22 | 铲车 | -- | 1台 | 新增 |
| 23 | 吸尘车 | -- | 1台 | 控制厂区内路面和作业场地粉尘 |
| 24 | 洒水车 | -- | 1台 |  |

3.1.6 公用工程

（1）给水

本项目供水水源来自厂区内自备水井，存于清水池中，取水证见附件。用水点包括生活用水和生产用水等。给水系统按分质分供的原则进行，并遵照节约用水的原则，做到一水多用，循环使用。新水用量111090m3/a。现有取水井供水能力40万m3/a，目前已使用158310m3/a，剩余241690万m3/a，可满足本项目依托要求。

①生产用水

本项目生产工艺用水点主要包括球磨机、浓缩机、浮选药剂配制水、滤布冲洗水及设备地坪冲洗用水。本项目生产新水用量为110130 m3/a。

②生活用水

本项目职工80人，生活用水主要是职工饮用、卫生等用水，日常生活用水量按40L/人•d计，则日常生活用水量约960m3/a。

（2）排水

①生活污水

本项目新增生活用水量为3.2m3/d，960m3/a，排污系数按0.85计算，生活污水的产生量约为2.72m3/d，816m3/a。生活污水排入化粪池，定期清掏，堆沤腐熟、就地就近就农利用。

②生产废水

本项目生产废水合计2351230m3/a，全部进入循环水池，经沉淀后回用于浮选生产，无生产废水外排。

（2）供暖

本项目冬季办公室采用电供暖，生产车间不供暖。

（3）供电工程

本项目供电电源来自市政电网，可满足本项目生产及生活使用，年用电量约为2160万kW·h。

3.1.8 总平面布置

本项目占地30000m2，建筑物占地面积约11334m2，本次扩建在华宇集团现有厂区内建设，不新增用地。本项目独立于现有工程建设，建设用地为坡地，自原料库至精矿库和尾矿库地势依次降低，原料库和精矿库之间地势高差34m。本扩建项目总平面布置见图3-3。

图3-3    本扩建项目总平面布置示意图

3.1.9 主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标详见表3.1-10。

表3.1-10    本项目主要技术经济指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、产品方案及规模 |  |  |  |  |
| 1 | 菱镁精矿粉 | 万t/a | 100 |  |
| 2 | 菱镁尾矿粉 | 万t/a | 25 |  |
| 二、原辅材料消耗量 |  |  |  |  |
| 1 | 菱镁矿石 | 万t/a | 125 |  |
| 2 | 反浮选药剂 | t/a | 1500 |  |
| 3 | 球磨机钢球 | t/a | 600 |  |
| 4 | 振动筛筛网 | t/a | 60 |  |
| 5 | 润滑油 | t/a | 1 |  |
| 三、能源消耗 |  |  |  |  |
| 1 | 年耗电量 | 104kWh | 2160 |  |
| 2 | 新水用量 | m3/a | 111090 |  |
| 四、其它 |  |  |  |  |
| 1 | 占地面积 | m2 | 30000 |  |
| 2 | 建筑面积 | m2 | 11334 |  |
| 五、职工人数及工作制度 |  |  |  |  |
| 1 | 劳动定员 | 人 | 80 |  |
| 2 | 年工作天数 | d/a | 300 | 每天24h，四班三倒 |
| 六、经济指标 |  |  |  |  |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 6000 |  |
| 2 | 环保投资 | 万元 | 626 | 占总投资的10.4% |

3.2 影响因素分析

3.2.1 施工期影响因素分析

本工程建设期间进行掘土、地基处理及土石方、建筑材料运输、设备安装等施工行为，在施工期内将会对周边区域的环境质量造成一定影响。但这种影响一般是可逆的，在工程施工结束后将一并消失。

（1）施工扬尘与废气

一般来讲，由于工程施工而产生的大气污染源，主要有以下几个方面：

- 以燃油为动力的施工机械排放的废气；

- 施工中使用的材料泄漏；

- 运输车辆尾气；

- 施工过程中掘土等产生粉尘；

- 开挖回填过程，会引起大量的粉尘飞扬；

- 开挖泥土被雨水冲刷外流，遇到干燥天气再次扬起；

- 开挖泥土未及时清运或回填，暴露在外，被晒干，遇风扬尘；

- 水泥、沙子、碎石等在装卸过程中产生粉尘，运输过程中沿途散落在路面上，在风力作用下尘土再次扬起。运输车辆在行驶中也能带起粉尘。

由上面分析可以看出，施工期对周围大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为TSP。这种污染影响是暂时的，可逆的，工程一结束，污染影响也就随之而停止。但由于挖掘地基、挖土和填土操作过程中产生的尘埃排放物，还是会在短期内影响当地的空气质量。粉尘排放量随施工作业的活动水平、特定操作和主导天气而每天变化很大，而且很大一部分是由于在施工现场临时修筑的道路上，设备车辆往来行驶所引起的。

总的说来，施工造成的扬尘主要来自以下几个方面：其一是挖掘地基、地下构筑物等过程中产生的地面扬尘；其二是运输车辆与施工用车运行引起的扬尘。

（2）施工噪声

施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表3.2-1。

声级最大的是电钻，可达115dB(A)。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见表3.2-2。

表3.2-1  各施工阶段主要噪声源状况

| 施工阶段 | 声源 | 声级[dB（A）] | 施工阶段 | 声源 | 声级[dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 冲击机 空压机 打桩机 | 78～96 95 75～85 95～105 | 装修、安装阶段 | 电钻 电锤 手工钻 无齿锯 多功能木工刨 混凝土搅拌机 云石机 角向磨光机 | 100～115 100～105 100～105 105 90～100 100～110 100～110 100～115 |
| 底板与结构阶段 | 混凝土输送泵 振捣机 电锯 电焊机 空压机 | 90～100 100～105 100～110 90～95 75～85 |  |  |  |

表3.2-2  各施工阶段交通运输车辆状况

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声级[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 底板及结构阶段 装修阶段 | 土方外运 商品混凝土 各种装修材料及必要的设备 | 大型载重车 混凝土罐车、载重车 轻型载重卡车 | 90 80～85 75 |

（3）施工废水

施工废水主要是施工人员所排放的生活污水和地基开挖产生的含泥沙废水。其中，施工废水经简易沉淀池沉淀后可回用于场地洒水抑尘；施工人员的生活污水排入化粪池处理，定期清掏。

在施工期间，建设单位应加强监管，避免施工人员随意排放生活污水污染周边环境。

（4）施工固体废物

施工期产生的固体废物主要是土建工程中产生的废土石方、废建筑材料和施工人员生活垃圾等。土石方全部用于厂区内的场地平整，不外排；废建筑材料和生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。

3.2.2 运营期影响因素分析

3.2.2.1 浮选工艺流程

（1）原料

本项目所用原料外购自海城华宇矿产品有限公司，为华宇集团自有矿山采出的四级低品位菱镁矿石，来料粒度小于500mm，采用自卸汽车将矿石运到本项目新建封闭原料库（G2’）内堆存，并定期洒水抑尘。

（2）破碎及筛分

～500mm的菱镁矿石洒水加湿后利用高差，经铲车卸入颚式破碎机（N1）进行粗破（粗破后粒度约20~100mm），出料通过皮带输送机送入中破颚式破碎机（N2）进行破碎（中破后粒度~10mm），中破后经皮带输送至封闭振动筛（S1、N3）筛分，筛上料（粒度＞10mm）去圆锥破碎机（N4）细破，细破后返回振动筛形成闭路；筛下料（粒度＜10mm）通过皮带输送机送入湿式球磨机的供料仓。

破碎、筛分过程会产生粉尘，本项目在粗破和中破颚式破碎机的给料点及下料点、圆锥破碎机的给料点及下料点分别设置集气罩收集破碎粉尘（G1），捕集率约95%，振动筛分机为封闭式，进出料口设置集气罩，可有效控制筛分粉尘（G2）不外逸，收集的粉尘均通过引风机（N5）抽至布袋除尘器（S2）净化后（G1）由15m高排气筒排放。未捕集的废气（G1’）经封闭厂房遮挡后无组织排放。

（3）湿式球磨

经筛分的筛下料通过皮带送入设于破碎车间的球磨机供料仓，料仓内的菱镁矿利用破碎车间与磨矿车间的高差直接从出料口经管道给入球磨机。

本项目采用湿式磨矿工艺（含水率65%），磨矿工序基本无粉尘产生。矿石经球磨机（S3、N6）研磨至～200目，球磨后的矿浆利用高差输送至旋流器进行分级，旋流器溢流的约70%矿粉粒度小于200目的矿浆进入反浮选矿浆搅拌槽（N7），旋流器底部大于200目的矿浆由入旋流器排渣口带到球磨机皮带入口，重新进入球磨机再细磨，形成闭路磨矿，即粒度不合格的矿石回到球磨机内反复研磨。

本项目在球磨供料仓仓顶设置集气罩，将受料粉尘（G3）收集（捕集率约95%）后并入破碎筛分布袋除尘器净化，统一由15m高排气筒排放。

（4）浮选

本项目采用反浮选工艺，去除菱镁矿石里的SiO2和Al2O3（矿浆上层泡沫含SiO2、Al2O3，下层底流含MgO），从而使菱镁矿石里的MgO和其它杂质分离开来，以达到提高MgO含量的目的。

经球磨后小于200目的溢流矿浆液进入反浮选矿浆搅拌槽（内设有搅拌器），在搅拌槽中加入经配制好的反浮选药剂溶液，经搅拌使反浮选药剂液与矿浆充分混合，混合后矿浆进入反浮选机（N8）（本项目共有16台反浮选机，每4台一组，串连进行反浮选），经反浮选机将矿石中大部分SiO2、Al2O3等分离出来，富含菱镁矿的反浮选底流（含MgO）矿浆利用高差通过管道输送入精矿浆搅拌槽中。精矿由精矿搅拌槽内的底流泵送至真空带式过滤机（N9）的滤布上，滤布是通过一条重型橡胶皮带传送的，此橡胶皮带上横向开有凹槽且中间开有通孔以使液体能够吸入真空箱。滤液和空气同时被抽送到真空总管，真空滤液收集管中滤液进入气液分离器进行气水分离，气液分离器顶部出口与真空泵相连，气体出真空泵抽走。分离后的滤液（W1）利用高差自流进入循环水池（S4）中，沉淀后回用于生产循环利用。经带式过滤机脱水后，物料水份被降至10％左右的菱镁精矿粉，利用高差直接进入精矿库（G3’）中暂存。

富含杂质（含SiO2）的尾矿浆自流进入尾矿浓缩池中浓缩，上清液（W2）自流至循环水池中，沉淀后回用于生产。尾矿浓缩池内的底流尾矿浓度约为45%，由底流泵送至板框压滤机（N10），分离后的滤液（W3）利用高差自流进入循环水池中，沉淀后回用于生产循环利用。经板框压滤机脱水后，尾矿水份被降至12％左右，利用高差直接进入尾矿库（G4’）中暂存，定期外售用于造渣球生产。

（5）除尘方案

表3.2-3   废气治理方案一览表

| 除尘设施 | 排气筒 | 车间 | 除尘点 | 收尘方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布袋除尘器1台 | P1 | 破碎车间 | 破碎机进、出料口 | 集气罩 | 新增 |
|  |  |  | 振动筛分机 | 密闭罩、集气罩 | 新增 |
|  |  |  | 球磨供料仓仓顶 | 集气罩 | 新增 |

浮选生产工艺流程见图3-4。

图3-4  本项目浮选生产线工艺流程及产排污节点示意图

3.2.2.2 排污节点

表3.2-4    本项目排污节点一览表

| 类别 | 污染源编号 | 产污节点 | 主要污染物 | 主要治理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 破碎 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m排气筒 | 有组织 |
|  | G2 | 筛分 | 颗粒物 |  |  |
|  | G3 | 球磨供料仓受料 | 颗粒物 |  |  |
|  | G1’ | 破碎车间 | 颗粒物 | 厂房遮挡 | 无组织 |
|  | G2’ | 封闭原料库 | 颗粒物 | 厂房遮挡 | 无组织 |
|  | G3’ | 封闭精矿库 | 颗粒物 | 厂房遮挡 | 无组织 |
|  | G4’ | 封闭尾矿库 | 颗粒物 | 厂房遮挡 | 无组织 |
| 废水 | W1 | 精矿过滤机 | SS | 排入循环水池，经沉淀处理后回用于生产 | 不外排 |
|  | W2 | 尾矿浓缩机 | SS |  |  |
|  | W3 | 尾矿过滤机 | SS |  |  |
|  | -- | 员工生活 | 生活污水 | 排入化粪池，定期清掏，堆沤腐熟、就地就近就农利用 | 不外排 |
| 固体 废物 | S1 | 振动筛 | 废筛网 | 厂家回收 | 不外排 |
|  | S2 | 布袋除尘器 | 收集粉尘 | 回用于生产 | 不外排 |
|  | S3 | 球磨机 | 废钢球 | 厂家回收 | 不外排 |
|  | S4 | 循环水池 | 矿泥 | 尾矿库 | 不外排 |
|  | -- | 药剂车间 | 药剂包装桶 | 委托资质单位处理 | 不外排 |
|  | -- | 厂房遮挡粉尘 | 粉尘 | 回用于生产 | 不外排 |
|  | -- | 设备检修 | 废润滑油桶 | 委托资质单位处理 | 不外排 |
|  | -- | 设备检修 | 废含油抹布 | 环卫清运 | 不外排 |
|  | -- | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 不外排 |
| 噪声 | N1 | 粗破颚式破碎机 | 等效A声级 | 隔声、减振 | / |
|  | N2 | 中破颚式破碎机 | 等效A声级 | 隔声、减振 | / |
|  | N3 | 振动筛分机 | 等效A声级 | 隔声、减振 | / |
|  | N4 | 圆锥破碎机 | 等效A声级 | 隔声、减振 | / |
|  | N5 | 风机 | 等效A声级 | 隔声、消声 | / |
|  | N6 | 球磨机 | 等效A声级 | 隔声、减振 | / |
|  | N7 | 搅拌槽 | 等效A声级 | 隔声、减振 | / |
|  | N8 | 反浮选机 | 等效A声级 | 隔声、减振 | / |
|  | N9 | 带式过滤机 | 等效A声级 | 隔声、减振 | / |
|  | N10 | 板框压滤机 | 等效A声级 | 隔声、减振 | / |
|  | N11 | 泵类 | 等效A声级 | 隔声、减振 | / |
|  | -- | 运输车量 | 等效A声级 | -- | / |

3.3 主要污染源、污染物及控制措施

3.3.1 施工期污染源源强核算

3.3.1.1 废气

本项目施工期施工人员约50人，均从当地招募。

施工期间，基础的开挖、土方挖填、建筑材料堆放、施工机械运输、装卸等产生扬尘，运输车辆产生汽车尾气以及室内装修过程装修材料产生的异味等。

（1）施工扬尘污染

其中扬尘是施工期环境空气的主要污染物，产生原因如下：

- 平整场地、挖填土石方，从而使施工场地的地表和植被遭到破坏，遇风可产生扬尘。

- 堆放沙子、水泥和石灰等易产尘的建筑材料，如无围挡、随意堆放，会产生二次扬尘。

- 建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会沿路遗撒，产生扬尘。

- 在建、构筑物施工期间搅拌机搅拌混凝土和沙浆时也会造成水泥粉尘散发。

- 施工垃圾的清理会产生扬尘。

扬尘大小与施工管理、气象（特别是风速、降雨）条件等密切相关。一般在大风天气和干旱季节较为严重，是施工期的主要大气污染源。本项目本项目为建筑工地，无拆迁，评价采用《辽宁省城区建筑施工扬尘排放量计算方法》中建筑工程施工工地扬尘计算方法：

施工工地扬尘排放量W=WB+WK （吨）

式中：基本排放量WB =A×B×T （吨）

可控排放量WK= A×（P11+ P12+ P13+ P14+ P15+ P2）×T （吨）

A：建筑面积（市政工地按施工面积）（万平方米）

B：基本排放量排放系数（吨/万平方米*月），详见下表。

表3.3-1  施工工地扬尘基本排放系数

| 序号 | 工地类型 | 基本排放量排放系数B（吨/万平方米·月） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工地 | 4.8 |
| 2 | 市政工地 | 6.6 |
| 3 | 拆迁工地 | 24.2 |

T：施工期（月），计算基本排放量时，建筑工程最大值为12个月，市政工程最大值为8个月

P11、P12、P13、P14、P15：各项控制扬尘措施所对应的一次扬尘可控排放量排污系数（吨/万平方米*月），详见下表。

P2：控制运输车辆扬尘所对应二次扬尘可控排放量系数（吨/万平方米*月），详见下表。

表3.3-2  施工工地扬尘可控排放系数

| 工地类型 | 扬尘类型 | 扬尘污染控制措施 | 可控排放量排放系数 （吨/万平方米·月） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 代码 | 措施达标 |  |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 建筑工地 | 一次扬尘 （累计计算） | 道路硬化与管理 | P11 | 0 | 0.71 |
|  |  | 边界围挡 | P12 | 0 | 0.47 |
|  |  | 裸露地面覆盖 | P13 | 0 | 0.47 |
|  |  | 易扬尘物料覆盖 | P14 | 0 | 0.25 |
|  |  | 定期喷洒抑制剂 | P15 | 0 | 0.3 |
|  | 二次扬尘 （不累计计算） | 运输车辆简易冲洗装置 | P2 | 1.55 | 3.1 |

对于建筑工地按建筑面积计算。施工期以月为单位，根据实际施工时间，通常按自然月计，不足一个月，大于15天（含15天）的按一个月计，小于15天的按0.5个月。本工程施工面积约为30000m2。

WB =3.0×4.8×6≈86.4（吨）

WK=3.0×（0+ 0+ 0+ 0+ 0+ 1.55）×6≈27.9（吨）

W=WB+WK=86.4+27.9=114.3（吨）

由此核算，本工程施工扬尘量约114.3吨。

（2）施工机械排放的尾气污染

尾气污染源在整个施工期也一直存在，建筑施工机械、运输车辆使用的燃料基本为柴油，柴油机械设备运行时产生的主要大气污染物包括烟尘、SO2、NOx、CO和HC等。其源强大小主要取决于施工机械维护保养和作业机械的数量及密度。一般情况下，由于施工机械作业的流动性、阶段性和间断性的特点，施工场地平均单位时间排放的尾气污染物总量并不大。

（3）装修材料废气防治

各建筑建设完成后，需进行室内装修，该过程装修材料产生异味。

3.3.1.2 废水

施工期废水主要为施工人员所排放的生活污水及施工废水。

其中，施工废水包括施工作业中地基开挖、钻孔、结构施工产生的泥浆水；施工机械及运输车辆的冲洗水；施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水冲刷后产生的含油污水；下雨时冲刷浮土、建筑泥沙等产生的地表径流污水等。这些废水的主要污染因子为SS、石油类、CODcr。根据工程量施工废水日产生量约为3t。

施工期生活污水的主要污染因子为CODcr、BOD5、SS和氨氮等，不含特殊毒性因子，且排放量较小。

3.3.1.3 固体废物

施工期间的固体废物主要来自于土石方、建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要来自施工废弃物，如废弃的沙石砖瓦、木块、废瓷砖、塑料、废混凝土、废金属、油漆涂料包装物、碎玻璃等。若处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到受纳水体而产生水污染。

3.3.1.4 噪声

本项目施工期噪声污染主要来源于施工现场的施工机械作业时产生的噪声，以及车辆运输产生的噪声。这些噪声源既有固定源，也有流动源，有的是连续源，也有不少属瞬时源（突发性噪声）。根据相关类比资料，一般建筑施工主要机械设备及其噪声源强列于下表。

表3.3-3  主要施工设备及噪声源强

| 序号 | 主要设备名称 | 源强 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测距（m） | Lqmax（dB） |
| 1 | 推土机 | 5.0 | 85 |
| 2 | 挖掘机 | 5.0 | 85 |
| 3 | 运输车 | 3.0 | 84 |
| 4 | 搅拌机 | 3.0 | 72 |
| 5 | 潜水泵 | 1.0 | 75 |
| 6 | 混凝土泵 | 5.0 | 85 |
| 7 | 电焊机 | 1.0 | 93 |
| 8 | 钢筋调直机 | 7.0 | 77 |
| 9 | 塔吊 | 15.0 | 71 |
| 10 | 折弯机 | 1.0 | 95 |
| 11 | 电锯 | 1.0 | 103 |
| 12 | 混凝土运输车 | 5.0 | 87 |
| 13 | 钻机 | 1.0 | 90 |
| 14 | 混凝土振捣器 | 12 | 80 |

3.3.2 运营期污染源源强核算

3.3.2.1 废气

（1）有组织废气

①破碎粉尘（G1）

原料洒水加湿后经颚式破碎机及圆锥破碎机进行破碎，类比同类型工程“营口中科国际科技有限公司低品位和废弃菱镁矿石综合利用项目”实际运行情况，该项目浮选生产线原矿处理规模300万吨/a，采用850mm×1100mm鄂式破碎机、圆锥破碎机，具有可类比性。经类比本项目破碎作业粉尘产生系数取0.06kg/t原料，本项目在粗破和中破颚式破碎机的给料点及下料点、圆锥破碎机的给料点及下料点分别设置集气罩，捕集率约95%，被捕集的破碎粉尘总量为71.25t/a（9.9kg/h）。捕集后通过引风机抽至布袋除尘器处理，除尘效率为99.5%。

②筛分粉尘（G2）

破碎后粒度~10mm的原料利用封闭式振动筛分机进行筛分，类比同类型工程“营口中科国际科技有限公司低品位和废弃菱镁矿石综合利用项目”实际运行情况，该项目浮选生产线原矿处理规模300万吨/a，采用振动筛进行筛分，经类比本项目筛分作业粉尘产生系数取0.3kg/t原料，则筛分粉尘产生量375t/a（52.1kg/h）。本项目振动筛为封闭式，筛分粉尘通过引风机抽至布袋除尘器处理，除尘效率为99.5%。

③球磨供料仓（G3）

破碎后的物料通过皮带送入球磨供料仓内，类比同类型工程“营口中科国际科技有限公司低品位和废弃菱镁矿石综合利用项目”实际运行情况，该项目浮选生产线原矿处理规模300万吨/a，采用3.6m×6m球磨机，配套球磨供料仓，具有可类比性。经类比本项目料仓转运作业粉尘产生系数取0.005kg/t原料，本工程在料仓仓顶设置捕集罩，捕集率约95%，被捕集的粉尘总量为5.95t/a（0.8kg/h）。捕集后通过引风机抽至布袋除尘器处理，除尘效率为99.5%。

本工程破碎、筛分及供料仓受料过程收集的粉尘合计452.2t/a（62.8kg/h），经引风机抽至布袋除尘器除尘，除尘效率为99.5%，处理后颗粒物排放量2.26t/a，排放速率0.32kg/h，排放浓度<10mg/m3，满足辽宁省地方标准《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中表2“新建企业大气污染物排放浓度限值——输送、筛分、破粉碎等其他生产设施”要求（颗粒物≤30mg/m3），尾气由15m高排气筒有组织排放。

（2）无组织废气

①破碎车间（G1’）

本项目破碎筛分及球磨供料仓上料工序在封闭的破碎车间内进行。破碎及转运过程未被捕集的粉尘总量为4.05t/a（0.56kg/h）。破碎车间为封闭厂房，其无组织排放的粉尘经厂房遮挡和沉降后（削减80%），经门、窗以无组织形式逸出厂房的粉尘为0.81t/a（0.11kg/h）。

②原料库（G2’）

本项目菱镁原矿粒度~500mm，采用自卸汽车卸于原料库中，定期洒水抑尘。生产时加湿的原料矿利用高差直接落入破碎车间内的鄂式破碎机进行粗破，无需铲车倒运。参照《逸散性工业粉尘控制技术》相关资料，原料库的粉尘产生系数为0.02kg/t原料，经计算，原料库的产尘量约为25t/a（3.5kg/h）。原料库采用封闭结构，粉尘经厂房遮挡和沉降后（削减80%），其余约20%经门、窗以无组织形式逸出厂房的粉尘为5t/a（0. 7kg/h）。

③精矿库（G3’）

参照《逸散性工业粉尘控制技术》相关资料，菱镁精矿含水约10%，转运粉尘产生系数取0.012kg/t原料，经计算，精矿转运的产尘量约为12t/a（1.7kg/h）。精矿库采用封闭结构，粉尘经厂房遮挡和沉降后（削减80%），其余约20%经门、窗以无组织形式逸出厂房的粉尘为2.4t/a（0.34kg/h）。

④尾矿库（G4’）

参照《逸散性工业粉尘控制技术》相关资料，菱镁尾矿含水约12%，转运粉尘产生系数取0.01kg/t原料，经计算，尾矿转运的产尘量约为2.5t/a（0.35kg/h）。尾矿库采用封闭结构，粉尘经厂房遮挡和沉降后（削减80%），其余约20%经门、窗以无组织形式逸出厂房的粉尘为0. 5t/a（0.07kg/h）。

⑤道路运输扬尘（G5’）

本项目原矿和精矿运输均采用汽车运输，尾矿外运也采用汽车运输，运输量较大，本项目原矿、精矿、尾矿年运输量约250万t/a（原矿125万t/a；精矿100万t/a；尾矿25万t/a），汽车在运输过程中由于散落干态粉状物料和挟带地面干态粉料会产生粉尘污染，运输车辆排放源按连续污染线源无组织排放考虑。

国内对运输汽车扬尘量测定数据表明，单台汽车的扬尘量在0.2g/辆·m~41g/辆·m之间，其扬尘量主要与路况、车况、运输的物料性质有较大关系。采取路面硬化及洒水等措施后，单台汽车的扬尘量平均为10g/辆·m。

本项目采用汽车运输，场内路面均硬化，本项目与华宇集团自有矿山毗邻建设，原矿运输进场道路极短，约150m，成品运输车辆经300m道路运送到华宇集团厂区内下游厂家。本项目与下游厂家距离及位置关系见图1-4本项目周边关系图。本项目原矿及产品运输量为250万t/a，运输天数按300天计，则日运输量为8334t/d，其中原矿运输量为4167t/d，产品运输量为4167t/d，按最不利情况考虑，即运输汽车卸车后空车往返，按60t汽车计，每天运输原矿需70车次，运输距离约150m；每天运输产品需70车次，运输距离约300m。则经计算道路运输扬尘量约为94.5t/a。但其排放量与风速、湿度、路面等多种因素有关，排放量变化较大。

本项目工艺废气污染物排放情况详见下表。

表3.3-4    本项目生产废气污染物排放情况统计表

| 废气编号 | 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 及净化效率 | 排气筒编号 | 排气量 m3/h | 排放情况 |  |  | 排放参数 |  |  | 排放时数（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 速率 （kg/h） | 产生量 （t/a） |  |  |  | 速率 （kg/h） | 浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 高度 （m） | 内径 （m） | 烟气温度 （℃） |  |
| G1 | 破碎作业 | 颗粒物 | 9.9 | 71.25 | 布袋除尘器，净化效率＞99.5% | P1 | 40000 | 0.32 | <10 | 2.26 | 15 | 0.8 | 常温 | 7200 |
| G2 | 筛分作业 | 颗粒物 | 52.1 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 | 供料仓 | 颗粒物 | 0.8 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1’ | 破碎车间 | 颗粒物 | 0.56 | 4.05 | 封闭厂房，遮挡沉降80% | 无组织面源 | -- | 0.11 | -- | 0.81 | 70×20×14 |  |  | 7200 |
| G2’ | 原料库 | 颗粒物 | 3.5 | 25 |  |  | -- | 0.7 | -- | 5 | 30×30×10 |  |  | 7200 |
| G3’ | 精矿库 | 颗粒物 | 1.7 | 12 |  |  | -- | 0.34 | -- | 2.4 | 42×30×10 |  |  | 7200 |
| G4’ | 尾矿库 | 颗粒物 | 0.35 | 2.5 |  |  | -- | 0.07 | -- | 0.5 | 21×30×10 |  |  | 7200 |

3.3.2.2 废水

（1）生产废水

本项目生产工艺排水来自浓缩机、板框压滤机、带式真空过滤机以及设备和地坪冲洗，合计2351230m3/a。其中，尾矿浓缩机排水447570m3/a，尾矿板框压滤机排水112500m3/a，精矿带式真空过滤机排水1788460m3/a，设备和地坪冲洗废水2700m3/a，全部进入循环水池，经沉淀处理后回用于生产。

（2）生活污水

本项目职工80人，生活用水主要是职工饮用、卫生等用水，日常生活用水量按40L/人•d计，则本项目新增生活用水量为3.2m3/d，960m3/a，排污系数按0.85计算，生活污水的产生量约为2.72m3/d，816m3/a，生活污水水质为CODcr：300mg/L、SS：300mg/L、氨氮25 mg/L，则污染物量为CODcr：0.245 t/a、SS：0.245 t/a、氨氮0.02 t/a。生活污水排入约40m3化粪池，定期清掏，堆沤腐熟、就地就近就农利用。

3.3.2.3 噪声

本工程产生的噪声来源于生产设备产生的噪声以及道路运输噪声。

本项目的运输主要是菱镁矿石运入及产品的运出，本项目运输情况见下表。

表3.3-5  本项目主要运输情况表

| 项目 | 运输对象 | 年运输量（t） | 日运输量（t） | 运输车辆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进厂 | 菱镁矿石 | 1250000 | 4166.7 | 60t自卸汽车 |
| 出厂 | 精矿粉 | 1000000 | 3333.3 | 60t自卸汽车 |
|  | 尾矿粉 | 250000 | 833.3 | 60t自卸汽车 |
| 合计 |  | 2500000 | 8333.3 | -- |

由上表可知，本项目进场原料主要为菱镁矿石，年运输量为125万吨，出场产品为菱镁精矿粉、尾矿粉。由于菱镁矿石来自华宇集团自有菱镁矿山，产品精矿粉主要供华宇集团旗下海城华宇镁砂有限公司使用，运输道路为华宇集团内部运矿道路，不途径村庄等敏感点，因此本项目厂区外部运输只考虑出厂菱镁尾矿粉，总量为25万吨/年，平均日运输量为833.3t/d，运输车辆为自卸汽车（按60t计算），每天按7h运输时间考虑，道路平均车流量为每小时2辆（往返4辆），考虑到各时段运输量不均匀性，按最不利情况考虑，运输车最大流量以4车次/h计，且均为一个运输方向。

本项目产品运输均采用汽车道路运输，主要利用农村道路和其他等级公路，厂内道路进行硬化处理，厂外通过厂区北侧道路与G16等道路相连。运输过程道路两侧村庄主要有南二道村、南三道村、高家峪村等村庄，村庄道路两侧居民为声环境主要保护目标，主要为距离道路中心线20m范围内的居民。

60t重型（大型车）在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级按下式计算：

Lw=22.0+36.32 lg S

式中：Lw—平均辐射噪声级，dB

S—平均车速，km/h

60t重型车（大型车）不同车速在参照点（7.5m）处的平均辐射噪声级计算结果见下表。

表5.3-5  不同车速在参照点处的平均辐射噪声级计算结果

| 车速（km/h） | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车噪声值（dB） | 69.5 | 75.8 | 80.4 | 83.9 |

生产设备产生的噪声为由于机械的撞击、磨擦、转动等运动而引起的机械噪声，主要噪声源有破碎机、筛分机、球磨机、搅拌槽、泵类、风机等。在采取噪声控制措施前，各主要噪声源在75~105dB。各种噪声源强统计见下表。

表3.3-6    本项目噪声源强统计表

| 序号 | 噪声源 | 数量 | 噪声级/dB(A) | 位置 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 颚式破碎机 | 1 | 95~105 | 破碎车间内 | 房屋隔声、减震 |
| N2 | 颚式破碎机 | 2 | 95~105 | 破碎车间内 | 房屋隔声、减震 |
| N3 | 振动筛分机 | 1 | 90~100 | 破碎车间内 | 房屋隔声、减震 |
| N4 | 圆锥破碎机 | 1 | 95~105 | 破碎车间内 | 房屋隔声、减震 |
| N5 | 风机 | 1 | 85~95 | 破碎车间内 | 弹性接头和消声器 |
| N6 | 球磨机 | 1 | 90~100 | 磨矿车间内 | 房屋隔声、减震 |
| N7 | 搅拌槽 | 2 | 85 | 浮选车间内 | 房屋隔声、减震 |
| N8 | 反浮选机 | 16 | 75 | 浮选车间内 | 房屋隔声、减震 |
| N9 | 带式过滤机 | 2 | 80 | 过滤车间内 | 房屋隔声、减震 |
| N10 | 板框压滤机 | 2 | 80 | 过滤车间内 | 房屋隔声、减震 |
| N11 | 泵类 | 1 | 75~85 | 泵房 | 室内布置，房屋隔声 |
| -- | 铲车 | 1 | 75~85 | 原料库 | 房屋隔声 |

对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界四邻的影响。采取的噪声控制措施如下：

（1）声源治理

在满足工艺设计的前提下，选用低噪声的设备：风机采用低噪声型号，各种泵类采用低噪声产品。

（2）减振与隔振

机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还能直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中内外辐射噪声。为了防止振动产生的噪声污染，颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛等振动较大的设备均采取相应的减振措施。振动较大的设备设置单独基础，并在强振设备与管道间采取柔性连接方式，以防止振动产生噪声。

（3）隔声

球磨机、搅拌槽、浮选机等均设置于建筑厂房中，厂房采用隔声、吸声材料制作门窗、砌体等。本项目生产主厂房为框架结构，内夹100mm厚岩棉层进行保温及隔音，厂房窗户为双层密闭隔声窗，可防止噪声的扩散与传播。

（4）其它

总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及车间噪声强弱，利用建构筑物、绿化植物等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，以起到降低噪声影响的作用。

经采取上述措施后，本工程环境噪声强度将大为降低，各噪声设备产生的噪声得到控制，预计厂区厂界四周昼夜噪声可分别低于60dB(A)和50dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类要求。

3.3.2.4 固体废物

（1）一般固废

①振动筛废筛网

本项目振动筛筛网需定期更换，废筛网产生量为60t/a，定期由厂家回收，不外排。

②布袋除尘器收尘灰

本项目原矿破碎、筛分、转运过程除尘器收集的除尘灰合计约449.94t/a，定期收集后，可直接回用于生产。

③球磨机废钢球

本项目球磨机钢球需定期更换，废钢球产生量为600t/a，定期由厂家回收，不外排。

④循环水池矿泥

本项目循环水池的矿泥年产生量约24000t/a，主要成分为MgO，定期清掏后送尾矿库。

⑤厂房遮挡粉尘

本项目原料库、破碎车间、精矿库、尾矿库地面厂房遮挡沉降的粉尘约34.84t/a，定期清扫收集后，可直接回用于生产。

⑥废含油抹布

本项目设备检修保养过程中废含油抹布产生量0.002 t/a，根据《危险废物豁免管理清单》废含油抹布可混入生活垃圾处理，全过程不按危险废物管理。

⑦生活垃圾

本项目生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算。本项目共有员工80人，年生产天数为300天，则生活垃圾产生量约为12t/a。生活垃圾倒至指定的垃圾箱，并由环卫部门定期清运到指定地点统一处理。

（2）危险废物

本项目危险废物的产生与处置措施见表3.3-7。

表3.3-7    危险废物的产生与处置措施一览表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废润滑油桶 | HW08 | 900-214-08 | 0.1 | 设备维修保养 | 固体 | 润滑油 | 润滑油 | 3个月 | T | 委托有资质单位进行无害化处理 |
| 浮选药剂包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.8 | 浮选过程 | 固体 | 浮选药剂 | 浮选药剂 | 1个月 | T/In |  |

①废润滑油桶

根据《国家危险废物名录（2016年）》废润滑油桶属HW08废矿物油与含矿物油废物，危险代码为900-214-08，本项目废润滑油桶产生量约为0.1t/a，暂存于厂内危废暂存间，定期送有资质单位进行无害化处理。

②浮选药剂包装桶

本项目反浮选药剂由包装桶承装，使用过程中产生废包装桶，废包装桶沾染浮选药剂，根据《国家危险废物名录》（2016年）浮选药剂废包装桶属HW49其他废物，危险代码为900-041-49，本项目废润滑油桶产生量约为0.8t/a，暂存于厂内危废暂存间，定期送有资质单位进行无害化处理。

本项目固体废物的数量及种类详见表3.3-8。

表3.3-8    固体废物的数量及种类

| 编号 | 污染源及污染物 | 产生量（t/a） | 排放规律 | 分类 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 振动筛废筛网 | 60 | 间断 | 一般固废 | 厂家回收 |
| S2 | 布袋除尘器收尘灰 | 449.94 | 间断 | 一般固废 | 回用于生产 |
| S3 | 球磨机废钢球 | 600 | 间断 | 一般固废 | 厂家回收 |
| S4 | 循环水池矿泥 | 24000 | 间断 | 一般固废 | 作为尾矿外售 |
| -- | 厂房遮挡粉尘 | 34.84 | 间断 | 一般固废 | 回用于生产 |
| -- | 浮选药剂包装桶 | 0.8 | 间断 | 危险废物（HW49，900-041-49） | 委托资质单位处理 |
| -- | 废润滑油桶 | 0.1 | 间断 | 危险废物（HW08，900-214-08） | 委托资质单位处理 |
| -- | 废含油抹布 | 0.002 | 间断 | 豁免管理危险废物 | 环卫清运 |
| -- | 生活垃圾 | 12 | 间断 | 一般固废 | 环卫清运 |

3.3.3 非正常工况污染分析

3.3.3.1 非正常工况废气

本项目环保设备故障非正常工况主要考虑破碎车间布袋除尘器故障的情况，废气未经有效处理排入大气，按除尘效率40%考虑，废气非正常排放源强见下表。

表3.3-9    本项目废气非正常排放源强

| 污染源排放口 | 污染物 | 非正常工况排放速率（kg/h） | 非正常工况排放浓度mg/m3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎筛分排气筒P1 | 颗粒物 | 38.4 | 960 | 直接排放 |

当出现非正常工况时，有组织废气污染源颗粒物浓度已无法满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中的表2标准。此时应及时停机检修，维修完成后方可正常生产。本项目应强化运行过程环保设备管理，降低非正常工况的频次。

3.3.3.2 非正常工况废水

本项目废水事故排放主要为浮选设备运转不正常，导致矿浆排到车间或厂区的情况。该情况常见于磨机“胀肚”(当给矿能力超过磨机的通过能力，或磨矿浓度不合理及磨矿介质不合理时发生的不正常现象)以及浓缩机发生故障时。从浮选厂的实际运行看，这些情况较易判断，如磨机发生“胀肚”时，主电机电流表指示下降；分级机溢流“跑粗”现象严重，返砂量明显增大，有经验或受过培训的工人很容易判断。

因此，发生上述事故可及时发现，流失的矿浆量较少，可通过冲洗地坪使其进入车间内的事故池中不外排。本项目矿浆输送量约500m3/h，假设事故发生30分钟，则估算出矿浆事故排放量约250m3。本项目事故池总容积为1000m3，事故矿浆待故障排除后由泵送回生产系统中。

3.3.4 平衡分析

3.3.4.1 物料平衡

本浮选项目物料平衡情况见表3.3-10，物料平衡图见图3-5。扩建后全厂物料平衡情况见表3.3-11和图3-6。

表3.3-10  本项目物料平衡分析表

| 投入量（t/a） |  | 产出量（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进料名称 | 进料量 | 类别 | 出料名称 | 出料量 | 去向 |
| 菱镁原矿 | 1250000 | 产品 | 菱镁精矿 | 1000000 | 精矿库 |
| 反浮选药剂 | 1500 |  | 菱镁尾矿 | 227489.03 | 尾矿库 |
| 除尘灰 | 449.94 | 废气 | 有组织颗粒物 | 2.26 | 排入大气 |
| 落地粉尘 | 34.84 |  | 无组织颗粒物 | 8.71 |  |
| -- | -- | 固废 | 除尘灰 | 449.94 | 回用于 生产 |
| -- | -- |  | 落地粉尘 | 34.84 |  |
| -- | -- |  | 循环水池矿泥 | 24000 | 尾矿库 |
| 合计 | 1251984.78 | -- | 合计 | 1251984.78 | -- |

图3-5  本项目物料平衡图（单位：t/a）

表3.3-11  全厂物料平衡一览表

| 投入量（t/a） |  | 产出量（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进料名称 | 进料量 | 类别 | 出料名称 | 出料量 | 去向 |
| 菱镁原矿 | 1450000 | 产品 | 菱镁精矿 | 1155000 | 精矿库 |
| 反浮选药剂 | 1700 |  | 菱镁尾矿 | 268686.69 | 尾矿库 |
| 除尘灰 | 449.94 | 废气 | 有组织颗粒物 | 2.26 | 排入大气 |
| 落地粉尘 | 41.86 |  | 无组织颗粒物 | 11.05 |  |
| -- | -- | 固废 | 除尘灰 | 449.94 | 回用于 生产 |
| -- | -- |  | 落地粉尘 | 41.86 |  |
| -- | -- |  | 循环水池矿泥 | 28000 | 尾矿库 |
| 合计 | 1452191.8 | -- | 合计 | 1452191.8 | -- |

图3-6  本项目扩建后全厂物料平衡图（单位：t/a）

3.3.4.2 氧化镁平衡

本项目MgO平衡情况见下表和图3-7。

表3.3-12  MgO平衡分析表

| 投入量 |  |  |  | 产出量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进料名称 | 进料量 （t/a） | 氧化镁含量（%） | 氧化镁 进量 （t/a） | 出料名称 | 出料量 （t/a） | 氧化镁 含量 （%） | 氧化镁 出量 （t/a） |
| 菱镁原矿 | 1250000 | 45 | 562500 | 菱镁精矿 | 1000000 | 47 | 470000 |
| 除尘灰 | 449.94 | 45 | 202.5 | 菱镁尾矿 | 227489.03 | 37 | 83671.5 |
| 落地粉尘 | 34.84 | 45 | 15.7 | 有组织颗粒物 | 2.26 | 45 | 1.0 |
| -- | -- | -- | -- | 无组织颗粒物 | 8.71 | 45 | 3.9 |
| -- | -- | -- | -- | 除尘灰 | 449.94 | 45 | 202.5 |
| -- | -- | -- | -- | 落地粉尘 | 34.84 | 45 | 15.7 |
| -- | -- | -- | -- | 循环水池矿泥 | 24000 | 37 | 8823.6 |
| 合计 |  |  | 562718.2 | 合计 |  |  | 562718.2 |

图3-7  本项目MgO平衡图（单位：t/a）

3.3.4.3 硅平衡

本项目SiO2平衡情况见下表和图3-8。

表3.3-13  本项目SiO2平衡分析表

| 投入量 |  |  |  | 产出量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进料名称 | 进料量 （t/a） | SiO2含量（%） | SiO2进量 （t/a） | 出料名称 | 出料量 （t/a） | SiO2含量 （%） | SiO2出量 （t/a） |
| 菱镁原矿 | 1250000 | 3.9 | 48750 | 菱镁精矿 | 1000000 | 0.16 | 1600 |
| 除尘灰 | 449.94 | 3.9 | 17.55 | 菱镁尾矿 | 227489.03 | 18.75 | 42643.57 |
| 落地粉尘 | 34.84 | 3.9 | 1.36 | 有组织颗粒物 | 2.26 | 3.9 | 0.09 |
| -- | -- | -- | -- | 无组织颗粒物 | 8.71 | 3.9 | 0.34 |
| -- | -- | -- | -- | 除尘灰 | 449.94 | 3.9 | 17.55 |
| -- | -- | -- | -- | 落地粉尘 | 34.84 | 3.9 | 1.36 |
| -- | -- | -- | -- | 循环水池矿泥 | 24000 | 18.78 | 4506 |
| 合计 |  |  | 48768.91 | 合计 |  |  | 48768.91 |

图3-8  本项目SiO2平衡图（单位：t/a）

3.3.4.4 水平衡

（1）用水量

①球磨机用水

本项目球磨机用水量为2250080m3/a，其中2148900m3/a来自循环池回水，新水用量101180m3/a。

②矿浆搅拌槽用水

本项目在药剂搅拌槽中加水调配反浮选剂，之后加入矿浆搅拌槽内与矿浆充分混合，用水量为5950m3/a。

③浓缩机用水

反浮选机产生的尾矿在尾矿沉淀池中沉淀，由于尾矿比较粘稠，需用水冲至浓缩机中，用水量为80000m3/a，来自循环池回水。

④滤布冲洗水

经反浮选合格后的精矿浆送至真空带式过滤机脱水，滤布需定期冲洗，冲洗水用量为80000m3/a，来自循环池回水。

⑤设备、地坪冲洗

设备、地坪冲洗水用量为3000m3/a。

⑥职工生活用水

本项目职工80人，生活用水主要是职工饮用、卫生等用水，日常生活用水量按40L/人•d计，则日常生活用水量约960m3/a。

（2）排水量

①生产工艺排水

本项目生产工艺排水来自浓缩机447570m3/a、板框压滤机112500m3/a、真空带式过滤机1788460m3/a，以及设备和地坪冲洗排水2700m3/a，合计2351230m3/a，全部进入循环水池沉淀后回用于生产。

②生活排水

参照《环保统计手册》生活污水产生量约为用水量的85%，则本项目生活污水产生量约为816m3/a，排入本项目新建化粪池，定期清掏，堆沤腐熟、就地就近就农利用。

本项目水平衡分析见表3.3-14和图3-9，工业水循环利用率95%。全厂水量平衡见图3-10。

图3-9  本项目水量平衡图（单位：m3/a）

表3.3-14  本项目水平衡分析一览表         单位：m3/a

| 项目 | 原料带入 | 回用水 | 新水 | 损耗 |  | 废水 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮选生产工艺 | 62500 | 2148900 | 107130 | 蒸发损耗 | 42330 | 0 （2146200） | 循环水池不外排 |
|  |  |  |  | 尾矿带走 | 30000 |  |  |
|  |  |  |  | 精矿带走 | 100000 |  |  |
| 设备、地坪冲洗 | 0 | 0 | 3000 | 300 |  | 0 （2700） |  |
| 职工生活 | 0 | 0 | 960 | 144 |  | 816 | 化粪池，清掏堆沤腐熟后就近就农利用 |
| 合计 | 62500 | -- | 111090 | 172774 |  | 816 | -- |

图3-10  全厂水量平衡图（单位：m3/a）

3.4 污染物排放情况

3.4.1 本项目污染物排放统计

本项目运营期污染物排放情况见下表。

表3.4-1  本项目污染物产生和排放情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 性质 | 污染物产生情况 |  |  |  | 治理措施及净化效率 | 污染物排放情况 |  |  | 排放参数 |  |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量（t/a） | 速率 （kg/h） |  |  |  | 排放量（t/a） | 浓度（mg/m3） | 速率 | 风量（m3/h） | 高度 | 出口内径（m） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （kg/h） |  | （m） |  |  |
| 大气污染源 | 破碎作业 | 颗粒物 | 点源 | 71.25 | 9.9 |  |  | 布袋除尘器，净化效率＞99.5% | 2.26 | <10 | 0.32 | 40000 | 15 | 0.8 | 达标 |
|  | 筛分作业 | 颗粒物 |  | 375 | 52.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供料仓 | 颗粒物 |  | 5.95 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 破碎车间 | 颗粒物 | 面源 | 4.05 | 0.56 |  |  | 封闭厂房，遮挡沉降80% | 0.81 | -- | 0.11 | 70×20×14 |  |  | 达标 |
|  | 原料库 | 颗粒物 | 面源 | 3.5 | 25 |  |  |  | 5 | -- | 0. 7 | 30×30×10 |  |  | 达标 |
|  | 精矿库 | 颗粒物 | 面源 | 1.7 | 12 |  |  |  | 2.4 | -- | 0.34 | 42×30×10 |  |  | 达标 |
|  | 尾矿库 | 颗粒物 | 面源 | 0.35 | 2.5 |  |  |  | 0.5 | -- | 0.07 | 21×30×10 |  |  | 达标 |
| 水污染源 | 污染源 | 污水量 | 污染物 | 产生浓度 |  | 产生量（t/a） |  | 措施 | 污染物 | 排放浓度 | 排放量（t/a） | 去向 |  |  |  |
|  | 名称 | （m3/a） | 名称 | （mg/L） |  |  |  |  | 名称 | （mg/L） |  |  |  |  |  |
|  | 生产工艺 | 2351230 | SS | / |  | / |  | 循环水池 | SS | / | / | 回用于生产，不外排 |  |  |  |
|  | 生活污水 | 816 | CODcr | 300 |  | 0.245 |  | 排入化粪池 | CODcr | 300 | 0.245 | 定期清掏，堆沤腐熟、就地就近就农利用 |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 25 |  | 0.02 |  |  | NH3-N | 25 | 0.02 |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 300 |  | 0.245 |  |  | SS | 300 | 0.245 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 污染源 | 废物名称 | 废物 性质 | 废物产生量（t/a） |  |  | 处置措施 |  |  |  |  | 是否符合环保要求 |  |  |  |
|  | 生产过程 | 振动筛 废筛网 | 一般固废 | 60 |  |  | 定期由厂家回收，不排放 |  |  |  |  | 符合环保要求 |  |  |  |
|  |  | 布袋除尘器收尘灰 |  | 449.94 |  |  | 回用于生产 |  |  |  |  | 符合环保要求 |  |  |  |
|  |  | 球磨机 废钢球 |  | 600 |  |  | 定期由厂家回收，不排放 |  |  |  |  | 符合环保要求 |  |  |  |
|  |  | 循环水池 矿泥 |  | 24000 |  |  | 送尾矿库定期外售 |  |  |  |  | 符合环保要求 |  |  |  |
|  |  | 厂房遮挡 粉尘 |  | 34.84 |  |  | 回用于生产 |  |  |  |  | 符合环保要求 |  |  |  |
|  |  | 浮选药剂 包装桶 | 危险废物 | 0.8 |  |  | 委托资质单位处理 |  |  |  |  | 符合环保要求 |  |  |  |
|  |  | 废润滑油桶 |  | 0.1 |  |  | 委托资质单位处理 |  |  |  |  | 符合环保要求 |  |  |  |
|  |  | 废含油抹布 | 豁免管理危险废物 | 0.002 |  |  | 由环卫部门定期处理 |  |  |  |  | 符合环保要求 |  |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 12 |  |  | 由环卫部门定期处理 |  |  |  |  | 符合环保要求 |  |  |  |

3.4.2 扩建后污染物排放“三本账”

本项目实施后全厂污染物排放量统计见下表。

表3.4-2  本项目污染物产生和排放情况一览表

| 污染物名称 |  | 现有工程 排放量 | “以新带老”削减量 | 本项目 排放量 | 本项目实施后全厂排放量 | 增减量* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织颗粒物（t/a） | 0 | 0 | 2.26 | 2.26 | +2.26 |
|  | 无组织颗粒物（t/a） | 2.34 | 0 | 8.71 | 11.08 | +8.71 |
| 废水 | 水量（m3/a） | 210 | 0 | 816 | 1026 | +816 |
|  | CODCr（t/a） | 0.063 | 0 | 0.245 | 0.308 | +0.245 |
|  | SS（t/a） | 0.063 | 0 | 0.245 | 0.308 | +0.245 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.005 | 0 | 0.02 | 0.025 | +0.02 |
| 固废 | 振动筛废筛网 | 0 | 0 | 0（60） | 0（60） | 0 |
|  | 布袋除尘器 收尘灰 | 0 | 0 | 0（449.94） | 0（449.94） | 0 |
|  | 球磨机废钢球 | 0（80） | 0 | 0（600） | 0（680） | 0 |
|  | 循环水池矿泥 | 0（4000） | 0 | 0（24000） | 0（28000） | 0 |
|  | 浮选药剂 包装桶 | 0（0.1） | 0 | 0（0.8） | 0（0.9） | 0 |
|  | 厂房遮挡粉尘 | 0（7.02） | 0 | 0（34.84） | 0（41.86） | 0 |
|  | 废含油抹布 | 0（0.001） | 0 | 0（0.002） | 0（0.003） | 0 |
|  | 废润滑油桶 | 0（0.05） | 0 | 0（0.1） | 0（0.15） | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0（4.5） | 0 | 0（12） | 0（16.5） | 0 |
| *注：“+”号表示增加，“－”号表示削减，（）内为产生量 |  |  |  |  |  |  |

4. 环境现状调查与评价

4.1 自然环境概况

4.1.1 地理位置

海城市位于辽宁省中南部，距省会沈阳市127公里。地理坐标为东经122º18′～123º08′，北纬40º29′～41º11′。海城市地处松辽平原南缘，辽河下游左岸，辽东半岛北端，南临营口市所辖大石桥市，北靠鞍山市的千山区和辽阳市，东与岫岩县接壤，西与盘锦市的大洼、盘山、台安三县隔辽河相望。全市南北宽容44公里，东西长80公里，总面积2732平方公里，其中市区面积约57.9平方公里。

八里镇位于海城东南部。全镇24个村，人口3.8万，总面积100平方公里。全镇属于半平原半丘陵地形，大盘公路、海英公路交汇于内，并且拥有两条铁路专用线，交通十分便利。

本项目位于辽宁省海城市八里镇铧子峪村，华宇集团现有厂区内，项目中心地理坐标为东经122.725482°，北纬40.716989°。本项目地理位置详见图4-1。

4.1.2 地形地貌

海城市地貌复杂，全市有山地、丘陵、平原、洼地，地势东南高、西北低，由东南向西北倾斜。东部山区及丘陵地带绝大部分海拔高度在60~500m之间，西部平原从海拔60m呈缓坡逐渐下倾至浑河、太子河平原。

海城市境内东部群山起伏，山峦叠翠。千山山脉，犹如一条巨龙伏卧在东大门，形成天然屏障。

图4-1  本项目地理位置图

4.1.3 地表水系

据测查，海城市水资源总量为7.62亿m3，其中地表水3.69亿m3，占48.43%；地下水3.93亿m3，占51.57%。可开采利用水资源7.28亿m3，其中地表水3.3亿m3，地下水3.92亿m3。

海城市太子河、浑河、大辽河，纵横南北；海城河、五道河、三通河、杨柳河，八里河横贯东西。炒铁河系太子河支流。海城市地表水系图见图4-2。

4.1.4 气候气象

（1）气温

海城市暖温带、半湿润大陆季风气候，四季分明，气候变化明显，具有夏季炎热多雨、冬季寒冷干燥的特征。年平均气温为8.4℃。最热月份为7月，月平均气温24.6℃；最冷月份为1月，月平均气温-11.2℃，年最高温差36.8℃。年平均最低气温，山区7.4℃；平原8.4℃；沿河8.5℃。

（2）日照

海城地区年平均日照为2663小时。农作物生长季节（4-9月）为1475.6小时，占全年总日照时数的55.41%，其中5月份为峰值月，日照时数280.1小时；12月日照时数最少，只有177.2小时。日照时数实际变化较大，最多年份与最少年份相差427.2小时。日照数地域差异不大，山区略高于沿河地区。

（3）结冻、解冻期

海城市土壤开始结冻的最早日期为10月16日，稳定结冻日期为11月26日；解冻日期为3月26日，稳定解冻日期在3月11日左右，平均冻深1-1.2米。

（4）相对湿度

全市多年平均相对湿度为66%。8月份最大，5月份最小。相对湿度多年平均是1月65%，2月61%，3月57%，4月54%，5月53%，6月66%，7月79%，8月81%，9月73%，10月68%，11月66%，12月66%。

（5）降水量

海城市年均降水量691.3mm，季节降水分布不均。冬季（12月－次年2月）为21.4mm，占全年的3.10%；夏季（3-5月）为104.2mm，占全年的15.07%；冬

本项目位置

图4-2  本项目地表水系图    （比例  1：1000000）

季（9-11月）为127.5mm，占全年的18.44%；夏季（6-8月）为438.2mm，占全年的63.39%。降水高峰出现在8月份，月降水量平均为190.9mm，比冬、春两季降水总量还多65.3mm。

（6）蒸发量

海城市多年平均蒸发量为1767mm。5-6月份蒸发量最大，约598.5mm，占全年蒸发量的33.87%，常出现旱象。地区间蒸发量不等，由东南向西北递增，东部低山丘陵地区约1450mm，西北部沿河地区约1750mm。

（7）风向

该地区常年主导风向为SSE，年平均风速为2.8m/s，年最大风速23m/s。

4.1.5 水文地质

项目场址所处位置为平原微丘区，地势较为平坦。该地段地质为第四纪地层，地层稳定，沉积规律较好，工程地质无大病害和构造上的不利组合。区域构造：其基岩为鞍山群的混合岩和混合花岗岩。

根据国家地震烈度区划图标定，本地区地震烈度为Ⅶ度。

海城市水文地质情况，岩土结构特征自上而下依次为素填土、粉质粘土、细砂、中砂、粗砂。素填土由粘性土、砂土组成，厚度为0.50-1.50m，层底高程15.29-16.65m；粉质粘土层厚1.20-7.70m，层底高程8.20-13.54m；细砂层厚0.50m-1.10m，层底高程11.61-12.50m；中砂厚度2.30-4.50m，层底高程4.61-6.60m；粗砂揭露1.40-14.00m。海城市水文地质图见图4-3。

4.2 环境质量现状调查

4.2.1 环境空气质量现状调查与评价

4.2.1.1 常规污染物环境空气质量现状调查与评价

根据各环境要素导则要求，本项目环境空气质量现状调查的常规因子数据采用《2018年鞍山市环境质量报告书》中的空气质量数据。本项目所在区域空气质量达标区判定情况见下表。

图4-3  本项目水文地质图

表4.2-1  鞍山市空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （µg/m3） | 标准值 （µg/m3） | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 41 | 35 | 117 | 超标 |
|  | 第95百分位数日平均 | 82 | 75 | 109 | 超标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 77 | 70 | 110 | 超标 |
|  | 第95百分位数日平均 | 127 | 150 | 85 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 22 | 60 | 37 | 达标 |
|  | 第98百分位日平均 | 52 | 150 | 35 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 34 | 40 | 85 | 达标 |
|  | 第98百分位数日平均 | 60 | 80 | 75 | 达标 |
| CO | 第95%百分位日平均 | 2200 | 4000 | 55 | 达标 |
| O3 | 第90%百分位日最大8h滑动平均质量浓度 | 158 | 160 | 99 | 达标 |

由上表可知，本项目所在区域PM10的年平均浓度、PM2.5年平均浓度和第95百分位数日平均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，为不达标区。除臭氧指标与2017年持平外，其余各项污染物浓度与上年相比均下降。

随着《辽宁省大气污染防治行动方案》、《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020 年）》等的实施，通过严控新建小型燃煤热源、全面拆除燃煤小锅炉、加强施工扬尘整治、严控交通扬尘、严控工业堆场扬尘、加大城乡绿化力度、规定新改扩建项目执行特别排放限值等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将进一步得到改善。

海城市落实中央环保督查反馈意见，特召开了一系列镁制品企业综合整治审核工作会议，并制订了《海城市人民政府办公室关于印发海城市镁砂行业环境污染整治行动方案的通知》（海政办发【2017】131号）和《海城市人民政府办公室关于印发镁制品企业综合整治审核工作方案》（海政办发【2018】9号），针对粉尘污染严重区域进行了整治，并取得了良好的效果。

4.2.1.2 特征污染物环境空气质量现状调查与评价

（1）监测因子

TSP。

（2）监测点位布设

本项目引用《辽宁华子玉镁铝科技有限公司低品位菱镁矿经浮选电熔后生产12万吨/年镁碳砖生产线项目环境影响报告书》中的监测数据，监测点位布置情况见表4.2-2，位置见图4-4。

表4.2-2  环境空气质量现状监测点位

| 编号 | 监测点位 | 相对本项目的方位 | 与本项目距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 铧子峪村居民楼 | N | 1459 |

（3）监测时间及频率

监测时间为2020年02月19日~02月25日，共7天，TSP监测24小时均值。

（4）分析方法

各监测因子的监测分析方法和检出限见表4.2-3。

表4.2-3  大气污染物监测项目及分析方法

| 检测 项目 | 分析方法及编号 | 最低检出限 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及其修改单 | 0.001mg/m3 | 分析电子天平scjc-hj-007 |

图4-4  本项目监测点位图

（5）评价标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中附录A参考浓度二级标准限值，TSP的24小时平均值300μg/m3。

（6）环境现状监测结果统计

①统计方法

对各监测点的原始数据进行整理，对各污染物一次浓度范围、一次最高值、日浓度波动范围、一次值及日均值超标率、超标浓度、浓度日变化规律等进行分析统计和评价。统计方法如下：

检出率= × 100%；       超标率= × 100%

超标倍数=-1

②监测期间气象参数

监测期间气象参数见表4.2-4。

表4.2-4  环境空气监测期间气象参数统计表

| 检测日期 | 检测时间 | 气象参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风向 | 风速（m/s） | 温度（℃） | 大气压（kPa） | 天气 |
| 2月19日 | 日均 | SE | 1.3 | -4.8 | 101.7 | 晴 |
|  | 8时 | SE | 1.2 | -5.1 | 101.8 |  |
|  | 14时 | SE | 1.5 | 2.7 | 101.2 |  |
|  | 20时 | SE | 1.2 | -7.2 | 101.9 |  |
|  | 2时 | S | 1.1 | -9.8 | 101.9 |  |
| 2月20日 | 日均 | SE | 2.1 | 2.5 | 101.2 | 多云 |
|  | 8时 | SE | 2.1 | 0.7 | 101.4 |  |
|  | 14时 | SE | 2.3 | 4.8 | 100.9 |  |
|  | 20时 | S | 1.9 | 0.2 | 101.4 |  |
|  | 2时 | SE | 1.7 | 0.5 | 101.4 |  |
| 2月21日 | 日均 | SW | 1.5 | -4.3 | 101.7 | 多云 |
|  | 8时 | SW | 1.8 | -5.6 | 101.8 |  |
|  | 14时 | SW | 1.6 | 0.7 | 101.4 |  |
|  | 20时 | S | 1.4 | -4.4 | 101.7 |  |
|  | 2时 | SW | 1.2 | -7.8 | 101.9 |  |
| 2月22日 | 日均 | NW | 2.5 | -3.8 | 101.7 | 晴 |
|  | 8时 | N | 2.5 | -4.2 | 101.7 |  |
|  | 14时 | NW | 2.2 | 1.8 | 101.3 |  |
|  | 20时 | NW | 2.7 | -5.4 | 101.8 |  |
|  | 2时 | NW | 2.5 | -7.5 | 101.9 |  |
| 2月23日 | 日均 | SW | 2.6 | 1.7 | 101.3 | 多云 |
|  | 8时 | S | 2.7 | -3.1 | 101.7 |  |
|  | 14时 | SW | 2.6 | 6.5 | 100.8 |  |
|  | 20时 | SW | 2.4 | -4.3 | 101.7 |  |
|  | 2时 | SW | 2.6 | -5.8 | 101.8 |  |
| 2月24日 | 日均 | NE | 1.1 | 2.7 | 101.2 | 多云 |
|  | 8时 | N | 1.2 | 4.2 | 100.9 |  |
|  | 14时 | NE | 1.1 | 5.5 | 100.8 |  |
|  | 20时 | NE | 1.3 | 3.0 | 101.0 |  |
|  | 2时 | NE | 0.9 | -1.8 | 101.4 |  |
| 2月25日 | 日均 | NE | 3.2 | -2.5 | 101.6 | 多云 |
|  | 8时 | NE | 3.2 | -3.2 | 101.6 |  |
|  | 14时 | NE | 3.4 | 3.7 | 101.1 |  |
|  | 20时 | NE | 3.3 | -4.8 | 101.7 |  |
|  | 2时 | N | 3.2 | -5.6 | 101.8 |  |

③大气环境现状监测结果分析

各监测因子的监测结果见表4.2-5。

表4.2-5  环境空气TSP监测结果统计表

| 监测日期 |  | 监测点位 |  | 日均值（μg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.02.19 | 铧子峪村居民楼 |  | 108 |  |
| 2020.02.20 |  |  | 95 |  |
| 2020.02.21 |  |  | 104 |  |
| 2020.02.22 |  |  | 106 |  |
| 2020.02.23 |  |  | 97 |  |
| 2020.02.24 |  |  | 91 |  |
| 2020.02.25 |  |  | 103 |  |

由监测结果可知，评价区域内TSP的最大日均值为108μg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中附录A参考浓度二级标准限值。

4.2.2 声环境质量现状调查与评价

（1）监测点位布设

本次声环境质量现状调查共设置4个环境噪声监测点位，点位位置详见表4.2-6及图4-4。

表4.2-6  环境噪声监测点位经纬度

| 点位 | 监测点位名称 |
| --- | --- |
| 1# | 厂界东侧外1m |
| 2# | 厂界南侧外1m |
| 3# | 厂界西侧外1m |
| 4# | 厂界北侧外1m |

（2）监测时间及频次

监测时间为2天（2020年01月08日~09日），监测频次为昼间2次，夜间2次。

（3）监测方法

监测方法按照声环境质量标准（GB3096-2008）中规定方法执行。

（4）评价标准

本次评价各点位噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

（5）监测结果统计与分析

监测结果统计见表4.2-7。

表4.2-7  噪声监测结果

| 监测点位 | 2020年5月25日 |  |  |  | 2020年5月26日 |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间1 | 昼间2 | 夜间1 | 夜间2 | 昼间1 | 昼间2 | 夜间1 | 夜间2 |  |
| 1#东侧厂界外1m处 | 53 | 51 | 40 | 44 | 52 | 52 | 40 | 42 | dB（A） |
| 2#南侧厂界外1m处 | 52 | 50 | 39 | 42 | 53 | 51 | 38 | 43 | dB（A） |
| 3#西侧厂界外1m处 | 54 | 53 | 43 | 44 | 55 | 50 | 43 | 45 | dB（A） |
| 4#北侧厂界外1m处 | 56 | 55 | 47 | 46 | 57 | 54 | 45 | 47 | dB（A） |

监测结果分析：

由统计结果可以看出，本项目所在厂区四个厂界的昼间、夜间监测值均可满足排放标准要求。

4.2.3 地下水环境质量现状监测与评价

本项目地下水监测数据引用《辽宁华子玉镁铝科技有限公司低品位菱镁矿经浮选电熔后生产12万吨/年镁碳砖生产线项目环境影响报告书》中的监测数据，监测单位为辽宁三川检测有限公司，监测时间为2020年2月19日。

（1）监测项目

地下水监测项目为：pH、铅、铁、锰、砷、汞、氨氮、耗氧量、挥发性酚类、石油类、亚硝酸盐、硝酸盐氮、溶解性总固体、总硬度、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、CO32-、Cl-、SO42-，共24项，并记录水位高度。

（2）监测点位

地下水质量现状调查共设3个监测点位，具体见表4.2-8及图4-4。

表4.2-8  地下水监测点位

| 点位 | 监测点位名称 | 相对本项目方位 | 相对距离距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 范家峪村 | W | 260 |
| 2# | 华宇集团厂区 | N | 1080 |
| 3# | 南二道村 | N | 1600 |

（3）监测时间及频次

采样时间为2020年2月19日，每天1次。

（4）分析方法

本项目地下水监测项目具体分析方法及检出限见表4.2-9。

表4.2-9  地下水监测项目分析方法

| 检测项目 | 分析方法及编号 | 仪器及编号 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006(5.1)玻璃电极法 | pH，氟离子，电导率三合一检测仪 scjc-hj-025 | 0（无量纲） |
| 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006(7.1) 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 50ml滴定管 | 1.0mg/L |
| 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(11.1) 无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收石墨炉分光光度计scjc-hj-026 | 2.5μg/L |
| 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(2.1) 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计scjc-hj-028 | 0.3mg/L |
| 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(3.1) 无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计scjc-hj-028 | 0.05mg/L |
| 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(8.1) 原子荧光法 | 原子荧光光度计 scjc-hj-027 | 0.1μg/L |
| 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006(6.1) 氢化物原子荧光法 | 原子荧光光度计 scjc-hj-027 | 1.0μg/L |
| 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(9.1) 纳氏试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计scjc-hj-030 | 0.02mg/L |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机综合指标GB/T5750.7-2006（1.1）酸性高锰酸钾法 | 50ml滴定管 | 0.05mg/L |
| 挥发酚类 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(9.1) 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 紫外可见分光光度计scjc-hj-030 | 0.002mg/L |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 紫外分光光度法 HJ 970-2018 | 紫外可见分光光度计scjc-hj-030 | 0.01mg/L |
| 亚硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（10.1）重氮偶合分光光度法 | 紫外可见分光光度计scjc-hj-030 | 0.001mg/L |
| 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（5.1） 麝香草酚分光光度法 | 紫外可见分光光度计scjc-hj-030 | 0.5mg/L |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006(8.1)称量法 | 分析电子天平scjc-hj-007 | 0.1mg/L |
| 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989 | 原子吸收分光光度计scjc-hj-028 | 0.05mg/L |
| 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11904-1989 | 原子吸收分光光度计scjc-hj-028 | 0.01mg/L |
| 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989 | 原子吸收分光光度计scjc-hj-028 | 0.02mg/L |
| 镁 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T11905-1989 | 原子吸收分光光度计scjc-hj-028 | 0.002mg/L |
| HCO3- | 《水和废水监测分析方法》（增补版）国家环境保护总局（2002年）第三篇第一章十二（一）酸碱指示剂滴定法 | 50ml滴定管 | _ |
| CO32- | 《水和废水监测分析方法》（增补版）国家环境保护总局（2002年）第三篇第一章十二（一）酸碱指示剂滴定法 | 50ml滴定管 | _ |
| Cl- | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（2.1） 硝酸银容量法 | 50ml滴定管 | 1.0mg/L |
| SO42- | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006（1.3） 铬酸钡分光光度法 | 紫外可见分光光度计scjc-hj-030 | 5mg/L |
| 总大肠菌群* | GB/T 5750.12-2006 多管发酵法 | DH5000Ⅱ型 电热恒温培养箱 （10037） | 2MPN/100ml |
| 细菌总数* | 平板计数法 GB/T 5750.12-2006 | DH5000Ⅱ型 电热恒温培养箱 （10037） | - |

（5）评价方法

依据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）和《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的规定，采用标准指数法进行地下水水质的评价。

a）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式为：

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

b）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式为：

pH≤7时

pH≥7时

式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；

pH——pH的监测值；

pHsu——标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH的下限值。

Pi≤1为符合标准；Pi＞1为超标，说明该水质已超过规定标准，将会对人体健康产生危害。

（6）监测结果与评价

监测结果及地下水水质判定结果见表4.2-10。

表4.2-10  地下水监测及水质判定结果

| 日期 | 监测因子 | 标准值 | 监测点位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#（范峪村） |  | 2#（项目厂区） |  | 3#（南二道村） |  |
|  |  |  | 监测值mg/L | 标准 指数 | 监测值mg/L | 标准 指数 | 监测值mg/L | 标准 指数 |
| 2月19日 | pH（无量纲） | 6.5～8.5 | 7.15 | 0.1 | 6.85 | 0.15 | 7.23 | 0.15 |
|  | 总硬度 | ≤450 | 726.73 | 1.61 | 778.78 | 1.73 | 464.46 | 1.03 |
|  | 铅 | ≤0.01 | 0.0025L | 未检出 | 0.0025L | 未检出 | 0.0025L | 未检出 |
|  | 铁 | ≤0.3 | 0.3L | 未检出 | 0.3L | 未检出 | 0.3L | 未检出 |
|  | 锰 | ≤0.1 | 0.05L | 未检出 | 0.05L | 未检出 | 0.05L | 未检出 |
|  | 汞 | ≤0.001 | 0.0001L | 未检出 | 0.0001L | 未检出 | 0.0001L | 未检出 |
|  | 砷 | ≤0.01 | 0.001L | 未检出 | 0.001L | 未检出 | 0.001L | 未检出 |
|  | 氨氮 | ≤0.5 | 0.17 | 0.34 | 0.18 | 0.36 | 0.19 | 0.38 |
|  | 耗氧量 | ≤3.0 | 2.57 | 0.86 | 2.82 | 0.94 | 2.35 | 0.78 |
|  | 挥发性酚类 | ≤0.002 | 0.002L | 未检出 | 0.002L | 未检出 | 0.002L | 未检出 |
|  | 石油类 | ≤0.05 | 0.032 | 0.64 | 0.044 | 0.88 | 0.019 | 0.38 |
|  | 亚硝酸盐 | ≤1 | 0.537 | 0.54 | 0.043 | 0.04 | 0.048 | 0.05 |
|  | 硝酸盐氮 | ≤20 | 17.985 | 0.9 | 5.567 | 0.28 | 18.896 | 0.94 |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000 | 183 | 0.18 | 241 | 0.24 | 225 | 0.23 |
|  | 钾 | - | 3.371 | - | 2.654 | - | 2.139 | - |
|  | 钠 | - | 11.299 | - | 11.739 | - | 11.919 | - |
|  | 钙 | - | 69.705 | - | 64.162 | - | 63.106 | - |
|  | 镁 | - | 41.673 | - | 83.109 | - | 62.884 | - |
|  | HCO3- | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | CO32- | - | 66 | - | 90 | - | 42 | - |
|  | Cl- | - | 58.90 | - | 75.97 | - | 60.97 | - |
|  | SO42- | - | 5L | - | 5L | - | 5L | - |
|  | 总大肠菌群 | ≤3.0 | <2 | 未检出 | <2 | 未检出 | <2 | 未检出 |
|  | 细菌总数 | ≤100 | 35 | 0.35 | 30 | 0.3 | 30 | 0.3 |
|  | 水位 | - | 2 | - | 40 | - | 4 | - |

根据统计结果，由于区域地质原因,各监测点位总硬度均超标，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质指标，其余指标均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。该区域地下水质量较好，综合类判定为Ⅲ类。

4.3 区域污染源调查

通过现场调查并调阅鞍山环保部门审批公示资料，2019年至今本项目评价范围内与本项目排放污染物有关的其它在建项目、已批复环评文件的拟建项目污染源相关情况见表4.3-1。

表4.3-1  区域污染源在建、拟建项目调查统计

| 序号 | 企业/项目名称 | 相对本项目 |  | 污染物排放量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（km） | 颗粒物 | COD | 氨氮 |
| 1 | 辽宁华子玉镁铝科技有限公司低品位菱镁矿经浮选电熔后生产12万吨/年镁碳砖生产线项目 | NE | 0.98 | 29.94 | 0 | 0 |

5. 环境影响预测与评价

5.1 施工期环境影响评价

5.1.1 施工期环境空气影响分析

根据本项目工程分析，本项目施工时间较长，施工期间平整场地及开挖基槽、场地夯实、裸露地面、建构筑物施工建设等会产生扬尘污染，建材装卸及运输、粉状原料堆放及施工车辆行驶等也会产生扬尘污染；施工机械车辆燃烧柴油或汽油排放的尾气，会产生机动车尾气污染。不同施工阶段的主要大气污染源及排放的污染物列于表5.1-1。

表5.1-1    不同施工阶段的主要大气污染源及污染物

| 建筑施工阶段 | 主要污染源 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 平整场地 | 挖掘装载机、运输卡车等 | 粉尘、NOX、CO、HC |
| 挖基础 | ①裸露地面、土方堆场、道路扬尘、建材堆场等 | 粉尘、NOX、CO、HC |
|  | ②挖掘装载机、运输卡车等 |  |
| 基础、建筑物构筑 | ①建材堆场、建材装卸、地面和道路扬尘等 | 粉尘、NOX、CO、HC |
|  | ②运输卡车 |  |

从表5.1-1可以看出，本项目施工期扬尘污染源数量较多，如建材堆场扬尘及车辆行驶产生的道路扬尘在各个施工阶段都存在，既有面源，也有流动源。废气污染主要是机动车尾气污染，为流动源。施工期对周围环境空气的影响主要是扬尘。

（1）施工期扬尘影响分析

施工期扬尘受天气和施工场地状况及管理等多因素影响，变化大，随机性强，但总体上可以把施工现场作为一个大的面源考虑。本评价采用类比法，利用现有的施工场地实测资料进行分析。

鞍山市环境监测中心站曾对建筑施工工地平整场地阶段的扬尘情况进行了测定，结果如下：

测点：距施工工地边缘约80m左右。

风速：0～2.7m/s。

监测结果：TSP浓度为0.134～0.997mg/m3，最大值相当于环境空气标准日均值的3.3倍。

北京市环科院曾对7个建筑施工工地的扬尘情况进行了测定，结果如下：

风速：2.4 m/s。

测点：上风向对照点、工地内、下风向150m之内。

监测结果：上风向对照点的TSP浓度为0.28～0.33 mg/m3，平均为0.31 mg/m3。工地内的TSP浓度为0.42～0.75 mg/m3，平均0.59 mg/m3，是上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.9倍，相当于环境空气标准日均值的1.4～2.5倍，平均1.97倍。下风向150m之内的TSP平均浓度为0.49 mg/m3，是上风向对照点的1.6倍，相当于环境空气标准日均值的1.6倍。

以上结果表明，建筑施工扬尘严重，但影响范围有限。地面堆场和道路扬尘由于排放高度有限，一般最大影响范围在下风向100～200m以内的区域。

（2）施工期尾气影响分析

施工期尾气污染源主要是各种施工车辆。在土石方和结构施工阶段，施工作业车辆相对较多，是污染物排放较集中的阶段，主要污染源是大型运输车，主要污染物是NOX、CO、HC等。

5.1.2 施工期噪声影响分析

（1）施工厂界噪声预测

本项目施工噪声主要来源于施工机械设备噪声（包括挖掘机、推土机、卡车、搅拌机等），据有关类比监测资料表明，施工现场边界噪声值为85~95dB(A)，施工噪声源可近似视为点声源，根据点声源噪声衰减模式，可计算出各施工设备的影响半径。点声源衰减模式如下：

式中：LP—距声源r(m)处声压级，dB(A)；

LPO—距声源ro(m)处声压级 ，dB(A)；

—各种衰减量（除发散衰减外），dB(A)。室外噪声源取为零。

（2）预测结果

在不考虑树林及建筑物的噪声衰减量的情况下，各类施工机械在不同距离处的噪声值（未与现状值叠加）预测结果见下表5.1-2。

表5.1-2    主要施工机械噪声源强度及其影响预测    单位：dB(A)

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 声级 | 距声源距离（m） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 施工阶段 | 推土机、挖掘机等 | 87-102 | 69-84 | 55-70 | 51-66 | 49-64 | 47-62 |
| 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准 |  | 昼间70，夜间55 |  |  |  |  |  |

本项目位于华宇集团现有厂区，最近居民距离260m，因此本项目施工期噪声对周围环境影响较小。

（2）施工期运输车辆噪声的影响分析

根据工程分析，施工期运输车辆噪声一般在75～95dB(A)，如行驶路线选择不合理，将会对敏感点居民产生较大影响。本项目施工期运输车辆在工地外的运输道路选择时，应尽量避开居民区。

5.1.3 施工期水环境影响分析

本工程施工废水主要为施工生产废水及生活污水。根据工程量施工废水日产生量约为3t/d，施工废水主要包括施工机械的冲洗水、土建废水等，施工机械的冲洗水可能含有石油类和悬浮物；为控制施工废水污染，应采取必要的污染防治措施：

生活污水排放量较小，排入旱厕并定期清淘，不外排。

检修、清洗施工机械和车辆必须定点设置，场地须有防渗地坪，并将清洗、检修水收集后经沉淀后排放。

对施工车辆和设备严格管理，防止发生漏油等污染事故，特别是基坑开挖阶段，要能防止污染物滞留在基坑底部。

5.1.3 施工期固体废物环境影响分析

施工期固体废物包括施工期间产生的土石方等施工废料、施工人员产生的生活垃圾和渣土等。

对施工人员产生的生活垃圾应加以收集，定期由环卫部门清运处理。

工程施工期间将挖掘、回填大量土方，如果不及时清运回填将影响施工区环境，而且在遇大风干燥天气时将产生扬尘，对周围环境产生一定的不利影响。建议残土部分回填土方，剩余将运至政府规定的残土堆放场用于填坑造地。

施工废料和建筑垃圾，对有利于价值的进行回收利用，不能利用的运至垃圾填埋场处理。

施工期固体废物在采取合理措施处置的情况下，对周边环境影响较小。

5.2 运营期大气环境影响预测与评价

5.2.1 预测因子

根据大气导则要求，预测因子根据评价因子而定，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子，综合工程分析结果，本次评价选取颗粒物TSP、PM10为预测因子。

5.2.2 预测周期

选取评价基准年2018年作为预测周期，预测时段取连续一年。

5.2.3 预测模型

根据评价等级判定结果，本次大气环境影响评价等级为一级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，应采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。根据导则中推荐模型使用范围，满足本项目进一步预测的模型有AERMOD、ADMS、CALPUFF。

根据近30年海城市气象站统计的气象资料，全年静风频率为10%＜35%，且评价基准年2018年内存在风速≤0.5m/s的持续时间为20h＜72h。根据估算模型判定不会发生熏烟现象，故本次选取《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐采用的AERMOD模型进行进一步预测。

AERMOD属于静态烟羽模型，适用于评价范围较小、且气场稳定的区域的污染物扩散模拟。AERMOD模型是美国国家环保署与美国气象学会联合开发的新扩散模型，主要包括三个模块：AERMOD（AERMIC扩散模型）、AERMAP（AERMOD地形预处理）和AERMET（AERMOD气象预处理），可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物在短期（小时平均、日平均）、长期（年平均）的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。AERMOD考虑了建筑物尾流的影响，即烟羽下洗。模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于1小时平均时间的浓度分布。AERMOD包括两个预处理模式，即AERMET气象预处理和AERMAP地形预处理模式。

5.2.4 气象参数

本次预测所采用的气象数据主要为地面气象数据和高空气象数据两种。

（1）地面常规气象数据

根据HJ2.2-2018要求，本次评价采用鞍山站2018年全年逐日逐时的地面常规气象观测资料，具体参数包括时间（年、月、日、时）、风速、风向、干球温度、总云量。该地面观测站地理坐标为E123.000°、N41.083°，站点性质为基本站，与本项目距离46.9km，与评价范围内的地理特征基本一致。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，“地面气象数据选择距离项目最近或气象特征基本一致的气象站的逐时地面气象数据”，本项目地面气象资料符合导则要求。

（2）高空气象数据

根据HJ2.2-2018的要求，本次评价采用经中尺度数值模式MM5模拟的项目拟建区2018年全年逐日高空气象数据（早晚各一次），具体参数包括时间（年、月、日、时）、探空数据层数（离地高度3000m以内的有效数据层数为24层）、离地高度、风速、风向、干球温度、露点温度和气压。

（3）常规地面气象观测资料分析

鞍山站2018年全年逐日逐时常规地面气象观测资料分析如下，主要包括温度、风速、风向、风频等。

①温度统计量

统计全年气象资料中每月平均温度变化情况，见表5.2-1，并绘制年平均温度月变化曲线图，见图5-1。

表5.2-1  全年平均温度的月变化统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | -8.55 | -5.33 | 4.88 | 13.13 | 19.71 | 24.42 | 27.71 | 26.06 | 19.36 | 11.98 | 4.56 | -4.73 | 11.19 |

图5-1  平均温度月变化曲线图

②风速统计量

统计全年每月平均风速、各季每小时的平均风速变化情况见表5.2-2和表5.2-3，并绘制平均风速的月变化曲线图、季小时平均风速的日变化曲线图见图5-2和图5-3。

表5.2-2  全年平均风速的月变化统计表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 2.1 | 2.31 | 2.92 | 3.1 | 2.72 | 2.68 | 2.41 | 2.05 | 2.13 | 2.29 | 2.07 | 2.39 | 2.43 |

图5-2  平均风速月变化曲线图

表5.2-3  季小时平均风速的日变化统计表            单位：m/s

| 小时（h） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.87 | 3.16 | 3.5 | 3.58 | 3.7 | 3.73 | 3.71 | 3.7 | 3.66 | 3.22 | 3.03 | 2.67 |
| 夏季 | 2.35 | 2.66 | 2.87 | 2.92 | 2.97 | 3.07 | 3.19 | 3.05 | 2.92 | 2.83 | 2.72 | 2.43 |
| 秋季 | 1.97 | 2.31 | 2.74 | 2.86 | 2.94 | 2.94 | 2.9 | 2.92 | 2.64 | 2.36 | 1.95 | 1.91 |
| 冬季 | 2.05 | 2.23 | 2.56 | 2.76 | 2.87 | 2.95 | 3.04 | 2.94 | 2.64 | 2.38 | 2.21 | 2.05 |
| 小时（h） | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 春季 | 2.56 | 2.52 | 2.48 | 2.43 | 2.37 | 2.49 | 2.34 | 2.4 | 2.38 | 2.43 | 2.36 | 2.58 |
| 夏季 | 2.14 | 2.07 | 1.94 | 2 | 1.94 | 1.84 | 1.83 | 1.85 | 1.8 | 1.72 | 1.88 | 2.08 |
| 秋季 | 1.79 | 1.9 | 1.76 | 1.75 | 1.82 | 1.86 | 1.82 | 1.8 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.81 |
| 冬季 | 1.98 | 1.94 | 1.94 | 1.84 | 1.89 | 1.91 | 1.9 | 2.04 | 2.17 | 2.03 | 2.01 | 2.01 |

图5-3  季小时平均风速日变化曲线图

（3）风频统计量

统计每月、各季及全年平均各风向风频变化情况见表5.2-4和表5.2-5，各月、各季及全年风向频率玫瑰见图5-4。

表5.2-4  年均风频月变化统计表                                  单位：%

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 8.87 | 11.96 | 9.01 | 8.6 | 6.05 | 2.55 | 5.65 | 5.51 | 8.47 | 4.17 | 4.17 | 2.42 | 6.05 | 5.65 | 4.57 | 3.9 | 2.42 |
| 2月 | 10.71 | 9.23 | 7.44 | 7.44 | 6.1 | 2.23 | 5.8 | 3.13 | 8.18 | 5.36 | 4.17 | 3.72 | 7.59 | 4.61 | 6.25 | 5.21 | 2.83 |
| 3月 | 7.26 | 13.04 | 11.16 | 7.66 | 2.55 | 1.08 | 3.9 | 7.53 | 16.53 | 7.26 | 6.05 | 4.03 | 4.03 | 2.15 | 1.88 | 0.94 | 2.96 |
| 4月 | 8.47 | 10.28 | 5.42 | 2.08 | 2.92 | 2.08 | 5.56 | 8.19 | 13.89 | 8.75 | 8.06 | 6.11 | 5.28 | 4.86 | 3.06 | 3.75 | 1.25 |
| 5月 | 7.93 | 6.99 | 4.03 | 3.36 | 3.63 | 4.17 | 6.32 | 10.35 | 15.46 | 10.35 | 7.8 | 7.12 | 5.11 | 2.55 | 1.61 | 2.55 | 0.67 |
| 6月 | 1.81 | 1.94 | 1.39 | 1.53 | 3.89 | 2.5 | 7.64 | 15 | 23.19 | 12.36 | 10.42 | 8.33 | 7.36 | 1.25 | 0.97 | 0.28 | 0.14 |
| 7月 | 2.69 | 2.42 | 2.42 | 4.44 | 3.36 | 1.75 | 7.66 | 22.58 | 21.51 | 7.8 | 6.72 | 3.23 | 7.53 | 3.49 | 1.34 | 0.81 | 0.27 |
| 8月 | 9.27 | 13.71 | 10.48 | 7.66 | 4.84 | 3.49 | 7.66 | 4.7 | 8.06 | 6.18 | 4.44 | 3.36 | 7.39 | 3.9 | 1.21 | 2.02 | 1.61 |
| 9月 | 3.61 | 4.72 | 3.75 | 4.58 | 2.22 | 3.61 | 14.31 | 12.64 | 13.06 | 5.83 | 6.25 | 4.31 | 9.44 | 5.69 | 3.06 | 1.81 | 1.11 |
| 10月 | 5.38 | 6.45 | 4.3 | 2.69 | 2.28 | 4.84 | 14.65 | 10.08 | 12.9 | 4.44 | 5.11 | 4.57 | 9.68 | 5.78 | 3.23 | 2.82 | 0.81 |
| 11月 | 9.58 | 10.83 | 7.64 | 7.22 | 4.58 | 5.28 | 11.25 | 6.11 | 10.28 | 5.56 | 5.69 | 2.78 | 4.03 | 3.47 | 2.08 | 1.81 | 1.81 |
| 12月 | 12.63 | 9.68 | 5.11 | 6.45 | 1.48 | 2.15 | 11.02 | 6.99 | 9.68 | 7.26 | 6.18 | 3.23 | 5.38 | 5.65 | 3.36 | 2.82 | 0.94 |

表5.2-5  年均风频的季变化及年均风频统计表                              单位：%

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 7.88 | 10.1 | 6.88 | 4.39 | 3.03 | 2.45 | 5.25 | 8.7 | 15.31 | 8.79 | 7.29 | 5.75 | 4.8 | 3.17 | 2.17 | 2.4 | 1.63 |
| 夏季 | 4.62 | 6.07 | 4.8 | 4.57 | 4.03 | 2.58 | 7.65 | 14.09 | 17.53 | 8.74 | 7.16 | 4.94 | 7.43 | 2.9 | 1.18 | 1.04 | 0.68 |
| 秋季 | 6.18 | 7.33 | 5.22 | 4.81 | 3.02 | 4.58 | 13.42 | 9.62 | 12.09 | 5.27 | 5.68 | 3.89 | 7.74 | 4.99 | 2.79 | 2.15 | 1.24 |
| 冬季 | 10.74 | 10.32 | 7.18 | 7.5 | 4.49 | 2.31 | 7.55 | 5.28 | 8.8 | 5.6 | 4.86 | 3.1 | 6.3 | 5.32 | 4.68 | 3.94 | 2.04 |
| 年均 | 7.34 | 8.45 | 6.02 | 5.31 | 3.64 | 2.98 | 8.46 | 9.44 | 13.46 | 7.11 | 6.26 | 4.43 | 6.56 | 4.09 | 2.69 | 2.37 | 1.39 |

图5-4  各月、各季及全年风向频率玫瑰图

5.2.5 地形数据参数

本次评价地形数据来源于全球SRTM3数据，地形数据精度为90m。每个文件是1°×1°格点内的数据，满足本次环境空气预测评价要求。

SRTM数据主要由美国太空总署(NASA)和国防部国家测绘局(NIMA)联合测量，SRTM为航天飞机雷达地形测绘的雷达影像数据，覆盖全球陆地表面的80%以上，获取的雷达影像数据经过处理后，制成了数字地形高程模型，该测量数据覆盖了中国全境。

5.2.6 预测范围

根据前文评价等级及评价范围确定，本次评价的大气环境评价范围确定为以场址为中心，边长5km的矩形区域。根据大气导则要求，预测范围的确定原则为：覆盖评价范围，并覆盖各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域；需预测二次污染物的项目，预测范围应覆盖PM2.5年平均质量浓度贡献值占标率大于1%的区域；对于评价范围内包含环境空气功能区一类区的，预测范围应覆盖项目对一类区的最大环境影响。

本项目不排放SO2和NOx，不需进行二次污染物预测，根据预测范围确定原则，本次评价大气环境影响预测范围确定为与大气环境评价范围一致，即场址中心点坐标定义为（0，0），右上角坐标为（2500，2500）。

5.2.7 预测实施参数

（1）网格设置

本评价AERMOD计算模型以本项目场址中心点为坐标原点，预测网格点设置方法见表5.2-6。

表5.2-6  预测网格点设置方法

| 预测网格设置方法 | 直角坐标网格 |
| --- | --- |
| 布点原则 | 网格等间距法 |
| 预测网格点网格距 | X方向（-2500，2500）100 |
|  | Y方向（-2500，2500）100 |

（2）污染源排放参数及排放条件

①新增污染源

本次大气预测各污染源参数及排放条件见表5.2-7~表5.2-9。其中，无组织PM10源强采用系数法折算，取TSP的50%。

表5.2-7  正常排放新增污染源点源预测源强及相关参数统计表

| 名称 |  | 破碎筛分排气筒P1 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒底部 中心坐标/m | X | 33.94 |
|  | Y | -75.2 |
| 排气筒底部海拔高度/m |  | 108 |
| 排气筒高度/m |  | 15 |
| 排气筒出口内径/m |  | 0.8 |
| 烟气流量/（m3/h） |  | 40000 |
| 烟气温度/℃ |  | 25 |
| 年排放小时数/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 正常排放 |
| 污染物排放速率（kg/h） | PM10 | 0.32 |

表5.2-8  正常排放新增污染源面源预测源强及参数统计表

| 名称 |  |  | 原料库 | 破碎车间 | 精矿库 | 尾矿库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源起点坐标/m |  | X | -6.57 | -7.39 | 26.73 | 68.07 |
|  |  | Y | -84.91 | -51.36 | 68.43 | 57.04 |
| 面源海拔高度/m |  |  | 111 | 107 | 98 | 99 |
| 面源长度/m |  |  | 30 | 70 | 42 | 21 |
| 面源宽度/m |  |  | 30 | 20 | 30 | 30 |
| 与正北向夹角/° |  |  | 20.7 | 21.7 | 16.6 | 15.6 |
| 面源有效排放高度/m |  |  | 10 | 14 | 10 | 10 |
| 年排放小时数/h |  |  | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
| 排放工况 |  |  | 正常排放 | 正常排放 | 正常排放 | 正常排放 |
| 污染物排放速率（kg/h） | TSP |  | 0.7 | 0.11 | 0.34 | 0.07 |
|  | PM10 |  | 0.35 | 0.06 | 0.17 | 0.04 |

表5.2-9  非正常排放新增污染源点源预测源强及相关参数统计表

| 名称 |  | 破碎筛分排气筒P1 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒底部 中心坐标 | X | 33.94 |
|  | Y | -75.2 |
| 排气筒底部海拔高度/m |  | 108 |
| 排气筒高度/m |  | 15 |
| 排气筒出口内径/m |  | 0.8 |
| 烟气流量/（m3/h） |  | 40000 |
| 烟气温度/℃ |  | 25 |
| 年排放小时数/h |  | 7200 |
| 排放工况 |  | 非正常排放 |
| 污染物排放速率（kg/h） | PM10 | 38.4 |

②替代削减污染源

根据调查，评价区域内替代削减污染源为海城华宇镁砂有限公司项目拆扒的34座轻烧窑、18座重烧窑和1座中档窑，污染源的源强参数及排放条件见表5.2-11。

表5.2-10  替代削减污染源预测源强及相关参数统计表

| 污染源 | 坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 污染物 | 排放源强 （kg/h） | 排放参数 |  | 排气条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  | 高度 （m） | 出口 内径 （m） | 烟气 温度(℃) | 流速 (m/s) |
| 10座轻烧 | -159.16 | 802.35 | 70.44 | PM10 | 1.2 | 30 | 0.95 | 120 | 22.1 |
| 10座轻烧 | -56.5 | 806.88 | 72.13 | PM10 | 1.2 | 30 | 0.95 | 120 | 22.1 |
| 14座轻烧 | 136.73 | 722.34 | 109.86 | PM10 | 1.6 | 30 | 0.95 | 120 | 23.5 |
| 6座重烧 | 5.39 | 1071.06 | 89.43 | PM10 | 5 | 30 | 0.95 | 100 | 23.5 |
| 6座重烧 | -198.41 | 1052.95 | 71.55 | PM10 | 5 | 30 | 0.95 | 100 | 31.3 |
| 6座重烧 | -367.48 | 950.29 | 78.29 | PM10 | 5 | 30 | 0.95 | 100 | 19.6 |
| 1座中档 | -267.85 | 1169.19 | 68.54 | PM10 | 3.4 | 30 | 0.95 | 150 | 19.6 |

③在建、拟建污染源

根据区域污染源调查及其环评报告，评价区域内在建、拟建项目为辽宁华子玉镁铝科技有限公司低品位菱镁矿经浮选电熔后生产12万吨/年镁碳砖生产线项目，该项目污染源的源强参数及排放条件见表5.2-11。

表5.2-11  在建、拟建污染源预测源强及相关参数统计表

| 污染源 | 坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 污染物 | 排放源强 （kg/h） | 排放参数 |  | 排气条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  | 高度 （m） | 出口 内径 （m） | 烟气 温度(℃) | 流速 (m/s) |
| 浮碎排气筒P1-1 | 312.35 | 1175.4 | 86.35 | PM10 | 0.077 | 15 | 0.8 | 25 | 14.93 |
| 压球排气筒P2-1 | 274.78 | 1242.49 | 76.8 | PM10 | 0.032 | 15 | 0.4 | 25 | 11.06 |
| 1#电弧炉P3-1 | 415.47 | 1121.01 | 90.84 | PM10 | 0.947 | 30 | 2 | 100 | 8.85 |
| 2#电弧炉P3-2 | 394.55 | 1109.06 | 92.99 | PM10 | 0.947 | 30 | 2 | 100 | 8.85 |
| 3#电弧炉P3-3 | 380.51 | 1100.74 | 95.09 | PM10 | 0.947 | 30 | 2 | 100 | 8.85 |
| 4#电弧炉P3-4 | 361.36 | 1092.04 | 97.97 | PM10 | 0.947 | 30 | 2 | 100 | 8.85 |
| 拔坨排气筒P3-5 | 378.77 | 1167.14 | 86.42 | PM10 | 0.152 | 35 | 0.8 | 25 | 11.06 |
| 镁碳砖破碎P4-1 | -346.64 | 1151.32 | 66.07 | PM10 | 0.130 | 35 | 1.2 | 25 | 9.83 |
| 雷蒙机排气筒P4-3 | -327.21 | 1116.1 | 67.34 | PM10 | 0.0053 | 15 | 0.4 | 25 | 8.85 |

（3）预测点确定

除网格点外，本次评价还根据本项目污染源位置、污染扩散条件、预测范围以及环保目标规模等，选取预测范围内的3个环保目标以及四个厂界作为预测关心点，各关心点坐标及与本项目场区相对位置见表5.2-12。

表5.2-12  各关心点与项目厂址的相对位置统计表

| 关心点 |  | 坐标位置 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | X（m） | Y（m） | Z（高程） |  |
| 1 | 北厂界 | 10.1 | 144.8 | 19.22 | 厂界 |
| 2 | 东厂界 | 138.68 | -18 | 19 | 厂界 |
| 3 | 南厂界 | -39.67 | -171.47 | 19.45 | 厂界 |
| 4 | 西厂界 | -174.47 | 1.7 | 19.34 | 厂界 |
| 5 | 南二道村 | -508.07 | 1991.92 | 54.25 | 环保目标，二类区 |
| 6 | 铧子峪村 | 158.3 | 1539.45 | 97.83 |  |
| 7 | 范家峪村 | -779.55 | 272.52 | 120.53 |  |
| 8 | 南三道村 | -1684.5 | 1629.94 | 101.54 |  |

5.2.8 预测方案

根据大气导则评价要求以及本项目特点，确定本次评价的预测内容见表5.2-13。

表5.2-13  大气预测情景组合

| 评价 对象 | 污染源 | 污染源排放方式 | 污染因子 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不达标区评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | TSP | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  |  |  | PM10 | 短期浓度 长期浓度 |  |
|  | 新增污染源-区域削减污染源+其他在建、拟建污染源 | 正常排放 | TSP | 短期浓度 长期浓度 | 叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况； 评价年平均质量浓度变化率 |
|  |  |  | PM10 | 短期浓度 长期浓度 |  |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | PM10 | 1h平均浓度 | 最大浓度占标率 |
| 厂界 | 新增污染源 | 正常排放 | 颗粒物 | 1h平均浓度 | 无组织排放厂界达标情况 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源+项目全厂现有污染源 | 正常排放 | TSP | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |
|  |  |  | PM10 |  |  |

预测污染物小时和日平均浓度有多种方法（如典型日法、保证率法等），本评价中采用保证率法。保证率是国际上通用的一种方法，其计算步骤如下：

首先对任意关心点，根据一年的逐时气象资料，计算其逐时地面浓度，并按日取平均，可得各小时的浓度和日均平均浓度；然后将一年8760小时的浓度和365天的日平均浓度，按大小次序排列，确定某一累积频率，例如累积频率定为100%，则对应于这一频率的日均浓度即该预测点的最大日均浓度。

5.2.9 大气影响预测结果及评价

5.2.9.1 新增污染源贡献质量浓度预测结果

（1）正常排放预测结果

①评价区域最大落地浓度贡献值预测结果

各预测因子的评价区域最大落地浓度24h、年均贡献值预测结果详见表5.2-14~表5.2-15。

表5.2-14  各预测因子最大落地浓度24h贡献值结果

| 预测因子 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 占标率（%） | 坐标 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 89.41 | 2018/01/26 | 29.80 | （-200，0） | 达标 |
| PM10 | 44.78 | 2018/01/26 | 29.86 | （-200，0） | 达标 |

表5.2-15  各预测因子最大落地浓度年均贡献值结果

| 预测因子 | 最大贡献值 (μg/m3) | 占标率（%） | 坐标 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 15.53 | 7.77 | （0，0） | 达标 |
| PM10 | 8.27 | 11.82 | （0，0） | 达标 |

由预测结果可知，新增污染物正常排放下，各预测因子在评价区域内的短期贡献值和长期贡献值的最大浓度均达标：各预测因子的24h均浓度最大贡献值占标率为PM10的29.86%＜100%，TSP的29.80%＜100%，各预测因子的年均浓度最大贡献值占标率为PM10的11.82%＜30%，TSP的7.77%＜30%。

②各环保目标处最大落地浓度贡献值预测结果

各预测因子扩散到各敏感目标处的最大落地浓度24h、年均贡献值预测结果详见表5.2-16~表5.2-17。

表5.2-16  各预测因子到敏感点处最大落地浓度24h贡献值结果

| 环保目标 | 预测因子 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 占标率（%） | 环境 功能区 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南二道村 | TSP | 3.39 | 2018/02/18 | 1.13 | 二类区 | 达标 |
|  | PM10 | 1.70 | 2018/02/18 | 1.13 |  | 达标 |
| 铧子峪村 | TSP | 3.09 | 2018/04/12 | 1.03 |  | 达标 |
|  | PM10 | 1.55 | 2018/04/12 | 1.03 |  | 达标 |
| 范家峪村 | TSP | 19.55 | 2018/01/26 | 6.52 |  | 达标 |
|  | PM10 | 9.78 | 2018/01/26 | 6.52 |  | 达标 |
| 南三道村 | TSP | 3.26 | 2018/01/12 | 1.09 |  | 达标 |
|  | PM10 | 1.64 | 2018/01/12 | 1.10 |  | 达标 |

表5.2-17 各预测因子到敏感点处最大落地浓度年均贡献值结果

| 环保目标 | 预测因子 | 最大贡献值(μg/m3) | 占标率（%） | 环境 功能区 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南二道村 | TSP | 0.20 | 0.10 | 二类区 | 达标 |
|  | PM10 | 0.12 | 0.17 |  | 达标 |
| 铧子峪村 | TSP | 0.30 | 0.15 |  | 达标 |
|  | PM10 | 0.18 | 0.25 |  | 达标 |
| 范家峪村 | TSP | 0.54 | 0.27 |  | 达标 |
|  | PM10 | 0.30 | 0.42 |  | 达标 |
| 南三道村 | TSP | 0.28 | 0.14 |  | 达标 |
|  | PM10 | 0.16 | 0.23 |  | 达标 |

图5-5  本项目PM10 24h均值贡献浓度分布图  单位：μg/m3

图5-6  项目实施后TSP 24h均值贡献浓度分布图  单位：μg/m3

图5-7  本项目PM10 年均贡献浓度分布图  单位：μg/m3

图5-8  项目实施后TSP 年均贡献浓度分布图  单位：μg/m3

由预测结果可知，新增污染物正常排放下，各预测因子扩散到各敏感点处的短期贡献值和长期贡献值的最大浓度均达标，且年均最大浓度贡献值占标率＜30%。

（2）非正常排放预测结果

①评价区域最大落地浓度贡献值预测结果

非正常工况下，预测因子的评价区域最大落地浓度1h贡献值预测结果详见表5.2-18。

表5.2-18  非正常工况各预测因子最大落地浓度1h贡献值结果

| 预测因子 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 占标率（%） | 坐标 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 15920 | 2018/07/14/21 | 3537.8 | （-100，-100） | 不达标 |

②各环保目标处最大落地浓度贡献值预测结果

非正常工况下，各预测因子扩散到各敏感目标处的最大落地浓度1h贡献值预测结果详见表5.2-19。

表5.2-19  非正常工况各预测因子到敏感点处最大落地浓度1h贡献值结果

| 环保目标 | 预测因子 | 最大贡献值(μg/m3) | 出现时间 | 占标率（%） | 环境 功能区 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南二道村 | PM10 | 316.8 | 2018/07/30/21 | 70.4 | 二类区 | 达标 |
| 铧子峪村 | PM10 | 650.2 | 2018/08/06/20 | 144.5 |  | 不达标 |
| 范家峪村 | PM10 | 1318.4 | 2018/07/23/19 | 293.0 |  | 不达标 |
| 南三道村 | PM10 | 406.7 | 2018/07/27/22 | 90.4 |  | 达标 |

图5-9  非正常工况下PM10 1h均贡献浓度分布图  单位：μg/m3

5.2.9.2 叠加现状和削减后预测结果

本项目评价范围内的鞍山市为不达标区，本次评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ22-2018）中不达标区评价方法，对年均值超标的PM10采用计算削减后预测范围的年平均质量浓度变化率K值进行评价，其余达标因子按达标区项目预测内容评价。

（1）评价区域及保护目标处最大落地浓度预测结果

常规因子在评价区域内最大落地浓度24h贡献值、及常规因子扩散到各环保目标处的最大落地浓度24h贡献值，叠加削减源、在建拟建项目污染源和现状浓度后的保证率日平均质量浓度见表5.2-20。

特征因子在评价区域内最大落地浓度相应的短期贡献值、特征因子扩散到各环保目标处的短期贡献值及叠加削减源、在建拟建项目污染源和现状浓度后的环境质量浓度预测值见表5.2-21。

表5.2-20  常规因子叠加后保证率日平均质量浓度预测结果统计表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 出现时刻 | 贡献值 |  | 现状浓度 （μg/m3） | 叠加值 |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预测结果(μg/m3) | 占标率（%） |  | 叠加后浓度(μg/m3) | 占标率（%） |  |
| PM10 | 南二道村 | 24小时平均 | 2018/02/18 | 1.55 | 1.03 | -- | -- | -- | -- |
|  | 铧子峪村 | 24小时平均 | 2018/7/17 | 3.17 | 2.11 | -- | -- | -- | -- |
|  | 范家峪村 | 24小时平均 | 2018/01/26 | 6.48 | 4.32 | -- | -- | -- | -- |
|  | 南三道村 | 24小时平均 | 2018/01/06 | 1.27 | 0.85 | -- | -- | -- | -- |
|  | 区域最大值（-200，0） | 24小时平均 | 2018/01/26 | 43.98 | 29.32 | -- | -- | -- | -- |
|  | 南二道村 | 年平均 | -- | -0.91 | -1.30 | -- | -- | -- | -- |
|  | 铧子峪村 | 年平均 | -- | -1.38 | -1.97 | -- | -- | -- | -- |
|  | 范家峪村 | 年平均 | -- | -1.11 | -1.59 | -- | -- | -- | -- |
|  | 南三道村 | 年平均 | -- | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
|  | 区域最大值（0，0） | 年平均 | -- | 7.71 | 11.02 | -- | -- | -- | -- |

表5.2-21  特征因子叠加后浓度预测结果统计表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 出现时刻 | 贡献值 |  | 现状浓度 （μg/m3） | 叠加值 |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预测结果(μg/m3) | 占标率（%） |  | 叠加后浓度(μg/m3) | 占标率（%） |  |
| TSP | 南二道村 | 24小时平均 | 2018/02/18 | 3.39 | 1.13 | 108 | 111.39 | 37.13 | 达标 |
|  | 铧子峪村 | 24小时平均 | 2018/04/12 | 3.09 | 1.03 | 108 | 110.09 | 37.03 | 达标 |
|  | 范家峪村 | 24小时平均 | 2018/01/26 | 19.55 | 6.52 | 108 | 127.55 | 42.52 | 达标 |
|  | 南三道村 | 24小时平均 | 2018/01/12 | 3.26 | 1.09 | 108 | 111.26 | 37.09 | 达标 |
|  | 区域最大值（-200，0） | 24小时平均 | 2018/01/26 | 89.4 | 29.80 | 108 | 197.4 | 65.80 | 达标 |

图5-10  项目实施后TSP 24h平均浓度分布图  单位：μg/m3

根据预测结果可知，本项目常规因子扩散到各敏感点处的贡献值叠加现状、在建和削减污染源后的保证率日平均质量浓度满足相应的环境空气质量标准限值；特征因子扩散到各敏感点处的贡献值叠加现状、在建和削减污染源后的短期环境质量浓度满足相应环境空气质量标准限值。

（2）超标因子区域环境质量变化评价

根据大气导则要求，对超标的预测因子进行实施削减方案后预测范围内年平均质量浓度变化率K计算，进行区域环境质量变化评价，计算公式如下：

本项目所在区域年平均浓度超标因子为PM10，针对上述因子计算K值，详见表5.2-22。

表5.2-22  K值计算一览表         单位：μg/m3

| 污染物 | C本项目 | C区域削减 | K |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 0.1341 | 0.5478 | -75.5% |

由表5.2-22计算结果可知，本项目实施替代削减后，PM10的K值为-75.5%。根据大气导则规定，当K≤-20%时，可判定项目建设后区域环境质量得到整体改善。因此本项目营运后，通过区域削减，大幅削减区域超标污染物的排放量及浓度，可使区域环境质量得到改善。

5.2.10 厂界达标排放评价

无组织排放污染物扩散到厂界处的最大浓度预测结果见表5.2-23。

表5.2-23  各厂界无组织排放浓度预测结果

| 关心点 | 预测因子 | 厂界1h平均浓度 （mg/m3） | 排放标准限值 （mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址北边界 | TSP | 0.19 | 0.8 | 达标 |
| 厂址东边界 | TSP | 0.31 | 0.8 | 达标 |
| 厂址南边界 | TSP | 0.09 | 0.8 | 达标 |
| 厂址西边界 | TSP | 0.60 | 0.8 | 达标 |

本项目无组织排放颗粒物在周界外10m范围内的最高浓度出现在西厂界，为0.60mg/m3，满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）无组织排放监控浓度限值0.8mg/m3，能够达标排放。

5.2.11 环境防护距离

5.2.11.1 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。

根据导则要求，给出企业原有污染源源强及排放参数，详见下表。

表5.2-24  企业现有污染源预测源强及参数统计表

| 污染源 | 面源起点 坐标 |  | 污染物 名称 | 排放 源强 (kg/h) | 与正北向 夹角° | 海拔 高度 (m) | 有效 高度 (m) | 长度 (m) | 宽度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料库 | 432.09 | 1116.76 | TSP | 0.13 | 52.25 | 91.5 | 14 | 70 | 40 |
|  |  |  | PM10 | 0.065 |  |  |  |  |  |
| 成品库房 | 317.85 | 1056.4 | TSP | 0.08 | 52.25 | 91.5 | 14 | 45 | 40 |
|  |  |  | PM10 | 0.04 |  |  |  |  |  |

通过预测模型，以50m网格为步长模拟本项目营运后全厂污染源对厂界外污染物的短期贡献浓度分布，各污染物均未出现厂界外超标区域，故本项目不需设置大气环境防护距离。

5.2.11.2 卫生防护距离

（1）公式法

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中给出的“有害气体无组织排放的工业企业卫生防护距离”公式计算卫生防护距离：

Qc/Cm ＝1/A(BL c ＋0.25r 2 ) 0.50 LD

式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r＝(S/π)0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。（A=470；B=0.021；C=1.85；D=0.84）

Qc —工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

同时，GB/T3840-91规定：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。卫生防护距离计算系数见表5.2-25。

表5.2-25  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 工业企业所在地区近5年平均风速（m/s） | 卫生防护距离L（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000<L<2000 |  |  | L≥2000 |  |  |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | >2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | >2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | >2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

注：工业企业大气污染源构成分为三类。I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3。II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。III类：无排放同种有害气体的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

根据以上公式和系数计算本项目卫生防护距离结果见表5.2-26。

表5.2-26  卫生防护距离计算结果统计

| 污染源 | 污染物 | 近5年平均风速（m/s） | 生产单元占地面积（m2） | 排放量 （kg/h） | 卫生防护距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计算值 | 调级后确定距离 |
| 破碎车间 | 颗粒物 | 2.8 | 1400 | 0.11 | 7.5 | 50 |
| 原料库 | 颗粒物 |  | 900 | 0.7 | 65.3 | 100 |
| 精矿库 | 颗粒物 |  | 1260 | 0.34 | 28.9 | 50 |
| 尾矿库 | 颗粒物 |  | 630 | 0.07 | 7.0 | 50 |

本项目的卫生防护距离包络线范围见图5-11。

根据本项目周围环境概况及卫生防护距离包络线范围图，本项目卫生防护距离范围内无居民等环境敏感目标，且今后不得新建居民、学校等环境敏感目标。

图5-11  卫生防护距离包络线图

5.2.12 小结

（1）在正常排放条件下，各新增污染源在评价区域内短期贡献值和长期贡献值的最大浓度均达标，且年均浓度最大贡献值＜30%。扩散到各敏感点处的短期贡献值和长期贡献值的最大浓度均达标，且年均浓度最大贡献值＜30%。

常规因子在评价区域内及扩散到各敏感点处的贡献值叠加现状和削减、在建后的保证率日平均质量浓度满足相应的环境空气质量标准限值；特征因子在评价区域内及扩散到各敏感点处的贡献值叠加现状和削减、在建后的短期环境质量浓度满足相应环境空气质量标准限值。

本项目评价范围鞍山市为不达标区，本次评价对年均值超标的PM10采用计算削减后预测范围的年平均质量浓度变化率K值进行评价。本项目实施替代削减后，PM10的K值为-75.5%，≤-20%，可判定项目建设后区域环境质量得到整体改善。因此本项目营运后，通过削减替代，大幅削减区域超标污染物的排放量及浓度，可使区域环境质量得到改善，本次评价认为大气环境影响可接受。

（2）本项目无组织排放颗粒物在周界外10m范围内的最高浓度出现在南厂界，为0.92mg/m3，满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）无组织排放监控浓度限值0.8mg/m3，能够达标排放。

（3）本项目不设大气环境防护距离，卫生防护距离为原料100m，破碎车间、精矿库、尾矿库均为50m，根据本项目周围环境概况及卫生防护距离包络线范围图，本项目卫生防护距离范围内无居民等环境敏感目标，且今后不得新建居民、学校等环境敏感目标。

5.3 运营期噪声影响预测与评价

5.3.1 厂区噪声预测与评价

5.3.1.1 噪声源参数

本工程产生的噪声为由于机械的撞击、磨擦、转动等运动而引起的机械噪声，主要噪声源有破碎机、筛分机、球磨机、浮选机、过滤机、风机及各类泵等。在采取噪声控制措施前，各主要噪声源在75~105dB，各种噪声源强统计见下表。

表5.3-1  本项目各噪声源排放及其与厂界距离一览表

| 序号 | 噪声源 | 数量 | 噪声级/dB(A) | 位置 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 颚式破碎机 | 1 | 95~105 | 破碎车间内 | 房屋隔声、减震 |
| N2 | 颚式破碎机 | 2 | 95~105 | 破碎车间内 | 房屋隔声、减震 |
| N3 | 振动筛分机 | 1 | 90~100 | 破碎车间内 | 房屋隔声、减震 |
| N4 | 圆锥破碎机 | 1 | 95~105 | 破碎车间内 | 房屋隔声、减震 |
| N5 | 风机 | 1 | 85~95 | 破碎车间内 | 弹性接头和消声器 |
| N6 | 球磨机 | 1 | 90~100 | 磨矿车间内 | 房屋隔声、减震 |
| N7 | 搅拌槽 | 2 | 85 | 浮选车间内 | 房屋隔声、减震 |
| N8 | 反浮选机 | 16 | 75 | 浮选车间内 | 房屋隔声、减震 |
| N9 | 带式过滤机 | 2 | 80 | 过滤车间内 | 房屋隔声、减震 |
| N10 | 板框压滤机 | 2 | 80 | 过滤车间内 | 房屋隔声、减震 |
| N11 | 泵类 | 1 | 75~85 | 泵房 | 室内布置，房屋隔声 |
| -- | 铲车 | 1 | 75~85 | 原料库 | 房屋隔声 |

根据平面布置图等资料得知，各高噪声设备所在车间与四周场界的距离见下表。

表5.3-2  各高噪声设备所在车间与四周场界的距离

| 污染源 | 东场界（m） | 南场界（m） | 西场界（m） | 北场界（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎车间 | 1 | 90 | 1 | 170 |
| 磨矿车间 | 1 | 105 | 1 | 155 |
| 浮选车间 | 1 | 125 | 1 | 135 |
| 过滤车间 | 1 | 165 | 1 | 95 |
| 泵房 | 35 | 205 | 40 | 55 |

5.3.1.2 预测点和评价标准

（1）预测点

本次评价选取场区东、南、西、北四个厂界作为预测点。

（2）评价标准

本次评价厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

5.3.1.3 预测内容及模式

（1）预测内容

预测分析本项目对四周厂界的声级贡献值并叠加现状值，分析说明本项目实施后对厂界声环境的影响。

（2）预测模式

噪声的传播是一个极其复杂的物理现象，声波在传播过程中由于受距离增加、空气吸收、物体的反射和折射以及云、雾、风、温度等因素的影响，噪声会产生衰减，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.2—2009）中的有关规定及本工程的具体特点，本噪声影响评价预测计算时只考虑噪声随距离的衰减及空气吸收等主要衰减因子，雨、雾等因素由于引起的噪声衰减量较小，计算时将忽略不计，其结果偏于安全。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。本项目噪声源均属室内声源，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，室内声源等效为室外声源按如下方法进行：

1）室内靠近围护结构处的倍频带声压级

L1=Lw+10 lg(Q/4∏r2+4/R)

式中：L1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lw—某个声源的倍频带声功率级；

R—房间常数；

Q—方向性因子；

r—声源与围护结构距离，m。

2）室外靠近围护结构处的声压级

L2=L1-（TL+6）

式中：L2—某个室外声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

TL—隔墙（或窗户）的传播损失。

3）室外声级和透声面积换算成等效室外声源：

Lw=L2+10 lg S

式中：S—透声面积（m2）。

本项目对噪声的控制主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界四邻的影响。现将控制措施叙述如下：

1）声源治理

在满足工艺设计的前提下，选用低噪声型号的设备及小功率的设备，从源头控制噪声的产生。除尘风机出口设消声器消声，根据《噪声控制手册》的有关数据，其降噪效果约20dB-25dB。

2）隔声减振

将产生噪声的设备均置于封闭的厂房内，厂房采用隔声、吸声材料制作门窗、砌体等。本工程生产主厂房为钢混结构，内夹100mm厚岩棉层进行保温及隔音，厂房窗户为双层密闭隔声窗，可有效防止噪声的扩散与传播。各除尘风机、各破碎机、振动筛、各种泵及产生高噪声的设备设置单独基础，其与管道连接采用柔性连接方式，以防止振动产生噪音向外传播。综合考虑墙的隔声作用和门窗的透声作用，厂房的综合隔声效果可达35dB以上。

3）总平面布置

在厂内总平面设计中，充分考虑厂址周围敏感目标的布局、声源方向性及车间噪声强弱，利用建构筑物、绿化植物等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理的平面布局，以起到降低噪声对厂址周围敏感目标的影响作用。

4）声级的计算

a) 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式：

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T  — 预测计算的时间段，s；

ti  — i 声源在T 时段内的运行时间，s。

b)预测点的预测等效声级(L eq )计算公式

式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb — 预测点的背景值，dB(A)。

c) 声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

5.3.1.4 预测结果分析

根据工程污染分析中识别出来的噪声源按照上述方法进行了预测，本项目营运期设备运行噪声传播至各预测点处的噪声值，结果见下表。

表5.3-3  噪声预测结果统计表  单位：dB（A）

| 项目 | 东边界 |  | 南边界 |  | 西边界 |  | 北边界 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 贡献值 | 42.7 | 42.7 | 41.4 | 41.4 | 41.7 | 41.7 | 28.6 | 28.6 |
| 背景值 | 52 | 42 | 52 | 41 | 53 | 44 | 56 | 46 |
| 预测值 | 52.5 | 45.4 | 52.4 | 44.2 | 53.3 | 46.0 | 56.0 | 46.1 |
| 标准值 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由预测结果可知，本项目采取相应隔声、消声、吸声等一系列措施后，噪声传播到各厂界处的昼间和夜间预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

5.3.2 运输噪声预测与评价

5.3.2.1 运输噪声源强

本项目的外部运输主要为出厂菱镁尾矿粉的运出，根据工程分析，本项目运输噪声源强见下表。

表5.3-4  不同车速在参照点处的平均辐射噪声级计算结果

| 车速（km/h） | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车噪声值（dB） | 69.5 | 75.8 | 80.4 | 83.9 |

5.3.2.2 运输噪声预测

（1）预测模式

预测模式采用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》中附录A噪声预测计算模式，i型（大、中、小型车）车辆的小时等效声级计算公式，项目采用的交通运输噪声预测模式如下：

Ni—昼间、夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，12辆/h

T—计算等效声级的时间，取T=1h

Ѵi—第i类车平均车速，km/h

Ψ1、Ψ2—预测点到有限长路两端的张角，rad

r—从车道中心线到预测点的距离，m，适用于r大于7.5m预测点的噪声预测；

△L—由其他因素引起的修正量，0dB。

（2）预测结果

产品运输仅在昼间进行，对交通噪声值仅预测昼间。交通噪声影响预测情况见下表。

表5.3-4  交通运输噪声预测结果    单位： dB

| 车速（km/h） | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车噪声值 | 69.5 | 75.8 | 80.4 | 83.9 |
| 距中心线（10m）预测值 | 53.1 | 57.7 | 61 | 63.5 |
| 距中心线（20m）预测值 | 50.1 | 54.6 | 58 | 60.5 |
| 距中心线（30m）预测值 | 48.3 | 52.9 | 56.2 | 58.7 |
| 距中心线（40m）预测值 | 47 | 51.6 | 54.9 | 57.4 |
| 标准值(昼间) (dB) | 55 |  |  |  |

由上表可见，当汽车车速大于30 km/h时，道路两侧10m范围居民住户噪声不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，超标2.7dB；道路两侧20m范围外居民住户噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。当汽车车速小于20 km/h时，道路两侧10m范围居民住户噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

因此，车辆行经村庄时，应平稳低速行驶，控制车速在20km/h左右，且禁止鸣笛，当居民住户距离道路两侧小于10m时应控制车速在10km/h左右；此外，运输车辆必须按照规定进行日常维护、维修、对车辆零件进行润滑，保证车况符合要求。

（3）采用短期突发噪声进行评价

交通运输噪声为昼间短期性噪声，参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定：突发性噪声不准超过标准值的15 dB，GB3096-2008中的1类昼间标准值为55dB，加上15 dB为70 dB。本项目交通运输噪声持续时间极短，在每个民房经过时仅持续十几秒钟，因此不会对居民生活造成较大影响。

此外，在有条件时运输车辆绕行，从线路避让方面彻底解决问题，从而有效降低交通噪声对环境的影响。

5.4 运营期地表水环境影响分析

本项目生产废水主要为浮选生产工艺废水。生产废水在浓缩、过滤、设备和地坪冲洗等环节中产生，主要含悬浮物为非金属矿泥，不含任何重金属物质，全部进入循环水池沉淀后返回生产系统循环使用，不外排。

由于浮选生产对水质要求不高，浮选工艺用水可利用工艺系统自循环水，本工程浮选工艺用水除蒸发等少量损失外，绝大部分实现循环利用，其余被产品带走。浮选生产过程中产生的废水主要含悬浮物为非金属矿泥，不含任何重金属物质，废水产生于浓缩、过滤、设备和地坪冲洗等环节，本项目生产废水经循环水池沉淀后全部回用于生产不外排，回用水中悬浮物浓度＜30mg/l，COD浓度＜100mg/l，石油类浓度＜1mg/l，其水质满足浮选工艺补水要求，不外排。

生活污水主要是职工饮用、卫生等用水，生活污水的产生量约为2.72m3/d，816m3/a，生活污水水质为CODcr：300mg/L、SS：300mg/L、氨氮25 mg/L，则污染物量为CODcr：0.245 t/a、SS：0.245 t/a、氨氮0.02 t/a。排入化粪池（容积约40m3），定期清掏，堆沤腐熟、就地就近就农利用，满足《农业农村部办公厅 国家卫生健康委办公厅 生态环境部办公厅关于印发<农村厕所粪污无害化处理与资源化利用指南>和<农村厕所粪污处理及资源化利用典型模式>的通知》（农办社[2020]7号）中关于水冲式厕所粪污分散处理利用的要求。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》的评价等级判定，本项目地面水评价等级确定为三级B，不需要进行区域污染源调查和环境影响预测。

综上，本项目对区域地表水环境影响较小。

5.5 运营期地下水环境影响分析

5.5.1 地下水污染来源

本项目原料库、成品库、材料库、各种固体废物存储区地面均进行防渗处理，一般不会对地下水产生污染。本项目可能对地下水水质造成污染的主要包括尾矿浓缩池、循环水池、化粪池，如果防渗不到位，可能对地下水水质造成污染，主要途径为水池的跑、冒、滴、漏等。尾矿浓缩池、循环水池内水质较洁净，主要污染物为SS；化粪池污水中污染物主要为COD、SS和氨氮等，不含特殊有毒有害污染物。本项目生产废水全部回用不外排，生活污水排入本项目化粪池，定期清掏，堆沤腐熟、就地就近就农利用。

综上所述，本项目主要地下水污染源为尾矿浓缩池、循环水池、化粪池。

5.5.2 地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于III类建设项目，地下水环境敏感程度为较敏感，地下水评价工作等级为三级，可采用解析法或类比分析法进行地下水影响分析与评价。

5.5.2.1 本项目区域地质概况

本项目区域地质构造为侵入岩，境内出露地层有远古界前震旦系、中生界侏罗系、白垩系、新界系地层及中生代燕山期火成岩侵入岩。区划属华北地层区、辽东分区出露地层有下元古界辽河群高家峪组和新生界第四系上更新统、全新统地层。

地区的地貌类型主要以河间冲积平原为主。区域范围的地质构造属于中朝准地台。地区地层变化较大，地表下80米内地层情况大致可分为：黄褐色粉质粘土、黄色细砂层、中砂层、粗砂层和褐色、褐黄色粉质粘土层。各土层的承载力特征值大致为：

第1层：粉质粘土 fak=120-140kpa；

第2层：粉细砂 fak=120-140kpa；

第3层：中砂 fak=140-180kpa；

第4层：粗砂 fak=180-220kpa；

第5层：粉质粘土 fak=180-240kpa；

第6层：粗砂 fak=200-240kpa。

钻探揭露场地底层主要由耕土、粉质粘土、碎石、花岗岩、片麻岩和煌斑岩组成，局部有粘土、粉土、粗砂。地层自上而下岩土特性如下：

土（素填土）：黄褐色，主要由粉质粘土组成，含角砾和植物根系，稍湿，松散状态，局部为素填土，层厚0.5～1.0m，厂区分布普遍。

粉质粘土：黄褐色，以粉质粘土为主，局部夹有粘土和粉土，稍湿—湿，可硬塑，无摇振反应，干强度和韧性中等，层底埋深0.5～15.0m，层厚0.5～15.0m。

粗砂：黄褐色，石英—长石质，稍密。此层只存在钻孔JK4和JK8中，层厚0.40～2.0m。

粉质粘土：灰黑色，湿，可塑，有摇振反应，干强度、韧性低。此层只存在钻孔JK5 中，呈透镜体状。层底埋深4.0m，层厚1.0m。

碎石：颗粒呈棱角状，粒径20～180m，成份主要为花岗岩，充填粘性土，中密状态，层厚1.4～0.6，局部分布。

全风化花岗岩：黄褐色，成份石英、长石、黑云母，粒状结构，块状构造，风化成砂状、土状，局部分布。

强风化花岗岩：灰白、棕红色，矿物成分以石英、长石、黑云母为主，中细粒结构，块状构造，普遍分布。

中风化花岗岩：灰白—肉红色，矿物成分以石英、长石、黑云母为主，中细粒结构，块状构造，普遍分布。

全风化煌斑岩：黄褐色，粒状结构，土状构造，硬塑状态，该层只在钻孔JK5、JK7 和JK8 中出现，未穿透此层。

废水污染物对地下水的污染途径主要取决于上覆地层岩性、包气带防护能力、含水层的埋藏分布等因素。未经处理的污水在非正常情况下泄漏，其有害物质的淋溶、流失、渗入地下，可通过包气带进入含水层导致对地下水的污染。因此，包气带的垂直渗漏是地下水的主要污染途径。包气带的防护能力大小与包气带厚度、岩性结构、弱渗透性地层的渗透性能及厚度有关，若包气带粘性土厚度小，且分布不连续、不稳定，即地下水自然防护能力就差，那么污水渗漏就易对地下水产生污染，若包气带粘性土厚度虽小，但分布连续、稳定，地下水自然防护条件相对就好些，污染物对地下水影响就相对小些。另外，不同的底地层对污染物的防护作用不同，从岩性来看，岩土的吸附净化能力由强到弱大致分为粘土、亚粘土、粉土、细砂和中粗砂。

废水在向地下渗透时，由于污染物被吸附形成一层微生物膜土层，在微生物的作用下，加之土壤的吸附、过滤等作用，会使得废水在向地下迁移过程中污染物浓度大幅度降低。据有关单位对广州污水处理厂处理后废水进行回灌补充地下水的试验结果表明，2m厚的自然土层对COD、BOD5的去除率分别达到90%和95%，因此经过自然土层的净化，废水对地下水质的影响较小。

从本项目所在区域的地层岩性来看，粉质黏土、细砂等具有较低的渗透性，场址区域地层防护性能较好。

5.5.2.2 正常工况下影响分析

根据场区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将本项目场区划分为重点污染防治区和一般污染防治区。对于裸露于地面的生产功能单元，发生物料泄漏后容易被及时发现和处理的区域或部位，将其划分为一般污染防治区，由于这类区域或部位发生泄漏时容易发现、处理方便，在采取防渗措施后，对地下水影响不大。对于位于地下或者半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易及时被发现和处理的区域或部位，将其划分为重点污染防治区。参照《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T 50934-2013），一般污染防治区防渗层的防渗性能不低于1.5m厚的渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层，重点污染防治区防渗层的防渗性能不低于6.0m厚的渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层。

采用上述防渗措施后，则污染介质穿透该防渗层的时间可用下式进行估算：

其中，T——污染物穿透防渗层的时间；

d——防渗层厚度，一般污染防治区防渗层厚度为1.5m，重点污染防治区防渗层厚度为6.0m；

k——防渗层的渗透系数，即1.0×10-7cm/s；

h——防渗层上面的积水高度，假设为1m。

经计算，污染物穿透一般污染防治区防渗层的时间为28.5年，穿透重点污染防治区防渗层的时间为163.07年，可见在采取防渗措施后可渗透的污染物非常少，对地下水影响不大。

此外，企业现有浮选项目已运行多年，从本次评价地下水水质监测结果可知，各污染因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，说明企业运营至今，未对区域地下水环境造成影响。

本项目实施后，建设单位应定期维护防渗系统，并按本次评价确定的监测计划，对场界下游地下水跟踪监控井进行定期监测。一旦发现地下水污染事故时，应立即采取应急措施，查明并切断污染源，探明地下水污染深度、范围和污染程度，合理布置抽水井，抽取被污染的地下水，必要时也可在厂界内设置防渗墙，确保地下水污染控制在厂界内。

5.6 运营期固体废物环境影响分析

根据工程污染分析中本项目运营后固体废物的产生环节、产生量、收集处置方式，分析评价固体废物对环境的影响。

本项目营运后产生的固体废物主要有振动筛废筛网、布袋除尘器收尘灰、厂房遮挡粉尘、球磨机废钢球、循环水池矿泥、浮选药剂包装桶等一般工业固体废物，废润滑油桶等危险废物，以及生活垃圾。本项目原料及不可利用废物须贮存在具有防雨、防风、防渗、防火等功能的厂房或库房内。

5.6.1 固体废物的来源及产生量

（1）一般工业固体废物

本项目一般工业固体废物产生和处置情况见下表。

表5.6-1    一般固废的产生与处置措施一览表

| 编号 | 污染源及污染物 | 产生量（t/a） | 排放规律 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 振动筛废筛网 | 60 | 间断 | 厂家回收 |
| S2 | 布袋除尘器收尘灰 | 449.94 | 间断 | 回用于生产 |
| S3 | 球磨机废钢球 | 600 | 间断 | 厂家回收 |
| S4 | 循环水池矿泥 | 24000 | 间断 | 送尾矿库定期外售 |
| -- | 厂房遮挡粉尘 | 34.84 | 间断 | 回用于生产 |
| -- | 废含油抹布 | 0.002 | 间断 | 环卫清运 |

①振动筛废筛网

本项目振动筛筛网需定期更换，废筛网产生量为60t/a，定期由厂家回收，不外排。

②布袋除尘器收尘灰

本项目原矿破碎、筛分、转运过程除尘器收集的除尘灰合计约449.94t/a，定期收集后，可直接回用于生产。

③球磨机废钢球

本项目球磨机钢球需定期更换，废钢球产生量为600t/a，定期由厂家回收，不外排。

④循环水池矿泥

本项目循环水池的矿泥年产生量约24000t/a，主要成分为MgO，定期清掏后送尾矿库。

⑤厂房遮挡粉尘

本项目原料库、破碎车间、精矿库、尾矿库地面厂房遮挡沉降的粉尘约6.79t/a，定期清扫收集后，可直接回用于生产。

⑥浮选药剂包装桶

本项目反浮选药剂由包装桶承装，使用过程中产生废包装桶，产生量约为150t/a，废包装桶沾染浮选药剂，根据《国家危险废物名录》（2016年）浮选药剂废包装桶不属于危险废物，但为控制该原料桶回收过程中可能产生的环境风险，应当按照国家对原料包装物所包装的危险废物有关规定和要求对其贮存、运输进行严格监管，并在厂内危废暂存间暂存，浮选药剂包装桶可由药剂生产厂家回收再利用。

（2）危险废物

①废润滑油桶

根据《国家危险废物名录（2016年）》废润滑油桶属HW08废矿物油与含矿物油废物，危险代码为900-214-08，本项目废润滑油桶产生量约为0.1t/a，暂存于厂内危废暂存间，定期送有资质单位进行无害化处理。

②浮选药剂包装桶

本项目反浮选药剂由包装桶承装，使用过程中产生废包装桶，废包装桶沾染浮选药剂，根据《国家危险废物名录》（2016年）浮选药剂废包装桶属HW49其他废物，危险代码为900-041-49，本项目废润滑油桶产生量约为0.8t/a，暂存于厂内危废暂存间，定期送有资质单位进行无害化处理。

本项目危险废物产生和处置情况见下表。

表5.6-2    危险废物的产生与处置措施一览表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废润滑油桶 | HW08 | 900-214-08 | 0.1 | 设备维修保养 | 固体 | 润滑油 | 润滑油 | 3个月 | T | 委托有资质单位进行无害化处理 |
| 浮选药剂包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.8 | 浮选过程 | 固体 | 浮选药剂 | 浮选药剂 | 1个月 | T/In |  |

（3）生活垃圾

本项目生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算。本项目共有员工80人，年生产天数为300天，则生活垃圾产生量约为12t/a。生活垃圾倒至指定的垃圾箱，并由环卫部门定期清运到指定地点统一处理。

5.6.2 固体废物影响分析

本项目产生的一般固废振动筛废筛网、球磨机废钢球定期由厂家回收，不外排，布袋除尘器收尘灰、厂房遮挡粉尘、循环水池矿泥回用于生产，不外排；危险废物废润滑油桶、浮选药剂包装桶暂存于厂内危废暂存间，定期送有资质单位进行无害化处理；废含油抹布和生活垃圾由环卫部门定期清运到指定地点统一处理。

本项目设置专用危险废物暂存间，面积30m2。为防止危险废物在厂内临时存储过程中对环境产生污染影响，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关内容，做好防雨、放风，基础要做防渗处理，并设环保标志牌。在危险废物转移过程中要严格执行危险废物转移联单制度，按规定申领填写联单、按规定运行联单、在规定存档期限内妥善保管联单并定期限向环保部门报送联单。本评价要求：

①按照危险废物贮存污染控制标准要求，各种危险废物应采用专用容器存放，贴上标签，并置于专用贮存间。贮存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物有关记录。

②危险废物暂存场所设置堵截泄漏的裙脚，地面进行防渗处理，防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s，且做到表面无裂隙，避免泄漏对地下水产生污染影响。并设置泄漏液体的收集装置。

③对装有危废的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将危废装入完好容器内。

④危险废物贮存周期不超过一年。

综上所述，在采取以上相应处置措施的基础上，本项目投产后产生的各类一般工业固废、危险废物、生活垃圾均可得到有效处理或处置，项目产生的固体废物对周围环境影响较小。

5.7 环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的环境风险评价工作等级划分依据，本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。根据导则要求，“简单分析”的基本内容主要包括环境风险识别、环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求、分析结论等，不需进行定量预测。

### 5.7.1 环境风险识别

（1）物质危险性识别

本项目涉及的风险物质为润滑油，其理化性质等见表5.7-1。

表5.7-1  润滑油理化性质及主要危险特性一览表

| 中文名称 | 润滑油 | 英文名 | lubricating |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状 | 淡黄色粘稠液体 | 闪点（℃） | 120~340 |
| 自燃点（℃） | 300~350 | 相对密度 (=1) | 934.8 |
| 沸点（℃） | -252.8 | 饱和蒸汽压（kPa） | 0.13/145.8℃ |
| 溶解性 | 不溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿等多种有机溶剂。 |  |  |
| 燃烧爆炸危险 | 可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃。燃烧分解产物CO、CO2等有毒有害气体。 |  |  |

（2）生产系统危险性识别

判断生产装置及储运系统是否具有风险性，首要的条件就是确定生产装置内物质和贮运系统中贮存物质是否具有危险性。因此以本项目物质危险性识别为基础，将所筛选出的风险物质因子作为总纲，对其涉及到的生产设施及储存系统进一步识别，以确定生产设施及储存系统中的风险因子。

本项目涉及环境风险的生产设施主要为材料库，润滑油在更换前即用即买，暂存于材料库内，润滑油属于可燃液体，在储存过程中可能由于下列原因导致泄漏或发生火灾事故：

①贮存桶由于制造缺陷或受到外力作用等原因导致润滑油渗漏，有毒有害物质进入土壤及地下水环境；

②由于地震作用可能造成贮存桶破裂而导致泄漏事故。

③在大量泄漏并在高温环境下，遇明火或火花发生燃烧并引起火灾事故，产生的有毒有害气体进入大气环境，对周围敏感目标产生影响。

本项目生产系统危险性识别见表5.7-2。

表5.7-2  生产系统危险性识别一览表

| 危险物质名称 | 所处位置 | 状态 | 储罐类型 | 规格 | 存在量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 润滑油 | 材料库 | 液 | 包装桶 | 200L/桶 | 0.33t |

（3）危险物质向环境转移途径识别

润滑油向环境转移的途径主要为发生泄露事故时泄漏物料排入地坪，在项目场区下渗进而会对地下水质量造成长期不利影响。在大量泄漏并在高温环境下，遇明火或火花发生燃烧并引起火灾爆炸事故，燃烧分解产物CO、CO2等有毒有害气体进入大气环境，对环境空气产生污染，甚至造成人员中毒事件。

根据《环境化学毒物防治手册》（化学工业出版社，江泉观等），CO一般经呼吸道吸入及排出，吸入的CO通过肺泡进入血液循环系统，立即与血红蛋白结合形成碳氧血红蛋白（HbCO）。人体CO中毒主要是吸入过量CO引起组织缺氧，短期内吸入高浓度CO可引起头痛、头晕、心悸、四肢无力、恶心、呕吐、意识模糊，重者昏迷。

### 5.7.2 环境风险分析

（1）风险事故情形

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和环境风险识别结论，本工程可能涉及的主要环境风险类型及危害见表5.7-3。

表5.7-3  本工程涉及的主要风险类型及特征

| 危险性单元 | 风险类型 | 危害 | 原因简析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料库 | 泄漏 | 污染环境 | 贮存桶制造缺陷或受到外力作用破裂 地震作用造成贮存桶破裂 |

（2）风险事故情形概率

事故概率可以通过事故树分析，确定事件后用概率计算法求得，也可以通过同类装置事故调查给出概率统计值。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E泄露频率推荐值并采用类比法，确定本次评价风险事故情形概率见表5.7-4。

表5.7-4 本项目风险事故情形概率统计表

| 风险事故情形 | 情形描述 | 概率 |
| --- | --- | --- |
| 情形1 | 贮存桶制造缺陷或受到外力作用、地震作用破裂造成润滑油泄漏。 | 1.00×10-4/a |

（3）危险物质泄漏源强计算

对于情形1的润滑油泄露，采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中的液体泄露速率计算公式，具体如下：

QL—液体泄漏速率，kg/s；

P—容器压力，Pa，取101325Pa；

P0—环境压力，101325Pa；

ρ—泄漏液体密度，934.8kg/m3；

g—重力加速度，9.81m/s2；

h—裂口之上液位高度，取0.5m；

Cd—液体泄漏系数，取0.50；

A—裂口面积，孔径10mm，取0.0000785m2。

经计算，润滑油泄露速率为0.115kg/s，泄露时间按10min考虑，则润滑油泄漏量为69kg。

考虑到泄漏后及时收集处理、厂区地面防渗以及岩层的吸附、降解等作用，润滑油泄漏量较小。

### 5.7.3 环境风险防范措施及应急要求

依据环境保护部文件环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》中相关要求，针对本项目的特点，为保证生产安全，减少事故的发生，尽可能消除事故隐患，并降低事故发生对环境的影响。建设单位应制定环境风险防范措施和事故应急处理。

（1）风险管理措施

本工程风险管理包括：

建立健全环境/安全管理制度，并严格予以执行。

建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，把损失和对环境的污染降到最低。

（2）安全管理与监督

①安全生产管理机构

设置安全生产管理机构，配备安全生产人员，企业主要负责人和职业卫生管理人员，必须经过安全培训取得安全资格证书。

②安全生产管理

企业应当对本单位存在的各类危险源进行辨识，实行分级管理。

企业结合厂里实际情况，建立隐患排查治理制度，开展安全检查；对检查中发现的事故隐患，及时整改；暂时不能整改完毕的，应当制定具体整改计划，并采取可靠的安全保障措施。

③职业卫生监督检查设施

按照国家有关规定，加强职业危害的防治与职业健康监护工作，采取有效措施控制职业危害，保证作业场所的职业卫生条件符合法律、行政法规和国家标准或者行业标准的规定。在强化监管力度的同时，加大职业危害的防范的投入，及时整治改善职业危害超标场所，改善劳动条件，特别要加强对粉尘等职业危害较严重项目检测设施的投入。

（3）环境风险防范措施

①严格润滑油管理制度，定期检查贮存场所，发现破损及时更换。

②密切注意气象预报，如出现高温天气要严密监视，做好通风降温工作

③贮存设施应加强防震抗震措施等。

④在维修间门口建设缓坡或围堰，防止油品泄露时溢出库外。

⑤参考《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）中的相关要求对厂区进行分区防渗。

（4）事故应急措施

一旦发生火灾事故，采取消防器材及固定式消防设施进行灭火。建设一座容积1000m3的事故池。

若火灾时发生CO中毒，迅速将患者移离中毒现场至通风处，松开衣领，注意保暖，密切观察意识状态。血HbCO系CO中毒唯一特异的化验指标，但只有及时测定才对诊断更有参考意义。脱离中毒环境8h以上患者血中HbCO多在10%以下。及时有效给氧是急性CO中毒最重要的治疗原则。应用高压氧疗法，可加速患者血中HbCO的清除，迅速纠正组织缺氧。方法是用2～2.5个大气压活瓣式面罩吸入纯氧60min，每日1次，轻度中毒一般5～7次，中度中毒10～20次，重度中毒20～30次。

（5）制定突发环境风险应急预案

根据环境保护部环发[2015]4号文《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》和《突发环境事件应急管理办法》等相关文件要求，建设单位应开展环境风险应急预案编制工作，并进行备案。

### 5.7.4 环境风险简单分析结论

本项目的环境风险主要表现为润滑油的贮存事故、恶劣自然条件等情况下突发的泄漏、火灾事故导致的大气、水体及土壤的环境污染。

在泄漏或火灾事故时必定会对周围环境产生一定的不良影响，但事故影响持续时间不长，由于润滑油贮存量较小，且采取风险防范措施，总体来说对周边不会产生大的影响。本项目润滑油贮存过程中必须做好的物料的贮存运输工作，严格做好安全生产工作，使事故发生时能及时有效的得到控制，缩短事故发生的持续时间，从而降低对周围环境的影响。

企业在做好安全防范措施和应急措施的前提下，本项目的安全隐患可以得到控制，本项目的事故风险水平是可以接受的。

6. 环境保护措施及其可行性论证

6.1 施工期污染防治措施

6.1.1 施工扬尘

项目在施工期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但也会对附近区域环境带来不利影响，所以在施工期间要采取积极有效的措施尽量减轻扬尘的产生，最大限度地防止扬尘扩散，具体环保要求如下：

- 施工场地周边必须设置高度在1.8m以上的围挡，围挡间无缝隙，围挡底端设置防溢座。

- 工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘的物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。

- 施工期间，物料、渣土、垃圾运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，洗车平台四周设置防溢座或其他防止设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，使其表面不附着污泥。

- 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或采用密闭车斗。若车斗用苫布覆盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

- 天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土石方工程等。

- 应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水、车辆清洗等作业并纪录扬尘控制措施的实施情况。

- 施工期间需使用混凝土时，应当适用预拌混凝土或进行密闭搅拌并预备防尘除尘装置，严禁现场露天搅拌。应组织石材、木制半成品进入施工现场，实施装配式施工，减少因切割石材、木制品加工所造成的扬尘污染。

- 施工期间，应对工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的防尘网或防尘布。

- 工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，须从建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者进行人工搬运。

- 施工工地内车型道路，应采取铺设钢板、混凝土、沥青混凝土、用礁渣、细石或其它功能相当的材料等措施之一，防止机动车扬尘。

对于工地内裸露地面，应采取以下防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设钢板、混凝土、沥青混凝土、用炉渣、细石或其它功能相当的材料；每周洒水两次；地表压实处理并洒水；根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂。在道路上施工的工地必须实行封闭式施工，严禁在车行道上堆放施工弃土，要采用洒水、遮盖或喷洒覆盖剂等措施防治扬尘。

6.1.3 施工噪声

由于施工是露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议：

- 降低声源的噪声强度

基础施工过程中主要发声设备气锤打桩机等，要求采用水力撞锤代替撞击打桩的传统方法。

- 采用局部吸声、隔声降噪技术

对各施工环节中噪声较为突出的，且难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时隔声措施，在隔离体上敷以吸声材料，以此达到降噪效果。

- 加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识

施工现场的许多噪声只要施工人员能合理操作就可以大大减轻，要求卸货时轻拿轻放、用振动器时减少和金属物的接触等，因此加强施工队伍的环保教育十分必要。

对不同阶段的施工噪声必须遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定标准。项目施工噪声产生的影响属于短期行为，待施工结束后即可消除，施工过程中产生的噪声通过采取以上防治措施后，并依照鞍山市施工的有关规定进行施工，其对周围环境的影响可降到较低程度。

6.1.4 施工垃圾

本项目施工期固废主要有建构筑物基础开挖时产生的土石方、施工建设过程中产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。

建筑垃圾包括废弃建材（如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖等）以及设备安装过程中产生的废包装材料等，基本属于无害废物。产生的建筑垃圾需要集中收集堆放，外排至政府指定渣场，金属、木块等废物回收利用。

生活垃圾主要为就餐后的废饭盒和少量日常办公垃圾，如果施工期间能及时收集、清理和转运，则不会对当地环境产生明显影响。

为防止施工期产生的固体废物对环境产生不利影响，建设单位应要求施工单位采取如下控制措施：

（1）根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，分类管理，可利用的渣土尽量在场内周转，就地利用，以防污染周围水体水质和影响周围环境卫生。

（2）车辆运输散体物料和固体废物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶。

（3）生活垃圾与建筑垃圾分开，设封闭式垃圾站，以免污染环境。将生活垃圾收集后，应及时由环卫部门分类进行消纳处理。

（4）施工现场严禁焚烧或掩埋各类有毒有害物品。

（5）根据材料不同性质要求，采取防锈、防雨、防潮、防晒措施，减少因不合理存放造成材料无法使用而产生的固体废物量。

（6）对于工程实施中产生的废弃材料，应严格按照国家相关法律法规及产业政策进行管理，按照“减量化、无害化、资源化”的原则进行处理。可回收利用的材料应优先进行综合利用；属于危废的应交由具备资质的专业单位安全处置，并加强危废的全过程管理。

（7）在工程竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净。

6.1.5 施工废水

（1）生产废水

本项目施工生产废水主要为各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥沙。

上述施工废水水量不大，但若不经处理或处理不当直接外排，同样危害环境。因此要求本项目建设工程的工地应设置沉淀设施，产生的少量施工废水经沉淀后作为抑尘洒水回用。

（2）生活污水

生活污水是由于施工队伍的生活活动造成的，含有大量细菌和病原体。生活污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同时会危害环境。所以，施工期废污水不能随意直排，排入厂内化粪池。

6.2 营运期环境保护措施及可行性分析

6.2.1 大气环境保护措施及可行性分析

6.2.1.1 有组织废气捕集措施

本项目对生产过程中产生粉尘的设备和产尘点，设置密闭罩或捕集罩进行收尘，使罩内形成一定负压，增强捕集效果，防止粉尘外逸。具体捕集情况见表6.2-1。

表6.2-1  本项目主要产尘点捕集措施情况一览表

| 序号 | 污染源 | 捕集措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鄂式破碎机（粗破） | 破碎机进、出料口上方设置捕集罩 |
| 2 | 鄂式破碎机（中破） | 破碎机进、出料口上方设置捕集罩 |
| 3 | 圆锥破碎机 | 破碎机进、出料口上方设置捕集罩 |
| 4 | 振动筛分机 | 振动筛分机为封闭式，进、出料口上方设置捕集罩 |
| 5 | 供料仓 | 球磨供料仓仓顶设置捕集罩 |

类比同类工程在采取上述同样捕集措施的情况下，捕集效率较好。经分析可知，上述各个产尘点采用的捕集罩捕集效率可≥95%，因此本项目采取的捕集措施可行。

6.2.1.2 有组织废气净化措施

本项目破碎、筛分工序及球磨供料仓产生的粉尘通过捕集罩收集后通过引风机抽至布袋除尘器除尘。

袋式除尘技术是利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤分离。袋式除尘器的工作原理是：含尘气体进入挂有一定数量滤袋的袋室后，被滤袋纤维过滤。随着阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌入滤料内部；一部分覆盖在滤袋表面形成一层粉尘层。此时，含尘气体的过滤主要依靠粉尘层进行。含尘气体通过粉尘层与滤料时产生的筛分、惯性、粘附、扩散与静电等作用，使粉尘得到捕集，除尘效率≥99.5%。袋式除尘器的工作过程是：正常工作时含尘气体从除尘器的底部进入，均匀的进入各室的每个滤袋，此时由于气体速度迅速降低，气体中较大颗粒的颗粒物首先沉降下来，含尘气体经滤袋时颗粒物被阻挡在滤袋的外表面，净化后的气体从袋内的内腔进入上部的净气室，然后经提升阀排出。当某个室要进行清灰时，首先要关闭这个室的气力提升阀，待切断通过这个室的含尘气流后，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入压缩空气，以清除滤袋外表面的颗粒物，每个除尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期均由专门的清灰程序控制器控制，自动连续进行。

袋式除尘器对10μm以下尤其1μm以下的亚微颗粒物有较好的捕集效果，是捕集PM2.5的重要手段。袋式除尘在净化效率、运行能耗、设备造价、占地面积等方面都优于电除尘，特别对电除尘器不易捕集的高比电阻尘粒亦很有效；适应的质量浓度范围大，对废气流速的变化也具有一定的稳定性；结构简单，内部无复杂结构，所收干尘便于回收利用。主要具有以下优点：

①脉冲布袋除尘采用分室停风脉冲喷吹清灰技术，克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点，清灰能力强，除尘效率高，排放浓度低，漏风率小，能耗少，钢耗少，占地面积少，运行稳定可靠，经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。

②由于采用分室停风脉冲喷吹清灰，喷吹一次就可达到彻底清灰的目的，所以清灰周期延长，降低了清灰能耗，压气耗量可大为降低。同时，滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低，从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。

③检修换袋可在不停系统风机，系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形，减少了袋与龙骨的磨擦，延长了袋的寿命，又便于卸袋。

④采用上部抽袋方式，换袋时抽出骨架后，脏袋投入箱体下部灰斗，由人孔处取出，改善了换袋操作条件。

⑤箱体采用气密性设计，密封性好，检查门用优良的密封材料，制作过程中以煤油检漏，漏风率很低。

布袋除尘器的特点是除尘效率高，不产生二次水污染问题，设备运行稳定、可靠，已在镁砂行业得到广泛的应用和取得较好的使用效果。拟建工程选用的袋式除尘器严格按照《袋式除尘工程通用技术规范》(HJ2020-2012)的要求进行设计、建设、运营维护。

根据工程分析，本项目破碎、筛分工序及球磨供料仓产生的粉尘经布袋除尘器除尘后，颗粒物排放浓度均＜10mg/m3，可以满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中的超低排放限值（颗粒物≤30mg/m3），能够达标排放。

6.2.1.3 无组织排放控制措施

本项目无组织粉尘治理措施根据《镁质耐火材料大气污染物排放标准》以及《海城市镁制品项目建设指导意见》相关要求进行。

（1）物料的储存、装卸及转运

项目原矿、精矿、尾矿在封闭厂房内装卸，置于封闭的库房内储存，并定期洒水抑尘。

破碎车间、球磨车间均为封闭厂房，干物料在封闭厂房内利用皮带输送，产尘点设置捕集罩，未捕集粉尘经厂房遮挡和沉降后（削减80%），其余约20%经门、窗以无组织形式逸出。

（2）道路运输

本项目原料及产品均采用汽车道路运输，对场区地面进行硬化处理，并采取洒水车和吸尘车进行清扫。

限制车速，可有效抑制粉尘的产生。

加强对运输车辆装载量的管理，严禁超载，避免物料沿途抛洒。

要求运输车辆加盖篷布或使用带盖箱体密封车，既有利与环境保护，同时也可保证企业的经济效益。

本项目运矿运输路线尽量避开村庄，同时在采取车辆加盖篷布、洒水、限制车速、严禁超载等综合降尘和管理措施后，可有效控制扬尘的产生。采取上述措施后，本项目厂界无组织颗粒物排放限值满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中的表3对应的无组织排放限值（颗粒物≤0.8mg/m3）。

6.2.2 废水治理措施及其可行性论证

本项目最大限度地实现水循环利用，减少外排水量。

根据工程分析，本项目生产废水主要为浮选生产工艺废水。生产废水在浓缩、过滤、设备和地坪冲洗等环节中产生，主要含悬浮物为非金属矿泥，不含任何重金属物质，全部进入循环水池沉淀。由于浮选生产对水质要求不高，浮选工艺排水经循环水池沉淀后，悬浮物浓度＜30mg/l，COD浓度＜100mg/l，石油类浓度＜1mg/l，其水质满足浮选工艺补水要求，可全部返回生产系统循环使用，不外排。

生活污水主要是职工饮用、卫生等用水，生活污水的产生量约为2.72m3/d，816m3/a，生活污水水质为CODcr：300mg/L、SS：300mg/L、氨氮25 mg/L，则污染物量为CODcr：0.245 t/a、SS：0.245 t/a、氨氮0.02 t/a。排入化粪池（容积约40m3），定期清掏，堆沤腐熟、就地就近就农利用。满足《农业农村部办公厅 国家卫生健康委办公厅 生态环境部办公厅关于印发<农村厕所粪污无害化处理与资源化利用指南>和<农村厕所粪污处理及资源化利用典型模式>的通知》（农办社[2020]7号）中关于水冲式厕所粪污分散处理利用的要求。

因此，本项目废水污染防治措施可行。

6.2.3 地下水污染防治措施

（1）防治原则

本项目对地下水影响主要为尾矿浓缩池、循环水池、化粪池发生渗漏时对附近地下水产生的污染影响。按地下水环境影响评价导则提出的“源头控制、末端治理、污染监控、应急响应”的地下水污染防治要求，结合本项目工程类型及污染源分布，提出以下防治原则：

①主动控制原则

主动控制，即从源头控制措施，主要包括在管道、集排水设施采取相应防渗措施，降低和防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

②被动控制原则

被动控制，即末端控制措施，主要包括项目区内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来。

③坚持“可视化”原则

坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表实施防渗措施，便于泄漏物质就地收集和及时发现破损的防渗层。

④工程措施与污染监控相结合的原则

采用先进的防渗材料、技术和实施手段，最大限度的强化防渗防污能力；同时对厂区实施定期的地下水污染监控措施，及时发现污染，及时采取措施，及早消除不良影响。

（2）本项目拟采取的地下水防治措施

①分区防治

参照《石油化工工程防渗技术规范（GB/T50934-2013）》，将本项目区分为一般污染防治区和简单防渗区进行地面硬化。

重点污染防治区防渗层的防渗功能应不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层或不低于250mm渗透系数为1.0×10-10cm/s防渗材料的防渗功能。一般污染防治区防渗层不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能，采用混凝土防渗层时混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm。

除重点污染防治区和一般污染防治区之外的区域确定为简单防渗区，可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置专门的防渗层。

本项目厂区各防渗分区设施的具体防渗措施见表6.2-2。本项目分区防渗示意图见图6-1。

图6-1  本项目分区防渗示意图

表6.2-2  本项目场地防渗措施表

| 序号 | 防渗分区 | 设施名称 | 防渗区域及部位 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 尾矿浓缩池 | 池底及池壁 | 采用抗渗混凝土，结构厚度不应小于250mm，混凝土的抗渗等级不应低于P8，防渗性能不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层。并设缓坡或围堰。 |
| 2 |  | 循环水池 | 池底及池壁 |  |
| 3 |  | 化粪池 | 池底及池壁 |  |
| 4 |  | 事故池 | 池底及池壁 |  |
| 5 |  | 磨矿车间 | 地面 |  |
| 6 |  | 浮选车间 | 地面 |  |
| 7 |  | 过滤车间 | 地面 |  |
| 8 |  | 危废暂存间 | 地面 |  |
| 9 |  | 药剂车间 | 地面 |  |
| 10 | 一般防渗区 | 材料库 | 地面 | 铺设抗渗混凝土，抗渗等级不应低于P6，防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层。 |
| 11 | 简单防渗区 | 其它 | 地面 | 500mm的3:7灰土 150mm的C25混凝土。 |

本项目通过采取严格的分区防渗措施，可有效阻止泄漏废水入渗进入含水层中。因此，本项目建设对地下水环境的影响是可接受的。

②污染监控

因地下水污染具有隐秘性，为及时发现地下水污染情况，应在厂内设置监控井，定期对厂区自备井和下游监控井进行污染监控，以便及时发现污染，及时采取措施，及早消除不良影响。

本项目的地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范（HJ/T164-2004）》，考虑污染源的分布和污染物在地下水中扩散因素，布置地下水监测点。

①监测点布设位置

本项目共布设2个监测井，浮选生产区西北侧布设一个监测井做为背景监测井，浮选生产区东南侧监测井做为污染扩散监测井。以浅层孔隙水为主要监测对象，用以监测地下水质变化。

②监测项目及监测频率

根据地下水污染预测结果，监测井功能布置及监测频率如下：项目上游监测井为背景监测点，每年枯水期采样一次；下游监测井为污染扩散监测井，逢单月采样一次，全年六次。在场内发生污染事故、污染单元防渗结构出现破坏的情况下，要加密监测点，同时增加监测频率。

水质监测项目：pH、CODcr、氨氮，共3项。

表6.2-3  地下水监测井基本信息一栏表

| 孔号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 浮选生产区西北侧 | pH、CODcr、氨氮 | 每年枯水期采样一次；逢单月采样一次，全年六次 |
| 2# | 浮选生产区东南侧 |  |  |

（3）污染防治措施技术可行性与经济合理性分析

本项目对地下水环境的影响主要来自无防渗措施条件下的泄漏，在采取合理有效防渗措施的条件下，项目对地下水体基本不会产生明显影响。建设项目采取的防渗、监测等措施，均为成熟技术。该措施实施后，在降低或防止地下水污染所带来的环境效益及社会效益要远远大于本部分工程投资。因此本次环评提出的措施经济合理，技术可行。

6.2.4 固体废物治理措施可行性论证

本项目生产过程产生的固体废物主要包括一般性固废和危险性固废。

（1）一般固体废物

本项目产生的一般固废生活垃圾由环卫部门定期清运到指定地点统一处理；布袋除尘器产生的除尘灰、厂房遮挡粉尘、循环水池矿泥收集后回用于生产，不外排；振动筛产生的废筛网、球磨机产生废钢球、浮选药机包装桶定期由厂家回收，不外排。

（2）危险废物

根据《国家危险废物名录（2016年）》，废润滑油桶属于危险废物，暂存于厂区内危废暂存间，定期送有资质单位进行无害化处理。禁止危险固废直接排至外环境中。建设单位在厂区设置专用危险废物暂存间，占地面积30m2。危废间内危险废物贮存周期不超过一年。

环保部办公厅2017年9月1日发布《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环保部公告2017年第43号），根据工程分析，对本项目危险废物的产生及处置情况进行梳理，具体见表6.2-4。

表6.2-4  危险废物贮存场所基本情况统计表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 去向 | 产废 周期 | 产生量（t/a） | 贮存 方式 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废 暂存间 | 废润滑油桶 | HW08 | 900-214-08 | 外委 处置 | 3个月 | 0.1 | 桶 | 3个月 |
| 2 |  | 浮选药剂包装桶 | HW49 | 900-041-49 |  | 1个月 | 0.8 | 桶 | 3个月 |

对于危废暂存间，建设单位应对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修改单）的要求做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）：

（1）危险废物暂存地点地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容，要防扬尘、防雨淋、防渗漏。

（2）危险废物应储存于防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志，内容包括危险类别、主要成分、危险情况以及安全措施等；储存库房应阴凉、通风良好，远离火种、热源。

（3）基础必须防渗，防渗层至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

（4）堆放高度应根据地面承载能力确定。

（5）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

（6）建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存；建立定期巡查、维护制度。

建设单位应与有处理资质的专业处理厂家签订安全处理协议，委托处置转移时填写《危险废物转移联单》，并向环保主管部门报告、备案等，确保产生的危险废物处于受控状态。同时应根据危险废物的产生情况，适时通知有资质的危废处理厂家派车过来拉取。危险废物应采用有资质的车辆进行外运，运输过程注意采取密闭、防渗漏措施，严防运输途中泄漏或散发异味对沿途环境产生污染影响。

对产生的工程危废应严格按照危险废物的贮存和转移的相关规定进行管理，要求企业在日常务必设置专人加强对临时堆存废物的管理，对于出现的问题应及时解决，避免形成二次污染。同时对企业人员应进行专业培训，提高其认识能力，避免随意转移处置。

在采取以上措施后，固废污染防治措施基本符合环保要求。

6.2.5 噪声污染防治措施

项目营运过程中，影响较大的噪声源包括破碎机、筛分机、球磨机、搅拌槽、泵类、风机等，噪声值为75～105dB。对于各种设备噪声控制可分二步进行：第一、降低声源噪声，尽量选用低噪声设备；第二、在传播途径上采取隔绝和吸收措施以减低噪声影响。

（1）声源控制

噪声是由物体振动产生的，物体运动或振动时产生的作用力会搅动临近的空气，使空气受力运动而激起声波。因此，噪声振动首先要减少各设备的振动，缓解物体之间的碰撞、摩擦，尽量减少噪声源。

★对于风机噪声治理，在满足工艺设计的前提下，选用低噪声型号的设备及小功率的设备，可在风机的进出口管道上安装消音器，风管进出口处可用柔性接头；风机的基础安装采用橡胶减振垫或减振台座，加隔声罩。采用上述降噪声措施可降低噪声30dB(A)左右，将风机噪声由80～90dB(A)降至50～60dB(A)。

★对于泵类噪声治理，在满足工艺设计的前提下，选用低噪声型号的设备及小功率的设备，各种泵类的噪声主要是电动机运转噪声、泵抽吸水或物料而产生的噪声以及泵内水或物料的波动激发泵体辐射噪声。其主要控制办法有：

①泵机组和电机处可设隔声罩或局部隔声罩、罩内衬吸声材料；

②电机部分可根据型号配消声器；

③泵的进出口接管可做挠性连接和弹性连接；

④泵的机组可做金属弹簧、橡胶减振器等隔振、减振处理；

⑤泵的管道支架可做弹性支承；

⑥泵的进出管尺寸要合适、匹配，若尺寸太小，流速过高，会产生气蚀现象而引起强烈噪声。

★对于各类破碎机、球磨机、电机的噪声控制，建议在设计阶段针对配备各类电机的功率、运转方式等，选择和安装适宜的避震装置、隔声罩和消音器等设施。基础安装采用橡胶减振垫或减振台座。

（2）传播途径控制

对从声源上无法控制的噪声，应考虑从传播途径上对噪声进行控制。将产生噪声的设备均置于封闭的厂房内，厂房采用隔声、吸声材料制作门窗、砌体等。本工程生产主厂房为钢混结构，内夹100mm厚岩棉层进行保温及隔音，厂房窗户为双层密闭隔声窗，可有效防止噪声的扩散与传播。各除尘风机、各破碎机、振动筛、各种泵及产生高噪声的设备设置单独基础，其与管道连接采用柔性连接方式，以防止振动产生噪音向外传播。

综合考虑墙的隔声作用和门窗的透声作用，厂房的综合隔声效果可达35dB以上。

采取上述控制措施后，再经空气吸收、车间墙体遮挡、物体反射折射以及其它因素造成的衰减，根据噪声影响预测分析结果，本项目运行时四周厂界噪声昼、夜间均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

6.2.6 土壤环境保护措施

本项目对土壤的污染主要是颗粒物的大气沉降影响，土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则进行控制，生产过程中产生的粉尘利用密闭罩和捕集罩捕集后，经布袋除尘器净化后排放。此外，加强厂区绿化措施，种植吸附能力强的植物，进一步减少沉降影响。

6.3 “三同时”验收要求

本项目采取的各项环境保护措施应由项目建设单位负责落实，并应严格执行与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”的三同时原则。

本项目“三同时”验收的主要内容见表6.3-1。

表6.3-1  建设项目“三同时”一览表

| 项目 | 具体位置 | 污染因子 |  | 防治措施 | 验收内容 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎、筛分、供料仓配套排气筒P1 | 颗粒物 |  | 捕集罩、密闭罩、袋式除尘器、15m高排气筒 | 废气量、颗粒物浓度 | 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表2，即颗粒物30mg/m3。 |
|  | 厂界上、下风向 | 颗粒物 |  | 封闭厂房、封闭库房、设置吸尘车及洒水车、厂区地面硬化 | 废气量、颗粒物浓度 | 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表3无组织排放限值，即颗粒物≤0.8mg/m3。 |
| 废水 | 生活污水 |  |  | 化粪池40 m3 |  | / |
|  | 生产废水 |  |  | 循环水池6000m3 |  | / |
|  | 分区防渗 |  |  |  |  | 《石油化工工程防渗技术规范（GB/T50934-2013）》 |
| 噪声 | 东、西、南、北四个厂界 |  | 大型设备设减振垫及减振基础。在各风机出口等处设消声器消声，为防止振动产生噪音，设计将破碎机、球磨机、风机及泵类等产生较大振动的设备设置单独基础，在强振设备与管道间采取柔性连接方式。噪声源均设置在封闭厂房内，内夹100mm厚岩棉层进行保温及隔音，厂房窗户为双层密闭隔声窗，利用围护结构隔声。 |  | Leq | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类区标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A) |
| 固体废物 | 一般固废 | 布袋除尘器产生的除尘灰、厂房遮挡粉尘、循环水池矿泥收集后回用于生产，不外排；振动筛产生的废筛网、球磨机产生废钢球、浮选药机包装桶定期由厂家回收，不外排。 |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修改单） |
|  | 危废暂存间 | 废润滑油桶暂存于30m2危废暂存间内，定期委托有资质单位处置 |  |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修改单） |
| 事故防范 | 1000m3的事故池 |  |  |  |  | / |
| 其他 | 洒水车、清扫车 |  |  |  |  |  |
|  | 排污口规范化 |  |  |  |  |  |

6.4 环保投资概算

为了保证建设项目做到环保“三同时”的要求，建设单位要投入一定的资金进行环境污染治理，各项投资明细见表6.4-1。

本项目环保设施投资626万元，占总投资额6000万元的10.4%。运行投资约20万元/年，其中包括废润滑油桶的外委处理。

表6.4-1  环保投资明细表

| 项目 |  |  | 治理措施 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染防治 | 施工期设施 |  | 施工场地围挡及苫盖材料、地面硬化、定期洒水等 | 10 |
|  | 运营期设施 |  | 袋式除尘器1套 | 40 |
|  |  |  | 破碎设备、供料仓捕集罩 | 5 |
|  |  |  | 1根15m高排气筒 | 10 |
|  | 无组织控制 |  | 封闭原料库、封闭成品库、洒水车、清扫车 | 200 |
| 水污染防治 |  |  | 水工建筑物防渗措施 | 50 |  |
|  |  |  | 1000 m3事故池 | 45 |  |
|  |  |  | 40 m3化粪池 | 5 |  |
|  |  |  | 1200 m3循环水池 | 200 |  |
| 噪声污染防治 |  |  | 吸声、隔声、防振等措施 | 50 |  |
| 固体废物 | 危险废物 |  | 30 m2危废暂存间 | 10 |  |
| 排污口规范化设置 |  |  | 废气采样孔、标识牌等 | 1 |  |
| 小计 |  |  |  | 626 |  |
| 现有工程整改措施 |  | 固体废物防治 | 30 m2危废暂存间 | 10 |  |
|  |  | 水污染防治 | 200 m3事故池 | 9 |  |
|  |  |  | 修补完善防渗措施 | 5 |  |
| 小计 |  |  |  | 24 |  |
| 合计 |  |  |  | 650 |  |

7. 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是环境影响评价的重要环节之一，它的主要任务是衡量建设项目需要投入的环保投资所能得到的环保效果，以及建设项目对外界产生的环境影响、经济影响和社会影响。

投资费用

本评价运用费用——效益方法进行环境影响经济损益分析。由环保设施带来的经济效益易用货币形式计算出来，而污染影响带来的损失难于用货币直接估算，只能用间接反应污染损失的货币支出表示。由于基础数据不全，只能就直接可比部分利用指标计算法和相关类比法进行核算。对目前难以定量的内容，则予以定性描述。费用和效益分析图见图7-1。

操作管理费用

不采取措施时损失

采取措施时损失

工程本身的经济效益

采取环保措施后经济效益

工程建设减轻的环境污染

充分利用能源，节约能耗

发展经济、带动相关产业发展

提高居民就业机会

环保设施费用

环境污染造成的资源能源损失

直接效益

（环境经济效益）

间接效益

（社会效益）

费用

效益

损益分析

图7-1  费用和效益分析示意图

7.1 费用

本项目环境费用主要包括两部分：工程环境保护措施投资费用和环保设施运行及管理费用（两部分费用不具有可加性）。

（1）工程环保措施投资费用

本项目总投资6000万元，其中环保投资为626万元，占总投资的10.4%。

（2）环保设施运行及管理费用

环保设施经营支出包括环保设施折旧费、运行费和环保设施管理费。

①环保设施折旧费C1

C1=a×C0/n

式中：a——固定资产形成率，取95%；

Co——环保总投资，万元；

n——折旧年限，取10年。

②环保设施运行费C2

参照国内其它企业的有关资料，环保及综合利用设施的年运行费可按环保总投资的15%计算。

C2=C0×15%

③环保设施管理费C3

环保设施管理费可按环保设施折旧费和环保设施运行费之和的15%考虑。即：

C3=（C1+ C2）×15%

④环保设施经营支出C

环保设施经营支出为上述三项之和。

C=C1+ C2+ C3

环保设施经营支出见表7.1-1。

表7.1-1  环保设施经营支出费用一览表

| 序号 | 项目 | 计算方法 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保设施折旧费C1 | C1=a×C0/n | 59.47 |
| 2 | 环保设施运行费C2 | C2=C0×15% | 93.9 |
| 3 | 环保设施管理费C3 | C3=（C1+C2）×15% | 23.0 |
| 4 | 环保设施经营支出C | C=C1+ C2+ C3 | 176.37 |

由表可知，本项目环保设施经营支出费用为176.37万元。

7.2 效益

7.2.1 直接效益

（1）项目本身的经济效益

本项目总投资6000万元，投产后年销售收入27750万元，将取得良好的经济效益。

根据本项目相关财务数据，对经济收益进行计算，财务评价指标见表7.2-1。

表7.2-1  本项目财务评价指标

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 6000 |
| 2 | 年销售收入 | 万元 | 27750 |
| 3 | 项目资本金净利润率 | % | 1653.08 |
| 4 | 项目投资财务内部收益率 | % | 43.62 |
| 5 | 项目投资回收期 | 年 | 3.58 |

由上表可以看出，本项目的税后投资回收期为3.58年（含建设期0.5年），投资回收期较短，经济效益较显著，具有经济效益好、投资回收期短、抗风险能力强等特点。

（2）采取环保措施后的环境经济效益

- 综合利用效益

本项目环保设施每年可回收实物量及价值直接效益见表7.2-2。

表7.2-2  环保投资收益一览表

| 序号 | 项目 | 数量（t/a） | 价值（元/吨） | 收益（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘灰 | 449.94 | 2000 | 90 |
| 2 | 厂房遮挡粉尘 | 34.84 | 2000 | 7.0 |
| 3 | 循环水 | 2148900 | 4 | 859.6 |
| 合计 |  |  |  | 956.6 |

- 节约环境保护税效益

- 减少大气污染物环境保护税效益

本项目建成投产后，大气污染治理措施随之运行，企业每年向大气中排放污染物大大减少，按照《中华人民共和国环境保护税法》（2016年12月25日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过，2018年1月1日实施）中的有关规定，一般性粉尘的污染当量为4kg。

采取大气污染治理措施前，企业应缴纳环境保护税如下：

452.2t/a×1000×1.2/4/12=11305元/月

采取大气污染治理措施后，则企业应缴纳环境保护税如下：

2.26t/a×1000×1.2/4/12=56.5元/月

因此，企业采取有效的环保措施后，每月环境保护税可少上缴11248.5元/月，具有很好的环境和经济效益。

- 减少水污染物环境保护税效益

本项目废水主要污染物为COD、氨氮、SS等，主要为生产废水、生活污水等。其中，生产废水全部回用不外排，生活污水排入化粪池，定期清掏，堆沤腐熟、就地就近就农利用。

在采取措施前，本项目排水水量及污染当量数和应缴纳环境保护税见表7.2-3。

表7.2-3  采取措施前水量、污染当量数及环境保护税

| 项目 名称 | 水量 （m3/a） | 污染物产生量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODCr | SS | 氨氮 |
| 污废水 | 2325046 | 232.668 | 69.945 | 0.02 |
| 污染当量值（kg） | -- | 1 | 4 | 0.8 |
| 污染当量数 | -- | 232668 | 17486.25 | 25 |
| 环境保护税/月（元） | -- | 27144.6 | 2040.1 | 2.9 |
| 总计（元/月） |  | 29187.6 |  |  |

在采取措施后，每月环境保护税可少上缴29187.6元/月，具有较好的环境和经济效益。

7.2.2 间接效益（社会效益）

项目建成后，在提高企业经济效益的同时，可通过增加纳税增加当地财政收入，带动当地经济发展，具有较明显的社会效益。

7.3 环境影响经济损益分析结论

由环境影响经济损益分析表明，企业通过采取切实有效的环保措施，对污染物排放量进一步削减，可大大减少上缴的环境保护税，可以获得较大经济效益，社会效益、环境效益也是良好的。

由此可见，本项目对社会、环境、企业都是有益的。

8. 环境管理与监测计划

8.1 环境管理

8.1.1 环境管理体制

环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。

为了贯彻和执行国家和地方环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染控制措施的效果，以及项目所在区域环境质量的变化情况，更好地监控环保设施的运行情况，协调与地方环保职能部门和其它有关部门的工作，同时保证企业生产管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。

8.1.2 环境管理机构

本项目的环境管理机构为生产管理与环保管理混编的机构，由生产部负责，1名生产副总经理主抓。生产部专设2名专职人员负责本项目的环境管理工作，其任务是组织、落实和监督本厂的环境保护工作，以满足《建设项目环境保护设计规定》及工程的环境管理要求，同时海城市环保局负责检查监督其环保工作执行情况。

（1）贯彻执行环境保护法规和标准。

（2）组织制定和修改本单位的环境管理规章制度并监督执行。

（3）定期组织开展环境监测工作。

（4）搞好环境教育和技术培训，提高干部和职工的环境意识与技术水平。

8.1.3 环境管理手段和措施

为了使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，本次评价建议企业在管理方面采取以下措施：

（1）建立ISO14000环境管理体系，建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核；

（2）制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评价与经济效益评价相结合，建立严格的奖惩机制；

（3）加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，全公司应有危机感和责任感，把环保工作落实到实处，落实到每一位员工；

（4）加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物排放指标达到设计要求；

（5）强化对环保设施运行监督、管理的职能，建立全厂完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，以及加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环境设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；

（6）制订应急预案。

8.1.4 建设阶段环境管理要求

（1）确保污染治理措施执行“三同时”制度；

（2）建设过程应有防治扬尘、噪声、固体废物和废水等污染环境的有效措施，并在施工过程中认真组织实施；

（3）施工现场应建立环境保护管理体系，层层落实，责任到人，并保证有效运行；

（4）对施工现场防治扬尘、噪声、水污染及环境保护管理工作进行检查；

（5）定期对职工进行环保法规知识培训考核。

8.1.5 运行阶段环境管理要求

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标；

（2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（3）负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案；

（4）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议；

（5）负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况；

（6）建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料等。

8.2 污染物排放清单

本项目运营期污染物排放清单见表8.2-1，企业污染源排放信息每年向公众公示。

表8.2-1  污染物排放清单一览表

| 项目 | 污染源 | 污染物名称 | 环保措施 | 治理效率（%） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量 （t/a） | 标准限值（mg/m3） | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎筛分转运配套排气筒P1 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | ＞99.5 | <10 | 2.26 | 30 | DB21/3011-2018表2 |
|  | 破碎车间 | 颗粒物 | 封闭厂房 | 80% | -- | 0.81 | 0.8 | DB21/3011-2018表3 |
|  | 原料库 | 颗粒物 | 封闭厂房 | 80% | -- | 5 |  |  |
|  | 精矿库 | 颗粒物 | 封闭厂房 | 80% | -- | 2.4 |  |  |
|  | 尾矿库 | 颗粒物 | 封闭厂房 | 80% | -- | 0.5 |  |  |
| 废水 | 生活污水 | CODcr、NH3-N、SS | 816m3/a，排入化粪池处理，定期清掏，堆沤腐熟、就地就近就农利用 |  |  |  |  | / |
|  | 工艺废水 | SS | 经循环水池沉淀后全部回用，不外排 |  |  |  |  | / |
| 固体 废物 | 危险废物 | 废润滑油桶 | 由有资质厂家定期更换后外运，不在厂内贮存 |  | -- | 0.1①/0② | -- | GB18597-2001及2013年修改单 |  |
|  |  | 浮选药剂包装桶 |  |  | -- | 0.8①/0② | -- |  |  |
|  | 一般工业 固体废物 | 振动筛废筛网 | 厂家回收 |  | -- | 60①/0② | -- | GB18599-2001及2013年修改单 |
|  |  | 布袋除尘器收尘灰 | 回用于生产 |  | -- | 449.94①/0② | -- |  |
|  |  | 球磨机废钢球 | 厂家回收 |  | -- | 600①/0② | -- |  |
|  |  | 循环水池矿泥 | 送尾矿库定期外售 |  | -- | 24000①/0② | -- |  |
|  |  | 厂房遮挡粉尘 | 回用于生产 |  | -- | 34.84①/0② | -- |  |
|  |  | 废含油抹布 | 环卫清运 |  | -- | 0.002 | -- |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  | -- | 12 | -- | -- |
| 噪声 | 生产设备 | Leq | 低噪声设备、厂房隔声、消声、减振等 |  | 2类 | -- | -- | GB12348-2008 2类区 |  |

注：①为固废产生量；②为固废排放量。

8.3 总量控制指标

根据本工程污染物的具体排放情况及有关总量控制要求，确定本项目的污染物总量控制指标为：颗粒物。

本项目颗粒物总量指标为10.97t/a，其中有组织颗粒物2.26t/a，无组织颗粒物8.71t/a。现有工程颗粒物总量指标为2.34t/a，均为无组织颗粒物。本项目投产后全厂颗粒物总量指标为13.31t/a，其中有组织颗粒物2.26t/a，无组织颗粒物11.08t/a。

综上分析，本项目的总量控制指标见表8.3-1。

表8.3-1  本项目投产后全厂污染物排放总量控制指标一览表    单位：t/a

| 总量控制因子 |  | 本项目 |  | 现有工程 |  | 铧宇全厂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 有组织 | 10.97 | 2.26 | 2.34 | 0 | 13.31 | 2.26 |
|  | 无组织 |  | 8.71 |  | 2.34 |  | 11.08 |

根据镁制品项目建设第五次联合审议会议纪要，本项目为浮选项目，不需要产能置换，生产排放的颗粒物不需要总量置换。

8.4 监测计划

企业应制定环境监测年度计划，建立和健全规章制度；完成环境监测计划规定的各项监控任务，按有关规定编制各种报告、报表，并负责呈报工作。其目的是为了监督各项措施的落实，以便根据监测结果适时调整环境保护措施，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。

由于企业没有监测机构，建议委托有资质的监测机构进行监测。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》等相关要求，确定本项目营运期污染源监测计划见表8.4-1，环境质量监测计划见表8.4-2。

表8.4-1  营运期污染源监测计划一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎筛分转运配套排气筒P1 | 颗粒物、废气量 | 一次/半年 |
|  | 主导风向上风向1个点位及下风向厂界外10m处，2个点位，共3个点位 | 颗粒物 | 一次/半年 |
| 固废 | 全厂各类固废 | 统计产生量、处置方式 | 每年一次 |
| 噪声 | 四个厂界外1m处 | 昼间、夜间等效连续A声级 | 每季一次 |

表8.4-2  营运期环境监测计划一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 范家峪村 | TSP | 一次/半年 |
| 噪声 | 厂界噪声（厂界外1m、高度1.2m以上，有围墙处，高于围墙0.5以上，距离任一反射面距离不小于1m。） | Leq(A) | 每季度1次，每期连续监测2天，每天昼夜各测一次，测量时段应该在设备正常运行工况的条件下进行。 |
| 地下水 | 场区东北侧 | pH、氨氮、耗氧量、石油类、Mg2+等 | 每年枯水期采样一次 |
|  | 场区西侧 |  |  |

8.5 环境信息公开制度

8.5.1 环境信息公开内容

按照环保部《企业事业单位环境信息公开办法》、《环境信息公开办法（试行）》等的相关要求，建设单位应制定相应的环境信息公开制度，定期向公众公布企业的环境信息，包括的内容如下：

（一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（二）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（三）防治污染设施的建设和运行情况；

（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（五）突发环境事件应急预案；

（六）环境自行监测方案；

（七）其他应当公开的环境信息。

8.5.2 环境信息公开方式

环境信息公开可以通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

（一）公告或者公开发行的信息专刊；

（二）广播、电视等新闻媒体；

（三）信息公开服务、监督热线电话；

（四）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

（五）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

8.6 排污口规范化管理

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道。强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

8.6.1 排污口规范化要求

根据国家环保总局环发[1999]24号文《关于开展排污口规范化整治工作的通知》精神，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染防治设施的同时，建设规范化排污口，作为落实环境保护三同时制度的必要组成和项目验收内容之一，本次评价对项目排污口提出以下要求：

（1）排污口规范

烟气排放口、除尘器及其它环保设施进出口应设置采样口，采样口的设置应符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）以及固定污染源废气、烟气等监测规范中的相关要求，同时设置环境图形标志。

（2）排污口立标要求

污染物排放口的环保图形标志牌均应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘，距离地面约2m。以上环保标志图形应按照GB15562.1、GB15562.2规定进行制作和安装。

（3）排污口设置图形标志的要求

◆本项目建设的同时，应在各个废气排放口和重点噪声源处设置相应环保图形标志。

◆污染物排放口的环保图形标志牌均应设置在靠近采样点，应满足“一明显，二合理，三便于”的要求。

◆重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

排放口图形标志牌见图8-1，环境保护图形标志排放口（源）的形状及颜色说明见表8.6-1。

| 废气排放口 | 废气排放口 | 噪声排放源 | 噪声排放源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般固体废物 |  | 一般固体废物 |  |

图8-1  环境保护图形标志—排放口（源）

表8.6-1  标志的形状及颜色说明一览表

| 标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

（4）排污口管理

◆管理原则

强化排污口管理是实施企业污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下：

——列入总量控制的污染物排放源列为管理的重点；

——如实向环境保护管理部门申报登记排污口数量、位置及所排放的主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等情况；

——废气排放装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置符合《污染源监测技术规范》。

——工程固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏措施。

——排污口规范化建设要与主体工程及环保工程同时设计、同时施工、同时投入使用。另外，未经环保部门的许可，不得擅自设置、移动和扩大排污口。

◆污染排放源建档

——本项目应使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

——根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

8.6.2 排污口规范化设置

（1）废气

本项目拟在排气筒处新设置废气标志牌，应按规定制作相应标牌，以便监督管理。废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测要求，设置直径不小于75mm的采样口。

（2）噪声

噪声排放源设置1个噪声标志牌，标志牌设在噪声对外界影响最大处。

9. 评价结论

9.1 项目概况

本项目位于辽宁省鞍山市海城市八里镇铧子峪村，在华宇集团现有厂区内扩建浮选生产线，年处理菱镁矿石125万吨，已于2019年8月26日以海发改备[2019]94号文件“关于《辽宁铧宇废旧金属再生利用有限公司年处理125万吨菱镁矿石浮选建设项目》项目备案证明”取得备案批件。根据备案内容，本项目占地面积30000m2，建设菱镁矿石浮选生产线，设置浮选机、尾矿浓缩机、精矿过滤机、球磨机等设备，项目总投资6000万元。其中环保投资626万元，约占投资总额的10.4%。

本项目选用的生产工艺及设备均属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类，项目符合国家、地方的产业政策。根据海城市生态保护红线范围，本项目不在生态保护红线内，满足环境质量底线、资源利用上限的要求。本项目位于海城市八里镇铧子峪村，已取得八里镇镇府出具的关于项目规划选址情况说明，根据该说明，本项目用地符合八里镇镇区规划，同意项目建设。

本项目的建设可行性已通过专家论证，并经海城市镁制品项目建设联合审议领导小组第五次联合审议会议同意该项目立项，根据镁制品项目建设第五次联合审议会议纪要，本项目为浮选类项目，不需要产能和主要污染物排放总量指标置换。

9.2 环境质量现状评价结论

（1）环境空气质量现状

根据《2018年鞍山市环境质量报告书》中的空气质量数据，鞍山市环境空气PM10的年平均浓度、PM2.5年平均浓度和第95百分位数日平均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，其余常规因子均满足相应环境质量标准限值，属于不达标区。

由TSP特征因子监测结果可知，评价区域内特征因子满足相应环境空气质量标准。

（2）声环境质量现状

本次评价在厂界设置4个噪声监测点位，监测结果表明，厂界噪声昼间、夜间监测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

（3）地下水环境质量现状

由监测结果可知，由于区域地质原因各监测点位总硬度均超标，其余指标（含铅、铁、锰、砷、汞、氨氮、耗氧量、挥发性酚类、石油类、亚硝酸盐、硝酸盐氮、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数等）均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。该区域地下水质量较好，综合类别定为Ⅲ类。

9.3 环境影响源及污染物排放情况结论

9.3.1 施工期污染物排放情况

（1）废气

大气污染主要是施工扬尘和施工车辆产生的扬尘及尾气等，但因扬尘的辐射范围较小，随着距离的增加而很快降低，施工期扬尘能够满足《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）标准。

（2）废水

施工期废水主要为施工人员所排放的生活污水及施工工地泥浆废水。施工废水沉淀后用于洒水抑尘；施工人员的生活污水排入化粪池处理。

（3）噪声

施工期噪声主要是在施工现场的机械设备运行及作业中产生的噪声，以及车辆运输产生的噪声。项目在施工中会对环境会造成一定的影响，但是这种影响是暂时的，随着工程的结束而消失。经减缓措施后，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放限值要求。

（4）固废

施工期产生的固体废物主要是土建工程中产生的废土石方、废建筑材料和施工人员生活垃圾等。

土石方全部用于厂区内的场地平整，不外排；废建筑材料和生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。

9.3.2 营运期污染物排放情况

（1）废气

本工程浮选生产线破碎、筛分工序及供料仓产生的粉尘通过捕集罩收集后通过引风机抽至布袋除尘器除尘，净化后由15m高排气筒排放，除尘效率为99.5%，处理后排放浓度＜10mg/m3，符合《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中的表2标准（颗粒物≤30mg/m3）。

破碎车间、原料库、精矿库、尾矿库各生产车间库房等均为封闭厂房，对无组织粉尘采取厂房遮挡、洒水抑尘、吸尘车除尘等措施后厂界无组织颗粒物排放限值＜0.8mg/m3，满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表3 对应的无组织排放限值（颗粒物≤0.8mg/m3）。

（2）废水

本项目生产废水主要为浮选生产工艺废水，由于浮选生产对水质要求不高，工艺用水除蒸发、产品及尾矿带走等少量损失外，全部实现循环利用，不外排；生活污水排入化粪池，定期清掏，堆沤腐熟、就地就近就农利用，满足《农业农村部办公厅 国家卫生健康委办公厅 生态环境部办公厅关于印发<农村厕所粪污无害化处理与资源化利用指南>和<农村厕所粪污处理及资源化利用典型模式>的通知》（农办社[2020]7号）中关于水冲式厕所粪污分散处理利用的要求。

（3）固体废物

本项目产生的一般固废振动筛废筛网、球磨机废钢球定期由厂家回收，不外排，布袋除尘器收尘灰、厂房遮挡粉尘、循环水池矿泥回用于生产，不外排；危险废物废润滑油桶、浮选药剂包装桶暂存于厂内危废暂存间，定期送有资质单位进行无害化处理；废含油抹布和生活垃圾由环卫部门定期清运到指定地点统一处理。

（4）噪声

本项目主要噪声源为破碎机、筛分机、球磨机、浮选机、过滤机、风机及各类泵，设备选型均选用同类产品中低噪声设备，对于强噪声源采取车间隔声、加装消声器、减振基础等治理措施，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

9.4 环境影响预测评价结论

（1）大气环境影响预测与分析结论

在正常排放条件下，各新增污染源在评价区域内短期贡献值和长期贡献值的最大浓度均达标，且年均浓度最大贡献值＜30%。扩散到各敏感点处的短期贡献值和长期贡献值的最大浓度均达标，且年均浓度最大贡献值＜30%。

常规因子在评价区域内及扩散到各敏感点处的贡献值叠加现状和削减、在建后的保证率日平均质量浓度满足相应的环境空气质量标准限值；特征因子在评价区域内及扩散到各敏感点处的贡献值叠加现状和削减、在建后的短期环境质量浓度满足相应环境空气质量标准限值。

本项目评价范围鞍山市为不达标区，本次评价对年均值超标的PM10采用计算削减后预测范围的年平均质量浓度变化率K值进行评价。本项目实施替代削减后，PM10的K值为-75.5%，≤-20%，可判定项目建设后区域环境质量得到整体改善。因此本项目营运后，通过削减替代，大幅削减区域超标污染物的排放量及浓度，可使区域环境质量得到改善，本次评价认为大气环境影响可接受。

本项目无组织排放颗粒物在周界外10m范围内的最高浓度出现在西厂界，为0.60mg/m3，满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）无组织排放监控浓度限值0.8mg/m3，能够达标排放。

本项目不设大气环境防护距离，卫生防护距离为原料100m，破碎车间、精矿库、尾矿库均为50m，根据本项目周围环境概况及卫生防护距离包络线范围图，本项目卫生防护距离范围内无居民等环境敏感目标，且今后不得新建居民、学校等环境敏感目标。

（2）噪声环境影响预测与分析结论

由预测结果可知，本项目实施后，采取相应隔声、消声、吸声等一系列措施，全厂噪声传播到各厂界处的昼间和夜间贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)，也可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准要求。

运输车辆车速小于20 km/h时，道路两侧10m范围居民住户噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。因此，车辆行经村庄时，应平稳低速行驶，控制车速在20km/h左右，且禁止鸣笛，当居民住户距离道路两侧小于10m时应控制车速在10km/h左右。此外，运输车辆必须按照规定进行日常维护、维修、对车辆零件进行润滑，保证车况符合要求。

（3）水环境影响分析结论

本项目最大限度地实现水循环利用，减少外排水量。

根据工程分析，本项目生产废水主要为浮选生产工艺废水。生产废水在浓缩、过滤、设备和地坪冲洗等环节中产生，主要含悬浮物为非金属矿泥，不含任何重金属物质，全部进入循环水池沉淀。由于浮选生产对水质要求不高，浮选工艺排水经循环水池沉淀后，其水质满足浮选工艺补水要求，可全部返回生产系统循环使用，不外排。

生活污水主要是职工饮用、卫生等用水，排入化粪池（容积约40m3），定期清掏，堆沤腐熟、就地就近就农利用，满足《农业农村部办公厅 国家卫生健康委办公厅 生态环境部办公厅关于印发<农村厕所粪污无害化处理与资源化利用指南>和<农村厕所粪污处理及资源化利用典型模式>的通知》（农办社[2020]7号）中关于水冲式厕所粪污分散处理利用的要求，对区域地表水环境影响较小。

（4）地下水环境影响分析结论

根据本次评价期间进行的区域地下水环境质量现状调查可知，该区域地下水指标综合类别为Ⅲ类，区域地下水质量较好。

本项目实施后，建设单位应根据“源头控制、末端治理、污染监控、应急响应”的地下水污染防治原则，严格按照分区防渗要求进行地下水污染防治工作等，定期维护防渗系统，并按本次评价确定的监测计划，对厂界下游地下水跟踪监控井进行定期监测。

（5）固体废物影响分析结论

本项目投产后产生的各类一般工业固废、危险废物均可得到有效处理或处置，基本不会对周围环境产生影响。

9.5 环保措施可行性结论

（1）废气

本工程浮选生产线破碎、筛分工序及供料仓产生的粉尘通过捕集罩收集后通过引风机抽至布袋除尘器除尘，净化后由15m高排气筒排放，除尘效率为99.5%，处理后排放浓度＜10mg/m3，符合《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中的表2标准（颗粒物≤30mg/m3）。

破碎车间、原料库、精矿库、尾矿库各生产车间库房等均为封闭厂房，对无组织粉尘采取厂房遮挡、洒水抑尘、吸尘车除尘等措施后厂界无组织颗粒物排放限值＜0.8mg/m3，满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）表3 对应的无组织排放限值（颗粒物≤0.8mg/m3）。

经工程分析和环境影响预测，各污染物的最大地面浓度及到周边敏感点处的地面浓度均能够满足相应环境质量标准，可以做到达标排放，拟采取的大气污染防治措施可行。

（2）废水

本项目生产废水主要为浮选生产工艺废水。生产废水在浓缩、过滤、设备和地坪冲洗等环节中产生，排水经循环水池沉淀后，其水质满足浮选工艺补水要求，可全部返回生产系统循环使用，不外排。

生活污水主要是职工饮用、卫生等用水，排入化粪池（容积约40m3），定期清掏，堆沤腐熟、就地就近就农利用，满足《农业农村部办公厅 国家卫生健康委办公厅 生态环境部办公厅关于印发<农村厕所粪污无害化处理与资源化利用指南>和<农村厕所粪污处理及资源化利用典型模式>的通知》（农办社[2020]7号）中关于水冲式厕所粪污分散处理利用的要求，废水污染防治措施可行。

地下水污染防治方面拟采取源头控制和分区防渗措施，并制定地下水污染监控计划，确保地下水环境影响降至最低。

（3）固体废物

本项目产生的一般固废振动筛废筛网、球磨机废钢球定期由厂家回收，不外排，布袋除尘器收尘灰、厂房遮挡粉尘、循环水池矿泥回用于生产，不外排；危险废物废润滑油桶、浮选药剂包装桶暂存于厂内危废暂存间，定期送有资质单位进行无害化处理；废含油抹布和生活垃圾由环卫部门定期清运到指定地点统一处理。

对于危废暂存库，建设单位应对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修改单）的要求做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），并与有处理资质的专业处理厂家签订安全处理协议，对产生的工程危废应严格按照危险废物的贮存和转移的相关规定进行管理，委托处置转移时填写《危险废物转移联单》，并向环保主管部门报告、备案等。

各类危险废物贮存周期不得超过一年。

（4）噪声

营运期噪声的治理，通过合理布局、选择低噪声设备、关闭车间门窗切断噪声传播途径、吸声、减振等措施，确保满足以上条件下营运期噪声传至厂界处满足相应的标准。

9.6 环境风险评价结论

9.6.1 项目危险因素

本项目危险物质主要为润滑油。危险因素为贮存桶破裂发生润滑油泄露及润滑油大量泄漏并遇高温和明火、火花发生火灾。

9.6.2 环境风险防范措施和应急预案

建设单位应采取如下环境风险防范措施：严格润滑油管理制度，定期检查贮存场所，发现破损及时更换。密切注意气象预报，如出现高温天气要严密监视，做好通风降温工作贮存设施应加强防震抗震措施等。在维修间门口建设缓坡或围堰，防止油品泄露时溢出库外。参考《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）中的相关要求对厂区进行分区防渗。

建立健全环境/安全管理制度，并严格予以执行。建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，把损失和对环境的污染降到最低。

9.6.4 环境风险评价结论与建议

在严格按照国家有关技术标准、规范进行设计和实施，并落实本报告提出的风险防范措施及应急预案基础上，本项目所涉及的风险影响因素、风险危害程度可以达到同行业可接受水平，风险事故一旦发生，可将环境危害降到最低水平。综上所述，本项目环境风险可接受。

9.7 公众参与结论

在本次评价期间，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》要求，首次环评信息公开阶段在海城市人民政府网站发布第一次公示公告，在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，未收到公众通过信函、邮件及来电等形式反馈对本项目建设及环评工作的相关意见。

环境影响报告书征求意见稿编制完成后，建设单位分别在海城市人民政府网站、《海城工作》报、采取网络公示、登报公示、张贴公告等三种方式进行同步公开，同时提供环境影响报告书征求意见稿全文网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径，征求公众意见时间为10个工作日。截至公示期结束，未收到公众通过信函、邮件及来电等形式反馈对本项目建设及环评工作的相关意见。

9.8 环境影响经济损益分析结论

由环境影响经济损益分析表明，企业通过采取切实有效的环保措施，对污染物排放量进一步削减，可大大减少上缴的环境保护税，可以获得较大经济效益，社会效益、环境效益也是良好的。本项目对社会、环境、企业都是有益的。

9.9 环境管理与监测计划结论

企业建立了环境管理体制，设立了环境管理机构，采取了环境管理措施，本次评价提出了建设阶段、生产运行阶段和污染物排放的环境管理要求。依据建设项目运营后的污染物排放情况，制定了污染源监测计划，并结合影响范围、影响程度和环境保护目标分布，制定了环境质量定点监测方案。

9.10 可行性评价结论

本项目辽宁省鞍山市海城市八里镇铧子峪村，在华宇集团现有厂区内扩建浮选生产线，年处理菱镁矿石125万吨，本项目符合国家及地方产业政策规定，不在生态保护红线内，符合八里镇镇区规划。本项目的建设可行性已通过专家论证，并经海城市镁制品项目建设联合审议领导小组第五次联合审议会议同意该项目立项。

项目在工艺上采取了完善的污染预防措施及相应的污染治理措施，从源头上减少了污染物的产生，采取的污染防治措施经济可行并可做到各项污染物稳定达标排放；根据建设单位提供的公众参与调查材料，被调查的公众对本项目无反对意见；在项目实施过程中严格落实各项污染防治措施和环境管理要求，项目的实施对周围环境质量的影响较小。

运营过程中，企业须确保各项环保设施稳定运行并采取环境风险防范措施，严格执行各项环保管理制度，在此前提下，本项目从环保角度是可行的。