2023年鞍山市直播带货产品质量监督抽查

实施细则

1 适用范围

本细则适用于鞍山市直播带货产品质量监督抽查。本细则内容包括产品分类、术语和定义、生产企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品分类、术语和定义

2.1产品分类

按产品的类别分为服装和珠宝首饰两类，服装包括休闲服、运动服、西服、大衣、风衣、衬衫、裤子、裙子、羽绒服、睡衣、家居服、内衣、文胸等；珠宝首饰包括珠宝玉石、贵金属及贵金属镶嵌饰品。

2.2 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

贵金属饰品：由金、银、铂、钯四种贵金属材料中的一种或多种材料制成的用于佩戴和装饰使用的饰品。

珠宝玉石饰品：由天然珠宝玉石经过雕刻、加工制作而成用于佩戴和装饰使用的饰品

贵金属镶嵌饰品：由金、银、铂、钯四种贵金属材料中的一种或多种材料与宝石镶嵌在一起，用于佩戴和装饰使用的饰品。

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

3 生产企业规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》

GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》

GB/T 2660-2017《衬衫》

GB/T 2662-2017《棉服装》

GB/T 2665-2017《女西服、大衣》

GB/T 2666-2017《西裤》

GB/T 18132-2016《丝绸服装》

GB/T 22700-2016《水洗整理服装》

GB/T 22853-2019《针织运动服》

GB/T 26385-2011《针织拼接服装》

GB/T 8878-2014《棉针织内衣》

GB/T 22849-2014《针织T恤衫》

GB/T 26384-2011《针织棉服装》

FZ/T 24019-2012《印花羊绒针织品》

FZ/T 73005-2021《低含毛混纺及仿毛针织品》

FZ/T 73009-2021《羊绒针织品》

FZ/T 73010-2016《针织工艺衫》

FZ/T 73017-2014《针织家居服》

FZ/T 73018-2021《毛针织品》

FZ/T 73020-2019《针织休闲服装》

FZ/T 73022-2019《针织保暖内衣》

FZ/T 73024-2014《化纤针织内衣》

FZ/T 73026-2014《针织裙、裙套》

FZ/T 73029-2019《针织裤》

FZ/T 73032-2017《针织牛仔服装》

FZ/T 73034-2021《半精纺毛针织品》

FZ/T 73043-2012《针织衬衫》

FZ/T 81001-2016《睡衣套》

FZ/T 81004-2012《连衣裙、裙套》

FZ/T 81004-2022《连衣裙、裙套》

FZ/T 81006-2017《牛仔服装》

FZ/T 81007-2022《单、夹服装》

FZ/T 81010-2018《风衣》

GB/T 32614-2016《户外运动服装 冲锋衣》

FZ/T 74007-2019《户外防晒皮肤衣》

GB/T 8878-2014《棉针织内衣》

FZ/T 73011-2013《针织腹带》

FZ/T 73012-2017《文胸》

FZ/T 74002-2014《运动文胸》

FZ/T 81020-2014《机织文胸》

FZ/T 73046-2020《一体成型文胸》

FZ/T 73016-2020《针织保暖内衣 絮片型》

FZ/T 73019.1-2017《针织塑身内衣 弹力型》

FZ/T 73019.2-2020《针织塑身内衣 调整型》

FZ/T 73022-2019《针织保暖内衣》

FZ/T 73024-2014《化纤针织内衣》

FZ/T 73036-2010《吸湿发热针织内衣》

FZ/T 73051-2015《热湿性能针织内衣》

FZ/T 73057-2017《自由裁针织服装》

GB/T 33271-2016《机织婴幼儿服装》

GB/T 31900-2015《机织儿童服装》

GB/T 39508-2020《针织婴幼儿及儿童服装》

FZ/T 73025-2019《婴幼儿针织服饰》

FZ/T 73045-2013《针织儿童服装》

GB 11887 -2012 《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法》

GB/T18043-2013  《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》

GB/T16552-2017 《珠宝玉石 名称》

GB/T16553-2017 《珠宝玉石 鉴定》

GB/T16554-2017 《钻石分级》

GB/T 31912-2015《饰品 标识》

QB/T1690-2021  《贵金属饰品质量测量允差的规定》

GB/T 33541-2017《珠宝玉石及贵金属产品 抽样检验合格判定准则》

相关的法律法规、部门规章和规范。

现行有效的企业标准、地方标准、团体标准及产品明示质量要求。

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

服装类产品：根据产品的销售单元（件/条/套）抽取相同款式（货/款号）、相同花型和相同颜色的产品。

珠宝首饰类产品：由于珠宝玉石的特殊性，珠宝首饰类产品每件产品记为一个批次产品。

5.2 抽样方法、基数及数量

抽样方法：样品由检测机构采样人员按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》以普通消费者身份对网络购物平台相关市场主体随机购买。全程录屏和录像。

抽样基数：满足抽样要求即可。

抽样数量：

表1 抽样数量

| 序号 | 产品种类 |  |  | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人服装 | 内衣类 | 文胸、内裤 | 8件/条/套（其中备样4件/条/套） |
| 2 |  |  | 针织塑身内衣（调整型）、针织腹带 | 4件/条/套（其中备样2件/条/套） |
| 3 |  |  | 针织内衣、家居服 | 2件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 4 |  | 其他服装 |  | 2件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 5 | 儿童及婴幼儿服装 | 儿童服装 |  | 2 件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 6 |  | 婴幼儿服装 |  | 3件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 7 | 珠宝玉石、贵金属及贵金属镶嵌饰品 |  |  | 1件（无备样） |
| 注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 |  |  |  |  |

5.3 样品处置

5.3.1封样

收到网络平台寄送的样品后，将快递包裹进行拍照后，打开快递包裹，加贴唯一性标识后对样品和其标识（使用说明）进行拍照。

5.3.2样品保存

样品必须保存在室温和干燥的环境下，保持样品的完整。

5.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品、企业相关信息和网络平台的相关信息。

5.5 样品获取方式

监督抽查所需的样品要在网络平台以购买方式获取。

5.6抽样注意事项

抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在不得抽样的情形。遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”“处理”或者“样品”等字样的；

（6）企业提供上级市场监管部门6个月内该种产品的监督抽查抽样单或者合格检验报告的。

6 检验要求

6.1检验项目

检验项目见下表2-表4。

表2 珠宝玉石检测检验项目

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 |  | 依据标准 | 检测方法标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠宝玉石饰品 | 宝石定名 | 外观描述 | GB/T 16552-2017 | GB/T16552-2017 GB/T16553-2017 |
|  |  |  | 放大检查 |  |  |
|  |  |  | 折射率 |  |  |
|  |  |  | 双折射率 |  |  |
|  |  |  | 光性特征 |  |  |
|  |  |  | 红外光谱 |  |  |
|  |  |  | 紫外可见光谱 |  |  |
| 2 | 贵金属饰品 | 总质量 |  | QB/T1690-2021 | QB/T1690-2021 |
|  |  | 贵金属纯度 |  | GB 11887-2012 | GB/T18043-2013 GB 11887-2012 |
| 3 | 贵金属镶嵌饰品 | 宝石定名 | 外观描述 | GB/T 16552-2017 | GB/T16552-2017 GB/T16553-2017 |
|  |  |  | 放大检查 |  |  |
|  |  |  | 折射率 |  |  |
|  |  |  | 双折射率 |  |  |
|  |  |  | 光性特征 |  |  |
|  |  |  | 红外光谱 |  |  |
|  |  |  | 紫外可见光谱 |  |  |
|  |  | 贵金属纯度 |  | GB 11887-2012 | GB/T18043-2013 GB 11887-2012 |

表3  成人服装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009或 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 GB/T 2910.101-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |

表4  儿童及婴幼儿服装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 31701-2015 明示产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 31701-2015 明示产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 31701-2015 明示产品标准 | GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 31701-2015 明示产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 31701-2015 明示产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 31701-2015 明示产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 31701-2015 明示产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 明示产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐唾液色牢度a | GB 31701-2015 | GB/T 18886-2019 |
| 10 | 重金属b | GB 31701-2015 | GB/T 30157-2013 |
| 11 | 邻苯二甲酸酯b | GB 31701-2015 | GB/T 20388-2016 |
| 12 | 燃烧性能c | GB 31701-2015 | GB/T 14644-2014 |
| 13 | 附件抗拉强力d | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 |
| 14 | 附件锐利性d | GB 31701-2015 | GB/T 31702-2015 |
| 15 | 绳带要求e | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 |
| 16 | 包装及产品中金属针等锐利物 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 |
| 17 | 耐久性标签位置 | GB 31701-2015 | GB 31701-2015 |
| 18 | 衣带缝纫强力f | 明示产品标准 | 明示产品标准 |
| 19 | 纽扣等不可拆卸附件拉力d | 明示产品标准 | 明示产品标准 |
| 20 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 明示产品标准 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2009或 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2009 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 GB/T 2910.101-2009 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01095-2002 FZ/T 30003-2009 GB/T 16988-2013等 |
| a仅考核婴幼儿用品。 b仅考核安全类别标注为GB 31701 A类且含有涂层和涂料印染的产品。 c仅考核安全类别标注为GB 31701的床上用品的外层面料；羊毛、腈纶、改性腈纶、锦纶、丙纶和聚酯纤维的纯纺产品，以及由这些纤维混纺的产品不考核；单位面积质量大于90g/m2的产品不考核。 d仅考核有附件的产品。 e仅检测有绳带的产品。 f仅检测有缝纫衣带的产品。 |  |  |  |

6.2 检验应注意的问题

6.2.1若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本细则中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

6.2.2检验机构在接收样品时，必须认真检查样品的封样单有无破损、样品是否完好，样品与抽样单的记录是否相符，做好相应记录。

6.2.3当检验项目需要拆卸镜片时，应先完成其他性能的检测。

7 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。