鞍山市2023年钢铁制品产品质量

监督抽查实施细则

1适用范围

本细则适用于鞍山市钢铁制品产品质量监督抽查，针对特殊情况的专项抽查、鞍山市内县级以上地方市场监督管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2产品分类、术语和定义

2.1产品种类

钢板（带）、钢管、型钢。

2.2术语和定义

本细则中出现的术语和定义同相关引用标准。

3企业产品生产规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 228.1  《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》

GB/T 4336  《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求相关的法律法规、部门规章和规范

5抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。应优先抽取企业主导产品。

5.2抽样基数、抽样数量

5.2.1抽样地点为生产企业的成品库或经销单位待销产品区域。

在企业的成品库内或待销区域中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3抽样数量

每个企业随机抽取1种具有代表性的规格型号的产品。

- 板（带）材

共抽取500mm×500mm×4张，其中，2张作为检验样品，2张作为备用样品。

（2）管材

当管径≤150mm时，抽取1m×4根样品，其中2根作为检验样品，2根作为备用样品。

当管径>150mm时，现将管材沿径向方向分为2片抽取500mm×4片样品，其中2片作为检验样品，2片作为备用样品。

（3）型材

当型材≥1米时，抽取1m×4根样品，其中2根作为检验样品，2根作为备用样品。

当型材<1米时，抽取整根（块）抽取4组，其中2组作为检验样品，2组作为备用样品。

5.2.4抽样时应注意的问题

5.2.4.1应由抽样技术人员在现场进行抽取，不得由企业自行抽样。抽取的样品应当是有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

5.2.4.2抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在不得抽样的情形。遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”、“处理”或者“样品”等字样的；

（6）企业提供上级市场监管部门6个月内该种产品同一规格型号的监督抽查抽样单或者合格检验报告的。

5.3样品处置

抽取样品后，由抽样人员对检验用样品和备用样品分别签封，并确认封样单牢固可靠。样品运送时应防止碰撞损坏样品。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

5.5其他要求

可对抽样的关键过程留下影像资料。在进入企业、取样、双方签字确认等环节时，影像资料要能清晰记录企业名称、营业执照名称、被抽样的产品、抽样状态、抽样人员和企业陪同人员等。

5.6样品获取方式

监督抽查所需的样品要在受检单位以购买方式获取。

6检验要求

6.1检验项目

表1 钢铁制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | 按企业明示标准 | 推荐性 | GB/T 4336 |
| 2 | 力学性能（拉伸试验） | 按企业明示标准 | 推荐性 | GB/T 228.1 |

6.2检验应注意的问题

企业明示质量要求

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查实施细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。