鞍山市洗涤用品产品质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于鞍山市洗涤用品产品质量监督抽查。监督抽查产品范围包括衣料用液体洗涤剂等。本细则内容包括产品分类、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品分类

2.1产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 2 | 211 | —— |
| 分类名称 | 日用消费品 | 日用化工品 | —— |

2.2产品种类

产品种类主要包括衣料用液体洗涤剂等。

3 企业产品生产规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

QB/T 1224-2012《衣料用液体洗涤剂》

GB/T 13173-2008《表面活性剂 洗涤剂试验方法》

GB/T 6368-2008《表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1抽样型号或规格

在企业的成品库内或经销企业市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品(按企业产品明示的保质期，抽取至少到期前6个月的产品，特殊情况除外)。

5.2抽样方法、基数及数量

产品按批抽样，同条件生产的同一类型、规格、批号的产品组成一批。不同包装规格的样品抽样数量见表2。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

表2 抽样数量

| 包装规格 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| ＜2kg(L) | 不少于2kg且不少于6个独立包装。4份为检验样品，2份为备用样品。 |
| ≥2kg(L)且＜10kg(L)的独立包装 | 不少于3个独立包装。2份为检验样品，1份为备用样品。 |
| ≥10kg(L)的大包装 | 抽取3个大包装，从每个大包装产品中分别分装成相应小包装样品，每一个小包装量不少于1kg(L)。2份为检验样品，1份为备用样品。 |

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

5.3样品处置

抽取的样品按运输条件包装好，在包装上的所有可能的开口处贴上封条。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。

应采取有效的防拆封措施，对检验样品和备用样品分别封样，并由抽样人员和受检单位代表签字确认。

如样品有特殊储存或搬运要求，应在样品标签上标明，并应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。

备样封存于检验机构。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的洗涤用品产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

5.5样品获取方式

监督抽查所需的样品要在受检单位以购买方式获取。

5.6抽样注意事项

抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在不得抽样的情形。遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”、“处理”或者“样品”等字样的；

（6）企业提供上级市场监管部门6个月内该种产品的监督抽查抽样单或者合格检验报告的。

6 检验要求

6.1检验项目

表3 衣料用衣料用液体洗涤剂

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012 |
| 2 | 气味 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012 |
| 3 | 稳定性 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012 |
| 4 | 总活性物含量 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012 GB/T 13173-2008 |
| 5 | pH | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012 GB/T 6368-2008 |
| 6 | 五氧化二磷 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012 GB/T 13173-2008 |
| 7 | 净含量 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012 |

6.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8 异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督监管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查实施细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。