# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 岫岩满族自治县天顺矿产品加工有限公司年加工5万吨镁石风化砂破碎筛分项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2212-210323-04-05-238106 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李志新 | 联系方式 | 13065453444 |
| 建设地点 | 鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇石棉村 |  |  |
| 地理坐标 | （123°31′43.365″E,40°46′17.565″N） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其他非金属矿物制品制造C3099 | 建设项目 行业类别 | 27-60石墨及其他非金属矿物制品制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岫岩满族自治县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 岫发改备[2022]251号 |
| 总投资（万元） | 1600 | 环保投资（万元） | 36.15 |
| 环保投资占比（%） | 2.26 | 施工工期 | 6 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m²） | 8171（租赁） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”相符性分析 表1-1“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”符合性分析 内容; 具体要求; 项目情况; 是否符合性. 生态保 护红线; 将生态系统服务功能评价后初步提取红线与生态敏感性评价提取红线进行综合叠加，获得鞍山市生态保护红线理论分析图。综合计算鞍山市红线理论面积为350974平方千米，占国土面积比例为37.92%。; 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇，不在生态红线保护范围内。; 是. 环 境 质 量 底 线; 总 体 要 求; 对于环境质量不达标区，环境质量只能改善不能恶化；对于环境质量达标区，环境质量应维持基本稳定，且不得低于环境质量标准; 根据现状调查，项目区域常规污染物指标能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本项目所在区域为达标区。本项目使用清洁能源，生产过程中使用布袋除尘器，颗粒物排放较少，对环境影响较小。; 是. 水环境; 水环境管控分区的划分是以省里下发的鞍山市水环境管控分区为基准，共划分84个管控分区，其中水环境优先保护区16个，水环境重点管控区46个，水环境一般管控区22个。水环境优先保护区需对优质水体进行严格保护，强化水生态建设，避免水环境质量的下降，保护饮用水安全；水环境重点管控区包括工业污染重点管控区、城镇生活污染重点管控区和农业污染重点管控区，根据各分区特点，规划区域管理对策；水环境一般管控区原则上执行水环境管理的一般性要求，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下可集约发展; 本项目位于水环境一般管控区，项目无生产废水，生活污水排入旱厕，定期清掏不外排。本项目建设符合水环境一般管控区要求。; 是. 大 气环境; 目前大气环境管控分区矢量数据为省级技术组下发文件。共分为优先保护区、高排放区、受体敏感区、布局敏感区、一般管控区。 优先保护区：当前只纳入市级以上自然保护区、风景名胜区、森林公园及其他一类区。 高排放区：1)工业园区。2)基于污染源普查数据，筛选出空间位置在市级以上工业园区外的高排放企业，以1公里为缓冲区初步划定其范围，作为高排放区的补充区域。 弱扩散区：经综合考虑，鞍山市在全省的扩散条件相对较好，弱扩散区纳入一般管控区。 受体敏感区：省里统一采用城市建成区边界，已涵盖各市主城区及远郊县市区的建成区边界。 布局敏感区：当前省里布局敏感区部分边界已经拟合到市/区县/乡镇行政边界，为模型提取结果。; 本项目位于大气环境一般管控区。生产过程废气排放满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018），本项目建设符合国家产业政策，符合大气环境一般管控区要求。; 是. 土 壤 环 境; 根据鞍山市地类分类文件，根据《土地利用现状分类》划分标准，分别提取农用地、建设用地和未利用土地。对重金属镉、铬、砷、汞和铅进行空间插值，农用地根据《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》进行管控分区划分，分别为农用地优先保护区和农用地污染风险重点管控区。通过鞍山市工业企业污染排放重点企业表，建立建设用地污染风险重点管控区。其余区域划为一般管控区。土壤环境环境管控分区的划分以省里下发的文件为基础，进行管控分区。 鞍山市土壤总面积9256.58km²，其中农用地面积7766.26km²，建设用地面积1293.94km²，未利用土地面积196.38km²。 农用地优先保护区：无污染农用地面积为7635.29km²，为优先保护区域。 污染风险重点管控区：分为农用地污染风险重点管控区和建设用地风险管控区。农用地污染风险重点管控区面积130.97km²；建设用地污染风险重点管控区面积9.96km²。总面积为140.93km²。 一般管控区：除农用地优先保护区和污染风险重点管控区外的区域，面积为1480.36km²。; 本项目在辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇建设，根据鞍山市生态环境局岫岩分局的《关于征求岫岩满族自治县天顺矿产品加工厂有限公司用地规划相符性意见的复函》（附件4），本项目用地符合规划，位于土壤一般管控区范围内，且本项目属于非金属矿物制品业，项目对土壤环境影响较小。本项目建设符合土壤一般管控区要求。; 是. 资源利用上线; 水 资源; 根据鞍山市各县市用水现状，岫岩满族自治县2035年水资源利用上线目标为用水量14500万m³。 根据地下水超采、地下水漏斗等状况，衔接了各部门地下水开采相关空间管控要求，将地下水严重超采区、已发生严重地面沉降等地质环境问题的区域，以及泉水涵养区等需要特殊保护的区域划为地下水开采重点管控区。; 本项目不在地下水开采重点管控区内。项目无生产废水，生活污水排入旱厕，定期清掏不外排。本项目建设符合水资源利用上线。; 是. 土地资源; 将土壤环境管控分区中的重度污染农用地、建设用地与生态空间重点区中的生态红线相结合，划定土地资源重点管控区。 鞍山市共有七个县市区，分别为铁东区、铁西区、立山区、千山区、台安县、海城市和岫岩满族自治县。总面积9256.74km²。 农用地优先保护区：无污染农用地面积为3410.07km²，为优先保护区域。 污染风险重点管控区：分为农用地污染风险重点管控区和建设用地风险管控区。农用地污染风险重点管控区面积130.97km²；建设用地污染风险重点管控区面积9.96km²。总面积为140.93km²。 考虑生态环境安全，将生态保护红线集中、重度污染农用地或污染地块集中的区域确定为土地资源重点管控区。鞍山市土地资源重点管控区占地面积1460.0km²，占市域面积的15.8%，广泛分布于7个区县。; 本项目不在土地资源重点管控区及建设用地风险管控区范围内。; 是. 能源; 考虑大气环境质量改善要求，在人口密集、污染排放强度高的区域优先划定高污染燃料禁燃区，作为重点管控区。具体工作路径如下，根据鞍山市人口密度分布图、鞍山市PM2.5空气污染现状分布图，分别将其分为4个等级分区；选取人口密度较大两分区确定为鞍山市人口密集区；PM2.5污染指数较大两分区确定为鞍山市空气污染重点监控区；将空气污染重点污染监控区与鞍山市人口密集区合并划定为高污染燃料禁燃区，重点管控。; 本项目生产过程中不使用高污染燃料。项目所在地不在高污染燃料禁燃区范围内。; 是. 自然资源; 根据各区县耕地、草地、森林、水库、湖泊等自然 资源核算结果，加强对数量减少、质量下降的自然 资源开发管控，将自然资源数量减少、质量下降的区域作为自然资源重点管控区; 本项目不在自然资源重点管控区内。; 是. 本项目位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇，根据《鞍山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于一般管控区。根据《鞍山市生态环境准入清单（2021年版）》，根据鞍山市生态环境局核定的环境管控单元编码为ZH21032330001，详见 附件5，本项目与“生态环境准入清单”符合性分析见表1-2。 表1-2“生态环境准入清单”符合性分析 行政区、街道（乡镇）; 管控单元名称及编码; 管控单元分类. 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇; 鞍山市岫岩满族自治县一般管控区（环境管控单元编码ZH21032330001）; 一般管控单元1. 内容; 具体要求; 符合性分析. 空间布局约束; 各类开发建设活动应符合《鞍山市国土空间规划》相关空间布局要求，以及《岫岩县国土空间规划》要求。; 根据鞍山市生态环境局岫岩分局的《关于征求岫岩满族自治县天顺矿产品加工厂有限公司用地规划相符性意见的复函》（附件4），本项目符合岫岩满族自治县总体规划。. 污染物排放管控; 按照《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规要求执行。; 本项目无燃煤燃料，无生产污水排放，生产过程废气排放满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）排放限值要求，本项目建设对大气环境影响较小，本项目建设符合污染物排放管控要求。. 环境风险管控; 按照《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规要求执行。; 本项目生产过程不涉及有毒风险物质。. 资源开发效率要求; 按照《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规要求执行。; 本项目主要能耗为电，为清洁能源，不属于高投入、高能耗、高污染、低效益的企业，无新建燃煤锅炉，符合资源开发效率要求。. 2.辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案符合性分析 根据中共辽宁省委辽宁省人民政府关于印发《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（辽委发[2022]8号，2022.5.16），本项目与其符合性如下表。 表1-3《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》符合性分析 - 项目; - 具体要求; - 本项目情况; - 符合性. - 加快推动绿色低碳发展; - 深入推进碳达峰行动; - 以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，推进健全碳达峰碳中和“1+N”政策制度。支持有条件的地区和重点行业、重点企业率先达峰。做好结构调整“三篇大文章”，推进工业领域数字化智能化绿色化融合发展，加强重点行业和领域技术改造，推动绿色低碳转型和高质量发展。到2025年，全省重点行业能效达到标杆水平的产能比例超过30%。按照国家要求，落实二氧化碳排放总量控制制度，组织重点排放单位开展碳交易。加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控。将温室气体管控纳入环境影响评价管理范围，推动应对气候变化与统计调查、评价管理、监测体系、监管执法和督察考核等工作统筹融合。; - 本项目为其他非金属矿物制品制造业，不属于钢铁、有色金属、建材、石化化工等重点行业，符合相关要求。; - 符合. - 推动能源清洁低碳转型; - 优化能源供给结构，适度超前布局风电和太阳能发电，安全稳妥发展核电，加快抽水蓄能电站建设，发挥天然气在低碳利用和能源调峰中的积极作用。到2025年，全省非化石能源发电装机容量达到4260万千瓦，占发电装机容量比例达到50.9%;风电光伏装机容量力争达到3700万千瓦以上；红沿河二期工程新增装机容量224万千瓦，全省核电装机容量力争达到672万千瓦。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。稳妥推进天然气气化工程，按照“以气定改”、“先立后破”原则，在具备条件的地区推进居民煤改气，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。加快调整能源消费结构，提升电能占终端能源消费比重。; - 本项目主要能源消耗为电能。; - 符合. - 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展; - 对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关。支持符合规定特别是生产国内短缺重要产品、有利于碳达峰碳中和目标实现的项目发展。稳妥做好存量“两高”项目管理，合理设置政策过渡期，积极推进有节能减排潜力的项目改造升级。强化常态化监管，坚决停批停建不符合规定的“两高”项目。; - 本项目为其他非金属矿物制品制造业，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目，符合相关要求。; - 符合. - 推进资源节约高效利用和清洁生产; - 坚持节约优先，推进资源总量管理、科学配置，全面促进资源节约循环高效利用，推动利用方式根本转变。实施全民节水行动，建设节水型社会。坚持最严格的节约用地制度，提高土地利用集约度。科学合理有序开发海洋资源、矿产资源，提高开发利用水平。继续推进园区实施循环化改造，推动大宗固体废弃物和工业资源综合利用示范基地建设，推进污水循环利用。到2025年，全省万元地区生产总值用水量较2020年下降14%,农田灌溉水有效利用系数达到0.593。引导重点行业深入实施清洁化改造，对能源、钢铁等14个重点行业存在“双超、双有”和高耗能的重点单位，分年度实施强制性清洁生产审核。; - 本项目无工业废水产生，固体废物均得到妥善处置，符合相关要求。; - 符合. - 深入打好蓝天保卫战; - 实施大气减污降碳协同增效行动; - 推动重点行业落后产能退出，推进钢铁、焦化、有色金属行业技术升级。加快供热区域热网互联互通建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。推进工业炉窑清洁能源替代，以菱镁、陶瓷等行业为重点，开展涉气产业集群排查及分类治理。; - 本项目为其他非金属矿物制品制造业，主要能源消耗为电，使用量较少，符合相关要求。; - 符合. - 实施清洁取暖攻坚行动; - 充分发挥热电机组和大型热源厂能力，推进燃煤锅炉关停整合。在空气质量未达标的城市城中村、城乡结合部，因地制宜推进供暖清洁化，有序开展农村地区散煤替代工作。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; - 本项目冬季车间不供暖，办公室电供暖，符合相关要求。; - 符合. - 深入打好碧水保卫战; - 持续打好辽河流域综合治理攻坚战; - 以水生态环境持续改善为核心，统筹水资源利用、水生态保护和水环境治理，污染减排与生态扩容两手发力，推动河流水系连通，统筹实施水润辽宁工程，合理调配水资源，逐步恢复水体生态基流，实施入河排污口整治等“四大行动”。到2025年，辽河流域优良水体比例在达到国家考核标准基础上有所提升。; - 本项目无工业废水产生，生活污排入旱厕，定期清掏，用于农田施肥，不向环境水体中排放。; - 符合. - 深入打好净土保卫战; - 强化地下水污染协同防治; - 加强地表水与地下水污染、土壤与地下水污染、区域与场地地下水污染协同防治。以省级化工园区、垃圾填埋场、危险废物处置场为重点，持续开展地下水环境状况调查评估。划定地下水型饮用水水源补给区，分类制定保护方案。划定地下水污染防治重点区，强化污染风险管控。按照国家部署，分级分类开展地下水环境监测评价，在地表水和地下水交互密切的典型地区开展污染综合防治试点。; - 本项目新建1条菱镁石粉生产线，车间防渗为一般污染防渗区，旱厕为重点防渗区，危废间重点防渗，对地下水造成污染的可能性不大，，符合相关要求。; - 符合. 3.“水、土”十条相符性分析 表1-4“水、土”十条相符性分析表 具体要求; 符合性分析. 《水污染防治行动计划（水十条）》（国发[2015]17号）. 取缔“十小”企业。全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 本项目不属于“十小”企业。. 七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目处于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇，不处于七大重点流域干流沿岸。. 加强工业水循环利用。; 本项目用水主要为生活用水，排入旱厕定期清掏，抑尘洒水自然蒸发，不外排。. 重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。; 本项目租用原苇山河镁砂场，根据鞍山市生态环境局岫岩分局的《关于征求岫岩满族自治县天顺矿产品加工厂有限公司用地规划相符性意见的复函》（附件4），符合岫岩满族自治县总体规划。. 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）. 重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物，重点监管有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业，以及产粮（油）大县、地级以上城市建成区等区域。; 本项目不属于重点监管行业。. 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 本项目租用原苇山河镁砂场厂区空地，不占用耕地。根据鞍山市生态环境局岫岩分局的《关于征求岫岩满族自治县天顺矿产品加工厂有限公司用地规划相符性意见的复函》（附件4），项目符合岫岩县国土空间规划。. 严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标。; 本项目生产中不涉及重金属。. 4.本项目与鞍山市打赢蓝天保卫战符合性分析 表1-5本项目与鞍山市打赢蓝天保卫战符合性分析表 文件要求; 项目情况; 符合情况. 推进清洁取暖，稳步实施清洁燃煤供暖，有序推进天然气供暖，积极推广电供暖，科学发展热泵供暖，探索推进生物质能供暖，拓展工业余热供暖，加快提高清洁取暖比重，落实低电价电源，保证电力供应。; 本项目冬季车间不供暖，办公室电供暖，符合相关要求。; 符合. 加大燃煤小锅炉淘汰力度，严控新建燃煤锅炉。2018年，以10蒸吨/小时（或7兆瓦）及以下燃煤锅炉为重点，淘汰县级及以上城市建成区和工业园区内全部老旧低效燃煤小锅炉；2019年，提高淘汰燃煤锅炉标准，推进淘汰城市建成区20蒸吨/小时（或14兆瓦）及以下燃煤锅炉；到2020年，除依据城市供热专项规划确需保留的供暖锅炉以外，城市建成区20蒸吨/小时（或14兆瓦）及以下燃煤锅炉全部予以淘汰。; 本项目主要能耗为电，为清洁能源，不设锅炉。; 符合. 各地区要完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，严格执行高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市要制定更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。; 本项目建设区域内不涉及生态保护红线。; 符合. 严控新上“两高”行业项目，严禁新增钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。加大落后产能淘汰力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。严防“地条钢”死灰复燃，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换。; 本项目不属于“两高”行业及钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃等行业，不涉及大宗物料运输。; 符合. 持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。; 本项目废气满足达标排放，根据国家政策，项目生产前办理排污许可证。; 符合. 推进实行特别排放限值，2020年鞍山、抚顺、锦州、辽阳、铁岭和葫芦岛6个城市执行特别排放限值；2021年起全省其余城市执行特别排放限值。; 本项目颗粒物排放能够满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）的限值要求，可保证稳定达标排放。; 符合. 各地要制定工业炉窑综合整治实施方案，开展拉网式排查，建立各类工业炉窑管理清单。制定行业规范，修订完善涉各类工业炉窑的环保、能耗等标准，提高重点区域排放标准。加大不达标工业炉窑淘汰力度，加快淘汰中小型煤气发生炉。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉，加大化肥行业固定床间歇式煤气化炉整改力度；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。将工业炉窑治理作为环保强化督查重点任务，凡未列入清单的工业炉窑均纳入秋冬季错峰生产方案。; 本项目不涉及炉窑。; 符合. 壮大绿色产业规模，发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，培育发展新动能。积极支持培育一批具有国际竞争力的大型节能环保龙头企业，支持企业技术创新能力建设，加快掌握重大关键核心技术，促进大气治理重点技术装备等产业化发展和推广应用。积极推行节能环保整体解决方案，加快发展合同能源管理、环境污染第三方治理和社会化监测等新业态，培育一批高水平、专业化节能环保服务公司。; 本项目生产设备及冬季供暖消耗能源为电能，属于清洁能源，项目排气筒颗粒物排放能够满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）的限值要求。; 符合. 严格施工扬尘监管。建筑工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、工地湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”。严格执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》，城市主要工地安装视频监控。建筑垃圾运输车辆严格按照国家有关要求，安装全密闭运输机械装置或密闭苫盖装置，并安装行驶及装卸记录仪。加强道路扬尘综合整治，城区内垃圾、渣土车密闭运输，大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率。; 本项目建设严格执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》。; 符合. 采取源头削减、过程控制、末端治理的全过程防治措施，严控工业挥发性有机物排放。严格执行《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》。推动建立挥发性有机物监测监控体系，在重点行业的试点企业和工业园区安装挥发性有机物自动监测设备。将挥发性有机物重点源纳入重点排污单位名录，主要排污口安装挥发性有机物自动监测设备，并与环保部门联网。; 本项目无挥发性有机物产生。; 符合. 5.与《推进菱镁产业持续健康发展的意见》（辽政办【2020】33号）符合性分析 表1-6与《推进菱镁产业持续健康发展的意见》（辽政办【2020】33号）符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性 分析. 1; 严格矿业权管理、转变矿山开采方式、优化矿石供给、提高采矿企业集中度; 本项目不涉及矿山开采。; 符合. 2; 实施污染全面监管和深度治理，将建有焙烧窑的企业列入重点排污单位名录，并按规定安装与生态环境部门联网的污染源自动监测设施; 本项目不涉及焙烧窑等炉窑。; 符合. 3; 推进清洁生产和清洁燃料替代，对污染物超标排放或超过重点污染物排放总量控制指标的企业，依法实施强制性清洁生产审核; 本项目不使用煤，各污染物可实现达标排放。; 符合. 4; 提升科技创新能力，加快退出低质低效产能，全面排查并淘汰有效容积18立方米及以下轻烧反射窑、40立方米及以下重烧镁砂竖窑等落后产能; 本项目不涉及轻烧反射窑、重烧镁砂竖窑等炉窑。; 符合. 6.与《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省“十四五”生态环境保护规划的通知》（辽政办发【2022】16号）相符性分析 表1-7项目与《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省“十四五”生态环境保护规划的通知》（辽政办发【2022】16号）相符性分析 条文明细; 本项目情况; 相符性. 建立生态环境分区管控：强化“三线一单”生态环 境分区管控的约束和政策引领，应用于相关专 项规划编制、产业政策制定、建设项目选址等 方便，健全完善“三线一单”分区管控、规划环评审查和建设项目环评审批联动机制。; 项目所在区域属于一般管控单元（ZH21032330001），符合三线一单管控要求。; 符合. 健全完善宏观环境政策：出台高耗能、高排放 建设项目环境管理制度，严格控制“两高”项目盲目发展; 本项目不属于两高项目。; 符合. 辽宁沿海经济带持续推进行业深度治理。推进石化、化工、印染等产业技术升级，严控石化产业挥发性有机物（VOCS）污染，防范沿海石 化行业环境风险; 本项目不涉及VOCs。; 符合. 深入优化调整产业结构：持续压减淘汰落后和过剩产能，严格落实钢铁、水泥熟料、烧结砖 瓦、电解铝、炼化等行业产能置换要求; 本项目为其他非金属矿物制品制造业，不属于钢铁、水泥熟料、烧结砖瓦、电解铝、炼化等行业。; 符合. 加快优化调整能源结构，推行清洁能源替代，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代，持续推进清洁取暖; 本项目不涉及炉窑，冬季供暖为电供暖。; 符合. 控制重点领域二氧化碳排放，以钢铁、水泥、 电解铝、石化、化工、煤化工等行业为重点推 进绿色制造; 本项目为其他非金属矿物制品制造业，不属于钢铁、水泥、电解铝、石化、化工、煤化工等行业。; 符合. 加强细颗粒物和臭氧协同控制：推进城市大气环境质量达标及持续改善。落实城市政府大气污染防治主体责任，推进城市大气环境管理的精细化和科学化。大连、本溪、丹东、盘锦、朝阳市持续提升环境空气质量，沈阳、鞍山、抚顺、锦州、营口、阜新、辽阳、铁岭、葫芦岛市明确达标路线图及污染防治重点任务。2024年底前，建立城市大气污染来源解析和污染源清单等工作的业务化机制。开展空气质量预测、预报，落实污染控制对策，完善城市大气环境闭环管理流程。 区域协同开展PM2.5和O3污染防治。推动城市PM2.5浓度持续下降，有效遏制O3浓度增长趋势。统筹考虑PM2.5和O3污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控。在夏季以石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为主，加强NOx、VOCs等PM2.5和O3前体物排放监管；在秋冬季以移动源、燃煤源污染管控为主，强化不利扩散条件下颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氨排放监管。; 本项目运营期废气均设置合理的处理措施并达标排放。; 符合. 持续推进重点污染源治理：强化燃煤锅炉整治和散煤污染治理。按照国家统一部署，推进热电联产企业供暖覆盖范围内的燃煤锅炉和小热电关停整合，实施燃煤锅炉超低排放改造，全面推进清洁能源采暖。各市和沈抚示范区结合具体情况分别实施电能替代、天然气替代、集中供热替代、新能源替代及型煤替代、棚户区改造。加强供热热源和配套管网建设，加快天然气产供销体系和储气设施建设，基本实现新增“煤改气”工程具备气源保障能力。阜新市开展清洁取暖城市试点建设。加快全省散煤治理，以城中村、城市周边等低矮面源和重污染地区为重点，通过加快拆迁改造、清洁供暖等方式推进散煤整治。2024年底前，完成大气重污染区域散煤治理任务。2025年底前，城镇清洁取暖率达到80%以上。; 本项目主要能源消耗为电能，不涉及燃煤。符合要求。; 符合. 强化噪声污染整治。全面排查工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活等领域的重点噪声排放源，依法严厉查处噪声排放超标扰民行为。鼓励创建安静小区，噪声敏感建筑物集中区域逐步配套建设隔声屏障，严格实施禁鸣、限行、限速等措施。实施城市建筑施工环保公告制度，对建筑施工进行实时监督。畅通噪声污染投诉渠道，探索建立多部门噪声污染投诉信息共享机制。; 本项目选用低噪声设备，对不同噪声源分别采取基础减振、加装减震垫、厂房隔声等降噪措施，施工场地产生施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。; 符合. 强化危险废物监管及利用处置：优化危险废物收集利用处置能力。按照“总体匹配、适度富裕”的原则，统筹推动危险废物利用处置能力建设。审慎发展危险废物焚烧处置设施，依法依规严格管控填埋处置设施建设，最大限度减少焚烧减量的危险废物直接填埋。以完善特殊类别、特定区域处置能力为导向，适度发展水泥窑协同处置设施。积极推进危险废物资源化利用，鼓励废铅蓄电池、脱硝催化剂、含盐废物、生活垃圾焚烧飞灰等综合利用项目建设。提升危险废物环境监管能力。建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系。完善危险废物产生、收集、贮存、转运、处置信息化监管平台，推行视频监控、智能称重、电子标签等集成智能物联网设备。强化危险废物生态环境执法监管，严厉打击危险废物环境违法犯罪行为。; 危险废物于危废暂存间（10m²）储存，委托有资质单位进行处理，不会对环境造成污染。; 符合. 推动工业固体废物综合利用：提高一般工业固体废物综合利用水平。加强资源综合利用技术装备推广应用，推动工业资源综合利用产业规模化、集聚化发展。推进尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、工业副产石膏等固体废物综合利用。鼓励工业固体废物在提取有价组分、建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化应用。2025年底前，一般工业固体废物综合利用率达到50%。; 本项目一般固废中除尘灰及沉降粉尘作为次级产品外售，废布袋暂存于一般固废间，由生产厂家进行回收。对环境的污染较小。; 符合. - 7.与《辽宁省镁产业结构调整和转型升级指导意见》（辽工特发〔2018〕1号）相符性分析 表1-8项目与《辽宁省镁产业结构调整和转型升级指导意见》（辽工特发〔2018〕1号）相符性分析 条文明细; 本项目情况; 相符性. 新上轻烧氧化镁企业产能不低于10万吨，且单台装备年产能不低于5万吨；重烧镁砂单台装备年产能不低于5万吨，且为机械化密闭式生产；电熔镁砂炉单炉变压器容量不小于4000千伏安（含）。; 本项目不涉及轻烧反射窑、重烧镁砂竖窑等炉窑。; 符合. 新建菱镁项目要符合清洁生产要求，使用清洁燃料，现有企业要加快清洁低碳能源替代。暂不具备条件的园区，要建设统一的清洁能源中心。; 本项目主要能耗为电，为清洁能源。; 符合. 8、与《鞍山市扬尘污染防治条例》相符性分析 表1-9项目与《鞍山市扬尘污染防治条例》（2023 修订）相符性分析 条文明细; 本项目情况; 相符性. 企业事业单位和其他生产经营者对产生或者可能产生扬尘污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响评价报告书或者报告表未经法律规定的审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。 编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。; 本项目已开展环境影响评价，企业严格落实三同时制度后投入生产。; 符合. 第二十七条贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、菱镁矿（粉）、滑石矿（粉）、白云石、铁精粉、生石灰、烧结矿、球团矿、焦炭、矿渣粉、生料、矿渣、硅石、铁尾矿、石灰石、熟料、水渣、钢渣、脱硫灰、除尘灰、渣土等易产生扬尘的物料堆放场所，应当遵守下列防尘规定：（一）划分物料堆放区域和道路的界限，硬化物料堆放区域和道路，厂区和道路推行清洁动力机械化清扫、冲洗等低尘作业方式，保持整洁；运输车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒、飘散造成扬尘污染；（二）物料应当密闭贮存；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度1.1倍的严密围挡，并采取洒水、防尘网覆盖等措施防治扬尘污染；（三）物料需要频繁装卸作业的，应当在密闭车间进行；堆场露天装卸作业的，应当采取喷淋、洒水等抑尘措施；（四）采用密闭输送设备作业的，应当在装卸处采取吸尘、喷淋等防尘措施；（五）废弃物料及时处置，临时堆放的，应当采取围挡、覆盖等防尘措施；（六）大型物料堆场在出入口应当设置运输车辆冲洗保洁设施;（七）长期堆放工业固体废物的大型堆放场所，应当采取湿法喷淋、覆盖防尘网、喷洒抑尘剂、复垦绿化等抑尘措施，减少风蚀起尘。; 本项目贮存物料在原料库及成品库内密闭贮存，定期洒水抑尘、厂区和道路进行硬化处理，作业区域在生产车间内部，厂区内不堆放原料、成品和固体废物。; 符合. 9、产业政策符合性及选址合理性分析 本项目为非金属矿物制品制造项目，新建一条低品位菱镁石粉生产线，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中“C制造业”中的“C3099其他非金属矿物制品制造”，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2021年修订）》、《辽宁省镁产业结构调整和转型升级指导意见》（辽工特发(2018)1号）及《辽宁省镁质材料行业发展指导目录》（2011年）中未被列为“限制类”和“淘汰类”，视为允许类，因此本项目建设符合国家产业政策。 本项目位于辽宁鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇石棉村原苇山河镁砂场厂区内，租用原苇山河镁砂场厂区空地。东侧为青古线公路、哨子河支流及农田，南侧为荒地，西侧为耕地、北侧为耕地及小片荒地。 本项目周边内无保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等环境保护敏感目标。根据鞍山市生态环境局岫岩分局的《关于征求岫岩满族自治县天顺矿产品加工厂有限公司用地规划相符性意见的复函》（附件4），本项目用地性质符合岫岩县国土空间规划要求，开工建设前依法依规办理土地审批手续。因此本项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）建设项目概况 岫岩满族自治县天顺矿产品加工有限公司成立于2019年4月3日，位于辽宁鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇石棉村，主要经营项目为:加工、销售菱镁石颗粒和粉。矿产品技术研究开发，推广应用等。 岫岩满族自治县天顺矿产品加工有限公司租用原苇山河镁砂场厂区空地，利用原厂区占地8171m²，新建建筑4690m²。购置颚式破碎机、细碎机、滚筒筛等设备。新建一条年产5万吨低品位菱镁石粉生产线。 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中“C制造业”中的“C3099非金属矿物制品业”。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），受岫岩满族自治县天顺矿产品加工有限公司委托，辽宁瑞尔工程咨询有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作。评价单位经现场踏勘、收集资料后就项目施工期和营运期对环境产生的影响及采取的控制措施等方面进行环境影响评价。 （二）工程内容及规模 本项目位于岫岩满族自治县天顺矿产品加工有限公司，占地面积为8171m²，租用原苇山河镁砂场厂区空地，拆除原有建筑，新建建筑4690m²，主要构筑物建筑面积及围护结构情况见下表2-1、2-2。 表2-1本项目用地技术指标 序号; 项目; 单位; 数 量; 备注. 1; 总用地面积; m²; 8171. 2; 建、构筑物占地面积; m²; 4690; 生产厂房＋办公室. 3; 建筑系数; %; 57.40. 4; 总建筑面积; m²; 4690. 5; 容积率; —; 0.57. 表2-2项目主要构筑物建筑面积及围护结构表 序号; 建筑物名称; 占地面积（m²）; 高度（m）; 建筑面积（m²）; 房屋结构; 层数; 备 注. 1; 生产厂房（新建）; 原料库; 2140; 8; 2140; 钢结构; 1层; 新建、以隔断进行分区. 2; 生产车间; 600; 8; 600; 钢结构; 1层. 3; 成品库; 1800; 8; 1800; 钢结构; 1层. 4; 办公室; 150; 3; 150; 钢结构; 1层; 新建. 合计; 4690; ——; 4690; ——; —; ——. 表2-3本项目主要产品方案表 序号; 产品 名称; 主要成分及含量; 设计生产量 （t/a）; 规格; 用途; 储存场所. 1; 低品位菱镁石粉; MgO≤40%; 50000; 粒径≤5mm; 冶金材料、菱镁浮选原料、建筑材料; 由封闭皮带直接输送到封闭的成品库内，散装出厂. （三）项目组成 项目由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成，项目具体组成情况见表2-4。 表2-4项目建设组成表 工程; 名称; 主要建设内容. 主体工程; 生产车间; 位于生产厂房中央，建筑面积600m²，设置1条生产线。项目建成后可实现年产5万吨低品位菱镁石粉。. 储运工程; 原料库; 位于生产厂房南部，建筑面积2140m³，用于存放生产原料。. 成品库; 位于生产厂房北部，建筑面积1800m³，用于存放生产线的产品。. 辅助工程; 办公室; 位于厂区东北侧，建筑面积150m³，单层平房. 公用工程; 供水工程; 项目供水方式为自来水管网. 排水工程; 本项目无生产废水，生活污水排入旱厕，三个月清掏一次，用于农田施肥，不外排。. 供暖工程; 本项目车间冬季生产不供暖，办公室采用电供暖. 供电工程; 由区域供电网供电. 环保工程; 废气控制; 本项目对整个物料输送系统实施封闭措施，本项目1座料斗上方设置一台集气罩，1座给料机出料口设置一台集气罩，1处滚筒筛进料口、出料口各设置1台集气罩，1台鄂式破碎机料口、出料口各设置1台集气罩，1台立式破碎机料口、出料口各设置1台集气罩，1处成品落料口处设置1台集气罩，共9个集气罩。本项目生产线上料、筛分、破碎、出料过程产生的颗粒物集中收集后利用1套布袋除尘器净化。集气罩捕集率达到90%，布袋除尘器除尘效率为99%，除尘器风机风量为12000m³/h，除尘器净化后的废气通过1根15m排气筒DA001排放。 本项目设置1辆吸尘车，定期对厂房内散落的物料进行收集。. 废水控制; 本项目无生产废水，生活污水排入旱厕，三个月清掏一次用于农田施肥，不外排. 噪声控制; 选用低噪声设备，并采取隔声、减震等措施. 固废控制; 生活垃圾由环卫部门统一收集处理. 沉降粉尘集中收集后作为次级产品外售. 除尘器回收粉尘集中收集后作为次级产品外售. 废布袋暂存于一般固体废物间，由生产厂家进行回收。. 废机油、废机油桶暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。. 危废暂存间; 位于生产车间内，建筑面积10m²。. 一般固体废物间; 位于生产车间内，建筑面积10m². （四）主要原辅材料消耗情况 1.主要原辅材料消耗 主要原辅材料消耗情况详见表2-5。 表2-5主要原材料消耗一览表 序号; 类别; 名称; 年消耗量; 备 注. 1; 原料; 低品位菱镁矿石; 50144.673t; 粒径≤100mm（粒径≤5mm占40%，5＜粒径≤50约占30％，50＜粒径≤100约占30%）；当地购买，散装汽运，. 2; 机油; 0.3t; 外购，10kg/桶. 3; 除尘器布袋; 8个; 外购. 4; 能源; 电; 34.35万kwh; 来源于地区电网. 5; 水; 1737.84m³; 项目供水方式为自来水管网. 2.物料平衡 本项目原材料来自附近矿山，本项目原料库建筑面积2140m²，可容纳原料5000吨，满足30天原材料储存要求。物料平衡见表2-6 表2-6物料平衡表 输入（t/a）; 输出（t/a）. 低品位菱镁矿石; 50144.673; 低品位菱镁石粉; 50000.693. /; /; 排放粉尘; 4.540. /; /; 除尘器粉尘; 127.110. /; /; 沉降粉尘; 13.023. 合计; 50144.673; 合计; 50144.673. （五）主要设备 本项目生产线加工能力为13.93t/h,生产线设备详见下表： 表2-7主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 数 量; 单位. 1; 料斗; /; 1; 台. 2; 给料机; GJ-5; 1; 台. 3; 颚式破碎机; PE400×600; 1; 台. 4; 传送带; 800、600; 6; 台. 5; 滚筒筛; Φ1800x6500; 1; 台. 6; 立式破碎机; 1.5M*4.2M; 1; 台. 7; 除尘器; 1.2M*2.4M*3.5M; 1; 台. 8; 除尘器配套风机; 12000m³/h; 1; 台. 9; 铲车; 柳工50CN; 1; 辆. 10; 吸尘车; /; 1; 辆. - （六）平面布局 - 本项目厂区占地8171m²，新建建筑面积占地4690m²，厂区西南侧为原料库，场地中央为生产线及成品库，东北侧为办公室。厂区平面布置见附图4。 项目场地位于辽宁鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇石棉村，租用原苇山河镁砂场厂区空地，厂区东侧为青古线公路、哨子河支流及农田，南侧为荒地，西侧为耕地、北侧为耕地及小片荒地。 （七）劳动定员及工作制度 人员编制及工作制度：本项目工作人员10人，其中管理及技术人员1人，工人9人，每日一班，早8:00-晚6:00共10小时，全年运营360天。 （八）公用工程 给排水：项目用水来自自来水管网，无生产废水产生，生活污水排入旱厕，三个月清掏一次，用于农田施肥，不外排。 供暖：本项目车间不供暖，办公室采用电供暖。 供电：由区域供电网供电，用电量约34.35万kwh/a。 其它生活设施情况：本项目不设食堂、职工宿舍、淋浴等公用设施。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - （一）施工期工艺流程和产排污环节 原苇山河镁砂场厂已停产逾10年，留有废弃设备及废弃厂房待拆除。 本项目施工期工艺流程及产排污节点如下 图1施工期生产工艺流程及产污节点图 - （二）营运期工艺流程和产排污环节 图2营运期生产工艺流程及产污节点图 营运期工艺流程简述： ①首先将原料低品位菱镁矿石（粒径≤100mm（粒径≤5mm占40%，5＜粒径≤50约占30％，50＜粒径≤100约占30%））运输至封闭的原料库暂存。 ②铲车将物料送至料斗，物料经料斗进入给料机。 ③给料机出料口出料经封闭传送带至封闭滚筒筛内，滚筒筛内设置5mm及50mm两种粒径筛片，物料可在滚筒筛内筛分出≤5mm、5-50mm、≥50mm以上三种粒径。（滚筒筛落料口未封闭，落料由封闭传送带输送至下一设备） ④粒径≤5mm的物料为产品，利用封闭传送带直接输送至厂房成品库暂存。 ⑤5＜粒径≤50的物料通过封闭传送带输送至立式破碎机内，经过立式破碎机破碎至≤5mm输送至滚筒筛内筛分。利用封闭传送带直接输送至厂房成品库暂存。 ⑥50＜粒径≤100的物料通过封闭传送带输送至颚式破碎机内，破碎成50mm以下的物料左右通过封闭传送带输送至立式破碎机内，经过立式破碎机破碎至≤5mm输送至滚筒筛内筛分。利用封闭传送带直接输送至厂房成品库暂存。（鄂破与立式破碎机之间由封闭传送带输送） 本项目设置1辆吸尘车，定期对厂房内外散落的物料进行收集。 图3 除尘系统示意图 本项目对整个物料输送系统实施封闭措施，本项目1座料斗上方设置一台集气罩，1座给料机出料口设置一台集气罩，1处滚筒筛进料口、出料口各设置1台集气罩，1台鄂式破碎机料口、出料口各设置1台集气罩，1台立式破碎机料口、出料口各设置1台集气罩，1处成品落料口处设置1台集气罩，共9个集气罩。本项目生产线上料、筛分、破碎、出料过程产生的颗粒物集中收集后利用1套布袋除尘器净化。集气罩捕集率达到90%，布袋除尘器除尘效率为99%，除尘器风机风量为12000m³/h，除尘器净化后的废气通过1根15m排气筒DA001排放。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建工程，本项目场地位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇石棉村镇，租用原苇山河镁砂场厂区。 苇山河镁砂场厂停产已逾十年。厂区内现留有废弃厂房一座，废弃设备若干，遗留大量物料露天堆放。 废弃厂房及废弃设备由岫岩满族自治县天顺矿产品加工有限公司负责进行拆除，可回收部分外售给回收部门或作为填料回填埋入地下。不可回收部分按《鞍山市城市市容和环境卫生管理条例》规定，办理排放许可证并排放到指定地点。 遗留物料由原企业负责出资转移清运。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - （一）大气环境现状 - 本项目环境空气质量现状参照《2022年鞍山市环境质量报告书》中的鞍山市区环境空气质量数据。本项目所在区域为大气环境质量二类区，空气质量达标区判定情况如下表所示。 表3-1区域空气质量现状评价表（μg/m³） 污染物; 年评价指标; 年均浓度; 标准值; 单位; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; μg/m³; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; μg/m³; 达标. PM2.5; 年平 均质量浓度; 32; 35; μg/m³; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; μg/m³; 达标. CO; 日均值第95%百分位数浓度; 1.6; 4; mg/ m³; 达标. O3; 8h滑动平均值第90百分位数浓度; 141; 160; μg/m³; 达标. - 综上，区域空气质量现状的SO2、CO、NO2和PM10的年平均浓度均达标；O3 8h平均质量浓度能够达标，PM2.5年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）中二级标准浓度限值要求。判定结果为环境空气质量达标区。 项目所在地其他污染物环境空气质量现状委托辽宁精诚检测技术有限公司于2023年9月21日-23日对岫岩满族自治县天顺矿产品加工有限公司年加工5万吨镁石风化砂破碎筛分项目厂址下风向石棉村居民处环境空气质量监测数据，监测结果见表3-2。 表3-2补充监测基本信息 采样点位; 项 目; 数 据; 单 位; 采样时间. 石棉村居民G1 E 123°32′05.15″ N 40°46′49.08″; 总悬浮颗粒物; 110; μg/m³; 2023年9月21日. 101; μg/m³; 2023年9月22日. 132; μg/m³; 2023年9月23日. - 由上述分析可知：项目所在区域TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值。 （二）地表水水环境质量现状 本项目地表水系属哨子河支流，根据《2022年鞍山市环境质量报告书》地表水环境质量监测结果，哨子河关门山大桥断面水质类别可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类标准要求，2022年关门山大桥断面水质监测结果见表3-3。 表3-3 2022年关门山大桥断面水质监测结果 单位：mg/L 水站名称; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 氟化物. 关门山大桥; 平均值; 1.2; 9.2; 1.2; 0.10; 0.018; 0.17. 最大值; 2.3; 17.2; 1.8; 0.22; 0.045; 0.22. - （三）声环境现状 - 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测。 - （四）地下水、土壤环境现状 本项目无重金属等污染物排放，颗粒物排放符合标准。项目场地地面硬化，重点区域进行防渗，可有效阻断地下水、土壤环境污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量调查。厂区防渗分区示意图见附图5。 - （五）生态环境现状 - 本项目厂区占地8171m²，根据鞍山市生态环境局岫岩分局的《关于征求岫岩满族自治县天顺矿产品加工厂有限公司用地规划相符性意见的复函》（附件4）本项目用地符合规划要求。厂地东侧为青古线公路、哨子河支流及农田，南侧为荒地，西侧为耕地、北侧为耕地及小片荒地。占地范围地表无植被，项目建设不占用基本农田。本项目不在生态红线范围内，用地范围内无饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、森林公园、城镇居民区、文化教育科学研究区，无国家或法律法规需要特殊保护的区域。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （一）大气环境 本项目厂界外500米范围内存在的保护目标为黄家堡子、上堡、石棉村。 （二）声环境 - 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测。 （三）地表水环境 本项目地表水保护目标为无名河流，地表水系属哨子河支流。 （四）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式及分散式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - （六）土壤环境 - 本项目目厂界外50米土壤保护目标为厂区周围的农田。 （七）生态环境 本项目场地位于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县石庙子镇石棉村，租用原苇山河镁砂场厂区内，根据鞍山市生态环境局岫岩分局的《关于征求岫岩满族自治县天顺矿产品加工厂有限公司用地规划相符性意见的复函》（附件4）本项目用地符合规划要求。占地不在岫岩满族自治县生态保护红线范围内。无生态环境保护目标。 表3-4环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 坐标; 保护对象; 保护内容; 方位; 与项目距离 （m）; 保护级别. 环境空气; 黄家堡子; 123°31′32.569″E, 40°46′2.598″N.; 居民; 29户居民，约72人; WS; 173; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准. 上堡; 123°31′28.321″E, 40°46′20.867″N.; 居民; 23户居民，约45人; W; 245. 石棉村; 123°31′47.246″E, 40°46′30.871″N.; 居民; 2户约5人; N; 300. 地表水; 哨子河支流; 123°31′45.334″E, 40°46′15.904″N.; II类水体; —; EN; 30; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅰ类. 土壤; 农田; 123°31′41.820″E, 40°46′18.414″N. 123°31′46.030″E, 40°46′15.788″N.; 耕地; —; WN EN; 5; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （一）废气排放标准 施工期废气执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016），详见下表。 表3-5《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016） 监测项目; 区域; 浓 限值（连续5min平均浓度）. 颗粒物（TSP）; 郊区及农村地区; 1.0. 运营期生产线产生的有组织颗粒物、无组织颗粒物排放执行《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）相关标准要求。 表3-6《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018） 生产工艺; 污染物名称; 污染物排放浓度限值（mg/m³）; 无组织排放监测浓度限值(mg/Nm³). 输送、筛分、破粉碎等其他生产设施; 颗粒物; 30; 厂界外10m范围内浓度最高点0.8. 其他：所有排气筒高度应不低于15m. （二）噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 表3-7《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间; 夜间. 70; 55. 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)，本项目位于农村地区，厂区东侧青古线不满足4a类声环境功能区道路等级要求，故运营期厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)1类功能区类标准： 表3-8工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 执行地点; 功能区类别; 标准值. 昼; 夜. 项目厂界; 1类区; 55; 45. （三）固体废物 一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家环境保护部对实施污染物排放总量控制的要求，目前国家实施污染物排放总量控制指标为NOx、VOCs、COD、NH3-N。 本项目污染物排放主要为颗粒物，不涉及污染物排放总量控制因子。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期产生的污染主要是噪声、扬尘、固体废物及施工废水，其中噪声和扬尘影响是主要环境影响因素。 (一)噪声影响分析 项目施工期噪声主要是在施工现场的机械设备运行及作业中产生的噪声，以及车辆运输产生的噪声。噪声源主要有土石方施工阶段的挖掘机、装载机、各种运输车辆等；结构施工阶段的吊车、振捣棒、钢筋切断机等；装修施工阶段的吊车、电锯等；这些噪声源的数量和种类较多，既有固定源，也有流动源，有的是连续源，也有不少属瞬时源（突发性噪声），且一般噪声源强较大，对周围环境影响较大。 根据类比相关资料，仅按点声源的距离衰减估算，各施工段主要使用设备噪声源强及各施工期主要施工机械对应于不同噪声限值的干扰半径见表4-1： 表4-1 各种施工机械对应于不同噪声限值的干扰半径 主要声源名称; 噪声源强 （dB（A））; 对应于不同限值的干扰半径（m）. r55; r70. 推土机; 90（5m）; 281; 50. 挖掘机; 81（5m）; 100; 18. 装载机; 86（5m）; 177; 32. 翻斗车; 87（3m）; 119; 21. 混凝土振捣器; 80（12m）; 213; 38. 钢筋切断机; 77（7m）; 88; 16. 移动空压机; 92（3m）; 212; 38. 混凝土泵; 85（5m）; 158; 28. 吊车; 73（15m）; 119; 21. 振捣棒; 87（2m）; 80; 14. 运输车; 87（3m）; 119; 21. 吊车; 73（15m）; 119; 21. 电锯; 103（1m）; 251; 45. 注：表中为每种设备单台作业时的数据，多台时会有所变化。. 从表4-1可以看出，施工设备在距周边场界距离为14m～50m以外的范围作业时，昼间场界噪声可以达标；夜间场界噪声达标则需要施工设备在距周边场界距离80m～281m以外范围。对比达标要求与场地大小分析，项目施工场界噪声夜间有不同程度的超标。 为避免对环境敏感目标的影响，采取措施如下： 1.合理选用低噪声的施工机械和先进的施工技术，以达到控制噪声污染的目的，经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。 2.对推土机、空压机等高噪声设备合理安排作业时间，夜间禁止高噪声扰民作业。 本项目敏感点南侧居民距施工场地173m，采取上述措施后，施工噪声对该地区居民的生活影响较小。 （二）环境空气影响分析 本项目对环境空气的影响主要来自于老建筑拆扒阶段和建筑施工阶段产生的扬尘，拆扒扬尘主要是拆扒作业扬尘，建筑垃圾堆放运输扬尘；施工扬尘主要是建筑材料堆场扬尘、运输扬尘、施工作业扬尘。产生扬尘的主要阶段是弃土、水泥、白灰等装卸、堆放过程，以及裸露地面等。另外，运输车辆的进出也产生道路扬尘污染。 拆扒扬尘和施工扬尘污染属低空面源污染，其影响范围有限，影响面主要为施工场地附近区域。扬尘产生量受天气和施工场地状况及管理等多因素影响，变化大，随机性强，遇大风天气，将加重施工场地的扬尘污染。 一般情况下，建筑施工扬尘对施工场地100米范围内影响较大，且扬尘量大小与地面风速的大小成正比，在大风天气和干旱季节较为严重。参照《鞍山市环境保护条例》、《鞍山市扬尘污染防治条例》和《建设项目施工扬尘污染防治技术规范》要求，施工中应采取如下必要的控制措施： 1.拆扒和施工期间，施工单位应设置扬尘污染防治公示牌，内容应包括：现场平面布置图（洗车台、道路硬化、堆场料场位置）和工地负责人联系电话、环境保护主管部门。 2.拆扒和施工期间，拆扒废物和施工物料堆放不超出场地，应在工地边界设置2.5米以上的标准围挡，围挡间无缝隙，并采取防溢措施。 3.拆扒和施工期间，物料、渣土、垃圾运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，洗车平台四周应设置防溢设施，防止洗车废水溢出工地；设置洗车废水沉淀池，并设置相应的排水设施，严禁超标排放。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。 4.工程场地出入口须进行路面硬化，硬化路面宽度应与出入口等宽，应采取铺设钢板、混凝土或其它功能相当的材料等措施之一，原则上经过清洗的车辆不应再接触裸露地面。 5.进出工地的产尘物料、渣土、垃圾运输车辆应采用密闭车斗。在运输车辆完成封闭改装前，车斗须采用苫布遮盖，严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不撒漏。 6.工程材料、砂石、土方、废弃物、拆扒废物或工地内部裸地等易产生扬尘物质和场所应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂和洒水抑尘等措施，防止风蚀起尘。 7.施工期间需使用混凝土时，应当使用商品混凝土。应组织石材、木制半成品进入施工现场，实施装配式施工，减少因切割石材、木制品加工所造成的扬尘污染。 8.拆扒和施工期间，应对工地建筑结构脚手架外侧设置密目式安全网。拆扒和施工期间，工地内建筑上层具有粉尘逸散性的工程材料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，须采用密闭的方式输送，禁止高空抛掷、扬撒。 9.天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的作业，例如土方工程、拆除作业等。 10.应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业和车辆清洗作业，并记录扬尘控制措施的实施情况。 11.施工结束后，建设单位应对施工现场及时进行清理，实施裸地绿化和裸地硬化，减少裸露地面，减轻扬尘污染。 此外，施工工地取暖、烧水，应使用液化气等清洁能源，防止烟气对周围环境造成污染。 （三）固体废物影响分析 本项目废弃设备已废弃逾十年，拆扒过程无危险废物产生。 本项目拆扒和建设过程中产生的固体废物包括废生产设备、废弃厂房拆扒产生的钢结构废物、废弃厂房拆扒产生的建筑垃圾、厂房建设产生的钢结构废物、厂房建设产生的少量的建筑垃圾。 废生产设备、废弃厂房拆扒产生的钢结构废物和厂房建设产生的钢结构废物可外售给废品回收部门。 废弃厂房拆扒产生的建筑垃圾和厂房建设产生的少量的建筑垃圾。部分作为填充物回填埋入地下。 对不可回收利用的建筑垃圾，建设单位必须严格按《鞍山市城市市容和环境卫生管理条例》规定，办理排放许可证并排放到指定地点，严禁私自排放固体废物，并做到建筑垃圾应日产日清，严禁随意抛撒建筑垃圾。严禁私自排放固体废物。运输固体废物的车辆要遮盖苫布，防止扬尘等二次污染。 （四）水环境影响分析 本工程施工期产生的水环境污染主要为含泥浆的施工废水及施工人员产生的很少量的生活污水，随意排放将对区域水环境质量造成的污染；为此，建议建设单位在施工期间设置筒易沉淀池，将施工期间产生的含泥浆废水经沉淀处理后洒水降尘，严禁将施工中产生的废水、泥浆等排放到施工场地以外。生活污水排放至附近居民旱厕，不外排。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - （一）环境空气影响分析 1.环境空气影响预测 本项目主要大气污染源有：生产过程中各环节产生的颗粒物。 （1）物料装卸粉尘 由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 非金属矿物制品行业》中没有装卸料系数，所以参照《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ1107-2020）中表E1中“输运系统中装车、卸车”系数计算， 本项目原料运输使用重型货车进行运输，单车装载物料量约70t，单次装卸时间0.5h，年运输720次，年装卸物料量500144.673t/a，全年装卸时间360h； 本项目成品散装出厂，使用重型货车进行运输，单车装载物料量约70t，单车装卸时间0.5h，年运输720次，年装卸物料量50000.693t/a，全年装卸时间360h， 原料装卸、成品装车扬尘计算如下： 表4-2 装卸扬尘计算 序号; 项目; 排污系数（kg/t）; 年产生量t/a; 小时产生量kg/h. 1; 原料卸车; 0.01247; 0.625; 1.737. 2; 原料装车; 0.01385; 0.695; 1.929. 3; 成品装车; 0.01385; 0.693; 1.925. 4; 合计; /; 2.013; 5.591. 本项目在封闭库房内进行装卸，类比同行业，在封闭原料库内装卸，可减少80%的粉尘外逸。因此，装卸扬尘颗粒物排放量为1.118kg/h（0.403t/a）。 为进一步减小原料装卸对大气环境产生影响，要求建设单位对原料库内定期用吸尘车吸尘，做好厂区内路面硬化。采取上述措施后，原料装卸料对周围环境造成影响不大。 （2）生产线粉尘 本项目设有生产线1条，所有设备年工作时间为3600h，项目原料中粒径≤100mm（粒径≤5mm占40%，5＜粒径≤50约占30％，50＜粒径≤100约占30%。滚筒筛后有30120.020t物料需要经过颚式破碎机破碎，颚式破碎机破碎后有15068.524t物料需要经过立式细碎机细碎。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中（3099其他非金属矿物制品制造行业系数表）项目生产过程中破碎、筛分环节颗粒物的产生系数为：1.13kg/t、1.13kg/t。 参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境出版社，1989年）相关资料）中表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中碎石排放因子：上料的粉尘产生系数为0.02kg/t，出料粉尘产生系数为0.00145kg/t，本项目生产线所有设备年运行时间为3600h。本项目对整个物料输送系统实施封闭措施，本项目对整个物料输送系统实施封闭措施，本项目1座料斗上方设置一台集气罩，1座给料机出料口设置一台集气罩，1处滚筒筛进料口、出料口各设置1台集气罩，1台鄂式破碎机料口、出料口各设置1台集气罩，1台立式破碎机料口、出料口各设置1台集气罩，1处成品落料口处设置1台集气罩，共9个集气罩。本项目生产线上料、筛分、破碎、出料过程产生的颗粒物集中收集后利用1套布袋除尘器净化。集气罩捕集率达到90%，布袋除尘器除尘效率为99%，除尘器风机风量为12000m³/h，除尘器净化后的废气通过1根15m排气筒DA001排放。 未捕集到的粉尘80%沉降在厂房内，其余无组织排放到环境中。整个物料皮带输送系统实施封闭。 表4-3生产线颗粒物产排情况 颗粒物产排情况. 污染源; 产尘 系数kg/t; 产尘 速率 kg/h; 产尘量 t/a; 捕集率; 有组织产尘速率 kg/h; 有组织 产尘量 t/a; 无组织产尘速率 kg/h; 无组织 产尘量 t/a. 上料; 0.020; 0.279; 1.003; 90.000; 35.665; 128.394; 3.963; 14.266. 筛分; 1.130; 25.167; 90.600. 破碎; 1.130; 14.163; 50.985. 出料; 0.00145; 0.020; 0.073. 合计; /; 39.628; 142.660; /; 35.665; 128.394; 3.963; 14.266. - （3）项目颗粒物产排情况 表4-4颗粒物排放情况 颗粒物有组织排放情况. 污染源; 有组织产尘速率 kg/h; 有组织 产尘量 t/a; 产生 浓度 mg/m³; 除尘 效率 %; 有组织排放速率 kg/h; 有组织排放量 t/a; 有组织排放浓度 mg/m³. 生产线生产; 35.665; 128.394; 2972.088; 99; 0.357; 1.284; 29.721. 颗粒物无组织排放情况. 污染源; 无组织产尘速率 kg/h; 无组织产尘量 t/a; 无组织排放速率 kg/h; 无组织排放量 t/a; 沉降量 t/a. 生产线生产; 3.963; 14.266; 0.793; 2.853; 11.413. 物料装卸; 0.559; 2.013; 0.112; 0.403; 1.610. 合计; 4.522; 16.279; 0.904; 3.256; 13.023. - 本项目在采取了本环评要求的污染防治措施后，项目有组织颗粒物排放浓度可满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）的限值要求，可保证稳定达标排放。 - 本项目无组织粉尘排放量3.256t/a，原料库、生产车间、成品库均采用封闭厂房并配备吸尘车、厂区内洒水抑尘、厂区地面硬化等措施，无组织颗粒物排放浓度可满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）的限值要求。 - （4）废气排放口情况 表4-5废气排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 监测指标; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m））; 监测要求; 排气温度（℃）; 其他信息. 经度; 纬度. DA001; 排气筒; 颗粒物; 123.52827519; 40.77142775; 15; 0.4; 1次/年; 25. - 2.非正常工况分析 表4-6污染源非正常排放量核算表 序号; 非正常 排放源; 污染物种类; 非正常排放原因; 非正常排放浓度/mg/m³; 非正常排放速率kg/h; 非正常排放量t/a; 单次持续时间/h; 达标 情况; 年发生频次. 1; DA001; 颗粒物; 布袋除尘器出现故障; 2972.088; 35.665; 0.018; 0.5; 超标; 1次. 本项目非正常工况主要为除尘器故障、维修时。 当发生上述非正常情况时，本项目产生的颗粒物未经处理直接排放，最大排放浓度为2972.046mg/m³，远远超过《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）排放浓度限值要求。每次持续时间约为0.5h。在除尘器故障、维修时，要求对应生产线停止运行，待除尘器可正常运行后方可运行。 建设单位必须加强管理，定期检查布袋除尘器运行情况，保证设备稳定达标运行，杜绝非正常工况运行。 - 3.废气达标排放可行性分析 本项目环保方案委托专业机构进行设计施工，保证集气罩捕集效率不低于90%，布袋除尘器粉尘净化效率不低于99%，属于《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）规定的可行性技术，根据工程设计和环评预测，本项目有组织颗粒物排放浓度可满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）的限值要求，可保证稳定达标排放。 本项目无组织粉尘排放量3.256t/a，原料库、生产车间、成品库均采用封闭厂房并配备吸尘车、厂区内洒水抑尘、厂区地面硬化等措施，无组织颗粒物排放浓度可满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）的限值要求。 - 4.排气筒高度合理化分析 本项目共设置1根排气筒，排气筒（DA001）高度为15m。厂房高度8m，周围无其他企业，周围建筑高度均不高于项目厂房且预测排放浓度达标，故本项目排气筒高度满足《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中的相关要求。 5.自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》HJ819-2017，本项目属非重点排污单位，具体监测计划见表4-7，自行监测点位图见附图6。 表4-7 项目废气环境监测计划 监测点; 监测项目; 监测方法; 执行标准; 监测频率. 位置; 个数. 排气筒（DA001）; 1; 颗粒物; 手工监测; - 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中表2的颗粒物排放限值：30mg/m³; 1次/年. 厂界; 4; 颗粒物; 自动; - 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）中表3无组织排放浓度限值：0.8mg/m³; 在线监测. 6.道路运输扬尘 - 企业的主要运输工具是汽车，产品和原材料运输经过厂区道路和石棉村的公路。汽车在运输过程中产生扬尘主要路段为当地村公路，运输过程产生扬尘将对道路两侧的居民产生一定的影响，要求建设单位采用苫布遮盖等密闭运输方式，并洒水抑尘，经过村庄时减速慢行，在干旱、大风季节，需适当增加运输道路的洒水次数，减少运输扬尘的产生。采取上述措施后，本项目道路运输扬尘会大大减少，降低对周围居民产生的影响。 - （二）水环境影响分析 本项目用水为员工产生的生活用水及洒水抑尘用水，总用水量为1737.84m³/a。 1.洒水抑尘用水 厂区内采取洒水的方式减少扬尘产生，根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/ T 1237—2020），按1.4L/(m²·d)折算，厂房面积4960m²,日洒水量为6.566m³，年洒水抑尘240天，年用水量为1575.84m³，全部蒸发损失，不向环境中排放。 2.生活污水 本项目职工定员为10人，全年运营360天。生活用水主要为饮用水和职工日常清洁用水。根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/ T 1237—2020），本项目位于农村，生活用水按45L/人·d计，则生活用水量约为0.45m³/d（162m³/a），排水量按用水量的80%计算，则排水量约为0.36m³/d（129.6m³/a）。 生活污水排入旱厕中，三个月清掏一次，用于农田施肥，不向环境水体中排放，对水环境影响不大。 图3水平衡图（m³/d） （三）声环境影响分析 项目噪声主要为生产设备运行中辐射噪声，产生较大噪声的主要有破碎机、上料机、除尘器风机、滚筒筛、立式破碎机、等设备。 根据类比资料，本项目新增噪声源及噪声源强见表4-8。 表4-8噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 给料机; GJ-5; 1; 80; 选择低噪音设备、减震基础、建筑隔声; 41544631; 4515309; 1; 东14.1; 57; 早8:00-晚6:00共10小时; 31; 26; 东1. 南57.3; 56; 25; 南1. 西49; 56; 25; 西1. 北54; 56; 25; 北1. 滚筒筛; 1.5M*6M; 1; 85; 45144624; 4515314; 1; 东14.0; 62; 31; 东1. 南57.3; 61; 30; 南1. 西50; 61; 30; 西1. 北54; 61; 30; 北1. 颚式破碎机; PE400×600; 1; 90; 41544617; 4515317; 1; 东14.0; 66; 35; 东1. 南57.3; 66; 35; 南1. 西50; 67; 36; 西1. 北15; 66; 35; 北1. 立式破碎机; 1.5M*4.2M; 3; 90; 41544610; 4515322; 1; 东13.0; 66; 35; 东1. 南40; 66; 35; 南1. 西57.3; 68; 37; 西1. 北15; 66; 35; 北1. 除尘器风机; 12000m³/h; 3; 90; 41544623; 4515314; 1; 东12.5; 66; 35; 东1. 南57.3; 66; 35; 南1. 西65; 66; 35; 西1. 北25; 66; 35; 北1. 本项目采取的噪声控制措施主要是对本项目各噪声源采取基础减振、围护隔声、建筑隔声措施，建筑结构采用钢结构，综上，本项目所有噪声设备和原有工程所有设备均置于室内，厂房围护结构采用钢结构，墙体为内衬隔声保温岩棉的双层彩钢板，窗体采用塑钢窗，此结构厂房的墙体平均隔声量均在25dB以上。此外，本项目运营时间为8:00-18:00，室外铲车夜间不运行，铲车运输工作在昼间进行，最大限度降低室外噪声源对声环境影响。 项目主要噪声源距厂界的距离如下表所示： 表4-9噪声源距厂界四周的水平距离（m） 噪声来源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 生产厂房; 5; 3; 2; 63.1. 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的点源模式进行预测，预测按所有设备均运行。为了筒化计算，本报告不按照倍频带声压级分别进行详细的计算，只是筒化为按照A声级进行预测。预测方法如下： （1）室内声源等效室外声源的计算方法： 式中：Lpi — 某个室内声源在靠近围护结构处的声压级，dB； Lw — 某个声源的声功率级，dB； r — 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；本项目部分噪声源为室外噪声源，本环评要求修建全封闭的噪声设备间，各噪声源距设备间围护结构的距离按1m考虑。 Q — 方向性因子；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；取Q=2 R — 房间常数，按下式计算： 式中：S — 房间的总表面积，m²。 α— 平均吸声系数，取0.08。 （2）室内所有声源在靠近围护结构处的合成声压级（L1） （3）外靠近围护结构处的声压级（L2） L2 = L1 -（TL+6） 式中：TL — 隔墙的传输损失，按下式计算： 式中：Sk — 传声的围护结构面积，m²； τk — 围护结构的透声系数 取0.000543 （4）将室外声级L2和透声面积换算成等效的室外声源，公式如下： Lw2 = L2 + 10logS （5）计算等效室外声源传播到预测点的声压级（Li） Li= L（r0）- （Adiv + Abar + Aatm + Aexc） L（r0）=LW2 – 20logr0 – 8 Adiv = 20log（r/r0） 式中：Li—等效室外声源在预测点的声压级； L（r0）— 等效室外声源在参考位置r0处的声压级； Adiv — 声波几何发散引起的衰减量； Abar — 遮挡物引起的衰减量； Aatm — 空气吸收引起的衰减量； Aexc — 附加衰减量。 根据本评价的实际情况，后三项在计算中予以忽略，仅考虑几何发散。 - 计算各等效室外声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg） 式中：Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB； n—等效室外声源个数。 T—预测计算的时间段，S； ti—i声源在T时段的运行时间，S。 （7）计算预测点的预测等效声级（Leq） 式中：Leq—声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqg—室外声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB； Leqb—预测点的背景值，dB。 表4-10噪声影响预测结果 单位：dB（A） 监测点名称; 贡献值; 标准值; 达标分析. 东厂界; 32.8; 55; 达标. 南厂界; 37.2; 55; 达标. 西厂界; 40.7; 55; 达标. 北厂界; 13.1; 55; 达标. 预测结果表明，项目生产期间主要噪声源经采取隔声措施后，厂界处噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）1类区昼间标准要求。企业的主要运输工具是汽车，产品和原材料运输经过厂区道路和石棉村的公路。运输过程产生噪声将对道路两侧的居民产生一定的影响，要求建设单位夜间应禁止运输，昼间运输过程中经过居民区时减速慢行，禁止鸣笛。采取上述措施后，可以降低道路运输噪声对周围居民产生的影响。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》HJ819-2017，本项目具体监测计划见下表。监测点位图见附图6. 表4-11项目噪声环境监测计划 分类; 监测点; 监测项目; 监测频率. 位置; 个数. 噪声; 厂界四周外1米处; 4; 连续等效A声级; 1次/季度. （四）固体废物影响分析 项目营运期固体废物主要为除尘器回收粉尘、沉降粉尘、废布袋、废机油、废机油桶及生活垃圾。 - 1.除尘器回收粉尘（代码900-999-66） 本项目除尘器回收粉尘约127.110t/a，集中收集后作为次级产品外售。 - 2.沉降粉尘（代码900-999-66） 项目产生的沉降粉尘，年产生量为13.023t/a，集中收集后作为次级产品外售。 3.废布袋（900-999-99） 项目布袋除尘器更换下来的废布袋，按企业经验，年产生量为8个，暂存于一般固废间，由生产厂家进行回收。 4.废机油（代码900-249-08）、废机油桶（代码900-214-08） 本项目机械设备使用机油，在使用过程中会产生废机油及废机油桶，废机油产生量约为0.15t/a，废机油桶（10kg/桶）产生量约为30个，废机油、废机油桶属危险废物，收集并暂存于危废暂存间，并定期交给有危险废物处置资质的单位进行处理。 5.生活垃圾 本项目共设员工10人，按生活垃圾按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为1.8t/a，生活垃圾由建设单位运至垃圾清运点，由环卫部门统一清运，不向环境中排放。 表4-12主要固废物产生、处置及排放情况表 序号; 主要固废名称; 产生量(t/a); 物理性状; 危险 特性; 产生工序; 属性; 类别; 代码; 危险特性; 处置 情况. 1; 回收粉尘; 127.110; 固态; /; 除尘; 一般固体废物; 其他废物; 900-999-66; /; 作为次级产品外售. 2; 沉降粉尘; 13.023; 固态; /; 设备生产; 一般固体废物; 其他废物; 900-999-66; /. 3; 废布袋; 8个; 固态; 除尘; 一般固体; /; 900-999-99; /; 由生产厂家进行回收. 4; 废机油; 0.3; 液态; 石油烃、有机毒素等; 设备维护; 危险废物; HW08，废矿物油与含矿物油废物; HW08 900-214-08; T，I; 委托有资质单位处置. 5; 废机油桶（10kg/桶）; 30个; 固态; 石油烃、有机毒素等; 机油包装; 危险废物; HW08，废矿物油与含矿物油废物; HW08 900-249-08; T，I. 6; 生活垃圾; 1.8t/a; 固态; /; 生活设施; —; /; /; /; 环卫部门统一清运. 本项目除尘器粉尘、沉降粉尘属次级产品，收集后存放在成品库中，作为次级产品出售。废布袋属于一般固体废物，存放在一般固体废物暂存间，由生产厂家进行回收。项目产生的废机油、废油桶等属于危险废物，暂存于危废间，并定期交于有危险废物资质的单位进行处理。 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）等法律、法规、标准要求，本项目设危废暂存间面积10m²，危废暂存间防渗采用混凝土+表面涂刷水泥基结晶型防渗涂料，防渗功能应不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层或不低于2mm渗透系数为1.0×10-10cm/s防渗材料的防渗功能。危废暂存间设置危险废物标识，具备防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐功能并做到危险废物分类隔离贮存。厂区防渗分区示意图见附图5。 - 建立危险废物贮存场所出入库台账并至少保存5年，危废储存期不超过一年，同时委托有危险废物处置资质的厂家对危险废物进行统一处理，避免对周围环境产生污染。并按照《危险废物转移管理办法》填写危险废物转移联单。 采取以上措施后，本项目产生的固体废物对环境影响不大。 （五）地下水、土壤影响分析 本项目旱厕、危废间为重点污染防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；其他车间防渗为一般污染防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；厂区地坪硬化简单防渗。厂区防渗分区示意图见附图5。 项目周围存在耕地及哨子河支流，本项目不涉及重金属，对耕地不产生影响，本项目主要为大气沉降影响地下水和土壤，废气达标排放，生产区和储存区做好防渗后，对地下水和土壤影响不大 （六）环境风险影响分析 （1）风险源调查 本项目涉及主要风险物质为废机油，主要风险物质特性见表4-13。环境风险见表4-15。 表4-13 机油理化性质 标识; 中文名：机油; 英文名：lubricating. 理化性质; 外观与性状：; 淡黄色粘稠液体; 闪点（℃）; 120~340. 自燃点（℃）：; 300~350; 相对密度 （水=1）; 934.8; 相对密度 （空气=1）; 0.85. 沸点（℃）; -252.8; 饱和蒸气压(kPa)：; 0.13/145.8℃. 溶解性; 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂. 相对密度（水=1）：3.35. 燃烧爆炸危险性; 危险特性; 可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高温可燃; 燃烧分解产物; CO、CO2等有毒有害气体. 稳定性：; 稳定; 禁忌物; 硝酸等强氧化剂. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 健康危害; 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮适量温水，催吐。就医。. 防护措施; 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟，避免长期反复接触。. 泄漏处置; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不然材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 储存要求; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 运输要求; 用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. - 风险潜势初判 本工程本项目用危险物质最大存储量与其临界量比值Q为： 表4-14 重点关注的危险物质及临界量表 序号; 物质名称; 最大存储量（t）qi; 临界量（t） Qi; 比值 Q. 1; 废机油; 0.15; 2500; 0.00006. \; 合计; \; \; 0.00006. 根据上表可知，本项目危险物质Q小于1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，确定风险评价等级简单分析。 - 环境风险识别 本项目涉及主要风险物质为废机油。本项目不储存机油，换机油时现买现用。 环境风险见表4-15。 表4-15 本项目风险物质环境风险 名称; 分布情况; 环境影响途径. 废机油; 危废暂存库; 废机油泄漏可控制在存储区域内，对外部环境影响不大。. （4）环境风险分析 本项目涉及主要风险物质为废机油。环境风险见表4-16。 表4-16 本项目风险物质环境风险 名称; 危害后果. 废机油; 泄漏后对地表水、地下水、土壤造成污染. （5）环境风险防范措施及应急要求 本项目环境风险防范措施及应急要求见表4-17。 表4-17 本项目风险物质风险防范措施及应急要求 名称; 防范措施; 应急措施. 废机油; 利用沙土覆盖吸附，利用备用通转移; 沙子、备用筒、应急救援队伍等。. 在采取上述措施后，本项目风险影响在可控范围内，对环境影响不大。 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 岫岩满族自治县天顺矿产品加工有限公司年加工5万吨镁石风化砂破碎筛分项目. 建设地点; （辽宁）省; （鞍山）市; （岫岩满族自治）县; （石庙子）镇; （石棉）村. 地理坐标; 经度; 123°31′43.558″E,; 纬度; 40°46′17.719″N. 主要危险物质及分布; 废机油，主要存储在危废暂存间内. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废机油可控制在存储区域内，对外部环境影响不大. 风险防范措施要求; 废机油利用沙土覆盖吸附，利用备用桶转移. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目环境风险潜势为I，直接判断简单分析. （七）环保投资分析 本项目环保投资约36.15万元，详见表4-19。 表4-19项目环保投资一览表 控制项目; 环保设施; 数量; 投资（万元）; 备注. 施工期; 施工围挡、临时沉淀池、防尘网; ——; 6; 项目设计. 运营期; 粉尘; 风机+布袋除尘器（净化效率≥99%）; 1套; 9; 项目设计. 封闭皮带; 6套; 2.5; 项目设计. 集气罩; 9个; 2.4; 项目设计. 厂区、车间内硬化; ——; 2; 环评提出. 洒水车; 1台; 3; 环评提出. 吸尘车; 1台; 2; 环评提出. 无组织排放在线监测设备; 1套; 1; 环评提出. 原料库成品库电动卷帘门; 2; 2; 环评提出. 噪声; 设备减振垫; 4个; 1.25; 环评提出. 危废; 危废暂存库及防渗; 10m²; 5; 环评提出. 环保投资合计; 36.15. 占总投资比例; 2.26%. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 颗粒物 | 产尘节点共设置9个集气罩，由一台风机风量12000m³/h的布袋除尘器进行除尘，通过一根15m排气筒排放 | 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）：30mg/m³ |
|  | 厂界 | 颗粒物（无组织） | 物料堆放、生产线生产均在封闭厂房内，地面硬化，洒水抑尘。 原料库成品库使用电动卷帘门，并安装在线监测装备。 | 《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》（DB21/3011-2018）:0.8mg/m³ |
| 地表水环境 | \ | \ | 生活废水排入旱厕，三个月清掏一次用于周边农田，不外排。 | \ |
| 声环境 | 厂界四周 | 连续等效A声级 | 选用低噪声设备，并通过基础减震、建筑隔声、围栏隔声、距离衰减等措施降低影响。 | 四边厂界：《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）1类区标准； |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的除尘器回收的粉尘和在封闭厂房内沉降粉尘集中收集后作为次级产品外售；废机油和废机油桶暂存于危废间，并定期交于有危险废物资质的单位进行处理；生活垃圾由环卫部门集中收集清运，所有固体废物均可得到有效处置，对周围环境影响较小 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目旱厕、危废间为重点污染防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；其他车间防渗为一般污染防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；厂区地坪硬化简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 废机油储存应放入废机油桶内，危废储存容器周围设置围堰。危废暂存设施要求防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐功能并做到危险废物分类隔离贮存，地面硬化并进行重点防渗、防漏处理，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水产生不利影响。泄漏：用工业覆盖层或吸附/吸收剂围住泄漏点附近，防止废机油流出生产车间污染土壤和地下水。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可证申领 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），项目属于“二十五、非金属矿物制品业30”大类中的“70.石墨及其他非金属矿物制品制造309”，本项目应实行登记管理。适用规范为《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）。 本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前进行排污登记，在正式生产之前完成自主验收。 2、危废库监督检查管理要求 （1）危废暂存设施要求设置危险废物标识，具备防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐功能并做到危险废物分类隔离贮存； （2）由专人负责做好危险废物申报登记制度，严格执行危险废物转移联单制度； （3）制定并备案危险废物管理计划； （4）建立危险废物台账，台账至少保存5a； （5）按规定设置标志标识。 3、排污口规范化要求 （1）向环境排放污染物的排污口必须规范化。应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。排污口位置须合理确定，依据环监〔1996〕470号文件要求进行规范化管理。 （2）排放污染物的采样点设置应按照《污染源监测技术规范》要求，设置在企业污染物总排口等处。 （3）企业污染物排放口标志，应按照《环境保护图形标志排放口》(15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物储存(处置)场》(15562.2 1995)及其修改单的规定，设置环保部统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口的环保图形标志牌，应当设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 （4）要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 （5）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 4、安装粉尘自动监测设备及可视监控，并于监管平台联网。 5、落实风险防范措施，强化环保设施安全生产，定期做好环保设施安全隐患排查治理，确保污染防治设施安全稳定运行。 环境保护图形图形标志—排放口（源） 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 危险废弃物; 表示危险固体废物贮存、处置场. |

# 六、结论

综上所述，岫岩满族自治县天顺矿产品加工有限公司年产5万吨低品位菱镁石粉碎项目的建设符合国家产业政策，及相关环保要求。选址合理，本项目在认真落实本报告表各项污染防治措施后，各类污染物可达标排放并满足地区污染物排放控制要求。因此，从环保角度看，项目的选址和建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 4.540 | / | 4.540 | +4.540 |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOx | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | / | / | / | 127.110 | / | 127.110 | +127.110 |
|  | 废布袋（个） | / | / | / | 8 |  | 8 | 8 |
|  | 沉降粉尘 | / | / | / | 13.023 | / | 13.023 | +13.023 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.15 | / | 0.15 | +0.15 |
|  | 废机油桶（个） | / | / | / | 30 | / | 30 | +30 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本项目

附图1   地理位置图

农村大棚

图  例

厂界

500m调查范围

50m调查范围

土壤保护目标

地表水保护目标

大气保护目标

哨子河支流

耕地

耕地

50m

500m

附图2   环境保护目标分布图

图  例

厂界

运输路线

附图3   项目运输路线图

办公室

滚筒筛

除尘器

立式破碎机

一般固废暂存库

危废暂存间

旱厕

耕地

地表水

荒地和耕地

荒地地

青古线

耕地

颚式破碎机

料斗(下方为给料机)

成品库

原料库

附图4   平面布置示意图图

耕地

地表水

荒地和耕地

荒地地

青古线

耕地

办公室

危废暂存间

旱厕

附图5   厂区防渗分区示意图

排气筒DA001

办公室

耕地

地表水

荒地和耕地

荒地地

青古线

耕地

附图6自行监测点位示意图

本项目

布袋除尘器

布袋除尘器

附图6   岫岩满族自治县生态保护红线图

附件1   委托书

附件2   立项
附件3   租赁协议

附件4   占地回函

附件5  三线一单查询结果

附件7  项目监测报告